[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

2/2010

gültig ab 3/2010

BMW
Medien-
information

2/2010

gültig ab 3/2010


Technische Daten BMW 1er Cabrio.
118d, 120d, 123d 
	
	
	BMW 118d
	BMW 120d
	BMW 123d

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	2 / 4 
	2 / 4
	2 / 4

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4360 / 1748 / 1411
	4360 / 1748 / 1411
	4360 / 1748 / 1411

	Radstand
	mm
	2660
	2660
	2660

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1484 / 1517
	1480 / 1513
	1474 / 1507

	Bodenfreiheit
	mm
	140
	140
	140

	Wendekreis
	m
	10,7
	10,7
	10,7

	Tankinhalt
	ca. l
	51
	51
	51

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	7,2 (7,5)
	7,2 (7,5)
	7,2 (7,5)

	Motoröl1)
	l
	5,5
	5,5
	5,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1475 / 1550
(1500 / 1575)
	1505 / 1580
(1515 / 1590)
	1540 / 1615

	Zuladung nach DIN
	kg
	440
	440
	440

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1915 (1940)
	1950 / 1960
	1980

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	890 / 1090
	905 / 1095
	905 / 1110

	Zul. Anhängelast (12%)

gebremst/ungebremst
	kg
	1200 / 690
	1200 / 720
	1200 / 740

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	- / 75
	- / 75
	- / 75

	Kofferraumvolumen
	l
	260 – 305
	260 – 305
	260 – 305

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,32 x 2,09
	0,32 x 2,09
	0,33 x 2,09

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	R / 4 / 4
	R / 4 / 4

	Motor-Technologie
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader 
mit variabler Einlassgeometrie
	Common-Rail-Direkteinspritzung, 
BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo) 

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	1995
	1995

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	16,0
	16,0
	16,0

	Kraftstoff
	
	Diesel
	Diesel
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	105 / 143
	130 / 177
	150 / 204

	bei Drehzahl
	min–1
	4000
	4000
	4400

	Drehmoment
	Nm
	300
	350
	400

	bei Drehzahl
	min–1
	1750 – 2500
	1750 – 3000
	2000 – 2250

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 (80) / Gepäckraum
	90 (80) / Gepäckraum
	90 (80) / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	292 x 22 / belüftet
	300 x 24 / belüftet
	330 x 24 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 20 / belüftet
	300 x 20 / belüftet
	300 x 20 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 123d mit elektronischer Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzial

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS)

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	16,0
	16,0

	Reifen vorne/hinten
	
	195/55 R16 87H 
	205/55 R16 91V 
	205/50 R17 89W RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	6,5J x 16 Stahl
	7J x 16 Stahl
	7J x 17 LM


Technische Daten BMW 1er Cabrio.

	
	
	BMW 118d
	BMW 120d
	BMW 123d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,002 (4,171)
	5,140 (4,171)
	5,080 (4,171)

	                                  
II
	:1
	2,108 (2,340)
	2,830 (2,340)
	2,804 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,380 (1,521)
	1,804 (1,521)
	1,783 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,000 (1,143)
	1,257 (1,143)
	1,260 (1,143)

	                                  
V
	:1
	0,780 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                  
VI
	:1
	0,645 (0,691)
	0,831 (0,691)
	0,835 (0,691)

	                                   
R
	:1
	3,187 (3,403)
	4,638 (3,403)
	4,607 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,154 (3,231)
	2,643 (3,154)
	2,813 (3,154)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	14,0 (14,3)
	11,6 (11,7)
	10,3

	Literleistung
	kW/l
	52,6
	65,2
	75,2

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	9,5 (9,6)
	8,1 (8,2)
	7,5 (7,6)

	
0–1000 m
	s
	30,8 (30,9)
	29,1 (29,2)
	28,1 (28,2)

	im 4./5. Gang   80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	8,3 / 10,9
	6,8 / 8,5 (- / - ) 
	6,0 / 7,2 (- / - )

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	208
	222 (220)
	230

	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung,
Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand (BMW 123d), intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	5,8 (6,9)
	6,2 (6,9)
	6,6 (7,1)

	außerstädtisch
	l/100 km
	4,4 (4,7)
	4,4 (4,7)
	4,6 (4,9)

	insgesamt
	l/100 km
	4,9 (5,5)
	5,0 (5,5)
	5,3 (5,7)

	CO2
	g/km
	129 (145)
	133 (145)
	140 (150)

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	EU5
	EU5

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	18 / 21 / 24
	18 / 22 / 24
	18 / 23 / 24


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge
