[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

2/2010

gültig ab 3/2010
BMW
Medien-
information

2/2010

gültig ab 3/2010

Technische Daten BMW 1er Cabrio.
125i, 135i
	
	
	BMW 125i
	
	BMW 135i

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	2 / 4
	
	2 / 4

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4360 / 1748 / 1411
	
	4360 / 1748 / 1392

	Radstand
	mm
	2660
	
	2660

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1474 / 1507
	
	1474 / 1507

	Bodenfreiheit
	mm
	140
	
	140

	Wendekreis
	m
	10,7
	
	10,7

	Tankinhalt
	ca. l
	53
	
	53

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	8,2 (8,5)
	
	8,2 (8,5)

	Motoröl1)
	l
	6,5
	
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1510 / 1585
(1540 / 1615)
	
	1590 / 1665
(1600 / 1675)

	Zuladung nach DIN
	kg
	440
	
	440

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1950 / 1980
	
	2030 (2040)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	910 / 1095
	
	940 / 1120

	Zul. Anhängelast (12%)

gebremst/ungebremst
	kg
	1200 / 700
	
	-

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	Kg
	·  / 75
	
	-

	Kofferraumvolumen
	l
	260 – 305
	
	260 – 305

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,33 x 2,09
	
	0,34 x 2,09

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), Doppel-Vanos
	
	BMW TwinPower Turbo,  Direkteinspritzung
zweite Generation
(High Precision Injection), vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	
	2979

	Hub / Bohrung
	mm
	88,0 / 85,0
	
	89,6 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	10,7 
	
	10,2

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	160 / 218
	
	225 / 306

	bei Drehzahl
	min–1
	6100
	
	5800

	Drehmoment
	Nm
	270
	
	400

	bei Drehzahl
	min–1
	2500 – 4250
	
	1200 – 5000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70 / Gepäckraum
	
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
	
	Sechskolben-Festsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 24 / belüftet
	
	338 x 26 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
	
	Zweikolben-Festsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 20 / belüftet
	
	324 x 22 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, BMW 135i mit M Sportfahrwerk und elektronischer Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzial

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS)
	
	Hydraulische 






Lenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	
	16,0

	Reifen vorne/hinten
	
	205/50 R17 89W RSC
	
	205/50 R17 89W / 

225/45 R17 91W

	Felgen vorne/hinten
	
	7J x 17 LM
	
	7J x 17 LM / 

7,5J x 17LM


Technische Daten BMW 1er Cabrio.

	
	
	BMW 125i
	
	BMW 135i

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe); 
BMW 135i optional: 7-Gang-Sport-Automatik mit Doppelkupplung

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,323 (4,065) 
	
	4,110 (4,780)

	                                  
II
	:1
	2,456 (2,371)
	
	2,315 (3,056)

	                                  
III
	:1
	1,659 (1,551)
	
	1,542 (2,153)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,157)
	
	1,179 (1,678)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,853)
	
	1,000 (1,390)

	                                   
VI
	:1
	0,848 (0,674)
	
	0,846 (1,203)

	                                   
VII
	:1
	
	
	 (1,000)

	                                   
R
	:1
	3,938 (3,200)
	
	3,727 (4,454)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,231 (3,727)
	
	3,077 (2,563)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	9,4 (9,6)
	
	7,1 (7,1)

	Literleistung
	kW/l
	53,4
	
	75,5

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	6,8 (7,4)
	
	5,6 (5,5)

	
0–1000 m
	s
	27,6 (28,1)
	
	25,0 (24,9)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	7,3 / 9,2 (-)
	
	5,5 / 6,5 (-)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	238 (236)
	
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung (BMW 125i), Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand (BMW 125i), intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe, elektrische Kühlmittelpumpe, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	12,1 (11,9)
	
	12,2 (11,8)

	außerstädtisch
	l/100 km
	6,2 (6,4)
	
	6,5 (6,8)

	insgesamt
	l/100 km
	8,4 (8,4) 
	
	8,6 (8,6) 

	CO2
	g/km
	195 (195)  
	
	200 (200)  

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	EU5

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	16 / 22 / 27
	
	16 / 25 / 27


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge
