[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

4/2010

gültig ab
4/2010

BMW
Medien-
information

4/2010

gültig ab
4/2010


Technische Daten.
Der neue BMW 5er Touring.
523i, 535i.

	
	
	BMW 523i Touring
	
	BMW 535i Touring

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4907 / 1860 / 1462 1)
	
	4907 / 1860 / 1462 1)

	Radstand
	mm
	2968
	
	2968

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1600 / 1626
	
	1600 / 1626

	Bodenfreiheit
	
	141
	
	141

	Wendekreis
	m
	11,95
	
	11,95

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	9,0
	
	9,3

	Motoröl2)
	l
	6,5
	
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1715 / 1790
(1730 / 1805)


	
	1765 / 1840

(1770 / 1845)



	Zuladung nach DIN
	kg
	650
	
	650

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2365 (2380)
	
	2415 (2420)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1070 / 1380

	
	1100 / 1400


	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	1900 / 750
(2000 / 750)


	
	2000 / 750
(2000 / 750)



	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100/90
	
	100/90

	Kofferraumvolumen
	l
	560-1670
	
	560-1670

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,31 x 2,35
	
	0,32 x 2,35

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Direkteinspritzung
(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	
	BMW TwinPower Turbo,
Direkteinspritzung
(High Precision Injection), variable Ventilsteuerung VALVETRONIC

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	
	2979

	Hub / Bohrung
	mm
	88,0 / 85,0
	
	89,6 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	12,0
	
	10,2

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	150 / 204
	
	225 / 306

	bei Drehzahl
	min–1
	6100
	
	5800

	Drehmoment
	Nm
	270
	
	400

	bei Drehzahl
	min–1
	1500-4250
	
	1200-5000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 (90) / Gepäckraum
	
	80 (90) / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	210 / 2940
	
	170 / 2380

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt, Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise

	Durchmesser
	mm
	330 x 24 / belüftet
	
	348 x 36 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	330 x 20 / belüftet
	
	345 x 24 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, optional: Dynamische Dämpfer Control (BMW 523i), Adaptive Drive (BMW 535i)

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion, 
optional: Integral-Aktivlenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	17,1
	
	17,1

	Reifen vorne/hinten
	
	225/55 R17 97W
	
	225/55 R17 97W

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 17 LM
	
	8J x 17 LM


Technische Daten.
Der neue BMW 5er Touring.
523i, 535i.

	
	
	BMW 523i Touring 
	
	BMW 535i Touring

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, BMW Routes

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, 
Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Parkassistent, Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit Aktiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,323 (4,714)
	
	4,110 (4,714)

	                                  
II
	:1
	2,456 (3,143)
	
	2,315 (3,143)

	                                  
III
	:1
	1,659 (2,106)
	
	1,542 (2,106)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,667)
	
	1,179 (1,667)

	                                  
V
	:1
	1,000 (1,285)
	
	1,000 (1,285)

	                                   
VI
	:1
	0,848 (1,000)
	
	0,846 (1,000)

	                                   
VII
	:1
	– (0,839)
	
	– (0,839)

	                                   
VIII
	:1
	– (0,667)
	
	– (0,667)

	                                   
R
	:1
	3,938 (3,295)
	
	3,727 (3,295)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,385 (3,462)
	
	3,231 (3,077)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	11,4 (11,5)
	
	7,8 (7,9)

	Literleistung
	kW/l
	50,1
	
	75,5

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	8,2 (8,4)
	
	6,0 (6,1)

	
0–1000 m
	s
	29,0 (29,5)
	
	25,4 (25,8)

	im 4. Gang        80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	9,1 (–)
	
	6,1 (–)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	231 (227)
	
	250 (250)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, 
Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, 
bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, elektromechanische Servolenkung (EPS), Klimakompressor abkoppelbar, rollwiderstandsreduzierte Reifen

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	10,9 (10,8)
	
	11,9 (11,9)

	außerstädtisch
	l/100km
	6,2 (6,1)
	
	6,7 (6,5)

	insgesamt
	l/100km
	7,9 (7,8)
	
	8,6 (8,5)

	CO2
	g/km
	185 (182)
	
	201 (197)

	Emissionseinstufung
	
	EU5  
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	19 / 23 / 24
	
	19 / 23 / 24



Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  mit Dachantenne: 1488 mm

2)  Öl-Wechselmenge


































































































































