[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

4/2010

gültig ab
4/2010

BMW
Medien-
information

4/2010

gültig ab
4/2010


Technische Daten.
Die neue BMW 5er Limousine in der Langversion.
523Li, 528Li, 535Li.

	
	
	BMW 523Li
	BMW 528Li
	BMW 535Li

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4 / 5
	
	4 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	5039 / 1860 / 14711)
	5039 / 1860 / 14711)
	5039 / 1860 / 14711)

	Radstand
	mm
	3108
	3108
	3108

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1600 / 1627
	1600 / 1627
	1600 / 1627

	Bodenfreiheit
	
	149
	149
	149

	Wendekreis
	m
	12,45
	12,45
	12,45

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	9,0
	9,0
	9,3

	Motoröl2)
	l
	6,5
	6,5
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1750 / 1825

	1780 / 1855
	1860 / 1935


	Zuladung nach DIN
	kg
	480
	480
	480

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2230
	2260
	2340

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1070 / 1270
	1070 / 1270
	1100 / 1275


	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	– / –
	– / –
	– / –


	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100/ –
	100/ –
	100/ –

	Kofferraumvolumen
	l
	520
	520
	520

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,29 x 2,35
	0,29 x 2,35
	0,30 x 2,35

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), 
Doppel-Vanos
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), 
Doppel-Vanos
	BMW TwinPower Turbo,  Direkteinspritzung
zweite Generation
(High Precision Injection), vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2497
	2996
	2979

	Hub / Bohrung
	mm
	78,8 / 82,0
	88,0 / 85,0
	89,6 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	11,0
	10,7
	10,2

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	150 / 204
	190 / 258
	225 / 306

	bei Drehzahl
	min–1
	6300
	6600
	5800

	Drehmoment
	Nm
	250
	310
	400

	bei Drehzahl
	min–1
	2750-3000
	2600-3000
	1200-5000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	210 / 2940
	210 / 2940
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise

	Durchmesser
	mm
	330 x 24 / belüftet
	330 x 24 / belüftet
	348 x 30 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	330 x 20 / belüftet
	330 x 20 / belüftet
	330 x 20 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	17,1
	17,1
	17,1

	Reifen vorne/hinten
	
	225/55 R17 97Y RSC
	225/55 R17 97Y RSC
	245/45 R18 96Y RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 17 LM
	8J x 17 LM
	8J x 18 LM


Technische Daten.
Die neue BMW 5er Limousine in der Langversion.
523Li, 528Li, 535Li.

	
	
	BMW 523Li 
	BMW 528Li
	BMW 535Li

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort und Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Rear Seat Entertainment, Integration mobiler Endgeräte

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Park Distance Control, Rückfahrkamera, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Parkassistent, Spurverlassenswarnung

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,714
	4,714
	4,714

	                                  
II
	:1
	3,143
	3,143
	3,143

	                                  
III
	:1
	2,106
	2,106
	2,106

	                                  
IV
	:1
	1,667
	1,667
	1,667

	                                  
V
	:1
	1,285
	1,285
	1,285

	                                   
VI
	:1
	1,000
	1,000
	1,000

	                                   
VII
	:1
	0,839
	0,839
	0,839

	                                   
VIII
	:1
	0,667
	0,667
	0,667

	                                   
R
	:1
	3,295
	3,295
	3,295

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,385
	3,385
	3,077

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	11,7
	9,4
	8,3

	Literleistung
	kW/l
	60,1
	63,4
	75,5

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	8,6
	6,9
	6,2

	
0–1000 m
	s
	29,5
	26,9
	26,0

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	234
	250
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, 
intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, aktive Luftklappensteuerung, elektromechanische Servolenkung (EPS) 

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	3)
	3)
	3)

	außerstädtisch
	l/100km
	3)
	3)
	3)

	insgesamt
	l/100km
	7,9
	8,1
	8,7

	CO2
	g/km
	187
	192
	206

	Emissionseinstufung
	
	EU4  
	EU4
	EU4  

	
	
	
	
	



vorläufige technische Daten für den chinesischen Automobilmarkt

1)  Höhe mit Dachantenne: 1481 mm
2)  Öl-Wechselmenge

3)  Angaben noch nicht verfügbar


































































































































