[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

5/2010

gültig ab 5/2010

BMW
Medien-
information

5/2010

gültig ab 5/2010


Technische Daten BMW M3 GTS.

	
	
	BMW M3 GTS 
	
	

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	2 / 2
	
	

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4645 / 1804 / 1387
	
	

	Radstand
	mm
	2760
	
	

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1546 / 1539
	
	

	Wendekreis
	m
	11,9
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	11,4
	
	

	Motoröl1)
	l
	8,8
	
	

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1530 / 1605
	
	


	Zuladung nach DIN
	kg
	350

	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1880
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	950 / 980
	
	

	Zul. Anhängelast (12%)

gebremst/ungebremst
	kg
	– / –
	
	

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	– / –
	
	

	Kofferraumvolumen
	l
	430
	
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,34 x 2,17
	
	

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	V / 8 / 4
	
	

	Motor-Technologie
	 
	Hochdrehzahlkonzept mit Einzeldrosselklappen, 
Doppel-Vanos, dynamikoptimierter Ölversorgung und 
Ionenstrom-Klopfregelung
	
	

	Hubraum effektiv
	cm³
	4361
	
	

	Hub / Bohrung
	mm
	82,0 / 92,0
	
	

	Verdichtung
	:1
	12,0 
	
	

	Kraftstoff
	
	min ROZ 95
	
	

	Leistung
	kW/PS
	331 / 450
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	8300
	
	

	Drehmoment
	Nm
	440
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	3750
	
	

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70 / Gepäckraum
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	
	

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Aluminium-Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Zugstrebe; kleiner 
positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung, Gewindefahrwerk mit in Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander einstellbaren Dämpfern, variabler Radsturz

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Leichtbauweise mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, Hinterachsträger starr verschraubt, Gewindefahrwerk mit in Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander einstellbaren Dämpfern, variabler Radsturz

	Bremse vorne
	
	Sechs-Kolben-Festsattel-Compound-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	378 x 32, belüftet und gelocht

	Bremse hinten
	
	Vier-Kolben-Festsattel-Compound-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	380 x 28, belüftet und gelocht

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Variable M Differenzialsperre, Elektronische Dämpfer Control

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags, Dreipunkt-Automatikgurte mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, 
Reifen-Pannen-Anzeige, fest verschraubter Überrollbügel mit Aufnahmepunkten für optionalen Überrollkäfig und beigelegte Sechspunkt-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer

	Lenkung
	
	Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Unterstützung 
und Servotronic-Funktion

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	12,5
	
	

	Reifen vorne/hinten
	
	255/35 ZR19 /
285/30 ZR19
	
	

	Felgen vorne/hinten
	
	9J x 19 LM /
10J x 19 LM
	
	


Technische Daten BMW M3 GTS.

	
	
	BMW M3 GTS 
	
	

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	7-Gang M Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,780
	
	

	                                  
II
	:1
	3,056
	
	

	                                  
III
	:1
	2,153
	
	

	                                  
IV
	:1
	1,678
	
	

	                                  
V
	:1
	1,390
	
	

	                                   
VI
	:1
	1,203
	
	

	                                   
VII
	:1
	1,000
	
	

	                                   
R
	:1
	4,454
	
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,154
	
	

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	4,6
	
	

	Literleistung
	kW/l
	75,9
	
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	4,4
	
	

	
0–1000 m
	s
	22,5
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	305 
	
	

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	18,4
	
	

	außerstädtisch
	l/100km
	9,3
	
	

	insgesamt
	l/100km
	12,7
	 
	

	CO2
	g/km
	295
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	                                 19 / 34 / 30
	
	


Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1)  Öl-Wechselmenge




















































