[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Technische Daten MINI Cooper S, MINI Cooper S Automatik. (Stand: September 2010)
	Karosserie
	
	MINI Cooper S 
	
	
	MINI Cooper S Automatik

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	 
	3 / 4
	
	
	3 / 4

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	3729 / 1683 / 1407
	
	
	3729 / 1683 / 1407

	Radstand
	mm
	2467 
	
	
	2467 

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1453 / 1461
	
	
	1453 / 1461

	Wendekreis
	m
	10,7
	
	
	10,7

	Tankinhalt
	ca. l
	50
	
	
	50

	Kühlsystem einschließlich Heizung
	l
	5,2
	
	
	5,2

	Motoröl
	l
	4,2
	
	
	4,2

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung
	
	
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach DIN/EU1
	kg
	1140 / 1215
	
	
	1165 / 1240

	Zuladung nach DIN
	kg
	450
	
	
	450

	Zulässiges Gesamtgewicht
	kg
	1590 
	
	
	1615

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	865 / 745
	
	
	890 / 745

	Zulässige Anhängelast2 
gebremst (12 %) / ungebremst
	
kg
	
– / –
	

	
– / –
	
– / –

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / –
	
	75 / –
	75 / –

	Kofferrauminhalt
	l
	160–680
	
	160–680
	160–680

	Luftwiderstand cx / A / cx × A
	– / m2 / m2
	0,36 / 1,99 / 0,72
	
	
	0,36 / 1,99 / 0,72

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 4 / 4
	
	
	Reihe / 4 / 4

	Motorsteuerung
	
	MEVD 17.2.2
	
	
	MEVD 17.2.2

	Hubraum
	cm³
	1598
	
	
	1598

	Bohrung/Hub
	mm
	77,0 / 85,8
	
	
	77,0 / 85,8

	Verdichtung
	:1 
	10,5
	
	
	10,5

	Kraftstoff
	ROZ
	91–98
	
	
	91–98

	Leistung
	kW / PS
	135 / 184
	
	
	135 / 184

	bei Drehzahl
	min–1
	5500
	
	
	5500

	Drehmoment (mit Overboost)
	Nm
	240 (260) 
	
	
	240 (260)

	bei Drehzahl
	min–1
	1600 – 5000 (1700 – 4500)
	
	
	1600 – 5000 (1700 – 4500)

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah / –
	55 / Motorraum
	
	
	55 / Motorraum

	Lichtmaschine
	A
	120  
	
	
	120 

	Fahrwerk
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich

	Hinterradaufhängung
	
	Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	
	
	Scheibe belüftet

	Durchmesser
	mm
	294 × 22 
	
	
	294 × 22 

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	
	
	Scheibe

	Durchmesser
	mm
	259 × 10
	
	
	259 × 10

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer 
Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

	Lenkung
	Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	
	
	14,1

	Reifen 
	 
	195/55 R16 87V
	
	
	195/55 R16 87V

	Felgen 
	 
	6,5J × 16 LM
	
	
	6,5J × 16 LM

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe 
	
	
	6-Gang-Automatikgetriebe 

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	3,308
	
	
	4,044

	
II
	:1 
	2,130
	
	
	2,371

	
III
	:1 
	1,483
	
	
	1,556

	
IV
	:1 
	1,139
	
	
	1,159

	
V
	:1 
	0,949
	
	
	0,852

	
VI
	:1 
	0,816
	
	
	0,672

	Rückwärtsgang
	:1
	3,231
	
	
	3,193

	Achsübersetzung
	:1
	3,706
	
	
	3,683

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	8,4
	
	
	8,6

	Literleistung
	kW/l
	84,5
	
	
	84,5

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	7,0
	
	
	7,2

	
0–1000 m
	s
	27,3
	
	
	27,5

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	5,6 / 7,0
	
	
	– / –

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	228 
	
	
	223


	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	Städtisch
	l/100 km
	7,3
	
	
	8,9

	Außerstädtisch
	l/100 km
	5,0
	
	
	5,0

	Insgesamt
	l/100 km
	5,8 
	
	
	6,4

	CO2 
	g/km
	136 
	
	
	149

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	
	EU5

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	14 / 20 / 23
	
	
	14 / 20 / 23

	Bodenfreiheit (leer)
	mm
	130
	
	
	130

	
	
	
	
	
	

	Bodenfreiheit (leer)
	mm
	149
	
	
	149




[image: image1.png]
1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. �











