[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Technische Daten MINI Cooper D Cabrio. (Stand: September 2010)
	Karosserie
	
	MINI Cooper D Cabrio 
	
	

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	 
	2 / 4
	
	

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	3723 / 1683 / 1414
	
	

	Radstand
	mm
	2467 
	
	

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1459 / 1467
	
	

	Wendekreis
	m
	10,7
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	40
	
	

	Kühlsystem einschließlich Heizung

l
	l
	5,2
	

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	5,2
	

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung 
	
	

	Leergewicht nach DIN/EU1
	kg
	1200 / 1275 
	
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	430
	
	

	Zulässiges Gesamtgewicht
	kg
	1630 
	
	

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	875 / 775
	
	

	Zulässige Anhängelast 
gebremst (12 %) / ungebremst
	
kg
	
– / –
	

	

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	– / –
	
	

	Kofferrauminhalt
	l
	125 / 170 / 660
	
	

	Luftwiderstand cx / A / cx × A
	– / m2 / m2
	0,35 / 2,00 / 0,70
	
	

	Motor
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 4 / 4
	
	

	Motorsteuerung
	
	DDE 7.01
	
	

	Hubraum
	cm³
	1598
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	78/ 83,6
	
	

	Verdichtung
	:1 
	16,5
	
	

	Kraftstoff
	ROZ
	Diesel
	
	

	Leistung
	kW / PS
	82 / 112
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	4000
	
	

	Drehmoment (mit Overboost)
	Nm
	270
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	1750–2250
	
	

	Elektrik
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah / –
	70 / Motorraum
	
	

	Lichtmaschine
	A
	150
	
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich
	

	Hinterradaufhängung
	
	Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern
	

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	
	

	Durchmesser
	mm
	280 × 22 
	
	

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	
	

	Durchmesser
	mm
	259 × 10
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer 
Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend
	

	Lenkung
	Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag
	 

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	
	

	Reifen 
	 
	175 / 65 R15 84H
	
	

	Felgen 
	 
	5,5J × 15 LM
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe
	 
	
	

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	3,308
	
	

	
II
	:1 
	1,870
	
	

	
III
	:1 
	1,194 
	
	

	
IV
	:1 
	0,872
	
	

	
V
	:1 
	0,721
	
	

	
VI
	:1 
	0,596 
	
	

	Rückwärtsgang
	:1
	3,231
	
	

	Achsübersetzung
	:1
	3,474
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	14,6
	
	

	Literleistung
	kW/l
	51,3
	
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	10,3
	
	

	
0–1000 m
	s
	32,4 
	
	

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	8,1 / 9,9
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	194
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	Städtisch
	l/100 km
	4,5
	
	

	Außerstädtisch
	l/100 km
	3,7
	
	

	Insgesamt
	l/100 km
	4,0
	
	

	CO2 
	g/km
	105 
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	
	
	

	Bodenfreiheit (leer)
	mm
	139
	
	
	


[image: image1.png]
1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


�








