[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab 9/2010


BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab 9/2010


Technische Daten BMW 7er Limousine.
740i, 750i, 760i
	
	
	BMW 740i
	BMW 750i
	BMW 760i

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5

	Länge/Breite/Höhe1) (leer)
	mm
	5072 / 1902 / 1479
	5072 / 1902 / 1479
	5072 / 1902 / 1473

	Radstand
	mm
	3070 
	3070
	3070

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1611 / 1650
	1611 / 1650
	1611 / 1650

	Bodenfreiheit
	
	144
	144
	149

	Wendekreis
	m
	12,2
	12,2
	12,2

	Tankinhalt
	ca. l
	82
	82
	82

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	9,0
	13,5
	15,1

	Motoröl2)
	l
	6,5
	8,5
	10,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1860 / 1935
	1945 / 2020
	2105 / 2180

	Zuladung nach DIN
	kg
	645
	630
	590

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2505
	2575
	2695

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1200 / 1365
	1270 / 1365
	1365 / 1440

	Zul. Anhängelast (12%)

gebremst/ungebremst
	kg
	2100 / 750
	2100 / 750
	2100 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100 / 100
	100 / 100
	100 / 100

	Kofferraumvolumen
	l
	500
	500
	500

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,30 x 2,41
	0,31 x 2,41
	0,31 x 2,41

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	V / 8 / 4
	V / 12 / 4

	Motor-Technologie
	 
	BMW Twin Turbo,
Direkteinspritzung
zweite Generation
(High Precision Injection)
	BMW TwinPower Turbo,
Direkteinspritzung
zweite Generation
(High Precision Injection)
	BMW TwinPower Turbo,
Direkteinspritzung
zweite Generation
(High Precision Injection)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2979
	4395
	5972

	Hub / Bohrung
	mm
	89,6 / 84,0 
	88,3 / 89,0
	80,0 / 89,0

	Verdichtung
	:1
	10,2
	10,0
	10,0

	Kraftstoff
	
	min. ROZ 95
	min. ROZ 91
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	240 / 326
	300 / 407
	400 / 544

	bei Drehzahl
	min–1
	5 800
	5 500–6 400
	5250

	Drehmoment
	Nm
	450
	600
	750

	bei Drehzahl
	min–1
	1500–4 500
	1 750–4 500
	1500–5000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	220 / 3080
	220 / 3080
	210 / 2940

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung



	Hinterradaufhängung
	
	Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt, Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung (BMW 760i)

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	374 x 36, belüftet
	374 x 36, belüftet
	374 x 36, belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	345 x 24, belüftet
	370 x 24, belüftet
	370 x 24, belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; Dynamische Dämpfer Control, optional: Wankstabilisierung Dynamic Drive (Serie im BMW 760i)

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Aktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Hydrolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung (Servotronic) und CO2-optimierter Pumpe; optional: Integral-Aktivlenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	19,1
	19,1
	19,1

	Reifen vorne/hinten
	
	245/50 R18 100Y RSC
	245/50 R18 100Y RSC
	245/50 R18 100Y RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 18 LM
	8J x 18 LM
	8J x 18 LM


Technische Daten BMW 7er Limousine.
	
	
	BMW 740i
	BMW 750i
	BMW 760i

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht (Serie im 
BMW 760i), Fernlichtassistent, Park Distance Control (Serie im BMW 760i), Surround View einschließlich Side View und Top View, Rückfahrkamera (Serie im BMW 760i), BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic-Funktion
	8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic-Funktion

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,171
	4,171
	4,714

	                                  
II
	:1
	2,340
	2,340
	3,143

	                                  
III
	:1
	1,521
	1,521
	2,106

	                                  
IV
	:1
	1,143
	1,143
	1,667

	                                  
V
	:1
	0,867
	0,867
	1,285

	                                   
VI
	:1
	0,691
	0,691
	1,000

	                                   
VII
	:1
	–
	–
	0,839

	                                   
VIII
	:1
	–
	–
	0,667

	                                   
R
	:1
	3,403
	3,403
	3,317

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,462
	3,462
	2,813

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	7,8
	6,5
	5,3

	Literleistung
	kW/l
	80,6
	68,3
	67,0

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	5,9
	5,2
	4,6

	
0–1000 m
	s
	25,5
	24,1
	22,5

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	250
	250
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, Varioserv-Lenkhilfepumpe, intelligenter Leichtbau, Luftklappensteuerung (BMW 740i), bedarfsgerecht gesteuerte Kraftstoffpumpe, bedarfsgerecht gesteuerte Kühlmittelpumpe, Hinterachsgetriebe mit optimiertem Wärmemanagement, 
rollwiderstandsreduzierte Reifen, Klimakompressor abkoppelbar, Dynamic Drive mit bedarfsgerechter Pumpensteuerung (Serie im BMW 760i)

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100kmkm kkm km
	13,8
	16,4
	18,8

	außerstädtisch
	l/100kmkm km
	7,6
	8,5
	9,5

	insgesamt
	l/100kmkm km
	9,9
	11,4
	12,9

	CO2
	g/km
	232
	266
	299

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	EU5
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	22 / 29 / 28
	23 / 30 / 28
	23 / 31 / 30


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
1)  Höhe mit Dachfinne: 1488 mm (BMW 740i, BMW 750i), 1479 mm (BMW760i)

2)  Öl-Wechselmenge



















































