[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab 9/2010

BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab 9/2010


Technische Daten BMW 5er Gran Turismo.
535i, 550i.
	
	
	BMW 535i 
Gran Turismo
	
	BMW 550i 
Gran Turismo

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	4/5
	
	4/5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4998 / 1901 / 1559
	
	4998 / 1901 / 1559

	Radstand
	mm
	3070 
	
	3070

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1611 / 1654
	
	1621 / 1636

	Bodenfreiheit
	mm
	145
	
	145

	Wendekreis
	m
	12,2
	
	12,2

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	9,3
	
	11,4

	Motoröl1)
	l
	6,5
	
	8,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1940 / 2015
	
	2060 / 2135

	Zuladung nach DIN
	kg
	630
	
	630

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2570
	
	2690

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1165 / 1470
	
	1245 / 1500

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	2100 / 750
	
	2100 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 100
	
	75 / 100

	Kofferraumvolumen
	l
	440 / 590 / 1700
	
	440 / 590 / 1700

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,31 x 2,57
	
	0,32 x 2,57

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R/6/4
	
	V/8/4

	Motor-Technologie
	 
	BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung
(High Precision Injection), vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC)
	
	BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung
(High Precision Injection)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2979
	
	4395

	Hub / Bohrung
	mm
	89,6 / 84,0 
	
	88,3 / 89,0

	Verdichtung
	:1
	10,2
	
	10,0

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	  
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	225 /306
	
	300 /407

	bei Drehzahl
	min–1
	5800
	
	5500–6400

	Drehmoment
	Nm
	400
	
	600

	bei Drehzahl
	min–1
	1200–5000
	
	1750–4500

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 / Gepäckraum
	
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse in Aluminiumbauweise; Stahlfederung 

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung, optional: Integral-Aktivlenkung

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	348 x 36, belüftet
	
	374 x 36, belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	345 x 24, belüftet
	
	370 x 24, belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; optional: Adaptive Drive 
inkl. Dynamischer Dämpfer Control und Wankstabilisierung Dynamic Drive

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags im Fond auf den äußeren Sitzplätzen, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper 
und Gurtstrammer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, 
Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Hydrolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger 
Servounterstützung (Servotronic); 3,1 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag; optional: Integral-Aktivlenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	19,1
	
	19,1

	Reifen vorne/hinten
	
	245/50 R18 100Y RSC 

	             
	245/45 R19 98Y RSC /
275/40 R19 101Y RSC 

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 18 LM
	
	8,5J x 19 LM /

9,5J x 19 LM


Technische Daten BMW 5er Gran Turismo.

	
	
	BMW 535i 
Gran Turismo
	
	BMW 550i
Gran Turismo

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, 
Park Distance Control, Rückfahrkamera mit Top View, Surround View einschließlich Top View und Side View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	8–Gang–Automatikgetriebe mit Steptronic-Funktion

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,714
	
	4,714

	                                  
II
	:1
	3,143
	
	3,143

	                                  
III
	:1
	2,106
	
	2,106

	                                  
IV
	:1
	1,667
	
	1,667

	                                  
V
	:1
	1,285
	
	1,285

	                                   
VI
	:1
	1,000
	
	1,000

	                                   
VII
	:1
	0,839
	
	0,839

	                                   
VIII
	:1
	0,667
	
	0,667

	                                   
R
	:1
	3,295
	
	3,317

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,077
	
	3,077

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	8,6
	
	6,9

	Literleistung
	kW/l
	75,5
	
	68,3

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	6,3
	
	5,5

	
0–1000 m
	s
	26,2
	
	24,4

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	250
	
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, BMW EfficientDynamics Anzeige, Varioserv-Lenkhilfepumpe, intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Hinterachsgetriebe mit optimiertem Wärmemanagement

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100kmkm kkm km
	12,3
	
	16,2

	außerstädtisch
	l/100kmkm km
	6,9
	
	8,3

	insgesamt
	l/100kmkm km
	8,9
	
	11,2

	CO2
	g/km
	209
	
	263

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	EU5

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	20 / 27 / 27
	
	20 / 28 / 27


Technische Daten gültig für ACEA Märkte/zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1)  Öl-Wechselmenge




















































