[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab
9/2010

BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab
9/2010

Technische Daten.
Der neue BMW 5er Touring.
530d, 535d.

	
	
	BMW 530d Touring
	
	BMW 535d Touring

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4907 / 1860 / 1462 1)
	
	4907 / 1860 / 1462 1)

	Radstand
	mm
	2968
	
	2968

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1600 / 1626
	
	1600 / 1626

	Bodenfreiheit
	
	141
	
	141

	Wendekreis
	m
	11,95
	
	11,95

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	8,0
	
	8,0

	Motoröl2)
	l
	7,2
	
	7,2

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1800 / 1875
(1805 /1880)


	
	1840 / 1915




	Zuladung nach DIN
	kg
	650
	
	650

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2450 (2455)
	
	2490

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1125 / 1400
	
	1140 / 1415

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	2000 / 750


	
	2000 / 750



	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100 / 90
	
	100 / 90

	Kofferraumvolumen
	l
	560-1670
	
	560-1670

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,31 x 2,35
	
	0,31 x 2,35

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren (max. Einspritzdruck: 1800 bar)
	
	BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo), Common-Rail-Direkteinspritzung, 
mit Piezo-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2000 bar)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2993
	
	2993

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	
	90,0 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	16,5
	
	16,5

	Kraftstoff
	
	Diesel
	
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	180 / 245
	
	220 / 300

	bei Drehzahl
	min–1
	4000
	
	4400

	Drehmoment
	Nm
	540
	
	600

	bei Drehzahl
	min–1
	1750-3000
	
	1750

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 / Gepäckraum
	
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt, Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise

	Durchmesser
	mm
	348 x 30 / belüftet
	
	348 x 36 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	330 x 20 / belüftet
	
	345 x 24 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, optional: Adaptive Drive

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion, 
optional: Integral-Aktivlenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	17,1
	
	17,1

	Reifen vorne/hinten
	
	225/55 R17 97Y
	
	225/55 R17 97Y

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 17 LM
	
	8J x 17 LM


Technische Daten.
Der neue BMW 5er Touring.
530d, 535d.

	
	
	BMW 530d Touring
	
	BMW 535d Touring

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, BMW Routes

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, 
Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Parkassistent, Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit Aktiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe 
mit Steptronic)
	
	
8-Gang-Automatikgetriebe 
mit Steptronic

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	5,080 (4,714)
	
	4,714

	                                  
II
	:1
	2,804 (3,143)
	
	3,143

	                                  
III
	:1
	1,783 (2,106)
	
	2,106

	                                  
IV
	:1
	1,260 (1,667)
	
	1,667

	                                  
V
	:1
	1,000 (1,285)
	
	1,285

	                                   
VI
	:1
	0,835 (1,000)
	
	1,000

	                                   
VII
	:1
	– (0,839)
	
	0,839

	                                   
VIII
	:1
	– (0,667)
	
	0,667

	                                   
R
	:1
	4,607 (3,317)
	
	3,317

	Hinterachsübersetzung
	:1
	2,563 (2,471)
	
	2,647

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	10,0 (10,0)
	
	8,4

	Literleistung
	kW/l
	60,1
	
	73,5

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	6,4 (6,4)
	
	5,7

	
0–1000 m
	s
	26,8 (26,7)
	
	25,7

	im 4. Gang        80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	5,3 (–)
	
	–

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	243 (242)
	
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, 
Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, elektromechanische Servolenkung (EPS), rollwiderstandsreduzierte Reifen

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	8,1 (8,0)
	
	8,1

	außerstädtisch
	l/100km
	5,4 (5,3)
	
	5,3

	insgesamt
	l/100km
	6,4 (6,3)
	
	6,3

	CO2
	g/km
	169 (165)
	
	165

	Emissionseinstufung
	
	EU53)  
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	   
	                    20 / 26 / 28

  
	                                           22 / 28 / 30
	                      20 / 28 / 30


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  mit Dachantenne: 1488 mm

2)  Öl-Wechselmenge

3)  EU6 mit optionaler BMW BluePerformance Technologie

































































































































