[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab 10/2010

BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab 10/2010


Technische Daten BMW X6.
ActiveHybrid X6
	
	
	BMW ActiveHybrid X6
	

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 4
	

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4877 / 1983 / 1697
	 

	Radstand
	mm
	2933
	

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1644 / 1706
	

	Wendekreis
	m
	12,8
	

	Tankinhalt
	ca. l
	85
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	21,8
	

	Motoröl1)
	l
	8,5
	

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	2450 / 2525
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	575
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	3025
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1460 / 1590
	

	Zul. Anhängelast (12%)

gebremst/ungebremst
	
kg
	
2000 / 750
	

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	Kg
	100 / 120
	

	Kofferraumvolumen
	l
	470-1350
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,36 x 2,82
	

	
	
	
	
	

	Antrieb
	
	
	
	

	Benzinmotor
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	
V / 8 / 4
	

	Motor-Technologie
	 
	BMW TwinPower Turbo, 
Benzin-Direkteinspritzung 
(High Precision Injection)
	

	Hubraum effektiv
	cm³
	4395
	

	Hub / Bohrung
	mm
	88,3 / 89
	

	Verdichtung
	:1
	10,0 
	

	Kraftstoff
	
	min. ROZ 95
	

	Leistung
	kW/PS
	300 / 407
	

	bei Drehzahl
	min–1
	5500-6400
	

	Drehmoment
	Nm
	600
	

	bei Drehzahl
	min–1
	1750-4500
	

	Elektromotor 1
Bauart
	 
	
Elektro-Synchronmotor
	

	Leistung
	kW/PS
	67 / 91
	

	bei Drehzahl
	min–1
	2750
	

	Drehmoment
	Nm
	260
	

	bei Drehzahl
	min–1
	0
	

	Elektromotor 2
Bauart
	 
	
Elektro-Synchronmotor
	

	Leistung
	kW/PS
	63 / 86
	

	bei Drehzahl
	min–1
	2500
	

	Drehmoment
	Nm
	280
	

	bei Drehzahl
	min–1
	0
	

	Leistung Gesamtsystem
	kW/PS
	357 / 485
	

	Drehmoment Gesamtsystem
	Nm
	780
	

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	2 x 70 / Gepäckraum
	

	Hochvolt-Speicher/Einbauort
	kWh/–
	2,4 / Gepäckraum
	

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	7-Gang-Automatikgetriebe, elektronischer Gangwahlschalter, Schaltwippen am Lenkrad
	

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	3,889 
	

	                                  
II
	:1
	2,619
	

	                                  
III
	:1
	1,800
	

	                                  
IV
	:1
	1,300
	

	                                  
V
	:1
	1,000
	

	                                   
VI
	:1
	0,825
	

	                                  
VII
	:1
	0,723
	

	                                   
R
	:1
	variabel
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,640
	

	
	
	
	
	


Technische Daten BMW X6.
ActiveHybrid X6
	
	
	BMW ActiveHybrid X6
	

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse
	

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV-Achse in Stahlleichtbauweise, Luftfederung mit autom. Niveauregulierung
	

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Rahmensattel-Scheibenbremsen
	

	Durchmesser
	mm
	385 x 36 / belüftet
	

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
	

	Durchmesser
	mm
	345 x 24 / belüftet
	

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC, ADB-X, 
DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Bergabfahrkontrolle, Anhänger-Stabilisierung, Trockenbremsen, Bremsbereitschaft, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Auto Hold Funktion, Vernetzung mit intelligentem Allradantrieb xDrive
	

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Roll-Over-Sensorik, Reifen- 
Pannen-Anzeige mit radindividueller Druckkontrolle
	

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung; 3,1 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS)
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	19,5
	

	Permanenter Allradantrieb/ Kraftverteilung
	
	
variabel
	

	Reifen vorne/hinten
	
	255/50 R19 107W XL RSC
	

	Felgen vorne/hinten
	
	9J x 19 LM
	

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte
	

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchen-suche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online
	

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Top View, Rückfahrkamera, BMW Night Vision, Head-Up-Display, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf 
	

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	8,2
	

	Literleistung
	kW/l
	68,3
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	5,6
	

	
0–1000 m
	s
	24,9
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	236
	

	max. Fahrgeschw. elektrisch
	km/h
	60
	

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	10,8
	

	außerstädtisch
	l/100km
	9,4
	

	insgesamt
	l/100km
	9,9
	 

	CO2
	g/km
	231
	  

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	

	
	
	
	
	

	Offroad-Eigenschaften
	
	
	
	

	Überhangwinkel vorne/hinten
	°
	26,1 / 25,9
	

	Rampenwinkel
	°
	19,7
	

	Bodenfreiheit bei Leergewicht
	mm
	219
	

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	
	23 / 29 / 30
	

	
	
	
	
	


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1)  Öl-Wechselmenge




















































