[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

9/2010

gültig ab 9/2010
BMW
Medien-
information

9/2010

gültig ab 9/2010

Technische Daten BMW 3er Limousine.
320d EfficientDynamics Edition
	
	
	
	
	BMW 320d 
EfficientDynamics Edition

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	
	
	4 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	
	
	4531 / 1817 / 1406

	Radstand
	mm
	
	
	2760

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	
	
	1506 / 1535

	Bodenfreiheit
	
	
	
	129

	Wendekreis
	m
	
	
	11,0

	Tankinhalt
	ca. l
	
	
	61

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	
	
	7,5

	Motoröl1)
	l
	
	
	5,2

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	
	
	1420 / 1495



	Zuladung nach DIN
	kg
	
	
	520

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	
	
	1940

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	
	
	925 / 1080

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	
	
	– / –

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	
	
	75 / – 

	Kofferraumvolumen
	l
	
	
	460

	Luftwiderstand
	cX x A
	
	
	0,27 x 2,17

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	
	
	R / 4 / 4

	Motor-Technologie
	
	
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung, 
Turbolader mit variabler Einlassgeometrie

	Hubraum effektiv
	cm³
	
	
	1995

	Hub / Bohrung
	mm
	
	
	90,0 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	
	
	16,5 

	Kraftstoff
	
	
	
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	
	
	120 / 163

	bei Drehzahl
	min–1
	
	
	3250-4200

	Drehmoment
	Nm
	
	
	380

	bei Drehzahl
	min–1
	
	
	1750-2500

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	
	
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	
	
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	
	
	312 x 24 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	
	
	300 x 20 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	
	
	16,0

	Reifen vorne/hinten
	
	
	
	205/55 R16 91V

	Felgen vorne/hinten
	
	
	
	7J x 16 LM


Technische Daten BMW 3er Limousine.

Technische Daten BMW 3er Limousine.
320d EfficientDynamics Edition
	
	
	
	
	BMW 320d
EfficientDynamics Edition

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	
	
	6-Gang-Schaltgetriebe

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	
	
	4,110

	                                  
II
	:1
	
	
	2,248

	                                  
III
	:1
	
	
	1,403

	                                  
IV
	:1
	
	
	1,000

	                                  
V
	:1
	
	
	0,802 

	                                   
VI
	:1
	
	
	0,659 

	                                   
R
	:1
	
	
	3,727 

	Hinterachsübersetzung
	:1
	
	
	2,786

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	
	
	11,8

	Literleistung
	kW/l
	
	
	60,2

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	
	
	8,0

	
0–1000 m
	s
	
	
	28,7

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	
	
	6,7 / 9,1

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	
	
	228

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, 
Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, aktive Luftklappensteuerung, 
Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100kmkm kkm km
	
	
	5,0

	außerstädtisch
	l/100kmkm km
	
	
	3,6

	insgesamt
	l/100kmkm km
	
	
	4,1

	CO2
	g/km
	
	
	109

	Emissionseinstufung
	
	
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	
	
	18 / 23 / 24


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1)  Öl-Wechselmenge



















































