[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

9/2010

gültig ab 9/2010
BMW
Medien-
information

9/2010

gültig ab 9/2010

Technische Daten BMW 1er 5-Türer.
120d, 123d
	
	
	BMW 120d
	
	BMW 123d

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4239 / 1748 / 1421
	
	4239 / 1748 / 1421

	Radstand
	mm
	2660
	
	2660

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1480 / 1493
	
	1474/ 1487

	Bodenfreiheit
	mm
	145
	
	145

	Wendekreis
	m
	10,7
	
	10,7

	Tankinhalt
	ca. l
	51
	
	51

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	7,2 (7,5)
	
	7,2 (7,5)

	Motoröl1)
	l
	5,2
	
	5,2

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1375 / 1450
	
	1420 / 1495

	Zuladung nach DIN
	kg
	500
	
	500

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1875 (1880)
	
	1920

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	905 / 1050
	
	920 / 1060

	Zul. Anhängelast (12%)

gebremst/ungebremst
	kg
	1200 / 720
	
	1200 / 740

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75
	
	75 / 75

	Kofferraumvolumen
	l
	330 – 1150
	
	330 – 1150

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,30 x 2,09
	
	0,31 x 2,09

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	
	R / 4 / 4

	Motor-Technologie
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung,
 BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo)

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	
	1995

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	
	90,0 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	16,5 
	
	16,5

	Kraftstoff
	
	Diesel
	
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	130 / 177
	
	150 / 204

	bei Drehzahl
	min–1
	4000
	
	4400

	Drehmoment
	Nm
	350
	
	400

	bei Drehzahl
	min–1
	1750 – 3000
	
	2000 – 2250

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 / Gepäckraum
	
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 24 / belüftet
	
	330 x 24 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 20 / belüftet
	
	300 x 20 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 123d mit elektronischer Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzial

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS)

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	
	16,0

	Reifen vorne/hinten
	
	    205/55 R16 87V
	
	205/50 R17 89W RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	7J x 16 Stahl
	
	7J x 17 LM


Technische Daten BMW 1er 5-Türer


	
	
	BMW 120d
	
	BMW 123d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	5,140 (4,171)
	
	5,080 (4,171)

	                                  
II
	:1
	2,830 (2,340)
	
	2,804 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,804 (1,521)
	
	1,783 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,257 (1,143)
	
	1,260 (1,143)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,867)
	
	1,000 (0,867)

	                                  
VI
	:1
	0,831 (0,691)
	
	0,835 (0,691)

	                                   
R
	:1
	4,638 (3,403)
	
	4,607 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	2,563 (3,154)
	
	2,786 (3,154)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	10,6
	
	9,5 

	Literleistung
	kW/l
	65,2
	
	75,2

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	7,6 (7,8)
	
	7,0 (7,1)

	
0–1000 m
	s
	28,2 (28,1)
	
	27,3 (27,1)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	6,4 / 8,0
	
	5,5 / 6,6

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	228 (226)
	
	238 (236)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung,
Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand (BMW 123d), intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	5,9 (6,7)
	
	6,4 (6,9)

	außerstädtisch
	l/100 km
	4,1 (4,5)
	
	4,4 (4,7)

	insgesamt
	l/100 km
	4,7 (5,3)
	
	5,1 (5,5)

	CO2
	g/km
	125 (140)
	
	135 (145)

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	EU5

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	18 / 22 / 24
	
	17 / 24 / 24


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge
