[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

9/2010

gültig ab 9/2010

BMW
Medien-
information

9/2010

gültig ab 9/2010


Technische Daten BMW 1er 3-Türer.
120i, 130i 
	
	
	BMW 120i
	
	BMW 130i

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	3 / 4
	
	3 / 4

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4 239 / 1748 / 1421
	
	4 239 / 1748 / 1421

	Radstand
	mm
	2 660
	
	2 660

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1480 / 1493
	
	1474 / 1487

	Bodenfreiheit
	mm
	145
	
	145

	Wendekreis
	m
	10,7
	
	10,7

	Tankinhalt
	ca. l
	53
	
	53

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	7,3 (7,9)
	
	8,2 (8,5)

	Motoröl1)
	l
	4,3
	
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1290 / 1365
(1310 / 1385)
	
	1375 / 1450
(1400 / 1475)

	Zuladung nach DIN
	kg
	500
	
	500

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	1790 (1810)
	
	1875 (1900)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	875 / 1020
	
	920 / 1045

	Zul. Anhängelast (12%)

gebremst/ungebremst
	kg
	1200 / 680
	
	1200 / 725

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75
	
	75 / 75

	Kofferraumvolumen
	l
	330 – 1150
	
	330 – 1150

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,30 x 2,09
	
	0,32 x 2,09

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	
	Direkteinspritzung
zweite Generation 

(High Precision Injection) mit Magerbetrieb
	
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), Doppel-Vanos

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	
	2996

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	
	88,0 / 85,0

	Verdichtung
	:1
	12,0 
	
	10,7

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	125 / 170
	
	190 / 258

	bei Drehzahl
	min–1
	6700
	
	6600

	Drehmoment
	Nm
	210
	
	310

	bei Drehzahl
	min–1
	4250
	
	2600 – 3000

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	80 (70) / Gepäckraum
	
	70 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	180 / 2520
	
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	300 x 24 / belüftet
	
	330 x 24 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	296 x 11
	
	300 x 20 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 130i zusätzlich mit Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent und elektronischer Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzial

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS)

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	16,0
	
	16,0

	Reifen vorne/hinten
	
	205/55R16 87V
	
	205/50R17 89W RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	7J x 16 Stahl
	
	7J x 17 LM


Technische Daten BMW 1er 3-Türer


	
	
	BMW 120i
	
	BMW 130i

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,323 (4,171)
	
	4,350 (4,065)

	                                  
II
	:1
	2,456 (2,340)
	
	2,496 (2,371)

	                                  
III
	:1
	1,659 (1,521)
	
	1,665 (1,551)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,143)
	
	1,230 (1,157)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,867)
	
	1,000 (0,853)

	                                  
VI
	:1
	0,848 (0,691)
	
	0,851 (0,674)

	                                   
R
	:1
	3,938 (3,403)
	
	3,926 (3,200)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,727 (3,909)
	
	3,462 (3,636)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	10,3 (10,5)
	
	7,2 (7,4)

	Literleistung
	kW/l
	62,7
	
	63,4

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	7,7 (8,3)

 (
	
	6,0 (6,2)

	
0–1000 m
	s
	28,3 (28,8)
	
	25,4 (25,5)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	7,4 / 9,5
	
	5,6 / 6,9

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	224 (222)
	
	250 (250)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung,
Auto Start Stop Funktion (BMW 120i Handschalter), Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand (BMW130i), intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	8,6 (8,9)
	
	12,4 (12,5)

	außerstädtisch
	l/100 km
	5,4 (5,3)
	
	6,3 (6,2)

	insgesamt
	l/100 km
	6,6 (6,6)
	
	8,5 (8,5)

	CO2
	g/km
	153 (155)
	
	199 (199)

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	EU5 

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	17 / 21 / 23
	
	19 / 23 / 25


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Öl-Wechselmenge
