[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

10/2010

gültig ab 11/2010

BMW
Medien-
information

10/2010

gültig ab 11/2010


Technische Daten BMW X3.
X3 xDrive35i, X3 xDrive20d
	
	
	BMW X3 xDrive35i
	
	BMW X3 xDrive20d

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4648 / 1881 / 1661 1)
	
	4648 / 1881 / 1661 1)

	Radstand
	mm
	2810
	
	2810

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1594 / 1610
	
	1616 / 1632

	Wendekreis
	m
	11,9
	
	11,9

	Tankinhalt
	ca. l
	67
	
	67

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	3)
	
	3)

	Motoröl 2)
	l
	6,5
	
	5,2

	Leergewicht nach DIN/EU
	Kg
	1805 / 1880


	
	1715 / 1790 (1725 / 1800)



	Zuladung nach DIN
	kg
	560
	
	575

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2365
	
	2290 (2300)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1130 / 1290

	
	1080 / 1280

	Zul. Anhängelast (12 %)
gebremst/ungebremst
	kg
	2400 / 750
	
	2000 (2400) / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100 / 100
	
	100 / 100

	Kofferraumvolumen
	l
	550–1600
	
	550–1600

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,35 x 2,65
	
	0,33 x 2,65

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	
	R / 4 / 4

	Motor-Technologie
	 
	BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung, vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC)
	
	Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren (max. Einspritzdruck: 1800 bar)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2979
	
	1995

	Hub / Bohrung
	mm
	89,6 / 84,0
	
	90,0 / 84,0

	Verdichtung
	:1
	10,2
	
	16,5

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	
	Diesel

	Leistung
	kW/PS
	225 / 306
	
	135 / 184

	bei Drehzahl
	min–1
	5800
	
	4000

	Drehmoment
	Nm
	400
	
	380

	bei Drehzahl
	min–1
	1200-5000
	
	1750-2750

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 / Gepäckraum
	
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	210 / 2940
	
	180 / 2520 (210 / 2940)

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstrebenachse mit Federbein, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Fünflenker-Hinterachse, räumlich wirkende Radaufhängung mit 
Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	328 / belüftet
	
	328 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	330 / belüftet
	
	330 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Bergabfahrkontrolle HDC, optional: Dynamische Dämpfer Control, 
Performance Control

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und Gurtstopper, Crash-Sensoren, 
Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic-Funktion, 
optional: Variable Sportlenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	3)
	
	3)

	Reifen vorne/hinten
	245/50 R18 100 W
	
	225/60 R17 99 V

	Felgen vorne/hinten
	
	8J x 18 LM
	
	7,5J x 17 LM


Technische Daten BMW X3.


	
	
	BMW X3 xDrive35i
	
	BMW X3 xDrive20d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera mit Top View, Head-Up-Display, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, automatischer/erweiterter Notruf

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,714
	
	4,110 (4,714)

	                                  
II
	:1
	3,143
	
	2,248 (3,143)

	                                  
III
	:1
	2,106
	
	1,403 (2,106)

	                                  
IV
	:1
	1,667
	
	1,000 (1,667)

	                                  
V
	:1
	1,285
	
	0,802 (1,285)

	                                   
VI
	:1
	1,000
	
	0,659 (1,000)

	                                   
VII
	:1
	0,839
	
	– (0,839)

	                                   
VIII
	:1
	0,667
	
	– (0,667)

	                                   
R
	:1
	3,295
	
	3,727 (3,295)

	Differenzialübersetzung
	:1
	3,385
	
	3,727 (3,077)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	8,0
	
	12,7 (12,8)

	Literleistung
	kW/l
	75,5
	
	67,7

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	5,7
	
	8,5 (8,5)

	
0–1000 m
	s
	25,5
	
	29,7 (29,7)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	–
	
	6,9 / 9,0 (–)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	245
	
	210 (210)

	
	
	
	
	

	Offroad-Eigenschaften
	
	
	
	

	Überhangwinkel
vorne/hinten
	
°
	
25,7 / 22,6

	
	
25,7 / 22,6

	Rampenwinkel
	°
	19,4
	
	19,4

	Bodenfreiheit bei Leergewicht
	mm
	212
	
	212

	Wattiefe 
	mm
	500
	
	500

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, 
elektromechanische Servolenkung (EPS), Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige (BMW X3 xDrive20d Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe (BMW X3 xDrive35i) intelligenter Leichtbau, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	11,2
	
	6,7 (6,1)

	außerstädtisch
	l/100 km
	7,4
	
	5,0 (5,3)

	insgesamt
	l/100 km
	8,8
	
	5,6 (5,6)

	CO2
	g/km
	204
	
	149 (147)

	Emissionseinstufung
	
	EU5  
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	21 / 23 / 24
	
	20 / 23 / 24


Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte, Höchstgeschwindigkeit)

BMW X3 xDrive20d: Angaben in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1) Höhe mit Dachantenne: 1675 mm

2) Ölwechselmenge

3) Angaben noch nicht verfügbar




















































