[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

7/2011

gültig ab
9/2011
BMW
Medien-
information

7/2011

gültig ab
9/2011


Technische Daten.
Das neue BMW 6er Cabrio.
650i xDrive
	
	
	
	
	BMW 650i xDrive Cabrio

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	
	
	2 / 4

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	
	
	4894 / 1894 / 1365

	Radstand
	mm
	
	
	2855

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	
	
	1600 / 1657

	Bodenfreiheit
	mm
	
	
	123

	Wendekreis
	m
	
	
	11,7

	Tankinhalt
	ca. l
	
	
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	
	
	14,6

	Motoröl1)
	l
	
	
	8,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	
	
	1985 / 2055


	Zuladung nach DIN
	kg
	
	
	450

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	
	
	2465

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	
	
	1240 / 1330

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	
	
	– / –



	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	
	
	– / –

	Kofferraumvolumen
	l
	
	
	300–350

	Luftwiderstand
	cX x A
	
	
	0,32 x 2,23

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	
	
	V90 / 8 / 4

	Motor-Technologie
	 
	
	
	BMW TwinPower Turbo mit zwei Turboladern und Direkteinspritzung


	Hubraum effektiv
	cm³
	
	
	4395

	Hub / Bohrung
	mm
	
	
	88,3 / 89,0

	Verdichtung
	:1
	
	
	10,0

	Kraftstoff
	
	
	
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	
	
	300 / 407

	bei Drehzahl
	min–1
	
	
	5500 – 6400

	Drehmoment
	Nm
	
	
	600

	bei Drehzahl
	min–1
	
	
	1750 – 4500

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	
	
	105 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	
	
	220 / 3080

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise

	Durchmesser
	mm
	
	
	374 x 36 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	
	
	345 x 24 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Vernetzung mit Allradsystem xDrive im Integrated Chassis Management (ICM), optional: Adaptive Drive

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer mit kombinierten Kopfairbags, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn sitzintegriert mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Überrollschutzsystem, Crash-Sensoren, 
Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Hydraulische Zahnstangenlenkung mit Servotronic Funktion

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	
	
	18,0

	Reifen vorne/hinten
	
	
	
	245/45 R18 96Y RSC 

	Felgen vorne/hinten
	
	
	
	8J x 18 LM


Technische Daten.
Das neue BMW 6er Cabrio.
650i xDrive
	
	
	
	
	BMW 650i xDrive Cabrio

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen, Real-Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, Musiktitel Update online, Apps

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, 
Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Top View und Side View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display,  Aktive Geschwindigkeitsregelung einschließlich Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, 
Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	Achtgang-Automatikgetriebe mit Steptronic

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	
	
	4,714

	                                  
II
	:1
	
	
	3,143

	                                  
III
	:1
	
	
	2,106

	                                  
IV
	:1
	
	
	1,667

	                                  
V
	:1
	
	
	1,285

	                                   
VI
	:1
	
	
	1,000 

	                                   
VII
	:1
	
	
	0,839

	                                   
VIII
	:1
	
	
	0,667

	                                   
R
	:1
	
	
	3,317

	Hinterachsübersetzung
	:1
	
	
	3,077

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	
	
	6,6

	Literleistung
	kW/l
	
	
	68,3

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	
	
	4,9

	
0–1000 m
	s
	
	
	23,5

	im 4. Gang         80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	
	
	–

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	
	
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, 
intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, volumenstromgeregelte Lenkhilfepumpe, Klimakompressor abkoppelbar, 
Reifen mit reduziertem Rollwiderstand

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus2)
	
	
	
	

	mit Serienbereifung Felgen 8J x 18, Reifen 245/45 R18 (SA 2SR)

	städtisch
	l/100km
	
	
	16,6

	außerstädtisch
	l/100km
	
	
	8,4

	insgesamt
	l/100km
	
	
	11,4

	CO2
	g/km
	
	
	266

	mit Felgen 8J x 18 vorn, 9J x 18 hinten und Reifen 245/45 R18 vorn, 275/45 R18 hinten (SA 2DN),
mit Felgen 8,5J x 19 vorn, 9J x 19 hinten und Reifen 245/40 R19 vorn, 275/35 R19 hinten (SA 2FB, 2DP),
mit Felgen 8,5J x 20 vorn, 9J x 20 hinten und Reifen 245/35 R20 vorn, 275/30 R20 hinten (SA 2H9)

	städtisch
	l/100km
	
	
	16,6

	außerstädtisch
	l/100km
	
	
	8,5

	insgesamt
	l/100km
	
	
	11,5

	CO2
	g/km
	
	
	267

	Emissionseinstufung
	
	
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	
	
	21 / 28 / 28



Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1)  Öl-Wechselmenge

2)  Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte abhängig vom gewählten Reifenformat


































































































































