PAGE  
BMW
Media

Information

12/2004
Page 2

[image: image1.png]


La nouvelle BMW R 1200 ST.
Table des matières.
1.
Technique et caractéristiques. 
 3
2.
Dotations. 
 11
3.
Caractéristiques de puissance et de couple. 
 13
4.
Fiche technique. 
 14
5.
Couleurs. 
 15
[image: image2.png]kW

=
Z

Output (to 95/1/EC)

90

80

70

00

50

40

30

20

10

160

Torque (to 95/1/EQG)

140

120

100

80

00

40

20

0

2000 3000 4000 5000

Engine speed [min]

6000

7000

8000

9000



1.  Technique et caractéristiques.
La R 1200 ST, la nouvelle GT sportive de BMW Motorrad : 
plus athlétique, plus puissante, plus légère.
Les grandes randonnées sportives en moto BMW à moteur boxer portent désormais un nom, elles s’appellent R 1200 ST. Le successeur de la R 1150 RS est le troisième modèle de la nouvelle génération boxer inaugurée au printemps 2004 sur la R 1200 GS. Pour le développement de la R 1200 ST, les ingénieurs d’étude se sont basés sur la chaîne cinématique et les éléments innovants de la partie cycle de la GS. Chez BMW, le sigle ST est synonyme de Grand Tourisme sportive. De par sa conception, la R 1200 ST est déclinée de la R 1200 RT présentée en décembre 2004. Avec la ST, 
les ingénieurs BMW ont imaginé une moto qui, à juste titre, a le mot «sport» inscrit dans la désignation de son modèle.

Grâce à une puissance de 74 kW/100 ch et à un poids de 230 kilogrammes, cette GT sportive est parfaitement adaptée à une conduite agile en virage et à des vitesses élevées. En dehors de France, elle est proposée à une puissance de (81 kW/110 ch). 
La nouvelle R 1200 ST trouvera ses adeptes parmi les motards ambitieux ayant la fibre sportive et amateurs de randonnées. Associé à une ergonomie confortable et sportive à la fois, ses excellentes qualités routières permettent une conduite dynamique même au long cours. La gamme d’équipements et d’accessoires bien nantie répond aux souhaits individuels des pilotes. Ainsi, 
la R 1200 ST fixe de nouvelles références pour les GT sportives en offrant un niveau de confort et de sécurité élevé.
Aperçu des principales caractéristiques de la nouvelle R 1200 ST :
•
Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits, 229 kg, 
poids à sec 205 kg.
•
Moteur bicylindre à plat d’une cylindrée de 1170 cm³, refroidi par air et équipé d’un arbre d’équilibrage, se distinguant par un nouveau réglage.
•
Puissance augmentée : 74 kW/100 ch pour un couple maxi. de 115 Newtons-mètres.
•
Gestion électronique du moteur de type BMS-K avec double allumage 
et régulateur anticliquetis.
•
Pot catalytique trifonctionnel réglé par deux sondes lambda.
•
Boîte de vitesses à six rapports à denture hélicoïdale.

•
Réseau de bord innovant faisant appel à la technologie du bus CAN.
•
Cadre treillis tubulaire, allégé et extrêmement rigide.
•
Paralever de construction légère avec transmission par arbre à cardan allégé, combiné ressort/amortisseur réglable du type WAD.
•
Telelever à rigidité élevée et à réponse confortable.
•
Nouvelles roues coulées.
•
Freins EVO avec BMW Motorrad Integral ABS dans la version partiellement intégrale en option. 
•
Réservoir en matière synthétique d’une capacité de 21 litres.
•
Bulle à réglage manuel.
•
Guidon réglable en hauteur.
•
Selle réglable et divisée en deux parties, en deux versions pour des hauteurs d’assise comprises entre 780 et 830 mm.
Moteur – des modifications pour gagner en puissance.
Inauguré sur la R 1200 GS, le bicylindre à plat entièrement nouveau d’une cylindrée de 1170 cm³ et doté d’un arbre d’équilibrage constitue la 
base mécanique de la nouvelle R 1200 ST. L’architecture de ce moteur est décrite en détail dans le dossier de presse de la R 1200 GS.
En France, la puissance de la R 1200 ST est de 74 kW (100 ch). Dans tous 
les autres pays, le véhicule est livré avec une puissance de 81 kW (110 ch). Les moteurs de la R 1200 RT et de la R 1200 ST sont identiques.
Le système d’admission revu, le nouveau silencieux ainsi que les arbres 
à cames légèrement évolués constituent les principales modifications 
par rapport à la R 1200 GS. Grâce à des pistons plus hauts, le rapport volumétrique géométrique est porté à 12,0/1. 
Grâce à la gestion moteur électronique du type BMS-K (pour BMW Motor-Steuerung) à régulation anticliquetis présentée en première sur la R 1200 GS et permettant de piloter la composition du mélange cylindre par cylindre 
grâce à deux sondes lambda séparées, la R 1200 ST transpose l’avance technolo​gique de la nouvelle génération de moteurs boxers à la catégorie des Grand Tourisme sportives. A l’instar de la GS, cette gestion moteur de 
la dernière génération comprend un régulateur automatique du ralenti et un enrichissement du mélange au démarrage à froid. Le régulateur anticliquetis permet de tolérer même des carburants de qualité inférieure jusqu’à un indice RON 95 (rende​ment optimal à RON 98, rendement réduit à RON 95) sans risque pour le moteur. Associée au rapport volumétrique élevé et au double allumage, la préparation précise du mélange pour chaque cylindre garantit une faible consommation de carburant. A une vitesse de 120 km/h, la R 1200 ST demande 5,1 litres aux 100 km.
Grâce au système de dépollution des gaz d’échappement à catalyseur trifonctionnel – un standard mis en œuvre chez BMW Motorrad depuis de longues années et toujours adapté au dernier état de l’art – 
la R 1200 ST fait, elle aussi, preuve d’une écocompatibilité maximale.
Boîte de vitesses – un sixième rapport court privilégiant 
le dynamisme.
La boîte de vitesses à pignons à denture hélicoïdale entièrement reconçue pour la R 1200 GS et ne pesant que 13 kg équipe aussi la R 1200 ST. 
Grâce au peaufinage du mécanisme à cliquet et bras de verrouillage, 
la commande précise et aisée de la boîte avec des courses courtes entre 
les différents rapports s’est vu encore améliorer.
La démultiplication courte du sixième rapport favorise les qualités dyna​miques. Grâce à l’étagement optimal des rapports, la moto passe de 
zéro à 100 km/h en 3,5 secondes seulement – une valeur impressionnante.
Cadre – une conception nouvelle selon un principe éprouvé.
Le cadre tubulaire en acier composé de deux éléments offre un maximum de rigidité et de stabilité. Il conserve l’architecture allégée du type treillis connue de la R 1200 GS, intégrant le moteur comme élément porteur. Cependant, les structures nécessaires pour recevoir la carrosserie de la ST ont nécessité une reconception du cadre déclinée dans l’ensemble de celle de la R 1200 RT.
Ainsi, l’élément avant du cadre est réalisé en tubes d’acier soudés. L’élément arrière est constitué de tubes d’acier droits soudés les uns aux autres. 
Comme sur tous les modèles boxer à culasse quatre soupapes, le cadre tant avant qu’arrière est vissé au groupe motopropulseur, formant ainsi la structure 

porteuse. L’articulation du bras longitudinal du Telelever, soit du système 
de guidage de la roue avant sur le carter moteur a été conservé, le monobras oscillant du type Paralever étant articulé sur le cadre arrière.
Guidage de la roue avant – un Telelever rigide de construction légère hérité de la R 1200 GS.
Pour une routière sportive, la rigidité du guidage de la roue avant est une priorité absolue et la condition sine qua non pour assurer un comportement routier précis et un feed-back transparent. C’est pourquoi les ingénieurs de 
la partie cycle de la R 1200 ST ont opté pour le Telelever mis en œuvre sur la R 1200 GS avec des tubes plongeurs d’un diamètre de 41 mm. A l’instar de la GS, la géométrie de ce système exempt d’entretien éli​mine quasi entièrement la plongée au freinage, ce qui améliore entre autres la stabilité de la moto 
au freinage en position inclinée. A l’avant, le débattement est de 110 mm.
Guidage et suspension de la roue arrière – Evo-Paralever et combiné ressort/amortisseur du type WAD.
Le Paralever BMW Motorrad (Evo-Paralever) avec la transmission par arbre 
à cardan allégé pèse à peine plus lourd qu’un bras oscillant conventionnel avec une transmission par chaîne. Hormis les modifications requises pour pouvoir adopter un pneu plus large, ce système de guidage de roue a été repris tel quel de la R 1200 GS sur laquelle la nouvelle conception a déjà fait preuve d’une avance significative. Cet ensemble est plus rigide que sur le modèle précédent tout en pesant moins lourd.
La biellette anticouple pour le carter du couple conique est désormais montée au-dessus du monobras ; il en résulte une meilleure garde au sol à ce niveau. Le gain de poids de dix pour cent par rapport au système précédent a permis de réduire les masses non suspendues en conséquence. Le pilote profite ainsi d’une réponse franche et de réactions réduites de la moto aux transferts de masses.
Un trou passant de 50 mm de diamètre dans l’axe du carter du couple conique confère un nouveau look particulièrement dynamique à ce dernier. 
Le couple conique bénéficie d’un remplissage d’huile à vie ; il n’est donc plus nécessaire de vidanger l’huile.
La suspension arrière logée sur le bras Paralever fait appel à un combiné ressort/amortisseur asservi à la course de débattement (WAD). Il se traduit par une progressivité croissante de l’amortisseur au fur et à mesure que la course de débattement augmente. Ainsi, la suspension réagit en douceur et dans le 
confort aux moindres irrégularités de la chaussée, tout en présentant de généreuses réserves sur routes dégradées parsemées d’ornières ou 
d’autres grosses irrégularités. Ce système avait été inauguré en 2002 sur la R 1150 GS Adventure. Le débattement est de 140 mm à l’arrière.
Roues et pneus – roues coulées en alliage léger au nouveau look 
à cinq branches.
Légères et aérées, les nouvelles roues en aluminium coulé au look à cinq branches ont été développées pour la R 1200 ST et la R 1200 RT. 
Elles associent la facilité d’entretien à une grande rigidité. La roue avant est 
de dimension 3,5 x 17 pouces, la roue arrière de 5,5 x 17 pouces. 
Les dimensions correspondantes des pneus sont de 120/70 ZR17 à l’avant 
et de 180/55 ZR17 à l’arrière.
Freins – système de freinage EVO avec ABS partiellement intégral pour des décélérations en toute sécurité.
Associé au BMW Motorrad Integral ABS proposé en option, le système de freinage EVO éprouvé garantit un maximum de sécurité. Tout comme la R 1200 RT, la nouvelle R 1200 ST sera proposée uniquement avec l’ABS en version partiellement intégrale, privilégiant le dynamisme de conduite. 
Des décélérations maximales parfaitement maîtrisables pour un effort minimal au levier assurent au pilote un surplus de sécurité, notamment en cas de freinage d’urgence.
A l’avant, les disques de frein mesurent 320 millimètres de diamètre. 
Afin de réduire les masses non suspendues et de permettre un dosage plus fin, le diamètre du disque arrière a été réduit à 265 millimètres (contre 276 mm sur la devancière).
Les conduites de frein gainées d’acier présentent non seulement un léger avantage de poids, mais se distinguent de plus par un point dur mieux défini et encore plus stable.
Réseau de bord – des fonctionnalités élargies reposant sur la technologie du bus CAN.
Le réseau de bord innovant offre une grande fiabilité et des fonctionnalités nettement plus importantes tout en réduisant le câblage. Le «Single Wire System» inauguré, pour les motos BMW, sur la R 1200 GS transmet toutes les informations relatives au véhicule par un seul bus aux boîtiers connectés. 
Dans la pratique, ce bus est un système à deux lignes. Grâce à la technologie du bus CAN (Controller Area Network), tous les boîtiers et l’électronique centrale de la partie cycle (ZFE) forment un réseau permanent d’échange de 

données. Outre l’avantage d’un faisceau principal simplifié, ce système 
per​met d’établir des diagnostics complets. En outre, il se passe des fusibles conventionnels : en cas de dysfonctionnement, l’électronique déconnecte tout simplement la fonction concernée. Au redémarrage, elle vérifie si le défaut persiste.
Ce réseau fournit également toutes les données affichées sur l’«écran 
plat d’information», comme on appelle le visuel d’affichage dans le cockpit. 
Une prise spéciale facilite l’adaptation et l’intégration d’accessoires électroniques au réseau de bord.
L’alternateur allégé débitant 720 watts à 60 ampères assure l’alimentation 
en énergie. La batterie exempte d’entretien présente une capacité de 14 ampères/heure.
Antidémarrage électronique de série.
L’antidémarrage électronique (EWS) fait partie intégrante du réseau de bord moderne. Cette protection efficace contre le vol rend la vie dure aux voyous ; c’est la méthode la plus sûre actuellement disponible pour éviter un démar​rage illicite. Pour les pilotes autorisés par contre, son utilisation est des plus simples : lorsque la clé de contact est retirée, le système EWS intervient sur le logiciel de la gestion moteur et coupe l’injection de carburant et l’allumage. 
Au redémarrage, une puce intégrée à la clé compare les données mémorisées avec celles de la gestion moteur. En cas de coïncidence, 
la gestion moteur débloque l’allumage et la moto peut démarrer.
Combiné d’instruments – tout sous les yeux.
Facile à lire, le nouveau combiné d’instruments placé parfaitement dans le champ de vision du pilote permet de consulter et de surveiller toutes les fonctions essentielles de la moto en toute sécurité. Repris de la R 1200 GS, il comprend toujours un compteur de vitesse rond, un compte-tours légèrement ovale ainsi qu’un écran d’information placé à droite du tachymètre. Ce dernier renseigne en permanence sur la température de l’huile, la réserve de carburant, l’autonomie restante, l’heure et le rapport de boîte engagé. Le pilote peut aussi demander le kilométrage total et journalier. D’éventuels incidents sont affichés par des indications adaptées.
Le combiné d’instruments est entièrement numérique. Seuls la vitesse et le régime moteur sont affichés de manière analogique à l’aide d’aiguilles comme sur la GS, le style des cadrans étant toutefois différent.
Phare – verre lisse et réflecteurs à surface complexe.
Le nouveau phare principal a été reconçu selon le principe de la surface complexe – d’ailleurs optimisée sur le plan géométrique – afin de répondre aux exigences croissantes en matière d’éclairage optimal de la chaussée. 
Outre un très bon éclairage de la route, deux réflecteurs superposés et équipés de lampes H4 assurant chacun les fonctions de feux de croisement 
et de route, confèrent au véhicule un visage caractéristique.
Position individuelle au guidon réglable en hauteur.
Les demi-guidons en format bracelet – une particularité de la R 1200 ST – sont réglables en hauteur au moyen de leur raccordement au tube plongeur. Leur course de 25 mm permet au pilote d’adopter la position du buste 
qui lui convient le mieux : basse pour une conduite sportive, ou haute pour les balades décontractées. Associé à la selle réglable en hauteur, ce système permet une adaptation optimale aux besoins personnels.
Commandes et contacteurs électriques repris de la R 1200 GS.
Les commandes introduites sur la R 1200 GS ont été reprises. La distance des leviers d’embrayage et de frein par rapport au guidon est réglable. L’hydraulique d’embrayage bénéficie d’un remplissage à vie. La disposition des commandes et la logique de manipulation des clignotants typiques 
de BMW ont été maintenues.
Carrosserie – un caractère résolument sportif pour un agrément approprié.
La nouvelle Sport GT au langage des formes moderne et caractéristique exprime l’ambition sportive tout en garantissant un confort approprié. 
Ses lignes claires et ses surfaces marquantes d’une finition parfaite respirent la qualité et la perfection. Le phare double aux contours tranchants qui domine le «visage» de la moto lui con​fère un caractère très marquant et une prestance indéniable. Son carénage subdivisé en deux parties courbées dégage dynamisme et légèreté. Les différentes harmonies de couleurs proposées pour les éléments de carénage et le garde-boue avant soulignent encore 
cet effet.
La R 1200 ST est disponible dans les trois coloris de base bleu Sydney métallisé, rouge Piémont métallisé et gris granit métallisé. La partie supérieure du carénage et le garde-boue avant adoptent des couleurs contrastantes. Pour ces éléments, le client peut choisir parmi deux couleurs fort séduisantes : magnésium light métallisé ou graphite foncé métallisé. Ces harmonies de couleurs apportent une touche fort individuelle à la moto. La selle est toujours noire.
La finition en bleu Sydney métallisé associé au magnésium light métallisé 
pour la partie supérieure du carénage et le garde-boue confère un caractère particulièrement expressif à la moto.
Le rouge Piémont métallisé contrastant avec le graphite foncé métallisé, 
par contre, souligne le dynamisme de la moto tout en privilégiant l’harmonie. 
Et finalement, le gris granit métallisé contrastant avec le magnésium light métallisé confère une allure ultramoderne à la R 1200 ST. Cette harmonie de couleurs réinterprète les teintes classiques avec un effet métallisé particulier. 
La bulle de la R 1200 ST à trois niveaux, facilement réglables à la main, offre une protection optimale contre le vent et les intempéries tout en assurant 
le confort acoustique au niveau du casque. En partant de la position la plus basse, elle peut être réglée vers le haut en deux fois 20 millimètres. Ainsi, 
tous les gabarits trouveront leur réglage idéal.
Selle et position au guidon – ergonomie et bonne pose des pieds 
au sol.
La nouvelle selle confortable de la R 1200 ST est divisée en deux parties, 
celle réservée au pilote pouvant être réglée manuellement sur deux hauteurs – 
810 ou 830 millimètres. Avec une selle basse disponible sur demande, 
on obtient une hauteur d’assise de 780 ou de 800 millimètres en fonction du réglage.
Le «triangle ergonomique» formé par les repose-pied, la selle et le guidon assure au pilote une position dynamique tout en privilégiant le confort pen​dant les randonnées au long cours. Le pilote et son passager profitent d’un 
angle de flexion agréable aux genoux. L’«arcade entrejambe» – une grandeur introduite sur la R 1200 GS – a été dimensionnée, sur la R 1200 ST aussi, 
de sorte que le motard puisse poser ses pieds au sol avec une plus grande facilité. Ainsi, les petits gabarits auront nettement moins de mal à manœuvrer leur monture et se sentiront en sécurité lorsqu’ils poseront leurs pieds 
au sol. Outre la hauteur d’assise absolue, l’arcade entrejambe tient également compte de la forme et de la largeur de la selle pilote.
Détails d’équipement – béquilles latérale et centrale.
Une nouvelle béquille latérale facile à manipuler et avec coupure d’alimentation de sécurité assure à la moto un bon équilibre sur toutes sortes de sols. La béquille latérale est conçue de sorte que le pilote peut la 
déplier sans problème sans devoir se relever de la selle. Une béquille centrale est proposée dans la gamme des options.
2. Dotations.
Options et accessoires.
Comme d’habitude, une large gamme d’options et d’accessoires adaptés au véhicule et aux besoins des clients permet de personnaliser davantage la moto. Les options sont livrées en départ usine et intégrées dans le cadre de la fabrication à l’usine de Berlin. Les accessoires sont, quant à eux, montés chez le concessionnaire BMW. Il va de soi que les accessoires peuvent également être montés après-coup sur la moto.
Options.
•
BMW Motorrad Integral ABS (en version partiellement intégrale).
•
Selle de pilote basse.
•
Béquille centrale.
•
DWA (système d’alarme antivol).
•
Poignées chauffantes.
•
Système d’échappement chromé.
•
Support de bagages.
Système d’alarme antivol.
En cas de changement d’assiette ou de choc subi par la R 1200 ST à l’arrêt, 
le système d’alarme antivol (DWA) émet des signaux optiques et acoustiques. 
L’alarme peut être désactivée à l’aide de la télécommande ou de la clé de contact.
Accessoires.
•
Petit top case.
•
Sac intérieur petit top case.
•
Valise.
•
Sacs intérieurs pour valises gauche et droite.
•
Sacoche de réservoir.
•
Sac de réservoir.
•
Béquille centrale.
•
Poignées chauffantes.
•
Protection de cache-culbuteurs.
•
Câble et support pour le BMW Motorrad Navigator II.
•
Système de navigation BMW Motorrad Navigator II.
•
Deuxième prise de courant.
•
Trousse à outils.
•
Système d’alarme antivol DWA (également proposé en option).
•
Support de bagages (également proposé en option).

Support de bagages, top case et valise.
Les supports de valises reconçus et parfaitement intégrés au véhicule font partie de l’équipement standard. Le top case et la valise sont proposés dans la gamme des accessoires. Les valises sont identiques à celles de la nouvelle R 1200 RT et disposent du même système de fermeture de qualité à quatre points. Il garantit l’ajustage précis du couvercle de valise ainsi que son étanchéité parfaite. Chaque valise a une capacité de 32 litres. Les valises sont en matière synthétique noire ; contrairement à la R 1200 RT, leurs couvercles ne sont pas peints.
La forme de la poignée de maintien du passager permet aussi de monter 
un support de bagages disponible en option. Quelques gestes suffisent pour 
y fixer le top case. D’une capacité de 28 litres, il permet de loger un casque.
Sacoche de réservoir.
Le volume d’environ 13 litres du compartiment principal étanche peut être porté à 19 litres. Une poche supplémentaire aménagée sous le porte-cartes permet de ranger de menus objets tels que clés, porte-monnaie, lunettes de soleil etc. Un sac intérieur assurant l’étanchéité rend superflue toute housse de protection supplémentaire en cas de pluie. Le porte-cartes est également étanche.
Système de navigation BMW Motorrad Navigator II.
Les cartes, c’est du passé. Désormais, le pilote sélectionne une adresse, 
une ville, un monument ou un waypoint (point tournant), et le BMW Motorrad Navigator II fournit des indications détaillées l’amenant droit au but en toute sécurité et simplicité. Il y a trois possibilités pour choisir son itinéraire : la voie la plus rapide, la voie la plus courte ou la trajectoire à vol d’oiseau. L’affichage, quant à lui, est également variable : ainsi, on peut choisir soit la représentation par carte seulement, la carte plus des indications, le road book ou la fonction de boussole avec indication de la distance et de la direction jusqu’au prochain waypoint. Une fonction zoom permet de se repérer rapidement aux 
bifurca​tions. Une sortie vocale via un kit casque est disponible en neuf langues.
3.
Caractéristiques de puissance 
et de couple.

Fiche technique.
R 1200 ST.
	
	
	
	

	Moteur
	
	
	

	Cylindrée
	cm3
	1170
	

	Alésage/course
	mm
	101/73
	

	Puissance
	kW/ch
	74/100 
	

	à un régime de
	tr/mn
	7 500
	

	Couple
	Nm
	115
	

	à un régime de
	tr/mn
	6 000
	

	Architecture
	
	boxer (flat-twin)
	

	Nombre de cylindres
	
	2
	

	Rapport volumétrique/carburant
	
	12/superplus 
	

	Distribution
	
	HC (high camshaft)
	

	Soupapes par cylindre
	
	4
	

	Ø admission/échappement
	mm
	36/31
	

	Alimentation
	
	BMS-K
	

	
	
	
	

	Système électrique
	
	
	

	Alternateur
	W
	720
	

	Batterie
	V/Ah
	12V/14Ah exempt d’entretien 
	

	Phare(s)
	W
	2 x H4
	

	Démarreur
	kW
	1,2
	

	
	
	
	

	Transmission / B.V.
	
	
	

	Embrayage
	
	
monodisque à sec, Ø 180 mm         
	

	Boîte de vitesses
	
	mécanique à 6 rapports, 

sélection par fourchettes et crabots
	

	Rapport de réduction primaire
	
	1,882
	

	Démultiplications
I
	
	2,277
	

	
II
	
	1,583
	

	
III
	
	1,259
	

	
IV
	
	1,033
	

	
V
	
	0,903
	

	
VI
	
	0,805
	

	Transmission secondaire
	
	par arbre à cardan
	

	Rapport de réduction secondaire
	
	                                                                    2,62
	

	
	
	
	

	Partie cycle
	
	
	

	Type de cadre
	
	cadre treillis, moteur à fonction porteuse
	

	Suspension AV
	
	Telelever BMW
	

	Suspension AR
	
	Paralever BMW
	

	Débattement AV/AR
	mm
	110/140
	

	Chasse
	mm
	111,6
	

	Empattement
	mm
	1502
	

	Angle de tête de direction
	°
	63
	

	Freins
	AV
	
bidisque Ø 320 mm 
	

	
	AR
	
monodisque, Ø 265 mm  
	

	
	
	BMW Motorrad Integral ABS (partiellement intégral) en option
	

	Roues
	
	roues coulées en alliage léger
	

	
	AV
	3,5 x 17
	

	
	AR
	5,50 x 17
	

	Pneumatiques
	AV
	120/70 ZR 17
	

	
	AR
	180/55 ZR 17
	

	
	
	
	

	Dimensions et poids
	
	
	

	Longueur totale
	mm
	2 165
	

	Largeur totale avec rétroviseurs
	mm
	890
	

	Largeur guidon sans rétroviseurs
	mm
	750
	

	Hauteur selle
	mm
	830/806
	

	Poids à vide selon DIN, en ordre de marche
	kg
	229
	

	Poids à sec
	kg
	205
	

	PTMA
	kg
	460
	

	Capacité réservoir
	l
	21
	

	
	
	
	

	Performances routières
	
	
	

	Consommation
	
	
	

	à 90 km/h
	l/100 km
	3,7
	

	à 120 km/h
	l/100 km
	5,1
	

	
	
	
	

	Accélération
	
	
	

	0 à 100 km/h
	s
	3,5
	

	1000 m D.A.
	s
	22,1
	

	Vitesse maxi.
	km/h
	>200 
	


5. Couleurs.

	
	Couleur
	Partie supérieure du carénage et 
garde-boue avant
	Selle

	R 1200 ST
	bleu Sydney métallisé
	magnésium light métallisé ou graphite foncé métallisé
	noire 

	
	rouge Piémont métallisé 
	magnesium light métallisé ou graphite foncé métallisé
	noire 






































