BMW
Press

12/2000
Page 27

BMW C1/C1 200. 
Table des matières.
1.
Le résumé. 
 2
2.
Le concept. 
 6

3.
Le développement. 
 8

4.
La joie au guidon. 
 13
5.
Les variantes. 
 15

6.
La technique. 
 17
7.
La sécurité. 
 21

8.
Les accessoires. 
 24

9.
L’équipement du pilote. 
 26

10.
Fiche technique. 
 27

1.
Le résumé. 
Le nouveau-venu : BMW C1 200.

Plus de puissance et une nouvelle sonorité – voilà le nouveau 
BMW C1 200. Ne se distinguant extérieurement du «petit» BMW C1 que par le monogramme «C1 200» sur le carénage latéral avant et, en version Family’s Friend, par les deux nouveaux coloris – rouge uni avec argent titane métallisé et graphite métallisé avec jaune uni et argent titane métallisé –, le «grand» C1 cache sous sa carrosserie un moteur plus puissant. Il puise 13 kW (18 ch) dans une cylindrée de 176 cm³, soit une puissance maxi. accrue de 18 pour cent. Quant 
à l’augmentation du couple maxi., elle est plus élevée et plus sensible dans la conduite pratique : le couple étant passé de 12 
à 17 Nm, elle est en effet de 42 pour cent.

Présentant un rapport volumétrique 11,5 à 1, le moteur de 176 cm³ a un taux de compression inférieur à celui du 125 cm³ (13,0 à 1). Associé à une courbe de couple différente, cette modification se traduit par une nouvelle sonorité. Quant aux autres caractéristiques techniques – du phare à la transmission et du cadre aux éléments de la carrosserie –, le C1 200 correspond entièrement au C1 connu.

Davantage de joie au guidon. 

Le résultat : encore plus de joie au guidon du C1. Si la conduite du BMW C1 en ville savait déjà procurer beaucoup de plaisir, que l’on n’attendait d’ailleurs pas forcément en lisant la fiche technique (rapport poids/puissance 12,3 kg/ch), le pilote du C1 200 avancera à une belle allure. Démarrer au quart de tour dès que le feu passe au vert est garanti comme dépasser sur des distances plus courtes. Pour passer de 0 à 50 km/h, le C1 200 ne met plus que 3,9 s (contre 5,9 s pour le C1), si bien que son pouvoir d’accélération dans cette plage de vitesse importante dans la circulation urbaine l’emporte de 51 pour cent à celui du C1 doté du petit moteur.

Bien que le BMW C1 ait été conçu pour rouler en ville ou dans les grandes agglomérations, de nombreux utilisateurs du C1 ont très vite compris que les sorties à la campagne peuvent, elles aussi, offrir un plaisir d’un autre genre. Se balader à une vitesse 
de 70 à 90 km/h sans être obligé de porter ni vêtements 
(de protection) spé​ciaux ni casque (qui limite la perception directe de la lumière, de l’air et du soleil) ouvre une dimension entièrement nouvelle pour décou​vrir les paysages. Le C1 200 se prête encore mieux que le C1 à ce genre d’évasions, parce que les manœuvres de dépassement sont plus courtes et que la vitesse maximale autorisée sur route (en Allemagne par exemple, 100 km/h) est atteinte plus rapidement.

En principe, ceci est également vrai pour la conduite sur autoroute. Certes, le C1 200 n’est pas, lui non plus, un «véhicule autoroutier» authentique, mais les autoroutes autour des grandes villes et dans les grandes agglomérations font partie du terrain typique emprunté par les banlieusards ou d’autres groupes d’utilisateurs du C1. Au guidon du C1 200, suivre le flux du traffic est encore plus facile qu’avec le C1. La vitesse de pointe supérieure du C1 200, soit 112 km/h, donne plus de liberté, par exemple pour dépasser les camions.

A propos autoroutes. Le moteur de 176 cm³ du C1 200 élargit les possibilités d’utilisation du concept C1 sur un marché important : 
en Italie, seuls les deux-roues motorisés de plus de 150 cm³ ont le droit d’emprunter l’autoroute. Le C1 200 répond désormais à cette exigence.

Surcoût modéré. 

Le prix pour le surplus de plaisir au guidon du C1 200 est modéré. 
A variante identique, il est de 500,00 DM supérieur à celui à débourser pour le C1. La consommation de carburant à 90 km/h 
ne passe que de 2,9 litres aux 100 km à 3,2 litres.

L’on sait que le C1 animé du moteur de 125 cm³ d’une puissance maxi. de 15 ch a été conçu en toute connaissance de cause pour 
le permis de conduire en vigueur dans de nombreux pays. Le règle​ment prévoit en effet que les titulaires du permis auto ont le droit de conduire ce type de véhicule sans devoir passer le permis moto. En Allemagne par exemple, ce règlement s’applique aux automobilistes ayant passé leur permis auto avant le 1er avril 1980. De plus, le C1 équipé du moteur de 125 cm³ est une proposition intéressante pour les jeunes de 16 à 18 ans. Si la vitesse maxi. du C1 est limitée à 80 km/h – ce qui ne pose aucun problème au service BMW, qui interviendra pour cela sur la gestion moteur –, les jeunes gens auront ainsi la possibilité de conduire déjà un véhicule motorisé.

Le C1 200, quant à lui, est une offre s’adressant aux titulaires d’un permis moto sans limitation de la cylindrée ou de la puissance. En passant à 176 cm³ respectivement 13 kW (18 ch), les ingénieurs ont épuisé la base technique offerte par le moteur existant. Mais si les «petits» C1 jouissent en Allemagne du privilège d’une exemption de la taxe sur les véhicules, leurs «grands frères» sont imposables. S’élevant à 28,80 DM, la taxe annuelle est cependant peu élevée.

Le BMW C1 200 arrivera chez les concessionnaires le 10 mars prochain. Jusqu’ici, le C1 a été vendu en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse et en Grande-Bretagne. Dès 2001, les Pays-Bas, le Portugal, la Turquie et la Grèce rejoindront ces marchés. Dans les nouveaux pays, les con​ducteurs du C1 et du C1 200 sont autorisés à rouler sans casque, comme c’est déjà le cas dans les pays où ce deux-roues a été commercialisé en premier, à l’exception de la Grande-Bretagne.

Le C1 200 Family’s Friend proposera deux nouveaux coloris : rouge uni avec argent titane métallisé et graphite métallisé avec jaune uni et argent titane métallisé. A ces couleurs s’ajoutent des selles jaunes. Toutes les autres variantes C1 et C1 200 sont disponibles dans les couleurs connues : rouge orange uni et jade uni pour le C1 et le C1 200, différentes combinaisons entre rouge orange uni et jaune kalahari uni avec du bleu glacé métallisé pour le C1 Family’s Friend, graphite métallisé avec graphitan pour le C1 Executive et le C1 200 Executive.

Pour les administrations et gros clients, le C1 et le C1 200 sont également disponibles en blanc uni qui permet une différenciation optique ultérieure. Dans différents länder allemands, de nombreuses directions de la police ont ainsi commandé en 2000 le C1 en version «police», soit en vert et blanc. La peinture spéciale pour l’équipe BMW WilliamsF1 Team est également basée sur la version blanche.

Sécurité identique. 

La gamme des options et accessoires proposée pour le C1 200 
est identique à celle proposée pour le C1. Au cours de la première année de vente du C1, à savoir l’an 2000, 70 pour cent des ache​teurs ont par exemple acquis l’opion ABS profitant ainsi d’une offre unique dans cette catégorie pour un surplus de sécurité active.

Le système de sécurité passive du C1 200 correspond également 
à celui du C1 et est toujours hors concurrence. Depuis le lancement commercial du C1 au printemps 2000, le concept de sécurité a ré​pondu à toutes les attentes dans les accidents rendus publics. Il n’y a eu aucun accident, dans lequel le non port du casque se serait ré​vélé être un inconvénient. Selon les dires de personnes impliquées et des experts ayant analysé les accidents, les blessures subies sur d’autres parties du corps étaient également moins importantes que celles subies dans des accidents comparables avec d’autres véhicules monovoie.

Le concept de sécurité des BMW C1 et C1 200 repose sur la cellule de survie avec les étriers protège-épaule et les éléments de défor​mation échangeables, les deux ceintures de sécurité, l’appuie-tête et la selle spéciale évitant l’effet de sous-marinage (glisser sous la sangle abdominale en cas de collision), l’élément antichoc défor​mable intégré au garde-boue avant et le télélever BMW, un guidage de la roue avant qui réduit la tendance du deux-roues à partir en capotage tout en absorbant de l’énergie en se déformant.

2.
Le concept.

De nos jours, développer de nouveaux véhicules, c’est essentielle​ment faire évoluer des concepts existants. Les automobiles et les motos gagnent en confort, polluent moins et affichent avec chaque nouvelle génération un look bien dans l’air du temps. Comme aucune autre marque, BMW a toujours complété cette tendance générale par un point la distinguant des autres – la politique des niches.

Plus de sécurité. 

Cette soif de solutions inédites, cultivée chez BMW, a donc été le point de départ pour la conception du C1. Au début, il y avait la simple tentative, pourtant jamais entreprise par personne, de rendre la conduite du deux-roues à moteur plus sûre. La tournure «conduite du deux-roues à moteur» qui, on le reconnaît, est un peu lourde, 
a pourtant un sens profond. Car dès le début, il était clair qu’il ne pouvait pas seulement s’agir de rendre la moto et sa conduite plus sûres. Un tel développement devait déboucher sur quelque chose de nouveau, sur un véhicule s’installant aux côtés de la moto classique. L’objectif était de trouver une nouvelle forme de mobilité.

La nouvelle mobilité. 

On a alors eu l’idée de créer un véhicule combinant les atouts du deux-roues motorisé (savourer les plaisirs du véhicule monovoie, rouler le nez au vent, profiter d’un encombrement réduit sur la route et au stationnement ainsi que d’un coût d’achat et d’entretien rela​tivement faible) avec ceux de la voiture (confort, sécurité, possibilité de transport). Ce caractère particulier visé par les concepteurs devait être visible et sensible pour le conducteur de ce nouveau véhicule. En termes concrets, cela signifiait : se passer du casque 
et des vêtements de protection du motard tout en bénéficiant d’une plus grande sécurité. Le concept visait aussi une certaine protection contre les intempéries.

Cette idée a mûri à une époque où BMW réfléchissait peut-être plus que d’autres sur la notion de mobilité. La conclusion que l’avenir mobile ne pourrait pas se faire sans l’automobile, mais que l’auto​mobile ne pourrait pas répondre à tous les souhaits touchant à la mobilité, s’est imposée. Et que les transports individuels en ville et plus généralement dans les grandes agglomérations seraient les premiers touchés par ce phénomène. Développer un véhicule qui, grâce à sa maniabilité dans la circulation et grâce à son faible encombrement au stationnement, se prête parfaitement bien au trafic urbain tout en offrant une sécurité de haut niveau, est devenu un défi pour les années 90.

Pour permettre à un maximum de personnes de profiter de ce type de mobilité, on a visé dès le début une motorisation adéquate et on a tenu compte des dispositions légales régissant le permis de con​duire dans les différents pays européens. La cylindrée du moteur ne devait donc pas dépasser 125 cm3 et sa puissance être de 11 kW (15 ch) au maximum. En termes absolus, c’est peu, surtout pour un constructeur comme BMW. En termes relatifs, c’était cependant un défi de taille, d’autant plus qu’un autre objectif était d’utiliser un moteur à quatre temps avec un faible taux d’émissions.

En 1992, le concept a été pour la première fois présenté au public, et en 1999, le BMW C1 prêt pour la série a été dévoilé au Salon international de l’Automobile de Francfort. La production a démarré à l’automne 1999 et la vente du C1 a commencé en avril 2000.

Ayant proposé grâce au C1 avec son moteur de 125 cm3 une solution à laquelle les clients non titulaires du permis moto ont également la possibilité d’accéder, il était logique d’élargir cette proposition et d’offrir une version animée par un moteur plus puissant. Ce faisant, l’objectif consistait à exploiter entièrement la base technique existante sans développer un nouveau moteur ou même un nouveau véhicule. Résultat : le C1 200 doté d’un moteur de 176 cm3 délivrant 13 kW (18 ch) et un couple maxi. de 17 Nm 
et séduisant par une nouvelle sonorité. Le C1 200 sera lancé sur 
le marché au mois de mars 2001.

3.
Le développement.

Tout a commencé en 1990 par un concours d’idées chez la société BMW Technik GmbH. Cette filiale BMW a pour mission de trouver de nouvelles idées et de les mettre à l’essai. Bernd Nurtsch, adepte de la moto et membre de ce laboratoire à idées, avait beaucoup réfléchi sur des accidents que lui ou ses amis avaient eus ou vus 
et il les avait analysé en détail.

Un nouveau projet. 

Ces réflexions ont abouti à la présentation du projet «scooter» pour l’étude duquel il a avancé les objectifs suivants : concept de sécurité avec un système de retenue pour le conducteur, conduite sans casque, protection en cas d’accident améliorée par rapport 
à la moto, protection contre les intempéries, grande stabilité grâce 
à une meilleure répartition des masses, ergonométrie tenant compte de conducteurs de différentes tailles et prise en compte du permis de conduire progressif.

Le projet présenté a été approuvé le 18 mai 1990. Dans une con​figuration d’essai, Bernd Nurtsch a d’abord étudié un siège de sécurité monté sur un cadre profilé. Grâce à son modèle de calcul, Detlef Helm, qui était à l’époque le spécialiste des calculs com​plexes au sein de BMW Technik GmbH, a apporté une contribution essentielle à la réalisation d’une étude de faisablité analysant une structure porteuse constituée d’un cadre en profilés d’aluminium extrudés. Cette structure devait former une sorte de cellule de survie et protéger l’occupant. 

En été 1991, l’étude de faisabilité a été présentée en interne au sein de BMW Technik GmbH. Elle a débouché sur le projet Z-14, une première étude préliminaire et une première maquette de style à l’échelle 1 à 2,5. Le 16 mars 1992, la société BMW Technik GmbH 
a présenté ses résultats aux responsables du secteur Motos chez BMW. Ce dernier a alors décidé de soumettre le concept à la dis​cussion, sous le titre «moyen de transport de l’avenir», lors du Salon international du Deux-roues (IFMA) de Cologne tenu en septembre 1992.

De nouvelles exigences. 

Par la suite, Heidi Osendorfer du service Essais de sécurité de 
BMW AG a été chargée de poursuivre le développement du concept de sécurite du C1. Heidi Osendorfer disposait d’une expérience 
ac​quise dans le secteur Essais pratiques du Secteur Motos et s’était déjà penchée sur les crash-tests de voitures. Cette expérience lui 
a permis d’aborder les problèmes nouveaux soulevés par le C1. Les analyses d’accidents effectuées par BMW ont fourni la base pour les premiers crash-tests du C1 que l’on a réalisé avec des composants de sécurité et des mannequins utilisés dans les essais automobiles. Les résultats étaient prometteurs, le concept a su convaincre.

Afin de pouvoir reproduire les configurations d’accidents complexes dans le domaine de la moto, voire du deux-roues à moteur, aux fins de l’étude, il a d’abord fallu fabriquer des mannequins spécifiques. Les séquences de mouvements et les critères d’évaluation des bles​sures s’écartaient en effet de ceux qui entrent en ligne de compte dans la voiture, ainsi par exemple les risques de fracture de jambe ou le fait que les mains saisissent un guidon et non pas un volant.

La technique de mesure requise a été intégrée directement dans le mannequin. Parallèlement, des programmes de simulation numé​rique et un programme d’élaboration d’une norme répondant à des critères internationaux pour évaluer les composants de sécurité de la moto, ont été établis. A cet effet, il était indispensable de définir le mannequin spécifique intégrant la technique de mesure et la confi​guration d’essai. Cette dernière a été dérivée d’accidents réels, mais adaptée, tout comme la simulation numérique, à la situation plus complexe en moto.

Une nouvelle norme. 

C’est sur la base de la norme ISO élaborée pour la moto que de nouveaux essais ont été effectués avec le mannequin typé moto, dépourvu de casque de protection. Ils ont révélé que les efforts agissant au niveau du cou du mannequin sanglé étaient inférieurs lorsque celui-ci ne portait pas de casque. 

Pour obtenir l’exemption de l’obligation du port du casque, de nou​veaux essais ont été élaborés en coopération avec la Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt – Institut fédéral routier). Ainsi, il a fallu développer les étriers protège-épaules. Il s’agit d’une conception inédite fort complexe avec un élément en plastique mousse vissa​ble. Le 30 mai 1998, le Ministère fédéral des transports a autorisé la conduite du C1 sans casque. Avec le C1, BMW avait en effet répon​du à toutes les exigences formulées dans un catalogue définissant la procédure d’exemption, telle la confirmation du TÜV allemand.

Nouveau look. 

Pour les stylistes de chez BMW, le projet C1 a été un challenge d’un tout autre genre. Le C1 devant être un véhicule s’inspirant et de la moto et de la voiture, on a invité et les stylistes moto et les stylistes auto à se pencher sur le projet. Après la première étude de ma​quette, cinq modèles de style différents ont vu le jour. On comprit vite que la technique ne resterait pas très visible, mais que ce serait bien le cas de la protection contre les intempéries et des ceintures de sécurité témoignant du concept de sécurité.

Pour réaliser la protection contre le vent et les intempéries, il a fallu emprunter des voies inédites. Les stylistes de BMW Motos dispo​saient, certes, d’un trésor d’expériences dans la conception de carrosseries de grand tourisme hautement fonctionnelles. Mais 
sur le C1, les surfaces frontale et latérale étaient plus grandes et 
le centre de gravité était relativement haut. Des essais en soufflerie aérodynamique ont servi à déterminer et à optimiser l’écoulement des filets d’air et d’eau. Les supports de rétroviseurs et les lèvres aérodynamiques sur les caoutchouc repose-pieds résultent de ce travail.

Une nouvelle technique. 

Les partenariats d’étude pour la F 650 avaient été une expérience positive pour le secteur Motos de BMW AG. De ce fait, on a cherché à renouveler de telles formes de coopération avec le C1. Pour moto​riser le C1, BMW a choisi un monocylindre à quatre temps moderne du motoriste Bombardier-Rotax. Ce moteur destiné aux scooters transmettait sa puissance à la roue arrière via une transmission 
à variateur à courroie, appelée Variomatic, et il formait avec le bras oscillant arrière le groupe motopropulseur-bras oscillant courant dans la construction des scooters.

BMW s’est fixé comme objectif d’augmenter la puissance de ce moteur (pour maîtriser le poids plus important du C1 et la surface frontale importante en raison du pare-brise) et de réduire ses émissions. Les motoristes BMW ont donc développé une nouvelle culasse, un nouveau cylindre et un nouveau piston. Certains élé​ments du carter ont également été redessinés. La culasse à quatre soupapes d’origine avec un arbre à cames en tête a été remplacée par une nouvelle culasse à quatre soupapes et double ACT sur laquelle les soupapes actionnées par poussoirs à coupelle forment un angle de dégagement plus serré. La chambre de combustion reconçue a permis de porter le rapport volumétrique à 13 à 1. Grâce à ces mesures, l’objectif fixé, soit une puissance de 11 kW (15 ch) 
a été atteint. Cette puissance est débitée à 9 250 tr/mn. L’amélioration du couple qui est passé à 12 Nm à un régime 
6 500 tr/mn est encore plus impressionnante.

Après avoir développé ce moteur pour des clients autorisés à pren​dre le guidon d’un deux-roues motorisé avec le permis auto, les motoristes BMW ont vérifié si le potentiel de ce moteur supportait une augmentation de la cylindrée et de la puissance. En coopération avec les techniciens de chez Bombardier-Rotax, ils ont conclu que la base technique était bonne pour 176 cm³ et un rapport volumé​trique de 11,5 à 1. Ce qui permet de réaliser une puissance maxi. 
de 13 kW (18 ch) à 9 000 tr/mn, conférant une vitesse de pointe 
de 112 km/h au C1 200.

Mais les motoristes ont attaché encore plus d’attention à l’accrois​sement du couple maximal qu’à l’augmentation de la puissance maxi. Sur ce moteur, le couple culmine ainsi à 17 Nm disponible 
à 6 500 tr/mn. La courbe de couple est plus plate que sur le moteur de 125 cm³. Il en résulte surtout une accélération nettement meilleure, si bien que le véhicule passe en 3,9 s de 0 à 50 km/h.

Les premiers moteurs du C1 étaient encore alimentés par un carbu​rateur conventionnel. Mais pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de gaz d’échappement propres, il s’est avéré bien vite qu’un pot catalytique trifonctionnel réglé par sonde lambda était indispen​sable. Ce qui impliquait à son tour un concept d’injection.

Le service technique étudiant le développement de la puissance 
et la préparation du mélange au sein du secteur Motos et le service Développement électronique automobile ont développé la gestion moteur BMW qu’ils ont baptisé BMS. BMS est un système de gestion électronique disposant d’une commande cartographique combinée pour l’allumage, l’injection, la régulation lambda et le réglage du ralenti. Le boîtier de commande est fabriqué par la société Hella.

Le système de transmission propre au scooter s’est également 
vu perfectionner. Ainsi, l’embrayage centrifuge a été renforcé et la transmission par courroie a reçu un nouveau système d’aération.

La ligne d’échappement a dû être adaptée au pot catalytique tri​fonctionnel réglé par sonde lambda. Elle devait de plus contribuer 
à rester nettement en dessous du niveau sonore de 80 dB, seuil limite requise pour les motos. L’objectif étant de ne pas dépasser 77 dB et de réduire donc de moitié l’intensité sonore perçue. Le prix à payer pour ces évolutions écologiques : un silencieux plus lourd, pesant désormais 7 kg.

De nouveaux partenaires. 

Après les années d’étude du concept dans les services Essais sécurité, Design et Développement moto, on était arrivé en 1996 
à un niveau permettant de poursuivre le projet C1 en vue de l’indus​trialisation. Se posait alors la question de savoir qui devait être le partenaire BMW pour la production du C1. Bernd Pischetsrieder, qui était à l’époque le président du Directoire de BMW AG, a fourni aux journalistes italiens ayant posé la question la réponse suivante : 
«Le C1 sera construit en Italie. Pour l’instant, nous sommes cepen-dant encore à la recherche d’un partenaire adéquat.» Par la suite, la société Bertone S.p.A. a soumis une proposition aux Munichois. En décembre 1996, les premiers entretiens ont été menés et le 4 sep​tembre 1997, le contrat de coopération a été signé.

Tous les composants, en partie préassemblés, sont acheminés vers Grugliasco. Au début du montage, le groupe motopropulseur, les roues, la fourche avant et d’autres pièces sont fixés sur le cadre. Puis – comme dans la construction automobile – c’est les «noces», soit l’union avec la carrosserie. Lorsque toutes les pièces sont assemblées, le C1 passe sur le banc dynamométrique avant d’être emballé pour expédition. Le C1 présentant des dimensions peu courantes, un nouveau type d’emballage consistant en une feuille rétractable a été développé pour protéger la peinture. Ensuite, les C1, et désormais C1 200, sont chargés sur camion par lots de 13 pour être envoyés en Allemagne. De là, le C1/C1 200, le C1/C1 200 Family’s Friend et le C1/C1 200 Executive sont acheminés vers les concessionnaires BMW en Europe.

4.
La joie au guidon.

Le C1/C1 200 est un véhicule prêtant une nouvelle nuance au slogan BMW «Le plaisir de conduire». En plus de la ligne élégante 
et du niveau de sécurité élevé des automobiles et motos BMW, les amis de la marque aiment surtout la spontanéité avec laquelle elles délivrent leur puissance. Dans la circulation routière normale, il est plus facile de savourer l’accélération et les reprises que la vitesse pure. La belle sonorité des moteurs BMW fait partie intégrante de 
ce plaisir de conduire. Mais toutes ces joies qu’une automobile BMW sait faire vivre, sont beaucoup moins intenses, si la 328i ou 
la 740d est prise dans un bouchon urbain ou qu’elle se voit privée de parking, une fois arrivée à destination au centre ville.

Même le motard BMW qui arrive peut-être a se faufiler dans l’em​bouteillage et qui trouve très probablement une place pour garer 
sa moto en ville, n’éprouve qu’un plaisir conditionné lorsqu’il se dé​place en ville. Habillé de vêtements de protection et casqué, il est vite en sueur ; arrivé à destination, il doit ôter sa tenue de motard 
et a besoin d’un rangement au moins pour le casque.

Et c’est là précisément que commence le plaisir de conduire 
le C1/ C1 200 en ville et dans les grandes agglomérations : 
le C1/C1 200 est maniable et prend aussi peu de place que la moto, mais n’exige pas de tenue de protection particulière. Le C1/C1 200 intègre les éléments de protection – comme la voiture. 
Le C1/C1 200 offre une certaine protection contre les intempéries. Et celui qui a monté un top case derrière la cellule de sécurité, peut y ranger ses emplettes. Et tout cela rend la vie bien agréable !

Alors que l’automobiliste tourne encore en rond à la recherche d’un parking, le conducteur du C1/C1 200 s’est déjà installé au café. Son véhicule est garé directement devant le café, dans la zone de par​king officielle ou bien sur le trottoir, où les deux-roues à moteur sont en règle générale tolérés tant qu’ils sont garés de sorte à ne pas gêner les piétons. Dans un tel cas, avoir un bon coup d’œil et savoir un tant soit peu évaluer la situation remplace les lois et leur interpré​tation strictes.

Le conducteur du C1 ne doit pourtant pas renoncer au plaisir de conduire au sens strict du terme. Certes, la puissance et le couple du moteur du C1 ne suffisent pas pour allumer le bitume. Mais ses reprises et sa vitesse maxi. suffisent absolument pour bien avancer dans la circulation urbaine. Que ce soit à 20 km/h ou à 50, avancer est ici une valeur en soi et une source de satisfaction – si l’alterna​tive s’appelle faire du surplace dans les bouchons. Et au guidon du C1 200, cette satisfaction est encore un cran au-dessus. Sur route et sur autoroute, le potentiel supérieur du C1 200 ressort plus souvent et plus nettement que dans la circulation peu fluide des villes.

Le conducteur du C1/C1 200 n’a pas besoin de faire attention aux changements de vitesse, la boîte automatique lui permet de s’adonner aux joies de la balade. Le look original du C1/C1 200 lui vaut d’être remarqué. Et celui qui aime voir les yeux des autres rivés sur son engin, a de fortes chances d’éprouver ce plaisir au guidon du C1/C1 200.

Le C1 s’adresse en fait à toutes les tranches d’âge. Doté de 125 cm3 et de 15 ch – et limité à 80 km/h –, il est même accessibles aux jeunes de 16 ans, titulaire du permis A1. En Allemagne, les plus âgés ayant passé leur permis de conduire voiture avant le 1er avril 1980, peuvent conduire le C1 sans aucun autre permis. Dans d’autres pays, les règlements sont comparables. Cela signifie que toute la famille peut s’éclater au guidon du C1.

Enfin, le conducteur du C1 se réjouira, lorsqu’il passe à la pompe. Ceux qui adoptent une conduite économique, constateront qu’ils n’auront pas consommé plus de 2,9 l/100 km. Ceux qui foncent un peu plus, ne dépasseront pourtant pas les quatre litres. Pour le C1 200 plus performant, on note une consommation normalisée de 3,2 l/100 km, dans la pratique, il ne dépassera que très rarement les 3,5 l/100 km. Sachant en même temps que les gaz d’échappement qui restent sont aussi propres que possible grâce aux techniques de dépollution actuelles, soit le pot catalytique trifonctionnel réglé par sonde lambda.

5.
Les variantes.

C1 – c’est le nom de la nouvelle catégorie de véhicules de BMW, la synthèse innovatrice entre le deux-roues à moteur et l’automobile. Le BMW C1/C1 200 sans suffixe est celui qui dispose de tout ce qui est indispensable. C’est le véhicule pour les clients désireux de pro​fiter des atouts du concept C1, sans attacher beaucoup d’impor​tance à un équipement haut de gamme. Le BMW C1/C1 200, qui est bien sûr la version de base la moins chère, s’adresse aux jeunes comme aux loueurs de voitures aux aéroports et dans les grandes gares. Dans cette version, le C1/C1 200 est avant tout un «utilitaire». Il est proposé en rouge orange uni avec une selle noire et en jade uni avec une selle bleue. Les administrations et gros clients peuvent aussi commander des BMW C1/C1 200 blancs et y apposer alors logos et autres monogrammes spéciaux. Dans plusieurs länders allemands, de nombreuses directions de la police ont déjà profité de cette possibilité et intégré des C1 peints en vert et blanc dans leurs parcs de véhicules. L’équipe BMW WilliamsF1 Team a également choisi la peinture blanche et la pare du logo de l’équipe.

Rien que par son nom, la version BMW C1/C1 200 Family’s Friend indique le groupe cible auquel il s’adresse. Ce C1 peut devenir l’ami de la famille. Il servira surtout dans le domaine privé et est looké en conséquence : multicolore et un peu flashy pour que les adolescents dans la famille l’adoptent également – à condition que papa et ma​man soient prêts à sortir leurs sous. Le BMW C1/C1 200 Family’s Friend servira pour faire les courses, pour aller au sport, au rendez-vous à deux ou au travail. Le Family’s Friend est dans tous les cas bicolore, combinant le rouge orange uni ou le jaune kalahari uni au bleu glacé métallisé, les bas de marche étant également peints. En version C1 200, il associe le rouge uni à l’argent titane métallisé et le graphite métallisé au jaune uni et à l’argent titane métallisé. Dans ces cas, la selle est jaune. Deux grands dessins ornent le carénage latéral. Un volume de rangement généreux dans le carénage avant et un kit porte-charges derrière 
la cellule de sécurité complètent l’équipement standard du 
BMW C1/C1 200 Family’s Friend.

La troisième variante affichera toujours la couleur graphite métallisé, il possède des bas de marche de couleur aluminium blanc métallisé, alors que l’intérieur est en graphitan métallisé. Son nom : BMW C1/ C1 200 Executive. La femme ou l’homme d’affaires prendront son guidon pour aller au travail, le cadre et l’agent d’assurances le pren​dront pour se rendre au bureau ou chez les clients. On le verra sans doute aussi devant les théâtres et les galeries d’art. Son équipement comprend un vide-poches, un support pour téléphone mobile, un spot de lecture, un filet à bagages et un support de bagages.

6.
La technique.

Le moteur. 

Même s’il se contente d’une cylindrée de 124,91 cm3, c’est le moteur qui est le cœur animant tout véhicule en général et tout véhicule arborant l’emblème blanc et bleu de BMW en particulier. Les raisons expliquant pourquoi BMW se contente d’une cylindrée 
si modeste ont été données au chapitre «Le concept».

Le moteur à culasse quatre soupapes du C1 est un monocylindre 
à quatre temps refroidi par eau développé par BMW sur la base d’un moteur de Bombardier-Rotax. A la différence de tout autre moteur de la catégorie des 125 et des 200 cm3, il peut se vanter d’un pot catalytique trifonctionnel réglé par sonde lambda et d’une gestion moteur numérique en équipement de série. Sous le nom de gestion moteur BMW (BMW Motorsteuerung ou BMS-Compact en abrégé), cette gestion moteur a été spécialement développée pour les moteurs monocylindres. La microélectronique dans le boîtier de commande ultracompact gère le point d’allumage et le débit d’in​jection optimums pour tous les états de fonctionnement du moteur.

Le moteur du C1 200 a un rapport volumétrique de 11,5 à 1. Lui aussi a besoin de supercarburant d’un indice d’octane RON de 95. A vitesse constante de 90 km/h, il consomme 3,2 l/100 km. 
Le moteur délivre son couple maxi. de 17 Nm à 6 500 tr/mn et sa puissance maxi. de 13 kW (18 ch) à 9 000 tr/mn. Le C1 200 passe en 3,9 s de 0 à 50 km/h et atteint une vitesse maxi. de 112 km/h.

Groupe motopropulseur-bras oscillant. 

Cet ensemble regroupe le moteur et les organes secondaires 
avec la transmission automatique (variateur à courroie), l’embrayage centrifuge, le couple conique, le pont arrière ainsi que le bras oscillant arrière. Le groupe motopropulseur-bras oscillant (TSS) 
est une caractéristique typique des scooters qui assume en même temps certaines tâches de suspension.

Roues et pneumatiques. 

Les deux roues à trois branches en alliage léger sont coulées en coquille sous contre-pression. La roue avant de dimensions 3,5”x13” pèse 4,8 kg et chausse un pneu de dimensions 
120/70-R13. La roue arrière (3,5”x12”) ne pèse que 4,3 kg 
et chausse un pneu de 140/70-R12. Les deux jantes à double épaulement du type «H2» se prêtent à de pneus sans chambre. 
Les masses non sus​pendues réduites des roues contribuent à la grande agilité du C1/ C1 200.

Le frein avant et le frein arrière font appel à des disques actionnés par deux leviers au guidon. Les garnitures de frein sont en un matériau de friction organique exempt d’amiante.

En option, BMW offre aussi un système antiblocage des roues (ABS), une proposition unique pour un véhicule de cette catégorie de cylindrée. BMW poursuit ainsi sur le C1/C1 200, ce qu’il avait commencé sur les motos BMW en jouant le rôle de pionnier en matière de sécurité active de haut niveau sur les deux-roues. Les conducteurs d’une moto BMW connaissent depuis de longues années déjà l’ABS en équipement standard ou optionnel. Sur ses modèles bicylindres et quatre cylindres, BMW mise aujourd’hui sur l’ABS II. C’est la commande analogique du régulateur de pression par un système à piston plongeur qui distingue cet ABS.

Pour le BMW C1/C1 200, il fallait un ABS plus léger, prenant moins de place, demandant moins d’énergie et pouvant, de plus, être fabriqué à un moindre coût. Avec le fournisseur de système Bosch Braking Systems, BMW a récemment développé un tel système ABS adapté à des deux-roues à moteur plus légers et destiné à la nouvelle BMW F 650 GS. N’affichant que 2,1 kg sur la balance, il se prête parfaitement bien au C1/C1 200.

Cadre et partie cycle. 

Le cadre en treillis en aluminium constitue l’élément central de la partie cycle du C1/C1 200. Cette conception extrêmement résis​tante offre les meilleures conditions de rigidité pour les liaisons au sol avant et arrière.

La roue avant du C1/C1 200 est guidée par un télélever retravaillé. Ce système de guidage unique de la roue avant, réalisé seulement par BMW, a fait ses preuves sur plus de 200 000 motos BMW depuis 1993 et est aujourd’hui une caractéristique remarquée 
et appréciée des motos BMW. Il était donc logique d’équiper 
le C1/ C1 200 d’un système de ce type.

Le principe du télélever se singularise par la séparation entre le guidage de la roue d’une part et la suspension/l’amortissement 
de l’autre. Cette conception se traduit par d’excellentes qualités rou​tières et un confort élevé. Elle évite surtout la plongée de la 
partie avant au freinage et fournit donc un effet antiplongée.
La roue arrière est guidée par le groupe motopropulseur-bras 
oscil​lant TSS. Celui-ci est logé dans le cadre de sorte que les vibrations sont filtrées. Deux combinés ressort/amortisseur assurent 
la suspension.

La partie arrière du cadre est vissé sur le cadre principal. Elle reçoit la place du passager ou le porte-charges.

La carrosserie. 

Le look du C1/C1 200 est dominé par le double arceau de sécurité et le carénage garde-boue avant assurant une protection anti-intempéries maximale au niveau des jambes. Dans sa partie avant, le double arceau loge un pare-brise en verre feuilleté trempé re​couvrant la tête du conducteur. Le prolongement du pare-brise est constitué par un toit en verre. Associé aux carénages garde-boue 
et latéral, il apporte ainsi une protection remarquable contre le vent et la pluie. Le conducteur n’est pas éclaboussé par l’eau sur la route, et le vent ou la pluie ne fouettent pas directement son visage et son buste. Pourtant, il ne doit pas renoncer à la sensation de 
la conduite à ciel ouvert. Car il aura néanmoins le nez au vent.

En revanche, il est moins protégé des influences arrivant de côté. 
Si, par exemple, un vent venant de droite ou de gauche pousse la pluie sur le C1/C1 200, il sera difficile de garder les manches de la veste au sec.

Grâce à un essuie-glace intégrant un lave-essuie-glace automa-tique, la vue à travers le pare-brise restera dégagée même sous 
la pluie. L’essuie-glace balaie une zone rectangulaire, soit en intermittence soit en permanence. Lorsque le C1 s’arrête, celui-ci passe automatiquement en mode intermittent. Deux rétroviseurs garantissent la vision vers l’arrière.

Le carénage garde-boue est en polyuréthane très flexible, les autres parties peintes du carénage sont en ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène), un thermoplastique léger, mais très résistant. Les parties non peintes du carénage sont en polypropylène.

Sous la selle fermant à clé, on trouve l’ouverture de remplissage 
du réservoir, alors que sous le carénage du phare, facile à enlever, on accède au bouchon de remplissage du réservoir de lave-glace.

La partie arrière du cadre du C1/C1 200 peut assumer différentes fonctions. Dans sa version de base, elle possède des œillets d’arrimage permettant de fixer de petits objets. Un système porte-charges permet de monter des conteneurs de transport ou bien 
un siège de passager (voir aussi le chapitre «Les accessoires»).

Le poste de conduite. 

Le tableau de bord avec le combiné d’instruments se trouve dans 
le champ de vision direct du conducteur. Il abrite l’indicateur de vitesse électronique, le visuel à cristaux liquides multisélection (affi​chant soit l’heure soit le kilométrage total ou journalier), le témoin des ceintures de sécurité, la jauge de carburant (le témoin de fin 
de réservoir s’allume s’il ne reste plus que 2,5 l), les témoins des clignotants gauche et droit, les indicateurs de la pression d’huile, 
de la température du moteur et du feu de route ainsi qu’un double contrôle ABS, si le C1/C1 200 en est équipé.

La moitié droite du guidon porte la poignée de gaz, le levier du frein avant, le bouton du démarreur, le bouton d’arrêt d’urgence, la commande de l’essuie-glace en mode intermittent ou permanent ainsi que la commande du lave-essuie-glace automatique.

Sur le commodo de gauche, le conducteur trouve le levier du frein arrière, la commande des clignotants droit/gauche/remise à zéro, 
de l’avertisseur sonore et de l’appel de phare ainsi que le contact du feu de route.

La serrure du contact d’allumage et les commandes d’éclairage sont logées sur le tableau de bord.

En dessous de la tête de direction, le C1/C1 200 présente deux par​ticularités inconnues sur les autres deux-roues à moteur. Il s’agit d’une part d’une boucle rigide permettant de déverrouiller simultané​ment les deux boucles de fermeture des ceintures grâce à une com​mande à câble. Ce type de déverrouillage est motivé à la fois par le confort et la sécurité. D’autre part, deux leviers permettent d’action​ner la béquille sans que le conducteur ne doive descendre.

Réseau électrique de bord. 

Un alternateur de 400 W fournit l’énergie électrique dont 
le C1/ C1 200 a besoin. Celle-ci est accumulée dans une batterie 
de 14 Ah. Si la tension de bord descend en dessous de 12 V,
 la fonction bilan de charge intégrée à la gestion BMS augmente 
le régime de ralenti d’environ 200 tr/mn.

Le moteur du C1/C1 200 est démarré grâce à un moteur à aimants permanents d’une puissance de 600 W. 

Le feu de croisement et de route est émis par une lampe H4 montée dans un phare à surface complexe derrière un verre clair. Le boîtier est en polyamide incorporant le réflecteur métallisé sous vide, le verre du phare est en polycarbonate. La portée du phare peut être réglée grâce à une vis de réglage.

7.
La sécurité.

C’est avant tout son concept de sécurité inédit qui fait l’originalité 
du C1/C1 200 en tant que deux-roues à moteur à mi-chemin entre la moto et la voiture. C’était là l’idée à la base du développement du C1 (voir aussi le chapitre «Le développement»). Avec le démarrage de la production de série, tous les objectifs fixés en la matière avaient été atteints. Dès 1998, les futurs conducteurs de C1 ont été exemptés de l’obligation de porter un casque grâce à ce concept 
de sécurité convaincant. Entre-temps, c’est aussi le cas en Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au Portugal, en Grèce, 
en Suisse, en Turquie et aux Pays-Bas.

Le concept de sécurité du C1/C1 200 comprend essentiellement cinq composantes :

– l’élément antichoc déformable surplombant la roue avant
– le télélever BMW, composant supplémentaire capable d’absorber 
   de l’énergie
– le cadre principal formant cellule de sécurité pour le conducteur
– la selle spéciale avec appuie-tête
– les deux ceintures de sécurité.

L’élément antichoc déformable. 

Il est logé au-dessus de la roue avant et est réalisé en une mousse rigide de polypropylène. Cet élément en mousse rigide est fixé sur 
le cadre de sorte qu’en cas de collision, l’énergie libére par le choc soit introduite dans le cadre à la hauteur du centre de gravité. 
Ceci permet d’éviter un capotage par l’avant. Si, par exemple, 
le C1/ C1 200 entre en collision avec une voiture particulière, une partie de l’énergie libérée par le choc est transformée en déformation. Le con​ducteur sanglé dans la cellule de sécurité 
a de bonnes chances de sortir relativement indemne de l’accident.

Le télélever. 

Ce guidage de la roue avant ne confère pas seulement d’excellentes qualités routières au C1/C1 200 et, donc, une grande sécurité active. Il joue aussi un rôle important pour la sécurité passive. Les fourreaux présentent un point de rupture programmé. Le bras longi​tudinal est fixé sur le cadre de sorte qu’en cas d’impact, l’énergie soit introduite et répartie dans le cadre principal de manière bien définie. De plus, le télélever qui se distingue par son effet anti​plongée, supprime la tendance du deux-roues à partir en capotage.

La cellule de sécurité. 

Le cadre du C1/C1 200 est conçu comme une cellule de sécurité. 
Il se compose de profilés d’aluminium extrudés. Le cadre du toit, sorte de double arceau antiretournement, est relié au cadre principal par serrage. Les étriers protège-épaules latéraux sont vissés sur le cadre principal. Deux éléments déformables échangeables veillent 
à ce que la tête et les épaules maintiennent un écart de sécurité de 70 mm par rapport à la route, si jamais le C1 venait à se renverser sur le côté.

Des plaques robustes supportant le carénage latéral sont soudées au niveau des pieds offrant ainsi une certaine protection aux jambes en cas de collision latérale. A l’intérieur, le cadre de toit est garni de mousse rigide afin de minimiser le risque de blessures. Le guidon est habillé du même matériau.

Le siège spécial. 

Le siège spécial du C1/C1 200, à la fois ergonomique et conforta​ble, est conçu comme un baquet. L’assise proprement dite est d’un moelleux confortable, comme on s’y attend. Dans sa partie avant par contre, elle est renforcée par un rembourrage mousse absorbant l’énergie. Sa forme et sa dureté évitent qu’en cas de collision fronta​le, le conducteur ne glisse sous la sangle abdominale de sa ceinture (effet de sous-marinage).

L’appuie-tête vient compléter la sécurité. Combiné au dossier 
du siège, il évite l’hyperextension du cou en cas de collision tant frontale qu’arrière.

Les ceintures de sécurité. 
Les deux ceintures de sécurité comptent sans doute parmi les éléments les plus étranges du C1/C1 200, vu qu’il s’agit d’un deux-roues. Le système se compose d’une ceinture à trois points et enrouleur automatique, côté gauche et d’une ceinture à deux points et enrouleur automatique, côté droit. Les deux ceintures sont bouclées croisées et évitent ainsi que le conducteur ne s’échappe latéralement. Les deux boucles de fermeture sont logées à côté du siège, dans une position facile d’accès. Pour détacher simultané​ment les deux ceintures, on peut actionner un déverrouillage central placé au niveau du guidon.

Etant donné que le système de sécurité sophistiqué du C1/C1 200 reste inefficace tant que le conducteur n’est pas sanglé, les spé​cialistes ont développé un antidémarrage qui ne se débloque que lorsque les deux ceintures sont attachées. Dans le cas contraire, le moteur n’atteint pas le régime nécessaire pour déclencher la transmission automatique.

8.
Les accessoires.

Bien que le BMW C1/C1 200 Family’s Friend et le BMM C1/C1 200 Executive offrent une valeur utile supérieure à celle du 
BMW C1/ C1 200 privé de l’équipement supplémentaire et bien qu’ils se fassent plus remarquer par leur look, il reste toujours de 
la marge pour augmenter encore le plaisir du C1/C1 200 grâce 
à des acces​soires.

Mieux ranger. 

Lorsque le C1/C1 200, indépendamment de la variante, est utilisé pour aller faire les courses au supermarché, il est recommandé de monter un top case que contient 70 litres derrière la cellule de sécurité. 

Au lieu du top case, on peut aussi monter un support de bagages sur lequel vient se fixer parfaitement par exemple l’attaché-case C1 en alu qui accompagne le manager ou la courtière d’assurances 
au bureau. 

Pour ranger de petits objets – de la trousse de clés au briquet, d’un petit sac à mains au plan de ville – des vide-poches sont disponibles dans le carénage avant et le tableau de bord, ainsi que des filets 
à bagages se fixant à l’intérieur du carénage avant, au niveau des jambes. Parmi les deux vide-poches, le plus grand se prête aussi 
à abriter des lecteurs audio, tels qu’un baladeur ou un baladeur CD.

Mieux entendre. 

Mais cela ne vaut la peine d’emporter de tels appareils sur 
le C1/ C1 200 que si le système fun audio a été commandé. Le son est alors émis par deux haut-parleurs actifs dotés d’une membrane d’aluminium de 100 mm. Ils s’installent près de la tête et fournissent une excellente qualité sonore. 

Mieux se taire. 

En route, l’homme moderne ne veut cependant pas seulement écouter de la musique. En règle générale, il emporte aussi son téléphone portable. Où le mettre ? Dans le support prévu à cet effet. Celui-ci peut loger tous les téléphones mobiles d’usage dans le commerce. 

Mieux s’informer. 

Celui qui cherche des informations supplémentaires pendant ou après le trajet en C1, appréciera l’ordinateur de bord. Il permet d’afficher l’heure, la distance parcourue et la vitesse moyenne et peut, de plus, servir de chronomètre et de réveil. Mais peut-être vaut-il mieux enlever l’ordinateur du C1/C1 200 avant de vouloir 
se servir de cette dernière fonction ?

Mieux lire. 

Le spot de lecture placé dans le toit de la cellule de sécurité se prête également mieux à l’emploi à l’arrêt, par exemple pour consul
ter le plan de ville. 

Mieux protéger. 

Les feux de détresse et l’antivol permettent de compléter encore 
les mesures de sécurité pourtant déjà fort complètes du C1/C1 200. 

Mieux chauffer. 

Le kit de chauffage propose une selle et des poignées chauffantes. Ces dernières sont disponibles séparément, alors que la selle chauffante n’est proposée qu’avec les poignées.

Mieux refroidir. 

Le contraire est également possible. Celui qui trouve le débit d’air frais normal derrière le pare-brise et sous le toit de la cellule de sécurité trop faible, optera pour le hard top. Celui-ci peut être soit relevé de sorte à profiter du vent frontal, soit complètement enlevé.

9.
L’équipement du pilote.

BMW propose un équipement pour le pilote C1 destiné surtout à renforcer encore le plaisir de conduire et à améliorer la protection par mauvais temps. Les vêtements de la collection C1 sont amples et offrent une liberté de mouvement maximale. Ainsi par exemple les vestes C1 sont taillées de sorte que les ceintures de sécurité ne compriment pas les poches, mais que le pilote puisse aussi en sortir quelque chose sans gêne lorsque la ceinture de sécurité est attachée.

La combinaison de pluie bipièce en nylon noir est enduite d’une couche hydrofuge et dotée de bandes autoréfléchissantes. Les jambières protègent contre l’eau et les salissures. Avec les gants, 
le bonnet ou le bandeau, le conducteur C1 brave les températures fraîches et le vent. Les vestes et gilets se distinguent par leurs matériaux haut de gamme, un design particulier et des extra astucieux. Si par exemple, en enfilant la veste courte, on écarte 
le pouce, les poignets se transforment en moufles. La veste courte est en un matériau qui a tout d’un air conditionné. Il emmagasine 
la chaleur dégagée par le corps et la restitue en cas de besoin.

Les lunettes multiverres C1 ont l’étoffe d’un objet-culte. En fonction de la météo, le pilote choisira un verre foncé ou orange.

Tous les modèles de l’équipement du pilote C1 peuvent être combinés les uns avec les autres. Un fil rouge – au sens propre de ce terme – se retrouve dans toute la collection. En effet, le rouge C1 transparaît un peu partout – comme ruban C1 rouge dans la fente latérale d’un shirt, comme languette rouge sur les fermetures éclair ou velcro ou comme bordure rouge à l’intérieur des vestes.
10.  Fiche technique.
Caracteristiques techniques BMW C1.



C1
C1 200 



Moteur






Cylindrée
cm3
125
176



Alésage/course
mm
56,4 x 50
62,0x58,4



Puissance
kW/ch
11/15
13/18



à
tr/min
9250
9000



Couple
Nm
12
17



à
tr/min
6500
6500



Refroidissement

par eau




Nombre de cylindres

1, 4 temps/ catalyseur réglé




Rapport volumétrique/carburant

13,0/1 
super sans plomb, 95 RON
11,5/1 
super sans plomb, 95 RON



Distribution

double ACT




Soupapes par cylindre

4




Ø admission/échappement
mm
21,2/19,0




Alimentation

BMS




Nombre/section de passage Ø
mm
1/28




Intervalle de révision
km
7500




Equipement électrique






Allumage

BMS




Alternateur
W
400




Batterie
V/Ah
12/14




Phare (H4)
W
60/55




Démarreur
kW
0,6




Transmission, B.V.






Boîte de vitesses

automatique




Transmission secondaire

variateur à courroie




Entraînement roue AR

engrenage droit
à 2 étages




Partie cycle






Type de cadre

Cadre treillis
en aluminium




Suspension
AV
télélever





AR
groupe moto​propulseur – 
bras oscillant




Débattement AV/AR
mm
75/85




Chasse
mm
113




Empattement
mm
1488




Frein







AV à disque
mm
Ø 220





AR à disque
mm
Ø 220





Option

ABS




Roue
AV
3,5 J x 13





AR
3,5 J x 12




Pneumatique
AV
120/70 – 13





AR
140/70 – 12




Dimensions et poids 






Longueur
mm
2075




Largeur (sans rétroviseurs)
mm
850




Largeur (avec rétroviseurs)
mm
1026




Hauteur
mm
1766




Hauteur selle
mm
701




Garde au sol
mm
180




Poids à vide selon norme DIN
kg
185




PTMA
kg
360




Réservoir
l
9,7




Performances routières






Consommation à 90 km/h
l/100 km
2,9
3,2



Autonomie théorique
km
>250




Accélération 0 à 50 km/h
s
5,9
3,9



Vitesse maxi.
km/h
103
112



Emissions de CO2
        g/km
64
66



Charge utile






Place passager
kg
85




Support de bagages
kg
30




Top case
kg
20




Mallette
kg
5




Eléments de sécurité






Eléments antichoc déformable





Cadre de toit





Siège spécial




Appuie-tête




2 ceintures de sécurité (à 3 et à 2 points)



