- Technische Daten BMW 7er Limousine.
ActiveHybrid 7, ActiveHybrid 7L

|  |  | BMW ActiveHybrid 7 |  |  | BMW ActiveHybrid 7L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 |  |  | 4 /5 |
| Länge/Breite/Höhe1) (leer) | mm | 5072 / 1902 / 1485 |  |  | 5072 / 1902 / 1474 |
| Radstand | mm | 3070 |  |  | 3210 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1621 / 1632 |  |  | 1621 / 1632 |
| Bodenfreiheit |  | 151 |  |  | 151 |
| Wendekreis | m | 12,5 |  |  | 13,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 80 |  |  | 80 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 14,2 |  |  | 14,2 |
| Motoröl2) | l | 8,0 |  |  | 8,0 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 2045 / 2120 |  |  | 2070 / 2145 |
| Zuladung nach DIN | kg | 590 |  |  | 590 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2635 |  |  | 2660 |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 1310 / 1440 |  |  | 1320 / 1450 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | – / – |  |  | – / – |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 100 / – |  |  | 100 / – |
| Kofferraumvolumen | l | 460 |  |  | 460 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,31 x 2,41 |  |  | 0,31 x 2,41 |
| Motor |  |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | V / 8 / 4 |  |  | V / 8 / 4 |
| Motor-Technologie |  | BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) |  | BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) |  |
| Hubraum effektiv | cm³ | 4395 |  |  | 4395 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,3 / 89,0 |  |  | 88,3 / 89,0 |
| Verdichtung | :1 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 |  |  | min ROZ 91 |
| Leistung Verbrennungsmotor | kW/PS | 330 / 449 |  |  | 330 / 449 |
| Leistung E-Motor | kW/PS | 15 / 20 |  |  | 15 / 20 |
| Systemleistung | kW/PS | 342 / 465 |  |  | 342 / 465 |
| bei Drehzahl | min–1 | 5500–6000 |  |  | 5500–6000 |
| Drehmoment | Nm | 700 |  |  | 700 |
| bei Drehzahl | min–1 | 2000–4500 |  |  | 2000–4500 |
| Elektrik |  |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 90 / Gepäckraum |  |  | 90 / Gepäckraum |
| DC/DC-Wandler | A/W | 150 / 2100 |  |  | 150 / 2100 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung |  |  |  |
| Hinterradaufhängung |  | Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt, Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung (BMW ActiveHybrid 7L) |  |  |  |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |  |
| Durchmesser | mm | 374 x 36, belüftet |  |  | 374 x 36, belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |  |
| Durchmesser | mm | 370 x 24, belüftet |  |  | 370 x 24, belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Dynamische Dämpfer Control |  |  |  |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Aktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |  |  |  |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Hydrolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung (Servotronic) und CO2-optimierter Pumpe |  |  |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 19,1 |  |  | 19,1 |
| Reifen vorne/hinten |  | 245/45 R19 98Y RSC/ 275/40 R19 101Y RSC |  |  | 245/45 R19 98Y RSC/ 275/40 R19 101Y RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 8,5J x 19 LM/ 9,5J x 19 LM |  |  | 8,5J x 19 LM/ 9,5J x 19 LM |

- Technische Daten BMW 7er Limousine.

|  |  |  | BMW ActiveHybrid 7 |  |  |  |  | BMW ActiveHybrid 7L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komfort |  |  |  |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |  |  |  |  |
| Infotainment |  |  |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online |  |  |  |  |  |
| Sicherheit |  |  |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf |  |  |  |  |  |
| Getriebe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Getriebeart |  |  |  |  | 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic-Funktion |  |  |  |  |
| Getriebeübersetzung I |  | :1 |  |  | 4,714 |  |  |  | 4,714 |
| II |  | :1 |  |  | 3,143 |  |  |  | 3,143 |
| III |  | :1 |  |  | 2,106 |  |  |  | 2,106 |
| IV |  | :1 |  |  | 1,667 |  |  |  | 1,667 |
| V |  | :1 |  |  | 1,285 |  |  |  | 1,285 |
| VI |  | :1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
| VII |  | :1 |  |  | 0,839 |  |  |  | 0,839 |
| VIII |  | :1 |  |  | 0,667 |  |  |  | 0,667 |
| R |  | :1 |  |  | 3,317 |  |  |  | 3,317 |
| Hinterachsübersetzung |  | :1 |  |  | 2,810 |  |  |  | 2,810 |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW |  | 6,2 |  |  |  |  | 6,3 |  |
| Literleistung | kW/l |  | 75,1 |  |  |  |  | 75,1 |  |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s |  | 4,9 |  |  |  |  | 4,9 |  |
| 0–1000 m | s |  | 23,5 |  |  |  |  | 23,5 |  |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  |  | BMW ActiveHybrid, Bremsenergie-Rückgewinnung mit Energiefluss- und Effizienzanzeige, hybridspezifische Auto Start Stop Funktion, Varioserv-Lenkhilfepumpe, intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Kraftstoffpumpe, bedarfsgerecht gesteuerte Kühlmittelpumpe, Hinterachsgetriebe mit optimiertem Wärmemanagement, rollwiderstandsreduzierte Reifen, ins Hochvoltnetz integrierter Klimakompressor |  |  |  |  |  |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100kmkm kkm km |  | 12,6 |  |  |  |  | 12,6 |  |
| außerstädtisch | l/100kmkm km |  | 7,6 |  |  |  |  | 7,6 |  |
| insgesamt | l/100kmkm km |  | 9,4 |  |  |  |  | 9,4 |  |
| CO2 | g/km |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |
| Emissionseinstufung |  |  | EU5 |  |  |  |  | EU5 |  |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  |  | 23 / 31 /30 |  |  |  |  | 23 / 31 /30 |  |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1)  Höhe mit Dachfinne: 1494 mm (BMW ActiveHybrid 7), 1490 mm (BMW ActiveHybrid 7L)

2)  Öl-Wechselmenge