[image: image1.wmf] 

BMW  

Hellas 

Corporate Communications  

Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio*.
Περιεχόμενα.
Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio.

Περιληπτική περιγραφή. 
 
Η νέα διάσταση της οδηγικής απόλαυσης με ανοιχτό αυτοκίνητο:
Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 
 
Καμπύλες Ισχύος και Ροπής. 
 
Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio.
Περιληπτική περιγραφή.
•
Μικρομεσαίο και εξαιρετικά ευέλικτο Cabrio βασισμένο στη BMW Σειρά 1. Τετραθέσιο με ηλεκτροϋδραυλικό soft-top, το πρώτο premium Cabrio στη μικρομεσαία κατηγορία.

•
Σταθερή επέκταση της BMW Σειράς 1: Η BMW Σειρά 1 Cabrio είναι το τέταρτο μοντέλο της σειράς μετά το πεντάθυρο, το τρίθυρο και το Coupé της σειράς, ενώ αποτελεί και το μικρότερο μοντέλο της οικογένειας BMW Cabrio. 

•
Νεανική, κομψή σχεδίαση με όλα τα χαρακτηριστικά μιας BMW Cabrio: λεπτή σιλουέτα, μυώδεις θόλοι τροχών, χαρακτηριστική πλευρική γραμμή. Η επίπεδη μεσαία γραμμή και η μεγάλη απόσταση μεταξύ του οδηγού και του συνοδηγού από το παρμπρίζ εγγυώνται μία μοναδική οδηγική εμπειρία με ανοιχτή οροφή, όπως αρμόζει σε μια BMW Cabrio.

•
Το soft top ανοίγει και κλείνει μέσα σε 22 δευτερόλεπτα. Ο μηχανισμός της κουκούλας μπορεί να ενεργοποιηθεί με ταχύτητες μέχρι 40 kmph. Αποκλειστικά μοντέλα κουκούλας διατίθενται προαιρετικά: Ανθρακί με γυαλιστερή κλωστή για ιριδίζουσα λάμψη στο φως του ήλιου.
•  Άριστα σχεδιασμένο, ευρύχωρο εσωτερικό, υψηλής ποιότητας διακοσμητικά και ταπετσαρίες με πολλαπλές επιλογές χρωμάτων και υλικών: Μεγάλη γκάμα παραλλαγών με προαιρετικό άνοιγμα φόρτωσης που περιλαμβάνει σάκο μεταφοράς αντικειμένων. Αυτή η σύνδεση μεταξύ χώρου αποσκευών και πίσω τμήματος του αυτοκινήτου προσφέρει μοναδική χωρητικότητα για την κατηγορία, που σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει δύο τσάντες του γκολφ ή δύο snowboards. 

•
Πλήρες δερμάτινο σαλόνι με τεχνολογία ανάκλασης ηλιακής ακτινοβολίας - sun reflective μειώνει κατά πολύ την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών πάνω στις επιφάνειες. Αυτόματος έλεγχος κλιματισμού με ειδικό, αποκλειστικό πρόγραμμα Cabrio της BMW.

•
Μοναδική οδηγική απόλαυση με πίσω κίνηση και κινητήρες υψηλών επιδόσεων: τέσσερις βενζινοκινητήρες (105 kW/143 hp - 225 kW/306 hp), ένας τετρακύλινδρος turbo diesel (130 kW/177 hp) με φίλτρο σωματιδίων στάνταρ.

•
BMW EfficientDynamics σε όλα τα μοντέλα κινητήρων. Ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης σε ορισμένα μοντέλα, λειτουργία Auto Start Stop, ένδειξη αλλαγής ταχύτητας, ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης - electronic power steering (EPS), έλεγχος περιφερειακών μονάδων ανάλογα με τις ανάγκες και ενεργή αεροδυναμική για μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων.

•
Ολοκληρωμένος εξοπλισμός ασφαλείας στάνταρ: αερόσακοι, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, περιοριστές φορτίου, σύστημα προστασίας από ανατροπή με αυτόματη ενεργοποίηση προστατευτικής μπάρας πίσω από τα προσκέφαλα στα πίσω καθίσματα, πλάτες εμπρός καθισμάτων και προσκέφαλα με βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά σε περίπτωση σύγκρουσης μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού σε οπίσθιες συγκρούσεις, πλαίσιο με εξαιρετικά υψηλή στρεπτική ακαμψία. 
•
Μοναδική γκάμα επιλογών ηχοσυστημάτων, συστημάτων επικοινωνίας και πλοήγησης για τη μικρομεσαία κατηγορία, στάνταρ είσοδος AUX καθώς και διεπαφές USB και Bluetooth για απλή σύνδεση, ή πλήρη ενσωμάτωση Apple iPod και λοιπών MP3 players ή στικ μνήμης. 

•
Περίπλοκα σχεδιασμένη ανάρτηση με πίσω κίνηση: Αλουμινένιος άξονας δύο συνδέσμων μπροστά, πίσω άξονας πέντε συνδέσμων από ελαφρύ ατσάλι, σύστημα δυναμικού ελέγχου ευστάθειας που περιλαμβάνει έλεγχο πρόσφυσης, σύστημα διεύθυνσης που εξοικονομεί ενέργεια, αποκλειστικό BMW active steering, προαιρετικό. Πρόσφυση βελτιστοποιημένη μέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης που επιτυγχάνει το ίδιο αποτέλεσμα με ένα μπλοκέ διαφορικό στη BMW 135i Cabrio. 
•
Κορυφαίο μοντέλο της σειράς η BMW 135i Cabrio με τροποποιημένο Αεροδυναμικό Πακέτο Μ (M Aerodynamics Package) από το Σπορ Πακέτο Μ (M Sports Package) στάνταρ.
•
Εκδόσεις κινητήρων:
BMW 135i Cabrio: ‘straight six’ βενζινοκινητήρας με Twin Turbo 
και άμεσο ψεκασμό (High Precision Injection), 
κυβισμός: 2979 cm3, ισχύς: 225 kW/306 hp στις 5800 min–1, 
μέγιστη ροπή: 400 Nm σε 1300–5000 min–1, 
επιτάχυνση [0–100 kmph]: 5.6 δευτερόλεπτα, 
τελική ταχύτητα : 250 kmph (με ηλεκτρονικό κόφτη), 

BMW 125i Cabrio: εξακύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με στροφαλοθάλαμο από κράμα μαγνησίου/αλουμινίου, double VANOS και VALVETRONIC, 
κυβισμός: 2996 cm3, ισχύς: 160 kW/218 hp στις 6100 min–1, 
μέγιστη ροπή: 270 Nm στις 2 500 min–1, 
επιτάχυνση [0–100 kmph]: 6.8 δευτερόλεπτα, 
τελική ταχύτητα : 238 kmph, 
μέση κατανάλωση σύμφωνα με Ε.Ε.: 8.2 lit./100 km, 
εκπομπές CO2 σύμφωνα με Ε.Ε.: 194 g/km.


BMW 120i Cabrio: τετρακύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο ψεκασμό (High Precision Injection), 
κυβισμός: 1995 cm3, ισχύς: 125 kW/170 hp στις 6700 min–1, 
μέγιστη ροπή: 210 Nm στις 4250 min–1,
επιτάχυνση [0–100 kmph]: 8.2 δευτερόλεπτα, 
τελική ταχύτητα : 218 kmph, 
μέση κατανάλωση σύμφωνα με Ε.Ε.: 6.5 lit./100 km, 
εκπομπές CO2 σύμφωνα με Ε.Ε.: 155 g/km.

BMW 118i Cabrio: τετρακύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο ψεκασμό (High Precision Injection), 
κυβισμός: 1995 cm3, ισχύς: 105 kW/143 hp στις 6000 min–1, 
μέγιστη ροπή: 190 Nm στις 4 250 min–1,
επιτάχυνση [0–100 kmph]: 9.2 δευτερόλεπτα, 
τελική ταχύτητα : 209 kmph, 

BMW 120d Cabrio: τετρακύλινδρος σε σειρά υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας με άμεσο ψεκασμό common rail, φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου στάνταρ, 
κυβισμός: 1995 cm3, ισχύς: 130 kW/177 PS στις 4000 min–1, μέγιστη ροπή: 350 Nm στις 1750– 3000 min–1,
επιτάχυνση [0–100 kmph]: 8.0 δευτερόλεπτα, 
τελική ταχύτητα : 223 kmph, 


Η νέα διάσταση της οδηγικής απόλαυσης με ανοιχτό αυτοκίνητο: 
Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio.
Αν αγαπάτε την οδηγική απόλαυση και την επαφή με τον ήλιο και τη θάλασσα τότε η BMW Σειρά 1 Cabrio είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. 
Το ανοιχτό δίθυρο μοντέλο συνεχίζει την επιτυχία της BMW Σειράς 1 και δίνει μία νέα διάσταση στη γνώριμη οδηγική εμπειρία με μία BMW Cabrio. 
Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio συνδυάζει τη σπορ κομψότητα με την έξοχη ευελιξία του μοναδικού μικρομεσαίου αυτοκινήτου με πίσω κίνηση. Πέντε υψηλών επιδόσεων και αποδοτικοί κινητήρες (4 βενζίνης και 1 diesel) καλύπτουν όλες τις ανάγκες τις κατηγορίας. Νέα κριτήρια για σπορ οδηγική απόλαυση εγκαινιάζονται από την κορυφαία της σειράς BMW 135i Cabrio, που αντλεί ισχύ από έναν 3.0 ‘straight six’ κινητήρα 225 kW/306hp, με Twin Turbo και άμεσο ψεκασμό βενζίνης και μπορεί να αναγνωριστεί από το έντονα τροποποιημένο, στάνταρ Αεροδυναμικό Πακέτο Μ. Η γκάμα κινητήρων ολοκληρώνεται , με έναν ακόμα εξακύλινδρο στη BMW 125i Cabrio, ο οποίος παράγει 160 kW/218 hp, δύο νέους τετρακύλινδρους κινητήρες με άμεσο ψεκασμό βενζίνης και ισχύ 125 kW/170 hp στη BMW 120i Cabrio και 105 kW/143 PS στη BMW 118i Cabrio καθώς και έναν τετρακύλινδρο diesel νέας γενιάς με 130 kW/177 hp για τη BMW 120d Cabrio. 

Η BMW Σειρά 1 Cabrio είναι ένα τετραθέσιο, με ηλεκτροϋδραυλική υφασμάτινη οροφή ανοίγει και κλείνει μέσα σε 22 δευτερόλεπτα – ενώ αν χρειαστεί, μπορεί να λειτουργήσει ενώ το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Το πρώτο premium Cabrio στην κατηγορία των μικρομεσαίων αυτοκινήτων αποτελεί εισιτήριο εισόδου στον κόσμο των BMW Cabrio. Παράλληλα, ενσαρκώνει τις αξίες της ‘νεανικότητας’ και της ‘αισθητικής σοφίας’ της μάρκας BMW. Η BMW Σειρά 1 Cabrio αποπνέει μία αίσθηση σύγχρονης κομψότητας. Το αυτοκίνητο χαρακτηρίζεται από μία λεπτή σιλουέτα, τη χαμηλή - παράλληλη προς το δρόμο -μεσαία γραμμή και τις δυναμικές καμπύλες του soft top. Οδηγός, συνοδηγός και πίσω επιβάτες βιώνουν μία αίσθηση ευρυχωρίας και ελευθερίας που δημιουργείται από την επίπεδη πάνω γραμμή, η οποία είναι χαρακτηριστική για BMW Cabrio. Έτσι απολαμβάνουν πολύ πιο έντονα την εμπειρία της ‘ανοιχτής’ οδήγησης. Η σχεδιαστική φιλοσοφία της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio παραπέμπει στην αισθητική των ανοιχτών αυτοκινήτων της μάρκας και προέρχεται από την ιστορία της BMW στο χώρο των Cabrio. 

Εξωτερική σχεδίαση: άμεσα αναγνωρίσιμη σαν BMW.

Λόγω συμπαγών διαστάσεων, η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio δεν εντυπωσιάζει με το μέγεθός της αλλά με τη γεμάτη αυτοπεποίθηση σχεδίασή της. Συνεχίζει την εξέλιξη του στυλ της σειράς με ιδιαίτερα κομψό τρόπο. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εμπρός ποδιάς, των μαρσπιέ και της πίσω ποδιάς είναι ίδια με της BMW Σειράς 1 Coupé. 

Η σχεδίαση της σιλουέτας του αυτοκινήτου με τις μακριές, χωρίς πλαίσια πόρτες εκφράζει οπτικά τη μοναδικότητα της πίσω κίνησης σ’ αυτή την κατηγορία. Ο συνδυασμός κυρτών/κοίλων επιφανειών επιτείνεται με τους μυώδεις θόλους των τροχών. Τα φτερά έχουν μία στιβαρή, αθλητική εμφάνιση, καθώς οι επιφάνειες πάνω από τους τροχούς έχουν ελαχιστοποιηθεί. Η πολύ χαμηλή μεσαία γραμμή συγκριτικά με άλλα μοντέλα της κατηγορίας αυξάνει οπτικά το μήκος του αυτοκινήτου, το οποίο αποπνέει την γνώριμη κομψότητα ενός Cabrio της μάρκας BMW. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio είναι η ανάγλυφη μεσαία γραμμή που εκτείνεται παράλληλα με το δρόμο. Ξεκινά από το καπό, περνά από την κολόνα Α και φτάνει μέχρι το πορτμπαγκάζ, συνδέοντας μεταξύ τους το εμπρός και πίσω τμήμα και σχηματίζοντας μία επιφάνεια που αγκαλιάζει όλο το εσωτερικό. Αν παρατηρήσει κανείς τη νέα BMW Σειρά 1 Cabrio από ψηλά, θυμίζει κατάστρωμα πλοίου λόγω της έντονης μεσαίας γραμμής. 
Το soft top τονίζει οπτικά τις καμπύλες του πίσω τμήματος.

Η πίσω άποψη της νέας BMW Σειρά 1 Cabrio επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική εντύπωση που δημιουργεί το soft top. Αν η οροφή είναι ανοιχτή, η οριζόντια γραμμή του αμαξώματος ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Επειδή η κουκούλα αναδιπλώνεται πλήρως μέσα στο πορτμπαγκάζ, η BMW Σειρά 1 Cabrio δείχνει πολύ επίπεδη και κομψή στο πίσω τμήμα. Αν κλείσει το soft top, δημιουργούνται νέες γραμμές που αυξάνουν την αίσθηση του πλάτους.  

Το πορτμπαγκάζ καταλήγει σε μια διακριτική αεροτομή με ενσωματωμένο τρίτο φως στοπ. Αυτό το αεροδυναμικό στοιχείο το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη σχεδίαση, τονίζει το κοντό πίσω τμήμα και προσφέρει αεροδυναμική πίεση στον πίσω άξονα στις υψηλές ταχύτητες. Λιτές φωτεινές ακμές στο μέσο και κάτω τμήμα του πίσω μέρους δημιουργούν οπτική αντίθεση με την  πάνω αεροτομή που ‘κοιτά’ προς τα πάνω. 

Τα πίσω φωτιστικά σώματα σχήματος L περιλαμβάνουν φώτα όπισθεν και φλας, τα οποία παρουσιάζονται σαν μία λευκή λωρίδα. Τα πίσω φώτα ενσωματώνουν ράβδους με μονάδες LED. Αυτή η διάταξη είναι χαρακτηριστική της μάρκας και σημαίνει ότι η BMW Σειρά 1 Cabrio αναγνωρίζεται σαν μοντέλο BMW στο σκοτάδι. 
Αποκλειστική υφασμάτινη κουκούλα με ύφανση γυαλιστερού νήματος.

Σαν premium όχημα, η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio διαθέτει μερικές απίστευτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Διατίθεται ένα προαιρετικό soft top, εναλλακτικά αντί του κλασικού μαύρου ή μπεζ, το οποίο είναι ανθρακί με ασημί γυαλιστερές ίνες. 
Για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο, και σαν ένα χαρακτηριστικό που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη BMW Σειρά 1 Cabrio, η κουκούλα έχει ύφανση με λεπτά μεταλλικά νήματα. Αυτό χαρίζει στο υλικό μία υψηλής ποιότητας μεταλλική λάμψη, που δημιουργεί γοητευτικούς τόνους στο φως του ήλιου.

Η γκάμα αποχρώσεων αμαξώματος και εσωτερικού υπογραμμίζει το νεανικό χαρακτήρα της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio. Δυνατά χρώματα και έντονες αντιθέσεις μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού επιτυγχάνουν ένα οπτικό αποτέλεσμα, το οποίο εναρμονίζεται με τη συναρπαστική σχεδίαση και μία οδηγική εμπειρία με κυρίαρχο στοιχείο την ευελιξία. Η BMW Σειρά 1 Cabrio αποκτά μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση με δύο αποκλειστικές αποχρώσεις αμαξώματος, Kashmir Silver και Sedona Red metallic. 
Ατομική εμφάνιση και αεροδυναμική για τη BMW 135i Cabrio.

Ανάμεσα στις επιλογές της BMW Σειράς 1 Cabrio, η πιο σπορτίφ BMW 135i Cabrio διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα μοντέλα με ένα στάνταρ Αεροδυναμικό Πακέτο Μ (M Aerodynamics Package) από το Σπορ Πακέτο Μ (M Sports Package). Ο πολύ μεγάλος κεντρικός αεραγωγός ανοίγει προς τα έξω και πάνω, δίπλα στην πινακίδα κυκλοφορίας. Οι μικρότεροι αεραγωγοί που τον πλαισιώνουν οριοθετούνται από ελαφρώς ανάγλυφα πτερύγια. Το εμπρός τμήμα της BMW 135i Cabrio, επομένως, δείχνει φαρδύτερο από τα άλλα μοντέλα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα στη φυσιογνωμία της κορυφαίας έκδοσης είναι οι χρωμιωμένες μπάρες στη μάσκα.

Τα μαρσπιέ της BMW 135i Cabrio μειώνουν το οπτικό ύψος του πλαϊνού τμήματος ακόμα περισσότερο με μια πρόσθετη ακμή φωτός. Έτσι δίδεται ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην επίπεδη σιλουέτα. Το φαρδύ μετατρόχιο του αυτοκινήτου υπογραμμίζεται στο πίσω τμήμα. Οπτικά συντηρητικός – αλλά αεροδυναμικά αποτελεσματικός – ο διαχύτης της BMW 135i Cabrio είναι ενσωματωμένος στο πίσω σπόιλερ κάτω από τον προφυλακτήρα. Είναι βαμμένος σε ματ μαύρο, ενώ τα πλαϊνά τμήματα είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, ώστε να ξεχωρίζουν περισσότερο και να κατευθύνουν την προσοχή προς τους τροχούς. Ένα ακόμα οπτικό στοιχείο δημιουργείται από τα διαφράγματα των σκούρων, χρωμιωμένων απολήξεων εξαγωγής. 
Σχεδίαση εσωτερικού: ανώτερη ποιότητα με κορυφαία υλικά.

Το εσωτερικό της BMW Σειρά 1 Cabrio αποτελεί ένα κομψό σύνολο, σε πλήρη αρμονία με τις επιφάνειες του εξωτερικού. Βασισμένη στη BMW Σειρά 1 Coupé, η σχεδίαση εσωτερικού προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις ενός ανοιχτού αυτοκινήτου. Φιλοσοφίες αμαξώματος και σχεδίασης εσωτερικού συνδυάζονται και αλληλο-υποστηρίζονται για ένα ελκυστικό αποτέλεσμα. Η σχεδίαση της κουκούλας ‘δένει’ με τη μεσαία γραμμή και το πορτμπαγκάζ. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία αρμονική και κομψή συνολική εντύπωση. Η μετάβαση από το εξωτερικό στο εσωτερικό δημιουργείται με ιδιαίτερα ποιοτικό τρόπο με μία χρωμιωμένη γραμμή να διατρέχει στάνταρ τις BMW 135i Cabrio και BMW 125i Cabrio, και προαιρετικά τα τετρακύλινδρα μοντέλα. Η διαδρομή της χρωμιωμένης γραμμής που είναι παράλληλη με το δρόμο τονίζει και πάλι την επίπεδη και επομένως, αντιπροσωπευτική για BMW Cabrio, σιλουέτα. Σε συνδυασμό με τη χρωμιωμένη γραμμή, ο άριστος εργονομικά οδηγός ζώνης ασφαλείας για τα εμπρός καθίσματα είναι από επίσης χρώμιο.

Το εσωτερικό, με χώρο για μέχρι τέσσερα άτομα, περιλαμβάνει υλικά υψηλής ποιότητας και μελετημένες, λειτουργικές λύσεις, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για όχημα μεγαλύτερων κατηγοριών. Οι πάνω επιφάνειες των θυρών, που ξεκινούν από το παρμπρίζ και συνεχίζουν μέχρι πίσω, είναι πλήρως εναρμονισμένες. Οι μακριές οριζόντιες γραμμές κυριαρχούν στο cockpit. Το πάνω τμήμα του ταμπλό οργάνων είναι μαύρο. 
Ένα σαγρέ υλικό υψηλής ποιότητας στην επιφάνεια του ταμπλό, τις πόρτες και στην κεντρική κονσόλα υπογραμμίζει την εικόνα ποιότητας. Η κεντρική περιοχή, όπου βρίσκονται τα χειριστήρια για τα συστήματα ψυχαγωγίας και κλιματισμού, ενσωματώνεται με απαλές ακτινικές και ρέουσες καμπύλες στο ταμπλό οργάνων, αλλά και με την κεντρική κονσόλα ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα.

Οι χειρολαβές ανοίγματος θυρών σταχτοδοχείου και ντουλαπιού, τα χειριστήρια των αεραγωγών, το πλαίσιο του μπουτόν start/stop, τα μπουτόν και τα χειριστήρια λειτουργίας για το ηχοσύστημα και το αιρκοντίσιον καθώς και τα διακοσμητικά ένθετα στο προαιρετικό δερμάτινο τιμόνι και τα χειριστήρια για το προαιρετικό σύστημα ελέγχου iDrive έχουν γαλβανισμένο, περλέ φινίρισμα. Όλες αυτές οι τονισμένες επιφάνειες υπογραμμίζουν την εικόνα υψηλής ποιότητας του εσωτερικού της BMW Σειράς 1 Cabrio.

Ένα ένθετο στην επένδυση των θυρών, ανάμεσα στην πάνω γραμμή και το υποβραχιόνιο, το οποίο και ακολουθεί τις περιβάλλουσες γραμμές, περιβάλλεται από το ίδιο υλικό των καθισμάτων. Στην προαιρετική δερμάτινη έκδοση, περιλαμβάνει και τα υποβραχιόνια στην κεντρική κονσόλα και τις πόρτες, ενώ η εικόνα υψηλής ποιότητας επιτείνεται από μία διακοσμητική ραφή. 
Πρωτοποριακή δερμάτινη ταπετσαρία με τεχνολογία ανάκλασης ηλιακού φωτός. 

Τα πλεονεκτήματα της πρωτοποριακής τεχνολογίας sun reflective του προαιρετικού δερμάτινου σαλονιού για τη BMW Σειρά 1 Cabrio καταξιώνονται. Η BMW είναι η πρώτη κατασκευάστρια αυτοκινήτων στον κόσμο που χρησιμοποιεί την εν λόγω τεχνολογία για τη μείωση της θέρμανσης των επιφανειών από την ηλιοφάνεια. Η τεχνολογία αυτή, η οποία εφαρμόζεται στην κατεργασία του δέρματος χρησιμοποιεί ειδικές χρωστικές ουσίες ενσωματωμένες στο υλικό που προκαλούν ανάκλαση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο ηλιακό φως. Επομένως, η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στις επιφάνειες των καθισμάτων και των υποβραχιονίων που προκαλούνται από τις ακτίνες του ήλιου μπορεί να αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Το αποτέλεσμα της ‘sun reflective technology’ είναι ιδιαίτερα αισθητό στις σκουρόχρωμες επιφάνειες. Συγκριτικά με τα συμβατικά δέρματα, μπορεί να επιτευχθεί μία διαφορά θερμοκρασίας μέχρι 20 βαθμών. Η τεχνολογία ανάκλασης ηλιακού φωτός είναι επίσης αποτελεσματική και σε πιο ανοιχτά δέρματα, παράγοντας πολύ μικρότερο επίπεδο θερμότητας στις επιφάνειες σε ηλιόλουστο καιρό.

Ένας ασυνήθιστος έλεγχος κατανομής αέρα στη BMW Σειρά 1 Cabrio σημαίνει ότι ο αυτόματος έλεγχος κλιματισμού προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη άνεση, ακόμα και με την οροφή ανοιχτή. Επιπλέον των τριών επιπέδων απαλό/μέσο/έντονο (“gentle”, “medium”, “intensive”), ο αυτόματος έλεγχος κλιματισμού έχει επίσης ειδικό πρόγραμμα Cabrio, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η οροφή είναι ανοιχτή. Μόλις επιλεγεί αυτή η ρύθμιση, ο έλεγχος εξαερισμού αντιδρά λιγότερο στη θερμοκρασία εσωτερικού. Αντίθετα, λαμβάνει υπόψη του κυρίως την εξωτερική θερμοκρασία και την ηλιακή ακτινοβολία για να προσδιορίσει την ένταση του εξαερισμού. 

Ο βέλτιστος εκτροπέας αέρα της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio μειώνει κυρίως το στροβιλισμό του αέρα στο εσωτερικό, σε υψηλότερες ταχύτητες. Ο εκτροπέας αέρα μπορεί - αν χρειαστεί - να τοποθετηθεί σταθερά με λίγες κινήσεις μέσω υποδοχών στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.  
Μεταφορά φορτίου μέσα από τα πίσω καθίσματα με ειδικό σάκο: περισσότερος χώρος για σπορ εξοπλισμό. 

Ο χώρος αποσκευών των 240 λίτρων στη BMW Σειρά 1 Cabrio, ακόμα και με την οροφή ανοιχτή, είναι αισθητά μεγάλος και ασυναγώνιστος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο Cabrio αυτής της κατηγορίας, στην ικανότητα μεταφοράς φορτίου. Μόλις το soft top κλείνει, το μεταβλητό κάλυμμα το οποίο χωρίζει την οροφή από το χώρο αποσκευών μπορεί να περιστραφεί προς τα πάνω. Αυτό αυξάνει το χώρο φόρτωσης στα 280 λίτρα.
Μία ειδικά σχεδιασμένη πλάτη πίσω καθίσματος προσφέρει στη BMW Σειρά 1 Cabrio περαιτέρω δυνατότητες αύξησης και, γι’ αυτή την κατηγορία αυτοκινήτου, μοναδική λειτουργικότητα. Το προαιρετικό άνοιγμα για μεταφορά φορτίου στο πίσω τμήμα, που περιλαμβάνει ειδικό σάκο, είναι ψηλότερο και φαρδύτερο από έναν αντίστοιχο συμβατικό εξοπλισμό. 
Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός έχουν ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία όταν μεταφέρουν σπορ εξοπλισμό και άλλα ογκώδη αντικείμενα. Ο σάκος είναι αρκετά μεγάλος για να χωρέσει, για παράδειγμα, δύο snowboards ή μία τσάντα του γκολφ κανονικού μεγέθους.
Ακόμα και με την οροφή ανοιχτή, υπάρχει πλούσιος χώρος για δύο τσάντες του γκολφ κανονικού μεγέθους, όταν αποθηκεύονται εγκάρσια. Αν την τοποθετήσετε κατά μήκος μέσα στον ειδικό σάκο του αυτοκινήτου, τότε δημιουργείται πρόσθετος χώρος στο χώρο αποσκευών για επιπλέον τσάντες.
Μέσω ενός φερμουάρ, μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο του σάκου από το πίσω τμήμα του αυτοκινήτου.

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες μεταφορών έχουν όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούν μία σχάρα αποσκευών – με εξαίρεση τη BMW 135i Cabrio – η οποία διατίθεται σαν γνήσιο αξεσουάρ BMW και δένεται στο πίσω τμήμα του αυτοκινήτου. Η αλουμινένια πίσω σχάρα μπορεί να μεταφέρει δύο ποδήλατα, δύο snowboard ή δύο ζευγάρια σκι με ασφάλεια. Εδράζεται μέσω μιας πατενταρισμένης διαδικασίας γρήγορου κλειδώματος με δύο βάσεις έδρασης που τοποθετούνται στο πίσω φτερό και διατίθεται προαιρετικά από το εργοστάσιο. Η πίσω σχάρα αφαιρείται εύκολα, ακόμα και φορτωμένη. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος αποσκευών μπορεί να φορτωθεί και να ξεφορτωθεί εύκολα και εργονομικά, χωρίς να χρειάζεται εκ των προτέρων αποσυναρμολόγηση της πίσω σχάρας. 
BMW EfficientDynamics για όλους τους κινητήρες: μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση, μικρότερη κατανάλωση. Ανάκτηση Ενέργειας Μέσω Πέδησης.

Όλοι οι βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες που διατίθενται για τη νέα BMW Σειρά 1 Cabrio χαρακτηρίζονται από δυναμισμό, απόδοση και την μηχανολογική κουλτούρα της BMW. Σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής εξέλιξης BMW EfficientDynamics και, επομένως υιοθετούν πλείστες καινοτομίες για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων. Τα μέτρα για αύξηση της απόδοσης εφαρμόζονται με ειδικό συνδυασμό για κάθε μοντέλο και σε κάθε περίπτωση αποτελούν τμήμα του στάνταρ εξοπλισμού. Δεν περιορίζονται στην τεχνολογία κινητήρων – μείωση τριβής, νέα σχεδίαση θαλάμου καύσης, μείωση βάρους, βελτιστοποίηση του μίγματος καυσίμου/αέρα χρησιμοποιώντας ψεκασμό common rail τρίτης γενιάς, VALVETRONIC ή High Precision Injection, ακριβή έλεγχο καύσης και ροής αερίων – αλλά περιλαμβάνουν και τις περιφερειακές μονάδες. 
Έξυπνη διαχείριση ενέργειας με χρήση ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης - brake energy regeneration.

Η ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης είναι ένα από τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης με τα οποία εφοδιάζονται όλα τα μοντέλα της BMW Σειράς 1 Cabrio. Εκείνο που διασφαλίζεται μέσω έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στο αυτοκίνητο είναι ότι η παραγωγή ισχύος για το ηλεκτρικό δίκτυο του αυτοκινήτου συγκεντρώνεται στη φάση του ρολλαρίσματος και του φρεναρίσματος. Κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης, ο εναλλάκτης είναι γενικά αποσυνδεδεμένος. Στο δρόμο, αυτό σημαίνει περισσότερη ισχύ για τη γνώριμη, γνήσια οδηγική απόλαυση BMW.
Η ιδέα αυτής της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας μπορεί να συγκριθεί με τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού σταθμού αποθήκευσης ενέργειας, όπου ενέργεια χαμηλού κόστους αποθηκεύεται τη νύχτα σε ρεζερβουάρ σε μεγαλύτερο υψόμετρο και ανακτάται πάλι κατά τη διάρκεια της ημέρας για την αντιμετώπιση των υψηλών φορτίων. Τώρα, εφαρμόζοντας αυτή την Αρχή στην Ανάκτηση Ενέργειας μέσω Πέδησης στη νέα BMW Σειρά 1 Cabrio, ο οδηγός μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια στη μπαταρία κάτω από οδηγικές συνθήκες που απαιτούν μόνο μία χαμηλή ποσότητα ενέργειας, διοχετεύοντας στη συνέχεια αυτή την ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο του αυτοκινήτου όποτε κρίνεται αναγκαίο.  

Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, το σύστημα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας της BMW που λειτουργεί σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία μπαταρίας AGM εκμεταλλεύεται τους λεγόμενους κύκλους αναγέννησης. Αυτό σημαίνει ότι παρέχονται στην μπαταρία παλμοί υψηλότερης τάσης μετά από μία ορισμένη φάση φόρτισης και αποφόρτισης, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αναγέννηση. 
Λειτουργία Auto Start Stop που μειώνει τις φάσεις λειτουργίας στο ρελαντί. 

Σε μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο στους νέους τετρακύλινδρους κινητήρες, η λειτουργία Auto Start Stop της BMW προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση κυρίως στην κυκλοφορία της πόλης σβήνοντας αυτόματα τον κινητήρα όποτε δεν χρειάζεται. Επομένως, η κατανάλωση καυσίμου όταν το αυτοκίνητο σταματά στα φανάρια, μειώνεται στο μηδέν. Μόλις ο οδηγός επιλέξει νεκρό και πάρει το πόδι του από το συμπλέκτη, ο ηλεκτρονικός ‘εγκέφαλος’ του κινητήρα θα σβήσει αυτόματα και αθόρυβα τον κινητήρα. Μετά, για την επανεκκίνηση, το μόνο που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι να πατήσει το συμπλέκτη και ο κινητήρας θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς κάποια περαιτέρω ενέργεια.
Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας για ευκολότερη μείωση της κατανάλωσης.

Οι νέες λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη νέα BMW Σειρά 1 Cabrio προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την πιο αποτελεσματική χρήση καυσίμου και κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Όλα τα μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο εφοδιάζονται στάνταρ με ένα δείκτη αλλαγής ταχύτητας, που είναι ένα φωτιζόμενο βέλος στο ταμπλό και το οποίο δείχνει στον οδηγό την ιδανική χρονική στιγμή για την αλλαγή ταχύτητας. Ανάλογα με την οδηγική κατάσταση, το ηλεκτρονικό σύστημα του κινητήρα επιλέγει το ιδανικό χρονικό σημείο αλλαγής ταχύτητας, με στόχο την οικονομία καυσίμου. 
Βελτιστοποιημένη αεροδυναμική με ενεργό έλεγχο.

Ανάλογα με το μοντέλο, η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio έχει πρόσθετα χαρακτηριστικά τα οποία, χωρίς κάποια ενέργεια από πλευράς οδηγού, μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου. Ο ενεργός έλεγχος των πτερυγίων στη μάσκα είναι ένα παράδειγμα. Όσο ο κινητήρας χρειάζεται μόνον ελάχιστη ψύξη, τα πτερύγια παραμένουν κλειστά, πράγμα που βελτιώνει την αεροδυναμική και μειώνει περαιτέρω την κατανάλωση. 
Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση και έλεγχος περιφερειακών μονάδων ανάλογα με τις ανάγκες.

Μία περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης επιτυγχάνεται λόγω του ότι μερικές περιφερειακές μονάδες λειτουργούν μόνον όταν είναι απαραίτητο, με στόχο την οικονομία ενέργειας. Το σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση -  Electronic Power Steering (EPS) που περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα πλην της BMW 135i Cabrio, χρησιμοποιεί ενέργεια όταν η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι πραγματικά αναγκαία. Αυτό γίνεται μόνον όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι. Επομένως, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται στο μηδέν, όταν οδηγεί σε ευθεία πορεία ή ακόμα και στις στροφές όταν χαράζει μια σταθερή τροχιά - χωρίς δηλαδή πρόσθετη κίνηση του τιμονιού.

Επίσης, η νέα ηλεκτρική αντλία ψυκτικού ελέγχεται από τη θερμοκρασία και δεν περιστρέφεται πλέον ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα, όπως στην περίπτωση μιας συμβατικής αντλίας. Επομένως, καθώς ενεργοποιείται μόνον όταν είναι πραγματικά απαραίτητη, η αντλία συμβάλει στην βελτίωση της  απόδοσης του κινητήρα, καταναλώνοντας μόνο 200 watt, περίπου το ένα δέκατο της ενέργειας που απαιτείται για μία συμβατική αντλία η οποία καταναλώνει συνεχώς ισχύ από τον κινητήρα. Μία ακόμα βελτίωση είναι ο συμπλέκτης στην τροχαλία με τον ιμάντα για το συμπιεστή κλιματισμού, που επιτρέπει την αυτόματη απενεργοποίηση του συμπιεστή μόλις ο οδηγός κλείσει το αιρκοντίσιον, μειώνοντας τη ροπή αδρανείας του στο ελάχιστο.
BMW 135i Cabrio: η ισχυρότερη εξακύλινδρη σε σειρά BMW. 

Η πιο σπορ έκδοση της νέας σειράς μοντέλου είναι η BMW 135i Cabrio, η οποία αντλεί ισχύ από την ισχυρότερη ‘straight six’ μονάδα ολόκληρου του προγράμματος κινητήρων BMW. Ο συνδυασμός Twin Turbo και High Precision Injection σημαίνει ότι η αλουμινένια κινητήρια μονάδα έχει παγκοσμίως μοναδική τεχνολογία σ’ αυτή την κατηγορία κινητήρων. Η μέγιστη απόδοση ισχύος 225 kW/306 hp από 2979 cc στις 5800 min–1 και η μέγιστη ροπή των 400 Nm διατηρείται σε μία ευρεία κλίμακα στροφών μεταξύ 1300 και 5000 min–1. Ασύγκριτες επιδόσεις, συναρπαστική επιτάχυνση, όχι μόνον από στάση, και ανεξάντλητα αποθέματα ισχύος χαρακτηρίζουν την οδηγική εμπειρία που προσφέρει το ανοιχτό δίθυρο μοντέλο με αυτή την έκδοση κινητήρα. 5.6 δευτερόλεπτα είναι αρκετά για τη BMW 135i Cabrio προκειμένου να επιταχύνει από 0 στα 100 kmph. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται από τον ηλεκτρονικό κόφτη στα 250 kmph. Αυτό εισάγει το κορυφαίο μοντέλο της σειράς στον κύκλο των καλύτερων σπορ αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει για την έξοχη απόδοση καυσίμου. Μία μέση κατανάλωση 9.4 lit. / 100 km στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών δείχνει ότι η στρατηγική εξέλιξης BMW EfficientDynamics παράγει βέλτιστες τιμές κατανάλωσης ακόμα και σε μοντέλα πολύ υψηλών επιδόσεων.

Η απαράμιλλη οικονομία σ’ αυτή την κατηγορία επιδόσεων δεν οφείλεται μόνο στην απόδοση που επιτυγχάνεται μέσα από την ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης και στην ένδειξη αλλαγής ταχύτητας αλλά και στην Aρχή υπερπλήρωσης Twin Turbo και στον άμεσο ψεκασμό βενζίνης High Precision Injection. Ο κινητήρας της BMW 135i Cabrio είναι ο πρώτος και μοναδικός εξακύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με πλήρωση Twin Turbo σ’ αυτή την κατηγορία οχημάτων. Η χρήση της τεχνολογίας Twin Turbo για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ροπής έχει αποδειχτεί μία ιδιαίτερα αποδοτική εναλλακτική λύση αντί της αύξησης κυβισμού με τις σημαντικά αυξημένες επιπτώσεις στο βάρος. Η αρχή σχεδίασης αυτών των δύο υπερσυμπιεστών, ο καθένας από τους οποίους παρέχει σε τρεις κυλίνδρους συμπιεσμένο αέρα, προσφέρει άμεση και αβίαστη επιτάχυνση. 
Η χαρακτηριστική υστέρηση που παρουσιάζουν οι παραδοσιακοί υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες – δηλαδή το χρονικό διάστημα μέχρις ότου ανέβει η πίεση υπερπλήρωσης και κατά συνέπεια η ισχύς – δεν υπάρχει πλέον. Επιπλέον, ο κινητήρας έχει τη γνωστή ευστροφία των ‘straight six’ της BMW. Σε χαρακτηριστικά επιδόσεων, είναι εφάμιλλος με έναν πολύ μεγαλύτερο ατμοσφαιρικό κινητήρα, αλλά το βάρος του, λόγω ενός αλουμινένιου στροφαλοθαλάμου είναι πολύ μικρότερο.

Ο Ψεκασμός Υψηλής Ακρίβειας - High Precision Injection παίζει τον κύριο ρόλο στη φιλοσοφία της πλέον αποδοτικής δυνατής χρήσης καυσίμου. Ο άμεσος ψεκασμός βενζίνης δεύτερης γενιάς λειτουργεί με μπεκ τα οποία είναι τοποθετημένα στην κυλινδροκεφαλή – πολύ κοντά στα μπουζί, και διοχετεύουν το καύσιμο στους θαλάμους καύσης με πίεση 200 bar. Αυτή η διάταξη διασφαλίζει μία εξαιρετικά ακριβή αναλογία καυσίμου. Το σύστημα είναι ικανό για μέχρι 200 ψεκασμούς το δευτερόλεπτο. Ο κινητήρας της BMW 135i Cabrio προσφέρει σαφές πλεονέκτημα στην κατανάλωση καυσίμου συγκριτικά με έναν κινητήρα turbo με ψεκασμό στην εισαγωγή. 

Εκτός από τις έξοχες επιδόσεις του κινητήρα, η BMW 135i Cabrio διαθέτει αρκετά στάνταρ ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαμορφώνουν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει. Εκτός από τη διαφοροποίηση στο εξωτερικό λόγω τροποποιημένου Αεροδυναμικού Πακέτου Μ υπάρχει η Σπορ Ανάρτηση Μ -M Sports Suspension, μία ατομική ρύθμιση ελέγχου της ευστάθειας  γνωστής ως DSC (Dynamic Stability Control), μία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη λειτουργία κλειδώματος (μπλοκέ) για το διαφορικό, μία χαρτογράφηση άμεσου ελέγχου ειδική για το μοντέλο για το σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης Servotronic και μία χαρτογράφηση ελέγχου άμεσης απόκρισης γκαζιού. 
BMW 125i Cabrio: εξακύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας. 

Η νέα BMW 125i Cabrio έχει επίσης έναν ‘straight six’ κάτω από το καπό. Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας παράγει ισχύ 160 kW/218 hp στις 6100 min–1 και μέγιστη ροπή 270 Nm στις 2 500 min–1 από κυβισμό 2996 cc. Αυτός ο κινητήρας προσφέρει στη BMW 125i Cabrio μία τελική ταχύτητα  238 kmph. Η επιτάχυνση 0 - 100 kmph ολοκληρώνεται σε 6.8 δευτερόλεπτα, μόνο.

Με βάρος μόνον 161 kg, η εξακύλινδρη μονάδα συμβάλλει στην αρμονική κατανομή βάρους ανά άξονα της BMW 125i Cabrio, που υποστηρίζει ένα σπορ οδηγικό στυλ. Ο κινητήρας είναι εξαιρετικά ελαφρύς λόγω του στροφαλοθαλάμου του, ο οποίος φέρει χιτώνιο από μαγνήσιο και ένα αλουμινένιο ένθετο. Επιπλέον του καλύμματος της κυλινδροκεφαλής, και η πλάκα έδρασης αποτελείται από εξαιρετικά ελαφρύ μαγνήσιο. Οι ελαφριοί εκκεντροφόροι, που σχεδιάστηκαν ειδικά γι’ αυτή την straight six μονάδα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση βάρους.

Ο πλήρως μεταβλητός έλεγχος βαλβίδων, VALVETRONIC και η ηλεκτρική αντλία του ψυκτικού που λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες είναι μερικά ακόμα μέτρα αύξησης της απόδοσης καυσίμου. Αυτή η έκδοση διαθέτει επίσης ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης, σαν τμήμα του άκρως ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας του αυτοκινήτου. Μεταξύ των ανταγωνιστών της σ’ αυτή την κατηγορία επιδόσεων, η BMW 125i Cabrio επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε επιδόσεις όσο και κατανάλωση. Με μέση κατανάλωση 8.2 lit. / 100 km προσφέρει την υπεροχή του εξακύλινδρου με άκρως οικονομικό τρόπο.
BMW 120i Cabrio και BMW 118i Cabrio: τετρακύλινδρες σε κορυφαία εκδοχή.

Οι υπεύθυνοι εξέλιξης κινητήρων επέλεξαν επίσης την τεχνολογία High Precision Injection για τους τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio. Η αλουμινένια μονάδα με κυβισμό 1995 cc προσφέρεται σε δύο εκδόσεις ιπποδύναμης. Και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν τον ψεκασμό καυσίμου δεύτερης γενιάς στη λειτουργία καύσης φτωχού μίγματος, όπως είναι γνωστή. Αυτό σημαίνει ότι με τα πιεζοηλεκτρικά μπεκ που είναι κεντρικά τοποθετημένα στην κυλινδροκεφαλή, γίνεται πλήρωση των θαλάμων καύσης με ψεκαζόμενο καύσιμο σε στρώματα με διαφορετικές πυκνότητες. Ένα αναφλέξιμο μίγμα καυσίμου/αέρα δημιουργείται ακριβώς δίπλα στο μπουζί. Αμέσως μετά την ανάφλεξη, τα γύρω στρώματα φτωχού μίγματος ‘αναλώνονται’ από την καύση. Αυτή η μέθοδος εξαιρετικά ακριβούς αναλογίας καυσίμου συνεπάγεται άριστες επιδόσεις με σημαντική μικρότερη κατανάλωση. Και οι δύο εκδόσεις κινητήρων έχουν αλουμινένιους στροφαλοθαλάμους. Η μεγαλύτερη σχεδιαστική διαφορά είναι η χρήση μιας μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής στην έκδοση με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη.

Και οι δύο τετρακύλινδροι βενζινοκινητήρες της BMW Σειράς 1 Cabrio παίρνουν κορυφαία βαθμολογία έναντι των αντίστοιχων ανταγωνιστών τους στην ικανότητα επιτάχυνσης και στην οικονομία, χάρη στα ολοκληρωμένα μέτρα που εφάρμοσε η BMW για αύξηση της απόδοσης. Η τετρακύλινδρη μονάδα της BMW 120i Cabrio παράγει 125 kW/170 hp στις 6700 min–1, ενώ στις 4250 min–1 προσφέρει μέγιστη ροπή 210 Nm. Η επιτάχυνση 0 - 100 kmph ολοκληρώνεται σε 8.2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα  είναι 218 kmph. Στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών, η μέση κατανάλωση της νέας BMW 120i Cabrio είναι 6.5 lit. / 100 km.

Η ισχύς των 105 kW/143 hp στις 6000 min–1 και η μέγιστη ροπή των 190 Nm στις 4250 min–1 προσφέρουν επίσης στο δεύτερο τετρακύλινδρο κινητήρα τα καλύτερα διαπιστευτήρια σπορ επιδόσεων. Η BMW 118i Cabrio έχει  τελική ταχύτητα  209 kmph, και η επιτάχυνση 0 - 100 kmph απαιτεί μόλις 9.2 δευτερόλεπτα. Στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών, η μέση κατανάλωση ήταν 6.3 lit. / 100 km.
BMW 120d Cabrio: φίλτρο σωματιδίων στάνταρ.

Ο τετρακύλινδρος turbo diesel της νέας BMW 120d Cabrio παράγει 30 kW/177 hp στις 4,000 min–1 από κυβισμό 1995 cc, και η μέγιστη ροπή των 350 Nm είναι διαθέσιμη μεταξύ 1750 και 3000 min–1. Μία τελική ταχύτητα  223 kmph, η επιτάχυνση 0 - 100 kmph σε 8.0 δευτερόλεπτα και η μέση κατανάλωση καυσίμου των 5.1 lit. / 100 km συνδυάζουν τις σπορ επιδόσεις με την εντυπωσιακή οικονομία στη νέα BMW 120d Cabrio. Σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, αυτό το μοντέλο είναι πρώτο στη σχετική κατηγορία επιδόσεων, τόσο σε επιτάχυνση όσο και σε κατανάλωση. Οι εκπομπές ρύπων είναι υποδειγματικές με ένα επίπεδο CO2 μόλις 136 gram / km.

Η BMW 120d Cabrio υιοθετεί υπερσυμπιεστή καυσαερίων, ο οποίος, χάρη στην τουρμπίνα της μεταβλητής γεωμετρίας, προσφέρει άριστη καμπύλη ισχύος σε όλη την κλίμακα φορτίων. Το σύστημα καυσίμου diesel λανσάρεται στην τρίτη γενιά άμεσου ψεκασμού common rail με πιεζοηλεκτρικά μπεκ που λειτουργούν με πίεση 1800 bar. Επιπλέον, η BMW 120d Cabrio υιοθετεί στάνταρ μία ολοκληρωμένη σειρά μέτρων βελτίωσης της απόδοσης, μεταξύ των οποίων η ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης - brake energy regeneration, η λειτουργία Auto Start Stop, η ένδειξη αλλαγής ταχύτητας και ο ενεργός έλεγχος πτερυγίων αεραγωγού - active air flap control. Σαν εκπρόσωπος της νέας γενιάς πετρελαιοκινητήρων, η μονάδα εφοδιάζεται επίσης στάνταρ με ένα νέο φίλτρο σωματιδίων diesel (DPF) που τοποθετείται κοντά στον κινητήρα. Αυτό διασφαλίζει βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά εκπομπών ρύπων και όχι μόνον αναφορικά με τα επίπεδα CO2. 

Με τέτοια χαρακτηριστικά επιδόσεων και την ηχομόνωση των σύγχρονων μονάδων diesel, οι λιγότερο έμπειροι ή εξοικειωμένοι οδηγοί – για παράδειγμα όσοι οδηγούν ενοικιαζόμενα – σχεδόν ούτε καν προσέχουν τη διαφορά από τους βενζινοκινητήρες. Γι’ αυτό, η νέα BMW 120d Cabrio εφοδιάζεται με το σύστημα προστασίας από λάθος ανεφοδιασμό καυσίμου, καθώς αυτό επιτρέπει μόνο τη χρήση μιας αντλίας ανεφοδιασμού diesel. Το άνοιγμα του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου έχει ένα σύστημα ασφάλισης που είναι έτσι δομημένο, για να μπορεί να ξεκλειδώνει μόνον από το στόμιο της τυποποιημένης αντλίας diesel.
Αυτόματο κιβώτιο με λειτουργία Steptronic.

Εναλλακτικά, αντί του μηχανικού κιβωτίου, οι νέες εκδόσεις κινητήρων της BMW Σειράς 1 Cabrio, μπορούν να συνδυαστούν με εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, προαιρετικά. Το αυτόματο κιβώτιο μειώνει την απώλεια ενέργειας και διασφαλίζει ταχύτερη αντίδραση και χρόνους αλλαγής σχέσεων, με χρήση ειδικής τεχνολογίας μετατροπέα. Η απευθείας σύνδεση στον κινητήρα προάγει το δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου, όπως επίσης και την ακρίβεια στην επιλογή σχέσεων, ενώ το κατέβασμα περισσοτέρων σχέσεων από μία γίνεται πολύ γρήγορα, μόλις ο οδηγός δείξει ότι θέλει να επιταχύνει πολύ γρήγορα, πατώντας τέρμα το γκάζι. 

Χάρη στη λειτουργία Steptronic, ο οδηγός μπορεί επίσης να αλλάζει τις σχέσεις με το χέρι, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα στην κεντρική κονσόλα ή τους μοχλούς αλλαγής στο τιμόνι - στάνταρ στη BMW 135i Cabrio με αυτόματο κιβώτιο. Είναι προαιρετικοί στη BMW 125i Cabrio με αυτόματο κιβώτιο. Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα λειτουργίας, το αυτόματο κιβώτιο  προσφέρει στη BMW Σειρά 1 Cabrio τη χαρακτηριστική, σπορ οδηγική αίσθηση BMW. Κατά την αλλαγή σε μηχανική λειτουργία στη BMW 135i Cabrio ενεργοποιείται μία πολύ σπορ χαρτογράφηση στο κιβώτιο, για άριστη υποστήριξη της σπορ οδήγησης. Οι ασυνήθιστα σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων γίνονται αισθητοί από τον οδηγό σε κάθε αλλαγή. 
Περίπλοκα σχεδιασμένη ανάρτηση με ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης EPS και προαιρετικό active steering.

Η νέα Σειρά 1 Cabrio είναι μία γνήσια BMW από κάθε άποψη. Υιοθετεί πίσω κίνηση. Ο πίσω άξονας είναι μία δομή πέντε συνδέσμων που αντανακλά τις απαιτήσεις των εξαιρετικά ισχυρών και υψηλόροπων κινητήρων. Το διαφορικό του πίσω άξονα ανήκει στη νέα γενιά που λανσαρίστηκε μαζί με τη Σειρά 1. Βελτιστοποιημένη για ομαλή λειτουργία και με διπλά ελικοειδή σφαιρικά ρουλεμάν για πρώτη φορά, η τελική μετάδοση λειτουργεί σε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία, αυξάνοντας τη λειτουργικότητα και τη διάρκεια ζωής.

Η κατασκευαστική δομή του εμπρός άξονα είναι μοναδική στην κατηγορία. Ο άξονας δύο συνδέσμων με γόνατα ελατηρίων και αντιστρεπτική δοκό  κατασκευάζεται κυρίως από αλουμίνιο, προσφέροντας ένα βέλτιστο συνδυασμό υψηλής ακαμψίας και χαμηλού βάρους εξαρτημάτων. Ο εμπρός άξονας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο δυναμικό και σπορ χαρακτήρα της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio.

Ένα νέο βήμα προόδου αποτελεί το σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση - Electric Power Steering (EPS) με ενσωματωμένη λειτουργία Servotronic για υποβοήθηση διεύθυνσης ανάλογη της ταχύτητας. Σαν αποτέλεσμα, το EPS, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια διεύθυνσης, αναβαθμισμένη άνεση και ταυτόχρονα μειωμένη κατανάλωση. Αντίθετα με τα συμβατικά μηχανικά/υδραυλικά συστήματα, η υποβοήθηση διεύθυνσης παράγεται μέσω ενός ηλεκτροκινητήρα και μόνον όταν είναι απαραίτητη. 

Προαιρετικά, η BMW Σειρά 1 Cabrio μπορεί να εφοδιαστεί με το μοναδικό στον κόσμο active steering, που προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση στη χρήση του τιμονιού. Ενώ το Servotronic, σαν στάνταρ εξοπλισμός, προσαρμόζει την υποβοήθηση στην τρέχουσα ταχύτητα του αυτοκινήτου, το active steering αλλάζει τη γωνία των τροχών σε σχέση με αυτή του τιμονιού: Στις χαμηλότερες ταχύτητες, η ίδια περιστροφή του τιμονιού παράγει μεγαλύτερη γωνία στροφής τροχών σε σχέση με τις υψηλότερες ταχύτητες. Αυτό σημαίνει ότι το παρκάρισμα απαιτεί μόνο μία ελαφρά περιστροφή του τιμονιού και ελάχιστη προσπάθεια. Στις υψηλότερες ταχύτητες η διατήρηση της πορείας είναι ευκολότερη (κατευθυντική ευστάθεια). Ένα πρόσθετο σύστημα μετάδοσης συνδέει το τιμόνι με την κρεμαγιέρα. Η περιστροφή του τιμονιού από τον οδηγό μεταφέρεται πλέον ανάλογα με την ταχύτητα,  με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα και ενός συστήματος πλανητικών γραναζιών (μετάδοση). 
Ηλεκτρονικά συστήματα ενεργητικής ασφάλειας για άριστο έλεγχο οχήματος.

Στάνταρ στη νέα BMW Σειρά 1 Cabrio εκτός από το ABS είναι επίσης ο Έλεγχος Δυναμικής Ευστάθειας - Dynamic Stability Control (DSC) που ενεργοποιεί τα φρένα ειδικά σε κάθε τροχό σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και μειώνει την κινητήρια ισχύ για να αποτρέψει την ολίσθηση του πίσω μέρους του αυτοκινήτου (υπερστροφή) ή του εμπρός (υποστροφή). Η λειτουργία του DSC έχει προσαρμοστεί στις επιδόσεις και οδική συμπεριφορά της BMW Σειράς 1 Cabrio. Το DSC που συνεργάζεται μέσω δικτύου με το προαιρετικό Active Steering, μπορεί επίσης να αποτρέψει την ολίσθηση σε επιφάνειες με διαφορετικό συντελεστή τριβής, εκτελώντας μια διορθωτική επέμβαση στο σύστημα διεύθυνσης (ανάποδο τιμόνι). 

Στοιχεία του DSC είναι ο Αυτόματος Έλεγχος Ευστάθειας - Automatic Stability Control (ASC) που αποτρέπει την ολίσθηση των κινητήριων τροχών κατά την εκκίνηση, ο Έλεγχος Φρεναρίσματος στις Στροφές - Cornering Brake Control (CBC), που προσφέρεται επίσης στάνταρ και σταθεροποιεί το αυτοκίνητο όποτε χρειαστεί, κατά το φρενάρισμα σε μία στροφή και ο Δυναμικός Έλεγχος Πρόσφυσης - Dynamic Traction Control (DTC), ένα κατ’ επιλογή πρόγραμμα βέλτιστης επιτάχυνσης. Συγκριτικά με τη βασική ρύθμιση του DSC, το DTC επιτρέπει υψηλότερη ολίσθηση των κινητήρων τροχών αυξάνοντας τα όρια παρέμβασης του DSC και επιτρέποντας στον οδηγό να ξεκινά, για παράδειγμα σε βαθύ χιόνι, με τους τροχούς να σπινάρουν ελαφρά. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του DTC είναι η υψηλότερη πλευρική επιτάχυνση στις στροφές, επιτρέποντας τις ελεγχόμενες υπερστροφές ισχύος (ντριφτ). Αν θέλει ο οδηγός της BMW Σειράς 1 Cabrio, μπορεί να απενεργοποιήσει πλήρως το σύστημα DSC. 
Λειτουργία ηλεκτρονικού μπλοκέ διαφορικού για ακόμα καλύτερη πρόσφυση στη BMW 135i Cabrio.

Με στόχο τη διασφάλιση της βέλτιστης πρόσφυσης σε συνδυασμό με πολύ υψηλή κινητήρια ισχύ και ροπή, έγιναν αρκετές βελτιώσεις στη BMW 135i Cabrio. Βασική έμφαση δίδεται στην προώθηση ενός σπορ και ενθουσιώδους στυλ οδήγησης, για παράδειγμα κατά την επιτάχυνση στην έξοδο μιας στροφής ή φουρκέτας. Για να διασφαλίζεται καλύτερη πρόσφυση όταν το DSC είναι πλήρως απενεργοποιημένο, μία λειτουργία εμπλοκής μέσω λογισμικού ελέγχου, επιβραδύνει τους κινητήριους τροχούς όταν σπινάρουν, με την κατάλληλη διαδικασία. Αυτό, με τη σειρά του, βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην κατευθυντικότητά του. 

Η BMW 120i Cabrio, η BMW 118i Cabrio και η BMW 120d Cabrio εφοδιάζονται όλες με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών. Και οι δύο εξακύλινδρες εκδόσεις έχουν ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών στάνταρ. Επιπλέον, η
BMW 135i Cabrio έχει Σπορ Ανάρτηση M (M Sports) και ένα υψηλής απόδοσης σύστημα πέδησης που περιλαμβάνει σταθερές δαγκάνες έξι εμβόλων στον εμπρός και δύο εμβόλων στον πίσω άξονα, η κάθε μία βαμμένη σε αποκλειστικό γκρι με τη λέξη BMW σε λευκά γράμματα. Ο συντονισμός των συστημάτων  ASC και DSC γίνεται ειδικά για κάθε μοντέλο, με γνώμονα τα ιδιαίτερα σπορ χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, το κορυφαίο μοντέλο φέρει τροποποιημένη χαρτογράφηση ελέγχου γκαζιού, που δίνει έμφαση περισσότερο στην άμεση απόκριση του κινητήρα.
Υψηλό επίπεδο ασφαλείας από αερόσακους και μπάρες ανατροπής.

Η φιλοσοφία ασφαλείας της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio βασίζεται πρωτίστως στο στιβαρό και ανθεκτικό αμάξωμα όλων των μοντέλων της σειράς. Η χρήση ατσαλιού υψηλής αντοχής, η ειδική δομή του αμαξώματος και τα αποκλειστικά στοιχεία παραμόρφωσης διασφαλίζουν ότι σε σοβαρές συγκρούσεις ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας κρούσης θα απορροφηθεί και θα διοχετευθεί μέσω προκαθορισμένων ζωνών απόσβεσης φορτίου και, κατά συνέπεια, θα απομακρυνθεί από τον κλωβό των επιβατών. Τόσο η ενεργητική όσο και η παθητική ασφάλεια επωφελούνται από την υψηλή στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος. 

Η ακαμψία του αμαξώματος της BMW Σειρά 1 Cabrio επιλέχθηκε με κριτήριο τόσο την εξαιρετικά δυναμική συμπεριφορά όσο και την ασφάλεια που προβλεπόταν και για τη BMW Σειρά 3 Cabrio. Επιπλέον, η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio ικανοποιεί όλες τις νομικές απαιτήσεις των διεθνών αγορών αυτοκινήτων, σχετικά με την ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Παράλληλα διαθέτει όλα τα διαπιστευτήρια για τα ανάλογα παγκόσμια crash tests.

Στο εσωτερικό, άριστα συντονισμένα συστήματα συγκράτησης ελεγχόμενα από τα κεντρικά ηλεκτρονικά ασφαλείας προσφέρουν μέγιστη προστασία και στους τέσσερις επιβάτες. Τέσσερις αερόσακοι προστατεύουν τους επιβάτες της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio, στάνταρ. Οι εμπρός αερόσακοι ενεργοποιούνται σε δύο στάδια, ανάλογα με τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ενώ πλευρικοί αερόσακοι, ενσωματωμένοι στα μαξιλάρια των εμπρός καθισμάτων, ενεργοποιούνται σε μία πλευρική σύγκρουση μέχρι το ύψος της κεφαλής και περιορίζουν τον κίνδυνο τραυματισμού στο επίπεδο του θώρακα, των γοφών και τις κεφαλής.
Βελτιστοποιημένα εμπρός καθίσματα μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού σε οπίσθιες συγκρούσεις.

Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio εφοδιάζεται στάνταρ με καθίσματα που παρέχουν καλύτερη προστασία σε ένα ατύχημα, καθώς ειδικά επενδεδυμένα προσκέφαλα και πλάτες περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού σε μία οπίσθια σύγκρουση. 

Όλα τα καθίσματα φέρουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και προσκέφαλα, με τις εμπρός ζώνες να εδράζονται στα πλαίσια των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού, ώστε ο ιμάντας να διατηρείται σε άριστη θέση γύρω από το σώμα. Τα πίσω καθίσματα φέρουν στάνταρ βάσεις παιδικών καθισμάτων ISOFIX. Με τα πεντάλ να μετατοπίζονται αυτόματα προς τα πίσω και με την προκαθορισμένη παραμόρφωση του υποπόδιου σε μία μετωπική σύγκρουση, ο κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών του οδηγού περιορίζεται στο ελάχιστο. 

Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio εφοδιάζεται επιπρόσθετα με έναν αισθητήρα ανατροπής, ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς τις κάθετες και οριζόντιες κινήσεις του οχήματος. Μόλις το ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας καταγράψει τον κίνδυνο ανατροπής του οχήματος, δύο roll bars ανυψώνονται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου: αυτά αποθηκεύονται κανονικά πίσω από τα προσκέφαλα των πίσω καθισμάτων. Ταυτόχρονα, ενεργοποιούνται οι προεντατήρες των εμπρός καθισμάτων και οι αερόσακοι προστασίας κεφαλής/θώρακα. Περαιτέρω μέτρα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής αποτελούν οι στιβαρές Κολόνες Α και το πλαίσιο του παρμπρίζ.

Η νέα BMW Σειρά 1 Cabrio διαθέτει επίσης ένα άνω του μέσου όρου επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας και προσφέρει ειδικό εξοπλισμό που προέρχεται από υψηλότερες κατηγορίες οχημάτων. Οι προβολείς Bi-Xenon που διατίθενται προαιρετικά, καθώς και ο προσαρμοζόμενος φωτισμός στροφών και διασταυρώσεων, κάνουν το ταξίδι στη νύχτα ακόμα πιο ασφαλές. Ο συνδυασμός αυτών των λειτουργιών άνεσης και ασφάλειας είναι μοναδικός στην κατηγορία. Η λειτουργία φώτων ημέρας μέσω των δύο φωτοδακτυλίων σε κάθε μονάδα προβολέα – τυπικό χαρακτηριστικό BMW - βελτιώνει την ορατότητα σε συνθήκες φτωχού φωτισμού. Τα φώτα στοπ δύο σταδίων, ανάλογα με το μέγεθος της πίεσης πέδησης είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό προειδοποιητικό σήμα για φρενάρισμα ανάγκης στους οδηγούς των οχημάτων που ακολουθούν.  
Πρόγραμμα ψυχαγωγίας: περισσότερη ποικιλία με σύνδεση AUX και διεπαφή iPod.

Τα ηχοσυστήματα που προσφέρονται για τη νέα BMW Σειρά 1 Cabrio διαθέτουν προαιρετικά και σαν συμπλήρωμα στη στάνταρ σύνδεση AUX, τη διεπαφή USB: αυτή προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στον τομέα της ψυχαγωγίας, καθώς ο χρήστης μπορεί να συνδέσει εξωτερικά MP3 player - όπως π.χ. διάφορα μοντέλα Apple iPod - στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου. Ο έλεγχος του εκτενούς προγράμματος ψυχαγωγίας γίνεται μέσω της κεντρικής μονάδας του ηχοσυστήματος ή του iDrive, το οποίο είναι τοποθετημένο στη BMW Σειρά 1 Cabrio σε συνδυασμό με ένα προαιρετικό σύστημα πλοήγησης. Αυτό διασφαλίζει παροχή ισχύος για το Apple iPod μέσω του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος. Υπάρχει μία πρακτική θήκη στο κεντρικό υποβραχιόνιο, η οποία διατίθεται σαν μία ειδική επιλογή όπου μπορεί να τοποθετηθεί ένα εξωτερικό MP3 player, σε συνδυασμό με μία διεπαφή USB.

Αν ένα όχημα δεν διαθέτει σύστημα πλοήγησης και BMW iDrive, προσφέρεται η δυνατότητα ενός πρόσθετου κουτιού αποθήκευσης με εσωτερικό φως στη μέση του ταμπλό. Επιπλέον, δύο ποτηροθήκες μπορούν να προστεθούν στην κεντρική κονσόλα πίσω από τον επιλογέα ταχυτήτων. 
Συμπληρωματικά, ή εναλλακτικά διατίθεται μία αφαιρούμενη ποτηροθήκη για την κεντρική κονσόλα. 

Σε συνεργασία με το κεντρικό Controller, το προαιρετικό σύστημα iDrive επιτρέπει στον οδηγό να χειρίζεται όλες τις δευτερεύουσες και τις λειτουργίες άνεσης απλά και γρήγορα – προαιρετικά και μέσω φωνής – ελέγχοντας με τον τρόπο αυτό όλες τις λειτουργίες επικοινωνίας, κλιματισμού, ψυχαγωγίας και πλοήγησης με υποδειγματική ευκολία. Το σύστημα iDrive έχει οκτώ προγραμματιζόμενα μπουτόν (αγαπημένα) με τα οποία ο χρήστης μπορεί να βρίσκει τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί συχνά – προορισμούς συστήματος πλοήγησης, ραδιοφωνικούς σταθμούς ή ειδικούς αριθμούς τηλεφώνου – απλά με το πάτημα ενός μπουτόν. 
Ασυνήθιστο για Cabrio: M Sports Package από το εργοστάσιο.

Η νέα BMW 135i Cabrio διαθέτει ήδη στάνταρ ένα τροποποιημένο Αεροδυναμικό Πακέτο Μ. Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου, μπορούν να αναβαθμιστούν σε εμφάνιση και δυναμική συμπεριφορά, μέσω διαφόρων στοιχείων από τη BMW M GmbH. Το Σπορ Πακέτο M (Μ Sports Package) για τη BMW Σειρά 1 Cabrio περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένους εμπρός & πίσω προφυλακτήρες, μαρσπιέ και φώτα ομίχλης. Η μεταλλική βαφή Le Mans Blue διατίθεται αποκλειστικά για τα μοντέλα με M Sports Package.

Τα σπορ καθίσματα που περιλαμβάνονται στάνταρ στο Σπορ Πακέτο Μ διατίθενται σε υφασμάτινη/ Sensatec ταπετσαρία ή δερμάτινη, προαιρετική. Άλλα στοιχεία του Πακέτου M για τη νέα BMW Σειρά 1  Cabrio είναι διακοσμητικά μαρσπιέ θυρών με το έμβλημα M, δερμάτινο τιμόνι M και υποπόδιο M για το αριστερό πέλμα του οδηγού. Τα καλύμματα στον επιλογέα ταχυτήτων και το χειρόφρενο, καθώς και η λαβή του χειρόφρενου, αποτελούνται στάνταρ από μαλακό δέρμα υψηλής ποιότητας. Ο εξοπλισμός εσωτερικού ολοκληρώνεται από διακοσμητικές λωρίδες από αλουμίνιο Glacier Silver που αναδεικνύει τον σπορτίφ χαρακτήρα του cockpit. 

Άλλα στοιχεία που διατίθενται από τη BMW M GmbH για τη νέα BMW Σειρά 1 Cabrio περιλαμβάνουν ζάντες ελαφρού κράματος αλουμινίου σε δύο διαφορετικά σχέδια M και το καθένα με διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών. Εναλλακτικά, αντί για τις ζάντες των 17 ιντσών, υπάρχουν επίσης ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και προαιρετικά σε συνδυασμό με το M Sports Package. Το δυναμικό ταμπεραμέντο της νέας BMW Σειράς 1 Cabrio είναι σίγουρα η πιο σπορτίφ εναλλακτική πρόταση σ’ αυτή την κατηγορία αυτοκινήτων. 
BMW Σειρά 1 Cabrio – η νέα παρουσία στο χώρο των premium αυτοκινήτων. 

Ανεξάρτητα από την επιλογή της έκδοσης κινητήρα και το επίπεδο του εξοπλισμού, η BMW Σειρά 1 Cabrio προσφέρει μία μοναδική οδηγική εμπειρία στην κατηγορία της. Ανοίγει για πρώτη φορά το δρόμο για μία αποκλειστική οδηγική απόλαυση στη μικρομεσαία κατηγορία με ένα ανοιχτό premium μοντέλο. Η BMW Σειρά 1 Cabrio διαθέτει τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας BMW Cabrio σε φιλοσοφία και σχεδίαση – χαρακτηριστικά που συνθέτουν μία εικόνα σαγηνευτικής κομψότητας και δημιουργούν για τους επιβάτες μία απαράμιλλη εμπειρία του είδους. Η οδηγική απόλαυση σε άμεση επαφή με τον ήλιο και τον αέρα ικανοποιεί όλες τις προσδοκίες που γεννά η νεανική, φρέσκια και ζωηρή αισθητική.

Η ιδιαίτερη προσωπικότητα της BMW Σειράς 1 Cabrio τονίζεται ακόμα περισσότερο με εξίσου σημαντικά, σπορ στοιχεία της μάρκας. Οι κινητήρες που διατίθενται για το πιο νέο μέλος της BMW Σειράς 1, θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Οι τετρακύλινδροι βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες συνδυάζουν την οδηγική απόλαυση με ένα απαράμιλλο επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων. Και οι δύο εξακύλινδροι κινητήρες προσφέρουν υποδειγματική απόδοση με χαρακτηριστική ποιότητα και ισορροπία του κινητήρα, καθώς και πρωτοφανείς δυνατότητες επιδόσεων στη μικρομεσαία κατηγορία. Η υψηλή απόδοση όλων των εξακύλινδρων και τετρακύλινδρων κινητήρων αποδεικνύεται άριστα από το γεγονός ότι όλες οι εκδόσεις της BMW Σειράς 1 Cabrio (στις αντίστοιχες κατηγορίες) συγκεντρώνουν την καλύτερη βαθμολογία όχι μόνο για τις επιδόσεις αλλά και για την οικονομία καυσίμου.

Η BMW Σειρά 1 Cabrio βασίζεται στις αρετές που προέρχονται από τις συμπαγείς διαστάσεις του αμαξώματός της, με στόχο ένα πολύ πιο δυναμικό Cabrio. Σε συνδυασμό με την πιο προηγμένη ανάρτηση της κατηγορίας, η μέγιστη ευελιξία χαρίζει στη γνώριμη οδηγική απόλαυση BMW μία νέα διάσταση.

Προδιαγραφές.

118i, 120i, 125i, 135i.

	Αμάξωμα
	
	BMW 118i
	BMW 120i
	BMW 125i
	BMW 135i 

	Αρ. θυρών/καθισμάτων
	
	2/4
	2/4
	2/4
	2/4

	Μήκος/πλάτος/ύψος (χωρίς φορτίο) 
	mm
	4360/1748/1411
	4360/1748/11411
	4360/1748/1411
	4360/1748/1411

	Μεταξόνιο
	mm
	2660
	2660
	2660
	2660

	Μετατρόχιο, μπροστά/πίσω
	mm
	1484/1517
	1480/1513
	1474/1507
	1474/1507

	Απόσταση από το έδαφος
	mm
	140
	140
	140
	140

	Κύκλος στροφής
	m
	10.7
	10.7
	10.7
	10.7

	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
	 approx. ltr
	53
	53
	53
	53

	Σύστημα ψύξης, συμπερ. θέρμανσης
	ltr
	8.4 (9.21))
	8.4(9.2)
	8.2 (8.5)
	8.2 (8.5)

	Λάδι κινητήρα
	ltr
	4.25
	4.25
	6.5
	6.5

	Βαλβολίνη κιβωτίου
	ltr
	Μόνιμη πλήρωση
	Μόνιμη πλήρωση
	Μόνιμη πλήρωση
	Μόνιμη πλήρωση

	Βαλβολίνη διαφορικού
	ltr
	Μόνιμη πλήρωση
	Μόνιμη πλήρωση
	Μόνιμη πλήρωση
	Μόνιμη πλήρωση

	Βάρος, χωρίς φορτίο (EU2)
	kg
	1480 (1505) 
	1505 (1535) 
	1585 (1615) 
	1675 (1685)

	Μέγ. φορτίο (DIN)
	kg
	440
	440
	440
	440

	Μέγ. επιτρεπόμενο βάρος (DIN)
	kg
	1845 (1870) 
	1870 (1900) 
	1950 (1980) 
	2040 (2050)

	Επιτρ. Φορτίο άξονα μπροστά/πίσω
	kg
	845/1065
	870/1070
	910/1095
	960/1115

	Μέγ. φορτίο τρέιλερ3
	
	
	
	
	

	Με φρένο (12%) / χωρίς φρένο
	kg
	1200/670
	1200/680
	1200/700
	–

	Μέγ.Φορτ.οροφής / μπίλιας κοτσαδόρου
	kg
	–
	–
	–
	–

	Όγκος χώρου αποσκευών (DIN)
	ltr
	240–280
	240–280
	240–280
	240–280

	Συντελεστής οπισθέλκουσας
	cX x A
	4)
	0.32 x 2.09
	0.33 x 2.09
	

	Κινητήρας
	
	
	
	
	

	Διάταξη/κύλινδροι/βαλβίδες
	
	Σε σειρά/4/4
	Σε σειρά/4/4
	Σε σειρά/6/4
	Σε σειρά/6/4

	Τροφοδοσία καυσίμου
	
	MSD 80.2
	MSD 80.2
	MSV80
	MSD80

	Κυβισμός
	cm³
	1995
	1995
	2996
	2979

	Διάμετρος/Διαδρομή
	mm
	90/84
	90/84
	88/85
	89.6/84.0

	Αναλογία συμπίεσης
	:1
	12.0 
	12.0 
	10.7 
	10.2

	Κατηγορία καυσίμου
	
	RON 91–98
	RON 91–98
	RON 91–98
	RON 95–98

	Μέγιστη ισχύς
	kW/hp
	105/143
	125/170
	160/218
	225/306

	Στις
	rpm
	6000
	6700
	6100
	5800

	Μέγιστη ροπή
	Nm
	190
	210
	270
	400

	Στις
	rpm
	4250
	4250
	2500–4250
	1300–5000

	Ηλεκτρικά
	
	
	
	
	

	Μπαταρία/θέση
	Ah/–
	90 (70)/πορτμπαγκάζ
	90 (70)/πορτμπαγκάζ
	70/πορτμπαγκάζ
	80/πορτμπαγκάζ

	Εναλλάκτης
	A/W
	180/2520
	180/2520
	180/2520
	180/2520

	Πλαίσιο και αναρτήσεις
	
	
	
	
	

	Εμπρός ανάρτηση
	
	   Αλουμινένιος άξονας δύο συνδέσμων με γόνατα ελατηρίων

	Πίσω ανάρτηση
	
	   Άξονας 5 συνδέσμων, από ελαφρύ ατσάλι

	Φρένα, μπροστά
	
	   Δισκόφρενα με σταθερές δαγκάνες ενός εμβόλου

	Διάμετρος
	mm
	Αεριζόμενα/292 x 22
	Αεριζόμενα/300 x 24
	Αεριζόμενα/300 x 24
	Αεριζόμενα/338 x 26

	Φρένα, πίσω
	
	   Δισκόφρενα με σταθερές δαγκάνες ενός εμβόλου

	Διάμετρος
	mm
	Αεριζόμενα/300 x 20
	Αεριζόμενα/300 x 20
	Αεριζόμενα/300 x 20
	Αεριζόμενα/324 x 22

	Συστήματα Οδηγικής Ευστάθειας
	
	   ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC

	Σύστημα Διεύθυνσης 
	
	   Κρεμαγιέρα με 3 στροφές από τέρμα σε τέρμα. Ηλεκτρική Υποβοήθηση (EPS)

	Συνολική σχέση υποπολλαπλασιασμού
	:1
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0

	Τύπος κιβωτίου
	
	   6-τάχυτο μηχανικό (προαιρετικό 6-τάχυτο αυτόματο)

	Σχέση μετάδοσης
    I

  
	:1
	4.323 (4.171)
	4.323 (4.171) 
	4.323 (4.065) 
	4.055 (4.171)

	

II
	:1
	2.456 (2.340)
	2.456 (2.340)
	2.456 (2.371)
	2.396 (2.340)

	

III
	:1
	1.659 (1.521)
	1.659 (1.521)
	1.659 (1.551)
	1.582 (1.521)

	

IV
	:1
	1.230 (1.143)
	1.230 (1.143)
	1.230 (1.157)
	1.192 (1.143)

	

V
	:1
	1.000 (0.867)
	1.000 (0.867)
	1.000 (0.853)
	1.000 (0.867)

	

VI
	:1
	0.848 (0.691)
	0.848 (0.691)
	0.848 (0.674)
	0.872 (0.691)

	Όπισθεν
	:1
	3.938 (3.403)
	3.938 (3.401)
	3.938 (3.200)
	3.677 (3.403)

	Σχέση τελικής μετάδοσης
	:1
	3.45 (3.91)
	3.73 (4.1)
	3.23 (3.73)
	3.08 (3.46)

	Ελαστικά, εμπρός
	
	195/55 R16 87H RSC
	205/55 R16 91V RSC
	 205/50 R17 89W RSC RSC

 89SCRSC
	205/50 R17 89W RSC

	Ελαστικά, πίσω
	
	195/55 R16 87H RSC
	205/55 R16 91V RSC
	 205/50 R17 89W RSC RSC

 89SCRSC
	225/45 R17 91W RSC

	Ζάντες, εμπρός
	
	6.5J x 16 ατσάλινες
	7J x 16 ατσάλινες
	7J x 17 ελ.κράματος
	7J x 17 ελ.κράματος

	Ζάντες, /πίσω
	
	6.5J x 16 ατσάλινες
	7J x 16 ατσάλινες
	7J x 17 ελ.κράματος
	7.5 Jx17 ελ.κράματος

	Επιδόσεις
	
	
	
	
	

	Σχέση ισχύος/βάρους (DIN)
	kg/kW
	13.4 (13.6)
	11.4 (11.7)
	9.4 (9.6)
	7.1 (7.2)

	Ισχύς ανά λίτρο
	kW/ltr
	52.6
	62.7
	53.4
	75.5

	Επιτάχυνση
0–100 Km/h
	sec
	9.3 (10.1)
	8.4 (9.0)
	6.8 (7.4)
	5.6 (5.7)

	                           
0–1000 m
	sec
	30.6 (31.1)
	29.3 (29.7)
	27.6 (28.1)
	25.0 (25.1)

	80–120 Km/h με 4η/5η σχέση
	sec
	9.6/12.5 (–) 
	8.2/10.6 (–)
	7.3/9.2 (–)
	5.5/6.5 (–)

	Τελική ταχύτητα
	km/h
	210 (208)
	220 (218)
	238 (236)
	250 (250)

	Κατανάλωση καυσίμου (κύκλος EU)
	
	
	
	

	Στην πόλη
	ltr/100km
	4)
	8.9 (9.1)
	11.7 (11.6)
	4)

	Εκτός πόλης
	ltr/100km
	4)
	5.2 (5.5)
	6.0 (6.1)
	4)

	Μικτός κύκλος
	ltr/100km
	4)
	6.6 (6.8)
	8.1 
	4)

	CO2 
	g/km
	4)
	158 (163)
	195  
	4)

	Διάφορα
	
	
	
	
	

	Κατηγορία εκπομπών ρύπων
	EU4
	EU4
	EU4
	EU4


1) Οι τιμές στις παρενθέσεις αφορούν αυτόματο κιβώτιο. 2) Βάρος αυτοκινήτου έτοιμο προς χρήση (DIN) συν 75 kg για οδηγό και αποσκευές.

3) 3Mπορεί να αυξηθεί υπό ορισμένες συνθήκες.
4) Δεν διατίθενται ακόμα το δεδομένα αυτά.

Προδιαγραφές.

120d.

	Αμάξωμα
	
	BMW 120d
	

	Αρ. θυρών/καθισμάτων
	
	2/4
	

	Μήκος/πλάτος/ύψος (χωρίς φορτίο) 
	mm
	4360/1748/1411
	

	Μεταξόνιο
	mm
	2660
	

	Μετατρόχιο, μπροστά/πίσω
	mm
	1480/1513
	

	Απόσταση από το έδαφος
	mm
	140
	

	Κύκλος στροφής
	m
	10.7
	

	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
	approx. ltr
	51
	

	Σύστημα ψύξης, συμπερ. θέρμανσης
	ltr
	7.2 (7.51))
	

	Λάδι κινητήρα
	ltr
	5.5
	

	Βαλβολίνη κιβωτίου
	ltr
	Μόνιμη πλήρωση
	

	Βαλβολίνη διαφορικού
	ltr
	Μόνιμη πλήρωση
	

	Βάρος, χωρίς φορτίο (EU2)
	kg
	1585 (1595)
	

	Μέγ. φορτίο (DIN)
	kg
	440
	

	Μέγ. επιτρεπόμενο βάρος (DIN)
	kg
	1950 (1960)
	

	Επιτρ. Φορτίο άξονα μπροστά/πίσω
	kg
	905/1095
	

	Μέγ. φορτίο τρέιλερ3
	
	
	

	Με φρένο (12%) / χωρίς φρένο
	kg
	1200/720
	

	Μέγ.Φορτ.οροφής / μπίλιας κοτσαδόρου
	kg
	–
	

	Όγκος χώρου αποσκευών (DIN)
	ltr
	240–280
	

	Συντελεστής οπισθέλκουσας
	cX x A
	4)
	

	Κινητήρας
	
	
	

	Διάταξη/κύλινδροι/βαλβίδες
	
	Εν σειρά/4/4
	

	Τροφοδοσία καυσίμου
	
	DDE 71
	

	Κυβισμός
	cm³
	1995
	

	Διάμετρος/Διαδρομή
	mm
	90/84
	

	Αναλογία συμπίεσης
	:1
	16.0
	

	Κατηγορία καυσίμου
	
	Diesel
	

	Μέγιστη ισχύς
	kW/hp
	130/177
	

	Στις
	rpm
	4000
	

	Μέγιστη ροπή
	Nm
	350
	

	Στις
	rpm
	1750–3000
	

	Ηλεκτρικά
	
	
	

	Μπαταρία/θέση
	Ah/–
	90 (80)/πορτμπαγκάζ
	

	Εναλλάκτης
	A/W
	180/2520
	

	Πλαίσιο και αναρτήσεις
	
	
	

	Εμπρός ανάρτηση
	
	   Αλουμινένιος άξονας δύο συνδέσμων με γόνατα ελατηρίων

	Πίσω ανάρτηση
	
	   Άξονας 5 συνδέσμων, από ελαφρύ ατσάλι

	Φρένα, μπροστά
	
	   Δισκόφρενα με πλευστές δαγκάνες ενός εμβόλου

	Διάμετρος
	mm
	Αεριζόμενα/300 x 24
	

	Φρένα, πίσω
	
	   Δισκόφρενα με πλευστές δαγκάνες ενός εμβόλου

	Διάμετρος
	mm
	Αεριζόμενα/300 x 20
	

	Συστήματα Οδηγικής Ευστάθειας
	
	   ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC;

	Σύστημα Διεύθυνσης 
	
	Κρεμαγιέρα με 3 στροφές από τέρμα σε τέρμα. Ηλεκτρική Υποβοήθηση (EPS)

	Συνολική σχέση υποπολλαπλασιασμού
	:1
	16.0
	

	Τύπος κιβωτίου
	
	H - μακριάς κλιμάκωσης (6HP19TÜ)

	Σχέση μετάδοσης
    I

  
	:1
	5.140 (4.171)
	

	

II
	:1
	2.830 (2.340)
	

	

III
	:1
	1.804 (1.521)
	

	

IV
	:1
	1.257 (1.143)
	

	

V
	:1
	1.0 (0.867)
	

	

VI
	:1
	0.831 (0.691)
	

	Όπισθεν
	:1
	4.638 (3.403)
	

	Σχέση τελικής μετάδοσης
	:1
	2.64 (3.15)
	

	Ελαστικά, εμπρός
	
	205/55 R16 91V RSC
	

	Ελαστικά, πίσω
	
	205/55 R16 91V RSC
	

	Ζάντες, εμπρός
	
	7J x 16 ατσάλινες
	

	Ζάντες, /πίσω
	
	7J x 16 ατσάλινες
	

	Επιδόσεις
	
	
	

	Σχέση ισχύος/βάρους (DIN)
	kg/kW
	11.6 (11.7)
	

	Ισχύς ανά λίτρο
	kW/ltr
	65.2
	

	Επιτάχυνση
0–100 Km/h
	sec
	8.1 (8.2)
	

	                           
0–1000 m
	sec
	29.1 (29.2)
	

	80–120 Km/h με 4η/5η σχέση
	sec
	6.8/8.5 (–)
	

	Τελική ταχύτητα
	km/h
	222 (220)
	

	Κατανάλωση καυσίμου (κύκλος EU)
	
	
	

	Στην πόλη
	ltr/100km
	4)
	

	Εκτός πόλης
	ltr/100km
	4)
	

	Μικτός κύκλος
	ltr/100km
	4)
	

	CO2 
	g/km
	4)
	

	Διάφορα
	
	
	

	Κατηγορία εκπομπών ρύπων
	
	EU4  
	


1) Οι τιμές στις παρενθέσεις αφορούν αυτόματο κιβώτιο.  2) Βάρος αυτοκινήτου έτοιμο προς χρήση (DIN) συν 75 kg για οδηγό και αποσκευές.

3) 3Mπορεί να αυξηθεί υπό ορισμένες συνθήκες.
4) Δεν διατίθενται ακόμα το δεδομένα αυτά.

Καμπύλες Ισχύος και Ροπής. 
BMW 118i.

[image: image2.wmf] 


BMW 120i.

[image: image3.jpg]240 120

105 kW @ 6000 min™’

200
/

160 /

N\ 100

120 / 60
190 Nm @ 4250 min™

80 / 40
40 20
/
0 0

Torque [Nm]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Engine speed [min™']

Output [Kw]




BMW 125i.

[image: image4.jpg]280

240

200

160

120

80

AN
-

Torque [Nm]

-

125

kW @ €

700 min

//\

-1

210 Nm @ 425

0 min™’

140

120

100

80

00

40

20

0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Engine speed [min™']

Output [Kw]




BMW 135i.

[image: image5.jpg]400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

Torque [Nm]

200

160 kW

@ 6100 min™

180

160

140

/,\
'\

120

100

80

/

60

/

40

20

Output [Kw]

0

0 1000 2000

Engine speed [min™']

3000

4000

5000

6000

7000




BMW 120d.
[image: image6.jpg]480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

Torque [Nm]

0

240

225 kW

| @ 5800

220

200

/ 400

Nm@ 13

300 min™’

180

/

/

160

140

/

120

100

80

60

40

20

0

0

1000

2000

30

Engine speed [min™']

00 40

00

5000

6000

7000

Output [Kw]




* Κάποιες από τις λειτουργίες ή τους εξοπλισμούς που περιγράφονται αφορούν τη γερμανική αγορά και υπάρχει περίπτωση να μην ισχύουν στην Ελλάδα.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας 

Νίκος Ταγκούλης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, BMW Hellas AE.

Τηλέφωνο: +30 2109118150, Fax: +30 210 9118007

e-mail: nikos.tagoulis@bmw.gr 

Βασιλική Αραμπάνου, Βοηθός Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας, BMW Hellas AE.

Τηλέφωνο: +30 2109118151, Fax: +30 210 9118007

e-mail: vassiliki.arampanou@bmw.gr 






















































PAGE  

[image: image7.jpg]500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

Torque [Nm]

0

150
130 kW@400(?\ 135
/ \\ 90
/5
/ 350 Nm @ 1750 min™’
60
1/ /
/ 45
/ 30
B
‘ 15 £
5
o
5
0 @)
0 1000 2000 3000 4000 5000

Engine speed [min™']



_1157981002.doc
[image: image1.png]






