PAGE  
MINI
STAMPA

12/2004
Pag. 16

[image: image1.png]=@



MINI al Motor Show 2004
Indice
1.
MINI One, MINI Cooper e MINI Cooper S 
 2
2.
La famiglia MINI Cabrio 
 6

3.
MINI One D. Dati tecnici 
 10

4.
MINI One. Dati tecnici 
 11

5.
MINI Cooper. Dati tecnici 
 12

6.
MINI Cooper S. Dati tecnici 
 13

7.
MINI One Cabrio. Dati tecnici 
 14

8.
MINI Cooper Cabrio. Dati tecnici 
 15

9.
MINI Cooper S Cabrio. Dati tecnici 
 16

1. 
MINI One, MINI Cooper
e MINI Cooper S

I modelli MINI con tetto rigido sono ancora più attraenti. Con il rifinimento dell’inconfondibile design MINI, e con l’arrivo di nuovi colori, tessuti e ruote nonché di un’ergonomia perfezionata e di una maggiore possibilità di personalizzazione, MINI incrementa i contenuti del richiestissimo modello prodotto a Oxford. Inoltre la rivisitazione dello schema meccanico conferisce ancora più agilità e divertimento di guida.

Agili e divertenti

Per la MINI One e la MINI Cooper viene utilizzato un nuovo cambio a cinque marce, dotato di una rapportatura modificata, che conferisce un’agilità ancora maggiore a queste piccole vetture. 

Sul versante delle prestazioni della MINI One e MINI Cooper queste modifiche si fanno sentire con prestazioni migliorate nelle fasi di accelerazione e ripresa. Per passare dagli 80 ai 120 km/h in quarta, la MINI One impiegherà 11,9 secondi, in quinta 14,9 secondi. Il leggero incremento della coppia massima (150 Nm a 4.500 giri/min) metterà la MINI Cooper in grado di compiere l’accelerazione da zero a 100 km/h in 9,1 secondi. Per l’usuale prova di ripresa in quarta impiegherà 10,5 secondi, in quinta 13,5 secondi.

Mentre la potenza motrice rimarrà invariata sia per la MINI One sia per la MINI Cooper, la MINI Cooper S riceverà un incremento di potenza 
di 5 kW/7 CV. Con ciò il propulsore di 1,6 litri fornirà 125 kW/170 CV a 6.000 giri/min, spingendo la MINI Cooper S a una velocità massima di 222 km/h. In soli 7,2 secondi la macchina scatterà da zero a 100 chilometri orari. Anche la coppia risulterà aumentata di 10 Nm (newtonmetri), totalizzando un valore massimo di 220 Nm a 4.000 giri/min. Viste le generose prestazioni del motore, il valore di 8,6 litri per il consumo di carburante è piuttosto moderato.

Aspetto sportivo

La MINI One e la MINI Cooper presentano un nuovo design sui paraurti anteriore e posteriore, conferendo ai due modelli MINI un aspetto più nitido e più sportivo. Per le varianti MINI One D e MINI Cooper S il disegno specifico dei paraurti rimane invariato. Tutti i modelli MINI hanno inoltre proiettori e gruppi ottici posteriori di nuova concezione e con copertura trasparente. I fari opzionali allo xeno risultano incorniciati da un anello di otto punti luminosi, rappresentando così un ulteriore elemento distintivo della gamma MINI. 
Nuovi colori per la MINI

Aria nuova portano anche i due nuovi colori metallizzati astro black e black eye purple. Con ciò la MINI One e la MINI Cooper sono disponibili in sei diverse verniciature metallizzate e quattro tinte pastello. Le due tinte metallizzate hyper blue e dark silver sono riservate in esclusiva alla MINI Cooper S. La MINI risulta così disponibile in dodici diverse tinte esterne. 

Interni ergonomici

Più spazio per deporre oggetti nella console centrale, gli ergonomici pannelli interni delle portiere dotati di un più generoso spazio portaoggetti, una maniglia di sostegno sul lato del passeggero anteriore, il retrovisore interno di dimensione maggiorata, una terza aletta parasole (laterale) sul lato guida, un cospicuo pacchetto luci abitacolo e i comandi intuitivi del climatizzatore automatico sono la prova della grande attenzione dedicata al comfort e alla sicurezza nel realizzare l’architettura interna dell’abitacolo.

Disponibile come optional, l’allestimento interno Chrome Line conferisce un supplementare tocco di eleganza sportiva, esattamente come il cockpit Chronopack con i suoi tre supplementari strumenti circolari.

I sedili anteriori di serie forniscono un migliore sostegno laterale con l’incremento dei fianchetti. Per i modelli MINI One e MINI Cooper si può scegliere tra dieci diverse varianti di rivestimento in tessuto, pelle/tessuto o interamente in pelle. 
Per il rivestimento dei sedili riservato in esclusiva al modello MINI Cooper S si può scegliere tra una variante in tessuto, due abbinamenti di tessuto/pelle e tre varianti interamente in pelle. 
Per quattro diverse tinte esterne è inoltre possibile richiedere le superfici interne e la pannellatura delle porte nello stesso colore della carrozzeria.

MINI One D. La prima MINI con motore Diesel

L’agile turbodiesel a iniezione diretta sposa l’economicità di un moderno propulsore alle caratteristiche inconfondibili dello stile MINI e alla tipica guida stile go-kart. 

Il consumo medio, misurato in base al ciclo UE totale, è di solo 4,8 litri di carburante diesel su 100 chilometri, il che corrisponde a emissioni di CO2 di solo 129 g/km. Questo risultato fa di questa vettura l’automobile attualmente più parsimoniosa nella produzione del BMW Group. Consumi così bassi permettono alla grintosa MINI One D – ovviamente a seconda dello stile di guida – di percorrere fino a 1000 chilometri con un pieno di 50 litri.

Grazie al cambio manuale di serie a sei rapporti, con il quale è equipaggiata anche la MINI Cooper S, la nuova diesel può sviluppare la propria elasticità con particolare raffinatezza. La MINI One D raggiunge una velocità massima di 165 km/h e passa da 0 a 100 km/h in soli 13,5 secondi. La ripresa in quarta da 80 a 120 km/h richiede solo 11,9 secondi. La sesta marcia impostata come overdrive riduce il regime e i consumi sui percorsi lunghi.
La nuova diesel si distingue esternamente dalla MINI One per il monogramma sul cofano posteriore, i fascioni sottoporta (uguali a quelli della MINI Cooper S), il fascione anteriore con prese d’aria maggiorate per l’afflusso d’aria all’intercooler nonché il terminale di scarico nascosto sotto il fascione posteriore.

La versione diesel della MINI One è ora in vendita a 17.550 euro, la versione de luxe al prezzo di 18.600 euro.

MINI One – la cittadina

La MINI One con motorizzazione a benzina offre un ricco allestimento e divertimento di guida a un giusto prezzo. Come tutti i modelli MINI, è realizzata con cura dei dettagli e convince per la sua maneggevolezza e assetto di guida. Il motore dalla cilindrata di 1,6 litri e 16 valvole mette a disposizione l’agilità che ci si attende da una vera MINI. 66 kW/90 CV sotto il cofano portano la MINI One a una velocità massima di 181 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,9 secondi. Il consumo medio, misurato in base al ciclo UE totale, è di 6,8 litri di benzina per 100 chilometri.

Il tetto e i paraurti del modello di base sono tenuti sempre in tinta con la carrozzeria. Il contrasto cromatico in nero è assicurato dalle lamelle della griglia del radiatore, la maniglia del portellone posteriore e il rivestimento dei retrovisori elettrici esterni.

Il prezzo della MINI One è di 16.100 euro, per la versione de luxe il prezzo è di 17.200 euro.
MINI Cooper – la sportiva

Chi desidera più potenza e un allestimento più ricco per la propria MINI, può optare per una MINI Cooper. Le differenze rispetto alla MINI One sono 25 CV in più di potenza, la verniciatura bicolore, le modanature in cromo, i cerchi in lega, un abbassamento del telaio di 8 mm e uno stabilizzatore del retrotreno. 

Il tetto e i retrovisori esterni della MINI Cooper possono essere ordinati – analogamente alla MINI Cooper S – nei colori bianco oppure nero. Quando il tetto è nello stesso colore della carrozzeria, i retrovisori esterni a regolazione elettrica sono sempre neri.

La MINI Cooper passa da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Il consumo medio di carburante di 6,9 litri (UE totale) risulta modesto. In aggiunta al cambio manuale di serie a cinque marce, per la MINI One e la MINI Cooper viene proposto, a richiesta, anche un cambio automatico a variazione continua con funzionalità Steptronic.

La scattante MINI Cooper è in vendita al prezzo di 18.150 euro.
MINI Cooper S – il top di gamma

È la MINI più potente ed eroga, grazie alla sovralimentazione con compressore volumetrici e l’intercooler, 125 kW/170 CV. Questa potenza, accoppiata al cambio meccanico di serie a sei velocità e all’assetto sportivo Plus, garantisce un divertimento di guida allo stato puro. 

La velocità di punta è di 222 km/h, e bastano solo 7,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Anche in questo caso il consumo medio di carburante risulta alquanto modesto, considerate le prestazioni di guida – solo 8,6 litri di benzina per 100 chilometri (UE totale).

La MINI Cooper S si distingue esteticamente dagli altri modelli MINI per la presa d’aria sul cofano motore, i paraurti completamente in tinta con la carrozzeria, lo spoiler posteriore, il doppio terminale di scarico centrale e cromato, la tipica «S» incoporata nelle branchie laterali e applicata anche sul portellone posteriore, i fascioni laterali aerodinamici, la maniglia del portellone posteriore e la griglia della calandra in tinta con la carrozzeria, il tappo del serbatoio cromato, i lampeggiatori laterali anteriori bianchi e i cerchi in lega da 16´´. L’esclusivo allestimento interno è dominato da pelli, superfici e tessuti pregiati, riservati al modello di punta.

Il top della gamma, la MINI Cooper S, è disponibile al prezzo
di 22.450 euro.
2.
La famiglia MINI Cabrio

La gamma MINI Cabrio

La MINI Cabrio è una vera quattro posti, subito risconoscibile come un’autentica MINI, sia scoperta sia con capote chiusa. Le caratteristiche e le proporzioni tipiche per il design di una MINI, sono state riprese coerentemente anche per la MINI Cabrio. Il parabrezza poco inclinato e la posizione di guida ottimale garantiscono un feeling indimenticabile viaggiando con la vettura scoperta.

Profilo incisivo

A capote ripiegata la MINI Cabrio è, a dir poco, bellissima. La linea di cintura leggermente a cuneo è sottolineata da un fregio cromato che si estende, senza soluzione di continuità, lungo tutto il perimetro sotto la fascia vetrata. Il parabrezza molto verticale, l’assenza del secondo montante, i roll bar in alluminio altamente resistente sopra lo schienale posteriore e la compatta capote sono i tratti caratteristici di una cabriolet classica. 

La nuova MINI Cabrio è disponibile nelle motorizzazioni MINI One con 66 kW/90 CV, MINI Cooper con 85 kW/115 CV e nel modello top di gamma MINI Cooper S con 125 kW/170 CV.

La MINI One Cabrio e la MINI Cooper Cabrio escono dallo stabilimento su cerchi in acciaio o lega da 15”, che calzano pneumatici della misura 175/65 R15. La MINI Cooper S Cabrio invece monta di serie cerchi in lega da 16” con disegno X Lite e pneumatici di dimensione 195/55 R16. A richiesta sono disponibili anche altri cerchi in lega da 16” e 17”. 

Cabrio con sistema sunroof

Per godere al più presto il piacere di viaggiare all’aria aperta, la capote si apre automaticamente in soli 15 secondi. Premendo un pulsante, si apre prima il tettuccio scorrevole integrato (sunroof) e, successivamente, l’intera capote. Mentre il tetto pieghevole scorre indietro, i montanti del tetto vengono arretrati automaticamente e nel contempo abbassati i finestrini laterali posteriori. Grazie all’ingegnosa piegatura a Z, la capote si adagia compatta dietro i sedili posteriori, con il lato esterno verso l’alto, rendendo inutile una copertura del relativo vano. La parte scorrevole integrata nella capote può essere aperta progressivamente fino a un massimo di 40 cm, e questo è possibile anche durante la marcia fino a 120 km/h. Si tratta di una soluzione finora unica nel segmento delle vetture scoperte.

Compatta ma versatile

Il cofano posteriore può essere girato verso il basso dove viene trattenuto da due cavi in acciaio con sistema ritraente molleggiato. In questo modo, il cofano con le cerniere applicate all’esterno, può essere utilizzato come pratico piano di carico in grado di sopportare fino a 80 chilogrammi.

La MINI Cabrio ha un carico utile di 400 chilogrammi; a capote chiusa la capienza del bagagliaio è di 165 litri. Quando la capote è ripiegata resta comunque un volume di 120 litri per i bagagli. 

Per migliorare il carico-scarico della nuova MINI Cabrio è presente l’easy-load, un sistema utile al trasporto di oggetti ingombranti: a capote chiusa è sufficiente azionare due levette nel baule per sollevare e bloccare in posizione la porzione inferiore della capote. Abbassando allo stesso tempo anche il cofano posteriore si ottiene un grande e comodo accesso al bagagliaio.

Caratteristiche come la capote funzionale, il bagagliaio variabile (anche a capote aperta), la carrozzeria antitorsione e le sospensioni con asse posteriore multilink assicurano alla MINI Cabrio una posizione di spicco nel segmento di riferimento. 

Marchio di qualità e go-kart feeling
Lo schema meccanico, il passo lungo, il baricentro basso, la carreggiata larga, l’estrema rigidità strutturale della scocca, l’assetto sportivo, l’assale posteriore a schema multilink e l’impianto servosterzo con rapportatura diretta sono gli ingredienti di base di una eccellente indole stradale. Ed è proprio per questo che anche le MINI Cabrio offrono quell’incomparabile go-kart feeling nella guida. 

Rendimenti sportivi

Le versioni MINI One Cabrio e MINI Cooper Cabrio hanno un motore quattro cilindri di 1,6 litri, che sotto il cofano della MINI One eroga 66 kW/90 CV e nella MINI Cooper 85 kW/115 CV. La coppia massima di 140 Nm e 150 Nm è raggiunta già a 3000 giri/min e 4500 giri/min. Di serie i due modelli sono equipaggiati di cambio manuale a cinque marce.

La MINI One Cabrio raggiunge una velocità massima di 175 km/h e, con partenza da ferma, taglia il traguardo dei 100 chilometri orari dopo 11,8 secondi. Il consumo misto (direttiva 1999/100/CE) per 100 chilometri è di 7,2 litri benzina, il consumo urbano è di 10 litri, quello extra-urbano di 5,7 litri per 100 chilometri. Le emissioni di CO2 si attestano sui 173 g/km.

85 kW o 115 CV portano la MINI Cooper Cabrio a toccare una velocità massima di 193 km/h. Da ferma accelera in soli 9,8 secondi a 100 orari. Il consumo misto per 100 chilometri è di 7,3 litri benzina, il consumo urbano è di 10,1, quello extra-urbano di 5,7 litri per 100 chilometri, mentre le emissioni di CO2 ammontano a 175 g/km. 

MINI Cooper S Cabrio. Concentrato di potenza

Il motore quattro cilindri di 1,6 litri della MINI Cooper S Cabrio eroga, con l’aiuto di un compressore e di un intercooler, 125 kW/170 CV a 6000 giri/min. Insieme al cambio manuale a sei rapporti di serie, la generosa potenza conferisce prestazioni di guida davvero emozionanti. La coppia massima di 220 Nm a 4.000 giri/min garantisce una spinta generosa nelle accelerazioni e un costante divertimento di guida. In linea con ciò, la quattro posti cabriolet scatta in soli 7,4 secondi da zero a 100 chilometri orari. Per la ripresa da 80 a 120 km/h in quarta richiede solo 6,6 secondi, in quinta appena 8,4 secondi. La velocità massima viene raggiunta a 215 km/h. Il consumo di carburante di questa grintosa MINI Cabrio totalizza 8,8 litri nella media Ue – un valore davvero modico, considerando le prestazioni del motore.
Elevato livello di sicurezza

Grazie alla carrozzeria rigida e agli efficaci sistemi di ritenzione, che prevedono di serie, fra l’altro, due airbag frontali intelligenti e due airbag per testa e torace integrati nei sedili, la MINI Cabrio rispetta le più severe norme di sicurezza per la protezione contro gli urti.

Mediante numerose misure costruttive come l’aumento dello spessore della lamiera dei fascioni laterali, nonché l’integrazione di ulteriori lamiere divisorie e di rinforzo, è stata sensibilmente aumentata la resistenza alla torsione. Oltre a ciò, viene impedito che, in caso di urto frontale, i sottoporta si pieghino. Nel gruppo pianale rinforzato sono stati previsti ulteriori irrigidimenti. Tutti questi provvedimenti assicurano la migliore protezione possibile dei passeggeri in caso di urti laterali.
In caso di cappottamento, il montante anteriore, in cui è integrato un tubo in acciaio ad altissima resistenza, assume un ruolo portante. I passeggeri posteriori vengono protetti da un doppio roll-bar in tubo d’alluminio ad altissima resistenza con poggiatesta integrati.
Con massa a vuoto, i nuovi modelli pesano circa 100 chilogrammi in più del modello a tetto rigido. Questa massa in più è dovuta alla struttura della capote e all’irrigidimento della carrozzeria.
All’elevata sicurezza attiva contribuiscono, tra l’altro, i quattro freni a disco, l’ABS a quattro sensori, il ripartitore elettronico della frenata (EBD) e il Cornering Brake Control (CBC). In situazioni estreme intervengono, a salvaguardare la stabilità di marcia e quella direzionale, il controllo automatico della stabilità e della trazione (ASC+T, a richiesta sulla MINI One Cabrio, di serie nelle versioni MINI Cooper e MINI Cooper S Cabrio) nonché il controllo dinamico dell’assetto (DSC, optional sulle motorizzazioni MINI One e MINI Cooper Cabrio, di serie sulla MINI Cooper S Cabrio).
MINI in tanti colori

La MINI Cabrio è disponibile in dieci colori, di cui due riservati in esclusiva al modello Cabrio: il vivace hot orange e il cool blue a effetto cangiante. Le tinte hyper blue e dark silver sono riservate in esclusiva al modello top di gamma MINI Cooper S Cabrio. Mentre la MINI One Cabrio è disponibile solo con capote nera, per la MINI Cooper e Cooper S può essere nera, blu o verde. Il corpo dei retrovisori esterni della versione One è nero, mentre quelli della MINI Cooper e Cooper S Cabrio sono in tinta con la carrozzeria.
L’armonia dell’arredo interno è completata dai prestigiosi materiali tessili e dalle ottime rifiniture. La plancia e gli ovali dei pannelli porta sono disponibili nei colori silver e antracite nonché nei materiali effetto radica e alluminio. MINI offre ai clienti numerosi abbinamenti possibili, per adeguare le sellerie al gusto personale. Rivestimenti in tessuto con quattro diversi design e differenti colori, nonché tre combinazioni stoffa/pelle e tre diversi tipi di pelle, lasciano grande spazio ai desideri di personalizzazione.
Di serie e a richiesta

La ricca dotazione di base della nuova MINI Cabrio comprende, tra l’altro, capote elettrica con tettuccio scorrevole integrato, lunotto termico di vetro, due airbag frontali e due airbag laterali per la testa e il torace, ABS a quattro sensori, ripartitore elettronico della frenata (EBD), Cornering Brake Control (CBC), indicatore abbassamento pressione dei pneumatici (RPA), retrovisori esterni e alzacristalli elettrici, servosterzo, Park Distance Control (PDC), contagiri, sedile lato guida e piantone sterzo regolabili in altezza nonché chiusura centralizzata con telecomando e chiusura comfort.
Un’ampia gamma di optional soddisfa chi desidera personalizzare la propria MINI Cabrio: per esempio luci allo xeno, sistema di navigazione con monitor a colori 16x9, sistema hi-fi harman/kardon, lunotto riscaldabile, climatizzatore automatico, frangivento, volante multifunzione, sensore pioggia e retrovisore interno a scatto autoanabbagliante.

I prezzi delle motorizzazioni MINI Cabrio

Ecco i prezzi chiavi in mano alla consegna della vettura: MINI One Cabrio a partire da 19.700 euro, MINI Cooper Cabrio a partire da 21.750 euro, mentre il top della gamma, la MINI Cooper S Cabrio è in vendita al prezzo
di 26.100 euro.

Per ulteriori informazioni contattare

Paride Vitale

Telefono: 02.51610.710 Fax: 02.51610.416

E-mail: Paride.Vitale@mini.com

Media website: www.press.bmwgroup.com

3.
MINI One D. Dati tecnici
Carrozzeria

MINI One D



Numero porte/posti

L
 
3/4



Lunghezza/larghezza/altezza (vuota)
mm
3.626/1.688/1.416



Passo
mm
2.467



Carreggiata ant/post


mm
1.458/1.466



Diametro di volta
m
10,66



Capacità serbatoio
ca. l
50



Raffreddamento e riscaldamento

L
l
5,3



Olio motore


l
4,3



Olio cambio con trasmissione finale
l
1,7



Peso a vuoto a DIN/UE1 
kg
1.175



Carico utile a DIN
kg
430



Peso compl. legale a DIN
kg
1.530



Carico amm. sugli assi ant/post
kg
870/750



Carico rimorchiabile2





frenato (12%)/non frenato
kg
650/500



Carico sul tetto/carico al gancio
kg
75/75



Capienza baule a VDA
l
150



Resistenza aerodinamica
cX x A
0,362 x 1,97



Motore





Tipo/n. cilindri/valvole



in linea/4/2



Gestione motore

Bosch EDC15



Cilindrata
cm³
1364



Alesaggio/corsa
mm
73/81,5



Compressione


:1 
18,5



Carburante
Norm
Diesel



Potenza
KW/CV
55/75



a giri
min–1
4.000



Coppia
Nm
180



a giri
min–1
2.000



Elettrica





Batteria/sede
Ah/–
70/dietro



Alternatore
A/W
130



Autotelaio





Sospensioni ant
asse tipo MacPherson con compensazione del beccheggio  

Sospensioni post
bracci longitudinali con bracci trasversali fulcrati in centro, asse Z

Freni ant

a dischi ventilati



Diametro
mm
276x22



Freni post

a dischi



Diametro
mm
259x10



Sistemi di stabilità dinamica
doppio circuito frenante idraulico con antibloccaggio (ABS), Electronic Brake force Distribution (EBD), Cornering Brake Control (CBC) e Traction Control (ASC+T) nonché l’opzionale Dynamic Stability System (DSC); freno a mano meccanico sulle ruote posteriori. 

Sterzo
EHPAS; 2,5 giri da un fondo corsa all’altro  


Demoltiplicazione
:1 
13,18



Cambio

meccanico a 6 marce



Rapporti 
I

  
:1 
12,57




II
:1 
6,99




III
:1 
4,51




IV
:1 
3,55




V
:1 
3,05




VI
:1
2,41




RM
:1 
11,13



Rapporto al ponte
:1
n.d.



Pneumatici 
 
175/65R15 84T



Cerchi 
 
15´´ acciaio



Rendimenti





Rapporto peso/potenza a DIN
Kg/kW
19,3



Potenza specifica
kW/l
40,3



Accelerazione
0–100 km/h
s
13,8




0–1000 m
s
–



in IV
80–120 km/h
s
12,3



Velocità massima
km/h
165



Consumi nel ciclo UE





Urbano
l/100 km
5,8



Extraurbano
l/100 km
4,3



Totale
l/100 km
4,8



CO2 
g/km
129,0



Varie 





Disinquinamento
–
Euro 3



Classe di merito
HPF/VK/TK
15/16/31



Luce da terra
mm
113



1Peso della macchina in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per guidatore e bagagli.

2Aumenti possibili in determinate circostanze. 



4.
MINI One. Dati tecnici 

Carrozzeria

MINI One 
MINI One automatic


Numero porte/posti
 
3/4
3/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)
Mm
3.635/1.688/1.416
3.635 /1.688 /1.416 


Passo
Mm
2.467
2.467


Carreggiata anteriore/posteriore


Mm
1.458/1.466
1.458/1.466


Diametro di sterzata
M
10,66
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50
50


Sist. raffreddamento incl. riscaldamento

l
l
5,3
5,3


Olio motore


l
4,5
4,5


Olio cambio incl. differenziale
l
carica a vita
carica a vita


Massa a vuoto sec. DIN/UE1 
Kg
1.065/1.140
1.080/1.155


Carico utile sec. DIN
Kg
430
430


Massa complessiva ammessa sec. DIN
Kg
1.495
1.510


Carico ammissibile sull’asse ant./post
Kg
870/730
870/730


Carico rimorchiabile2





frenato (12%)/non frenato
Kg
650/500
650/500


Carico ammiss. sul tetto/su gancio traino
Kg
75/–
75/–


Volume del bagagliaio sec. DIN
l
150–670
150–670


Resistenza aerodinamica
CXxA
0,35x1,97
0,35x1,97


Motore





Tipo/cilindri/valvole per cilindro



in linea/4/4
in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000
Siemens EMS 2000


Cilindrata
Cm3
1.598
1.598


Corsa/alesaggio
Mm
77/85,8
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6
10,6


Carburante
RON
91–98
91–98


Potenza max.
KW/CV
66/90
66/90


a regime
giri/min
5.500
5.500


Coppia max.
Nm
140
140


a regime
giri/min
3.000
3.000


Impianto elettrico





Capacità/ubicazione della batteria
Ah/–
46/ant.
46/ant.


Potenza dell’alternatore
A/W
90/1.280
90/1.280


Telaio





Sospensioni anteriori
Avantreno Mc Pherson a snodo semplice con compensaz. di beccheggio in frenata 


Sospensioni posteriori
Retrotreno a schema multilink con braccio longitudinale


Freni anteriori

a dischi autoventilanti
a dischi autoventilanti


Diametro
Mm
276x22 
276x22


Freni posteriori

a dischi
a dischi


Diametro
Mm
259x10
259x10


Sistemi di stabilità dinamica
Impianto frenante a doppio circuito e sist. antibloccaggio (ABS), 
ripartitore elettronico di frenata (EBD), regolazione frenata in curva (CBC). 
Optional: regolazione di trazione (ASC+T) e controllo dinamico di stabilità (DSC). Freno a mano meccanico alle ruote posteriori.




Impianto sterzo
Servosterzo elettroidraulico (EHPAS); max. 2,5 rotazioni volante


Rapporto di trasmissione sterzo
:1 
13,18
13,18


Cambio

manuale a 5 marce
automatico


Rappori del cambio
I


:1 
13,755
variabile




II
:1 
7,954
variabile




III
:1 
5,231
variabile




IV
:1 
3,921
variabile




V
:1 
3,351
variabile




R
:1 
13,434
3,82


Rapporto al ponte
:1
senza apposita riduzione
5,76


Pneumatici
 
175/65 R15 84T
175/65 R15 84T


Cerchi
 
5,5Jx15´´ acciaio
5,5Jx15´´ acciaio


Prestazioni





Rapporto peso/potenza sec. DIN
kg/kW
16,1
16,4


Potenza specifica
KW/l
41,3
41,3


Accelerazione
0–100 km/h
s
10,9
12,7


Ripresa 80–120 km/h in 4ª/5ª
s
11,9/14,9
–


Velocità massima
Km/h
181
170


Consumo in ciclo UE





Urbano
l/100 km
9,6
10,9


Extraurbano
l/100 km
5,2
5,9


Totale
l/100 km
6,8
7,7




Emissioni di CO2 
g/km
164
187,0


Varie

 



Classificazione emissiva
–
EURO 4
EURO 4


Altezza libera dal suolo
Mm
139
139


1Massa del veicolo in assetto di marcia (sec. DIN), più 75 kg per il guidatore e bagagli.

2Possibili eventuali incrementi a determinate condizioni.

5.
MINI Cooper. Dati tecnici

Carrozzeria

Anzahl Türen / s

MINI Cooper 
MINI Cooper automatic

Numero porte/posti
 
3/4
3/4

Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)
mm
3.635/1.688/1.408
3.635/1.688/1.408 

Passo
mm
2.467
2.467

Carreggiata anteriore/posteriore


mm
1.458/1.466
1.458/1.466

Diametro di sterzata
m
10,66
10,66

Capacità serbatoio carburante
ca. l
50
50

Sist. raffreddamento incl. Risc.

l
l
5,3
5,3

Olio motore


l
4,5
4,5

Olio cambio incl. differenziale
l
carica a vita 
carica a vita

Massa a vuoto sec. DIN/UE1 
kg
1.075/1.150
1.090/1.165

Carico utile sec. DIN
kg
430
430

Massa complessiva ammessa sec. DIN
kg
1.505
1.520

Carico ammissibile sull’asse ant./post
kg
870/730
870/730

Carico rimorchiabile2




frenato (12%)/non frenato
kg
650/500
650/500

Carico ammiss. sul tetto/su gancio traino
kg
75/–
75/–

Volume del bagagliaio sec. DIN
l
150–670
150–670

Resistenza aerodinamica
cXxA
0,35x1,97
0,35x1,97

Motore




Tipo/cilindri/valvole per cilindro



in linea/4/4
in linea/4/4

Gestione motore

Siemens EMS 2000
Siemens EMS 2000

Cilindrata
cm3
1.598
1.598

Corsa/alesaggio
mm
77/85,8
77/85,8

Rapporto di compressione


:1 
10,6
10,6

Carburante
RON
91–98
91–98

Potenza max.
kW/CV
85/115
85/115

a regime
giri/min
6.000
6.000

Coppia max.
Nm
150
150

a regime
giri/min
4.500
4.500

Impianto elettrico




Capacità/ubicazione della batteria
Ah/–
46/ant.
46/ant.

Potenza dell’alternatore
A/W
90/1.280
90/1.260

Telaio




Sospensioni anteriori
Avantreno Mc Pherson a snodo semplice con compensaz. di beccheggio in frenata 

Sospensioni posteriori
Retrotreno a schema multilink con braccio longitudinale

Freni anteriori

a dischi autoventilanti
a dischi autoventilanti

diametro
mm
276x22 
276x22

Freni posteriori

a dischi
a dischi

diametro
mm
259x10
259x10

Sistemi di stabilità dinamica
Impianto frenante a doppio circuito e sist. antibloccaggio (ABS), 
ripartitore elettronico di frenata (EBD), regolazione frenata in curva (CBC). 
Regolazione di trazione (ASC+T) Optional: controllo dinamico di stabilità (DSC). Freno a mano meccanico alle ruote posteriori.

Impianto sterzo
Servosterzo elettroidraulico (EHPAS); max. 2,5 rotazioni volante

Rapporto di trasmissione sterzo
:1 
13,18
13,18

Cambio

manuale a 5 marce
automatico

Rappori del cambio
I


:1 
14,400
variabile



II
:1 
8,327
variabile



III
:1 
5,476
variabile



IV
:1 
4,105
variabile



V
:1 
3,509
variabile



R
:1 
14,065
3,82

Rapporto al ponte
:1
senza apposita riduzione
5,76

Pneumatici
 
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H

Cerchi
 
55Jx15´´ alluminio
55Jx15´´ alluminio

Prestazioni




Rapporto peso/potenza sec. DIN
kg/kW
12,6
12,8

Potenza specifica
kW/l
53,2
53,2

Accelerazione
0–100 km/h
s
9,1
10,4

Ripresa 80–120 km/h in 4ª/5ª
s
10,5/13,5
–

Velocità massima
km/h
200
185

Consumo in ciclo UE




Urbano
l/100 km
9,7
10,9

Extraurbano
l/100 km
5,3
5,9

Totale
l/100 km
6,9
7,7



Emissioni di CO2 
g/km
166
187

Varie

 


Classificazione emissiva
–
EURO 4
EURO 4

Altezza libera dal suolo
mm
130
130

1Massa del veicolo in assetto di marcia (sec. DIN), più 75 kg per il guidatore e bagagli.

2Possibili eventuali incrementi a determinate condizioni.

6.
MINI Cooper S. Dati tecnici 

Carrozzeria

MINI Cooper S


Numero porte/posti
 
3/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)
mm
3.655/1.688/1.416 


Passo
mm
2.467


Carreggiata anteriore/posteriore


mm
1.454/1.460


Diametro di sterzata
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Sist. raffreddamento incl. Risc.
l
6,0


Olio motore


l
4,5


Olio cambio incl. differenziale
l
carica a vita  


Massa a vuoto sec. DIN/UE1 
kg
1.140/1.215


Carico utile sec. DIN
kg
430


Massa complessiva ammessa sec. DIN
kg
1.570


Carico ammissibile sull’asse ant./post
kg
890/760


Carico rimorchiabile2




frenato (12%)/non frenato
kg
–/–


Carico ammiss. sul tetto/su gancio traino
kg
–/–


Volume del bagagliaio sec. DIN
l
150–670




Resistenza aerodinamica
cXxA
0,37x1,98


Motore




Tipo/cilindri/valvole per cilindro



in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm3
1.598


Corsa/alesaggio
mm
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
8,3


Carburante
RON
91–98


Potenza max.
kW/CV
125/170


a regime
giri/min
6.000


Coppia max.
Nm
220


a regime
giri/min
4.000


Impianto elettrico





Capacità/ubicazione della batteria
Ah/–
55/post.


Potenza dell’alternatore
A/W
105/1.470


Telaio





Sospensioni anteriori
Avantreno Mc Pherson a snodo semplice con compensaz. di beccheggio in frenata frenata.frenata


Sospensioni posteriori
Retrotreno a schema multilink con braccio longitudinale


Freni anteriori

a dischi autoventilanti


diametro
mm
276x22


Freni posteriori

a dischi


diametro
mm
259x10





Sistemi di stabilità dinamica
Impianto frenante a doppio circuito e sist. antibloccaggio (ABS), 
ripartitore elettro​nico di frenata (EBD), 
regolazione frenata in curva (CBC) e regolazione di trazione (ASC+T). 
Controllo dinamico di stabilità (DSC). 
Freno a mano mecc. alle ruote post.


Impianto sterzo
Servosterzo elettroidraulico (EHPAS); max. 2,5 rotazioni volante


Rapporto di trasmissione sterzo
:1 
13,18


Cambio

manuale a 6 marce


Rappori del cambio
I


:1 
12,789




II
:1 
7,793




III
:1 
5,651




IV
:1 
4,615




V
:1 
3,828




VI
:1 
3,126




R
:1 
11,944


Rapporto al ponte
:1
senza apposita riduzione 


Pneumatici
 
195/55 R16 87V RSC


Cerchi
 
6,5Jx16´´ alluminio (run flat)


Prestazioni





Rapporto peso/potenza sec. DIN
kg/kW
9,1


Potenza specifica
kW/l
78,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
7,2


Ripresa 80–120 km/h in 4ª/5ª/6ª
s
6,1/7,7/10,5


Velocità massima
km/h
222


Consumo in ciclo UE





Urbano
l/100 km
11,8


Extraurbano
l/100 km
6,8


Totale
l/100 km
8,6




Emissioni di CO2 
g/km
207


Varie

 



Classificazione emissiva
–
EURO 4


Altezza libera dal suolo
mm
142


1Massa del veicolo in assetto di marcia (sec. DIN), più 75 kg per il guidatore e bagagli.

2Possibili eventuali incrementi a determinate condizioni.

7.
MINI One Cabrio. Dati tecnici

Carrozzeria
Anzahl Türen / s

MINI One Cabrio


Numero porte/posti
 
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)
mm
3.635/1.688/1.415


Passo
mm
2.467


Carregggata davanti/dietro


mm
1.458/1.466


Diametro di volta
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Impianto di raffreddamento incluso il risc.

L
l
5,3


Olio motore


l
4,5


Olio del cambio incl. Trasmissione finale
l
a vita (1,9)


Massa a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.165/1.240


Carico ammesso secondo DIN
kg
400


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.565


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/770


Carico rimorchiabile2




frenato (12%)/non frenato
kg
650/500


Carico ammesso sul tetto/sul gancio di traino
kg
–/–


Volume bagagliaio secondo VDA
l
120/165–605


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,37 x 1,97


Motore




Tipo/nº cilindri//valvole per cilindro



in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm3
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6:1


Carburante
RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
66/90


al regime di
g/min
5.500


Coppia
Nm
140


al regime di
g/min
3000


Impianto elettrico




Batteria/ubicazione
Ah/–
46/davanti


Alternatore
A/W
90/1.260


Assetto




Sospensione anteriore

Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio
 

Sospensione posteriore

braccio longitudinale con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi autoventilati


Diametro
mm
276x22 


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259x10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC). Optional: Controllo trazione (ASC+T). Controllo stabilità (DSC). 
Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 
2,5 giri da battuta a battuta


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18


Tipo cambio

meccanico a 5 marce


Rapporti
I


:1 
13.755



II
:1 
7.954



III
:1 
5.231



IV
:1 
3.921



V
:1 
3.351



R
:1 
13,43


Rapporto finale
:1
rapporto totale


Pneumatici
 
175/65 R15 84T


Cerchi 
 
55Jx15´´ alluminio


Prestazioni




Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
17,7


Potenza specifica
kW/l
41,3


Accelerazione
0–100 km/h
s
11,8



0–1000 m
s
–


in 4ª marcia
80–120 km/h
s
16,0


Velocità massima
km/h
175


Consumo nel ciclo UE




Urbano
l/100 km
10,0


Extraurbano
l/100 km
5,7


Totale
l/100 km
7,2


CO2 
g/km
173,0


Diversi

 


Norma emissioni
–
Euro 4


Designazione categoria
HPF/VK/TK
–


Altezza libera dal suolo (a vuoto)
mm
140


Max. velocità per azionamento capote
km/h
vettura ferma


Max. velocità per azion. tettuccio scorr.
km/h
120


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

8. 
MINI Cooper Cabrio. Dati tecnici

Carrozzeria
Anzahl Türen / s

MINI Cooper Cabrio


Numero porte/posti
 
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)
mm
3.635/1.688/1.415


Passo
mm
2.467


Carregggata davanti/dietro


mm
1.458/1.466


Diametro di volta
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Impianto di raffreddamento incluso il risc.

L
l
5,3


Olio motore


l
4,5


Olio del cambio incl. Trasmissione finale
l
a vita (1,9)


Massa a vuoto secondo DIN/UE1 
kg
1.175/1.250


Carico ammesso secondo DIN
kg
400


Massa totale ammessa secondo DIN
kg
1.575


Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno
kg
870/770


Carico rimorchiabile2




Frenato (12%)/non frenato
kg
650/500


Carico ammesso sul tetto/sul gancio di traino
kg
–/–


Volume bagagliaio secondo VDA
l
120/165–605


Resistenza aerodinamica
cX x A
0,37 x 1,97


Motore




Tipo/nº cilindri//valvole per cilindro



in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm3
1.598


Alesaggio/corsa
mm
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
10,6:1


Carburante
RON
91–98 RON


Potenza
kW/CV
85/115


al regime di
g/min
6.000


Coppia
Nm
150


al regime di
g/min
4.500


Impianto elettrico




Batteria/ubicazione
Ah/–
46/davanti


Alternatore
A/W
90/1.260


Assetto




Sospensione anteriore

Mc Pherson con semiassi a uno snodo e antibeccheggio
 

Sospensione posteriore

braccio longitudinale con bracci trasv. fissati al centro, asse z


Freni anteriori

a dischi autoventilati


Diametro
mm
276x22 


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259x10


Sistemi per la stabilità
impianto freni a 2 circuiti con sistema antibloccaggio (ABS), ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e controllo stabilità in curva (CBC). Controllo trazione (ASC+T). Optional: Controllo stabilità (DSC). 
Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori


Sterzo
elettroidraulico (EHPAS); 
2,5 giri da battuta a battura


Demoltiplicazione complessiva sterzo
:1 
13,18


Tipo cambio

meccanico a 5 marce


Rapporti
I


:1 
14,400



II
:1 
8,327



III
:1 
5,476



IV
:1 
4,105



V
:1 
3,509



R
:1 
14,065


Rapporto finale
:1
rapporto totale


Pneumatici
 
175/65 R15 84H


Cerchi 
 
55Jx15´´ alluminio


Prestazioni




Rapporto massa/potenza secondo DIN
kg/kW
13,8


Potenza specifica
kW/l
53,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
9,8



0–1000 m
s
–


in 4ª/5ª marcia
80–120 km/h
s
11,6/14,4


Velocità massima
km/h
193


Consumo nel ciclo UE




Urbano
l/100 km
10,1


Extraurbano
l/100 km
5,7


Totale
l/100 km
7,3


CO2 
g/km
175


Diversi

 


Norma emissioni
–
Euro 4


Designazione categoria
HPF/VK/TK
–


Altezza libera dal suolo (a vuoto)
mm
140


Max. velocità per azionamento capote
km/h
vettura ferma


Max. velocità per azion. tettuccio scorr.
km/h
120


1Massa della vettura in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per conducente e bagaglio.

2Aumenti possibili con determinate premesse.

9.
MINI Cooper S Cabrio. Dati tecnici

Carrozzeria
Anzahl Türen / s

MINI Cooper S Cabrio


Numero porte/posti
 
2/4


Lunghezza/larghezza/altezza (a vuoto)
mm
3.655/1.688/1.415 


Passo
mm
2.467


Carreggiata anteriore/posteriore


mm
1.452/1.460


Diametro di sterzata
m
10,66


Capacità serbatoio carburante
ca. l
50


Sist. raffreddamento incl. Risc.
l
6,0


Olio motore


l
4,5


Olio cambio incl. Differenziale
l
carica a vita (1,9)


Massa a vuoto sec. DIN/UE1
kg
1.240/1.315


Carico utile sec. DIN
kg
400


Massa complessiva ammessa sec. DIN
kg
1.640


Carico ammissibile sull’asse ant./post
kg
870/770


Carico rimorchiabile2



Frenato (12%)/non frenato
kg
–/–


Carico ammiss. sul tetto/su gancio traino
kg
–/–


Volume del bagagliaio sec. DIN
l
120/165–605


Resistenza aerodinamica
cXxA
0,37x1,97


Motore




Tipo/cilindri/valvole per cilindro



in linea/4/4


Gestione motore

Siemens EMS 2000


Cilindrata
cm3
1.598


Corsa/alesaggio
mm
77/85,8


Rapporto di compressione


:1 
8,3


Carburante
RON
91–98


Potenza max.
kW/CV
125/170


a regime
giri/min
6.000


Coppia max.
Nm
220


a regime
giri/min
4.000


Impianto elettrico




Capacità/ubicazione della batteria
Ah/–
55/post.


Potenza dell’alternatore
A/W
105/1.470


Telaio




Sospensioni anteriori
Avantreno Mc Pherson a snodo semplice con compensazione 
di beccheggio in frenata


Sospensioni posteriori
Retrotreno a schema multilink con braccio longitudinale


Freni anteriori

a dischi autoventilanti


Diametro
mm
276x22


Freni posteriori

a dischi


Diametro
mm
259x10


Sistemi di stabilità dinamica
Impianto frenante a doppio circuito e sist. antibloccaggio (ABS), 
ripartitore elettronico di fre​nata (EBD), 
Regolazione frenata in curva (CBC) e regolazione di trazione (ASC+T). 
Controllo dinamico di stabilità (DSC). 
Freno a mano mecc. alle ruote post. postmeccanico.


Impianto sterzo
Servosterzo elettroidraulico (EHPAS); max. 2,5 rotazioni volante


Rapporto di trasmissione sterzo
:1 
13,18


Cambio

manuale a 6 marce


Rappori del cambio
I


:1 
12,789




II
:1 
7,793




III
:1 
5,651




IV
:1 
4,615




V
:1 
3,828




VI
:1 
3,126




R
:1 
11,94


Rapporto al ponte
:1
senza apposita riduzione 


Pneumatici
 
195/55 R16 87V


Cerchi
 
6,5Jx16´´ alluminio (run flat)


Prestazioni




Rapporto peso/potenza sec. DIN
kg/kW
9,9


Potenza specifica
kW/l
78,2


Accelerazione
0–100 km/h
s
7,4


Ripresa 80–120 km/h in 4ª/5ª
s
6,6/8,4


Velocità massima
km/h
215


Consumo in ciclo UE




Urbano
l/100 km
11,8


Extraurbano
l/100 km
7,1


Totale
l/100 km
8,8


Emissioni di CO2 
g/km
211,0


Varie

 


Classificazione emissiva
–
EURO 4


Altezza libera dal suolo
mm
140


1Massa del veicolo in assetto di marcia (sec. DIN), più 75 kg per il guidatore e bagagli.

2Possibili eventuali incrementi a determinate condizioni.





































