PAGE  
BMW
Stampa

12/2004
Pagina 2

[image: image1.png]


La nuova BMW R 1200 ST
Indice
1.
Tecnica e caratteristiche della motocicletta 
 2
2.
Programma di equipaggiamento 
 9
3.
Potenza motore e coppia 
 11
4.
Dati tecnici 
 12
5.
Colori 
 13
[image: image2.png]kW

=
Z

Output (to 95/1/EC)

90

80

70

00

50

40

30

20

10

160

Torque (to 95/1/EQG)

140

120

100

80

00

40

20

0

2000 3000 4000 5000

Engine speed [min]

6000

7000

8000

9000



1.
Tecnica e caratteristiche 
della motocicletta
R 1200 ST, la nuova sport touring di BMW Motorrad: 
più atletica, potente e leggera
Il turismo sportivo con motociclette boxer BMW ha un nome nuovo: 
R 1200 ST. Il successore della R 1150 RS è il terzo modello della nuova generazione di motori boxer, introdotta nella primavera 2004 con la 
R 1200 GS. La base per lo sviluppo della R 1200 ST sono la catena cinematica e la ciclistica innovativa della GS. L’acronimo ST significa Sport Tourer. Dal punto di vista costruttivo, la R 1200 ST è derivata dalla R 1200 RT, presentata alla stampa nel dicembre 2004 e al pubblico il 22 gennaio 2005. Con la ST gli ingegneri BMW hanno progettato una motocicletta che ha tutti i carismi per essere denominata «Sport».

Un aumento di potenza del 16 percento (81 kW/110 CV) e un peso inferiore ai 230 kg rendono la sport touring idonea ad affrontare con divertimento curve e controcurve e a viaggiare veloci.

La nuova R 1200 ST genererà interesse tra i motociclisti amanti del turismo sportivo e tra quelli che amano una guida impegnata. Le eccellenti caratteristiche dinamiche, abbinate a un’ergonomia confortevole e sportiva, consentono una guida impegnata anche su percorsi lunghi. Il ricco programma di accessori ed equipaggiamento soddisfa qualsiasi richiesta del pilota. La      R 1200 ST definisce a livello di comfort e sicurezza dei parametri di riferimento nuovi nella guida da turismo sportiva.

Le caratteristiche della nuova R 1200 ST:

•
peso in ordine di marcia 229 kg, 
peso a secco 205 kg.

•
Motore boxer bicilindrico raffreddato ad aria dalla cilindrata di 1.170 cm3; nuova taratura del contralbero di equilibratura. 

•
Aumento delle performance: 81 kW (110 CV) e coppia massima 115 Nm. 

•
Gestione elettronica del motore BMS-K con doppia accensione e regolazione antidetonazione.

•
Catalizzatore regolato a tre vie con due sonde lambda.

•
Cambio a sei rapporti con dentatura elicoidale.

•
Rete di bordo innovativa con tecnologia CAN-bus.

•
Telaio leggero a traliccio ad alta rigidità.

•
Paralever in costruzione leggera con trasmissione cardanica, ammortizzatore WAD a smorzamento progressivo.

•
Telelever ad alta rigidità strutturale e taratura confortevole.


•
Nuovi cerchi fucinati.

•
Freni EVO equipaggiati con BMW Motorrad Integral ABS in versione 
sportiva semintegrale (optional).

•
Serbatoio in materia plastica dal volume di 21 litri.

•
Cupolino con regolazione meccanica del parabrezza.

•
Manubrio regolabile in altezza. 

•
Sella in due parti regolabile in altezza: 780 e 830 mm.

Motore – modificato per incrementare la potenza
La propulsione della nuova R 1200 ST è costituita dal nuovo motore boxer bicilindrico dalla cilindrata di 1.170 cm3, con un contralbero di equilibratura presentato per la prima volta nella R 1200 GS. La configurazione del motore 
e i suoi dettagli tecnici sono descritti nella cartella stampa della R 1200 GS.

Analogamente alla tourer da viaggio R 1200 RT, anche nella sport tourer la potenza nominale è stata incrementata a 81 kW/110 CV.
I motori della R 1200 RT e della R 1200 ST sono identici.

La maggiore potenza rispetto alla R 1200 GS è stata realizzata aumentando il numero di giri nominale di 500 giri/min. a 7.500 giri/min. All’aumento di potenza contribuiscono un impianto di aspirazione differente, un nuovo silenziatore e degli alberi a camme modificati che migliorano il riempimento dei cilindri. L’aumento di potenza è dovuto anche ad un incremento della compressione geometrica a 12,0:1. A questo scopo sono stati utilizzati dei pistoni più alti.

Grazie alla gestione elettronica del motore BMS-K con regolazione antidetonante, presentata per la prima volta nella R 1200 GS, sonde lambda dedicate e regolazione individuale della miscela per ogni cilindro, la R 1200 ST assume con la nuova generazione di boxer la leadership tecnologica nelle sport tourer. Analogamente alla GS, l’elettronica motore dell’ultima generazione include il regolamento automatico del minimo e un sistema automatico di avviamento a freddo. La prevenzione dei battiti in testa consente di utilizzare anche qualità di carburante più basse, fino a 95 NORM (impostata su 98 NORM, a 95 NORM riduzione di potenza). La preparazione di miscela separata per ogni cilindro assicura, insieme all’alta compressione e la doppia accensione, un consumo di carburante economico. La R 1200 ST consuma alla velocità di 120 km/h 5,1 litri/100 km.

La depurazione dei gas di scarico con un catalizzatore regolato 
a tre vie, utilizzato da BMW Motorrad già da molti anni, assicura anche per la R 1200 ST il massimo livello di ecocompatibilità.  

Cambio – sesta marcia corta per una guida attiva
Il cambio a dentatura elicoidale completamente nuovo dal peso di solo 13 kg sviluppato per la R 1200 GS, è montato anche nella R 1200 ST. 
Nel cambio dagli innesti confortevoli e precisi sono stati ottimizzati diversi dettagli delle camme desmodromiche, così da migliorarlo ulteriormente.

Per assicurare una guida attiva, la sesta è impostata corta. 
La rapportatura ottimale consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.

Telaio – nuovo ma fedele a un principio consolidato
Il telaio centrale e posteriore in acciaio con struttura a traliccio offre la massima resistenza e rigidità. La ciclistica utilizzata nella R 1200 GS è stata conservata; il motore è integrato come elemento portante, permettendo quindi di risparmiare peso. Ma la carrozzeria della ST ha reso necessaria una costruzione nuova del telaio che si ispira molto a quella della R 1200 RT.

Il telaio centrale è costruito in elementi di acciaio saldato. Il telaio posteriore è composto da tubi di acciaio diritti, saldati tra di loro. Come in tutti i boxer a quattro valvole per cilindro, il telaio centrale e posteriore sono avvitati fissi all’unità motore-cambio, formando insieme ad essa la struttura portante. Il braccio longitudinale della guida della ruota anteriore Telelever è nuovamente alloggiato nel carter del motore, il braccio Paralever nel telaio posteriore.

Guida della ruota anteriore Telelever – costruzione leggera rigida
della R 1200 GS
Per una motocicletta da strada con caratteristiche sportive uno dei componenti più importanti è la rigidità della guida della ruota anteriore: 
questa è infatti la premessa per una guida precisa e un feedback trasparente. Per la R 1200 ST gli esperti di ciclistica BMW Motorrad hanno optato per il Telelever della R 1200 GS dal diametro dello stelo forcella di 41 mm. Analogamente alla GS, il sistema esente da manutenzione presenta una geometria che quasi azzera il beccheggio in frenata, così da aumentare anche la stabilità dei freni in posizione inclinata. L’escursione della ruota anteriore è di 110 mm.
Guida e sospensione della ruota posteriore – Evo-Paralever 
e ammortizzatore WAD
Il sistema cardanico in costruzione leggera con il Paralever di BMW Motorrad (Evo-Paralever) è solo leggermente più pesante di un braccio oscillante tradizionale con catena di distribuzione. Eccezione fatta per le modifiche necessarie per gli pneumatici più larghi, la guida della ruota è stata ripresa completamente dalla R 1200 GS dove la nuova costruzione ha già dimostrato la propria superiorità. Nonostante il peso inferiore, l’unità è più rigida di quella utilizzata nel modello precedente.

Inoltre, il braccio di reazione del Paralever è stato alloggiato sopra il braccio oscillante, così da aumentare la luce da terra. 
Il risparmio del dieci percento di peso rispetto alla costruzione precedente ha determinato anche una riduzione delle masse non sospese. Il guidatore gode di un comportamento più spontaneo, ma anche di reazioni più contenute ai cambiamenti di carico.

Il foro passante di 50 millimetri nell’asse del carter dona al design della trasmissione posteriore una nota supplementare di dinamicità; inoltre nella scatola della trasmissione finale, non è più necessario cambiare l’olio.

Il monoammortizzatore posteriore prevede il sistema WAD che determina un aumento progressivo dello smorzamento in dipendenza dell’escursione. In presenza di leggere irregolarità stradali, le reazioni delle sospensioni sono precise e confortevoli, mentre su strade sconnesse, molto irregolari o con buche la R 1200 ST dispone di grandi riserve. Questa unità ammortizzante 
è stata adottata per la prima volta nell’anno 2002 nella R 1150 GS Adventure. L’escursione della molla nella ruota posteriore è di 140 millimetri.

Cerchi e pneumatici – cerchi fucinati in lega leggera nel nuovo design a cinque razze
I nuovi cerchi leggeri in lega di alluminio, dal design filigranato a cinque razze, sono stati sviluppati per la R 1200 ST e la R 1200 RT. I cerchi abbinano un’elevata rigidità a una forma facile nella manutenzione. La ruota anteriore ha la dimensione 3,5 x 17 pollici, la ruota posteriore 5,5 x 17 pollici. I relativi pneumatici hanno le dimensioni 120/70 ZR17 davanti e 180/55 ZR17 dietro.

Freni – impianto frenante EVO con Integral ABS sportivo semintegrale per una decelerazione sicura
L’affermato impianto frenante EVO con BMW Motorrad Integral ABS, disponibile a richiesta, assicura il massimo livello di sicurezza. Analogamente alla nuova R 1200 RT, nella nuova R 1200 ST sarà fornito esclusivamente l’ABS sportivo semintegrale, in grado di assicurare una guida attiva. Già con uno sforzo minimo sulla leva il motociclista ottiene le massime decelerazioni controllate, disponendo così di un potenziale di sicurezza supplementare, soprattutto in caso di frenate di emergenza.

I dischi dei freni anteriori hanno un diametro di 320 millimetri. Al fine di ridurre le masse non sospese e consentire un dosaggio più preciso, il diametro del freno posteriore è stato ridotto a 265 millimetri (modello precedente 276 mm).

I tubi del freno con guaina in acciaio offrono un leggero vantaggio di peso e un punto di resistenza più preciso e stabile.

Rete di bordo – funzionalità ampliate basate sulla tecnologia 
CAN-bus
Nonostante la riduzione del numero di cavi, il nuovo concetto di rete di bordo offre un’elevata affidabilità e funzionalità ampliate. Il «single-wire-system», introdotto nelle motociclette BMW per la prima volta nella R 1200 GS, trasmette i dati principali della motocicletta alle centraline attraverso un percorso di segnale unico. Fisicamente, il percorso è composto da un sistema a doppia linea. Grazie alla tecnologia CAN-bus (Controller Area Network), tutte le centraline e l’elettronica centrale della ciclistica (ZFE = Zentrale Fahrzeugelektronik) si scambiano permanentemente dei dati. I vantaggi sono un cablaggio semplificato e la possibilità di eseguire delle diagnosi dettagliate. Inoltre, sono stati soppressi i fusibili tradizionali: in caso di difetto, il sistema disattiva automaticamente il rispettivo componente e al nuovo avviamento della motocicletta verifica se il difetto è ancora presente.

La rete fornisce inoltre tutti i dati visualizzati nel cockpit, nel cosiddetto 
«Info-Flatscreen». Per adattare facilmente gli accessori elettronici e integrarli nella rete di bordo è disponibile una presa come accessorio speciale.

L’alternatore per l’alimentazione elettrica è stato alleggerito e fornisce 
720 Watt a 60 Ampère. La batteria ha una capacità di 19 ampereore ed è esente da manutenzione.

Sicurezza antiavviamento elettronica di serie
Una parte integrale del concetto moderno di rete di bordo è la sicurezza antiavviamento elettronica (EWS). Questo antifurto rappresenta attualmente il metodo più sicuro contro una partenza non autorizzata. L’uso è molto semplice: nel momento in cui ritira la chiave, l’EWS disattiva, attraverso il software di gestione del motore, l’iniezione di carburante e l’accensione. Alla prossima partenza, un chip nella chiave confronta i propri dati con quelli della gestione motore. Solo se concordano, la gestione motore attiva l’accensione e si può avviare la motocicletta.  

Strumentazione – tutto in vista
La strumentazione combinata posizionata nel campo visivo diretto del guidatore assicura il controllo sicuro e la visualizzazione delle funzioni della motocicletta. La strumentazione è derivata dalla R 1200 GS ed è composta 
da un tachimetro rotondo, un contagiri ovale e un display d’informazioni 
a destra del tachimetro. Il display visualizza permanentemente la temperatura dell’olio, il livello del serbatoio, l’autonomia residua, la marcia innestata e l’ora. Inoltre sono visualizzabili il chilometraggio totale e parziale. Delle spie mettono in guardia il guidatore in caso di eventuali disturbi. 

La strumentazione è realizzata interamente in tecnologia digitale. 
L’indicazione di velocità e del numero di giri avviene, analogamente alla GS, tramite lancette analogiche. I quadranti presentano però un design nuovo.

Proiettore a forma libera con vetro diffusore trasparente 

                                             Al fine di soddisfare l’esigenza di un’illuminazione ottimale della carreggiata, 
il proiettore principale è stato concepito a forma libera e sviluppato ex novo, ottimizzandone geometricamente le superfici. Due riflettori disposti uno sopra l’altro, equipaggiati di lampadine H4, dunque di doppia luce abbagliante e anabbagliante, assicurano un’illuminazione ottimale della carreggiata e donano alla motocicletta un «volto» inconfondibile.

Manubrio regolabile in altezza per una posizione ottimale
Una particolarità della R 1200 ST sono i semimanubri regolabili in altezza attraverso il fissaggio dello stelo. 25 mm di regolazione consentono di guidare nella posizione ideale: ribassata per una guida sportiva mentre più alta per viaggiare rilassati. In abbinamento alla regolazione della sella il motociclista ha dunque diverse possibilità di adattare la R 1200 ST alle sue preferenze personali.

Leve e interruttori elettrici della R 1200 GS
Le leve introdotte con la R 1200 GS sono state riprese nella 
R 1200 ST. Le leve di frizione e freno sono regolabili. L’olio del sistema idraulico della frizione è del tipo long-life. La disposizione tipica 
degli interruttori e dei comandi dei lampeggiatori riflette il principio BMW.

Design – carattere da vera sportiva ma sempre con comfort
La nuova sport touring si presenta con un linguaggio formale moderno e inconfondibile che la contraddistingue come motocicletta a carattere sportivo ma anche confortevole. Linee nitide e superfici incisive le donano una sensazione di valore e perfezione. Nel modulo anteriore predomina il doppio proiettore con le sue linee marcate, conferendo alla motocicletta un’immagine autonoma e una personalità forte. 
La suddivisione della carena, tramite un’onda, genera una sensazione di dinamismo, leggerezza e slancio. L’effetto viene accentuato dal concetto cromatico con colori differenziati per la carena e il parafango della ruota anteriore.

La R 1200 ST viene proposta in tre colori: blu Sydney metallizzato, rosso Piemonte metallizzato e grigio granito metallizzato. La sezione superiore della carena e il parafango della ruota anteriore sono verniciati in tinte complementari. Il cliente può scegliere tra due colori: magnesio metallizzato o dark grafite metallizzato. Questi abbinamenti cromatici personalizzano l’estetica della motocicletta. Il colore della sella è sempre nero.

La R 1200 ST ha un’immagine particolarmente espressiva in blu Sydney metallizzato abbinato al magnesio metallizzato della sezione superiore della carena e del parafango della ruota anteriore.

Allo stesso tempo, il rosso Piemonte metallizzato abbinato al dark grafite metallizzato sottolinea il dinamismo della motocicletta, offrendo sempre un’immagine armonica.

Un look particolarmente moderno lo conferiscono alla R 1200 ST il colore di base grigio granito metallizzato e la tinta complementare magnesio metallizzato. Questo gioco cromatico trasforma la tonalità classica in un effetto metallizzato del tutto particolare.

Il cupolino della R 1200 ST con facile regolazione manuale del parabrezza a tre altezze offre una protezione ottimale contro il vento e le intemperie ed aumenta la silenziosità nel casco. Dalla posizione di base, è regolabile due volte di 20 millimetri in altezza, così da offrire la protezione ottimale a guidatori di ogni statura.

Sella e posizione di guida – ergonomia e ottimo contatto con il suolo
La nuova confortevole sella della R 1200 ST è in due parti; nella zona guidatore può essere regolata manualmente in due altezze - 810 e 830 millimetri. 
Una sella più bassa è disponibile come optional e offre le altezze di 780 o 800 millimetri.

Una posizione di guida attiva con tutto il comfort richiesto durante i viaggi lunghi viene offerta dal «triangolo di ergonomia» composto da pedane, sella e manubrio. Il guidatore e il passeggero godono di un comodo angolo di piega delle ginocchia. La lunghezza dell’arco del cavallo – un parametro nuovo, introdotto con la R 1200 GS – ha migliorato nettamente nella R 1200 ST l’appoggio dei piedi al suolo. La lunghezza dell’arco del cavallo considera l’altezza assoluta, la forma e la larghezza della sella del guidatore.

Dettagli di equipaggiamento – il cavalletto centrale e laterale
Un nuovo ed ergonomico cavalletto laterale con interruzione di avviamento assicura stabilità su ogni terreno. Il cavalletto laterale può essere abbassato comodamente in posizione seduta. Un cavalletto centrale è fornibile come optional. 
2.
Programma di equipaggiamento
Optional e accessori speciali
Per personalizzare la R 1200 ST viene offerto un ricco programma di equipaggiamento BMW Motorrad creato appositamente per soddisfare le richieste del cliente. Gli optional sono forniti direttamente dalla fabbrica 
e sono integrati nella produzione dello stabilimento di Berlino. Gli accessori speciali vengono montati dal concessionario BMW Motorrad. Naturalmente, anche gli accessori sono disponibili come retrofit della motocicletta.

Optional
•
BMW Motorrad Integral ABS (versione sportiva semintegrale).

•
Sella bassa.

•
Cavalletto centrale.

•
Impianto antifurto (DWA).

•
Manopole riscaldate.

•  Impianto di scarico in cromo.




                 •  Portapacchi.


Impianto antifurto
In caso di cambiamento di posizione della R 1200 ST o di vibrazioni 
da fermo l’impianto antifurto (DWA) emette dei segnali ottici e acustici. L’impianto è disattivabile con il telecomando o con la chiave.

Accessori speciali
•
Topcase piccolo.

•
Borsa interna per topcase piccolo.

•
Motovaligie.
•
Borse interne per motovaligie a destra e sinistra.

•
Borsa serbatoio.

•
Borsone serbatoio.

•
Cavalletto centrale.

•
Manopole riscaldate.

•
Protezione coperchi valvole.

•
Cavo di collegamento e supporto per BMW Motorrad Navigator II.

•
BMW Motorrad Navigator II.

•
Seconda presa.
•
Kit di utensili di servizio. 

•
Impianto antifurto (DWA) (anche come optional).

•  Portapacchi (anche come optional).

Portapacchi, topcase e valigie
L’equipaggiamento di serie include un supporto valigie realizzato in un design nuovo. Il topcase e le valigie sono disponibili come optional. Le valigie sono identiche a quelle della nuova R 1200 RT e presentano lo stesso sofisticato sistema di chiusura a 4 punti, che assicura l’ermeticità del coperchio della valigia e una protezione affidabile contro la penetrazione d’acqua. Il volume di una valigia è di 32 litri. Le motovaligie sono in materiale sintetico nero, 
mentre – a differenza della R 1200 RT – i coperchi non sono verniciati.

Sulla maniglia d’appiglio del passeggero è montabile (optional) un portapacchi sul quale fissare facilmente un topcase. Il volume di 28 litri offre spazio per un casco.

Borsa da serbatoio
Il comparto principale impermeabile ha una capacità di circa 13 litri, ampliabile a 19 litri. Sotto la tasca portacarte si trova un comparto supplementare 
per piccoli oggetti come chiavi, portamonete, occhiali da sole, ecc. Una tasca interna assicura l’impermeabilità, così da rendere superfluo un rivestimento supplementare per i viaggi sotto la pioggia. Anche la tasca portacarte è impermeabilizzata. 

BMW Motorrad Navigator II
Leggere le carte geografiche fa parte del passato. Il guidatore seleziona nell’apparecchio un indirizzo, una città, un monumento o un punto di passaggio o sosta e il BMW Motorrad Navigator II lo guida in modo sicuro, con delle istruzioni dettagliate, alla sua destinazione. Il sistema di navigazione offre tre varianti di guida: la via più veloce, più breve e il percorso in linea d’aria. Anche la rappresentazione è variabile: la rappresentazione a mappa, a mappa e istruzioni, a roadbook e una funzione bussola che indica la distanza e 
la direzione fino al prossimo punto d’interesse lungo il percorso. Una funzione zoom facilita l’orientamento veloce negli incroci. Un output vocale nel casco è disponibile in nove lingue.

3.
Potenza motore e coppia
Dati tecnici
R 1200 ST





Motore

 


Cilindrata
cm3
1.170


Alesaggio/corsa
mm
101/73


Potenza
kW/CVS
81/110


a 
giri/min
7.500


Coppia
Nm
115


a
giri/min
6. 000


Tipo di costruzione

boxer


Numero cilindri

2


Compressione/carburante

12/98 NORM


Comando valvole/accelerazione

HC (high camshaft)


Valvole per cilindro

4


Ø Aspirazione/scarico
mm
36/31


Alimentazione

Elettronica digitale motore con antibattito 
integrato BMS-K







Impianto elettrico




Alternatore
W
720


Batteria
V/Ah
12/14 esente da manutenzione


Proiettore
W
2xH4 


Avviatore
kW
1,2







Trasmissione potenza/cambio




Frizione

           monodisco a secco Ø 180 mm


Cambio

            meccanico a sei marce  


Rapporto primario

1,882


Rapporti in 
I

2,277



II

1,583



III

1,259



IV

1,033



V

0,903


                                                 VI
 
0,805


Trasmissione posteriore

albero cardanico


Rapporto

2,62







Ciclistica




Telaio

    a traliccio in acciaio, motore portante



Guida ruota anteriore

BMW Telelever



Guida ruota posteriore

BMW Paralever



Escursione anteriore/posteriore
mm
110/140



Avancorsa
mm
111,6



Passo
mm
1.502



Angolo della testa del manubrio
°
63



Freni
anteriore

                  freno a doppio disco Ø 320 mm



posteriore
                             freno a disco singolo Ø 265 mm  




optional BMW Motorrad Integral ABS  (semintegrale)     
   

Cerchi

in lega fucinati



anteriore
3,50 x 17



posteriore
5,50 x 17


Pneumatici
anteriore
120/70 ZR 17



posteriore
180/55 ZR 17







Dimensioni e masse




Lunghezza totale
mm
2.165


Larghezza totale con retrovisori
mm
890


Larghezza manubrio senza retrovisori
mm
750


Altezza sella
mm
830/806


Peso a vuoto DIN, in ordine di marcia
kg
229


Peso a secco
kg
205


Massa totale ammessa
kg
460


Capacità serbatoio
l
21







Prestazioni 




Consumo carburante




90 km/h
l/100 km
3,7


120 km/h
l/100 km
5,1







Accelerazione




0–100 km/h
s
3,5


0–1000 m
s
22,1


Velocità massima
km/h
>200


5. Colori

Colore.
Carena superiore e parafango 
ruota anteriore
Sella

R 1200 ST
blu Sydney metallizzato
Magnesio metallizzato 
o dark grafite metallizzato
nera


rosso Piemonte metallizzato 
Magnesio metallizzato 
o dark grafite metallizzato
nera


grigio granito metallizzato
Magnesio metallizzato 
o dark grafite metallizzato
nera





































