PAGE  
BMW
Stampa

6/2007
Pagina 6
- 6 -

[image: image1.png]


Nuova BMW HP2 Megamoto
Indice

1.
Concept, posizionamento e caratteristiche
 2

2. 
Programma di equipaggiamento
 5
3. 
Scheda tecnica
 6

4.
Prezzo ed equipaggiamento 
8

1.
Concept, posizionamento
e caratteristiche

La nuova HP2 Megamoto è il secondo modello della linea High Performance e affianca la  HP2 Enduro. La nuova Megamoto è votata all’utilizzo stradale, in particolare a chi intende la moto come “strumento di piacere”.

HP2 è l’acronimo di High Performance, il 2 indica i cilindri del motore Boxer, icona di BMW Motorrad. Megamoto per sottolineare il forte legame con la strada, dove il nuovo modello si esprime al meglio.

Il termine «high performance/alte prestazioni» supera il concetto di prestazione sportiva, ma si riferisce alla performance in maniera complessiva: «High performance» è la sintesi perfetta di tutte le componenti personalità, potenza, handling, design e stile che rendono un prodotto eccezionale.

Il suo DNA viene fuori dalle principali caratteristiche tecniche e dalla sua ricercatezza:

· leggerezza: 178 kg a secco

· prestazioni: 113 CV e 115 Nm/6.000 giri/min;

· sospensioni raffinate;

· impianto frenante;

· materiali pregiati;

· design unico ed accattivante;

· personalità: linee tese, accoppiamenti cromatici, essenzialità.

La HP2 Megamoto incarna alla perfezione la filosofia HP, rappresentata da una moto esclusiva che regala sensazioni forti alla guida e alla vista: diventando il nuovo punto di riferimento tra le bicilindriche sportive.

Carattere, personalità e soluzioni tecniche raffinate la rendono un prodotto di immagine oltre che di sostanza.

Motore e prestazioni

Il caratteristico motore Boxer, icona di BMW Motorrad, ancora una volta saprà stupire per la sua potenza, versatilità ed erogazione senza dimenticare rispetto per l’ambiente, comfort ed ergonomia.

Il bicilindrico Boxer 1200 cc in questa configurazione eroga 113 CV con una coppia di 115 Nm a 6.000 giri/min. In questa nuova configurazione il motore fa scattare la HP2 Megamoto da 0 a 100 km/h in 3,2’’. 

Il terminale di scarico Akrapovic, di serie ed omologato per uso stradale, regala prestazioni e leggerezza, oltre a sottolineare il carattere sportivo della Megamoto. 

Anche in questa versione il camaleontico motore Boxer BMW ha saputo rispondere alle esigenze di erogazione del nuovo modello oltre a rientrare nei parametri di emissioni della normativa Euro 3.

Telaio, sospensioni ed impianto frenante.

Il telaio è in traliccio d’acciaio ed il motore è sospeso, non svolge cioè funzione portante. Rispetto alle misure del telaio della HP2 Enduro le variazioni sono: l’angolo di sterzo che passa da 60,5 a 61,4, e l’avancorsa che passa da 127 a 95 mm. L’interasse rimane quasi invariato.

La scelta delle sospensioni è dettata dalla ricerca della massima efficacia della moto nell’utilizzo stradale e nell’utilizzo sportivo in pista: il reparto sospensioni prevede all’anteriore una forcella Marzocchi a steli rovesciati da 45 mm, regolabile in compressione ed estensione. Al retrotreno il pneumatico è montato sul classico monobraccio BMW Paralever, lo stesso fa lavorare un mono ammortizzatore Ohlins regolabile in compressione, estensione, precarico molla e lunghezza interasse. L’escursione delle sospensioni sia all’anteriore che al posteriore è di 160 mm. 

L’impianto frenante è stato studiato per l’utilizzo sportivo: doppio disco anteriore flottante da 320 mm lavorato da pinze a 4 pistoncini contrapposti. Al posteriore un disco singolo da 265 mm. L’impianto è in treccia metallica per la migliore resistenza al fading e per un perfetto feeling alla leva. 

Come per la HP2 Enduro, dato l’utilizzo sportivo della moto, non è disponibile l’impianto ABS. L’impianto frenante assicura decelerazioni da sportiva stradale. La sensibilità è massima, il pilota può dunque gestire la potenza frenante. Anche in condizioni di impiego gravoso come la pista l’impianto non va sottosforzo e non manifesta sintomi di fading. Al contrario mantiene un rendimento costante.

Il mix perfetto telaio–sospensioni–motore rende l’HP2 Megamoto un’arma affilata con cui divertirsi tra le curve, i tornanti e le strette strade di montagna. Sospensioni e telaio lavorano perfettamente per rendere sicuro l’appoggio in fase di inserimento ed in fase di percorrenza della curva. In uscita assicurano la massima trazione per scaricare la potenza del motore Boxer. 

Design e dettagli.

La forte personalità data dalle linee tese, dalla sua essenzialità e dalle scelte complessive di design la rendono accattivante, unica ed inconfondibile. 

Le linee della HP2 Megamoto la rendono affascinante e sensuale, i fianchetti laterali si protraggono verso la ruota anteriore a sottolineare l’aggressività e la dinamicità. Il doppio faro asimmetrico ricorda quello della progenitrice, quella GS il cui successo è anche dovuto a forme accattivanti, linee decise, uniche e non imitabili che hanno reso questo particolare elemento un vero e proprio “biglietto da visita” della produzione attuale BMW Motorrad.

Il possente motore boxer con i due cilindri sporgenti laterali rende ancora più aggressiva, quasi “minacciosa” la sagoma della moto che si avvicina. Guardandola lateralmente la scelta dei colori chiari per le sovrastrutture in contrasto con i colori scuri della meccanica nel complesso la rende molto dinamica e ne snellisce complessivamente la figura.

Dettagli in carbonio: il parafango anteriore e la fascia superiore del serbatoio sono in carbonio. Tali dettagli oltre ad impreziosire il prodotto sottolineano l’aspetto racing della nuova HP2 Megamoto.

2.
Programma di equipaggiamento

Per personalizzare BMW offre una gamma di accessori speciali che potranno essere acquistati ed installati dalle concessionarie BMW Motorrad.

Accessori speciali

•
copertura Carter Motore Carbon;
•
cavalletto posteriore;

•
borsa serbatoio;

•
borsa posteriore;

•
protezione sterzo HP2;

•
pedane passeggero;

•
kit riparazione d’emergenza per teste;

•
vite di sicurezza tappo rifornimento olio.
3. Scheda tecnica

	
	
	
	HP2 Megamoto
	

	Motore
	
	
	
	

	Cilindrata
	cm3
	
	1.170
	

	Alesaggio/corsa
	mm
	
	101/73
	

	Potenza
	kW/CV
	
	83/113
	

	a
	giri/min
	
	7.500
	

	Coppia
	Nm
	
	115
	

	a
	giri/min
	
	6.000
	

	Tipo di costruzione
	
	
	boxer
	

	Nº cilindri
	
	
	2
	

	Compressione/carburante
	
	
	11,0/98 NORM
	

	Comando valvole/accelerazione
	
	
	HC (high camshaft)
	

	Nº valvole per cilindro
	
	
	4
	

	Aspirazione/scarico Ø
	mm
	
	36/31
	

	Diametro farfalla
	mm
	
	47
	

	Alimentazione/gestione motore
	
	
	BMS-K
	

	
	
	
	
	

	Impianto elettrico
	
	
	
	

	Alternatore
	W
	
	600
	

	Batteria
	V/Ah
	
	12/12 esente da manutenzione
	

	Proiettore
	W
	
	H4
	

	Avviatore
	kW
	
	1,1
	

	
	
	
	
	

	Trasmissione, cambio
	
	
	
	

	Frizione
	
	
	monodisco a secco Ø 180 mm         
	

	Cambio
	
	
	meccanico a 6 marce
	

	Rapporto primario
	
	
	1,823
	

	Rapporti in
I
	
	
	2,277
	

	
II
	
	
	1,583
	

	
III
	
	
	1,259
	

	
IV
	
	
	1,033
	

	
V
	
	
	0,903
	

	
VI
	
	
	0,805
	

	Trasmissione secondaria 
	
	
	albero cardanico
	

	Rapporto
	
	
	2,82                                                            
	

	
	
	
	 
	                                     

	Ciclistica
	
	
	
	

	Telaio
	
	
	a traliccio in acciaio, motore sospeso
	

	Sospensione ruota anteriore
	
	
	forcella UPSD (45 mm - Marzocchi: regolazioni in compressione, estensione
	

	Sospensione ruota posteriore
	
	                BMW Paralever – Mono Ohlins: regolazioni in  

                compressione, estensione, precarico molla, 

                lunghezza interasse
	

	Escursione ant./post.
	mm
	                160/160
	

	Avancorsa
	mm
	
	assetto normale 95
	

	Passo
	mm
	
	assetto normale 1.610
	

	Angolo di sterzo
	°
	
	assetto normale 61,4
	

	Freni 
	anteriore
	
	doppio disco Ø 320 mm 
	

	
	posteriore
	
	monodisco Ø 265 mm  
	

	
	
	
	senza ABS 
	

	Cerchi 
	
	
	In lega d’alluminio
	

	
	anteriore
	
	3,50 x 17
	

	
	posteriore
	
	5,50 x 17
	

	Pneumatici
	anteriore
	
	120/70 ZR 17
	

	
	posteriore
	
	180/55 ZR 17
	

	
	
	
	
	

	Dimensioni e pesi
	
	
	
	

	Lunghezza totale
	mm
	
	2.350
	

	Interasse

Larghezza totale compresi specchi
	mm

mm
	
	1.615

880
	

	Larghezza manubrio senza specchi
	mm
	
	828
	

	Altezza sella
	mm
	
	920
	

	Peso a vuoto 
	kg
	
	178
	

	Peso totale ammesso
	kg
	
	380
	

	Capacità utile serbatoio
	l
	
	13
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Prestazioni
	
	
	
	

	Consumo carburante
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	
	4,1
	

	120 km/h
	l/100 km
	
	5,5
	

	Accelerazione
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	
	3,2
	

	0–1000 m
	s
	
	22,3
	

	Velocità massima
	km/h
	
	Oltre 200
	


4.
Prezzo

	HP2 Megamoto
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	KW
	Prezzo IVA escl.
	Prezzo IVA Inc.  
	Prezzo C.I.M. 

	 
	HP2 Megamoto
	83 
	Euro 15.159,81
	Euro 18.191,77
	Euro 18.500,00

	 
	Il prezzo di listino è considerato chiavi in mano. Sono compresi i costi di preconsegna, immatricolazione e primo tagliando.

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Cod. -
	MODELLO
	Cod. -
	COLORE MOTO
	 
	SELLA Std

	310 -
	HP2 Megamoto
	N21 -
	BRIGHTWHITE mat / MAGNESIUM metallizzato
	GRIGIA / NERA

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. BMW Motorrad Italia
si riserva il diritto di modificare prezzi e caratteristiche tecniche senza preavviso.


PAGE  

