50
BMW
Stampa

1/2008
Pagina 19

[image: image1.png]



1.
Il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic
In breve 
 2
2.
Cambi-marcia più veloci, maggiore dinamica di guida:
il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic 
 3
3.
Dati tecnici BMW M3 
 14

•
Per la prima viene abbinato un cambio a doppia a un motore a regime elevato; cambio-marcia senza interruzione della trazione; controllo del cambio con configurazione M; sette marce assicurano la demoltiplicazione ottimale e delle accelerazioni dinamiche; introduzione contemporanea-mente nei modelli BMW M3 Coupé, BMW M3 berlina e BMW M3 Cabrio.

•
Drivelogic a controllo elettronico e taratura M con 11 programmi di guida; nella modalità automatica 5 programmi di cambiata, incluso il Launch Control per raggiungere la massima accelerazione da fermo; inoltre, nella modalità automatica controllo del cambio a efficienza ottimizzata; nella modalità manuale selezione sequenziale del rapporto. 

•
Quarta generazione del cambio robotizzato BMW M; velocità ulteriormente incrementata e intensificazione dell’esperienza di guida orientata al 
mondo delle corse; selezione manuale della marcia attraverso la leva selettrice Sport o i bilancieri al volante; i due comandi sono realizzati 
nel tipico design M; Shift Lights.

•
Accoppiamento perfetto tra il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic e il motore V8 della nuova BMW M3; il miglioramento dei valori 
di accelerazione è misurabile e viene percepito anche dal guidatore; 
a richiesta, scalata delle marce ancora più sportiva con doppietta.

•
Un sofisticato sistema di raffreddamento dell’olio del cambio assicura l’idoneità del cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic alla guida sul circuito con sollecitazioni estreme ed elevate temperature esterne.

•
Grazie all’assistente Low-Speed, comfort ottimizzato nelle manovre a bassa velocità; al momento di spegnimento del motore attivazione automatica 
del bloccaggio di stazionamento.

•
È stata raggiunta un’ulteriore riduzione dei valori di consumo e delle emissioni rispetto al cambio manuale e ai tradizionali cambi automatici con convertitore di coppia.


La BMW M GmbH è la prima casa automobilistica del mondo a presentare 
un cambio a doppia frizione a sette rapporti costruito appositamente per 
i motori ad alto numero di giri. La differenza rispetto ai sistemi già disponibili 
sul mercato sono l’ottimizzazione degli interventi di cambio-marcia e delle accelerazioni ancora più dinamiche. Inoltre, il sistema abbatte il consumo di carburante. Il nuovo cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic esegue le cambiate senza dovere interrompere la trasmissione di forza, esaltando così 
sia l’esperienza di guida sportiva che il comfort di cambiata. Le sue caratteri-stiche sono stata adattate al motore a regimi elevati della nuova BMW M3. 
Il cambio a doppia frizione BMW M sarà introdotto parallelamente nei modelli BMW M3 Coupé, BMW M3 berlina e nella BMW M3 Cabrio e ne eleverà nuovamente i valori di accelerazione.

Il cambio a doppia frizione a sette rapporti costituisce un’attraente alternativa 
al cambio manuale a sei rapporti, dedicata soprattutto ai guidatori di indole sportiva. Grazie al collegamento permanente al motore, a piccole variazioni di regime e allo sfruttamento di coppie maggiorate nei cambi-marcia, la cambiata sportiva è percepibile sia nella modalità automatica che manuale. Inoltre, il nuovo ed esclusivo sistema BMW M Drivelogic con cinque programmi di cambio-marcia nella modalità D e sei programmi di cambiata nella modalità S offre al pilota la possibilità di adattare la sua BMW M3 allo stile di guida preferito.

Il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic assicura delle cambiate più veloci e confortevoli sia nell’esercizio automatico (modalità D) che manuale (modalità S). Il suo comando è identico a quello del cambio sequenziale M: ciò significa che il guidatore non deve premere il pedale della frizione nemmeno nei cambi-marcia manuali e può lasciare premuto a tavoletta il pedale dell’acceleratore.

Per attivare la modalità D o S e per inserire la retromarcia viene utilizzata la nuova leva selettrice, disegnata in esclusiva per la BMW M3, che consente 
al guidatore di selezionare la marcia anche nella modalità S. Il selettore viene mosso solo lungo un unico livello, cioè in modo sequenziale. In alternativa, 
il pilota può eseguire le cambiate attraverso i bilancieri del volante. Per salire  
di marcia egli sposta il paddle destro, per scalarla quello sinistro.

Ulteriore sviluppo del cambio automatico robotizzato

Già nel 1996 la BMW M3 fu la prima automobile di serie equipaggiata con un cambio automatico robotizzato. Il cambio sequenziale M (SMG) è stato perfezionato costantemente: nelle due generazioni successive è stata ottimiz-zata la logica dei comandi e sono state aggiunte delle funzionalità nuove. Nel 2001 la BMW M GmbH ha presentato nel predecessore dell’ attuale BMW M3 l’esclusivo cambio sequenziale M con Drivelogic che consentiva di adattarne 
le caratteristiche di cambiata alle preferenze del pilota.

Il nuovo cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic è lo sviluppo logico del cambio robotizzato, costruito per le vetture sportive high-performance 
della BMW M GmbH. Analogamente all’attuale cambio sequenziale M, esso offre delle caratteristiche derivate dal mondo delle corse, come la trasmissione dell’elevata potenza del motore alle ruote motrici e il particolare sistema 
di comando.

Con l’introduzione di una nuova tecnologia di cambio la BMW M GmbH definisce nuovamente il parametro di riferimento tecnico. Analogamente alle 
tre generazioni del cambio sequenziale M, il cambio a doppia frizione 
BMW M con Drivelogic assume immediatamente la posizione di punta a 
livello di sportività e di divertimento di guida nelle automobili di serie.

Le corse come parametro di riferimento, la high-performance 
come principio

Il principio del cambio a doppia frizione ha le proprie radici nel mondo delle corse. Analogamente al cambio sequenziale della Formula 1, esso si è affermato sulla pista, dove ogni decimo di secondo decide sulla vittoria o la sconfitta. Il passaggio a una marcia superiore ad acceleratore schiacciato 
e senza interruzione della trazione consente anche a un pilota professionista 
di guadagnare delle preziose frazioni di secondo.

Finora, il comfort di cambiata richiesto da una vettura di serie era raggiungibile solo con dei motori a potenza e coppia nettamente inferiori. Adesso, i pregi offerti dal cambio a doppia frizione sono disponibili anche ai massimi carichi. 
Il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic è il primo sistema di trasmissione di potenza del mondo adatto all’esercizio con regimi del motore fino a 9.000 giri/min. In più, il guidatore di una BMW M3 dispone di un sistema di comando che assicura la massima dinamica anche nelle gare. I bilancieri 
al volante assicurano in ogni situazione di guida degli interventi velocissimi 
e sicuri; inoltre, lo schema di cambiata sequenziale minimizza il rischio di errori.

Sempre un passo avanti nelle cambiate

Il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic combina in un carter unico due cambi che si completano a vicenda e le cui dimensioni compatte corrispondono a quelle di un tradizionale cambio manuale. Il componente tecnico centrale del nuovo cambio a doppia frizione BMW M è costituito 
dalle due frizioni a bagno d’olio con raffreddamento ad olio. Una frizione 
è responsabile per i rapporti di demoltiplicazione pari (2, 4, 6), l’altra per quelli dispari (1, 3, 5, 7) e per la retromarcia. Durante la marcia, una frizione resta sempre chiusa, l’altra invece è aperta. Nelle manovre di accelerazione e nelle scalate di marcia, le due frizioni funzionano alternandosi. Ogni volta che 
viene eseguito un cambio-marcia, al momento di apertura di una frizione viene chiusa l’altra. Il risultato sono delle cambiate esenti da strappi, dunque confortevoli ma anche incredibilmente veloci, appunto senza interruzione 
della trazione. 

L’utilizzo di due frizioni rende possibili dei tempi di cambiata velocissimi dato che il sistema di controllo del cambio predispone immediatamente la marcia successiva con il rapporto di demoltiplicazione ideale per il regime del motore e la velocità in quell’istante. Quando ad esempio la BMW M3 accelera in terza, l’accoppiamento di potenza avviene attraverso la frizione con le marce dispari. Nella frizione responsabile per le marce pari viene già inserita la marcia necessaria per dare seguito al processo di accelerazione, in questo caso la quarta. Adesso è sufficiente chiudere la frizione responsabile per la quarta 
e aprire contemporaneamente la frizione responsabile per la terza e la coppia motrice viene trasmessa alle ruote motrici attraverso il nuovo rapporto di demoltiplicazione. Il processo richiede solo alcuni millesimi di secondo. In altre parole: nello stesso tempo in cui un guidatore esperto preme il pedale della  frizione, il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic ha già eseguito 
il processo di cambiata completo e si prepara a dare seguito al processo di accelerazione con la marcia successiva.

Come nel mondo delle gare: coppie maggiorate nel passaggio ai rapporti superiori, doppietta nelle scalate

Grazie alla sovrapposizione delle fasi di inserimento e di distacco delle due frizioni, l’accoppiamento dinamico non subisce mai una interruzione: il risultato sono dei passaggi di marcia confortevoli, ma soprattutto velocissimi. Al fine 
di realizzare una guida ancora più sportiva e di migliorare ulteriormente i valori 
di accelerazione, i programmi di guida del Drivelogic utilizzano delle coppie maggiorate per i cambi-marcia. In combinazione con dei salti di regime corti, esse assicurano che ogni cambio-marcia sia la base per incrementare ulterior-mente l’accelerazione. La potenza supplementare viene trasmessa alle ruote motrici in un nuovo rapporto di demoltiplicazione che viene percepito anche dal guidatore. Per il pilota della BMW M3 equipaggiata con cambio a doppia frizione BMW M la combinazione di tempi di cambiata brevi, di salti di regime corti e di maggiorazione della coppia si traduce in un’esperienza di dinamica di guida completamente nuova, con forte affinità a quella del mondo delle gare.

Il cambio a doppia frizione BMW M segue lo stesso principio anche nello scalare le marce. L’elettronica del cambio inserisce però la marcia in modo più morbido, al fine di evitare una frenata indesiderata delle ruote posteriori. Quando l’elettronica riconosce, ad esempio nella guida estremamente sportiva e nelle frenate brusche, che il cambio-marcia determina un grosso salto 
di regime, essa adatta automaticamente il regime del motore al rapporto al cambio. Questa gestione simile a una doppietta promuove la stabilità della vettura e intensifica l’esperienza di guida. La coppia di trascinamento del motore si manifesta solo nella misura richiesta dal guidatore e corrisponde 
a quella nota dalle vetture a cambio manuale.

La gestione elettronica riconosce le esigenze del guidatore

L’elettronica di controllo seleziona la marcia da inserire tenendo conto della situazione di guida momentanea. Il sistema riconosce in base alla posizione 
del pedale dell’acceleratore, del regime del motore, della velocità e del programma di guida l’accelerazione richiesta dal guidatore o, al contrario, 
la riduzione della velocità. L’attuazione del cambio esegue sempre i comandi impartiti dal guidatore. Anche in caso di una variazione estrema dello stile di guida, il cambio-marcia avviene a una velocità e a una precisione incomparabili. Se ad esempio viene richiesta l’interruzione di un processo di accelerazione 
già avviato, il cambio a doppia frizione BMW M mette immediatamente 
a disposizione il rapporto di demoltiplicazione adatto alla situazione nuova, analogamente a un cambio automatico dell’ultima generazione tarato in 
modo estremamente dinamico.

Un volano a doppia massa assume la funzione di ammortizzatore torsionale. 
Il comando delle due frizioni avviene attraverso un modulo idraulico integrato. La lubrificazione del sistema a carter secco garantisce un elevato grado 
di affidabilità e un funzionamento esente da manutenzione durante l’intera 
vita della vettura.

Un sistema di raffreddamento speciale resistente anche ai 
carichi estremi

Gli ingegneri della BMW M GmbH non hanno semplicemente adattato il cambio a doppia frizione M con Drivelogic al concetto di regimi elevati e all’andamento della  coppia dei motori M, ma anche ai maggiori carichi termici presenti nella catena cinematica di un’automobile sportiva ad alte prestazioni. Ad esempio, la temperatura ottimale dell’olio del cambio non viene assicurata solo attraverso la sua integrazione nel circuito di raffreddamento del motore, ma un radiatore supplementare olio/aria previene che anche a condizioni estreme, ad esempio in pista, si sviluppino delle indesiderate tempera-
ture elevate all’interno del cambio a doppia frizione M. Inoltre, attraverso il collegamento al sistema di raffreddamento del motore, l’olio del cambio raggiunge rapidamente la propria temperatura di esercizio, anche a basse temperature esterne. Questa misura riduce le perdite di attrito nella fase 
di riscaldamento e contribuisce a risparmiare del carburante.

Una combinazione perfetta: otto cilindri e 8.400 giri/min., 
due frizioni e sette rapporti di trasmissione

Sia nella sua configurazione di base che nell’utilizzo nella vettura, il nuovo cambio a doppia frizione M con Drivelogic si presenta come il partner 
ideale del nuovo motore a otto cilindri della nuova BMW M3. Infatti, nello sviluppo del cambio sin dall’inizio è stato tenuto conto delle particolarità che distinguono i propulsori delle automobili BMW M. Nel loro lavoro, gli 
ingegneri della BMW M GmbH hanno potuto sfruttare sia le loro conoscenze dettagliate sui motori M che la loro esperienza pluriennale nello sviluppo 
e nella taratura dei cambi sequenziali M. Questo know-how è stato trasferito direttamente al lavoro di sviluppo del cambio a doppia frizione BMW M 
dove sin dall’inizio sono stati considerati i dati di sviluppo del nuovo motore V8 a regimi elevati della BMW M3. Il cambio a doppia frizione BMW M è il primo sistema di trasmissione di potenza di questa categoria in grado di gestire regimi del motore fino a 9.000 giri/min. Esso è tarato inoltre per funzionare ad alte coppie del motore.

Grazie a questi valori, il cambio a doppia frizione è particolarmente adatto all’utilizzo nella BMW M3 con un motore V8 da 309 kW/420 CV che eroga una spinta senza pari, basata sul concetto M dei regimi elevati. Il propulsore a otto cilindri raggiunge la propria potenza massima a 8.300 giri/min.; la progressione termina a 8.400 giri/min. La coppia di punta del motore V8 è di 400 Newton-metri. Nello sviluppo del cambio a doppia frizione BMW M sono stati considerati tutti questi valori prestazionali.

Analogamente al cambio sequenziale M, il cambio a doppia frizione BMW M dispone di sette marce e consente di scalare e di adattare perfettamente 
le marce alle prestazioni del motore M. Nella fase di accelerazione, le cambiate  avvengono con piccoli salti di regime. Ogni cambio-marcia viene eseguito 
con un passaggio di numero di giri ottimale che non lascia nessun dubbio al pilota sulle enormi riserve di potenza del motore. La coppia del motore e 
la spinta tipica di un motore ad alto numero di giri vengono sfruttate in modo ottimale in tutti i campi di velocità. Dopo ogni cambiata la progressione continua con la stessa intensità.

Cambiate senza esitazioni: confortevoli e dinamiche

A livello di dinamica di guida, il cambio a doppia frizione a sette marce offre dei vantaggi di cambiata senza interruzione della forza trasmessa anche rispetto 
al già velocissimo cambio SMG a sette marce. Il risultato è un miglioramento misurabile dei valori di accelerazione.

Il cambio a doppia frizione BMW M è il primo sistema della categoria che combina in una vettura ad alte prestazioni i vantaggi del cambio-marcia senza interruzione della forza trasmessa con sette rapporti disponibili. Il risultato di questa configurazione non si percepisce solo nella dinamica di guida ma anche nel comfort e nell’efficienza. Il cambio-marcia veloce e fluido produce delle accelerazioni straordinariamente armoniche. Nella modalità automatica è solo 
il movimento della lancetta del contagiri a segnalare che è stato eseguito 
il cambio-marcia. Dato che non si hanno i cambi di carico tipici dei 
cambi tradizionali, nella guida dinamica viene raggiunto un comfort mai 
conosciuto finora. 

Meno slittamento, maggiore efficienza

A parità di motorizzazione, il cambio a doppia frizione BMW M offre inoltre dei valori di consumo e delle emissioni più vantaggiosi rispetto a un tradizionale cambio automatico. Questo lo deve soprattutto al suo collegamento ancora più diretto al motore e al principio costruttivo di sette marce: il numero più alto 
di rapporti di trasmissione consente infatti una maggiore raccordo delle marce.

Con un valore di demoltiplicazione di 4,8 il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic dispone di un rapporto di trasmissione adatto in ogni situa-
zione del traffico di ogni giorno. Questo favorisce una guida a basso consumo 
di carburante senza limitare il potenziale dinamico. Anche nel caso in cui 
il desiderio di un’accelerazione potente nasca improvvisamente, il cambio 
a doppia frizione mette a disposizione la marcia adatta a una velocità mai raggiunta finora. 

Automatico o sequenziale – il guidatore ha la scelta 

Il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic consente di selezionare la marcia sia in modo automatico che manuale. In entrambi i casi il cambio-marcia ha luogo a una velocità e precisione finora mai raggiunte con i cambi manuali 
e automatici tradizionali. Inoltre, il guidatore può godersi il comfort di cambiata del cambio a doppia frizione BMW M ed esaudirsi in qualsiasi momento il desiderio di un’esperienza di guida più attiva. Per cambiare dalla modalità auto-matica a quella manuale, egli non deve nemmeno spostare la leva del cambio 

nella rispettiva direzione. Infatti, per eseguire il cambio-marcia durante la guida e passare alla modalità S è sufficiente attivare uno dei due bilancieri del volante. Successivamente, il guidatore inserisce la marcia attraverso i paddles o 
il selettore.

Solo in alcuni casi l’elettronica provvede automaticamente a  scalare le marce, indipendentemente dalla modalità selezionata, ad esempio quando ci si avvicina decelerando a un semaforo rosso. In tutte le modalità di esercizio e 
in tutti i programmi di guida l’indicatore della marcia della strumentazione combinata informa sul rapporto inserito dal guidatore o dal sistema automatico.

Drivelogic M con 11 programmi di guida 

Il guidatore di una BMW M3 equipaggiata con il cambio a doppia frizione 
BMW M non ha la possibilità di selezionare solo tra modalità automatica 
e manuale, ma anche di variare le caratteristiche di cambiata all’interno delle modalità D o S. In entrambe le modalità di esercizio, egli può definire 
il grado della dinamica di cambiata. Le possibili configurazioni variano da un cambio equilibrato e confortevole ad una taratura altamente sportiva. Il Drivelogic utilizzato nel cambio a doppia frizione BMW M mette a disposizione 5 programmi di guida nella modalità D e 6 programmi di guida nella 
modalità S.

Il guidatore gode dunque della libertà di configurare la sua BMW M3 
secondo le sue preferenze personali anche nelle caratteristiche di cambio-marcia. Inoltre, egli può selezionare la taratura adatta alla varie situazioni 
di guida, ad esempio in dipendenza delle condizioni meteorologiche, 
del profilo del percorso e del numero di occupanti della vettura. Un cambio 
del programma di guida avviene in modo semplice attraverso il tasto 
Drivelogic inserito nella consolle centrale. L’impostazione preferita può essere memorizzata come configurazione personale della vettura e richiamata 
in qualsiasi momento premendo semplicemente il tasto MDrive del volante multifunzione della BMW M3. La strumentazione combinata visualizza tra l’indicazione della velocità e il contagiri sia la marcia inserita che il 
programma di guida selezionato.

Sport o comfort: la scelta al guidatore

Nella modalità D, nella quale il cambio inserisce automaticamente sette marce differenti, il sistema Drivelogic mette a disposizione cinque programmi che consentono di adattare le caratteristiche di cambiata con la massima precisione allo stile di guida personale. I programmi di guida si distinguono per la velo-
cità dei cambi-marcia e per i regimi ai quali vengono attivate le cambiate. In tutti i programmi questo avviene sempre in dipendenza della situazione di guida momentanea, della velocità e della posizione del pedale dell’acceleratore. Selezionando un determinato programma di guida il pilota può sfruttare, 
a seconda delle preferenze personali, il potenziale sportivo o di comfort del cambio a doppia frizione BMW M.

Quando viene selezionata una taratura particolarmente sportiva, come il programma di guida D5, e si esegue un kickdown, il cambio a doppia frizione BMW M passa alla marcia superiore solo poco prima di raggiungere il 
regime massimo del motore, analogamente a una macchina da corsa e, con 
la stessa dinamica, scende anche a una marcia inferiore. Lo stadio D1 del Drivelogic che consente di eseguire la partenza da fermo in seconda l’altro estremo dei programmi disponibili. In questo caso la frizione è particolarmente morbida. Entrambi gli interventi facilitano ad esempio la partenza sulle 
strade invernali.

Il guidatore può influenzare le cambiate anche nella modalità automatica, 
ad esempio rilasciando lentamente il pedale dell’acceleratore, e definire lui stesso il momento di passaggio a un rapporto superiore. Ovviamente, schiacciando l’acceleratore, eseguendo dunque il cosiddetto kickdown, 
egli avvia una scalata alla marcia ottimale per un’accelerazione.

Dei segnali univoci: feedback di cambiata e Shift Lights 

Nella modalità di cambiata manuale il Drivelogic mette a disposizione sei programmi di guida che coprono tutto il campo di utilizzo del cambio a doppia frizione BMW M. Attraverso un controllo fortemente dinamico della frizione 
nel passaggio a una marcia superiore, negli stadi più sportivi della modalità S 
di Drivelogic viene generato il tipico segnale di accoppiamento dinamico noto dai cambi manuali e richiesto dai guidatori di indole sportiva. Questo feedback trasmesso al guidatore non appena è stato perfezionato il cambio-marcia contribuisce a intensificare la carica emotiva dell’esperienza di guida in una BMW M3 con cambio a doppia frizione BMW M.

Il regime motore necessario per raggiungere l’accelerazione ottimale e passare a un rapporto superiore viene segnalato da otto unità LED inserite nella 
zona superiore dell’anello del contagiri. Queste cosiddette Shift Lights consen-
tono di definire con precisione il momento ideale del cambio-marcia. Sei elementi LED gialli che si illuminano uno dopo l’altro accompagnano in modo visibile la progressione fino al regime massimo. L’ultimo momento sfruttabile per eseguire il passaggio a una marcia superiore viene marcato da due 
unità LED rosse. Una volta raggiunto il regime massimo del motore la spia luminosa inizia a lampeggiare. Le Shift Lights sono configurabili attra-
verso il tasto MDrive e disattivabili attraverso la strumentazione combinata.

Modalità manuale con Launch Control per delle partenze da corsa 

Nella modalità manuale il sistema Drivelogic mette inoltre a disposizione il Launch Control il cui funzionamento si basa sui parametri M. Quando le condizioni generali sono perfette, cioè lo stato dei pneumatici, il fondo stradale e il carico della vettura, il Launch Control consente di realizzare una partenza 
da fermo con la massima accelerazione. A vettura ferma e con il programma di guida S6 inserito il guidatore deve solo spingere in avanti la leva del cambio Sport e conservarla in questa posizione. Quando si accende il simbolo della bandiera a scacchi nel display della strumentazione combinata, il pedale dell’acceleratore premuto a tavoletta regola automaticamente il regime di avviamento del motore. Premendo leggermente il pedale del freno con il piede sinistro si evita che la vettura inizi a muoversi. Dando un leggero colpetto alla leva della regolazione della velocità è possibile dosare con precisione il regime di avviamento. Una volta rilasciata la leva selettrice la BMW M3 viene accelerata in modo ottimale, se desiderato fino alla velocità massima; la frizione provvede a tenere sotto controllo lo slittamento delle ruote posteriori. Il cambio a doppia frizione BMW M definisce i punti di cambio-marcia in modo da mettere sempre a disposizione il regime ottimale per il passaggio di marcia. Per utilizzare il Launch Control si deve disattivare il Controllo dinamico di stabilità (DSC). Una volta concluso il processo di accelerazione, il guidatore riprende il comando sulla selezione delle marce.

Schema di cambiata sequenziale come in una macchina da corsa 

Il cambio a doppia frizione BMW M a sette rapporti con Drivelogic viene comandato con una leva selettrice Sport M che trasmette elettronicamente gli impulsi di cambiata al controllo del cambio, così da semplificarne l’aziona-mento e ridurre lo sforzo, come lo richiedono il carattere sportivo del cambio e dell’automobile. Gli interventi di cambio-marcia manuali vengono eseguiti 
in modo sequenziale, cioè a un livello di cambiata unico.

Quando viene dato un leggero colpetto indietro alla leva del cambio viene inse-rita la marcia superiore, mentre un leggero impulso in avanti riduce la marcia. 
In entrambi i casi la leva ritorna automaticamente alla posizione originale. Questa configurazione corrisponde all’azionamento diffuso nei cambi sequenziali delle automobili da corsa che è più logico per un guidatore sportivo e sottolinea 
inoltre l’affinità del cambio a doppia frizione BMW M con il mondo delle gare.

Paddles al volante per cambi-marcia veloci e sicuri.

In aggiunta alla nuova leva selettrice la BMW M3 equipaggiata con il cambio 
a doppia frizione dispone anche di paddles al volante. I bilancieri realizzati in alluminio massiccio consentono di eseguire manualmente le cambiate con la massima velocità e sicurezza. Il guidatore non deve lasciare il volante per 

cambiare marcia. I paddles collegati fissi al volante sono montati in una posizione ergonomica. L’utilizzo dei bilancieri non aumenta solo l’esperienza 
di guida ma anche la sicurezza.

Analogamente alla leva selettrice Sport, anche il funzionamento dei paddles riprende lo schema noto dal mondo delle corse. Il paddle destro serve ad aumentare la marcia, quello sinistro a scalarla. Anche la lussuosa lavorazione 
in alluminio richiama le macchine da corsa.

Una particolarità dei comandi è la funzione di kickdown attivabile nella 
modalità S attraverso il bilanciere o la leva selettrice. Non appena il guidatore schiaccia prima il pedale dell’acceleratore (kickdown) e attiva successiva-
mente il paddle sinistro o spinge leggermente in avanti la leva selettrice, viene eseguita una scalata che ottimizza la trazione. Azionando solo il paddle o 
solo la leva selettrice si scalano una o più marce. L’elettronica di controllo del cambio a doppia frizione BMW M passa automaticamente al rapporto che assicura un’accelerazione ottimale nella situazione di guida istantanea.

Il carattere sportivo viene completato da una serie di funzioni 
di comfort e di sicurezza 

Il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic supporta il guidatore della BMW M3 non solo nella guida sportiva ma offre anche numerose funzioni 
di sicurezza. Ad esempio, in situazioni di guida critiche il sistema apre in frazioni di secondo la frizione attiva, così da escludere uno sbandamento della coda 
in conseguenza a una coppia di trascinamento del motore troppo elevata alle ruote motrici.

Per la guida particolarmente lenta, ad esempio nelle manovre di parcheggio 
a una velocità inferiore ai 5 km/h, il cambio a doppia frizione BMW M mette 
a disposizione un assistente Low-Speed. Nelle manovre di parcheggio, questa funzione nota dalle trasmissioni automatiche aumenta sensibilmente il comfort di guida e di comando. Il sistema viene attivato premendo brevemente il 
pedale dell’acceleratore. Una volta spento il motore, l’elettronica inserisce automaticamente attraverso il cambio un bloccaggio di stazionamento.

Assistenza del guidatore in montagna

Quando il cambio a doppia frizione BMW M rileva che la vettura è in viaggio 
in montagna, esso adatta i punti di cambiata al profilo del percorso. In salita 
e in discesa i cambi-marcia avvengono in modo differente rispetto alla guida in pianura. Nella guida in salita il sistema evita i frequenti cambi di rapporto in entrambe le direzioni che si manifestano a volte nei cambi automatici e i quali determinano delle cambiate alquanto irregolari. In discesa il cambio conserva 

più a lungo le marce basse, così da sfruttare meglio l’effetto frenante 
del motore. Inoltre, nella modalità automatica la selezione della marcia viene adattata alla pendenza.

Il carattere di una macchina da corsa nella guida di tutti i giorni: 
la BMW M3 con cambio a doppia frizione BMW M 

Con il nuovo cambio a doppia frizione la BMW M GmbH presenta un sistema 
di trasmissione di potenza che riflette il più alto livello tecnico in questo campo. Il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic sottolinea in modo eccel-lente il carattere altamente dinamico dell’automobile sportiva ad alte prestazioni con il logo M. Nella sua configurazione M esso crea un’armonia perfetta con 
la tecnica del motore e dell’assetto della BMW M3, sviluppata in base ai criteri di un’automobile sportiva. Ma il cambio a doppia frizione BMW M contribuisce anche ad elevare il comfort di guida e supporta l’obiettivo di raggiungere un 
alto livello di efficienza.

Il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic offre tutte le premesse 
per regalare al pilota un guadagno di dinamica e, inoltre, una nuova esperienza di comfort, così come dei vantaggi a livello di consumo di carburante. Rispetto a una tradizionale trasmissione automatica, è stato soppresso il convertitore 
di coppia che determina di norma delle perdite di potenza. La potente gestione elettronica del cambio è in grado di selezionare sempre il rapporto ideale 
dal punto di vista dell’efficienza, tenendo conto dello stile di guida del pilota. 
In questo modo, il cambio a doppia frizione BMW M con Drivelogic contri-buisce a ridurre i valori di consumo e delle emissioni. La BMW M GmbH sottolinea nuovamente la propria competenza tecnologica e il proprio ruolo 
di avanguardia nello sviluppo di vetture high-performance che trasmettono il 
loro dna sportivo alla guida di ogni giorno, offrendo al contempo il comfort 
e l’efficienza di un’automobile moderna.


	
	
	BMW M3 Coupé
	
	BMW M3 Coupé (con DKG M)
	

	
	
	
	
	
	

	Carrozzeria

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	
	
	
	

	Numero porte/posti
	 
	2/4 
	
	2/4
	

	Lungh./largh./alt. (vuota UE) 
	mm
	4.615/1.804/1.418
	
	4.615/1.804/1.418
	

	Passo
	mm
	2.761
	
	2.761
	

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.540/1.539
	
	1.540/1.539
	

	Diametro sterzata
	m
	11,7
	
	11,7
	

	Capacità serbatoio
	ca. l
	63
	
	63
	

	Radiatore con riscaldamento
	l
	11,4
	
	11,4
	

	Olio motore
	l
	8,8
	
	8,8
	

	Olio cambio
	l
	2,5
	
	ca. 9,0
	

	Olio differenziale
	l
	1,2
	
	
1,2
	

	Massa a vuoto DIN1)
	kg
	1.580


	
	
1.600

	

	Massa a vuoto UE2)
	kg
	1.655


	
	1.675


	

	Carico utile a DIN
	kg
	500


	
	480


	

	Peso complessivo legale DIN
	kg
	2.080
	
	2.080
	

	Carico per asse ant./post. 
	kg
	1.020/1.120
	
	1.020/1.120
	

	Carico trainabile3)
	
	
	
	
	

	frenato (12%)/non frenato
	kg
	–
	
	–
	

	Carico sul tetto/al timone
	kg
	75/– 
	
	75/–
 / -
	

	Capacità bagagliaio (DIN)
	l
	430
	
	430
	

	Resistenza aerodinamica
	cX x A
	0,677
	
	0,677
	

	
	
	
	
	
	

	Motore
	
	
	
	
	

	Tipo/cilindri/valvole 


	 
	V/8/4
	
	V/8/4
	

	Gestione motore
	 
	MS S60
	
	MS S60
	

	Cilindrata
	cmc
	3.999
	
	3.999
	

	Alesaggio/corsa
	mm
	92,0/75,2
	
	92,0/75,2
	

	Compressione 


	:1
	       12,0 : 1 
	
	       12,0 : 1
	

	Carburante 
	ottani
	98 (95)
	
	98 (95)
	

	Potenza
	kW/CV
	309/420
	
	309/420
	

	a giri
	giri/min
	8.300
	
	8.300
	

	Coppia
	Nm
	400
	
	400
	

	a giri
	giri/min
	3.900
	
	3.900
	

	
	
	
	
	
	

	Impianto elettrico
	
	
	
	
	

	Batteria/sede
	Ah/–
	70/bagagliaio
	
	70/bagagliaio
	

	Alternatore
	A/W
	180/2.520
	
	180/2.520
	

	
	
	
	
	
	

	Sospensioni
	
	
	
	
	

	Sospensione anteriore
	 
	   asse in alluminio a doppio snodo con braccio tirante; piccolo braccio a terra positivo; 

	
	
	   compensazione delle forze trasversali; compensazione del beccheggio in frenata

	Sospensione posteriore
	
	   asse a cinque bracci con compensazione del beccheggio in partenza e frenata

	Freni anteriori
	 
	   a disco Compound, singolo pistoncino flottante

	Diametro
	mm
	   360 x 30, ventilati e forati
	
	
	

	Freni posteriori
	 
	   a disco Compound, singolo pistoncino flottante

	Diametro
	mm
	   350 x 24, ventilati e forati
	
	
	

	Sistemi di stabilità
	 
	   ABS, ASC, CBC, DSC; blocco variabile del differenziale M 

	Sterzo
	 
	   a pignone e cremagliera servoassistito e Servotronic
	

	Rapporto di demoltiplicazione 
	:1 
	12,5
	
	12,5
	

	Cambio tipo
	
	SG 6
	
	M DKG Drivelogic
	

	Rapporti
I

  
	:1 
	4,055
	
	4,780
	

	
II
	:1 
	2,369
	
	2,933
	

	
III
	:1 
	1,582
	
	2,153
	

	
IV
	:1 
	1,192
	
	1,678
	

	
V
	:1 
	1,000
	
	1,390
	

	
VI
	:1 
	0,872
	
	1,203
	

	
VII
	:1
	–
	
	1,000
	

	
R
	:1 
	3,678
	
	4,454
	

	Rapporto finale
	:1 
	3,846
	
	3,154
	

	Pneumatici ant./post.
	 
	   245/40 ZR18/265/40 ZR18

	Cerchi ant./post.
	 
	   8,5J x 18 EH2+ IS 29 alluminio fucinato/9,5J x 18 EH2+ IS 23 alluminio fucinato


	
	
	BMW M3 Coupé
	
	BMW M3 Coupé (con DKG M)
	

	
	
	
	
	
	

	Prestazioni
	
	
	
	
	

	Rapporto massa/potenza DIN
	kg/kW
	5.1
	
	5.1
	

	Rapporto massa/potenza DIN
	kg/CV
	3,8
	
	3,8
	

	Potenza specifica
	kW/l
	77,3
	
	77,3
	

	Potenza specifica
	CV/l
	105,0
	
	105,0
	

	Accelerazione 0–100 km/h
	s
	4,8
	
	4,6
	

	Velocità massima 
	km/h
	2504)
	
	2504)
	

	
	
	
	
	
	

	Consumo ciclo combinato
	
	
	
	
	

	urbano
	l/100 km
	17,9
	
	17,0
	

	extraurbano
	l/100 km
	9,2
	
	9,0
	

	complessivo
	l/100 km
	12,4
	
	11,9
	

	CO2 
	g/km
	295
	
	285
	

	
	
	
	
	
	

	Varie
	
	
	
	
	

	Emissioni
	
	Euro4
	
	Euro4
	



) Peso della macchina in ordine di marcia (DIN)
2) Peso della macchina in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per il guidatore e i bagagli
 3I In determinate condizioni sono possibili dei valori superiori
4) limitata elettronicamente


	
	
	BMW M3 berlina
	
	BMW M3 berlina (con DKG M)
	

	
	
	
	
	
	

	Carrozzeria

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	
	
	
	

	Numero porte/posti
	 
	4/5
	
	4/5
	

	Lungh./largh./alt. (vuota UE) 
	mm
	4.580/1.817/1.447
	
	4.580/1.817/1.447
	

	Passo
	mm
	2.761
	
	2.761
	

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.540/1.539
	
	1.540/1.539
	

	Diametro sterzata
	m
	11,7
	
	11,7
	

	Capacità serbatoio
	ca. l
	63
	
	63
	

	Radiatore con riscaldamento
	l
	11,4
	
	11,4
	

	Olio motore
	l
	8,8
	
	8,8
	

	Olio cambio
	l
	2,5
	
	Ca. 9,0
	

	Olio differenziale
	l
	1,2
	
	
1,2
	

	Massa a vuoto DIN1)
	kg
	1.605


	
	
1.625

	

	Massa a vuoto UE2)
	kg
	1.680


	
	1.700


	

	Carico utile a DIN
	kg
	545


	
	525


	

	Peso complessivo legale DIN
	kg
	2.150
	
	2.150
	

	Carico per asse ant./post. 
	kg
	1.020/1.190
	
	1.020/1.190
	

	Carico trainabile3)
	
	
	
	
	

	frenato (12%)/non frenato
	kg
	–
	
	–
	

	Carico sul tetto/al timone
	kg
	75/– 
	
	75/–
	

	Capacità bagagliaio (DIN)
	l
	450
	
	450
	

	Resistenza aerodinamica
	cX x A
	0,697
	
	0,697
	

	
	
	
	
	
	

	Motore
	
	
	
	
	

	Tipo/cilindri/valvole 


	 
	V/8/4
	
	V/8/4
	

	Gestione motore
	 
	MS S60
	
	MS S60
	

	Cilindrata
	cm³
	3.999
	
	3.999
	

	Alesaggio/corsa
	mm
	92,0/75,2
	
	92,0/75,2
	

	Compressione 


	:1
	       12,0 : 1 
	
	       12,0 : 1
	

	Carburante 
	ottani
	98 (95)
	
	98 (95)
	

	Potenza
	kW/CV
	309/420
	
	309/420
	

	a giri
	giri/min
	8.300
	
	8.300
	

	Coppia
	Nm
	400
	
	400
	

	a giri
	giri/min
	3.900
	
	3.900
	

	
	
	
	
	
	

	Impianto elettrico
	
	
	
	
	

	Batteria/sede
	Ah/–
	70/bagagliaio
	
	70/bagagliaio
	

	Alternatore
	A/W
	180/2520
	
	180/2.520
	

	
	
	
	
	
	

	Sospensioni
	
	
	
	
	

	Sospensione anteriore
	 
	   asse in alluminio a doppio snodo con braccio tirante; piccolo braccio a terra positivo; 

	
	
	   compensazione delle forze trasversali; compensazione del beccheggio in frenata

	Sospensione posteriore
	
	   asse a cinque bracci con compensazione del beccheggio in partenza e frenata

	Freni anteriori
	 
	   a disco Compound, singolo pistoncino flottante

	Diametro
	mm
	   360 x 30, ventilati e forati
	
	
	

	Freni posteriori
	 
	   a disco Compound, singolo pistoncino flottante

	Diametro
	mm
	   350 x 24, ventilati e forati
	
	
	

	Sistemi di stabilità
	 
	   ABS, ASC, CBC, DSC; blocco variabile del differenziale M 

	Sterzo
	 
	   a pignone e cremagliera servoassistito e Servotronic
	

	Rapporto di demoltiplicazione 
	:1 
	12,5
	
	12,5
	

	Cambio tipo
	
	SG 6
	
	M DKG Drivelogic
	

	Rapporti
I

  
	:1 
	4,055
	
	4,780
	

	
II
	:1 
	2,369
	
	2,933
	

	
III
	:1 
	1,582
	
	2,153
	

	
IV
	:1 
	1,192
	
	1,678
	

	
V
	:1 
	1,000
	
	1,390
	

	
VI
	:1 
	0,872
	
	1,203
	

	
VII
	:1
	–
	
	1,000
	

	
R
	:1 
	3,678
	
	4,454
	

	Rapporto finale
	:1 
	3,846
	
	3,154
	

	Pneumatici ant./post.
	 
	   245/40 ZR18/265/40 ZR18

	Cerchi ant./post.
	 
	   8,5J x 18 EH2+ IS 29 alluminio fucinato/9,5J x 18 EH2+ IS 23 alluminio fucinato


	
	
	BMW M3 berlina
	
	BMW M3 berlina (con DKG M)
	

	
	
	
	
	
	

	Prestazioni
	
	
	
	
	

	Rapporto massa/potenza DIN
	kg/kW
	5.2
	
	5.2
	

	Rapporto massa/potenza DIN
	kg/CV
	3,8
	
	3,8
	

	Potenza specifica
	kW/l
	77,3
	
	77,3
	

	Potenza specifica
	CV/l
	105,0
	
	105,0
	

	Accelerazione 0–100 km/h
	s
	4,9
	
	4,7
	

	Velocità massima 
	km/h
	2504)
	
	2504)
	

	
	
	
	
	
	

	Consumo ciclo combinato
	
	
	
	
	

	urbano
	l/100 km
	17,9
	
	17,0
	

	extraurbano
	l/100 km
	9,2
	
	9,0
	

	complessivo
	l/100 km
	12,4
	
	11,9
	

	CO2 
	g/km
	295
	
	285
	

	
	
	
	
	
	

	Varie
	
	
	
	
	

	Emissioni
	
	Euro4
	
	Euro4
	



) Peso della macchina in ordine di marcia (DIN)
2) Peso della macchina in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per il guidatore e i bagagli
 3I In determinate condizioni sono possibili dei valori superiori
4) limitata elettronicamente


	
	
	BMW M3 Cabrio
	
	BMW M3 Cabrio (con DKG M)
	

	
	
	
	
	
	

	Carrozzeria

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	
	
	
	

	Numero porte/posti
	 
	2/4
	
	2/4
	

	Lungh./largh./alt. (vuota UE) 
	mm
	4.615/1.804/1.392
	
	4.615/1.804/1.392
	

	Passo
	mm
	2.761
	
	2.761
	

	Carreggiata ant./post.
	mm
	1.540/1.539
	
	1.540/1.539
	

	Diametro sterzata
	m
	11,7
	
	11,7
	

	Capacità serbatoio
	ca. l
	63
	
	63
	

	Radiatore con riscaldamento
	l
	11,4
	
	11,4
	

	Olio motore
	l
	8,8
	
	8,8
	

	Olio cambio
	l
	2,5
	
	Ca. 9,0
	

	Olio differenziale
	l
	1,2
	
	
1,2
	

	Massa a vuoto DIN1)
	kg
	1.810


	
	
1.830

	

	Massa a vuoto UE2)
	kg
	1.885


	
	1.905


	

	Carico utile a DIN
	kg
	470

.
	
	450


	

	Peso complessivo legale DIN
	kg
	2.280
	
	2.280
	

	Carico per asse ant./post. 
	kg
	1.060/1.270
	
	1.060/1.270
	

	Carico trainabile3)
	
	
	
	
	

	frenato (12%)/non frenato
	kg
	–
	
	–
	

	Carico sul tetto/al timone
	kg
	–/– 
	
	–/–
	

	Capacità bagagliaio (DIN)
	l
	210–350
	
	210–350
	

	Resistenza aerodinamica
	cX x A
	0,688
	
	0,688
	

	
	
	
	
	
	

	Motore
	
	
	
	
	

	Tipo/cilindri/valvole 


	 
	V/8/4
	
	V/8/4
	

	Gestione motore
	 
	MS S60
	
	MS S60
	

	Cilindrata
	cm³
	3.999
	
	3.999
	

	Alesaggio/corsa
	mm
	92,0/75,2
	
	92,0/75,2
	

	Compressione 


	:1
	       12,0 : 1 
	
	       12,0 : 1
	

	Carburante 
	ottani
	98 (95)
	
	98 (95)
	

	Potenza
	kW/CV
	309/420
	
	309/420
	

	a giri
	giri/min
	8.300
	
	8.300
	

	Coppia
	Nm
	400
	
	400
	

	a giri
	giri/min
	3.900
	
	3.900
	

	
	
	
	
	
	

	Impianto elettrico
	
	
	
	
	

	Batteria/sede
	Ah/–
	90/bagagliaio
	
	90/bagagliaio
	

	Alternatore
	A/W
	180/2.520
	
	180/2.520
	

	
	
	
	
	
	

	Sospensioni
	
	
	
	
	

	Sospensione anteriore
	 
	   asse in alluminio a doppio snodo con braccio tirante; piccolo braccio a terra positivo; 

	
	
	   compensazione delle forze trasversali; compensazione del beccheggio in frenata

	Sospensione posteriore
	
	   asse a cinque bracci con compensazione del beccheggio in partenza e frenata

	Freni anteriori
	 
	   a disco Compound, singolo pistoncino flottante

	Diametro
	mm
	   360 x 30, ventilati e forati
	
	
	

	Freni posteriori
	 
	   a disco Compound, singolo pistoncino flottante

	Diametro
	mm
	   354 x 24, ventilati e forati
	
	
	

	Sistemi di stabilità
	 
	   ABS, ASC, CBC, DSC; blocco variabile del differenziale M 

	Sterzo
	 
	   a pignone e cremagliera servoassistito e Servotronic
	

	Rapporto di demoltiplicazione 
	:1 
	12,5
	
	12,5
	

	Cambio tipo
	
	SG 6
	
	M DKG Drivelogic
	

	Rapporti
I

  
	:1 
	4,055
	
	4,780
	

	 
II
	:1 
	2,369
	
	2,933
	

	
III
	:1 
	1,582
	
	2,153
	

	
IV
	:1 
	1,192
	
	1,678
	

	
V
	:1 
	1,000
	
	1,390
	

	
VI
	:1 
	0,872
	
	1,203
	

	
VII
	:1
	–
	
	1,000
	

	
R
	:1 
	3,678
	
	4,454
	

	Rapporto finale
	:1 
	3,846
	
	3,154
	

	Pneumatici ant./post.
	 
	   245/40 ZR18/265/40 ZR18

	Cerchi ant./post.
	 
	   8,5J x 18 EH2+ IS 29 alluminio fucinato/9,5J x 18 EH2+ IS 23 alluminio fucinato


	
	
	BMW M3 Cabrio
	
	BMW M3 Cabrio (con DKG M)
	

	
	
	
	
	
	

	Prestazioni
	
	
	
	
	

	Rapporto massa/potenza DIN
	kg/kW
	5.9
	
	5.9
	

	Rapporto massa/potenza DIN
	kg/CV
	4,3
	
	4,3
	

	Potenza specifica
	kW/l
	77,3
	
	77,3
	

	Potenza specifica
	CV/l
	105,0
	
	105,0
	

	Accelerazione 0–100 km/h
	s
	5,3
	
	5,1
	

	Velocità massima 
	km/h
	2504)
	
	2504)
	

	
	
	
	
	
	

	Consumo ciclo combinato
	
	
	
	
	

	urbano
	l/100 km
	18,7
	
	17,3
	

	extraurbano
	l/100 km
	9,6
	
	9,4
	

	complessivo
	l/100 km
	12,9
	
	12,3
	

	CO2 
	g/km
	309
	
	293
	

	
	
	
	
	
	

	Varie
	
	
	
	
	

	Emissioni
	
	Euro4
	
	Euro4
	



) Peso della macchina in ordine di marcia (DIN)
2) Peso della macchina in ordine di marcia (DIN) più 75 kg per il guidatore e i bagagli
 3I In determinate condizioni sono possibili dei valori superiori
4) limitata elettronicamente













Il cambio a doppia frizione BMW M �con  Drivelogic�Indice














BMW M3 berlina








1.	Il cambio a doppia frizione BMW M �con Drivelogic�In breve





BMW M3 Cabrio





3.	Dati tecnici BMW M3


BMW M3 Coupé





2.	Cambi-marcia più veloci, �maggiore dinamica di guida:�il cambio a doppia frizione BMW M �con  Drivelogic











