PAGE  
BMW Group 
Stampa


Pagina 3

BMW Integral ABS
Indice
Versione riassuntiva
Pagina 2
Versione integrale 
Pagina 7
Versione riassuntiva 


Il nuovo "BMW Integral ABS"
Nuovi parametri nella tecnologia
dei freni e nella sicurezza attiva

Nel 1988 BMW è stato il primo costruttore di motociclette al mondo ad adottare un sistema antibloccaggio ruote. Nel 1993 seguiva il perfezionato ABS II. Con il "BMW Integral ABS", BMW presenta ancora una volta un sistema frenate rivoluzionario per motociclette. L'"Integral ABS" sviluppato da BMW assieme alla ditta FTE auto-motive GmbH di Ebern, in Baviera, stabilisce nuovi parametri nel campo della tecnologia dei freni, e quindi della sicurezza attiva per motociclisti.
Mentre l'ABS è quasi nuovamente scomparso dal restante mondo motociclistico, BMW correda oggi - di serie o come optional - la sua intera gamma di motociclette con ABS. Sono oltre 250.000 i clienti che dal 1988 hanno optato per una moto BMW con ABS - un giudizio convincente. Il primo ad essere equipaggiato con il nuovo "BMW Integral ABS" sarà il modello top K 1200 LT - in questa turismo di lusso esso farà parte dell'equipaggiamento di serie. Nell'ambito di una "strategia top-down", modelli nuovi o che hanno subìto face lifting potranno essere equipaggiati, in futuro, con il "BMW Integral ABS".

ABS con servofreno, sistema frenante integrale e distribuzione autoregolata della forza frenante
Il "BMW Integral ABS" sfrutta le possibilità tecniche del nuovo e perfezionato ABS della terza generazione, e le collega ad ulteriori funzioni. Per esempio, esso è dotato di un servofreno elettroidraulico completamente nuovo e di un sistema frenante integrale, in cui la leva o anche il pedale del freno agiscono contemporaneamente sul freno della ruota anteriore e posteriore, nonché di una distribuzione autoregolata della forza frenante. L'intero sistema di gestione elettronico e quello elettro-idraulico, sono riuniti in una cassetta compatta, il cosiddetto modulatore della pressione.

Assieme al "BMW Integral ABS" debutta anche il nuovo EVO, il freno (evoluto), che presenta un potere frenante superiore fino del 20 per cento. L'"Integral ABS" è ancora più leggero dell'ABS II, regola in modo ancora più veloce e uniforme, in caso di frenata d'emergenza - ossia in caso di imprevedibile frenata violenta - accorcia ulterior-mente lo spazio di frenata in marcia rettilinea e impedisce nel con-tempo una caduta per il bloccaggio di una ruota. Specialmente quando il fondo stradale cambia improvvisamente, per esempio da asciutto a bagnato, l'"Integral ABS" reagisce con maggiore velocità ed affidabilità che non il motociclista. Grazie ad una netta riduzione dello sforzo di frenata, durante la marcia normale, rende la frenata più confortevole e la adegua alle condizioni esistenti. Ma anche l'ABS non può annullare determinate leggi fisiche: con o senza ABS, mentre si percorre una curva con moto inclinata, è consentito solo un limitato uso del freno.

Benché il nuovo "Integral ABS" esegua più funzioni, pesa - assieme alle ruote foniche e ai sensori sulle ruote - 4,36 kg e quindi oltre il 20 per cento in meno dell'ABS II ( 5,96 kg ).

"Integral ABS" con servofreno:
minore sforzo per frenare e spazi di frenata ancora più corti
Grazie a componenti meccanici più leggeri ed alla conseguente riduzione dell'energia d'attivazione, in caso di pericolo di bloccaggio il nuovo ABS riesce a ridurre ancora più rapidamente la pressione di frenata. Inoltre, il "BMW Integral ABS" comprende un servofreno per ciascuna ruota. La relativa pompa idraulica azionata da un motorino elettrico, fa sì che, con minore sforzo della mano o del piede,

la massima pressione di frenata venga raggiunta più rapidamente che non in un impianto convenzionale senza ABS, ottenendo così uno spazio di frenata più breve ed evitando eventualmente una collisione. Una pressurizzazione più veloce di 0,1 secondo accorcia lo spazio di frenata di quasi tre metri quando si viaggia a 100 km/h. 

Sistema frenante integrale:
una leva aziona il freno della ruota anteriore e posteriore
Finora, per sfruttare nel migliore dei modi l'ABS, il motociclista doveva azionare a fondo la leva a mano e il pedale del freno per decelerare al massimo la ruota anteriore e posteriore entro la fascia di regolazione al limite del pattinamento. Il nuovo "Integral ABS" collega ora i due sistemi frenanti e, in futuro, potrà essere adottato in due differenti versioni.

Nella versione completamente integrale, con cui viene equipaggiata per prima la K 1200 LT, sia la leva del freno a mano che il pedale del freno agiscono in pieno contemporaneamente sul freno anteriore e posteriore. In questo modo, anche piloti che - abituati dall'auto-mobile - tendono ad usare piuttosto il pedale del freno, lasciando inutilizzata l'azione nettamente superiore del freno anteriore, otten-gono sempre un'azione frenante a entrambe le ruote. 

Nella versione parzialmente integrale, che potrebbe trovare impiego nei modelli sportivi, in cui la leva del freno a mano agisce sul freno anteriore e posteriore mentre il pedale agisce - come fino ad ora - solo sul freno posteriore.

Novità mondiale:
la distribuzione autoregolata della forza frenante si adegua al carico
Nella moto, il trasferimento del carico alla ruota anteriore durante una frenata è ancora più marcato che nell'automobile. Questo significa, che frenando a fondo su strada asciutta, l'80 per cento e più della forza frenante agisce sulla ruota anteriore.

In entrambe le versioni, il sistema integrale è accoppiato ad una distribuzione autoregolata e dinamica della forza frenante, specifica per il tipo di motocicletta - una novità mondiale in campo motociclistico. Questo dispositivo convoglia la pressione a ciascuna ruota, in relazione alle forze frenanti che possono essere trasmesse. 

In questo modo la moto diventa più stabile in frenata, entrambi i pneumatici conservano quanta più reazione laterale possibile e l'usura di pastiglie e pneumatici diventa più uniforme. Frenando in curva, lo sfruttamento uniforme del coefficiente d'attrito di entrambe le ruote migliora la stabilità di marcia. La distribuzione della forza frenante è istruibile, per cui si adegua a ogni condizione di carico. Per esempio, viaggiando con passeggero e bagagli, il maggiore carico sulla ruota posteriore può essere utilizzato per ottenere maggiori momenti frenanti alla ruota posteriore.

Nuovo freno EVO con 15 a 20 per cento di capacità in più.
Lo sforzo alla leva del freno a mano 

ridotto complessivamente di circa il 50 per cento
Assieme all'"Integral ABS", alla ruota anteriore viene montato anche il nuovo freno EVO. Questo freno con due dischi più grandi (320 mm di diametro), permette una capacità di frenata superiore del 15 -20 per cento, secondo il modello di motocicletta. Paralle-amente, con uguale capacità di frenata lo sforzo alla leva a mano scende di circa il 15 per cento, di modo che, in combinazione con il servofreno, lo sforzo della mano è stato ridotto di circa il 50 per cento offrendo così un sistema frenante estremamente confortevole ed efficace. Il freno EVO offre ancora altri vantaggi: la durata delle pastiglie in metallo sinterizzato aumenta quasi della metà, la stabilità del punto di resistenza è aumentata del 50 per cento. Inoltre, l'impianto pesa circa il dieci per cento in meno, cosa che offre vantaggi di maneggevolezza grazie alle minori masse non molleggiate alla ruota anteriore.

"BMW Integral ABS" soddisfa elevate esigenze di sicurezza
L'"Integral ABS" soddisfa le elevate esigenze di sicurezza BMW. Già all'inserzione dell'accensione viene eseguita un'autodiagnosi. Anche durante la marcia l'"Integral ABS" si autosorveglia permanentemente e segnala immediatamente errori di funzionamento tramite spie nel cockpit. Esso controlla anche il funzionamento della luce posteriore e della luce d'arresto, oltre che il livello corretto del liquido freni.

Se l'"Integral ABS" si guasta, permane sempre una funzione di frenatura residua. In questo caso il pilota dovrà azionare il freno con uno sforzo maggiore, ma i valori di decelerazione ottenuti restano nettamente superiori a quelli richiesti dalla legge.

Questo vale anche facendo manovra con accensione disinserita.

Il "BMW Integral ABS" rende più facile una frenata ottimale quindi più sicura la motocicletta. Probabilmente questo paga più rapidamente di quanto non si pensi. Già la riparazione della moto dopo una caduta costa in genere di più del suo equipaggiamento con ABS. E poiché impedisce conseguenze anche peggiori per il pilota, il passeggero o per altri utenti della strada, l'ABS può risultare addirittura impagabile...

I vantaggi del nuovo "BMW Integral ABS" in breve:

· Preclusione affidabile del bloccaggio delle ruote.

· Rapida regolazione ABS.

· Costante sorveglianza delle luci posteriore e d'arresto.

· Se si guasta la luce posteriore interviene la luce d'arresto a luminosità regolata.

· Aumento fino al 20 per cento della capacita di frenata e riduzione di circa il 15 per cento dello sforzo alla leva a mano con capacità di frenata invariata, grazie al nuovo freno EVO alla ruota anteriore.

· Complessivamente ridotto di circa il 50 per cento lo sforzo per l'azionamento del freno, grazie al servofreno e al freno EVO alla ruota anteriore.

· Aumento più rapido della pressione di frenata e un ottimo potenziale di decelerazione, grazie al servofreno e all'impianto freni integrale.

· Sistema completamente o parzialmente integrale, secondo le caratteristiche della moto.
· Massimo effetto frenante su entrambe le ruote anche azionando una sola leva, grazie all'impianto freni integrale.

· Sollecitazione più uniforme dei due freni grazie all'impianto freni integrale.

· Perfetta distribuzione delle forze frenanti ideali sulla ruota anteriore e posteriore, grazie alla distribuzione autoregolata della forza frenante.

· La distribuzione autoregolata della forza frenante tiene conto delle momentanee condizioni di carico.

· Massima reazione laterale delle ruote, grazie alla distribuzione aurossoegolata della forza frenante.

· Sistema complessivo ancora più compatto e più leggero di oltre il 20 per cento.

· Costante sorveglianza dell'intero impianto tramite sistema di diagnosi.

Versione riassuntiva 


Il nuovo "BMW Integral ABS"
Dal ruolo di pioniere nel 1998
all'offerta globale nel 2000:
storia di successi dell'ABS
BMW Motorrad
Esperti di motociclette parlarono a suo tempo di "rivoluzione tecnica" e del "più importante progresso nel campo della sicurezza attiva da quando è stato introdotto il freno a disco". Nella primavera del 1988 BMW fu la prima Casa motociclistica ad introdurre un sistema elettronico-idraulico contro il bloccaggio delle ruote (ABS) per i suoi modelli K 100.

L'ABS sviluppato assieme alla ditta FAG Kugelfischer fu subito un successo. Infatti, già nel 1989 circa il 70 per cento di tutti gli acquirenti di K 100 ordinavano l'ABS, confermando così chiara-mente la loro disponibilità a pagare un sovrapprezzo per ottenere maggiore sicurezza. Data la grande richiesta, a partire dalla prima-vera del 1990 venivano offerti con ABS anche i modelli K 75. Fino alla fine del 1995 erano state costruite circa 60.000 motociclette con l'ABS della prima generazione.

Già nella primavera del 1993, BMW lanciava, con la nuova R 1100 RS - il primo modello della nuova generazione di boxer - la seconda generazione perfezionata dell'ABS, denominato ABS II. Questo era più compatto e con i suoi 5,96 kg più leggero del primo ABS (11,1 kg ). La nuova versione si distingueva inoltre per una modernissima tecnica di regolazione digitale, una regolazione più confortevole, maggiore sfruttamento della forza frenante e un funzionamento più sicuro.

Visto che le richieste di questo equipaggiamento speciale s'aggiravano attorno al 90 per cento, la K 1100 LT e la nuova R 1100 RT modello 1996 furono le prime motociclette BMW ad essere equipaggiate di serie con ABS.

Nel 1999, oltre alla R 1100 RT anche la K 1200 RS e la K 1200 LT montavano di serie l'ABS - le quote di questo equipaggiamento nei modelli a due e a quattro cilindri continuavano a salire, arrivando a ben l'89 per cento in Germania e al 78 per cento su scala mondiale. Dal 1988 ad oggi, sono oltre 250.000 i clienti che hanno optato per una motocicletta BMW con ABS - un giudizio convincente. E dalla primavera del 2000, anche per la nuova F 650 GS è fornibile, a richiesta, un ABS di prezzo interessante, appositamente studiato per questa monocilindrica e per la BMW C1.

Di conseguenza, tutti i modelli BMW di serie possono essere equipaggiati con ABS - salvo che ne siano già dotati di serie. 

Ma benché nella maggior parte delle automobili l'ABS è ormai obbligatorio e benché la marcia trionfale dell'ABS sulle motociclette BMW continuava senza interruzione negli ultimi anni, altre Case motociclistiche hanno posto un freno a questo importantissimo tema della sicurezza, iniziando una retromarcia quasi compatta...

Uomo, il punto debole dell'impianto freni -
ABS come "rete di sicurezza"
Mentre negli ultimi 20 anni lo standard tecnico di impianti freno, ciclistica e pneumatici manteneva senz'altro il passo con la crescente potenza dei motori, il fattore umano rimaneva invece il punto debole nel sistema di regolazione della frenata. Se nell'automobile, premere a fondo il pedale del freno praticamente non rappresenta un grande pericolo nemmeno per un principiante, frenare a fondo una motocicletta comporta rischi ben maggiori.

I motivi sono di natura puramente fisica. Un veicolo a due ruote, di equilibrio instabile, viene mantenuto stabile fino a passo d'uomo trattenendo il manubrio, e a partire da maggiori velocità quasi esclusivamente dall'effetto giroscopico delle due ruote - soprattutto di quella anteriore. Per questo motivo, arresti delle ruote, anche di frazioni di secondo, comportano un'instabilità spontanea. L'arresto della ruota posteriore causa spesso una caduta, l'arresto della ruota anteriore sempre. Che cosa esiga dal motociclista una frenata a fondo - specialmente quando si presenta improvvisamente un pericolo - lo evidenzia il fatto, che contemporaneamente, ma sepa-ratamente, devono essere dosati in modo ottimale il freno anteriore con la mano e il freno posteriore con il piede.

Ricerche eseguite hanno dimostrato, che circa una ogni dieci cadute di motociclette sono causate da frenature eccessive. Ancora maggiore viene valutato il numero di incidenti, in cui si è avuta una collisione perché il pilota, temendo un bloccaggio delle ruote, non ha azionato a fondo i freni mancando così di sfruttare un tratto decisivo dello spazio di frenata.

Come da tempo è stato dimostrato e riconosciuto, il numero di simili incidenti può essere ridotto in modo determinante da un sistema antibloccaggio ruote. Con l'ABS, il pilota può frenare a fondo - finché viaggia su un rettilineo - senza paura che una ruota si blocchi, anche su fondo stradale con basso coefficiente d'attrito come sul bagnato, su ghiaia, sabbia o tracce d'olio. Specialmente quando il coefficiente d'attrito cambia improvvisamente - per esempio fondo da asciutto a bagnato - nel qual caso la reazione umana non riesce a stare al passo, l'ABS reagisce con maggiore rapidità e sicurezza.

Ma determinate leggi fisiche non possono essere cambiate nemmeno dall'ABS. A causa della complessa sovrapposizione di accelerazione longitudinale e trasversale, frenare in curva una motocicletta resta sempre problematico. Una ruota, che nella massima inclinazione della moto ha generato la massima reazione laterale, non è in grado di trasmettere contemporaneamente la massima reazione longitudinale e quindi la massima capacità frenante. Con o senza ABS - in curva si può frenare solo limitatamente.

Anche con ABS si deve quindi sempre viaggiare sulle strade pubbliche in modo da dover ricorrere solo raramente a frenature a fondo. Ma quando una frenata d'emergenza è inevitabile e il pilota deve pigiare il freno entro frazioni di secondo, l'ABS costituisce una "rete di sicurezza", che nella marcia rettilinea gli può evitare una caduta per frenata eccessiva. E in molti casi l'ABS può evitare al pilota una collisione, perché fidandosi dell'ABS può sfruttare senza esitazione l'intero potenziale dei freni, accorciando così al massimo lo spazio di frenata. 

ABS rende più sicura la frenata e quindi la guida della motocicletta. Talvolta questo paga più rapidamente di quanto non si pensi. Già la riparazione della moto dopo una caduta costa in genere di più del suo equipaggiamento con ABS. Senza parlare delle dolorose conseguenze per il motociclista, il passeggero o per altri utenti della strada...

Rivoluzionario "BMW Integral ABS" per motociclette
BMW lancia ancora una volta un nuovo sistema frenante rivoluzio-nario per motociclette - il "BMW Integral ABS". Questo verrà montato per primo sul modello top K 1200 LT - in questa turismo di lusso esso farà parte dell'equipaggiamento di serie. Nell'ambito di una "strategia top-down", modelli nuovi o che hanno subìto face lifting potranno essere equipaggiati, in futuro, con il "BMW Integral ABS".
Il "BMW Integral ABS" sfrutta le possibilità tecniche del nuovo e perfezionato ABS della terza generazione e le collega a funzioni supplementari. Per esempio, esso comprende un servofreno elettro-idraulico completamente nuovo, una distribuzione elettronica autoregolata - ossia istruibile - della forza frenante, e un sistema frenante integrale, in cui sia la leva del freno a mano, sia il pedale del freno agiscono contemporaneamente sul freno anteriore e posteriore. Assieme al "BMW Integral ABS", che sorveglia nel contempo il funzionamento della luce posteriore e di quella d'arresto, nonché il livello del liquido freni, debutta alla ruota anteriore il cosiddetto freno EVO (evoluto), che presenta un potere frenante superiore fino del 20 per cento, con netta riduzione degli sforzi d'azionamento.

L'"Integral ABS" è più leggero e regola più rapidamente e uniformemente. Accorcia lo spazio di frenata eseguendo frenate d'emergenza - ossia improvvise frenature a fondo - sui rettilinei, e impedisce nel contempo una caduta a causa del bloccaggio di una ruota. Specialmente quando la qualità del fondo stradale cambia improvvisamente durante una frenatura a fondo, l'"Integral ABS" reagisce più rapidamente del pilota.

L'"Integral ABS" sviluppato da BMW assieme alla ditta FTE automotive GmbH di Ebern, in Baviera, stabilisce nuovi parametri nel campo della tecnologia dei freni, e quindi della sicurezza attiva per motociclisti.

"BMW Integral ABS" nei dettagli
Azione e funzionamento dei singoli componenti

Così agisce il nuovo ABS con servofreno: 
più rapido, più uniforme - accorcia gli spazi di frenata
Fondamentalmente, non vi è una differenza essenziale fra l'azione del nuovo ABS e l'ABS II: quando il pilota frena a fondo - indipendentemente se con il freno anteriore o con quello posteriore, meglio comunque con entrambi - ogni ruota viene decelerata in modo ottimale secondo la relativa aderenza al suolo. Per la regola-zione il sistema varia la pressione di frenata. 

Grazie ai componenti meccanici più leggeri ed alla conseguente minore energia d'attivazione necessaria, nonché alla minore corrente assorbita, il nuovo ABS è in grado di ridurre ancora più rapidamente la pressione di frenata quando vi è pericolo che una ruota blocchi. 
A titolo di confronto: l'ABS II raggiunge la depressurizzazione in 90 millisecondi. Il nuovo ABS riduce questo già ottimo valore a 80 millisecondi. Ancora più rapidamente - fino a 50 millisecondi - regola il sistema quando, per esempio, degli sbalzi nel coefficiente d'attrito del fondo stradale potrebbero mettere in pericolo la stabilità della motocicletta. A seconda del tipo di fondo stradale, le regola-zioni avvengono con frequenze fra 0,6 Hz (asfalto omogeneo e asciutto) e 5 Hz (piano stradale irregolare, come per esempio acciottolato).

Per casi normali, questa frequenza elevata, che comporta svantaggi nel comfort, non è né necessaria né opportuna, per cui il sistema la sceglie solo quando risulta necessaria.

Il "BMW Integral ABS" comprende un servofreno per ciascuna ruota. Questo fa sì, che con minori sforzi per l'azionamento della leva o del pedale, venga raggiunta più rapidamente la massima pressione di frenata che non con un impianto freni convenzionale, in modo da poter accorciare lo spazio di frenata evitando eventualmente una collisione. Una pressurizzazione più veloce di 0,1 secondo accorcia lo spazio di frenata di quasi tre metri quando si viaggia a 100 km/h. 

Sorveglianza di luce posteriore e luce d'arresto
In aggiunta, il "BMW Integral ABS" possiede ulteriori nuove funzioni di sicurezza. La luce posteriore e la luce d'arresto vengono costan-temente sorvegliate e un loro difetto viene segnalato da una spia. 

Se si guasta la luce posteriore, interviene al suo posto la luce d'arresto con luce smorzata. Una spia nel cockpit informa inoltre il pilota, quando in uno dei due circuiti frenanti il liquido freni scende oltre un livello critico.

"Integral ABS" più leggero di oltre il 20 per cento dell'ABS II
Benché l'"Integral ABS" sappia fare molto di più, con il suo peso di 4,36 kg esso è più leggero di oltre il 20 per cento dell'ABS II che pesa 5,96 kg (modulatore della pressione 5,24 kg, ruote foniche e sensori 720 g). Infatti, ora il modulatore di pressione pesa 4,1 kg, ruote foniche e sensori raggiungono solo 260 g. 

Così funziona il nuovo ABS con servofreno
Nella sua impostazione tecnica, il nuovo "Integral ABS" BMW è un progetto completamente nuovo, con un'integrazione del sistema unica in tutto il mondo. L'intero sistema elettronico di gestione e quello elettro-idraulico sono riuniti in un'unica cassetta, il cosiddetto modulatore di pressione. Eccetto le ruote foniche ed i sensori sulle ruote, per il resto l'"Integral ABS" comprende i medesimi elementi di un impianto freni convenzionale senza ABS. 

Cuore nel nuovo "Integral ABS" sono le due valvole di regolazione, una per la ruota anteriore e una per quella posteriore. Queste valvole suddividono l'intero circuito frenante in un circuito di comando fra pompa freno e valvola di regolazione, ed in un circuito ruota fra valvola di regolazione e pinza freno, e funzionano come segue: quando viene azionata la pompa freno della leva o del pedale del freno, viene applicata pressione idraulica al pistone di comando, che attraverso un'asta di comando, la trasmette ad una sfera nel circuito ruota. Nel contempo s'avvia la pompa idraulica del servo-freno azionata da un motorino elettrico. La pressione dinamica che si forma di conseguenza nel circuito ruota, retroagisce sull'asta di comando attraverso la sede della sfera; vige un equilibrio delle forze. Il rapporto fra la superficie dell'asta di comando e quella della sede della sfera, determina il fattore d'amplificazione della frenata. 

Dato che la pompa idraulica fornisce anche il necessario volume di frenata nell'impianto freni, oltre allo sforzo necessario per l'azio-namento si riduce anche la corsa d'azionamento rispetto ad un impianto freni convenzionale. Cilindri dosatori, che adattano al peso della moto il volume assorbito dal circuito di comando e quindi la caratteristica di leva, assicurano una buona dosabilità del freno.

Nuova è anche l'integrazione genialmente semplice della funzione ABS nelle valvole di regolazione: al posto dei precedenti componenti plunger (pistone tuffante), innesto a frizione, molla di richiamo e motorino elettrico, ora è una semplice bobina che provvede elettro-magneticamente alla modulazione della pressione di frenata. La bobina agisce come un elettromagnete sul pistone di comando, che viene quindi trattenuto in opposizione alla pressione di frenata proveniente dalla pompa freno, generata dal pilota, - la pressione di frenata viene ridotta. In questo modo, l'"Integral ABS" può reagire più velocemente dell'ABS II all'instabilità di una ruota, riducendo e quindi tornando ad aumentare la pressione di frenata. 

Capacità residua di frenata in caso di guasto dell'"Integral ABS"
Per motivi di sicurezza, le valvole di regolazione sono progettate in modo, che anche con accensione disinserita, e quindi con sistema non attivato, o in caso di guasto dell'"Integral ABS", il motociclista ha a disposizione una capacità residua di frenata, in altre parole, è ancora in grado di frenare. A tale scopo, la sfera appoggia su un pistone per capacità residua di frenata che normalmente non viene mosso. Ma se la pompa idraulica del servofreno non genera pressione dinamica nel circuito ruota, la pressione di comando trasmessa dalla pompa freno agisce, attraverso il pistone di comando, l'asta di comando e la sfera di comando, su questo pistone per capacità residua di frenata, spostandolo. Di conseguenza viene generata pressione anche nel circuito ruota, mentre la riduzione corrisponde al rapporto fra la superficie dell'asta di comando e quella del pistone per capacità residua di frenata.

Benché, dovendo ricorrere alla capacità residua di frenata, il pilota debba spingere più a fondo e con maggiore sforzo la leva del freno che non in un impianto convenzionale, i valori di decelerazione così ottenuti sono ancora nettamente superiori a quelli richiesti dalla legge. Oltre a ciò, tutte le motociclette con "BMW Integral ABS" vengono sempre equipaggiate con il nuovo freno EVO sulla ruota anteriore, il quale assicura capacità di frenata superiori con minore sforzo della mano. Questo permette anche di frenare senza problemi la motocicletta manovrandola con accensione disinserita - e quindi con servofreno inattivo. 

Così agisce il nuovo sistema integrale con distribuzione autoregolata della forza frenante:
Parzialmente o completamente integrale -

uniforme e sempre ottimale
Per sfruttare nel migliore dei modi i vantaggi dell'ABS, il pilota doveva finora spingere a fondo la leva e il pedale del freno per decelerare al massimo la ruota anteriore e posteriore nella fascia di regolazione vicina al limite di pattinamento. Ora l'"Integral ABS" collega i due impianti di frenatura e, in futuro, potrà essere adottato in due diverse versioni.
Nella versione completamente integrale, con cui viene equipaggiata per prima la K 1200 LT, sia la leva del freno a mano che il pedale del freno agiscono in pieno contemporaneamente sul freno anteriore 

e posteriore. In questo modo, anche piloti che - abituati dall'auto-mobile - tendono ad usare piuttosto il pedale del freno, lasciando inutilizzata l'azione nettamente superiore del freno anteriore, ottengono sempre un'azione frenante a entrambe le ruote. 

Nella versione parzialmente integrale, che potrebbe trovare impiego nei modelli sportivi, in cui la leva del freno a mano agisce sul freno anteriore e posteriore mentre il pedale agisce - come fino ad ora - solo sul freno posteriore. Questa versione viene incontro ai piloti che guidano sportivamente, e che frenando la ruota posteriore prima di una curva vogliono stabilizzare la motocicletta.

Nella moto, il trasferimento del carico alla ruota anteriore durante una frenata è ancora più marcato che nell'automobile. Questo significa, che frenando a fondo su strada asciutta, l'80 per cento e più della forza frenante agisce sulla ruota anteriore.

In entrambe le versioni, il sistema integrale è accoppiato ad una distribuzione autoregolata e dinamica della forza frenante, specifica per il tipo di motocicletta - una novità mondiale in campo moto-ciclistico. Questo dispositivo convoglia la pressione a ciascuna ruota, in relazione alle forze frenanti che possono essere trasmesse. In questo modo, la moto diventa più stabile in frenata, entrambi i pneumatici conservano quanta più reazione laterale possibile e l'usura di pastiglie e pneumatici diventa più uniforme. Frenando in curva, lo sfruttamento uniforme del coefficiente d'attrito di entrambe le ruote migliora la stabilità di marcia. 

La distribuzione della forza frenante è autoregolata, ossia istruibile, per cui si adegua a ogni condizione di carico. Per esempio, viaggiando con passeggero e bagagli, il maggiore carico sulla ruota posteriore può essere utilizzato per ottenere maggiori momenti frenanti alla ruota posteriore.

Così funziona il nuovo sistema integrale con distribuzione autoregolata della forza frenante
Anche l'unione del freno anteriore e posteriore in un sistema integrale viene realizzata tramite le valvole di regolazione. A tale scopo vi è un condotto idraulico, che nel sistema parzialmente integrale si dirama dalla tubazione di comando del freno a mano, e nel sistema completamente integrale si dirama da entrambe le tubazioni di comando. Ciascun condotto sbocca in un cilindretto della valvola di regolazione dell'altro circuito. Il pistone integrale in questo cilindretto agisce sul pistone di comando, e quindi anche sul relativo sistema frenante. Questa combinazione è integrata nel modulatore di pressione, per cui non occorrono ulteriori tubazioni.

La corsa del pistone integrale è limitata a circa due millimetri, per cui, in caso di guasto del servofreno, rimane senza effetto.

Nel sistema parzialmente integrale, il pedale comanda solo il freno posteriore. Se il freno posteriore viene attivato sia dalla leva a mano che dal pedale, agisce solo la pressione di comando maggiore. 

Il problema di un freno integrale statico risiede nella fisica: man mano che aumenta la decelerazione, diminuisce la forza frenante trasmissibile del freno posteriore, finché, in caso estremo, la ruota perde il contatto con il terreno. Questo problema può essere risolto solo con la distribuzione della forza frenante, meglio se autoregolata, ossia adattata in modo ottimale alle condizioni esistenti. Questa funzione viene assolta dalla regolazione elettronica del nuovo "BMW Integral ABS" mediante sensori di pressione, attraverso la bobina elettromagnetica nella valvola di regolazione della ruota posteriore. Tramite la bobina, la pressione di frenata viene ridotta - come in una regolazione dell'ABS - secondo la distribuzione ideale della forza frenante. Man mano che aumenta la decelerazione, tale distribu-zione ideale segue la forma di una parabola ed è memorizzata nell'elettronica secondo il modello specifico della moto.

La regolazione diventa istruibile, perché riconosce e tiene conto delle condizioni di carico. Una moto con passeggero e bagagli può trasmettere una maggiore forza frenante attraverso la ruota posteriore che non una moto con il solo pilota. Le condizioni di carico, e quindi la forza frenante trasmissibile, vengono registrate dall'elet-tronica durante le frenate regolate, e continuamente adattate. Risultato: con l'"Integral ABS" il pilota può sempre frenare in modo ottimale la sua moto, qualunque sia il carico.
Nuovo: freno EVO con 15 a 20 per cento di capacità in più
Assieme al nuovo "BMW Integral ABS", viene adottato per la ruota anteriore un freno con un nuovo gradino evolutivo, il freno EVO. Questo freno anteriore, perfezionato in collaborazione con la ditta Brembo ed il nuovo fornitore del sistema, la Tokico, reagisce già ad una leggera pressione del dito con una capacità di frenata maggiore, di modo che, in combinazione con il servofreno, si ha a disposizione un sistema frenante estremamente efficace. Oltre a ciò, con i suoi 2,25 kg, l'impianto pesa circa il dieci per cento in meno di quello precedente (2,5 kg), cosa che offre vantaggi di maneggevolezza grazie alle minori masse non molleggiate alla ruota anteriore.

Il freno EVO ha due dischi più grandi, ciascuno con un diametro di 320 mm (finora 305 mm). Due dei quattro pistoncini della nuova pinza fissa misurano ancora 32 mm come in precedenza, mentre gli altri due sono stati aumentati di due millimetri portandoli a 36 mm.

I pistoncini agiscono su pastiglie in metallo sinterizzato che offrono un'eccellente capacità di frenata e una durata aumentata del 50 per cento, e che possono essere sostituite senza smontare la pinza. Grazie alla combinazione con la nuova pompa freno (diametro 16 mm) con un rapporto portato da 143,6 : 1 a 165 : 1, con uguale capacità di frenata lo sforzo della mano è sceso di circa il 15 per cento, mentre la capacità di frenata raggiungibile saliva - secondo il modello di motocicletta - del 15 - 20 per cento. La stabilità del punto di resistenza aumentava del 50 per cento.

In interazione con il servofreno dell'"Integral ABS", lo sforzo per l'azionamento della leva a mano diminuisce quindi del 50 per cento circa.

"BMW Integral ABS" soddisfa elevate esigenze di sicurezza
L'"Integral ABS" soddisfa le elevate esigenze di sicurezza BMW. Pertanto, il pilota viene avvertito in ogni possibile caso di funzionamento errato.

Già all'inserzione dell'accensione viene eseguita un'autodiagnosi. Prima vengono attivate due spie: la spia d'avvertimento generale (con l'ideogramma di un triangolo) s'accende per circa tre secondi e si spegne se nel sistema non vi è nessun difetto. Durante l'auto-diagnosi la spia dell'ABS lampeggia rapidamente per circa due secondi, lampeggia poi più lentamente finché a circa 4 km/h è stato controllato il funzionamento dei sensori alle ruote. Quindi si spegne anche questa spia e il sistema è disponibile senza limitazioni. L'"Integral ABS" si autosorveglia costantemente anche durante la marcia e segnala immediatamente errori di funzionamento.

Per motivi di sicurezza, l'autodiagnosi non può svolgersi se, inserendo l'accensione, si aziona una leva del freno. In questo caso la spia dell'ABS lampeggia rapidamente, anche dopo che la spia d'avvertimento generale si è spenta. Ma non appena la leva del freno viene lasciata andare, inizia l'autodiagnosi e dopo circa due secondi il "BMW Integral ABS" è pienamente disponibile. 

Un rapido lampeggiare della spia per ABS unitamente all'accensione continua della spia d'avvertimento generale (senza la spia d'avver-timento generale se l'autodiagnosi non è ancora terminata) segnala, che ad almeno una ruota vi è solo la capacità residua di frenata. Quando ad una ruota vi è capacità residua di frenata, questa non può essere regolata con l'ABS. La funzione integrale è possibile solo nel circuito freno attivo. Se, per esempio, il circuito della ruota ante-riore si trova nella funzione di capacità residua di frenata, frenando con la leva a mano resta conservata l'azione integrale sul freno posteriore, inclusa la funzione ABS alla ruota posteriore. Se invece è il circuito posteriore a trovarsi nella funzione di capacità residua di frenata, la leva a mano non ha alcuna azione integrale.

Un lento lampeggiare della spia per ABS unitamente alla spia d'avvertimento generale sempre accesa, segnala il guasto della funzione ABS ad almeno una ruota.

La centralina dell'ABS sorveglia sia la luce posteriore sia la luce d'arresto. Se, per esempio, si guasta la luce posteriore, viene attivata la spia d'avvertimento generale e la luce d'arresto viene accesa smorzata, in sostituzione della luce posteriore. Quando si aziona il freno viene ripristinata la piena luminosità della luce d'arresto.

Anche quando si guasta la luce d'arresto viene attivata la spia d'avvertimento generale. La luce posteriore non è però in grado di assumere la funzione della luce d'arresto.

Il livello del liquido freni nei circuiti viene sorvegliato elettronicamente tramite galleggianti. Se il livello scende al di sotto del valore minimo, questo viene segnalato dal lampeggiare della spia per ABS.





































[image: image1..pict]