PAGE  
BMW
Stampa

12/2004
Pagina 1

[image: image1.png]


La nuova BMW R 1200 RT.
Designed for active Touring
Indice
1.
Tecnica e caratteristiche della motocicletta 
 2

2.
Programma di equipaggiamento 
 10

3.
Potenza motore e coppia 
 12

4.
Dati tecnici 
 13

5.
Colori 
 14
6.
Prezzo di Listino
 15

[image: image2.png]kW

=
Z

Output (to 95/1/EC)

90

80

70

00

50

40

30

20

10

160

Torque (to 95/1/EQG)

140

120

100

80

00

40

20

0

2000 3000 4000 5000

Engine speed [min]

6000

7000

8000

9000



1. Tecnica e caratteristiche 
     della motocicletta

La nuova generazione di motori boxer nel segmento turismo – 
più potente, più leggera e ideale per i viaggi attivi e rilassati

BMW Motorrad presenta il secondo modello della nuova generazione di boxer: la tourer da viaggio R 1200 RT. Costruita sulla base tecnica della 
R 1200 GS – introdotta nella primavera del 2004 – nella R 1200 RT gli ingegneri BMW hanno perfezionato tutti i criteri e le caratteristiche.

Già il modello precedente, la R 1150 RT, era considerato il simbolo della motocicletta da viaggio confortevole e sicura; la R 1200 RT si presenta con un aumento di potenza del 16 percento circa e alleggerita di circa 20 kg, con un conseguente aumento sensibile di dinamica e agilità. Dotata di caratteristiche di guida eccellenti, un comfort sovrano e una carrozzeria dalle dimensioni generose, la R 1200 RT offre un’efficientissima protezione contro il vento e le intemperie e una configurazione perfetta per la guida attiva: le premesse ideali per conquistarsi la massima popolarità tra i motociclisti orientati al turismo. 

La nuova R 1200 RT viene proposta con un ricco programma di optional e accessori su misura e definirà nuovamente il parametro di riferimento per i viaggi confortevoli e sicuri su due ruote.

Le caratteristiche della nuova R 1200 RT:

•
Peso in ordine di marcia (senza motovaligie) 259 kg, 
peso a secco (senza motovaligie) 229 kg.

•
Motore boxer bicilindrico raffreddato ad aria dalla cilindrata di 1170 cm3; nuova taratura del contralbero di equilibratura. 

•
Aumento della performance: 81 kW (110 CV) e coppia massima 115 Nm. 

•
Gestione elettronica del motore BMS-K con doppia accensione e regolazione antidetonazione.

•
Catalizzatore regolato a tre vie con due sonde lambda.

•
Cambio a sei rapporti con dentatura elicoidale.

•
Rete di bordo innovativa con tecnologia CAN-bus.

•
Telaio leggero a traliccio ad alta rigidità.

•
Paralever in costruzione leggera con trasmissione cardanica, ammortizzatore WAD a smorzamento progressivo.

•
Telelever ad alta rigidità strutturale e taratura confortevole.

•
Nuovi cerchi fucinati.

•
Freni EVO equipaggiati di serie con BMW Motorrad Integral ABS 
in versione sportiva. 
•
Nuovo design con ottima protezione contro il vento e le intemperie 
e retrovisori integrati.

•
Cupolino con regolazione elettrica del parabrezza.

•
Serbatoio in materia plastica dal volume di 27 litri per assicurare un’elevata autonomia.

•
Sella in due parti regolabile in altezza: 780 e 840 mm.

•
Nuove motovaligie a guscio rigido (ognuna dal volume di 32 litri) di serie, con sistema di chiusura di precisione a quattro punti e coperchio in tinta con la moto.

•
Barra di fissaggio accessori sul serbatoio.

Motore – modificato per incrementare la potenza

La propulsione della nuova R 1200 RT è costituita dal nuovo motore boxer bicilindrico dalla cilindrata di 1.170 cm3, con un contralbero di equilibratura presentato per la prima volta nella R 1200 GS. La configurazione del motore e i suoi dettagli tecnici sono analoghi a quelli della  R 1200 GS.

Per la versione da turismo, la potenza nominale è stata portata a 81 kW 
(110 CV). La maggiore potenza è realizzata aumentando il numero di giri nominale di 500 min–1 fino a 7.500 min–1. All’aumento di potenza contribuiscono un impianto di aspirazione differente, un nuovo silenziatore e degli alberi a camme modificati che migliorano il riempimento dei cilindri.

L’aumento di potenza è dovuto anche ad un incremento della compressione geometrica a 12,0:1. A questo scopo sono stati utilizzati dei pistoni più alti.

Grazie alla gestione elettronica del motore BMS-K con regolazione antidetonante, presentata per la prima volta nella R 1200 GS, sonde lambda dedicate e regolazione individuale della miscela per ogni cilindro, la R 1200 RT assume con la nuova generazione di boxer la leadership tecnologica nelle motociclette da turismo. Analogamente alla GS, l’elettronica motore dell’ultima generazione include la regolazione automatica del minimo e un sistema automatico di avviamento a freddo. La prevenzione dei battiti in testa consente di utilizzare anche qualità di carburante più basse, fino a 95 NORM (impostata su 98 NORM, a 95 NORM riduzione di potenza).

La preparazione di miscela separata per ogni cilindro assicura, insieme all’alta compressione e alla doppia accensione, un consumo di carburante inferiore della R 1150 RT,  il modello precedente. Un confronto: a 120 km/h, la R 1200 RT si accontenta di 4,8 l/100 km, mentre la R 1150 RT aveva un consumo, alla stessa velocità di 5,5 l/100 km. La depurazione dei gas di scarico con un catalizzatore regolato a tre vie, utilizzato da BMW Motorrad già da molti anni, assicura anche per la R 1200 RT il massimo livello di ecocompatibilità.


Cambio – sesta marcia corta per una guida attiva

Il cambio a dentatura elicoidale completamente nuovo dal peso di soli 13 kg  sviluppato per la R 1200 GS, è montato anche nella R 1200 RT. Nel cambio dagli innesti confortevoli e precisi sono stati ottimizzati diversi dettagli delle camme desmodromiche, così da migliorarlo ulteriormente.

Per assicurare una guida attiva, la sesta è impostata corta. 
La rapportatura ottimale consente di accelerare da 0 a 100 km/h in sorprendenti 3,6 secondi.

Telaio – nuovo ma fedele a un principio consolidato

Il telaio centrale e posteriore in acciaio con struttura a traliccio offre la massima resistenza e rigidità. Anche la ciclistica utilizzata nella R 1200 GS è stata conservata; il motore è integrato come elemento portante, permettendo quindi di risparmiare del peso. Ma il design della RT richiedeva  una costruzione nuova del telaio.

Il telaio centrale è costruito in elementi di acciaio saldati. Il telaio posteriore è composto da tubi di acciaio diritti, saldati tra di loro. Come in tutti i boxer a quattro valvole per cilindro, il telaio centrale e posteriore sono avvitati fissi all’unità motore-cambio, formando insieme ad essa la struttura portante. Il braccio longitudinale della guida della ruota anteriore Telelever è nuovamente alloggiato nel carter del motore, il braccio Paralever nel telaio posteriore.

Guida della ruota anteriore Telelever – sistema precedente
modificato

Il Telelever dal diametro dello stelo forcella di 35 mm, utilizzato nel modello precedente, ha dimostrato di essere la soluzione ottimale per la guida esclusivamente stradale, perché offre il massimo comfort. Il braccio longitudinale modificato della R 1200 GS e una geometria adattata offrono un rapporto equilibrato tra smorzamento confortevole e sportivo. Analogamente alla R 1200 GS, il sistema esente da manutenzione presenta una geometria che quasi azzera il beccheggio in frenata, così da aumentare anche la stabilità frenando in posizione inclinata. L’escursione della ruota anteriore è di 120 mm.

Guida e sospensione della ruota posteriore – Evo-Paralever 
e ammortizzatore WAD

Il sistema cardanico in costruzione leggera con il Paralever di BMW Motorrad (Evo-Paralever) è solo leggermente più pesante di un braccio oscillante tradizionale con catena di distribuzione. Eccezione fatta per le modifiche necessarie per i pneumatici più larghi, la guida della ruota è stata ripresa completamente dalla R 1200 GS dove la nuova costruzione ha già dimostrato la propria superiorità. Nonostante il peso inferiore, l’unità è più rigida di quella utilizzata nel modello precedente.

Inoltre, il braccio di reazione del Paralever è stato alloggiato sopra il braccio oscillante, così da aumentare la luce da terra. 
Il risparmio del dieci percento di peso rispetto alla costruzione precedente ha determinato anche una riduzione delle masse non sospese. Il guidatore 
gode di un comportamento più spontaneo, ma anche di reazioni più contenute 
ai cambiamenti di carico.

Il foro passante di 50 millimetri nell’asse del carter dona al design della trasmissione posteriore una nota supplementare di dinamicità; inoltre nella scatola della trasmissione finale, non è più necessario cambiare l’olio.

Il monoammortizzatore posteriore prevede il sistema WAD che determina un aumento progressivo dello smorzamento in dipendenza dell’escursione. In presenza di leggere irregolarità stradali, le reazioni delle sospensioni sono precise e confortevoli, mentre su strade sconnesse o molto irregolari la R 1200 RT dispone di grandi riserve. Questa unità ammortizzante è stata adottata per la prima volta nell’anno 2002 nella R 1150 GS Adventure. L’escursione della molla nella ruota posteriore è di 135 millimetri.

A richiesta, per la nuova R 1200 RT, viene offerta anche la regolazione elettronica delle sospensioni «ESA» (Electronic Suspension Adjustment). Questo sistema, introdotto come novità mondiale per la prima volta 
nella produzione di serie nella K 1200 S, consente di regolare la precarica di molleggio e lo smorzamento premendo semplicemente un pulsante – 
anche durante la guida.

Cerchi e pneumatici – cerchi fucinati in lega leggera nel nuovo design a cinque razze
I nuovi cerchi in lega di alluminio, dal design filigranato a cinque razze, sono leggeri e abbinano un’elevata rigidità a una forma facile nella manutenzione. 
La ruota anteriore ha la dimensione 3,5 x 17 pollici, la ruota posteriore 
5,5 x 17 pollici. I relativi pneumatici hanno le dimensioni 120/70 ZR17 davanti e 180/55 ZR17 dietro.

Freni – impianto frenante EVO con Integral ABS sportivo semintegrale per una decelerazione sicura

L’affermato impianto frenante EVO con BMW Motorrad Integral ABS di serie assicura il massimo livello di sicurezza. Già con uno sforzo minimo sulla leva il motociclista ottiene le massime decelerazioni controllate, disponendo così 
di un potenziale di sicurezza supplementare, soprattutto in caso di frenate di emergenza. Per soddisfare una richiesta di numerosi Clienti, la nuova 
R 1200 RT sarà fornita esclusivamente con ABS sportivo semintegrale, per assicurare una guida attiva.

I dischi dei freni anteriori hanno un diametro di 320 millimetri. Al fine di ridurre le masse non sospese e consentire un dosaggio più preciso, il diametro del freno posteriore è stato ridotto a 265 millimetri (modello precedente 276 mm).

I tubi del freno con guaina in acciaio e delle pinze più rigide rispetto al modello precedente offrono un leggero vantaggio di peso e un punto di resistenza più preciso e stabile.

Rete di bordo – funzionalità ampliate basate sulla tecnologia 
CAN-bus

Nonostante la riduzione del numero di cavi, il nuovo concetto di rete di bordo offre un’elevata affidabilità e funzionalità ampliate. Il «single-wire-system», introdotto nelle motociclette BMW per la prima volta nella R 1200 GS, trasmette i dati principali della motocicletta alle centraline attraverso un percorso di segnale unico. Fisicamente, il percorso è composto da un sistema a doppia linea. Grazie alla tecnologia CAN-bus (Controller Area Network), 
tutte le centraline e l’elettronica centrale della ciclistica (ZFE = Zentrale Fahrzeugelektronik) si scambiano permanentemente dei dati. I vantaggi sono un cablaggio semplificato e la possibilità di eseguire delle diagnosi dettagliate. Inoltre, sono stati soppressi i fusibili tradizionali: in caso di difetto, il sistema disattiva automaticamente il rispettivo componente e al nuovo avviamento della motocicletta verifica se il difetto è ancora presente.

La rete fornisce inoltre tutti i dati visualizzati nel cockpit, nel cosiddetto 
«Info-Flatscreen». Per adattare facilmente gli accessori elettronici e integrarli nella rete di bordo è disponibile una presa come accessorio speciale.

L’alternatore per l’alimentazione elettrica è stato alleggerito e fornisce 
720 Watt a 60 Ampère. La batteria ha una capacità di 19 Ampère per ora ed 
è esente da manutenzione.

Sicurezza antiavviamento elettronica di serie

Una parte integrale del concetto moderno di rete di bordo è la sicurezza antiavviamento elettronica (EWS). Questo antifurto rappresenta attualmente il metodo più sicuro contro una partenza non autorizzata. Per il proprietario della motocicletta l’uso è molto semplice: nel momento in cui ritira la chiave, l’EWS disattiva, attraverso il software di  gestione del motore, l’iniezione di carburante e l’accensione. Alla prossima partenza, un chip nella chiave confronta i propri dati con quelli della gestione motore. Solo se concordano, la gestione motore attiva l’accensione e si può avviare la motocicletta. 
Strumentazione – tutto in vista

La strumentazione completamente nuova e montata nel campo visivo diretto del guidatore, informa su tutti i dati rilevanti, assicurando il controllo sicuro 
e la visualizzazione delle funzioni della motocicletta. Essa include il tachimetro e il contagiri, realizzati come strumenti rotondi con classica rappresentazione analogica, e un grande «Info-Flatscreen» in posizione centrale che visualizza permanentemente la temperatura dell’olio, il contenuto del serbatoio, l’autonomia residua, la marcia innestata e l’ora; quando la motocicletta è dotata del riscaldamento opzionale della sella, informa anche sul livello di riscaldamento inserito.

Come optional è disponibile un computer di bordo con avvisatore del 
livello dell’olio; anche queste informazioni sono disponibili attraverso l’«Info-Flatscreen».

Sopra lo schermo si trovano le spie LED delle restanti funzioni. 
L’illuminazione della strumentazione è controllata da una fotocellula e si adatta automaticamente alle condizioni di luce.

Proiettore a forma libera con vetro diffusore trasparente

                                             Al fine di soddisfare l’esigenza di un’illuminazione ottimale della carreggiata, 
il proiettore principale è stato concepito a forma libera e sviluppato ex novo, ottimizzandone geometricamente le superfici. Due lampadine H7 a destra e sinistra del centro emettono una doppia luce anabbagliante; una luce centrale emana il fascio luminoso abbagliante.

La luce di posizione da 2 x 5 Watt è integrata nel proiettore eseguito interamente in vetro diffusore trasparente con una copertura in policarbonato. Tutti i pezzi sono facilmente accessibili, così da consentire un 
cambiamento semplice delle lampadine. La registrazione del proiettore avviene a motocicletta ferma con l’aiuto di una levetta ribaltabile.

Manubrio, leve e interruttori elettrici – soluzioni convalidate

Il sistema di leve nel quale sono stati integrati armonicamente 
i serbatoi dei liquidi idraulici dei freni e della frizione è stato ripreso interamente dal modello precedente. Nuovo è l’olio long-life per il sistema idraulico 
della frizione. Le leve di frizione e freno sono regolabili. La disposizione tipica degli interruttori e dei comandi dei lampeggiatori riflette il principio BMW.

Il manubrio del modello precedente ha subìto solo leggere modifiche ed è stata modificata la finitura superficiale.

Design – un’immagine incisiva con una protezione perfetta
contro il vento e le intemperie  
La nuova moto da turismo si presenta con un’immagine inconfondibile e già al primo sguardo si è ispirati al viaggio. Linee nitide e superfici incisive le donano un aspetto moderno e dinamico; abbinate a una finitura perfetta, esprimono valore e completezza. Nonostante le grandi superfici della carena che consentono una protezione perfetta contro il vento e le intemperie, il design sottolinea anche esteticamente la “leggerezza” della R 1200 RT.

Nel modulo anteriore predomina il proiettore con linee marcate, conferendo alla motocicletta un’immagine autonoma e una personalità forte. 
I grandi retrovisori, integrati nella carena e completi di lampeggiatori,  assicurano il controllo del traffico che segue oltre ad una protezione efficientissima delle mani contro il vento e le intemperie.

Rispetto al modello precedente R 1150 RT, il parabrezza a regolazione elettrica continua è cresciuto in altezza e larghezza. 
L’altezza effettiva del bordo superiore del cupolino può essere variata di 
140 millimetri, così da proteggere i motociclisti di qualsiasi altezza 
controvento, intemperie e rumori troppo forti.

Nella R 1200 RT, la carena dalle superfici importanti è stata reinterpretata: la raffinata suddivisione in superfici a livelli differenti genera un’immagine leggera e disinvolta. L’effetto viene sottolineato dal concetto cromatico che prevede 
lo spoiler del motore e la sella in tinte di contrasto. La sezione superiore della carrozzeria, il coperchio del serbatoio e i fianchetti vengono offerti in tre 
colori: grigio granito metallizzato, graphite metallizzato e rosso Piemonte metallizzato. In aggiunta, il Cliente potrà scegliere il colore dello spoiler del motore (nero o grigio) e della sella (grigia o nera) con cui completare la tinta di base, così da conferire un accento personale alla propria motocicletta.

Nobile, classico e sempre moderno – il colore grigio granito metallizzato dà un’immagine particolarmente preziosa. Il grafite scuro metallizzato sottolinea il carattere premium della nuova R 1200 RT, soprattutto in abbinamento con 
lo spoiler motore nero e la sella grigia. Il rosso Piemonte metallizzato si presenta vivace e dinamico, ma sempre armonico e nobile; a richiesta la sella grigia ne accentua l’intenso effetto.

Sella e posizione di guida – comfort sui percorsi lunghi e ottimo contatto con il suolo

La nuova confortevole sella della R 1200 RT è in due parti; nella zona guidatore può essere regolata manualmente in due altezze – 820 e 840 millimetri. 
Una sella più bassa è disponibile come optional e offre le altezze di 780 o 
800 millimetri.

Una posizione di guida attiva con tutto il comfort richiesto durante i viaggi lunghi viene offerta dal «triangolo di ergonomia» composto da pedane, sella e manubrio. Il guidatore e il passeggero godono di un comodo angolo di 
piega delle ginocchia. La lunghezza dell’arco del cavallo – un parametro nuovo, introdotto con la R 1200 GS – ha migliorato nettamente nella R 1200 RT l’appoggio dei piedi al suolo, così da facilitare le manovre. La lunghezza dell’arco del cavallo considera l’altezza assoluta, la forma e la larghezza della sella del guidatore.

Dettagli di equipaggiamento – il cavalletto centrale e laterale

Un nuovo cavalletto centrale e un nuovo cavalletto laterale con interruzione di avviamento assicurano stabilità su ogni terreno. Entrambi sono stati ritarati per la R 1200 RT e sono facili da usare. Il cavalletto laterale può essere abbassato comodamente in posizione seduta.

Sistema di motovaligie e portapacchi

La R 1200 RT viene fornita di serie con nuove motovaligie a guscio rigido. 
I supporti delle motovaligie sono integrati quasi completamente nella carrozzeria, così da offrire un’armonia completa con la motocicletta. La forma dei coperchi delle valigie verniciati elegantemente nella tinta della carrozzeria 
è parte integrale del design della motocicletta e genera in ogni prospettiva un’impressione di armonia. Un sofisticato sistema di chiusura a quattro punti garantisce l’appoggio perfetto del coperchio della valigia e l’ermeticità contro l’acqua. Il volume di una valigia è di 32 litri.

Il nuovo portapacchi offre molto spazio per il bagaglio supplementare. 
È possibile montare altri due topcase (da 49 o 28 litri), offerti come accessori speciali. Il topcase piccolo è completamente nero, quello grande ha il coperchio in alluminio bianco metallizzato in contrasto cromatico con il corpo nero.

Per fissare l’apposita borsa, nella parte superiore del serbatoio è montata una barra. Numerose possibilità di fissaggio del bagaglio completano il pacchetto da turismo.

[image: image3.png]PREZZI E OPTIONAL : R 1200 RT - ABS

K/ Prezzo IVA escl Prezzo IVA Inc. Prezzo CI.M

R 1200 RT 81 Euro 13.368,14 Euro 16.041,77 | Euro 16.300,00

Il prezzo di listino & considerato chiavi in mano. Sono compresi | costi di preconsegna, immatricolazione e primo tagliando |

Cod. - MODELLO Cod. - COLORE MOTO SELLA Std Cod. - Fianchetti
365- R 1200 RT 911 - ROSSO PIEMONTE metallizzato 164 - GRIGIA 565 -| Fianchetti colore GRIGIO
773 - NERA 566 -| Fianchetti colore NERO
933 - GRIGIO GRANITO metallizzato 164 - GRIGIA 565 -| Fianchetti colore GRIGIO
773 - NERA 566 -| Fianchetti colore NERO
946 - GRAPHITE metallizzato 164 - GRIGIA 565 -| Fianchetti colore GRIGIO
773 - NERA 566 -| Fianchetti colore NERO
PREZZI AL
LISTINO PREZZI OPTIONALS PUBBLICO
IVA esc. IVAinc.
164 Senza costo aggiuntivo
773 Senza costo aggiuntivo
565 Senza costo aggiuntivo
566 Senza costo aggiuntivo
350 Euro 83,33 Euro 100,00
510 Euro 41,66 Euro 50,00
518 Euro 183,33 Euro 220,00
519 Euro 166,67 Euro 200,00
538 Euro 291,66 Euro 350,00
539 puter Euro 91,66 Euro 110,00
540 e CD Euro 1.041,66 | Euro 1.250,00
588 chi Euro 25,00 Euro 30,00
603 Euro 166,67 Euro 200,00
645 |BIV Serie
725 |pred Euro 300,00 Euro 360,00

BMW Motorrad ltalia si riserva il diritto di modificare prezzi e caratteristiche tecniche senza preawiso




2. Programma di equipaggiamento

Optional e accessori
Per personalizzare la R 1200 RT viene offerto un ricco programma di equipaggiamento BMW Motorrad creato appositamente per soddisfare le richieste del Cliente. Gli optional sono forniti direttamente dalla fabbrica 
e sono integrati nella produzione dello stabilimento di Berlino. Gli accessori vengono montati dal concessionario BMW Motorrad. Naturalmente, anche gli accessori sono disponibili come retrofit della motocicletta.

Optional
•
Sella bassa.

•
Sedili riscaldati.

•
Manopole riscaldate.

•
Presa supplementare.

•
Predisposizione radio.

•
Radio con CD drive.

•
Computer di bordo con avvisatore livello olio.

•
Regolazione della velocità.

•
Impianto antifurto (DWA).

•  ESA (Electronic Suspension Adjustment). 

•  Lampeggiatori direzionali bianchi.


•  Impianto di scarico in cromo.

•
Sella grigia o nera.

•
Spoiler motore nero metallizzato opaco o  
alluminio bianco metallizzato opaco.

Computer di bordo

In aggiunta alle informazioni di serie dell’Info-Flatscreen, il computer di bordo offre i seguenti dettagli: temperatura esterna, avviso ghiaccio, consumo medio, velocità media e avviso livello olio. Il livello dell’olio viene misurato a  intervalli regolari. Quando scende sotto un determinato valore, il guidatore viene invitato a effettuare un controllo.

Impianto antifurto
In caso di cambiamento di posizione della R 1200 RT o di vibrazioni da 
fermo l’impianto antifurto (DWA) emette dei segnali ottici e acustici. L’impianto è disattivabile con il telecomando o con la chiave.

Accessori
•
Topcase grande (capacità di circa 49 litri, sufficienti per due caschi).

•
Topcase piccolo (capacità di circa 28 litri).

•
Schienale per topcase piccolo.

•
Borsa interna per topcase grande.

•
Borsa interna per topcase piccolo.

•
Borse interne per motovaligie system destra e sinistra.

•
Borsa da serbatoio.

•
Protezione coperchi valvole.

•
Protezione antiurto per motovaligie.

•
Coperchio per alloggiamento radio.

•
Seconda e terza presa.

•
Radio con CD drive.

•
BMW Motorrad Navigator II.

•
Cavo di collegamento e supporto per BMW Motorrad Navigator II.

•
Kit di utensili di servizio.

Topcase

Il topcase viene offerto in due misure. La versione grande offre un volume di 49 litri e accoglie due caschi; è dotata di serie di uno schienale. La variante più piccola ha un volume di 28 litri e può accogliere solo un casco. Lo schienale è disponibile come optional. A richiesta, entrambi i topcase sono disponibili con la stessa chiave di chiusura delle valigie e delle serrature della motocicletta e sono montabili su un portapacchi con una sola mano, senza richiedere una piastra di adattamento.

Borsa da serbatoio

Il comparto principale impermeabile ha una capacità di circa 13 litri, ampliabile  a 19 litri. Sotto la tasca portacarte si trova un comparto supplementare 
per piccoli oggetti come chiavi, portamonete, occhiali da sole, ecc. Una tasca interna assicura l’impermeabilità, così da rendere superfluo un rivestimento supplementare per i viaggi sotto la pioggia. Anche la tasca portacarte è impermeabilizzata. Con una facile manovra, la borsa da serbatoio può essere fissata alla barra portaoggetti fornita di serie.

BMW Motorrad Navigator II

Leggere le carte geografiche fa parte del passato. Il guidatore seleziona nell’apparecchio un indirizzo, una città, un monumento o un punto di passaggio o sosta e il BMW Motorrad Navigator II lo guida in modo sicuro, con delle istruzioni dettagliate, alla sua destinazione. Il sistema di navigazione 
offre tre varianti di guida: la via più veloce, più breve e il percorso in linea d’aria. Anche la rappresentazione è variabile: la rappresentazione a mappa, a 
mappa e istruzioni, a roadbook e una funzione bussola che indica la distanza e la direzione fino al prossimo punto d’interesse lungo il percorso. Una funzione zoom facilita l’orientamento veloce negli incroci. Un output vocale nel casco è disponibile in nove lingue.

3. Potenza motore e coppia

Dati tecnici

R 1200 RT

	
	
	R 1200 RT
	

	Motore
	
	 
	

	Cilindrata
	cm3
	1.170
	

	Alesaggio/corsa
	mm
	101/73
	

	Potenza
	kW/CV
	81/110
	

	a 
	giri/min.
	7. 500
	

	Coppia
	Nm
	115
	

	a
	giri/min.
	6. 000
	

	Tipo di costruzione
	
	boxer
	

	Numero cilindri
	
	2
	

	Compressione/carburante
	
	12/98 NORM
	

	Comando valvole/accelerazione
	
	HC (high camshaft)
	

	Valvole per cilindro
	
	4
	

	Ø Aspirazione/scarico
	mm
	36/31
	

	Alimentazione
	
	Elettronica digitale motore con antibattito integrato BMS-K
	

	
	
	
	

	Impianto elettrico
	
	
	

	Alternatore
	W
	720
	

	Batteria
	V/Ah
	12/19 esente da manutenzione
	

	Proiettore
	W
	2 x H7 
	

	Avviatore
	kW
	1,2
	

	
	
	
	

	Trasmissione potenza/cambio
	
	
	

	Frizione
	
	           monodisco a secco Ø 180 mm
	

	Cambio
	
	            meccanico a sei marce  
	

	Rapporto primario
	
	1,882
	

	Rapporti in 
I
	
	2,277
	

	
II
	
	1,583
	

	
III
	
	1,259
	

	
IV
	
	1,033
	

	
V
	
	0,903
	

	                                                 VI
	 
	0,805
	

	Trasmissione posteriore
	
	albero cardanico
	

	Rapporto
	
	2,62
	

	
	
	
	

	Ciclistica
	
	
	

	Telaio
	
	    a traliccio in acciaio, motore portante
	
	

	Guida ruota anteriore
	
	BMW Telelever
	
	

	Guida ruota posteriore
	
	BMW Paralever
	
	

	Escursione anteriore/posteriore
	mm
	120/135
	
	

	Avancorsa
	mm
	109,9
	
	

	Passo
	mm
	1. 485
	
	

	Angolo della testa del manubrio
	°
	63,4
	
	

	Freni
	anteriore
	
                  freno a doppio disco Ø 320 mm
	

	
	posteriore
	                             freno a disco singolo Ø 265 mm  
	

	
	
	BMW Motorrad Integral ABS di serie (semintegrale)     
	   

	Cerchi
	
	fucinati
	

	
	anteriore
	3,50 x 17
	

	
	posteriore
	5,50 x 17
	

	Pneumatici
	anteriore
	120/70 ZR 17
	

	
	posteriore
	180/55 ZR 17
	

	
	
	
	

	Dimensioni e masse
	
	
	

	Lunghezza totale
	mm
	2.230
	

	Larghezza totale con retrovisori
	mm
	905
	

	Larghezza manubrio senza retrovisori
	mm
	800
	

	Altezza sella
	mm
	di serie: 820–840/optional: 780–800
	

	Peso a vuoto DIN, in ordine di marcia
	kg
	(senza motovaligie) 259
	

	Peso a secco
	kg
	229
	

	Massa totale ammessa
	kg
	495
	

	Capacità serbatoio
	l
	27
	

	
	
	
	

	Prestazioni 
	
	
	

	Consumo carburante
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3,6
	

	120 km/h
	l/100 km
	4,8
	

	
	
	
	

	Accelerazione
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,6
	

	0–1000 m
	s
	22,6
	

	Velocità massima
	km/h
	>200
	


5. Colori

	
	Colore
	Sella
	

	R 1200 RT
	grigio granito metallizzato
	nera o grigia 
	

	
	grafite metallizzato
	nera o grigia
	

	
	rosso Piemonte metallizzato
	nera o grigia
	


6. Prezzo di Listino


	               Prezzi Accessori R 1200 RT

	
	
	

	Descrizione
	 Prezzo € IVA Inclusa 
	

	TOP CASE GRANDE
	555,00
	

	 
	 
	

	BORSA INTERNA PER TOPCASE GRANDE
	78,00
	

	 
	 
	

	TOP CASE PICCOLO
	345,00
	

	 
	 
	

	BORSA INTERNA PER TOPCASE PICCOLO
	70,00
	

	 
	 
	

	SCHIENALE PER TOPCASE PICCOLO
	60,00
	

	 
	 
	

	BORSA SERBATOIO
	234,00
	

	 
	 
	

	BMW MOTORRAD NAVIGATOR II
	2.052,00
	

	 
	 
	






































