















































































· 










	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



主要諸元 New 5シリーズ



　　(ヨーロッパ仕様車の数値)
	
	
	525i
	530i
	545i

	■寸法・重量
	
	
	

	全長
	mm
	4,841

	全幅
	mm
	1,846

	全高
	mm
	1,468

	ホイールベース
	mm
	2,888

	トレッド、フロント
	mm
	1,558

	トレッド、リア
	mm
	1,582

	トランク容量
	ﾘｯﾀｰ
	520

	燃料タンク容量
	ﾘｯﾀｰ
	70

	乗車定員
	名
	5

	車両重量
	kg
	1,575
	1,580
	1,710

	■エンジン
	
	
	

	型式
	
	-------

	形式
	
	直列6気筒DOHC
	直列6気筒DOHC
	V型8気筒
DOHC

	総排気量
	cc
	2,494
	2,979
	4,398

	ボアｘストローク
	mm
	84.0 x 75.0
	84.0 x 89.6
	92.0 x 82.7

	最高出力
	kW(ps)/rpm
	141(192)/6,000
	170(231)/5,900
	245(333)/6,100

	最大トルク
	Nm(kgm)/rpm
	245(25.0)/3,500
	300(30.6)/3,500
	450(45.9)/3,600

	圧縮比
	
	10.5
	10.2
	10.0

	燃料供給装置
	
	電子制御燃料噴射

	使用燃料
	
	無鉛プレミアム・ガソリン

	■トランスミッション
	
	
	

	形式
	
	電子式油圧制御6速オートマチック

	■サスペンション
	
	
	

	フロント
	
	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット

	リア
	
	インテグラル・アーム

	■ブレーキ
	
	
	

	形式
	
	2系統、真空倍力式、ABS

	フロント
	
	ベンチレーテッド・ディスク

	リア
	
	ベンチレーテッド・ディスク

	■ステアリング
	
	
	

	形式
	
	ラック＆ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

	■タイア／ホイール
	
	
	

	タイア
	
	225/55R16
	225/50R17
	245/40R18

	ホイール
	
	7Jx16アロイ
	7.5Jx17アロイ
	8Jx18アロイ


日本仕様車の諸元数値とは、一部異なりますので、ご注意ください。



BMW ジャパン広報では、BMWプレスクラブ・ジャパン・サイトの開設に伴い、2004年以降、従来の郵送による報道関係者向けプレス・リリース送付を中止する予定です。2003年を移行期間としておりますので、是非、早急にBMWプレスクラブにご登録いただきますよう、お願い申し上げます。





BMW Press Clubのホームページ・アドレス：


URL：http://www.press.bmwgroup.com





この件に関する読者および視聴者からのお問い合わせ先は、


BMWカスタマー・センター：フリーダイヤル0120－55－3578 をご掲載ください。


受付時間：土、日含む毎日8:00-22:00（夏季休業時、年末年始休業時を除く）


BMWジャパン　インターネットウェブサイト： http://www.bmw.co.jp





•リア シートのスペースを拡大し、トランク ルームを大型化しつつも、カーボン・ファイバーなどの、F1譲りの軽量素材を数多く採用することによるすることで、M3 CSLの市販モデルであるM3との比較で110キログラム以上、約7%の軽量化を実現しました　　格段の軽量化の実現





自然吸気エンジンとしては世界最高レベルの出力（360馬力）、リッター当り111馬力を実現したエンジンと、それを効率的に路面に伝えるために採用されたM3 CSL専用のシーケンシャルM（エム）・マニュアル・ギアボックス（SMG）とサスペンション。「より安全により速く早く」を高いレベルでまとめ上げました





軽量化をインテリアにまで徹底した軽量化コンセプトによる、ストイックなインテリア。究極の軽さを実現するために無駄を省き、機能に徹したストイックなインテリアデザインを採用しました





自然吸気エンジンとして、世界最高峰の出力を実現したエンジンと、それを支えるM3 CSL専用SMGトランスミッションやサスペンションアルミニウムとスチールの複合ボディにより実現された、画期的な軽量構造ボディと理想的な重量配分50：50を踏襲


•走行条件に合わせてステアリングのギアレシオを調整し、舵角を調整変化させる　　　ＡＦＳ（アクティブ フロント ステアリング）、およびラン フラット タイアを全モデルに標準装備、ロールを抑制するダイナミック ドライブを545iに標準装備


•	信頼のある2.5/3.0 リットルの直列 6 気筒エンジン �745iで定評の4.4 リットルのV型8気筒エンジン、�全車　6速オートマチックトランスミッション


•	7シリーズで定評のあるiDrive コンセプト、ヘッドアップ ディスプレイ


•	アダプティブ ヘッドライト、 バイキセノン ヘッドライト、アクティブ クルーズ コントロール等革新的技術をふんだんに


•	


•	後席のスペースを拡大し、トランク ルームを大型化しつつも、アルミニウムとスチールのハイブリッド複合ボディにより実現された画期的な軽量構造ボディで、理想的な前後軸重量配分50：50を踏襲


•	アクティブ・ステアリングは走行条件に合わせてステアリングのギア比とパワー・アシスト量を無段階にを調整し舵角を調整変化させます。これにより、市街地での取りまわし性およびを向上させ、且つ高速性走行時でのスタビリテｨーを向上させたさせます。、アクティブ・フロント・ステアリング（AFS）


•	・パンクしても一定走行条件で、パンクしたまま走行可能なランフラット・タイヤタイアを全モデルに標準装備 （525iにオプション）。


•	カーブ走行中などのロール（横揺れ）を抑制する、7シリーズで好評のダイナミック・ドライブを545iに標準装備（525i/530iにオプション）


•	信頼のある2.5/3.0リットルの直列6気筒エンジン、


745iで定評ある4.4リットルのV型8気筒エンジン、


全車に電子式油圧制御6速オートマチック・トランスミッションを搭載


•	7シリーズで定評あるiDriveコンセプトを最適化さらに改良


•	アダプティブ・ヘッドライト、バイキセノン・ヘッドライト、アクティブ・クルーズ・コントロール等、革新的技術をふんだんに採用








_1113986313.xls
主要ショゲン

		

		寸法・重量 スンポウジュウリョウ				M3 CSL

		　全長(mm) ゼンチョウ				4,490

		　全幅(mm) ゼンハバ				1,780

		　全高(mm) ゼンタカ				1,370

		　ホイールベース(mm)				2,730

		　トレッド、フロント(mm)				1,520

		　トレッド、リア(mm)				1,525

		　トランク容量(リッター) ヨウリョウ				410

		　燃料タンク容量(リッター) ネンリョウヨウリョウ				約 63 ヤク

		　乗車定員(名) ジョウシャテイインメイ				4

		　車両重量(kg) シャリョウジュウリョウ				1,430

		エンジン

		　形式 ケイシキ				直列6気筒DOHC 4バルブ
（ダブルVANOS） チョクレツキトウ

		　総排気量(cc) ソウハイキリョウ				3,245

		　ボア×ストローク(mm)				87.0 x91.0

		　最高出力(kW{ps}/rpm) サイコウシュツリョク				265(360)/7,900

		　最大トルク(Nm/rpm) サイダイ				370(37.7)/4,900

		　圧縮比 アッシュクヒ				11.5

		　燃料供給装置 ネンリョウキョウキュウソウチ				電子制御燃料噴射 デンシセイギョネンリョウフンシャ

		　使用燃料 シヨウネンリョウ				無鉛プレミアム･ガソリン ムネンナマリ

		トランスミッション

		　形式 ケイシキ				電子油圧制御式6速 シーケンシャルMトランスミッション デンシユアツセイギョシキソク

		ギア比　　 ヒ		１速		4.227

				２速		2.528

				３速		1.669

				４速		1.226

				５速		1.000

				６速				0.827

				後退		3.746

				最終減速比		3.620

		サスペンション

		　フロント				シングル・ジョイント・スプリング・ストラット

		　リア				セントラル・アーム

		ブレーキ

		　形式 ケイシキ				2系統、真空倍力式、ABS ケイトウシンクウバイゾウチカラシキ

		　フロント（直径ｘ厚さ） チョッケイアツ				ベンチレーテッド・ディスク（345x28）

		　リア（直径ｘ厚さ）				ベンチレーテッド・ディスク（328ｘ20）

		ステアリング

		　形式 ケイシキ				ラック＆ピニオン式 シキ

		タイア/ホィール

		　タイア				フロント： 225/40ZR19、リア： 255/35ZR19

		　ホィール				フロント： 8J x 19、リア： 9.5J ｘ 19

												（国土交通省届出値） コクドコウツウショウトドケデアタイ






