
[image: image1.wmf]R1150RS  

主要諸元

Sep. 2001

R1150RS

エンジン型式

空油冷式水平対向

2

気筒４バルブ（

DOHC

）

燃料供給装置

モトロニック

 MA2.4

総排気量

（

cc

）

1,129

ボア

ﾗ

ストローク

（

mm

）

101ﾗ70.5

圧縮比

:1

11.3

最高出力

（

ps<kW>/rpm

）

95

<70>/7,250

最大トルク

（

kgm<Nm>/rpm

）

10.1

<100>/5,500

クラッチ

乾式単板

ギヤボックス

リターン式

6

速シャフトドライブ

全長

（

mm

）

2,150

全幅

（

mm

）

770

全高

（

mm

）

1,370

シート高

（

mm

）

790/810/830 (

３段階調節式

)

ホイールベース

（

mm

）

1,460

車両重量

（

kg

）

253

燃料タンク容量

（

l

）

22.5

サスペンション

F

BMW

テレレバー

R

BMW

パラレバー

ブレーキ

F

フロント

EVO

ブレーキ付き

BMW

インテグラル

ABS

装備

(

電子

制御油圧倍力装置付き

)

、油圧式ダブルディスク

R

油圧式シングルディスク

ホイール

F

3.50ﾗ17

R

5.00ﾗ17

タイヤ

F

120/70-ZR17

R

170/60-ZR17

ギア比：

１速

3.863  

（

2.045 x  1.889 )

２速

3.022  

（

1.600 x  1.889 )

３速

2.393  

（

1.267 x  1.889 )

４速

1.961  

（

1.038 x  1.889 )

５速

1.700  

（

0.900 x  1.889 )

６速

1.317  

（

0.697 x  1.889 )

1

次減速比

1.889

最終減速比

2.818








_1061366754.xls
Sheet1

		R1150RS  主要諸元 シュヨウモロモト				Sep. 2001

						R1150RS

		エンジン型式				空油冷式水平対向2気筒４バルブ（DOHC） ソラアブラレイトウシキスイヘイタイコウキツツ

		燃料供給装置				モトロニック MA2.4

		総排気量		（cc）		1,129

		ボア×ストローク		（mm）		101×70.5

		圧縮比		:1		11.3

		最高出力		（ps<kW>/rpm）		95<70>/7,250

		最大トルク		（kgm<Nm>/rpm）		10.1<100>/5,500

		クラッチ				乾式単板 シキバン

		ギヤボックス				リターン式6速シャフトドライブ シキソク

		全長		（mm）		2,150

		全幅		（mm）		770

		全高		（mm）		1,370

		シート高		（mm）		790/810/830 (３段階調節式) ダンカイチョウセツシキ

		ホイールベース		（mm）		1,460

		車両重量		（kg）		253

		燃料タンク容量		（l）		22.5

		サスペンション		F		BMWテレレバー

				R		BMWパラレバー

		ブレーキ		F		フロントEVOブレーキ付きBMWインテグラルABS装備(電子制御油圧倍力装置付き)、油圧式ダブルディスク

				R		油圧式シングルディスク ユアツシキ

		ホイール		F		3.50×17

				R		5.00×17

		タイヤ		F		120/70-ZR17

				R		170/60-ZR17

		ギア比：		１速		3.863  （2.045 x  1.889 )

				２速		3.022  （1.600 x  1.889 )

				３速		2.393  （1.267 x  1.889 )

				４速		1.961  （1.038 x  1.889 )

				５速		1.700  （0.900 x  1.889 )

				６速		1.317  （0.697 x  1.889 )

				1次減速比 ジゲンソクヒ		1.889

				最終減速比 サイシュウゲンソクヒ		2.818






