Fichas técnicas motocicletas BMW.

F 650 GS, F 650 GS Dakar.

	
	
	


F 650 GS
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Cilindrada
	c.c.
	652
	
	

	Diámetro /Carrera
	mm
	100/83
	
	

	Potencia
	kW/CV
	37/50
	
	

	A
	r.p.m.
	6500
	
	

	Par motor
	Nm
	60
	
	

	A
	r.p.m.
	5000
	
	

	Número de cilindros
	
	1
	
	

	Compresión/ tipo combustible
	
	11,5:1/S
	
	

	Válvulas/ Distribución  
	
	DOHC
	
	

	Número de válvulas por cilindro
	
	4
	
	

	Diámetro válvulas admisión/ escape
	mm
	36/31
	
	

	Preparación de la mezcla
	
	BMS
	
	

	
	
	
	
	

	Equipo eléctrico
	
	
	
	

	Generador
	W
	400
	
	

	Batería
	V/Ah
	12/12
	
	

	Faros
	W
	H 4 55/60
	
	

	Motor de arranque
	kW
	0,9
	
	

	
	
	
	
	

	Transmisión Cambio
	
	
	
	

	Cambio
	
	
Garras, cinco marchas

	Relaciones del cambio
I
	
	2,75/2,94
	
	

	
II 
	
	1,75/2,94
	
	

	
III 
	
	1,31/2,94
	
	

	
IV 
	
	1,05/2,94
	
	

	
V 
	
	0,88/2,94
	
	

	
	
	

	Bastidor
	
	

	Transmisión
	
	
Cadena de eslabones anulares 5/8 x 1/4

	Embrague
	
	
Embrague multidiscos en baño de aceite

	Tipo construcción bastidor
	
	
Celosía de tubos de acero con puentes transversales

	Recorrido suspensiones del./tras.
	mm
	170/165
	
	

	Avance pivote
	mm
	113
	
	

	Distancia entre ejes
	mm
	1479
	
	

	Avance y ángulo de

cabezal de dirección
	°
	60,8
	
	

	Frenos
	delantero
	
Monodisco, diámetro 300 mm

	
	trasero
	
Monodisco, diámetro 240 mm

	Llantas
	
	Varillas radiales
	
	

	
	delantero
	2,5 x 19
	
	

	
	trasero
	3,00 x 17
	
	

	Neumáticos
	delantero
	100/90 – 19 57 S
	
	

	
	trasero
	130/80 – 17 65 S
	
	

	
	
	
	
	

	Medidas y pesos
	
	
	
	

	Longitud total
	mm
	2175
	
	

	Anchura total con retrovisores
	mm
	910
	
	

	Anchura manillar
	mm
	785
	
	

	Altura banqueta
	mm
	780
	
	

	Peso de servicio, repostada
	kg.
	193
	
	

	Peso total admisible
	kg.
	380
	
	

	Capacidad depósito/Reserva
	litros
	17,3/4,5
	
	

	
	
	
	
	

	Prestaciones
	
	
	
	

	Consumos
	
	
	
	

	90 km/h
litros/100 km
	3,4
	
	

	120 km/h
litros/100 km
	5,0
	
	

	Aceleración
	
	
	
	

	De 0 a 100 km/h
	segundos
	5,9
	
	

	1000 metros con salida parada
	segundos
	26,8
	
	

	Velocidad máxima
	km/h
	166
	
	


