[image: image1.png]


BMW 

Mexico

Corporate Communications

Información de Medios
BMW establece 9 records con el Motor de Combustión de Hidrógeno. Velocidad superior de más de 300 km/h

BMW escribe la historia automovilística y marca el Liderazgo Tecnológico

Munich / Miramas. El hidrógeno conlleva un alto rendimiento no sólo en los cohetes que viajan al espacio exterior: BMW ha demostrado lo que el automóvil de hidrógeno puede ofrecer, estableciendo 9 records para los autos de hidrógeno con motor de combustión. "Nueve records que marcan el inicio de la era de hidrógeno.  La tecnología BMW ya ha avanzado un gran trecho. Ahora, junto con los políticos y la industria energética, debemos convertir en realidad nuestra visión de movilidad sostenida", declaró el Profesor Burkhard Göschel, miembro del consejo de BMW AG, durante los juicios de asignación de records en Miramas. 

Al lograr este éxito asombroso en los Terrenos de Prueba de Miramas en Francia, resulta evidente que BMW Group ha dado prueba de su convicción de que el hidrógeno es capaz de reemplazar el combustible convencional sin necesidad de que el conductor realice el más ligero compromiso en términos de rendimiento dinámico actualizado.

De hecho, las especificaciones del Auto Record H2R confirma claramente esta superioridad, siendo que la unidad de potencia de 12 cilindros desarrolla una salida de más de 210 kW o 285 caballos de fuerza. Esto acelera el prototipo BMW a 100 km/h en aproximadamente 6 segundos y le da una velocidad de 302,4 km/h (185,52 mph). Con base en la unidad de potencia de la gasolina que caracteriza el BMW 760i, el motor de hidrógeno de BMW presume de las tecnologías más avanzadas como la conducción de válvula VALVETRONIC totalmente variable.

Las modificaciones principales al motor incluyen el sistema de inyección de combustible adaptado por BMW a las características y requerimientos especiales de hidrógeno, donde el Auto Récord H2R se beneficia de los resultados obtenidos en el desarrollo en serie del futuro motor de hidrógeno BMW, para el primer Salón Premium del mundo construido para una operación de modo dual.  BMW estará lanzando una versión de modo dual del actual Serie 7 durante el ciclo de producción del modelo presente, introduciendo así el primer auto de su tipo capaz de avanzar tanto con hidrógeno como con gasolina.

El prototipo H2R establece los siguientes records que mostramos aquí en términos de tiempos medidos y la velocidad lograda:



Tiempo en seg.
Velocidad en km/h
-
Kilómetro en arranque ligero (flying-start):
11,993

300,190

-
Milla en arranque ligero:
19,912

290,962

-
1/8 de milla en arranque estático

(standing-start):
9,921

72,997

-
¼ de milla en arranque estático:
14,933

96,994

-
½ kilómetro en arranque estático:
17,269

104,233 

-
Milla en arranque estático:
36,725

157,757

-
10 millas en arranque estático:
221,052

262,094 

-
Kilómetro en arranque estático:
26,557

135,557

-
10 kilómetros en arranque estático:
146,406

245,892

Los conductores de BMW Alfred Hilger, Jörg Weidinger and Günther Weber se turnaron al volante del Auto Record en su sesión para romper records.

El motivo de BMW para establecer estos records no sólo era comprobar la potencia y el rendimiento que el motor de hidrógeno puede ofrecer. Más bien la confiabilidad y durabilidad de la tecnología utilizada demuestra claramente la supremacía de BMW al desarrollar el motor de hidrógeno para producción estándar.  En este proceso BMW se concentra en el motor de combustión, dada la suma total de todas sus funciones y características, sigue ofreciendo muchas  ventajas y beneficios en un solo auto.

El Auto Récord H2R: desarrollado en tan sólo 10 meses
El Auto Récord H2R BMW fue concebido, diseñado y desarrollado por BMW Forschung und Technik GmbH, la legendaria subsidiaria de BMW AG. El nombre "H2R" quiere decir "H two Race Car", "Hydrogen Record Car" o "Hydrogen Research Car"
.

"Tuvimos apenas 10 meses para desarrollar el prototipo H2R", declaró Jürgen Kübler, el Gerente del Proyecto H2R. Pero un lapso de tiempo tan breve como éste, es bastante normal para los creativos ingenieros que hacen tan especial esta Empresa.

Por supuesto que en el proceso los ingenieros y especialistas en desarrollo contaron con el apoyo de tres factores: Primero, los componentes que caracterizan el auto de producción de hidrógeno BMW del futuro ahora han alcanzado un alto grado de madurez, permitiendo una adaptación directa y sin problemas para el auto récord. Segundo, los especialistas en desarrollo pudieron utilizar en el proceso de desarrollo los sistemas comprobados de chasis y suspensión BMW que naturalmente cumplen con los requisitos más estrictos.  Y tercero, el uso consistente y de gran alcance de la tecnología CAD permitió que se llevara a cabo un proceso de desarrollo claramente orientado y con ahorro de tiempo.

El motor: producción de la serie de 12 cilindros especialmente adaptada para hidrógeno
El "corazón" del Auto Récord H2R se basa en la unidad de potencia más avanzada de BMW, el auto de 12 cilindros de seis litros de la Empresa. Es capaz de avanzar con combustible de hidrógeno hasta el ajuste del manejo de motor así como de los componentes de formación mixta combustible/aire.

Las diferencias más significativas en términos de los componentes estructurales del motor son la válvula de inyección de hidrógeno y la elección de materiales para las cámaras de combustión: Al contrario de la producción de motores con combustible inyectado directamente en las mismas cámaras de combustión, las válvulas de inyección en el motor de hidrógeno se integran en los colectores de toma. Asimismo, para que se cumpliera en este caso con los requerimientos específicos para el récord de velocidad, el motor de combustión de hidrógeno fue diseñado y construido para una operación en modo sencillo de ejecución exclusivamente con hidrógeno.

Esto permitió a los ingenieros establecer y sintonizar el motor específicamente para los requerimientos de hidrógeno, por ejemplo, al utilizar los anillos de asiento de la válvula especial manufacturados con un material apropiado. La razón de esta necesidad es que el hidrógeno no tiene el efecto lubricante de una mezcla convencional de gasolina y aire. También vale la pena observar en este contexto que esa necesidad de arreglárselas con un nivel inferior de lubricación ya había surgido anteriormente cuando se introdujo la gasolina sin plomo, desde entonces los motores de producción se construyeron con materiales aún más fuertes y resistentes.

Hidrógeno que proporciona eficiencia mejorada

Una consideración fundamental es que las propiedades de combustión del hidrógeno son muy diferentes de los de la gasolina o diesel: Mientras que el hidrógeno se quema más rápido que los combustibles convencionales bajo una presión de aire normal, la temperatura de combustión es ligeramente inferior que en el caso de la gasolina.

Dentro del motor la alta velocidad de la combustión de la mezcla de hidrógeno y aire genera una temperatura más alta que en un motor que funciona con gasolina. El manejo del motor del Auto Récord H2R de BMW ha sido modificado de acuerdo a lo anterior, en donde la mezcla de hidrógeno no se enciende hasta que el pistón alcanza el centro superior, asegurando así una salida máxima.  Cuando la mezcla de gasolina y aire se quema relativamente lento, en comparación, la mezcla debe encenderse en un punto cada vez más anterior como una función de la velocidad del motor; así, el pico de presión se alcanza en cuanto el pistón inicia su movimiento descendente.

Una ventaja importante de una presión de combustión más alta de la mezcla de hidrógeno y aire es que la generación de más potencia proveniente de la misma cantidad de energía representa un mayor grado de eficiencia.

A pesar de que resulta tan deseable una alta norma de ignición del hidrógeno dentro del motor, naturalmente necesita un mayor grado de atención fuera de la cámara de combustión. Para evitar incendios, por ejemplo, los ingenieros de BMW han diseñado un ciclo de gas específico y una estrategia de inyección, donde el ajuste infinito del eje de leva VANOS de BMW dirige la porción de gas residual de acuerdo con los requerimientos específicos sobre demanda.

Antes de que la mezcla de hidrógeno y aire pueda fluir a los cilindros, las cámaras de combustión se enfrían con aire para garantizar que la mezcla de combustible y aire no pueda encenderse y generar un indeseable proceso de descontrol.

VALVETRONIC proporciona las condiciones óptimas para la conducción de hidrógeno

La tecnología exclusiva VALVETRONIC de BMW que sirve como una función estándar que dirige las válvulas en los 12 cilindros brinda a los especialistas en desarrollo de motores de la Empresa una herramienta ideal para controlar este demandante ciclo de carga de gas. VALVETRONIC controla no sólo la duración del movimiento de la válvula, sino también la elevación real de la válvula. Este efecto se logra mediante una palanca intermedia entre el eje de leva y las dos válvulas de toma en cada cilindro modificado al infinito en su posición relativa al eje de leva por medio de un eje excéntrico adicional operado por un motor eléctrico.  Dependiendo de la posición de este eje excéntrico, la palanca transforma el "apresuramiento" de las levas en un mayor o menor movimiento de válvula.

VALVETRONIC se basa de forma constante en el infinito proceso BMW para ajustar el eje de leva. Ya bastante conocido por su nombre comercial VANOS, este sistema forma una parte integral del concepto VALVETRONIC. Al incorporar una unidad ajustadora controlada hidráulicamente en la unidad del eje de leva, VANOS modifica el inicio y el final del periodo de apertura de válvulas, donde la administración de válvulas totalmente variable sirve para ajustar a la perfección el ciclo de carga de gas en la unidad de potencia de 12 cilindros conforme a los requerimientos y características de la conducción de hidrógeno.

Válvulas especiales de inyección para potencia de hidrógeno

Al inyectar lo más tarde posible el hidrógeno en el colector de toma, las válvulas de inyección tienen que cumplir con requerimientos muy exigentes.  Por ello, las válvulas representan un nuevo y avanzado desarrollo para BMW, y como el hidrógeno gaseoso se lleva un volumen mayor por unidad de energía que la gasolina líquida, las válvulas de inyección de hidrógeno son más grandes que las unidades de válvulas de inyección convencionales.

Otro punto importante es que las válvulas tienen que cubrir un rango mucho mayor de funciones y requerimientos diferentes, operando conforme a todo tipo de niveles de presión del sistema y con periodos de inyección que van de muy cortos a relativamente largos. Uno de los objetivos principales en desarrollar las válvulas fue inyectar exactamente la cantidad exacta de hidrógeno necesario para el colector de toma dentro de un periodo muy corto a velocidades de motor muy altas y bajo una carga total.

Un proceso limpio de formación de mezcla: menos consumo de combustible bajo una carga parcial, potencia extra bajo carga total

Bajo una carga total la unidad de potencia de 12 cilindros opera con una mezcla de combustible y aire de lambda = 1. Esta es exactamente la misma mezcla que también podemos encontrar en un motor de gasolina de vanguardia, la mezcla que, en principio, ofrece la salida de potencia más alta y eficiente en un motor de combustión.  Bajo una carga parcial, nuevamente el hidrógeno ofrece un beneficio importante: el motor opera con eficiencia en el modo de quemado magro con excedente de aire.

Bajo condiciones específicas, es decir, con una mezcla de combustible y aire específica, la combustión de hidrógeno conduce a la generación de óxido nítrico. Esta "ranura" de mezcla inicia ligeramente por encima de lambda = 1 y se amplía a la gama de lambda > 2.

La solución simple para este problema es dejar fuera toda este "rango" de mezcla, ya que no es necesaria para operar el motor, por lo que el sistema de administración rápida que controla el motor de hidrógeno BMW omite por completo este rango, evitando así las emisiones de Nox durante el proceso. Como resultado, el Auto Récord H2R es tan potente como un auto con motor convencional de gasolina, en tanto que sus emisiones se limitan, para todos los propósitos prácticos, a ninguna otra cosa además del vapor.

Tecnología de seguridad

El sistema de combustible que caracteriza el Auto Récord H2R BMW se basa en un concepto comprobado de desarrollo en serie. El combustible se vierte en el tanque del prototipo H2R en la estación móvil de llenado de hidrógeno a través de un cople de tanque manual. El tanque con aislamiento de vacío y doble pared tiene la capacidad de más de 11 kilos de hidrógeno líquido y se ajusta junto al asiento del conductor. Con un total de tres válvulas se garantiza una óptima seguridad, operando la válvula en la apertura del tanque a una presión de 4.5 barios.

Por medio de dos válvulas de seguridad adicionales se descarta cualquier consecuencia de posibles fugas en la chaqueta del tanque que sirve para mantener el hidrógeno a la temperatura baja necesaria. Las válvulas se abren tan pronto como la presión dentro del tanque excede el límite de 5 barios. Este sistema de doble seguridad redundante garantiza una óptima seguridad en todo momento, asegurando que el tanque de hidrógeno no estalle como resultado de un exceso de presión.

Dispositivo de intercambio de calor en lugar de una bomba de gasolina.

La presión de gas se genera en el sistema de suministro de combustible simplemente debido a que se eleva la temperatura del hidrógeno líquido criogénico en el tanque y éste se mantiene a una presión de operación de aproximadamente 3 barios mediante un controlador de presión del tanque.  Luego, el enfriador que opera dentro de la unidad de potencia de 12 cilindros calienta el gas de hidrógeno en un intercambiador de calor a temperatura ambiental.

Tecnología de válvula

Válvulas adicionales monitorean la presión del gas en las tuberías de combustible que conducen al motor. Las válvulas de bajas temperaturas dentro del tanque controlan el retiro de hidrógeno del tanque mismo.  En caso de que se genere una fuga en alguna tubería de flujo previo, con presión de suministro a menos de 0.4 barios, las válvulas de suministro de combustible se cierran automáticamente, desconectando y sellando el tanque. La tubería de suministro también puede interrumpirse de forma manual mediante una tapa del interruptor.

Para mantener una óptima presión de suministro en las válvulas de inyección en todo momento, especialmente conforme esta presión pueda variar como función de las condiciones de conducción, el manejo del motor reduce la presión en la tubería de suministro aproximadamente a 1.2 barios por medio de una válvula de control ajustada específicamente para este propósito.

Este completo sistema de seguridad que se incluye en el Auto Récord H2R es además supervisado por un sistema telemétrico del mismo tipo que el de Fórmula 1.  Cuatro sensores de hidrógeno ajustados en puntos esenciales, por ejemplo en el tanque mismo y alrededor del cople del tanque, reconocen de inmediato cualquier fuga e informan de ello al conductor.

Chasis y suspensión

Con respecto a la estructura y el chasis del Auto Récord H2R BMW, los ingenieros y especialistas de desarrollo en BMW Forschung und Technik GmbH utilizaron una serie de componentes provenientes de un sofisticado auto deportivo pura sangre de BMW: la estructura espacial de aluminio con monocasco así como todo el sistema de chasis y suspensión.  Los fuertes tableros de la estructura de aluminio que utilizan las ventajas del aluminio como un material particularmente ligero y resistente a la corrosión, llenan los espacios abiertos entre los perfiles extra grandes con presión de extrusión dando al auto su estable "esqueleto".

El resultado para el conductor es una experiencia de conducción de total excelencia sin la más ligera vibración o "temblor" de la carrocería.

La suspensión del frente se basa en un eje frontal de puntal de resorte con espoleta doble junto con una dirección de cremallera y piñón, brazos de control de pista de aluminio, una barra de amarre y una barra anti-rodado.  La subestructura del eje frontal está formada por una estructura de aluminio soldado compuesta de barras de perfil con presión de extrusión y placas para sostener todos los componentes del eje frontal y con fijación de pernos para la carrocería en seis puntos. El brazo de control de pista compuesto de aluminio establecido viene completo con dos uniones de rótula que beneficia la guía precisa de las ruedas y gran estabilidad de la dirección.

La guía de las ruedas y la estabilidad en la parte trasera son proporcionadas por un eje integral de cuatro dimensiones, que es un principio de brazo múltiple patentado por BMW y mejorado en este caso con una barra anti-rodado.  Finalmente, el contacto y seguridad óptimos en carretera se aseguran con ruedas que miden 245/40 x 19.

La carrocería: piel externa hecha de fibra de carbón

Los diseñadores BMW también han proporcionado al Auto Récord H2R una carrocería única: Mide 5.40 metros de longitud y 2 metros de ancho y está diseñada especialmente para lograr un perfil aerodinámico óptimo.  Asimismo, para alcanzar las velocidades récord, el área frontal mide sólo 1.85 metros cuadrados y el coeficiente de arrastre es apenas 0.21.  En la parte trasera un difusor de 20 cm de longitud evita que el aire haga remolinos detrás del auto, lo que potencialmente podría reducir su velocidad.

El perfil lateral y la absoluta longitud del prototipo H2R también sirven para garantizar las características de conducción estable a velocidades muy altas.  Como en un auto de carreras de Fórmula 1, la piel externa está compuesta de plástico reforzado con fibra de carbón, lo que ofrece la óptima combinación de rigidez superior y bajo peso: El peso general del H2R con un tanque lleno y el conductor al volante es de 1560 k o 3440 libras.

***

Acerca de BMW Group: un actor global en la fabricación de automóviles con su corazón en Munich 

Con sede en Munich, BMW Group cuenta actualmente con 23 plantas de producción en 14 países y emplea a nivel mundial a más de 104,000 personas. Hoy en día BMW Group logra ventas por más de 1.1 millones de automóviles, de los cuales 176,000 pertenecen a la marca MINI y alrededor de 92,000 Motocicletas. BMW Group es la única empresa de automóviles en todo el mundo que funciona con todas sus marcas exclusivamente en los segmentos Premium, estas marcas son: BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad.

Acerca de BMW Group Mexico

BMW Group Mexico inició sus actividades en México a finales de noviembre de 1994. Actualmente comercializa las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad. Cuenta con una amplia Red de Distribuidores tanto en el D.F. como en diferentes ciudades de la república: Monterrey, Guadalajara, Tampico, Culiacán, Tijuana, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Hermosillo, San Luis Potosí, Morelia, León, Querétaro, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Cuernavaca, Villahermosa, Cancún, Mérida y Toluca. Para mayor información de productos y servicios puede consultar www.bmw.com.mx y www.mini.com.mx.

Para mayores informes favor de contactar a:

Roberto Villalobos
 Tania Rodríguez / Andrea Salmerón

BMW Group Mexico
 Martec Porter Novelli

TEL.: (0155) 9140-8730                                       
TEL.: (0155) 5280-9291 Ext. 143 / 146






� "H dos Auto de Carreras", "Auto Récord de Hidrógeno" o "Auto de Investigacion de Hidrógeno". N de la T.





PAGE  

