BMW
Información

para los medios

7/2011
Página 1
[image: image1.jpg]BMW 1161 BMW 1181
Carroceria
Cantidad puertasiasientos 575 575
LargolAnchoiAlto (vacio) m 4347176511421 4346511421
Distencia enve ejes o 2690 2690
Via adelanislatras o 753571569 753511569
Ditencia l svelo om 0 40
Redadegro m 08 09
Capacidad del cepésitc Aproc | 52 52
Sstems de refr incl caleh. I 67072 63072
Acsite del motor i 47 47
Peso en orden de marcha ) 29071365 29511370
‘seqin DINUE (1310/1385) (1315/1390)
Carga it seun DIV ) 530 530
Peso total maxmo kg 1820(1840) 825 (1845)
Carga ma ejes del/post kg 8651040 870/1040
Peso remolcable (12%] 7] 72007650 72001670
‘confreno/sin freno
Carga techo  carga aoy0 7] 75175 75175
Volumen el maletero L 360-1200 3601200
Resistencia aerodnamica A 0315214 03214
Motor
Tipolcant.ciindros éivilas [NEIE] LI
Tecnologia de los motores Tecnologia BMW TwinPower Turbo too Tein-5croll
inyecoin directa de gasoina High Precision Inection,
requlacin plenamente varible de las valvulas VALVETRONIC,
reguiacén plenaments varisble de ios &iboles de levss doble-VANOS
Cilndrada real o 7538 5%
Carrera/ Démetro o 581770 581770
Comoresion T 05 05
Combustile min. ROZ91 min. ROZ31
Fotencia RV 00/136 1251170
‘revoluciones om 4400 200
Par motor T 220 250





BMW
Información para los medios

7/2011
Página 2

El nuevo BMW Serie 1. 

Índice. 

Resumen de lo más importante……................................................................................................. 2 

El placer de conducir, único en el segmento de vehículos compactos selectos: 

el nuevo BMW Serie 1. ................................................................................... 6 

Datos técnicos. ............................................................................................. 24 

*El equipamiento  puede variar en los diferentes mercados. Revisar equipamiento disponible en México.*
Resumen de lo más importante.
· Nueva edición del pionero del placer de conducir en el segmento de los vehículos compactos Premium. La segunda generación del BMW Serie 1 sigue siendo el único modelo de su categoría con tracción trasera. Ahora más deportivo y eficiente, más confortable y amplio. Exquisito ambiente en el habitáculo y exclusivo equipamiento. El vehículo de carácter individualista en el segmento, con ventajas sin igual en materia de maniobrabilidad, innovadora tecnología, estética y calidad selecta.
· Nuevo BMW Serie 1 de cinco puertas con carrocería de dos volúmenes de briosa estética. Diseño inconfundible de alta calidad, con formas deportivamente alargadas. Proporciones típicas de BMW, con superficies de expresiva modelación. Imagen general juvenil y viva, acentuada mediante elementos estéticos que expresan la madurez del vehículo y las cualidades selectas del nuevo BMW Serie 1. Nuevas posibilidades de personalización mediante BMW Lines: BMW Sport Line y BMW Urban Line con elementos de diseño y equipos exclusivos para el exterior y el interior.

· Por primera vez, todos los motores de gasolina y diésel del BMW Serie 1 con la nueva tecnología TwinPower Turbo. Nueva generación de motores de gasolina con 100 kW/136 HP (BMW 116i) y 125 kW/170 HP (BMW 118i) de 1,600 cc. Motores diésel de 2,000 cc con numerosas mejoras, con 85 kW/116 HP (BMW 116d), 105 kW/143 HP (BMW 118d) y 135 kW/184 HP (BMW 120d). En preparación: ampliación de la gama con el BMW 116d EfficientDynamics Edition con motor diésel de 1,600 cc y 85 kW/116 HP, provisto de medidas adicionales para reducir el consumo. El valor de CO2 de este modelo es de 99 g/km según ciclo de pruebas EU5.

· El BMW Serie 1 es nuevamente precursor en el uso de la tecnología BMW EfficientDynamics: primer vehículo del segmento con transmisión automática opcional de ocho velocidades, función Auto Start Stop en todo el mundo en combinación con transmisiones manuales y automáticas, Modo ECO PRO activable mediante selector de reglaje personalizado incluido de serie.

· Confort optimizado y excepcional comportamiento dinámico con tracción trasera, motores montados longitudinalmente, repartición perfectamente equilibrada del peso, chasis de avanzada tecnología, eje delantero de doble articulación y montantes telescópicos, eje posterior de cinco brazos, dirección electromecánica asistida muy precisa y sin interferencias por fuerzas motrices, dirección deportiva variable opcional, sistema de regulación de la estabilidad DSC con DTC y bloqueo electrónico del diferencial del eje trasero, de serie.

· Carrocería 85 milímetros más larga en comparación con el modelo anterior, distancia entre ejes 30 milímetros mayor, ancho de vía mayor (adelante más 51 mm, atrás más 72 mm). Habitáculo de ambiente deportivo, más amplio debido al ancho 17 milímetros mayor. Altura sin variación en relación con el modelo antecesor. 21 milímetros más de espacio a la altura de las rodillas de los ocupantes de los asientos posteriores. Cajuela de 360 litros, 30 más que el del modelo anterior. Volumen variable gracias al respaldo abatible de los asientos del fondo (opcional: división del respaldo en proporción de 40:20:40). Ampliación máxima del volumen de carga hasta 1.200 litros. Gran número de  compartimientos en puertas,  portaobjetos y portavasos en el habitáculo.

· Mayor agilidad y protección de los ocupantes gracias a la carrocería de gran rigidez torsional. Amplio equipamiento de seguridad que incluye, entre otros, airbags frontales, laterales y para las cabezas.

· Habitáculo de acabado de gran calidad, con tablero orientado ergonómicamente hacia el conductor. Materiales de excelente calidad y magnífico acabado. Pantalla plana Control Display exclusiva de BMW del sistema de mando iDrive opcional, fijamente integrada en el tablero.

· Conjunto completo de sistemas opcionales de asistencia al conductor y de servicios de movilidad de BMW ConnectedDrive, único en el segmento automovilístico de vehículos compactos: activación y desactivación automática de las luces altas, luz de orientación automática en curvas, asistente para estacionar, cámara para conducción en reversa, sistema de advertencia de abandono de carril con advertencia de acercamiento al vehículo que circula por delante, regulación de la velocidad con función de frenado, información sobre límites de velocidad Speed Limit Info con No Passing Info, acceso a Internet, integración ampliada de teléfonos inteligentes y unidades de música, Real-Time Traffic Information y aplicaciones para recepción de emisoras de radio por internet, así como utilización de Facebook y Twitter.

Variantes de modelos:
Nota: Modelos Diesel no disponibles en México

·  BMW 118i: Motor de gasolina de cuatro cilindros en línea con BMW TwinPower Turbo, kit tecnológico que incluye Twin-Scroll-Turbo, inyección directa High Precision Injection, sistema de regulación variable de las válvulas VALVETRONIC y doble VANOS. Cilindrada: 1,598 cc. Potencia: 125 kW/170 HP  a 4,800 rpm. Par máximo: 250 Nm entre 1,500 y 4,500 rpm. Aceleración [0 – 100 km/h]: 7.4 segundos. Velocidad máxima: 225 km/h. Consumo promedio*: 17.24 – 16.94 kilómetros por litro. Valor de CO2*: 134 –137 g/km. Norma de gases de escape: EU5. 
· BMW 116i: Motor de gasolina de cuatro cilindros en línea con BMW TwinPower Turbo, kit tecnológico que incluye Twin-Scroll-Turbo, inyección directa High Precision Injection, sistema de regulación variable de las válvulas VALVETRONIC y doble VANOS. Cilindrada: 1,598 cc. Potencia: 100 kW/136 HP a 4,400 rpm. Par máximo: 220 Nm entre 1,350 y 4,300 rpm. Aceleración (0 – 100 km/h): 8.5 segundos. Velocidad máxima: 210 km/h. Consumo promedio*: 18.18 – 17.54 kilómetros por litro. Valor de CO2*: 129 –132 g/km. Norma de gases de escape: EU5. 
· BMW 120d: Motor diésel de cuatro cilindros en línea, BMW TwinPower Turbo. Kit tecnológico con unidad turbo de geometría variable de admisión, inyección directa por conducto común con inyectores de válvulas electromagnéticas (presión máxima de inyección: 1,800 bar). Cilindrada: 1,955 cc. Potencia: 135 kW/184 HP a 4,000 rpm. Par máximo: 380 Nm entre 1,750 y 2,750 rpm. Aceleración (0-100 km/h): 7.2 segundos. Velocidad máxima: 228 km/h. Consumo promedio*: 22.22 – 27.73 kilómetros por litro. Valor de CO2*: 119 –122 g/km. Norma de gases de escape: UE5. 
· BMW 118d: Motor diésel de cuatro cilindros en línea, BMW TwinPower Turbo. Kit tecnológico con unidad turbo de geometría variable de admisión, inyección directa por conducto común con inyectores de válvulas electromagnéticas (presión máxima de inyección: 1,600 bar). Cilindrada: 1,955 cc. Potencia: 105 kW/143 HP a 4,000 rpm. Par máximo: 320 Nm entre 1,750 y 2,500 rpm. Aceleración (0 – 100 km/h): 8.9 segundos. Velocidad máxima: 212 km/h. Consumo promedio*: 22.72 – 22.22 Kilómetros por litro  Valor de CO2*: 115 –118 g/km. Norma de gases de escape: EU5.
· BMW 116d: Motor diésel de cuatro cilindros en línea, BMW TwinPower Turbo. Kit tecnológico con unidad turbo de geometría variable de admisión, inyección directa por conducto común con inyectores de válvulas electromagnéticas (presión máxima de inyección: 1,600 bar). Cilindrada: 1,955 cc. Potencia: 85 kW/116 HP a 4,000 rpm. Par máximo: 260 Nm entre 1,750 y 2,500 rpm. Aceleración (0 – 100 km/h): 10.3 segundos. Velocidad máxima: 200 km/h. Consumo promedio*: 23.25 – 22.22 kilómetros por litro. Valor de CO2*: 114 –117 g/km. Norma de gases de escape: EU5.

* Valores según ciclo de pruebas EU5, dependientes del formato de los neumáticos
El placer de conducir, único en el segmento de vehículos compactos Premium: el nuevo BMW Serie 1. 

El BMW Serie 1, la expresión más fiel del placer de conducir un vehículo perteneciente al segmento de automóviles compactos premium, inicia su segunda fase. Con motores y chasis de la más avanzada tecnología, mayor eficiencia, habitáculo de espacio considerablemente mayor e innovadores equipamientos, el nuevo modelo marca nuevamente un hito en el mercado. La nueva versión, que sigue siendo el único vehículo del segmento con tracción trasera, logra acentuar las cualidades del modelo antecesor, del que se vendieron más de un millón de unidades en el mundo entero. Gracias a sus extraordinarias cualidades en materia de maniobrabilidad, diseño, innovadora tecnología y carácter selecto, el nuevo BMW Serie 1 consigue ampliar su ventaja como vehículo de carácter individualista, marcando distancias frente a sus competidores compactos de cinco puertas.
El logrado equilibrio entre deportividad y confort dinámico, el aumento evidente de la funcionalidad y los numerosos sistemas de asistencia al conductor, hasta ahora disponibles únicamente en segmentos automovilísticos superiores, subrayan el carácter maduro del modelo básico de la gama BMW. Estas cualidades también se expresan a través de las dimensiones del vehículo. En comparación con el modelo anterior, la carrocería del nuevo BMW Serie 1 mide 4.324 milímetros, lo que significa que es 85 milímetros más larga. La distancia entre ejes ahora es de 2.690 milímetros, es decir, 30 milímetros mayor. El aplomo y la potencia del vehículo se acentúan especialmente gracias al mayor ancho de vía (más 51 mm adelante, más 72 mm atrás) y el mayor ancho del vehículo ahora de  1.765 milímetros (17 milímetros más), sin haber variado la altura del vehículo (1.421 milímetros). Las mayores dimensiones del vehículo redundan en un mayor espacio a la altura de las rodillas de los pasajeros que ocupan los asientos del fondo (21 milímetros adicionales) y, también, en un mayor volumen de la cajuela de 360 litros (30 litros más).
El progreso tecnológico conseguido con el cambio generacional también se pone de manifiesto de modo auténtico en el diseño. La imagen específica de este modelo, que se distingue por su carácter juvenil y dinámico, queda reflejada acertadamente en las formas que típicamente distinguen a los selectos modelos de la marca BMW. Las superficies de preciso trazado de la carrocería y el habitáculo acuñado por moderna funcionalidad, subrayan el carácter selecto del nuevo BMW Serie 1. El estreno de BMW Lines ofrece nuevas posibilidades para personalizar el vehículo. BMW Sport Line y BMW Urban Line incluyen elementos de diseño y equipos exclusivos para el exterior y el interior.
La gama de propulsores del nuevo BMW Serie 1 únicamente incluye motores de cuatro cilindros con tecnología BMW TwinPower Turbo. La nueva generación de motores de gasolina dotados de este conjunto tecnológico impresiona por su deportiva entrega de potencia y su ejemplar nivel de consumo y de emisiones. El motor de 1,600 cc con Twin-Scroll-Turbo, inyección directa, VALVETRONIC y doble VANOS tiene una potencia de 100 kW/136 HP en el caso del nuevo BMW 116i, y de 125 kW/170 HP en el del nuevo BMW 118i. Por lo tanto, los motores son 10 kW y 20 kW más potentes respectivamente que los propulsores utilizados en los correspondientes modelos anteriores. Al mismo tiempo, el consumo es hasta un 10 por ciento menor. El nuevo BMW 116d (85 kW/116 HP), el nuevo BMW 118d (105 kW/143 HP) y el nuevo BMW 120d (135 kW/184 HP) amplían su ventaja en el segmento de los automóviles compactos gracias a los motores turbodiésel de 2,000 cc que fueron objeto de numerosas medidas de desarrollo, provistos de sistema turbo con geometría variable de la turbina e inyección directa por conducto común.
El nuevo BMW Serie 1 es el primer y único automóvil de su segmento que puede estar equipado opcionalmente con una transmisión automática de ocho velocidades. El nuevo modelo dispone de numerosas soluciones tecnológicas de BMW EfficientDynamics, similares a las que ya incluidas en el modelo anterior. Entre ellas, la función Auto Start Stop, ofrecida en combinación con las transmisiones manuales o automáticas. Además, con el selector de reglaje personalizado incluido de serie, es posible activar el modo ECO PRO para reducir considerablemente el consumo de combustible. La gama se ampliará en un futuro próximo con el BMW 116d EfficientDynamics Edition con motor de 85 kW/116 HP. Provisto de diversas medidas destinadas a reducir el consumo y las emisiones, este modelo tiene un consumo promedio de 26.31 kilómetros por litro y su valor de CO2 es de 99 gramos por kilómetros según ciclo de pruebas EU5  (valores pendientes de confirmación).
Los sistemas opcionales de asistencia al conductor y los servicios de movilidad, también opcionales, de BMW ConnectedDrive, son únicos en el segmento del nuevo BMW Serie 1. La oferta incluye, entre otros, el sistema de activación y desactivación automática de las luces altas, la orientación automática del haz de luz en curvas, el asistente para estacionar, la cámara para conducir en reversa, el sistema de advertencia de abandono de carril que, a su vez, incluye la advertencia de acercamiento al vehículo que circula delante, el sistema de regulación de la velocidad con función de frenado, y la información sobre límites de velocidad Speed Limit Info y de prohibición de adelantamiento No Passing Info. BMW ConnectedDrive permite además acceder a Internet y ofrece más posibilidades para integrar teléfonos celulares inteligentes y reproductores de audio. Asimismo, el sistema ofrece la utilización del innovador servicio de Real Time Traffic Information, así como aplicaciones para recepción de emisoras de radio a través de la web, además de ser posible utilizar las redes sociales Facebook y Twitter.
El diseño: elegancia innovadora, individualismo fascinante.

Con el sistema de propulsión único en el segmento de los vehículos compactos (motor frontal de cilindros en línea montado longitudinalmente, tracción trasera), el nuevo BMW Serie 1 brilla por su maniobrabilidad, y sus cualidades dinámicas que también se manifiestan a través del diseño. Sus proporciones son típicas para los vehículos de la marca, y están determinadas principalmente por su largo cofre, la gran distancia entre ejes y el habitáculo desplazado hacia atrás. El nuevo BMW Serie 1 es la expresión más pura de un vehículo compacto, ágil, elegante e innovador. Las formas juveniles y vivas de su carrocería y diversos detalles de su diseño de alta calidad subrayan su carisma inconfundible.
La estética de la parte frontal está determinada por la doble parrilla ovoide de gran tamaño, los expresivos faros de nítidos perfiles y una entrada de aire dividida en tres partes. La parrilla ligeramente inclinada hacia adelante realza el carácter desafiante del compacto modelo deportivo. Las superficies que la circundan tienen formas tridimensionales, creando una viva alternancia de superficies oscuras y claras. Los pliegues en el cofre fluyen de manera convergente hacia la parrilla ovoide. Los dobles faros redondos, típicos de la marca, están provistos de un listón luminoso que los limita nítidamente en la parte superior. En combinación con los faros bi-xenón opcionales se obtiene una mirada de expresión concentrada, que se realza mediante las luces intermitentes integradas, los anillos luminosos interiores y un listón de diodos luminosos. Las luces intermitentes laterales están integradas en los espejos retrovisores. Es la primera vez que BMW aplica esta solución, por lo que constituye una novedad especial.
Visto de lado se aprecian claramente las inconfundibles proporciones del nuevo BMW Serie 1. La línea del techo desciende ligeramente en la parte posterior, el cristal está algo inclinado, lo que acentúa el carácter deportivo del vehículo, y las superficies acristaladas laterales forman una superficie plana, por lo que el nuevo BMW Serie 1 tiene una estética general que se asemeja a un coupé. El ángulo en la parte trasera inferior de la ventana posterior, típico de la marca, se prolonga marcadamente en la columna C. De esta manera, el espacio de la puerta es mayor, por lo que es más cómodo acceder a los asientos del fondo y volver a salir del vehículo.
La calidad del diseño, sin comparación en el segmento de los vehículos compactos premium, se manifiesta especialmente a través del nítido trazado de las líneas características y por las tensas superficies ligeramente curvas. La línea acanalada, típica de la marca, asciende continuamente desde la parte lateral delantera hasta las luces posteriores. Su enérgico trazado le confiere al nuevo BMW Serie 1 una llamativa cintura. Las manijas de las puertas se encuentran completamente integradas en la línea acanalada. Una línea adicional que le confiere un carácter especial al vehículo, se encuentra en la parte inferior de las puertas y se prolonga en el perfil de las salpicaderas, transcurriendo dinámicamente hacia arriba. La línea del umbral de la puerta primero transcurre paralelamente al piso para, a continuación, hacer un giro dinámico hacia la salpicadera trasera. De esta manera se produce una unión óptica entre estas líneas y el perfil de las ventanas laterales. Al mismo tiempo se acentúa la musculosa forma de las salpicaderas traseras. La acentuación óptica de esta parte del vehículo indica que se trata de un automóvil con tracción trasera que contribuye esencialmente al comportamiento deportivo y ágil del nuevo BMW Serie 1.

Las marcadas salpicaderas le confieren a la ancha parte posterior del nuevo BMW Serie 1 una expresión de potencia y gran aplomo. El emblema de la marca BMW se encuentra en el centro de la puerta de la cajuela, la cual  tiene una forma ligeramente cóncava. Presionando la parte superior del emblema se abre la puerta. Esta puerta es muy ancha y se abre en gran ángulo. Las luces traseras se encuentran en los extremos laterales y están circundados por un marco tridimensional. Las unidades luminosas están dispuestas horizontalmente. Si se combinan con los faros de xenón opcionales, las luces traseras tienen conductores de luz en forma de L con diodos luminosos. La tercera luz de freno está integrada en el deflector que se encuentran en la parte posterior del techo. El diseño del perfil de la facia trasera es similar a la forma de la defensa delantera. El rebaje que acoge la placa tiene sus extremos laterales inclinados en forma de V, por lo que dirige la vista hacia el camino, logrando acentuar el aplomo del nuevo BMW Serie 1. 
El habitáculo: ambiente selecto, líneas dinámicas y orientación ergonómica del tablero hacia el conductor. 

El habitáculo del nuevo BMW Serie 1 incluye rasgos típicos del diseño de BMW y, a la vez, cuenta con detalles innovadores. El conjunto irradia una ligereza juvenil y una sensación de gran amplitud, para disfrutar al máximo de la conducción. Las superficies y las líneas están orientadas dinámicamente hacia la parte delantera. Los materiales de gran calidad e impecable acabado acentúan adicionalmente el carácter selecto del nuevo modelo. Los instrumentos, indicadores y elementos de mando del tablero están orientados hacia el conductor, acentuando la calidad ergonómica del puesto de mando del vehículo. La óptima ergonomía se perfecciona con el perfil asimétrico de la consola central. La división de las superficies del habitáculo del nuevo BMW Serie 1 se obtiene mediante un novedoso sistema de capas. Estas capas superpuestas dan la sensación de ser parte de una estructura de configuración natural. 
Si el nuevo BMW Serie 1 está equipado con el navegador opcional y con la radio BMW Professional, también cuenta con el sistema de mando BMW iDrive. Este sistema incluye el botón de mando Controller y las teclas de acceso directo que se encuentran en la consola central y, además, una nueva pantalla plana. Dependiendo del equipamiento del vehículo, la pantalla Control Display puede ser de 6.5 o de 8.8 pulgadas. Está plenamente integrada en el tablero y gracias a su alta resolución es ideal para la utilización de todos los sistemas de información, entretenimiento, telecomunicación y navegación. 

El nuevo BMW Serie 1 está provisto de bolsas de gran tamaño en las puertas, cuenta con una guantera de gran volumen, dos portavasos en la consola central y, además, un compartimiento debajo del apoyabrazos, por lo que ofrece una mayor cantidad de espacios para guardar diversos objetos. En la parte inferior de los revestimientos de las puertas hay espacio suficiente para transportar botellas de un litro. El kit opcional de compartimientos en puertas y portaobjetos incluye, entre otros, espacios grandes en los revestimientos de las puertas traseras y redes en la parte posterior de los respaldos de los asientos delanteros. La cajuela tiene un volumen de 360 litros. Abatiendo los respaldos de los asientos delanteros, divididos en relación de 60:40, el espacio disponible puede aumentar hasta 1,200 litros. De este modo se obtiene una superficie de carga plana que llega hasta los asientos delanteros. Adquiriendo el sistema opcional de respaldo abatible en proporción de 40:20:40, se pueden transportar objetos largos abatiendo únicamente la parte central. 
Personalización hecha a medida: estreno de BMW Sport Line y BMW Urban Line. 

Con el estreno de BMW Lines se dispone de posibilidades completamente nuevas para personalizar el vehículo. BMW Sport Line y BMW Urban Line incluyen combinaciones exclusivas de diversos equipos para el exterior y el interior del vehículo, que contribuyen a realzar llamativamente los rasgos dinámicos e innovadores del nuevo BMW Serie 1. 
BMW Sport Line incluye, entre otros, asientos deportivos con tapicería especial, volante forrado de piel y con costuras de contraste de color rojo, una horquilla de color rojo en la llave del vehículo, apoyabrazos regulable horizontalmente, listones embellecedores de color negro brillante y listones de llamativo color rojo coral. Con esta línea de diseño, los instrumentos del tablero tienen cifras y escalas específicas. La luz ambiental del habitáculo permite seleccionar entre color naranja o blanco y, además, de manera exclusiva también se ofrecen luces adicionales en la zona de la consola central y de los pies. BMW Sport Line también incluye llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con radios dispuestos en forma de estrella, un recubrimiento de color negro para el tubo terminal del escape, y listones embellecedores en los umbrales de las puertas provistos del distintivo «BMW Sport». Las barras de la parilla ovoide doble, la varilla de la entrada central de aire y los marcos de las entradas laterales, así como el listón embellecedor de la defensa posterior son de color negro brillante. Como opción se pueden adquirir adicionalmente carcasas de los espejos retrovisores exteriores de color negro brillante y, también, llantas de aleación ligera de 17 pulgadas de dos colores. 
La línea de diseño BMW Urban Line incluye asientos específicos con tapicería combinada de acabado textil y de piel, volante deportivo forrado de piel, apoyabrazos regulable horizontalmente y, entre otros, listones embellecedores de novedoso vidrio acrílico que acentúa el efecto tridimensional, disponibles en colores blanco o negro, combinados con listones de llamativo color plata-óxido. También BMW Line crea efectos especiales con la luz ambiental y la luz que se enciende al abrir el vehículo. Estas luces pueden ser de color naranja en combinación con azul real de diodos luminosos. Una fuente luminosa adicional que se encuentra en la columna B realza el efecto del sistema de luces del habitáculo. El inconfundible diseño exterior incluye llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con radios en “V” u opcionalmente, llantas de 17 pulgadas de color blanco combinado con superficies torneadas de color metálico brillante y con listones embellecedores blancos en las defensas. En la parte frontal del vehículo, esta variante de diseño tiene barras en la parrilla ovoide de color blanco en las partes laterales y cromadas en la parte frontal, así como también un listón de color blanco en la entrada de aire central. Los marcos de las entradas de aire laterales tienen el mismo color de la carrocería. La variante de diseño BMW Urban Line se completa mediante listones embellecedores en los umbrales de la puerta provistos del distintivo «BMW Urban», así como con una llave con horquilla de color blanco. Opcionalmente se pueden adquirir carcasas de los espejos retrovisores exteriores de color blanco. 

Los componentes de ambas variantes de diseño BMW Line armonizan a la perfección entre sí y consiguen que el vehículo irradie una imagen más llamativa. Dependiendo de la configuración elegida y según las preferencias del cliente, se ofrecen adicionalmente diversas tapicerías, varios tipos de listones embellecedores, diferentes listones de acentuación del diseño y otras llantas de aleación ligera. 

Además de las variantes de las nuevas líneas de diseño BMW Line, el cliente puede recurrir a otros elementos de diseño y a diversos materiales que se ofrecen opcionalmente para el nuevo BMW Serie 1. El equipamiento de serie incluye, entre otros, listones embellecedores para el habitáculo de color plata satinado y asientos con tapicería textil de la variante Move. A modo de 

alternativa es posible adquirir opcionalmente otros listones embellecedores y asientos de piel tipo Dakota, que se ofrecen en dos colores. Los asientos deportivos opcionales pueden estar provistos de cualquiera de las variantes de tapicería. En la fecha del lanzamiento al mercado del nuevo BMW Serie 1, el cliente podrá escoger entre tres colores normales y cinco colores metalizados exteriores. 

Nueva generación de motores de gasolina: entrega deportiva de potencia y extraordinaria eficiencia con la tecnología BMW TwinPower Turbo. 

La gama de motores prevista para el nuevo BMW Serie 1 en su fecha de lanzamiento al mercado incluye dos motores de cuatro cilindros de gasolina de última generación, así como motores diésel mejorados de cuatro cilindros y tres niveles de potencia. Los motores de gasolina de 1,600 cc que se estrenan en los modelos BMW 116i y BMW 118i están equipados con la nueva tecnología BMW TwinPower Turbo que incluye compresor turbo Twin-Scroll, sistema de inyección directa de gasolina High Precision Injection, sistema de regulación variable de las válvulas VALVETRONIC y sistema de regulación variable de los árboles de levas doble VANOS. Esta combinación equivale a la tecnología del motor de seis cilindros en línea de 225 kW/306 HP, merecedor de varios premios, y que se utiliza, entre otros, en los modelos BMW 135i Coupé y BMW 135i Convertible. También los motores de cuatro cilindros cumplen la meta de la estrategia de desarrollo BMW EfficientDynamics, que consiste en conjugar un constante aumento del placer de conducir con una continua reducción del consumo y de las emisiones. 
Estas soluciones tecnológicas de BMW, únicas en el mundo, apuntan hacia una forma especialmente eficiente del aumento de la potencia. Y, ahora, esta tecnología también se aplica en motores de cuatro cilindros. El placer que puede experimentarse al volante de un automóvil equipado con la tecnología BMW TwinPower Turbo únicamente puede compararse al placer que depara la conducción de un automóvil con motor atmosférico de mucho mayor cilindrada, pero que pesaría mucho más y que también tendría un consumo mucho más elevado. Los expertos en materia de desarrollo de motores de BMW pueden recurrir a la amplia experiencia acumulada en la fabricación de motores turbo especialmente potentes. El BMW 2002 turbo, que se lanzó al mercado en el año 1973, equipado con un motor de cuatro cilindros de 125 kW/170 HP, fue el primer vehículo europeo fabricado en serie provisto de un turbocompresor de gases de escape. Este modelo sigue siendo hasta la actualidad la expresión más genuina del placer de conducir un automóvil compacto y, a la vez, extraordinariamente potente. El primer bólido de la Fórmula 1 que logró ganar el campeonato con un motor turbo fue un Brabham BMW pilotado por Nelson Piquet en 1983. 

El sistema de sobrecarga de los nuevos motores del BMW Serie 1 funciona de acuerdo con el principio TwinScroll, lo que significa que la tubuladura del colector de escape y la del compresor turbo atienden correspondientemente a dos cilindros por separado. En estas condiciones es posible aprovechar de manera óptima las ondas de presión de los gases de escape para acelerar la carga del turbo. Así, el motor reacciona espontáneamente a cualquier movimiento del acelerador y sube rápidamente de revoluciones, tal como es característico en todos los motores de la marca BMW. También el sistema de regulación variable de las válvulas VALVETRONIC, plenamente integrado en la cabeza del motor, así como el sistema de regulación variable de los árboles de levas de los lados de admisión y de escape (doble VANOS), tienen un efecto positivo en la forma de la entrega de la potencia. El sistema VALVETRONIC, patentado por BMW, regula de manera continua la carrera de las válvulas de admisión, por lo que puede prescindirse de la mariposa de estrangulación, usual en motores de generaciones anteriores. La masa de aire necesaria para el proceso de combustión se regula en el motor mismo y las pérdidas por estrangulación en las fases de cambios de carga se reducen a niveles mínimos, lo que contribuye a aumentar el grado de eficiencia del propulsor. La extraordinaria eficiencia de los nuevos motores, poco usual en el caso de motores turbo, se debe principalmente al sistema de inyección directa de gasolina High Precision Injection. Los inyectores con electroválvulas están posicionados en el centro, entre las válvulas y muy cerca de las bujías, y generan una presión máxima de inyección de 200 bar, permitiendo una alimentación muy precisa del combustible. 

El propulsor de cuatro cilindros de aluminio del nuevo BMW 118i tiene una potencia máxima de 125 kW/170 HP a 4,800 rpm. Su par motor máximo es de 250 Nm, disponible entre 1,500 rpm y 4,500 rpm. Gracias a las respuestas inmediatas del motor, el BMW 118i es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 

7.4 segundos. Su velocidad punta es de 225 km/h. El progreso que el motor logra al mismo tiempo en materia de eficiencia se manifiesta a través de un consumo promedio de tan sólo 17.24 a 16.94 kilómetros por litro mientras que el valor de CO2 es de 134 hasta 137 gramos por kilómetros (los valores medidos según ciclo de pruebas EU5 dependen de la dimensión de los neumáticos). 
Con su potencia de 100 kW/136 HP a 4,400 rpm y su par máximo de 220 Nm entre las 1,350 y 4,300 vueltas, también la variante del motor utilizada en el nuevo BMW 116i logra aumentar perceptiblemente el dinamismo del vehículo en comparación con el modelo anterior. Para acelerar de 0 a 100 km/h necesita 8,5 segundos, y la velocidad punta es de 210 km/h. Según ciclo de pruebas UE, el consumo promedio del BMW 116i es de apenas 18.18 a 17.54 kilómetros por litro, mientras que su valor de emisiones de CO2 es de 129 hasta 132 gramos por kilómetro (los valores medidos según ciclo de pruebas EU5 dependen del tamaño de los neumáticos). 
Optimización consecuente: motor diésel de cuatro cilindros con tecnología BMW TwinPower Turbo y mayor grado de eficiencia. 

Gracias a la optimización de muchos detalles, los motores diésel de cuatro cilindros previstos para el nuevo BMW Serie 1 logran ampliar su liderazgo frente a la competencia, tanto por su potencia como por su eficiencia. La mayor capacidad de aceleración y recuperación y, además, la superior economía de los tres motores turbodiésel de aluminio de igual cilindrada, son consecuencia, entre otros factores, de la reducción de las fricciones en el motor, del turbocompresor de condiciones termodinámicas optimizadas y con geometría variable de la turbina y, además, de la última generación de la inyección directa por conducto común con electroválvulas. En estas condiciones, estos motores cumplen todas las premisas necesarias para que continúe la exitosa historia de los motores diésel de cuatro cilindros de BMW que merecieron diversos premios, entre ellos el «World Green Car of the Year», obtenido por el modelo que antecedió al nuevo BMW 118d. 
Gracias a la potencia de ahora 135 kW/184 HP, 5 kW más que el modelo anterior, el nuevo BMW 120d tiene ahora un comportamiento aún más dinámico. También aumentó su par motor, que ahora es de 380 Nm (más 30 Nm), disponible entre 1,750 y 2,750 rpm. Este modelo para el cronómetro en 7.2 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h, y su velocidad máxima es de 228 km/h. Al mismo tiempo fue posible reducir el consumo del nuevo BMW 120d a 22.22 a 21.73 kilómetros por litro, mientras que su valor de CO2 es de 119 hasta 122 gramos por kilómetro (valores medidos según ciclo de pruebas EU5, dependientes del tamaño de los neumáticos). 
En el caso del nuevo BMW 118d, el motor diésel de cuatro cilindros tiene una potencia máxima de 105 kW/143 HP a 4,000 revoluciones, y su par motor es de 320 Nm, disponible entre 1,750 y 2,500 rpm. Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 8.9 segundos y su velocidad punta es de 212 km/h. Su consumo promedio es de 22.72 a  22.22 kilómetros por litro y su valor de CO2 es de 115 hasta 118 gramos por kilómetro (valores medidos según ciclo de pruebas EU5, dependientes del tamaño de los neumáticos). 
El nuevo modelo básico de la gama, el BMW 116d, tiene una potencia máxima de 85 kW/116 HP a 4,000 vueltas, y su par motor es de 260 Nm, disponible entre 1,750 y 2,500 rpm. Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 10.3 segundos y su velocidad punta es de 200 km/h. Su consumo promedio es extraordinariamente bajo: de 23.25 a  22.22 kilómetros por litro y su valor de CO2 es de 114 hasta 117 gramos por kilómetro (valores medidos según ciclo de pruebas EU5, dependientes del tamaño de los neumáticos). 

El nuevo BMW Serie 1: nuevamente precursor en la aplicación de soluciones innovadoras de la tecnología BMW EfficientDynamics. 

La Serie 1 de BMW ya logró marcar en el año 2007 un listón de referencia, permitiendo disfrutar plenamente de la conducción en la actualidad. En ese año, los modelos de la Serie 1 de BMW incluyeron de serie numerosas medidas destinadas a reducir el consumo y las emisiones. El nuevo BMW Serie 1 logra una vez más ampliar la difusión masiva de las ventajas que ofrece la tecnología BMW EfficientDynamics. El extraordinario grado de eficiencia de sus motores constituye la base para resultados ejemplares. Los motores diésel disponen de un péndulo centrífugo en el volante de dos masas, capaz de compensar de manera óptima las irregularidades de los giros, siendo así mucho más confortable conducir a bajas revoluciones. 
La gestión inteligente de la energía está a cargo del sistema de recuperación de energía de frenado, de diversos grupos secundarios que únicamente se 

activan cuando es necesario y, además, de la servodirección electromecánica. Según modelo se incluyen, entre otros, el indicador del punto óptimo para cambiar de velocidad, la regulación automática de las tapas de las entradas de aire, un diferencial del eje posterior de grado de eficiencia optimizado, la bomba de aceite regulada según mapa característico, la bomba de gasolina regulada en función de la presión y de las revoluciones, un sistema de aire acondicionado con compresor desacoplable y, también, neumáticos de menor resistencia de rodadura. En el caso del nuevo BMW Serie 1, la función Auto Start Stop, que desconecta el motor automáticamente cuando el vehículo se detiene en cruces o retenciones de tráfico, se ofrece tanto en combinación con la transmisión manual como en la automática. Además, el conductor puede activar el Modo ECO PRO en cualquier momento utilizando el selector de reglaje personalizado. El Modo ECO PRO permite conducir de modo especialmente económico, ya que el sistema adapta el control del motor, regula de manera más eficiente el funcionamiento de la calefacción y del climatizador, adapta la calefacción de los espejos retrovisores exteriores y regula correspondientemente la calefacción de los asientos. Diversos indicadores informan al conductor sobre la autonomía adicional conseguida con este modo de reglaje. 
De esta manera, el nuevo BMW Serie 1 se suma a la gama de automóviles Premium de la marca que brillan por su gran eficiencia, ampliando su liderazgo gracias a la aplicación de soluciones innovadoras. En un futuro próximo se presentará el BMW 116d EfficientDynamics Edition con motor diésel de 1,600 cc, provisto de soluciones adicionales que reducen el consumo y las emisiones aumentando el grado de eficiencia del motor, mejorando la aerodinámica y reduciendo la resistencia de rodadura, entre otras medidas. El BMW 116d EfficientDynamics Edition con motor de 85 kW/116 HP recorre en promedio 26.31 kilómetros por litro y su valor de CO2 es de 99 gramos por kilómetro según ciclo de pruebas EU5 (valores pendientes de confirmación). 
La transmisión automática de ocho velocidades: deportiva, eficiente y única en el segmento de los vehículos compactos. 

La transmisión manual de seis velocidades, incluida de serie en todos los modelos de la nueva serie 1 de BMW con motor de gasolina o diésel, transmite la potencia de manera muy eficiente y le confiere al conductor la sensación de estar cambiando de velocidades de modo muy preciso. El BMW Serie 1 es el único automóvil del segmento de vehículos compactos que puede equiparse opcionalmente con una transmisión automática de ocho velocidades. Esta transmisión se distingue esencialmente por la impresionante velocidad del cambio de velocidades, su alto nivel de confort y su ejemplar eficiencia. La innovadora configuración de los planetarios permite incluir velocidades adicionales y disponer de una extensión más amplia de la relación, aunque casi manteniendo el peso de la transmisión automática de seis velocidades hasta ahora utilizada en los modelos de la serie 1 de BMW. Gracias a su extraordinario grado de eficiencia, la transmisión de ocho velocidades combinada con los motores más potentes del nuevo BMW Serie 1 redunda en un menor consumo y en valores de CO2 más bajos en comparación con los modelos correspondientes provistos de una transmisión manual. 

Con la función Steptronic de la transmisión automática, el conductor puede cambiar de velocidades manualmente utilizando la palanca selectora electrónica. Opcionalmente puede adquirirse la transmisión automática deportiva de ocho velocidades, que logra efectuar los cambios de manera más dinámica y que incluye adicionalmente levas para el cambio de velocidades manual en el volante. 

Maniobrabilidad perfecta: chasis de avanzada tecnología, distribución equilibrada del peso, sistema ampliado de regulación de la estabilidad. 

El nuevo BMW Serie 1 cuenta con el chasis de la más avanzada tecnología del segmento, con eje delantero de doble articulación, tirantes, patas telescópicas y barras estabilizadoras, y eje trasero con suspensión de cinco brazos. El elevado porcentaje de componentes de aluminio en el eje delantero redunda en una eficiente reducción de las masas no amortiguadas. Además, se lograron optimizar las cualidades acústicas y la resistencia a impactos en caso de accidentes. Al igual que el eje delantero, también el eje trasero cuenta con un apoyo elástico doble y dispone de superficies de apoyo especialmente grandes, con lo que es ideal para conseguir una regulación específica según las características de cada modelo, puesto que admite un reglaje que mejora tanto el confort como, también, la agilidad del vehículo. El nuevo BMW Serie 1 tiene un ancho de vía superior al del modelo antecesor, tanto en el eje delantero (más 51 mm) como en el trasero (más 72 mm). La repartición casi 

perfecta del peso entre los dos ejes de 50:50 realza las ventajas de la tracción trasera, traduciéndolas en una agilidad entusiasmante del vehículo. 
La dirección asistida electromecánica de serie del nuevo BMW Serie 1 combina la precisión típica de la marca con un mínimo consumo de energía. La función Servotronic opcional regula la asistencia en función de la velocidad. La dirección deportiva variable, también opcional, reduce el ángulo de giro del volante cuando se realizan maniobras en las que es necesario que las ruedas giren mucho. En este sistema mecánico, la relación variable de la dirección se obtiene mediante una relación variable de la cremallera. Con este sistema, las maniobras que se realizan al estacionar o virar, resultan mucho más confortables y seguras, ya que no es necesario girar tanto el volante. A altas velocidades, por lo contrario, se garantiza el comportamiento preciso de la dirección y un ejemplar comportamiento en recta, tal como es usual en los modelos de la marca BMW. 
El nuevo BMW Serie 1 puede estar equipado con llantas de aleación ligera de 16, 17 ó 18 pulgadas, en vez de las llantas de 16 pulgadas de serie. La maniobrabilidad y agilidad del nuevo BMW Serie 1 también se explica por el sistema de frenos de gran potencia y eficientes aunque sean sometidos a grandes esfuerzos y, además, por el sistema de control de la estabilidad DSC (Dynamic Stability Control). Este sistema incluye, entre otros, el sistema de antibloqueo de los frenos (ABS), el control dinámico de la tracción (DTC), la asistencia de frenado en curvas (Cornering Brake Control, CBC), y el control dinámico de los frenos (DBC). A estas funciones se suman ahora el asistente de frenado, el sistema de compensación de la pérdida de eficiencia de los frenos a causa del fading, la función de activación intermitente de los frenos para secar las pastillas y los discos, así como el sistema de asistencia para poner en movimiento el vehículo. Si está activado el modo DTC, el sistema de control de la estabilidad DSC interviene más tarde. De esta manera es más sencillo poner el vehículo en movimiento sobre arena suelta o nieve profunda. Además, esta modalidad admite un ligero resbalamiento de las ruedas motrices, por lo que es posible derrapar dinámicamente al trazar una curva. Estando desconectada la función DSC, se activa el bloqueo electrónico del diferencial del eje trasero. Para optimizar la capacidad de tracción, este sistema activa específicamente y de manera apropiada la rueda motriz que patina al acelerar en curvas cerradas, por lo que la otra rueda del mismo eje sigue traccionando. 
Carrocería de gran rigidez torsional, peso optimizado, amplio equipamiento de serie. 

Gracias al uso inteligente de materiales ligeros, la estructura de la carrocería consigue que el comportamiento del vehículo sea más ágil y, además, que la protección de las personas que viajan en un BMW Serie 1 sea mayor. El uso específico de aceros altamente resistentes y aceros ultrarresistentes redunda en una mayor rigidez torsional de la carrocería y en una jaula del habitáculo más rígida, optimizándose al mismo tiempo el peso del vehículo. Gracias a las zonas de deformación programada y a la definición precisa de la trayectoria de los vectores de fuerza, la carrocería absorbe las fuerzas ocasionadas por un impacto, desviándolas de tal manera que no afecten la jaula del habitáculo. 

El equipamiento de seguridad de serie incluye bolsas de aire frontales,  laterales integradas en los respaldos de los asientos, bolsas de aire tipo cortina en ambos lados para proteger las cabezas, cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje en todos los asientos, limitadores y tensores de cinturones de seguridad en los asientos delanteros, y sistema de anclaje ISOFIX para asientos de niños en el fondo. 
BMW ConnectedDrive en el nuevo BMW Serie 1: opciones únicas para mayor confort, mejor información, más entretenimiento y seguridad superior. 

El carácter innovador del nuevo BMW Serie 1 se subraya de manera muy convincente mediante una amplia oferta de sistemas de asistencia al conductor y de servicios de movilidad, única en el segmento de los vehículos compactos premium. Las opciones disponibles a través de BMW Connected Drive optimizan el confort, la seguridad y la utilización de funciones de información y entretenimiento, gracias al establecimiento de una red inteligente que incluye al conductor, al vehículo y al entorno. 
Si el vehículo está equipado con los faros bi-xenón opcionales, también dispone del sistema de orientación automática del haz de luz en curvas en función del ángulo de giro del volante, de la velocidad del vehículo y del ángulo de giro del vehículo sobre su propio eje vertical central. A bajas velocidades, se recurre a los faros antiniebla para dirigir el haz de luz hacia la zona a la que se dirige el vehículo. Además, el BMW Serie 1 puede estar equipado con un sensor de lluvia que, a su vez, incluye la función de activación automática de la luz y el control automático de las luces altas. El Park Distance Control y la cámara de conducción en reversa permiten efectuar maniobras muy precisas al estacionarse La imagen captada por la cámara aparece en la pantalla Control Display del sistema de mando iDrive. El asistente para aparcar, también opcional, ayuda al conductor a elegir y aprovechar espacios libres para aparcar en paralelo a la acera. El sistema detecta espacios apropiados y, si lo desea el conductor, se hace cargo de las maniobras necesarias para aparcar el vehículo. 
El sistema de regulación de la velocidad con función de frenado no solamente incide en el par motor y en los frenos, sino también selecciona las velocidades de la transmisión automática opcional. De esta manera, el sistema mantiene constante la velocidad definida previamente por el conductor. El sistema de advertencia de abandono de carril que se ofrece para el BMW Serie 1 incluye por primera vez un aviso de acercamiento al vehículo que conduce delante. Este sistema tiene una cámara instalada en el pie del espejo retrovisor interior para detectar las líneas blancas sobre el camino con el fin de evitar que el conductor se aparte involuntariamente de su carril. La cámara también detecta otros vehículos que circulan delante. Si es necesario, activa una alarma en dos fases para evitar un choque con el vehículo que antecede al BMW Serie 1. En una primera fase únicamente se activa una señal óptica en el tablero de instrumentos, indicando que el espacio hasta el vehículo que circula delante es menor a la distancia de seguridad previamente definida por el conductor. En una segunda fase, ese testigo empieza a parpadear y, adicionalmente, se activa una alarma acústica. El sistema de aviso de límites de velocidad Speed Limit Info, también disponible para el BMW Serie 1, incluye ahora más funciones. En el tablero de instrumentos aparecen los símbolos que no solamente informan sobre límites de velocidad, sino también sobre prohibiciones de adelantamientos. Para ello, el sistema detecta las señales que se encuentran al margen de la carretera o las señales en estructuras elevadas que cruzan la autopista. 
Las innovadoras tecnologías optimizan la integración del iPhone de Apple y de otros teléfonos inteligentes, así como la inclusión de reproductores de audio y el aprovechamiento de servicios a través de Internet. Recurriendo a las aplicaciones (Apps) de BMW, los usuarios de un iPhone pueden sintonizar estaciones de radio a través de la web y visualizar los contenidos de Facebook y Twitter en la pantalla de a bordo. La función Real-Time Traffic Information, también nueva, ofrece al conductor informaciones muy precisas sobre el tráfico y le propone rodeos para esquivar las retenciones. El acceso ilimitado a Internet también sigue siendo una función única en el segmento de los vehículos compactos. 
Equipamiento de serie de alta calidad, con selector de reglaje personalizado, climatizador y puesta en marcha del motor sin llave. 

El nuevo BMW Serie 1 entusiasma por su calidad selecta, su innovadora tecnología y porque permite disfrutar de la conducción como ningún otro vehículo del segmento de automóviles compactos premium. Estas cualidades también se expresan a través del equipamiento de serie de alta calidad y de la amplia gama de atractivos equipos opcionales. El selector de reglaje personalizado del vehículo, incluido de serie, se encuentra en la consola central y permite seleccionar un reglaje específico en función de las preferencias del conductor. Además de modificar las características del funcionamiento del motor y las condiciones de la intervención del sistema de estabilización DSC, también es posible variar la línea característica del sistema opcional Servotronic y el dinamismo del cambio de velocidades de la transmisión automática opcional. De serie puede escogerse entre los modos COMFORT, SPORT y ECO PRO. En combinación con la transmisión automática deportiva de ocho velocidades, la dirección deportiva variable o la BMW Line Sport, se dispone adicionalmente del modo SPORT+. En el caso de los modelos que cuentan con el navegador Professional, aparecen en la pantalla Control Display las líneas características seleccionadas para la potencia y el par del motor. 
El equipamiento de serie del nuevo BMW Serie 1 también incluye cierre centralizado activable por ondas de radio, función de regulación de la altura de los dos asientos delanteros, espejos retrovisores exteriores de regulación eléctrica, cristales eléctricos en las cuatro puertas, radio BMW Business con unidad CD, seis altavoces, conexión AUX-In y climatizador. Opcionalmente se pueden adquirir el climatizador con dos zonas de regulación independiente, asientos regulables eléctricamente y con calefacción, volante de funciones múltiples, espejos retrovisores exteriores e interior con función antideslumbrante automática, faros antiniebla, techo solar de cristal de funcionamiento eléctrico y gancho para remolques con rótula extraíble. El motor del nuevo BMW Serie 1 puede ponerse en marcha pulsando el botón Start/Stop una vez que la llave con transmisión de ondas de radio se encuentra dentro del vehículo. Ello significa que no es necesario introducir la llave en una ranura. Con el sistema opcional de acceso de confort se bloquean y desbloquean automáticamente las puertas. 

El navegador Professional incluye un disco duro. Con el cambiador de DVD, la unidad de recepción de Digital Audio Broadcasting (DAB) (únicamente disponible para el mercado europeo), doce altavoces y el amplificador digital de 360 vatios del sistema Harman Kardon de alta fidelidad, es posible disfrutar al máximo de los sistemas de entretenimiento del vehículo. 

Al igual que el anterior modelo de cinco puertas, también el nuevo BMW Serie 1 se fabrica en la planta de BMW de Ratisbona (Regensburg) Este nuevo modelo se fabrica paralelamente al sedán, el coupé y el descapotable de la Serie 3, así como junto con el BMW M3 y el BMW Z4. En la planta de Ratisbona se han fabricado más de 4 millones y medio de automóviles de la marca BMW desde que se inició la producción hace 25 años. 

Datos técnicos. 

BMW 116i, BMW 118i. 

[image: image11.jpg]Velocidad méxma kmih 200(200) 212(212) 228 (228)

BMW EfficientDynamics.
Medidas de sere de BMW. Recuperacion oz s energia o= fienado, Greccion 5551 0s Slectomecancs,
EffcentDynamics funcién Auto Start Stop, indicador el punta éptimo para el cambio de marchas.

caja manal), Modo ECO PRO, utiizacion inteligente de materiales ieros,
rupos secundarios e actvacin nicamente i es necesano, regulacion ce s
fapas de eniradas de e, bomba de scsite controlada por mapa caracteritico,
‘compresor desacoplable del climatizador (BMVY 1164, diferencial posterior con
funcién de caientamento Gptmo, neumsticos de menar resstencia de rodsdura

Consumo segiin ciclo UE

Co ubano V100 km 5363 54053] 56062
G intensbano 1100 km 3808 38(9) 3963
Towl V100 km 3364 2360 3507
o, ham TI47T15] TT5(116] ELETE)

Con Tonias 73 16y neum 20555 R16 y con neum de inviero (SN 1164, B/ 1184,
con lantas 7J x 17 y neum. 205/50 R 17,con lantas Felgen 7,5 x 17 y neum. 22545 R17,
con lantas 7,5 17 acelante, 8] x 17 atrés y neum. 225/45 R17 sdelante, 245/40 R17 atrss
con lantas7,5.x 18 adelante, 8J x 18 atrés y neum. 225/40 R18 adelante, 24535 R1g strds.

Cidloubare TT00km ELICE] 5565 5763
Cido nterurbano V100 km 3360 390) 2061
Towl V100 ke A5G35 Z5E5) 2545
o, ohm TI7C19) SAETEE) 220119
Clesifizacion segin UEs = U

Clasificacién del seguro
KHVIITIC 3

Datos téeicos udlicos an mercados ACEA | Datos rlevantes paraa atvcuacin, e parte inicamente vilidos en Alemana (pesos)
Valores ent partasis: ajade camoios automatia

1 Al con anters en sl tho: 1440 mm

2 Canticad ca scere ce ressmbc

1 Vaores s coneumo ca combusthie y s CO segin dmensenss de oz neuriticos
9 incieacién oe mommenta no Seonitls




[image: image2.jpg]m 13504300 1500 - 4500

Sistema eléctrico

Batere  Lugar de montaje

o 80/ Naktero S0 Maleters

Atternador

AIW 17012380 17072380

mismo y seguridad

Suspensién delantera Efe d= doble artculacen, frantes y pates telescpeas, d sumiio
Suspension tssera Eje d cinco brazos de acero igero, con doble 5poyo eiastico

Frero delantero Frenos d dco con pinza fotante de un bombin

Diametro T I Astoventiados T Afoventiados
Freno trasero Frenos de dco con pinza fotanie de un bombin

Diametro T T Rl

Sitemas de esiabiizacien

De serie: DSC ol ABS, ASC y DTC (control ainémico oe la waccion),
‘ssistencia de frenado en curvas CBC, control dinémico de fos frenos DEC,
funcién de secado de dscos y pastilas,
compensacion de fasing, asistente pere arrancar cuesta ab

Equipamiento de segurdad

D sere arbags pars e conductor y su scompshanie. arbags aterses
para el conductor y su acompaRante, afbags para las cabezas adelante
¥ airds, CnfLrones automaticos de tres puntos de anclae en todos los
‘asientos, los delanteros con tensores y imitadores de tensin,
sensores e impactos, sensores de mpactos, ndicador de prchazos

Direccion

Direccén asistida slectromecanica (EPS),
opcional Sevotronic, dreccion deportiva varisble.

Relacion total de a drecdion T 150 50
Neumaticos adelantelairas 9555 16 87H TO5E5RIB 8TV
Llantas adelantelatras B5Jx 16 acero 65Jx16 cero





[image: image3.jpg]BMW 1161 BMW 1181

BMW ConnectedDrive

Equipamiento opcionall BUVI Assist, entre otros con senicio
e informacién, funciones de activacién & distancia, informacion
Sobre el rafico V-nfo+ y Real-Time Traffc Information,
BV TeleServices, integracién de aparstos externos mévles

Informacién y entretenimento

Eauipamiento opcional acoeso a lnternet, BUVY Onine.
nire otr0s con nformacién sobre plazas de aparcamiento, nformacion sobre
pe'ses, biisqueda en Googe, not.cias, meteoroogia en tempo real,
BMW Rovtes, funciones e oficina, streaming de audio con Blustooth
 titios musicales con actuslzacién oniine, spicaciones a descargar onlne.

Segunced

Eoupamients opcionsl 1uz d sdaptacion automates en cuvas
con luz para doblar en esqunas, haz de luz verizble y regulacion
del alcance, asistente de luces altas, Park istance Control, camara
e marcha arss, requiador de velocidad con funcén de frenado,
asistente pars aparcar, sdvertencia de sbandons ce carl con avso de
‘scercamento ol cothe aue circula celante, Speed Limit nfo con
No Passing Info, lamac de emereenca automética smolada

Caja de cambios

Tipo de caa de cambios WManual, G 6 marchas. Opconst cap de cambios automates
de ocho marchas con funcién Steptronic
Desarrolos deacaa | i T552(4714) 4552 (4714)
[ T 2548(3,143) 2545(3,143)
W T 1,659 (2,106 1,659 2.106)
W T 1,230 (1667 1,230 (1667)
v T 1,000 1,285) 1,000 (1,285
W T 0830 (1,000) 0830 (1,000)
i 1 —(06839) —(0839)
i 1 —(0667) (068
R 1 4138(3.295) 4138(3.295)
Relacién del dferencal 1 2813(3077) 3077 (2077)
Prestaciones
Relacion pesolpotencia DN kgl 125(13.1) T04(105)
Relacion potencalciindrada [} 526 782

Aceleracion _0-100 kmih

& B5@.1) A7 5)





[image: image8.png]



[image: image4.jpg] Ingicacién e momento no Szponible

BMW 116d BMW 118d BMW 120d
Carroceria
Cantidad puertasiasientos 575 575 575
LargolAncholAlta (vacio] Tm  A3AT176511421 4324117511421 A32ATT7651 1421
Distencia enve ejes ™ 2530 2630 2650
Via adelantelairas o 153571569 753571569 752171556
Ditanci al suelo m 0 140 30
Redo de gro m 08 08 08
Capacidad del cepésito Aproc | 52 52 52
Sstems de refr.incl calef. ] 70 70 70
Acsite del motor ] 52 52 52
Peso en orden de marcha ke 737071385 732071385 734511220
‘segin DINUE (134511420) (134511420) (136511440
Carga it segun DIV ) 530 530 530
Peso total maxmo ke 840(1875) 1850(1875) 875 (1895)
Carga ma. ejes del/post. ke 88511055 88511055 905/ 1065
Peso remolcable (12%) ke 12001680 12001680 12001710
con freno /sn freno
Carga techo  carga aooy0 ) 75175 75175 75175
Voumen del maletero T 3501200 30-1200 F0-1200
Resistencia serodnamica SoA 0305214 0305214 031%214
Motor
Tipolcant.cilindros éivulas [WEIE) L7474 LI
Tecnologia de los motores Tecnologis BVIN TuirPower Turbo: frbo con Geomeira e admison
variable, nyeccign directa common-ral con inyectores de electrouanas
(presén mim de inyeceién: 1600 bar (B 120 1800 bar)
findrada real = 7955 7995 7535
Carrera/ Démetro o 007840 9007840 900160
Compresion 1 165 165 165
Combustidle Diesel Dizsel Digsel
Potencia ROV 116 1051143 ST
arevoluciones om 4000 4000 2000
Pormakcr e 260 320 380




[image: image5.jpg]arevoluciones M 1750 - 2500 1750 - 2300 1750 2750

Sistema eléctrico

Batera/ Lugar de montale TS T BT
Alternador 78012520 78012520 8012520
Dinamismo y seguridad
Suspensn deantera 5 Ge Goble sculacon, trartes y ptas Teescdpicas, G aumino
Suspensén basers e G cinoo brezos o= acero Igers, con dobie 3000 SlEsto
Freno delantero Frencs de disco con pinza ofsnte de un bombin
Démetro ) T Aovertiados 7/ Autovertilados 7/ Aiovertiados
Freno trasero Frenos de disco con pinza flotente ge un bombin
Démetro T Rl 3| Atovertiados
Setemes de estabiizacén De sere DSC incl ABS ASC y DTC [contral dinémico de s racoén),
‘asistencia ce frenado en cunvas CBC, control dinémico de los
renos DBC, funcién de secado de discasy pastilas, compensacien
G foding, ssisterte pars aancar cuesta arba.

Ecupamients de seglrdad e sere 3535 para o conduciory SU scormpaRart, 57053s eerales paa e

conductory su scompsfiante, srbags para s cabezss adelante  atrs,

Giturones automalcos de res puntos de andisie en (9005 o3 asientos, 105
Gelanteros con tensores y Imiagores de tencion sensares de mpacios,
Sersores ce impactos, ndicador de prchazas
Dreccen Drecaén asctda electromesanica EPS),
opsions: Senatronc, dreccion deportya variabe

Refacéntotal de 2 drecden T 150 50 750
Neumatioos adlantelatras TOEEERIB O/ ToSEE RIBEV Z0HEERIE 91V

Llantas adelantelatrés 550 b acero 65Jx 16acer0 7Jx 16 scero





[image: image6.jpg]¥ Indicacién de momento no dsponible.

BMW 116d BMW 118d BMW 120d
Carroceria
Cantidad puertasiasientos 575 575 575
LargolAncholAlto (vacio) m 4324717651 1421 _ A324[17657 1421 432AT76511421
Distancia enve ejes ™ 2530 2630 7550
Via adelanislairas. ™ 753571569 753571569 152171556
Ditancia al suelo o 40 140 40
Redide gro ™ 08 03 08
Capacidas del cepsito Aproc | 52 52 52
Sstema de refr ndl. calf, I 70 70 70
Aceite del motor I 52 52 52
Peso en orden de marcha ke 731071385 732071385 734511220
segin DINUE. (134511420) 1345/ 1420) (13651 1440)
Carga il segun DIV %) 530 530 520
Peso total maxmo ko 1840(1875) 1850(1875) 875(1895)
Carga ma. ejes delipost ko 885/ 1055 885/ 1055 905/ 1065
Peso remolcable (12%) ke 12001680 12001620 12001710
confreno/sin freno
Carga techo  carga a0y 2] 75175 75175 75175
Voumen del maietero I 30-1200 30-1200 360-1200
Resistencia serodnamica A 0305214 0305214 031x214
Motor
Tipoleant.clindros héivules 7474 L7474 RIS
Tecnologa de los motores Tecnologis BVIW TwirPower Turbo: ffoo con geometra e admison
variable, inyeccign directa common-ral con inyectores de electrauauas
(presén mixm de inyeccién: 1600 bar (BVA 1204 1800 bar)
Ciindrada real = 7955 995 7535
Carrera/ Démetro o 9007840 9007840 9007640
Compresion 1 165 65 65
Combustidle Diese| Dizsel Ditsel
Potencia KWV 1116 051123 ST
arevoluciones om 4000 4000 2000
Par motor N 260 320 380




[image: image7.jpg]M 1750 - 2500 1750 - 2300 1750 2750

Sistema eléctrico

Bsteria  Lugar de montaje

A B Weleters B0/ Waistero BT eleters

Atemador

AW 18072520 18012520 78012520

Dinamismo y sequridad

Suspensn deantera 5 Ge Goble sculacon, trartes y ptas Teescdpicas, G aumino
Suspensén basers e G cinoo brezos o= acero Igers, con dobie 3000 SlEsto

Freno delantero Frencs de disco con pinza ofsnte de un bombin

Démetro ) T Aovertiados 7/ Autovertilados 7/ Aiovertiados
Freno trasero Frenos de disco con pinza flotente ge un bombin

Démetro T Rl 3 Atoverss

Sistemas de estabiizacon

De sere: DSC incl, ABS, ASC y DTC [conirol dinmico de Ia raccién),
‘asistencia de frenado en curvas CBC, control dinémico de fos
frenos DBC, funcion de secado de discos y pastilas, compensacién
e facing, asistente para amancar cuesta ariba.

Eauipamiento de segurdad D serie: aibags para ol conducior y sU acompaiants, arags [terales para el
conductor y su acompafiante, arbags para las cabezes adelante y airis,
cinturones automat cos e tres puntos de anciae en tooos Ios asientos, 03
Gelanteros con tensores y imitadores de tensén, sensores de impactos
sensores e impactos, ndicador de pnchazos
Direccion Direccién asistida electromecanica (E95),
opcions: Senvoironis, direceién deportia variable
Relacion total de a drecoién T 150 150 50
Neumaticos adelaniefairas o555 RI68TH 9555 R1B 81V 2055 RIB IV
Llantas adelantelatrés 550 b acero 65Jx 16acer0 7Jx 16 scero





[image: image9.jpg]0-1000m s 298(30.1) 279(281)

=n 4ia/Bta marchs 80-120 s 861106 73788
Velosidad méxme Kenih 210210, 5022
BMW EfficientDynamics.

Medidas de serie de BMW. Recuperacion oe |s energia o= frenado, dreccion seistds.
EffcientDynarmics electromecanica, funcién Auto Start Stop, indicador del purto éptimo

para el cambio e marches (caja manus), Modo ECO PRO,
Utlizacién inteligente de matersies |geros, grupos secundarios de activacien
Gnicamente s es necesario, requiacién de las tapss de entracss o aire, bomba.
e aceite controlada por mana caracteristco, dferencil posteror con funcién
e calentamiento 69timo, neumaticos oe menor resistencia de rodadura

Consumo segiin ciclo UE™
Con neumaticss de serie

Ciclo urbano 1100km 7102 7502
Cico intenuroane 100km 16(47) 4847)
Total 100 km 55(6) 5866)
o, gkm T29(131) T34(131)

Con Tonias 73 16y neum. 205755 R16, conlantss 705 17 y neum 205750 R 17y con neam. de nvermo,
con lantas 7,54 17 y neum. 22545 R17,

conlantas 7,5J 17 adelante, 8 x 17 atrés y neum 225145 R17 adelante, 245/40 R17 atrés,

conlants 7,5 18 acelante, 8 x 18 strés y neum 22540 R18 sdelante, 24535 R18 atrss

Cico urbano 100 km 72(74) L)
Cicointerurbane 1100km 48(48) 45(48)
Total 1100km 578 52(8)
oz gkm 132(134) 137(134)
Clasfioacion segin UE5 UE5

Clasificacion del seguro
KAV J

Datos téeicos udlicos an mercados ACEA | Datos rlevantes paraa atvcuacin, e parte inicamente vilidos en Alemana (pesos)
Valores ent partasis: ajade camoios automatia

Al can anters en o teche: 1440 e
2 Canticad ca scete ce recambic
Valores de consumo de combustibe y de CO; seqin dimensiones de los neumdticos




[image: image10.jpg]BMW 116d BMW 118d BMW 120d

BMW ConnectedDrive

Confort

Eouipamiento opcional BIVY Assist, enire oiros con senic
e informacién, funciones de actvacion & distanci, informacién
Sobre el rafico V-fo+ y Real-Time Traffc Information,
BV TeleSenvices, integracién de aparatos externos mavles

Informacién y entretenimiento

Equpamients opcional scceso & Internet, BVAN Oniine, enire
otros con informacién sobre plazas de aparcamients, informacién
sobre paises, bisqueda en Google, notcias, meteorologie en tempo =3,
BMW Routes, funciones de ofcin, streaming de audio con Blustoath
¥ tiuos musicales con actualzacién oniine, spicaciones a descargar onlne.

Seguiced

Ecuipamiento opcional 1z G adaptacén sUtomatics en curvas con Uz para doblar
‘en esguinas, haz de luz variable  reguicion del slcance, asistente de luces atas,
Park Distance Conrol, camara de marcha afras, reguiador de velocidad con
funcién de frenado, asistente para soarcar, advertencis e abandono de cari con
uso de scercamiento sl coche que crela delante, Speed Limit Info con No
Passing Info, lamada de emergencia automtica smpiada

Caja de cambios

Tipo de caja de cambios ‘Wanial, G 6 marchas. Opcional. caa de cambios automatis
e ocho marchas con funcién Steptranc

Desarrolos de lacaia | 1 4002 (4,714) 4,002 (4714) Z110(4712)

I 1 2,109 (3,143) 21093143 2248(3,143)

] 1 1,380 2.106) 1,380 2:106) 1403 (2,106)

W 1 1,000 (1,667) 1,000 (1,667) 1,000 (1,667)

v T 0,781 (1,205) 0,781(1,285) 0,502 (1,205)

i T 0,645 (1,000) 0545 (1,000 0553 (1,000)

i i ~(0839) ~(0539) ~(0539)

il i —(0887) —(0867) —(0567)

R T 3647 (3.295) 3647(3,295) 3727 (3.295)

Relacion del dferencal T 3077 (2647) 3077 REAT] 3152 (2647)
Prestaciones

Relacién pesolpotencia DN kg T54(158) 126(128) 00110,

Relacién potencialcilndrada FI] 25 526 &7

Bcsleracion 0100 kmin s 103(10.7) 5989 7203

01000 m. s 316(318) 257(296) 2750274)

oy e— T

= 86117 73793 57772










