[image: image1.png]


BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab 10/2010

BMW
Medien-
information

7/2010

gültig ab 10/2010


Technische Daten BMW X6.
X6 xDrive35i, X6 xDrive50i
	
	
	BMW X6 xDrive35i
	
	BMW X6 xDrive50i

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 4
	
	5 / 4

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4877 / 1983 / 1690 1)
	
	4877 / 1983 / 1690 1)

	Radstand
	mm
	2933
	
	2933

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1644 / 1706
	
	1644 / 1706

	Wendekreis
	m
	12,8
	
	12,8

	Tankinhalt
	ca. l
	85
	
	85

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,9
	
	17,2

	Motoröl2)
	l
	6,5
	
	8,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	2070 / 2145

	
	2190 / 2265


	Zuladung nach DIN
	kg
	600 (650) 3)
	
	600 (650) 3)

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2670 (2720) 3)
	
	2790 (2840) 3)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1265 / 1460

(1265 / 1500) 3)
	
	1365 / 1480
(1365 / 1520) 3) 

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	2700 (3500) 4) / 750
	
	2700 (3500) 4) / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	100/120 (140) 4)
	
	100/120 (140) 4)

	Kofferraumvolumen
	l
	570-1450
	
	570-1450

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,34 x 2,82
	
	0,36 x 2,82

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 6 / 4
	
	V / 8 / 4

	Motor-Technologie
	 
	BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung 
zweite Generation 
(High Precision Injection), vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC)
	
	BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung 
zweite Generation 
(High Precision Injection)

	Hubraum effektiv
	cm³
	2979
	
	4395

	Hub / Bohrung
	mm
	89,6 / 84,0
	
	88,3 / 89,0

	Verdichtung
	:1
	10,2
	
	10,0

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	225 / 306
	
	300 / 407

	bei Drehzahl
	min–1
	5800
	
	5500-6400

	Drehmoment
	Nm
	400
	
	600

	bei Drehzahl
	min–1
	1200-5000
	
	1750-4500

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	90 / Gepäckraum
	
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	210 / 2940
	
	220 / 3080

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelquerlenkerachse, kleiner, negativer Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV-Hinterachse, räumlich wirkende Radaufhängung mit 
Anfahr- und Bremsnickausgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
	
	Zweikolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	348 x 30 / belüftet
	
	385 x 36 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	320 x 20 / belüftet
	
	345 x 24 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, 
Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Performance Control, Bergabfahrkontrolle HDC, 
optional: Adaptive Drive

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und Gurtstopper, Crash-Sensoren, 
Roll-over-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Servolenkung mit Servotronic-Funktion, optional: Aktivlenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	19,5
	
	19,5

	Reifen vorne/hinten
	
	255/50 R19 107V XL RSC
	
	255/50 R19 107W XL RSC

	Felgen vorne/hinten
	
	9J x 19 LM
	
	9J x 19 LM


Technische Daten BMW X6.

	
	
	BMW X6 xDrive35i
	
	BMW X6 xDrive50i

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte

	Infotainment
	
	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Side View, Top View, Rückfahrkamera, Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, elektronischem
Gangwahlschalter und Schaltpaddles am Lenkrad

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,714
	
	4,714

	                                  
II
	:1
	3,143
	
	3,143

	                                  
III
	:1
	2,106
	
	2,106

	                                  
IV
	:1
	1,667
	
	1,667

	                                  
V
	:1
	1,285
	
	1,285

	                                   
VI
	:1
	1,000
	
	1,000

	                                  
VII
	:1
	0,839
	
	0,839

	                                   
VIII
	:1
	0,667
	
	0,667

	                                   
R
	:1
	3,295
	
	3,317

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,154
	
	3,154

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	9,2
	
	7,3

	Literleistung
	kW/l
	75,5
	
	68,3

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	6,7
	
	5,4

	
0–1000 m
	s
	27,2
	
	24,6

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	-
	
	-

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	240
	
	240 (250) 5)

	
	
	
	
	

	Offroad-Eigenschaften
	
	
	
	

	Überhangwinkel
vorne/hinten
	
°
	
25,1/25,5
	
	
25,1/25,5

	Rampenwinkel
	°
	19,1
	
	19,1

	Bodenfreiheit bei Leergewicht
	mm
	212
	
	212

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Bremsenergie-Rückgewinnung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe (BMW X6 xDrive35i) intelligenter Leichtbau, Luftklappensteuerung (BMW X6 xDrive35i), Klimakompressor abkoppelbar, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	13,2
	
	17,5

	außerstädtisch
	l/100 km
	8,3
	
	9,6

	insgesamt
	l/100 km
	10,1
	
	12,5

	CO2
	g/km
	236
	
	292

	Emissionseinstufung
	
	EU5  
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	23 / 26 / 30
	
	23 / 29 / 30


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
1) Höhe incl. Dachreling 1699 mm

2) Ölwechselmenge

3) Mit Adaptive Drive und/oder Niveauregulierung mit Luftfederung

4) Mit optional erhöhter Anhängelast in Verbindung mit Niveauregulierung einschl. Luftfederung

5) Mit optionaler Hochgeschwindigkeitsabstimmung (marktspezifisch)



















































