[image: image1.png]1372
il
g

|

1
)
"~

- 1471 - - 1483 -
- 1757 - - 1947

|

- 4488 -

<t © O AN~V
0 < O O
oD < — Q\
— — T






Technische Gegevens BMW 3-serie Modeljaar 2003

	PRIVATE 

	
	
3-serie sedan

	
	Technische gegevens
	
	
 316i
	
318i
	

	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	4/5
	4/5
	
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4471/1739/1415
	4471/1739/1415
	
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1481/1493
	1481/1483
	
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	7,0
	7,0
	
	

	
	Motorolie
	l
	4,25
	4,25
	
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1385 (1415)
	1395 (1435)
	
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1810 (1840)
	1820 (1860)
	
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	880/1005
	895/1005
	
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1250 (1400)/670
	1400 (1500)/680
	
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	440
	440
	
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,30 (0,31) x 2,06
	0,30 x 2,06
	
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	lijn / 4 / 4
	
	

	
	Motormanagement
	
	Bosch ME9/BMW
	Bosch ME9/BMW
	
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1796
	1995
	
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/81,0
	84,0/90,0
	
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2/RON 91-98 2)
	
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	85/115
	105/143
	
	

	
	   bij
	Min-1
	5500
	6000
	
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	175
	200
	
	

	
	   bij
	min-1
	3750
	3750
	
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	55/motorruimte
	55/motorruimte
	
	

	
	Dynamo
	A/W
	110/1540
	110/1540
	
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	286, geventileerd
	
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	280
	276, geventileerd
	
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd, 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	
	

	
	Transmissie
	
	Handgeschakelde 5-versnellingsbak (5-traps automatische transmissie + Steptronic)

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	4,23 (3,42)
	4,23 (3,42)
	
	

	
	                                            II
	:1
	2,52 (2,22)
	2,52 (2,22)
	
	

	
	                                           III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,60)
	
	

	
	                                          IV
	:1
	1,22 (1,00) 
	1,22 (1,00)
	
	

	
	                                           V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	
	

	
	                                           R
	:1
	4,04 (3,03)
	4,04 (3,03)
	
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,38 (3,73)
	3,38 (3,45)
	
	

	
	Banden
	
	195/65 R 15 91 H
	205/55 R 16 91 V
	
	

	
	Wielen/materiaal
	
	6,5 J x 15 staal
	7,0 J x 16 staal
	
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	15,4 (15,8)
	12,6 (13,0)
	
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	47,3
	52,6
	
	

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	10,9 (11,9)
	9,3 (10,2)
	
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	11,1 (-)
	9,2 (-)
	
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	206 (200)
	218 (214)
	
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	9,9 (10,9) 
	10,4 (11,2)
	
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	5,5 (6,4)
	5,7 (6,3)
	
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	7,1 (8,0)
	7,4 (8,1)
	
	

	
	C02-emissie
	g/km
	172 (194)
	180 (196)
	
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie sedan

	
	Technische gegevens
	
	
 320i
	
325i
	
330i
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	4/5
	4/5
	4/5
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4471/1739/1415
	4471/1739/1415
	4471/1739/1415
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1471/1483
	1471/1483
	1471/1483
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	8,4
	8,4
	8,4
	

	
	Motorolie
	l
	6,5
	6,5
	6,5
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1470 (1505)
	1495 (1530)
	1505 (1540)
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	500
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1895 (1930)
	1920 (1955)
	1930 (1965)
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	925/1045
	930/1070
	935/1075
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1600/720
	1600/720
	1700/730
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	75/75
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	440
	440
	440
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,29 x 2,06
	0,29 x 2,06
	0,29 x 2,06
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	

	
	Motormanagement
	
	MS 43
	MS 43
	MS43
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	2171
	2495
	2979
	

	
	Boring/slag
	mm
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	84,0/89,6
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,8/RON 91-98 2)
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2/RON 91-98 2)
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	125/170
	141/192
	170/231
	

	
	   bij
	min-1
	6100
	6000
	5900
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	210
	245
	300
	

	
	   bij
	min-1
	3500
	3500
	3500
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte
	

	
	Dynamo
	A/W
	90/1260
	90/1260
	90/1260
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	300, geventileerd
	325, geventileerd
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	276, geventileerd
	294, geventileerd
	320, geventileerd
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd, 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1
	

	
	Transmissie
	
	Handgeschakelde 6-versnellingsbak (6-traps SMG-transmissie voor 325i en 330i – 
6-traps automatische transmissie met Steptronic)

	
	Overbrengingsverhouding  I
	:1
	4,23 (3,67)
	4,23 (3,67)
	4,35 (3,67)
	

	
	                                     II
	:1
	2,52 (2,00)
	2,52 (2,00)
	2,50 (2,00)
	

	
	                                     III
	:1
	1,66 (1,41)
	1,66 (1,41)
	1,66 (1,41)
	

	
	                                     IV
	:1
	1,22 (1,00) 
	1,22 (1,00)
	1,23 (1,00)
	

	
	                                     V
	:1
	1,00 (0,74)
	1,00 (0,74)
	1,00 (0,74)
	

	
	                                     VI
	:1
	
	
	0,85 (-)
	

	
	                                     R
	:1
	4,04 (4,10)
	4,04 (4,10)
	3,85 (4,10)
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,38 (3,38)
	3,15 (3,23)
	2,93 (3,38)
	

	
	Banden
	
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 W
	225/45 R 17 93 W
	

	
	Wielen/materiaal
	
	7 J x 16 alum.
	7 J x 16 alum.
	8 J x 17 alum.
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	11,2 (11,4)
	10,1 (10,3)
	8,4 (8,6)
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	57,6
	56,5
	57,1
	

	
	Acceleratie              0-100 km/h
	s
	8,3 (9,4)
	7,3 (8,4)
	6,5 (7,0)
	

	
	                             0-1000 m
	s
	28,8 (30,4)
	27,6 (29,1)
	26,7 (27,3)
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	8,7 (-)
	7,8 (-)
	6,9 (-)
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	226 (223)
	240 (237)
	250 3) (247)
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	12,2 (13,1) 
	12,8 (13,5)
	12,8 (14,0)
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	6,9 (7,3)
	6,9 (7,2)
	6,9 (7,0)
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	8,9 (9,4)
	9,0 (9,5)
	9,1 (9,6)
	

	
	C02-emissie
	g/km
	213 (226)
	217 (229)
	218 (230)
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	
	 3) Elektronisch begrensd.

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie sedan

	
	Technische gegevens
	
	
 318d
	
320d
	330d
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	4/5
	4/5
	4/5
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4471/1739/1415
	4471/1739/1415
	4471/1739/1415
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1481/1493
	1471/1483
	1471/1483
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	9,3
	9,3 (9,5)
	10,0 (10,2)
	

	
	Motorolie
	l
	5,5
	5,5
	7,0
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1470 (1500)
	1490 (1505)
	1615 (1630)
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	500
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1895
	1915 (1930)
	2040 (2055)
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	930/1055
	915/1060
	1000/1100
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1600/720
	1600/720
	1800/750
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	75/75
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	440
	440
	440
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,31 x 2,06
	0,31 x 2,06
	0,31 x 2,06
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	lijn / 4 / 4
	Lijn / 6 / 4
	

	
	Motormanagement
	
	Bosch DDE 3.0
	Bosch DDE 5.0
	Bosch R Com Rail
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1995
	1995
	2993
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/90,0
	84,0/90,0
	84,0/88,0
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	17,0/diesel
	17,0/diesel
	17,0/diesel
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	85/115
	110/150
	150/204
	

	
	   bij
	min-1
	4000
	4000
	4000
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	280
	330
	410
	

	
	   bij
	min-1
	1750
	2000
	1500-3250
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	80/bagageruimte
	80/bagageruimte
	95/bagageruimte
	

	
	Dynamo
	A/W
	150/2100
	150/2100
	150/2100
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286 x 22, gevent.
	300 x 22, gevent.
	325 x 25, gevent.
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	276 x 19, gevent.
	294 x 19, gevent.
	320 x 22, gevent.
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1
	

	
	Transmissie
	
	SG5 (AG5)
	SG6 (AG5)
	SG6 (AG5)
	

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	5,09 (3,42)
	5,14 (3,42)
	5,08 (3,42)
	

	
	                                            II
	:1
	2,80 (2,22)
	2,83 (2,22)
	2,80 (2,22)
	

	
	                                           III
	:1
	1,76 (1,60)
	1,79 (1,60)
	1,78 (1,60)
	

	
	                                          IV
	:1
	1,25 (1,00) 
	1,26 (1,00)
	1,26 (1,00)
	

	
	                                           V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	

	
	                                           VI
	:1
	
	0,83 (-)
	0,83 (-)
	

	
	                                           R
	:1
	4,71
	4,64 (3,03)
	4,72 (3,03)
	

	
	Eindreductie
	:1
	2,47
	2,56 (3,07)
	2,47 (2,81)
	

	
	Banden
	
	195/65 R 15 91 H
	205/55 R 16 91 V
	225/45 R 17 91 W
	

	
	Wielen/materiaal
	
	6,5 J x 15 staal
	7 J x 16 staal
	8 J x 17 alum.
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	16,4 (16,8)
	12,9 (13,0)
	10,3 (10,4)
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	42,6
	55,1
	50,1
	

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	10,6 (11,3)
	8,8 (9,1)
	7,2 (7,4)
	

	
	Vierde/vijfde versnelling     80-120 km/h  
	s
	9,0/11,2 (-)
	7,2/8,9 (-)
	6,1/7,7 (-)
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	204 (199)
	221 (213)
	242 (235)
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	7,6 (9,1) 
	7,9 (9,7)
	9,1 (10,6)
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	4,5 (5,5)
	4,5 (5,4)
	5,2 (6,1)
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	5,6 (6,8)
	5,5 (6,9)
	6,6 (7,7)
	

	
	C02-emissie
	g/km
	151 (182)
	153 (185)
	177 (206)
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie sedan

	
	Technische gegevens
	
	
 325xi
	
330xi
	
330xd
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	4/5
	4/5
	4/5
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4471/1739/1434
	4471/1739/1434
	4471/1739/1434
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1471/1481
	1471/1481
	1471/1481
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,9
	10,9
	10,9
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	8,4
	8,4
	10,0 (10,2)
	

	
	Motorolie
	l
	6,2
	6,2
	7,0
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1575 (1615)
	1615 (1635)
	1725 (1735)
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	500
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	2000 (2040)
	2040 (2060)
	2150 (2160)
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	1005/1085 (1100)
	1015/1105
	1085/1135
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1700/720
	1800/730
	1800/750
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	75/75
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	440
	440
	440
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,32 x 2,06
	0,32 x 2,06
	0,33 x 2,06
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	

	
	Motormanagement
	
	MS 43
	MS 43
	CR
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	2494
	2979
	2993
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/75,0
	84,0/89,6
	84,0/90,0
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2/RON 91-98 2)
	17,0/diesel
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	141/192
	170/231
	150/204
	

	
	   bij
	min-1
	6100
	5900
	4000
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	245
	300
	410
	

	
	   bij
	min-1
	3500
	3500
	1500-3250
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte
	90/bagageruimte
	

	
	Dynamo
	A/W
	90/1260 (120/1680)
	90/1260 (120/1680)
	150/2100
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	300, geventileerd
	325, geventileerd
	325, geventileerd
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	294, geventileerd
	320, geventileerd
	320, geventileerd
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,5 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	15,5:1
	15,5:1
	15,5:1
	

	
	Transmissie
	
	SG5 (AG5)
	SG6 (AG5)
	SG6 (AG5)
	

	
	Overbrengingsverhouding  I
	:1
	4,21 (3,42)
	4,35 (3,42)
	5,08 (3,42)
	

	
	                                     II
	:1
	2,49 (2,22)
	2,50 (2,22)
	2,80 (2,22)
	

	
	                                     III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,60)
	1,78 (1,60)
	

	
	                                     IV
	:1
	1,24 (1,00) 
	1,23 (1,00)
	1,26 (1,00)
	

	
	                                     V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	

	
	                                     VI
	:1
	
	0,85 (-)
	0,83 (-)
	

	
	                                     R
	:1
	3,85 (3,03)
	4,04 (3,03)
	4,72 (3,03)
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,23 (3,23)
	3,07 (3,15)
	2,47 (2,93)
	

	
	Permanente vierwielaandrijving, voor/achter
	%
	38 : 62
	38 : 62
	38 : 62
	

	
	Banden
	
	205/55 R 16 91 W
	225/45 R 17 91 W
	225/45 R 17 91 W
	

	
	Wielen/materiaal
	
	7 J x 16 alum.
	8 J x 17 alum.
	8 J x 17 alum.
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	10,6 (10,9)
	9,1 (9,2)
	11,0 (11,1)
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	56,5
	57,1
	50,1
	

	
	Acceleratie              0-100 km/h
	s
	7,5 (8,6)
	6,6 (7,4)
	7,7 (7,9)
	

	
	                             0-1000 m
	s
	27,9 (29,7)
	26,9 (27,6)
	-
	

	
	Vierde/vijfde versnelling     80-120 km/h  
	s
	8,2/10,7 (-)
	7,0/9,2 (-)
	6,7/8,5 (-)
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	234 (231)
	247 (242)
	234 (228)
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	13,5 (14,5)
	13,6 (14,8)
	10,1 (11,9)
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	7,9 (8,4)
	7,8 (8,2)
	6,2 (6,9)
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	9,9 (10,6)
	9,9 (10,6)
	7,6 (8,7)
	

	
	C02-emissie
	g/km
	240 (257)
	240 (257)
	204 (233)
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	
	 

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie Coupé

	
	Technische gegevens
	
	
 318Ci
	
320Ci
	325Ci
	330Ci

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	2/5
	2/5
	2/5
	2/5

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4488/1757/1369
	4488/1757/1369
	4488/1757/1369
	4488/1757/1369

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	2725

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1471/1483
	1471/1483
	1471/1483
	1471/1483

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	63

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	7,0
	8,4
	8,4
	8,4

	
	Motorolie
	l
	4,25
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1395 (1435)
	1470 (1505)
	1495 (1530)
	1505 (1540)

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	500
	500

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1820 (1860)
	1895 (1930)
	1920 (1955)
	1930 (1965)

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	890/1010
	920/1050
	930/1065
	935/1075

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1400 (1600)/680
	1600/720
	1600/720
	1700/730

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	75/75
	75/75

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	410
	410
	410
	410

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,31 (0,33) x 1,98
	0,30 x 1,98
	0,30 x 1,98
	0,30 x 1,98

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4

	
	Motormanagement
	
	MS 43
	MS43
	MS43
	MS43

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1995
	2171
	2494
	2979

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/90,0
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	84,0/89,6

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,2/RON 91-98 2)
	10,8/RON 91-98 2)
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2/RON 91-98 2)

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	105/143
	125/170
	141/192
	170/231

	
	   bij
	min-1
	6000
	6100
	6000
	5900

	
	Maximum koppel
	Nm
	200
	210
	245
	300

	
	   bij
	min-1
	3750
	3500
	3500
	3500

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	55 bagageruimte
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte

	
	Dynamo
	A/W
	110/1540 
	90 (129)/1260 (1680
	90(120)/1260(1680
	90/1260

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	286, geventileerd
	300, geventileerd
	325, geventileerd

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	276, geventileerd
	276, geventileerd
	294, geventileerd
	320, geventileerd

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T

	
	Besturing
	
	Tandheugel - bekrachtigd

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1

	
	Transmissie
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5 of SMG6
	SG6 (AG6 of SMG6

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	4,23 (3,42)
	4,23 (3,67)
	4,23 (3,67)
	4,35 (3,67)

	
	                                            II
	:1
	2,52 (2,22)
	2,52 (2,00)
	2,52 (2,00)
	2,50 (2,00)

	
	                                           III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,41)
	1,66 (1,41)
	1,66 (1,41)

	
	                                          IV
	:1
	1,22 (1,00) 
	1,22 (1,00)
	1,22 (1,00)
	1,23 (1,00)

	
	                                           V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,74)
	1,00 (0,74)
	1,00 (0,74)

	
	                                           VI
	:1
	
	
	
	0,85 (-)

	
	                                           R
	:1
	4,04 (3,03)
	4,04 (4,10)
	4,04 (4,10)
	3,85 (4,10)

	
	Eindreductie
	:1
	3,38 (3,45)
	3,38 (3,38)
	3,15 (3,23)
	2,93 (3,38)

	
	Banden
	
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 V
	225/45 R 17 93 W

	
	Wielen/materiaal
	
	7 J x 16 alum.
	7 J x 16 alum.
	7 J x 16 alum.
	8 J x 17 alum.

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	12,6 (13,0)
	11,2 (11,4)
	10,1 (10,3)
	8,4 (8,6)

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	52,6
	57,6
	56,5
	57,1

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	9,3 (10,2)
	8,3 (9,4)
	7,3 (8,4)
	6,5 (7,0)

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	9,2 (-)
	8,7 (-)
	7,8 (-)
	6,9 (-)

	
	Topsnelheid
	km/h
	218 (214)
	226 (223)
	240 (237)
	250 3) (247)

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	10,4 (11,2)
	12,2 (13,1)
	12,8 (13,5)
	12,8 (14,0)

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	5,7 (6,3)
	6,9 (7,3)
	6,9 (7,2)
	6,9 (7,0)

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	7,4 (8,1)
	8,9 (9,4)
	9,0 (9,5)
	9,1 (9,6)

	
	C02-emissie
	g/km
	180 (196)
	213 (226)
	217 (229)
	218 (230)

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	
	 3) Elektronisch begrensd.

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie Coupé

	
	Technische gegevens
	
	
 330Cd
	
	
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	2/5
	
	
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4488/1757/1369
	
	
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	
	
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1471/1483
	
	
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	
	
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	
	
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	10,0 (10,2)
	
	
	

	
	Motorolie
	l
	7,0
	
	
	

	
	Transmissie-olie
	l
	Duurvulling
	
	
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	
	
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1615 (1630)
	
	
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	
	
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	2040 (2055)
	
	
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	1000/1100
	
	
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1800/730
	
	
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	
	
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	410
	
	
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,32 x 1,98
	
	
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 6 / 4
	
	
	

	
	Motormanagement
	
	CR
	
	
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	2993
	
	
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/90,0
	
	
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	17,0/diesel
	
	
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	150/204
	
	
	

	
	   bij
	min-1
	4000
	
	
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	410
	
	
	

	
	   bij
	min-1
	1500-3250
	
	
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	90/bagageruimte
	
	
	

	
	Dynamo
	A/W
	150/2100
	
	
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	325, geventileerd
	
	
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	320, geventileerd
	
	
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	
	
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	
	
	

	
	Transmissie
	
	SG6 (AG5)
	
	
	

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	5,08 (3,42)
	
	
	

	
	                                            II
	:1
	2,80 (2,22)
	
	
	

	
	                                           III
	:1
	1,78 (1,60)
	
	
	

	
	                                          IV
	:1
	1,26 (1,00) 
	
	
	

	
	                                           V
	:1
	1,00 (0,75)
	
	
	

	
	                                           VI
	:1
	0,83 (-)
	
	
	

	
	                                           R
	:1
	4,72 (3,03)
	
	
	

	
	Eindreductie
	:1
	2,47 (2,81)
	
	
	

	
	Banden
	
	225/45 R 17 91 W
	
	
	

	
	Wielen/materiaal
	
	8 J x 17 alum.
	
	
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	10,3 (10,4)
	
	
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	50,1
	
	
	

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	7,2 (7,4)
	
	
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	6,1 (-)
	
	
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	242 (235)
	
	
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	9,1 (10,6)
	
	
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	5,2 (6,1)
	
	
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	6,6 (7,7)
	
	
	

	
	C02-emissie
	g/km
	177 (206)
	
	
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	
	

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie Cabrio

	
	Technische gegevens
	
	
 318Ci
	
320Ci
	
325Ci
	330Ci

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	2/4
	2/4
	2/4
	2/4

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4488/1757/1372
	4488/1757/1372
	4488/1757/1372
	4488/1757/1372

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	2725

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1471/1483
	1471/1483
	1471/1483
	1471/1483

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	63

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	7,0
	8,4
	8,4
	8,4

	
	Motorolie
	l
	4,25
	6,5
	6,5
	6,5

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1580 (1615)
	1615 (1650)
	1640 (1675)
	1675 (1705)

	
	Laadvermogen
	kg
	420
	420
	420
	420

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1925 (1960)
	1960 (1995)
	1985 (2020)
	2020 (2050)

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	890/1095
	930/1095
	945/1100
	955/1110

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1400 (1500)/680
	1600/720
	1600/720
	1600/730

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	-/75
	-/75
	-/75
	-/75

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	3003)
	3003)
	3003)
	3003)

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,35 x 1,98
	0,35 x 1,98
	0,35 x 1,98
	0,35 x 1,98

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	Lijn / 6 / 4

	
	Motormanagement
	
	Bosch ME9 / BMW
	MS 43
	MS43
	MS43

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1995
	2171
	2494
	2979

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/90,0
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	84,0/89,6

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,2/RON 91-98 2)
	10,8/RON 91-98 2)
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	105/143
	125/170
	141/192
	170/231

	
	   bij
	min-1
	6000
	6100
	6000
	5900

	
	Maximum koppel
	Nm
	200
	210
	245
	300

	
	   bij
	min-1
	3750
	3500
	3500
	3500

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	80/bagageruimte
	80/bagageruimte
	80/bagageruimte
	80/bagageruimte

	
	Dynamo
	A/W
	110/1540
	90/1260
	90/1260
	120/1680

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	300, geventileerd
	300, geventileerd
	325, geventileerd

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	276, geventileerd
	294, geventileerd
	294, geventileerd
	320, geventileerd

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1

	
	Transmissie
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	SG6 (AG5)

	
	Overbrengingsverhouding  I
	:1
	4,23 (3,42)
	4,23 (3,67)
	4,23 (3,67)
	4,35 (3,67)

	
	                                     II
	:1
	2,52 (2,22)
	2,52 (2,22)
	2,52 (2,00)
	2,50 (2,00)

	
	                                     III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,41)
	1,66 (1,41)
	1,66 (1,41)

	
	                                     IV
	:1
	1,22 (1,00) 
	1,22 (1,00)
	1,22 (1,00)
	1,23 (1,00)

	
	                                     V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,74)
	1,00 (0,74)
	1,00 (0,74)

	
	                                     VI
	:1
	
	
	
	0,85 (-)

	
	                                     R
	:1
	4,04 (3,03)
	4,04 (4,10)
	4,04 (4,10)
	3,04 (4,10)

	
	Eindreductie
	:1
	3,38 (2,22)
	3,45 (3,38)
	3,23 (3,38)
	3,93 (3,38)

	
	Banden
	
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 V
	225/45 R 17 93 W

	
	Wielen/materiaal
	
	7 J x 16 alum.
	7 J x 16 alum.
	7 J x 16 alum.
	8 J x 17 alum.

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	14,3 (14,7)
	12,3 (12,6)
	11,1 (11,3)
	9,4 (9,6)

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	52,6
	57,6
	56,5
	57,1

	
	Acceleratie              0-100 km/h
	s
	10,4 (11,3)
	9,1 (10,2)
	8,0 (9,1)
	6,9 (7,5)

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	10,5 (-)
	9,7 (-)
	8,8 (-)
	7,4 (-)

	
	Topsnelheid
	km/h
	206 (206)
	222 (219)
	234 (230)
	247 (240)

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	10,8 (11,6) 
	12,8 (13,5)
	13,2 (13,9)
	13,4 (14,9)

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	6,1 (6,6)
	7,4 (7,7)
	7,5 (7,6)
	7,3 (7,5)

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	7,8 (8,4)
	9,4 (9,8)
	9,6 (9,9)
	9,6 (10,2)

	
	C02-emissie
	g/km
	190 (203)
	225 (236)
	230 (239)
	229 (244)

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)



	
	3) Bij ingeklapte cabriodakcassette

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie touring

	
	Technische gegevens
	
	
 316i 
	
318i
	

	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	5/5
	5/5
	
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4478/1739/1409
	4478/1739/1409
	
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1481/1493
	1471/1483
	
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	7,0
	7,0
	
	

	
	Motorolie
	l
	4,25
	4,25
	
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1465 (1495)
	1475 (1505)
	
	

	
	Laadvermogen
	kg
	540
	540
	
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1930 (1960)
	1940 (1970)
	
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	880/1100
	885/1110
	
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1250 (1400)/670
	1400 (1500)/680
	
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	435-1345
	435-1345
	
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,32 x 2,06
	0,32 x 2,06
	
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	Lijn / 4 / 4
	
	

	
	Motormanagement
	
	Bosch ME9/BMW
	Bosch ME9/BMW
	
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1796
	1995
	
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/81,0
	84,0/90,0
	
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2
	
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	85/115
	105/143
	
	

	
	   bij
	min-1
	5500
	6000
	
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	175
	200
	
	

	
	   bij
	min-1
	3750
	3750
	
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	55/motorruimte
	55/motorruimte
	
	

	
	Dynamo
	A/W
	110/1540
	110/1540
	
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	286, geventileerd
	
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	280
	276, geventileerd
	
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	
	

	
	Transmissie
	
	Handgeschakelde 5-versnellingsbak (5-traps automatische transmissie + Steptronic)

	
	Overbrengingsverhouding  I
	:1
	4,23 (3,42)
	4,23 (3,42)
	
	

	
	                                     II
	:1
	2,52 (2,22)
	2,52 (2,22)
	
	

	
	                                     III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,60)
	
	

	
	                                     IV
	:1
	1,22 (1,00) 
	1,22 (1,00)
	
	

	
	                                     V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	
	

	
	                                     R
	:1
	4,04 (3,03)
	4,04 (3,03)
	
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,38 (3,73)
	3,38 (3,45)
	
	

	
	Banden
	
	195/65 R 15 91 H
	205/55 R 16 91 V
	
	

	
	Wielen/materiaal
	
	6,5 J x 15 alum.
	7,0 x 16 alum.
	
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	16,4 (16,7)
	13,3 (13,6)
	
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	47,3
	52,6
	
	

	
	Acceleratie              0-100 km/h
	s
	11,2 (12,2)
	9,6 (10,5)
	
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	11,7 (-)
	9,8 (-)
	
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	200 (194)
	213 (209)
	
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	10,3 (10,9)
	10,6 (11,4)
	
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	5,6 (6,5)
	5,9 (6,4)
	
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	7,3 (8,1)
	7,6 (8,2)
	
	

	
	C02-emissie
	g/km
	177 (196)
	185 (199)
	
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie touring

	
	Technische gegevens
	
	
 320i
	
325i
	330i
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4478/1739/1409
	4478/1739/1409
	4478/1739/1409
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1471/1483
	1471/1483
	1471/1483
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	8,4
	8,4
	8,4
	

	
	Motorolie
	l
	6,5
	6,5
	6,5
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1520 (1555)
	1545 (1580)
	1575 (1610)
	

	
	Laadvermogen
	kg
	540
	540
	500
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1985 (2020)
	2010 (2045)
	2000 (2035)
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	910/1135
	920/1150
	920/1140
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1600/720
	1600/720
	1700/730
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	75/75
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	435-1345
	435-1345
	435-1345
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,32 x 2,06
	0,32 x 2,06
	0,32 x 2,06
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	

	
	Motormanagement
	
	MS 43
	MS 43
	MS 43
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	2171
	2494
	2979
	

	
	Boring/slag
	mm
	80,0/72,0
	84,0/75,0
	84,0/89,6
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,8/RON 91-98 2)
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2/RON 91-98 2)
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	125/170
	141/192
	170/231
	

	
	   bij
	min-1
	6100
	6000
	5900
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	210
	245
	300
	

	
	   bij
	min-1
	3500
	3500
	3500
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte
	

	
	Dynamo
	A/W
	120/1680
	120/1680
	120/1680
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	300, geventileerd
	300, geventileerd
	325, geventileerd
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	294, geventileerd
	294, geventileerd
	320, geventileerd
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1
	

	
	Transmissie
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	SG6 (AG5)
	

	
	Overbrengingsverhouding  I
	:1
	4,23 (3,67)
	4,23 (3,67)
	4,35 (3,67)
	

	
	                                     II
	:1
	2,52 (2,00)
	2,52 (2,00)
	2,50 (2,00)
	

	
	                                     III
	:1
	1,66 (1,41)
	1,66 (1,41)
	1,66 (1,41)
	

	
	                                     IV
	:1
	1,22 (1,00) 
	1,22 (1,00)
	1,23 (1,00)
	

	
	                                     V
	:1
	1,00 (0,74)
	1,00 (0,74)
	1,00 (0,74)
	

	
	                                     VI
	:1
	
	
	0,85 (-)
	

	
	                                     R
	:1
	4,04 (4,10)
	4,04 (4,10)
	4,04 (4,10)
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,38 (3,38)
	3,15 (3,23)
	2,93 (3,38)
	

	
	Banden
	
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 V
	225/45 R 17 93 W
	

	
	Wielen/materiaal
	
	7 J x 16 alum.
	7 J x 16 alum.
	8 J x 17 alum.
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	11,6 (11,8)
	10,4 (10,7)
	8,8 (9,0)
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	57,6
	56,5
	57,1
	

	
	Acceleratie              0-100 km/h
	s
	8,5 (9,6)
	7,5 (8,6)
	6,7 (7,2)
	

	
	                             0-1000 m
	s
	29,2 (30,6)
	28,0 (29,4)
	26,9 (27,6)
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	9,1 (-)
	8,2 (-)
	7,3 (-)
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	224 (221)
	237 (234)
	250 3) (243)
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	12,5 (13,3) 
	12,9 (13,6)
	12,9 (14,2)
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	6,9 (7,4)
	7,1 (7,4)
	7,1 (7,2)
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	9,0 (9,6)
	9,2 (9,7)
	9,3 (9,8)
	

	
	C02-emissie
	g/km
	216 (230)
	221 (232)
	222 (235)
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	
	 3) Elektronisch begrensd.

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie touring

	
	Technische gegevens
	
	
 318d
	
320d
	
330d
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4478/1739/1409
	4478/1739/1409
	4478/1739/1409
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1481/1493
	1471/1483
	1471/1483
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	9,3 (9,5)
	9,3
	10,0 (10,2)
	

	
	Motorolie
	l
	5,5
	5,5
	7,0
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1555 (1585)
	1580 (1600)
	1690 (1700)
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	540
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1980 (2010)
	2005 (2025)
	2155 (2165)
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	915/1125
	920/1130
	1000/1190
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1600/720
	1600/720
	1800/750
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	75/75
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	435-1345
	435-1345
	435-1345
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,32 x 2,06
	0,32 x 2,06
	0,33 x 2,06
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	lijn / 4 / 4
	Lijn / 6 / 4
	

	
	Motormanagement
	
	DDE 3.0/Bosch
	DDE 5.0/Bosch
	CR
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1995
	1995
	2993
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/90,0
	84,0/90,0
	84,0/90,0
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	17,0/diesel
	17,0/diesel
	17,0/diesel
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	85/115
	110/150
	150/204
	

	
	   bij
	min-1
	4000
	4000
	4000
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	280
	330
	410
	

	
	   bij
	min-1
	1750
	2000
	1500-3250
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	80/bagageruimte
	80/bagageruimte
	90/bagageruimte
	

	
	Dynamo
	A/W
	150/2100
	150/2100
	150/2100
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	300, geventileerd
	325, geventileerd
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	280
	294, geventileerd
	320, geventileerd
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1
	

	
	Transmissie
	
	SG5 (AG5)
	SG6 (AG5)
	SG6 (AG5)
	

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	5,09 (3,42)
	5,14 (3,42)
	5,08 (3,42)
	

	
	                                            II
	:1
	2,80 (2,22)
	2,83 (2,22)
	2,80 (2,22)
	

	
	                                           III
	:1
	1,76 (1,66)
	1,79 (1,60)
	1,78 (1,60)
	

	
	                                          IV
	:1
	1,25 (1,00) 
	1,26 (1,00)
	1,26 (1,00)
	

	
	                                           V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	

	
	                                           VI
	:1
	
	0,83 (-)
	0,83 (-)
	

	
	                                           R
	:1
	4,71 (3,03)
	4,64 (3,03)
	4,72 (3,03)
	

	
	Eindreductie
	:1
	2,47 (3,23)
	2,56 (3,07)
	2,47 (2,81)
	

	
	Banden
	
	195/65 R 15 91 H
	205/55 R 16 91 V
	225/45 R 17 91 W
	

	
	Wielen/materiaal
	
	6,5 J x 15 alum.
	7 J x 16 alum.
	8 J x 17 alum.
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	17,4 (17,8)
	13,7 (13,9)
	10,8
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	42,6
	55,1
	50,1
	

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	11,0 (11,7)
	9,2 (9,5)
	7,6 (7,8)
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	9,6 (-)
	7,6 (-)
	6,4 (-)
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	200 (195)
	216 (208)
	237 (231)
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	7,8 (9,3) 
	8,1 (9,9)
	9,4 (10,8)
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	4,7 (5,7)
	4,7 (5,5)
	5,3 (6,3)
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	5,8 (7,0)
	5,9 (7,1)
	6,8 (7,9)
	

	
	C02-emissie
	g/km
	156 (188)
	158 (190)
	182 (211)
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie touring

	
	Technische gegevens
	
	
 325xi
	
330xi
	
330xd
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4478/1739/1429
	4478/1739/1429
	4478/1739/1439
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1471/1481
	1471/1481
	1471/1481
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,9
	10,9
	10,9
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	8,4
	8,4
	10,0 (10,2)
	

	
	Motorolie
	l
	6,2
	6,2
	7,0
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1650 (1680)
	1685 (1710)
	1780 (1800)
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	500
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	2075 (2105)
	2110 (2135)
	2205 (2225)
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	1010/1150
	1015/1155
	1090/1180
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1700/720
	1800/730
	1800/750
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	75/75
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	435-1345
	435-1345
	435-1345
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,32 (0,33) x 2,06
	0,32(0,33) x 2,06
	0,33 x 2,06
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	

	
	Motormanagement
	
	MS 43
	MS 43
	CR
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	2494
	2979
	2993
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/75,0
	84,0/89,6
	84,0/90,0
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2/RON 91-98 2)
	17,0/diesel
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	141/192
	170/231
	150/204
	

	
	   bij
	min-1
	6100
	5900
	4000
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	245
	300
	410
	

	
	   bij
	min-1
	3500
	3500
	1500-3250
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte
	90/bagageruimte
	

	
	Dynamo
	A/W
	90(120)/1260(1680)
	90(120)/1260(1680)
	150/2100
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	300, geventileerd
	325, geventileerd
	325, geventileerd
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	294, geventileerd
	320, geventileerd
	320, geventileerd
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	ABS, CBC, ASC+T
	

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,5 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	15,5:1
	15,5:1
	15,5:1
	

	
	Transmissie
	
	SG5 (AG5)
	SG6 (AG5)
	SG6 (AG5)
	

	
	Overbrengingsverhouding  I
	:1
	4,21 (3,42)
	4,35 (3,42)
	5,08 (3,42)
	

	
	                                     II
	:1
	2,49 (2,22)
	2,50 (2,22)
	2,80 (2,22)
	

	
	                                     III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,60)
	1,78 (1,60)
	

	
	                                     IV
	:1
	1,24 (1,00) 
	1,23 (1,00)
	1,26 (1,00)
	

	
	                                     V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	

	
	                                     VI
	:1
	
	0,85 (-)
	0,83 (-)
	

	
	                                     R
	:1
	3,85 (3,03)
	4,04 (3,03)
	4,72 (3,03)
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,23 (3,23)
	3,07 (3,15)
	2,47 (2,93)
	

	
	Permanente vierwielaandrijving, voor/achter
	%
	38 : 62
	38 : 62
	38 : 62
	

	
	Banden
	
	205/55 R 16 91 W
	225/45 R 17 93 W
	225/45 R 17 93 W
	

	
	Wielen/materiaal
	
	7 J x 16 alum.
	8 J x 17 alum.
	8 J x 17 alum.
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	11,2 (11,4)
	9,5 (9,6)
	11,4 (11,5)
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	56,6
	57,1
	50,1
	

	
	Acceleratie              0-100 km/h
	s
	7,7 (8,8)
	6,8 (7,6)
	7,9 (8,1)
	

	
	                             0-1000 m
	s
	28,3 (30,0)
	27,2 (27,9)
	-
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	8,6 (-)
	7,4 (-)
	7,1 (-)
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	231 (228)
	243 (238)
	230 (225)
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	13,7 (14,8)
	13,8 (15,3)
	10,3 (12,1)
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	8,1 (8,7)
	8,0 (8,4)
	6,4 (7,1)
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	10,1 (10,9)
	10,1 (10,9)
	7,8 (8,9)
	

	
	C02-emissie
	g/km
	245 (264)
	245 (264)
	209 (238)
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)

	
	Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken. 


	PRIVATE 

	
	
3-serie compact

	
	Technische gegevens
	
	
 316ti
	
318ti
	325ti
	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	3/5
	3/5
	3/5
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4262/1751/1408
	4262/1751/1408
	4262/1751/1408
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	2725
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1484/1493
	1474/1483
	1474/1483
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	63
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	7,0
	7,0
	8,4
	

	
	Motorolie
	l
	4,25
	4,25
	6,5
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1375 (1395)
	1375 (1395)
	1480 (1505)
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	500
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1800 (1820)
	1800 (1820)
	1905 (1930)
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	865/1015
	865/1015
	935/1040
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1250 (1300)/670
	1300 (1400)/670
	1600/720
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	75/75
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	310-1100
	310-1100
	310-1100
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,29 (0,31) x 2,07
	0,31 (0,32) x 2,07
	0,30 (0,31) x 2,07
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	lijn / 4 / 4
	Lijn / 6 / 4
	

	
	Motormanagement
	
	Bosch ME9/BMW
	Bosch ME9/BMW
	Siemens
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1796
	1995
	2494
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/81,0
	84,0/90,0
	84,0/75,0
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,5/RON 87-98 2)
	10,2/RON 87-98 2)
	10,5/RON 87-98 2)
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	85/115
	105/143
	141/192
	

	
	   bij
	min-1
	5500
	6000
	6000
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	175
	200
	245
	

	
	   bij
	min-1
	3750
	3750
	3500
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	55/motorruimte
	55/bagageruimte
	70 bagageruimte
	

	
	Dynamo
	A/W
	110/1540
	110/1540
	90/1260
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	286, geventileerd
	300, geventileerd
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	280
	276, geventileerd
	294, geventileerd
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, EBV, CBC, ASC+T

ABS, CBC, ASC+T

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	13,7:1
	

	
	Transmissie
	
	SG5 (AG5)
	SG5 (AG5)
	SG6 (AG5)
	

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	4,23 (3,42)
	4,23 (3,42)
	4,35 (3,67)
	

	
	                                            II
	:1
	2,52 (2,22)
	2,52 (2,22)
	2,50 (2,00)
	

	
	                                           III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,41)
	

	
	                                          IV
	:1
	1,22 (1,00) 
	1,22 (1,00)
	1,23 (1,00)
	

	
	                                           V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,74)
	

	
	                                           VI
	:1
	
	
	0,85 (-)
	

	
	                                           R
	:1
	4,04 (3,03)
	4,04 (3,03)
	4,04 (4,10)
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,38 (3,73)
	3,38 (3,45)
	3,23
	

	
	Banden
	
	195/65 R 15 91 H
	205/55 R 16 91 V
	205/55 R 16 91 W
	

	
	Wielen/materiaal
	
	6,5 J x 15 staal
	6,5 J x 16 alum.
	7 J x 16 alum.
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	15,3 (15,5)
	12,4 (12,6)
	10,0 (10,1)
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	47,3
	52,6
	56,5
	

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	10,9 (11,9)
	9,3 (10,2)
	7,1 (8,3)
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	11,1 (-)
	9,2 (-)
	7,6 (-)
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	201 (196)
	214 (211)
	235 (232)
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	9,8 (10,6) 
	10,4 (11,1)
	12,3 (13,5)
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	5,4 (6,2)
	5,7 (6,2)
	7,0 (7,3)
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	7,0 (7,8)
	7,4 (8,0)
	8,9 (9,5)
	

	
	C02-emissie
	g/km
	170 (190)
	180 (194)
	215 (227)
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)


	PRIVATE 

	
	
3-serie compact

	
	Technische gegevens
	
	
 318td
	
320td
	

	

	
	
Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden

	
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	3/5
	3/5
	
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4262/1751/1408
	4262/1751/1408
	
	

	
	Wielbasis
	mm
	2725
	2725
	
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1484/1493
	1474/1483
	
	

	
	Draaicirkel
	m
	10,5
	10,5
	
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	63
	63
	
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	7,0
	9,3
	
	

	
	Motorolie
	l
	4,25
	5,5
	
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1470
	1470 (1505)
	
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	1895
	1895 (1930)
	
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	930/1045
	930/1045
	
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1600/720
	1600/720
	
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/75
	75/75
	
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	310-1100
	310-1100
	
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,30 x 2,07
	0,30 (0,32) x 2,07
	
	

	
	
Motor

	
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 4 / 4
	lijn / 4 / 4
	
	

	
	Motormanagement
	
	Bosch DDE 3.0
	Bosch DDE 5.0
	
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	1995
	1995
	
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/90,0
	84,0/90,0
	
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	17,0/diesel
	17,0/diesel
	
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	85/115
	110/150
	
	

	
	   bij
	min-1
	4000
	4000
	
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	280
	330
	
	

	
	   bij
	min-1
	1750
	2000
	
	

	
	
Elektrische installatie

	
	Accu/plaats
	Ah/-
	55/motorruimte
	80/bagageruimte
	
	

	
	Dynamo
	A/W
	90/1260
	90/1260
	
	

	
	
Onderstel/transmissie

	
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met enkele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met langsdraagarmen en dubbele dwarsdraagarmen;PRIVATE 

anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	286, geventileerd
	300, geventileerd
	
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	276
	294, geventileerd
	
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	ABS, EBV, CBC, ASC+T

ABS, CBC, ASC+T

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd; 3,0 omwentelingen van aanslag tot aanslag

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	13,7:1
	13,7:1
	
	

	
	Transmissie
	
	SG5
	SG6 (AG5)
	
	

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	5,09
	5,14 (3,42)
	
	

	
	                                            II
	:1
	2,80
	2,83 (2,22)
	
	

	
	                                           III
	:1
	1,76
	1,79 (1,60)
	
	

	
	                                          IV
	:1
	1,25
	1,26 (1,00)
	
	

	
	                                           V
	:1
	1,00
	1,00 (0,75)
	
	

	
	                                           VI
	:1
	
	0,83 (-)
	
	

	
	                                           R
	:1
	4,71
	4,64 (3,03)
	
	

	
	Eindreductie
	:1
	2,47
	2,56 (3,07)
	
	

	
	Banden
	
	195/65 R 15 91 H
	205/55 R 16 91 W
	
	

	
	Wielen/materiaal
	
	6,5 J x 15 staal
	7 J x 16 lichtmetaal
	
	

	
	
Prestaties

	
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	16,4
	12,7 (13,0)
	
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	42,6
	55,1
	
	

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	10,5
	8,7 (9,1)
	
	

	
	Vierde versnelling     80-120 km/h  
	s
	8,9
	7,1 (-)
	
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	202
	219 (211)
	
	

	
	
Verbruik

	
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	7,6
	7,9 (9,7)
	
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	4,5
	4,5 (5,4)
	
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	5,6
	5,7 (6,9)
	
	

	
	C02-emissie
	g/km
	151
	153 (185)
	
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie
	1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht

	
	( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder
	2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)


[image: image2.png]3 E
| | L <
- C =
I\ I | i
\ ]
———F—F——F J)j
\_ J L . Y ) ./
< 1484 (1474) < 1493 (1483) -
- 1751 - 1941 -




8. Vermogens- en koppelgrafieken

[image: image3.png]1369

989 -




9. Carrosserie- en interieurafmetingen

[image: image4.png]540

520

500

480

460

440

420

400

380

360 -

340 ~

320

150 kW @ 4000min-1

/

410 Nm@ 1

500-3250mir

1000

Engine speed [min-1]

2000

3000

4000

170,0

160,0

150,0

140,0

130,0

120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

5000




[image: image5.png]



