[image: image1.png]1542

1987

L

\

a

1524
1853

| —
—

2795
4565






	PRIVATE 

	
	
X3

	
	Technische gegevens
	
	
2.5i
	
3.0i
	3.0d
	

	Carrosserie, afmetingen, gewichten en inhouden
	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	
	Lengte/breedte/hoogte (ledig)
	mm
	4565/1853/1674
	4565/1853/1674
	4565/1853/1674
	

	
	Wielbasis
	mm
	2795
	2795
	2795
	

	
	Spoorbreedte voor/achter
	mm
	1538/1556
	1524/1542
	1524/1542
	

	
	Draaicirkel
	m
	11,7
	11,7
	11,7
	

	
	Tankinhoud
	ca. l
	67
	67
	67
	

	
	Koelsysteem, incl. verwarming
	l
	10,0 (10,2)
	10,0 (10,2)
	10,0 (10,2)
	

	
	Motorolie
	l
	6,2
	6,2
	7,5
	

	
	Transmissie-olie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Differentieelolie
	l
	duurvulling
	duurvulling
	duurvulling
	

	
	Ledig gewicht (EU)1)
	kg
	1815 (1840)
	1835 (1840)
	1925 (1930)
	

	
	Laadvermogen
	kg
	500
	500
	500
	

	
	Toelaatbaar totaalgewicht
	kg
	2240 (2270)
	2260 (2280)
	2350 (2355)
	

	
	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	1100/1250
	1100/1260
	1150/1260
	

	
	Toelaatbaar aanhangergewicht
	
	
	
	
	

	
	geremd (12%)/ongeremd
	kg
	1800/720
	2000/720
	2000/750
	

	
	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	75/80
	75/80
	75/80
	

	
	Inhoud bagageruimte
	l
	480-1560
	480-1560
	480-1560
	

	
	Luchtweerstand/frontaal oppervlak
	Cw x A
	0,35 x 2,50
	0,35 x 2,50
	0,35 x 2,50
	

	Motor
	Bouwsoort / aantal cilinders / kleppen
	
	lijn / 6 / 4
	lijn / 6 / 4
	Lijn / 6 / 4
	

	
	Motormanagement
	
	Siemens MS45
	Siemens MS45
	DDE 5.0
	

	
	Cilinderinhoud
	cm3
	2494
	2979
	2993
	

	
	Boring/slag
	mm
	84,0/75,0
	84,0/89,6
	84,0/90,0
	

	
	Compressieverhouding/brandstofsoort
	:1
	10,5/RON 91-98 2)
	10,2/RON 91-98 2)
	17,0/diesel
	

	
	Maximum vermogen
	kW/pk
	141/192
	170/231
	150/204
	

	
	   bij
	Min-1
	6000
	5900
	4000
	

	
	Maximum koppel
	Nm
	245
	300
	410
	

	
	   bij
	min-1
	3500
	3500
	1500-3250
	

	(
	Accu/plaats
	Ah/-
	70/bagageruimte
	70/bagageruimte
	90/bagageruimte
	

	
	Dynamo
	A/W
	150/2100
	150/2100
	150/2100
	

	Onderstel/transmissie
	Voorwielophanging
	
	veerbenen met dubbele onderste draaipunten; kleine, positieve schuurstraal; dwars​krachtcompensatie; anti-duikgeome​trie bij remmen

	
	Achterwielophanging
	
	centraal geleide achteras met PRIVATE 
anti-duikgeo​metrie bij accelereren en remmen

	
	Remmen vóór
	
	schijfremmen met vaste klauw en twee zuigers

	
	   diameter
	mm
	325, geventileerd
	325, geventileerd
	325, geventileerd
	

	
	Remmen achter
	
	schijfremmen met vaste klauw en één zuiger

	
	   diameter
	mm
	320, geventileerd
	320, geventileerd
	320, geventileerd
	

	
	Stabiliteitssysteem
	
	DSC III (HDC, DBC, CBC, ABS, ASC-X, ADB-X, aanhanger-stabiliteitscontrole)

	
	Besturing
	
	Tandheugel – bekrachtigd

	
	Overbrengingsverhouding besturing
	
	18,9:1
	18,9:1
	18,9:1
	

	
	Transmissie
	
	Handgeschakelde 6-versnellingsbak (5-traps automatische transmissie + Steptronic)

	
	Overbrengingsverhouding   I
	:1
	4,35 (3,42)
	4,35 (3,42)
	5,08 (3,42)
	

	
	                                            II
	:1
	2,50 (2,22)
	2,50 (2,22)
	2,80 (2,22)
	

	
	                                           III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,60)
	1,78 (1,60)
	

	
	                                          IV
	:1
	1,23 (1,00) 
	1,23 (1,00)
	1,26 (1,00)
	

	
	                                           V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	

	
	                                          VI
	:1
	0,85 (-)
	0,85 (-)
	0,83 (-)
	

	
	                                           R
	:1
	3,93 (3,03)
	3,93 (3,03)
	4,61 (3,03)
	

	
	Eindreductie
	:1
	3,91
	3,64
	2,93 (3,38)
	

	
	Banden
	
	215/60 R17
	235/55 R17 99H MS
	235/55 R17 99H MS
	

	
	Wielen/materiaal
	
	7,0 J x 17 staal
	8,0 J x 17 alum. 
	8,0 J x 17 alum.
	

	Prestaties
	Specifiek gewicht
	kg/kW
	12,3 (12,5)
	10,4 (10,4)
	12,3 (12,4)
	

	
	Specifiek vermogen
	kW/l
	56,5
	57,1
	50,1
	

	
	Acceleratie                0-100 km/h
	s
	8,9 (9,8)
	7,8 (8,1)
	7,9 (8,2)
	

	
	Vierde/vijfde versnelling     80-120 km/h  
	s
	8,6 / 11,3
	7,7 / 9,9
	6,7 / 8,6
	

	
	Topsnelheid
	km/h
	208 (208)
	210 (210)/224 (221)
	210 (210)/218 (215)
	

	Verbruik
	EU-cyclus   
	
	
	
	
	

	
	   in de stad
	l/100 km
	15,6 (17,1) 
	16,0 (17,4)
	11,1 (12,1)
	

	
	   buiten de stad
	l/100 km
	8,7 (9,0)
	8,7 (9,1)
	6,9 (7,3)
	

	
	   gemiddeld
	l/100 km
	11,2 (11,9)
	11,4 (12,1)
	8,4 (9,1)
	

	
	C02-emissie
	g/km
	272 (289)
	276 (293)
	224 (243)
	

	Overige
	Emissie-categorie
	
	EU4
	EU4
	EU4
	

	
	Doorwaaddiepte (bij 7 km/h)
	mm
	500
	500
	500
	

	
	Aanloophoek/afloophoek
	°
	26/24
	26/24
	26/25
	

	
	Overloophoek
	°
	161
	161
	161
	

	
	Bodemvrijheid tussen assen
	mm
	201
	201
	201
	

	
	Hellingshoek (max./wegrijden)
	%
	50/33
	50/33
	50/33
	

	
	Max. dwarshoek
	%
	50
	50
	50
	

	
	Perm vierwielaandrijving; krachtverd. v/a
	
	variabel
	variabel
	variabel
	

	
	() Waarden gelden voor automatische transmissie. 1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU-gewicht. ( Ledig gewicht incl. 75 kg voor bestuurder. 2) Opgaven over prestaties en verbruik bij RON 98 (superplus)  Deze gegevens hebben betrekking op de homologatie voor Duitsland. Incidenteel kunnen de waarden voor Nederland hiervan afwijken.


[image: image2.png]A\

u

A




Vermogens- en koppelgrafieken. 

[image: image3.png]280

240

200 ~

160

120

80

40

Torque [Nm]

0

160,0

245 Nm @ 3500min-1

/

+ 140,0

><

+ 120,0

/ 41 kW @ 6000min-1

+ 100,0

- 80,0

|

- 00,0

|

- 400

- 20,0

0 1000 2000

Engine speed [min-1]

3000

4000

5000

6000

Output [Kw]

0,0
7000





[image: image4.png]320

280

240

200

160

120

80

40

0

Torque [Nm]

Output [Kw]

180,0
30l) Nm @ 3500min-1
/ Ty \
/ 1+ 160,0
> " 4 \
+ 140,0
/ /
/ | 1200
170 kW @ 5900min-1
+ 100,0
y

+ 80,0

// + 60,0

+ 40,0

+ 20,0

0,0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 /7000

Engine speed [min-1]





[image: image5.png]Torque [Nm]

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

170,0

150 kW @ 40Q0min-1

160,0

/

150,0

/

140,0

130,0

410 Nm@ 1500-3250min

120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

00,0

50,0

40,0

30,0

0

1000
Engine speed [min-1]

2000

3000

4000

20,0
5000

Output [Kw]



Exterieur- en interieurafmetingen

[image: image6.png]



