BMW
Media

10/2003
Strona 2

[image: image1.png]



11. Dane techniczne

	Dane techniczne BMW X3
2.5i, 3.0i, 3.0d

	Karoseria
	
	X3 2.5i
	X3 3.0i
	X3 3.0d
	

	Liczba drzwi/miejsc
	
	5/5
	5/5
	5/5
	

	Długość/szerokość/wysokość (pojazd pusty)
	mm
	4 565/1853/1674
	4 565/1853/1674
	4 565/1853/1674
	

	Rozstaw osi
	mm
	2 795
	2 795
	2 795
	

	Rozstaw kół przednich/tylnych
	mm
	1538/1556
	1524/1542
	1524/1542
	

	Promień skrętu
	m
	11,7
	11,7
	11,7
	

	Pojemność zbiornika paliwa
	ok. l
	67
	67
	67
	

	Układ chłodzenia i ogrzewanie
	l
	10,0 (10,2)
	10,0 (10,2)
	10,0 (10,2)
	

	Olej silnikowy (ilość do wymiany)
	l
	6,2
	6,2
	7,5
	

	Olej przekładniowy
	l
	stałe napełnienie
	stałe napełnienie
	stałe napełnienie
	

	Olej przekładni osi tylnej
	l
	stałe napełnienie
	stałe napełnienie
	stałe napełnienie
	

	Masa własna wg normy EU1
	kg
	1815 (1840)
	1835 (1840)
	1925 (1930)
	

	Ładowność wg DIN
	kg
	500
	500
	500
	

	Dopuszczalna masa całkowita wg DIN
	kg
	2 240 (2 270)
	2 260 (2 280)
	2 350 (2 355)
	

	Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
	kg
	1100/1250
	1100/1260
	1150/1260
	

	Dopuszczalna masa przyczepy2
	
	
	
	
	

	hamowanej (12%)/niehamowanej
	kg
	1800/720
	2 000/720
	2 000/750
	

	Dopuszcz. obciążenie dachu/obciążenie haka
	kg
	75/80
	75/80
	75/80
	

	Pojemność bagażnika wg VDA
	l
	480–1560
	480–1560
	480–1560
	

	Opór powietrza
	cX x A
	0,35 x 2,50
	0,35 x 2,50
	0,35 x 2,50
	

	Silniki
	
	
	
	
	

	Typ/liczba cylindrów/zaworów
	
	rzędowy/6/4
	rzędowy/6/4
	rzędowy/6/4
	

	Układ sterowania silnikiem
	
	Siemens MS45
	Siemens MS45
	DDE 5.0
	

	Pojemność
	cm3
	2 494
	2 979
	2 993
	

	Średnica/skok
	mm
	84,0/75,0
	84,0/89,6
	84,0/90,0
	

	Stopień sprężania
	:1
	10,5
	10,2
	17,0
	

	Paliwo
	L.O.
	91–983
	91–983
	olej napędowy
	

	Moc
	kW/KM
	141/192
	170/231
	150/204
	

	przy obrotach
	min–1
	6 000
	5 900
	4 000
	

	Moment obrotowy
	Nm
	245
	300
	410
	

	przy obrotach
	min–1
	3 500
	3 500
	1500–3 250
	

	Instalacja elektryczna
	
	
	
	
	

	Akumulator/miejsce montażu
	Ah/–
	70/bagażnik
	70/bagażnik
	90/bagażnik
	

	Alternator
	A/W
	150/2 100  
	150/2 100
	150/2 100
	

	Układ jezdny
	
	
	
	
	

	Zawieszenie przedniego koła
	
	Oś z dwuprzegubową kolumną amortyzującą i drążkiem reakcyjnym; niewielki dodatni promień zataczania koła

	
	
	kompensacja sił poprzecznych, redukcja efektu „nurkowania” przy hamowaniu

	Zawieszenie tylnego koła
	
	Oś zespolona; przestrzennie działające zawieszenie koła z kompensacją efektu „nurkowania” przy ruszaniu i hamowaniu

	Hamulce z przodu
	
	Hamulce tarczowe typu pływającego z zaciskami dwutłokowymi

	Średnica
	mm
	325, wentylowane

	325, wentylowane

	325, wentylowane
	

	Hamulce z tyłu
	
	Hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego


	Średnica
	mm
	320, wentylowane
	320, wentylowane
	320, wentylowane
	

	Systemy stabilizacji jazdy
	
	DSC III (HDC, DBC, CBC, ABS, ASC-X, ADB-X, kontrola stabilności przyczepy)

	Układ kierowniczy
	
	zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem

	Przełożenie układu kierowniczego
	:1
	18,9
	18,9
	18,9
	

	Skrzynia biegów
	
	6-biegowa ręczna skrzynia biegów (5-biegowa autom. skrzynia biegów)

	Przełożenia skrzyni biegów

	I
	:1
	4,35 (3,42)
	4,35 (3,42)
	5,08 (3,42)
	

	
                    
	II
	:1
	2,50 (2,22)
	2,50 (2,22)
	2,80 (2,22)
	

	

	III
	:1
	1,66 (1,60)
	1,66 (1,60)
	1,78 (1,60)
	

	

	IV
	:1
	1,23 (1,00)
	1,23 (1,00)
	1,26 (1,00)
	

	

	V
	:1
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	1,00 (0,75)
	

	                                         
	VI
	:1
	0,85 (–)
	0,85 (–)
	0,83 (–)
	

	

	R
	:1
	3,93 (3,03)
	3,93 (3,03)
	4,61 (3,03)
	

	Przełożenie osi tylnej
	:1
	3,91
	3,64
	2,93 (3,38)
	

	Opony z przodu i z tyłu
	
	        215/60 R17 
	235/55 R17 99H M+S
	235/55 R17 99H M+S
	

	Obręcze kół z przodu i z tyłu
	
	              7,0 J x 17 aluminium
	8,0 J x 17 aluminium
	8,0 J x 17 aluminium
	

	Osiągi
	
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy wg DIN
	kg/kW
	12,3 (12,5)
	10,4 (10,4)
	12,3 (12,4)
	

	Moc litrowa
	kW/l
	56,5
	57,1
	50,1
	

	Przyspieszenie        0–100 km/h
	s
	8,9 (9,8)
	7,8 (8,1)
	7,9 (8,2)
	

	na IV/V biegu        80–120 km/h 
	s
	8,6 (11,3)
	7,7 / 9,9
	6,7 / 8,6
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	208 (208)
	210 (210)/ 224 (221)4
	210 (210)/ 218 (215)4
	

	Zużycie paliwa wg normy UE
	
	
	
	
	

	cykl miejski
	l/100 km
	15,6 (17,1)
	16,0 (17,4)
	11,1 (12,1)
	

	cykl pozamiejski
	l/100 km
	8,7 (9,0)
	8,7 (9,1)
	6,9 (7,3)
	

	cykl mieszany
	l/100 km
	11,2 (11,9)
	11,4 (12,1)
	8,4 (9,1)
	

	CO2
	g/km
	272 (289)
	276 (293)
	224 (243)
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Klasa emisji spalin
	
	EU4
	EU4
	EU3
	

	Głębokość brodzenia (przy prędkości 7 km/h)
	mm
	500
	500
	500
	

	Kąt natarcia i zejścia
	°
	26/24
	26/24
	26/25
	

	Kąt rampowy
	°
	19
	19
	19
	

	Odstęp od ziemi pomiędzy osiami
	mm
	201
	201
	201
	

	Zdolność pokonywania wzniesień (maksymalna/przy ruszaniu)
	%
	50/32
	50/32
	50/32
	

	Kąt przechyłu bocznego
	%
	32
	32
	32
	

	Stały napęd na cztery koła, rozkład mocy pomiędzy osie
	
	zmienny
	zmienny
	zmienny
	


Dane techniczne ważne w Europie (ECE)/dane konieczne do rejestracji częściowo tylko w Niemczech (masy)/Wartości w nawiasach odnoszą się do pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

Masa pojazdu z płynami eksploatacyjnymi (DIN) + 75 kg na kierowcę i bagaż.

 3Osiągi mierzone są przy stosowaniu paliwa 98-oktanowego, a dane o zużyciu przy stosowaniu paliwa 95-oktanowego.
2W określonych warunkach wartości te mogą być większe. 
 4W połączeniu z pakietem sportowym..
[image: image2.png]A\

u

A




Wykres mocy i momentu obrotowego

[image: image3.png]280

240

200 ~

160

120

80

40

Torque [Nm]

0

160,0

245 Nm @ 3500min-1

/

+ 140,0

><

+ 120,0

/ 41 kW @ 6000min-1

+ 100,0

- 80,0

|

- 00,0

|

- 400

- 20,0

0 1000 2000

Engine speed [min-1]

3000

4000

5000

6000

Output [Kw]

0,0
7000




13. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne
[image: image4.png]320

280

240

200

160

120

80

40

0

Torque [Nm]

Output [Kw]

180,0
30l) Nm @ 3500min-1
/ Ty \
/ 1+ 160,0
> " 4 \
+ 140,0
/ /
/ | 1200
170 kW @ 5900min-1
+ 100,0
y

+ 80,0

// + 60,0

+ 40,0

+ 20,0

0,0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 /7000

Engine speed [min-1]




[image: image5.png]1542

1987

L

\

a

1524
1853

| —
—

2795
4565





