[image: image3.emf]


1. 
    Ekstremalnie sportowe osiągi i niepowtarzalny styl: 
MINI John Cooper Works Paceman 
(w skrócie) ..............................................................................................................    2
2.
    Na pierwszy rzut oka …………....................................................................    5

3.
    Sports Activity Coupé w najlepszym wydaniu 
Koncepcja i projekt .......................................................................................     9
4.
    Wyścigowe doświadczenia gwarantują najwyższe osiągi
Silnik i przekładnia …………........................................................................  12
5.
    Niepowstrzymana siła 
Przeniesienie napędu i podwozie ...........................................................  15
6.
    Indywidualizm w doskonałej formie 
Wyposażenie i akcesoria ............................................................................  18
7.
    Dane techniczne ..............................................................................................  21
8.
    Wykres mocy i momentu obrotowego................................................... 23
9.
    Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne ........................................................ 24

Dzięki zapierającym dech w piersiach osiągom oraz niepowtarzalnemu stylowi MINI John Cooper Works Paceman wyznacza nowe standardy radości z jazdy. Siódmy samochód o wybitnie sportowym charakterze sygnowany przez John Cooper Works łączy ogólną koncepcję pierwszego w swojej klasie samochodu Sports Activity Coupé z układem napędowym i podwoziem stworzonymi z wykorzystaniem rozległej wiedzy wyniesionej ze sportów motorowych oraz ze standardowo stosowanym układem napędu wszystkich kół ALL4. Wszystko to potęguje wyścigowe doznania u kierowcy i trzech pasażerów zasiadających w oddzielnych, sportowych fotelach.

Nowa atrakcja wśród samochodów kompaktowych: Sports Activity Coupé z wyścigowym pazurem.
MINI John Cooper Works Paceman wchodzi na scenę jako wyróżniający się przedstawiciel nowej kategorii aut sportowych. Jest to samochód kompaktowy z segmentu Sports Activity Coupé, ale wyposażony w bardziej muskularne kształty, z dynamicznie rozciągniętymi liniami nadwozia.
Ukierunkowany na maksymalne osiągi charakter MINI John Cooper Works Paceman jest dodatkowo podkreślony przez pakiet aerodynamiczny oferowany w standardzie wraz z obniżonym sportowym zawieszeniem i 18-calowymi aluminiowymi obręczami kół. Wśród oferowanych barw nadwozia wyróżnia się kolor Chili Red, który zarezerwowano włącznie dla modeli serii John Cooper Works i który w MINI John Cooper Works Paceman dostępny jest w niepowtarzalnym pakiecie z kontrastującym kolorem dachu i lusterek bocznych oraz dekoracyjnymi pasami.

Silnik i skrzynia biegów: najwyższe osiągi w wyposażeniu standardowym, automatyczna przekładnia jako opcja. Czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6 litra napędzający MINI John Cooper Works Paceman został zaopatrzony w turbosprężarkę typu twin-scroll, układ bezpośredniego precyzyjnego wtrysku benzyny oraz układ zmiennych faz rozrządu oparty na technologii BMW Group VALVETRONIC. Jego moc



maksymalna wynosi 160 kW / 218 KM przy 6000 obr/min. Maksymalne 280 niutonometrów momentu obrotowego dostępne jest w zakresie od 1900 do 5000 obr/min, a za sprawą funkcji overboost wartość ta może chwilowo wzrastać do 300 niutonometrów w zakresie od 2100 do 4500 obr/min. Podczas dynamicznego przyspieszania wrażenia z jazdy potęguje nie tylko żwawe brzmienie silnika, ale również rasowy pomruk sportowego układu wydechowego.
Silnik standardowo przekazuje moc poprzez sześciobiegową przekładnię manualną, natomiast sześciobiegowa przekładnia automatyczna dostępna jest jako opcja. Wybór skrzyni biegów nie ma wpływu na dynamikę MINI John Cooper Works Paceman, który od 0 do 100 km/h rozpędza się w zaledwie 6,9 sekundy zarówno wersji z manualną, jak i automatyczną przekładnią. Prędkość maksymalna tej pierwszej wynosi 226 km/h, a drugiej 224 km/h. Zastosowanie bardzo oszczędnej jednostki napędowej, a także całego wachlarza rozwiązań z technologicznego pakietu MINIMALISM zaowocowało wyjątkowo niskim zużyciem paliwa w porównaniu do samochodów o podobnych mocach silników. W cyklu testowym EU pojazd potrzebuje średnio 7,4 litra paliwa (wersja z przekładnią automatyczną: 7,9 litra) na 100 kilometrów, emitując przy tym 172 (wersja z przekładnią automatyczną: 184) gramów CO2 na kilometr.
System napędu wszystkich kół ALL4 zapewnia samochodowi wyjątkową równowagę, przewidywalność i sportowe możliwości.
Standardowo MINI John Cooper Works Paceman wyposażony jest w napęd na cztery koła, który przekazuje ogromną moc generowaną przez silnik na koła obu osi. Jego układ przeniesienia napędu ALL4 wykorzystuje centralny, elektromagnetyczny mechanizm różnicowy, dzięki czemu rozdział mocy między obie osie odbywa się wyjątkowo płynnie. Pozwoliło to na optymalne wykorzystanie przyczepności kół do nawierzchni, uzyskanie optymalnej stabilności jazdy oraz pewności, z jaką samochód pozwala na szybkie pokonywanie zakrętów.

Modyfikacje dokonane w podwoziu MINI John Cooper Works Paceman, to przede wszystkim zastosowanie sztywniejszych sprężyn zawieszenia i amortyzatorów, sztywniejszych stabilizatorów przechyłu, obniżenie zawieszenia o 10 mmm, a także użycie bardzo mocnych hamulców z charakterystycznymi, malowanymi na czerwono zaciskami. System DSC (dynamiczna kontrola stabilności) zawiera w sobie system DTC (dynamiczna kontrola trakcji), a w wyposażeniu standardowym znalazł się także przycisk Sport, którego użycie spowoduje zmodyfikowanie reakcji silnika na naciśnięcie pedału przyspieszenia, zmienia się też dźwięk silnika oraz siła wspomagania układu kierowniczego.
Wnętrze jak salon, ale w atmosferze samochodu sportowego.
MINI John Cooper Works Paceman dysponuje miejscem dla czterech osób i 330 litrów bagażu. Oparcia tylnych siedzeń mogą być niezależnie od siebie składane, powiększając przestrzeń bagażową maksymalnie do 1080 litrów. Indywidualne tylne fotele wprowadzają we wnętrzu atmosferę salonu, która z przodu zmienia się w atmosferę samochodu sportowego za sprawą kokpitu wykonanego w stylu typowym dla John Cooper Works. O wyrazie wnętrza decydują wspaniałe sportowe fotele kierowcy i przedniego pasażera, sportowa kierownica, listwy wewnętrzne wykonane w czerni fortepianowej, podsufitka w kolorze antracytu oraz czarne tło prędkościomierza i obrotomierza. 
Standardowa specyfikacja samochodu obejmuje także klimatyzację, zestaw audio MINI Boost CD, a także opcje wyposażenia dostępne także w innych wersjach MINI Paceman, jak zestaw technologii MINI Connected, dostosowane do modelu detale wyposażenia, a także akcesoria sygnowane przez John Cooper Works, co pozwala podwyższyć poziom komfortu podróży i uczynić samochód jeszcze bardziej niepowtarzalnym. 
· Już siódmy samochód dołącza do elitarnej gamy modelowej pod sztandarem submarki MINI - John Cooper Works. MINI John Cooper Works Paceman łączy koncepcję kompaktowego Sports Activity Coupe z układem napędowym i podwoziem o wyścigowym rodowodzie technologicznym. Jest to drugi samochód John Cooper Works standardowo wyposażony w napęd wszystkich kół MINI ALL4, dzięki czemu rośnie przyczepność kół i stabilność jazdy na luźnej nawierzchni, a także rosną możliwości dynamicznego pokonywania zakrętów na asfalcie.

· MINI John Cooper Works Paceman przenosi część autentycznej atmosfery wyścigów samochodowych do świata samochodów kompaktowych klasy premium. Dwudrzwiowe nadwozie w stylu coupe z dużymi drzwiami bagażnika, o mocno zarysowanych proporcjach, z dynamicznie rozciągniętymi liniami nadwozia i charakterystycznymi dla John Cooper Works cechami stylistycznymi i konstrukcyjnymi pozwala oczekiwać od samochodu sporych możliwości sportowych. Rozwiązania techniczne zastosowane w układzie napędowym i w podwoziu wywodzące się z wielu sezonów doświadczeń na torach wyścigowych i wieloletnia współpraca John Cooper Works z MINI przynoszą znakomite efekty w postaci wyjątkowych osiągów samochodu.


· Najmocniejsza wersja czterocylindrowego silnika nowej generacji John Cooper Works ma pojemność skokową 1,6-litra i gwarantuje niesamowity poziom osiągów wynikający z zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów wywodzących się z torów wyścigowych, a także z najnowszych innowacji opracowanych przez ekspertów BMW Group z dziedziny układów napędowych. Jednoczesne zastosowanie turbosprężarki twin-scroll, bezpośredniego wtrysku benzyny i układu bezstopniowo zmiennych faz rozrządu opartego na technologii BMW Group VALVETRONIC, pozwoliło uzyskać moc maksymalną wynoszącą 160 kW / 218 KM oraz maksymalny moment obrotowy 280 Nm (300 Nm z funkcją overboost). Sportowy układ wydechowy należy do wyposażenia standardowego.

· Sprint od 0 do 100 km/h, zostaje ukończony w czasie 6,9 sekundy, zarówno w 

samochodach ze standardową sześciobiegową przekładnią manualną, jak i z opcjonalną sześciobiegową przekładnią automatyczna i z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy. Samochód wyróżnia się w swojej kategorii mocy zaskakująco niskim zużyciem paliwa, co wynika z szerokiego stosowania technologii z pakietu MINIMALISM, w tym odzysku energii hamowania, wprowadzenia wskaźnika optymalnego punktu zmiany biegu, funkcji Auto Start/Stop oraz zastosowania elektrycznego wspomagania kierownicy. Użycie instalowanego standardowo przycisku Sport wywołuje ostrzejszą reakcję na zmiany położenia pedału przyspieszenia, zmniejszenie siły wspomagania kierownicy, a także powoduje, że zmiana biegów w przekładni automatycznej (jeśli taka znajduje się w samochodzie) będzie odbywała się jeszcze szybciej, niż zwykle. 

· Samochód posiada sześciobiegowa manualną przekładnię w wyposażeniu standardowym, sześciobiegowa automatyczna przekładnia z funkcją Steptronic i z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy dostępna jest jako opcja, a standardowy sportowy układ wydechowy dodaje na bieżąco ścieżkę dźwiękową odpowiednią do sytuacji i charakteru samochodu.

· Stały napęd wszystkich kół MINI ALL4 montowany jest seryjnie, rozdział mocy na przednią i tylną oś zmienia się bezstopniowo za sprawą elektromagnetycznego centralnego mechanizmu różnicowego umieszczonego bezpośrednio za przekładnią główną. Układy elektroniczne sterujące pracą systemu ALL4 zintegrowano z jednostką sterującą standardowo instalowanego systemu DSC (dynamicznej kontroli stabilności), który w komplecie zawiera także system DTC (dynamicznej kontroli trakcji) i elektronicznie sterowaną blokadę mechanizmu różnicowego (EDLC) – wszystkie te systemy dostrojono specjalnie do specyfiki MINI John Cooper Works Paceman. Połączenie wszystkich systemów umożliwia bardzo szybkie i precyzyjne rozdzielanie mocy na poszczególne koła w celu optymalnego wykorzystania dostępnej przyczepności, Zapewnia to świetną sprawność samochodu w terenie, znakomitą stabilność jazdy po asfalcie i jak zawsze w MINI, znakomite zachowanie na szybko przejeżdżanych zakrętach.

· Samochód otrzymał układ zawieszenia zoptymalizowany specjalnie dla potrzeb nowego modelu – kolumny MacPhersona z przodu, konstrukcja z centralnymi wahaczami poprzecznymi z tyłu, usztywnione sprężyny i amortyzatory, sztywniejsze stabilizatory przechyłu, całość obniżona o 10 mm, zastosowano też potężne hamulce z malowanymi na czerwono zaciskami. Samochód postawiono standardowo na 18-calowych aluminiowych obręczach kół Twin Spoke Black Burnished o zoptymalizowanej masie, które opcjonalnie można zastąpić ekskluzywnymi, 19-calowymi obręczami ze stopu metali lekkich.

· Standardowy pakiet aerodynamiczny akcentuje wyścigowy rodowód samochodu i optymalizuje przepływ powietrza wokół nadwozia. Logo John Cooper Works znalazło się na osłonie chłodnicy, pokrywie bagażnika, nakładkach progowych oraz obok bocznych kierunkowskazów. Przednie reflektory przeciwmgielne są wyposażeniem standardowym. Dostępnych jest dziewięć kolorów nadwozia, w tym kolor Chili Red zarezerwowany wyłącznie dla modeli John Cooper Works. Jako kontrastowe kolory dla dachu, obudów lusterek bocznych i sportowych pasów nadwozia można wybrać biel, czerń lub czerwień Chili Red. 

· Charakterystyczne wnętrze, z osobnymi tylnymi fotelami, dużo miejsca nad głowami, na wysokości ramion i na nogi, podłokietniki zintegrowane z tylnymi panelami bocznymi, centralna szyna MINI Centre Rail w standardzie, indywidualnie składane tylne oparcia, dzięki czemu pojemność bagażnika może zostać zwiększona z 330 litrów do nawet 1080 litrów.

· Atmosfera salonu, w jakiej podróżuje się na tylnych fotelach została połączona ze specjalnym projektem kokpitu John Cooper Works. Sportowe fotele, sportowa kierownica, wewnętrzne listwy w fortepianowej czerni, podsufitka w kolorze antracytu, podobnie jak czarne tarcze prędkościomierza i obrotomierza – wszystko to umieszczono w wyposażeniu standardowym. Opcjonalnie dostępne są sportowe fotele obszyte skórą w kolorze Carbon Black Championship Red oraz wewnętrzne listwy w kolorze Chili Red.

· Wysokiej jakości wyposażenie obejmuje klimatyzację i radio MINI Boost CD, dostępnych jest też wiele opcji pozwalających na indywidualizację i funkcji zwiększających komfort, jak reflektory ksenonowe, reflektory adaptacyjne, pakiet komfortowego dostępu, automatycznie ściemnianie lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowany uchylno-przesuwny szklany dach słoneczny, układ kontroli odległości przy parkowaniu, zestaw głośników hi-fi Harman Kardon, system nawigacyjny MINI, zestaw funkcji MINI Connected z radiem internetowym, dostępem w samochodzie do Facebooka i Twittera, a także aplikacje Dynamic Music, Driving Excitement, Mission Control i MINIMALISM Analyser.

· Dane techniczne i osiągi: 
MINI John Cooper Works Paceman: czterocylindrowy silnik benzynowy z turbosprężarką twin-scroll, bezpośrednim wtryskiem paliwa, układem bezstopniowo zmiennych faz rozrządu opartym na technologii BMW Group VALVETRONIC: pojemność skokowa 1598 cm3, moc maksymalna: 160 kW / 218 KM przy 6000 obr/min, maksymalny moment obrotowy 280 Nm w zakresie 1900 – 5000 obr/min 
(w trybie overboost 300 Nm w zakresie 2100 – 4500 obr/min). 
Przyspieszenie 0–100 km/h w czasie 6,9 sekundy, 
prędkość maksymalna 226 km/h (z przekładnią automatyczną 224 km/h). 
Średnie zużycie paliwa w teście EU 7,4 l/100 km (z przekładnią automatyczną 7,9 l/100 km), 
emisja CO2 wynosząca 172 g/km (z przekładnią automatyczną 184 g/km). 

· Wymiary zewnętrzne: 
Długość: 4124 mm 
Szerokość: 1786 mm
Wysokość: 1527 mm
Rozstaw osi: 2596 mm




Własności drogowe i cechy konstrukcji wyróżniają MINI John Cooper Works Paceman spośród konkurencji w segmencie samochodów kompaktowych klasy premium. Siódmy model John Cooper Works wchodzi na sceną jako samochód sportowy z zupełnie nowej kategorii pojazdów. Niepowtarzalny styl pierwszego Sports Activity Coupé w swojej klasie oraz liczne cechy typowe dla John Cooper Works, a wśród nich standardowy zestaw aerodynamiczny, obniżone sportowe zawieszenie i 18-calowe aluminiowe obręcze kół, nadają trzydrzwiowemu samochodowi o długości 4124 milimetrów, szerokości 1786 milimetrów i wysokości 1527 milimetrów wyglądu przyciągającego wszystkie spojrzenia, zanim jeszcze samochód ruszy z miejsca. Kluczem do zapewnienia inspirujących osiągów odpowiednich do wyglądu MINI John Cooper Works Paceman są przeniesione z torów wyścigowych technologie zastosowane w układzie napędowym i w podwoziu. Standardowy w tym samochodzie napęd wszystkich kół ALL4, który nie tylko optymalizuje przyczepność kół i stabilność jazdy w trudnym terenie, ale także poprawia zwinność samochodu na dynamicznie pokonywanych zakrętach, odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu kierowcom ekstremalnej przyjemność z jazdy tym samochodem.

W wyniku otrzymujemy wrażenie jazdy samochodem wyścigowym, którego doświadcza kierowca MINI John Cooper Works Paceman i jego trzech pasażerów. Indywidualne tylne fotele wprowadzają atmosferę salonu, która z przodu nabiera rasowego sportowego charakteru wnoszonego tam przez typowe dla John Cooper Works wykończenie wnętrza. Sportowe fotele dla kierowcy i pasażera z przodu oraz niepowtarzalna kompozycja kolorów i materiałów są wyróżnikami charakteru wnętrza, podobnie jak jego bardzo bogate wyposażenie standardowe.

Muskularne proporcje, dynamiczne linie i zestaw aerodynamiczny tworzą niepowtarzalne rysy wyjątkowego samochodu sportowego.
Nowy model wzmacnia koncepcję kompaktowego Sports Activity Coupe jeszcze bardziej muskularnymi kształtami wpisanymi w dynamicznie rozciągnięte linie nadwozia. Długie drzwi, linia dachu opadająca ku tyłowi w stylu charakterystycznym dla nadwozi coupe - niemal od samej krawędzi przedniej szyby - a także okna boczne zwężające się ku tyłowi, nadają nowemu MINI szczególnego wyglądu w widoku bocznym. Pionowo ukształtowany przód emanuje budzącą respekt mocą, podczas gdy szeroki tył z dużymi drzwiami bagażnika sugeruje pewne trzymanie się każdej nawierzchni.

Zorientowany na maksymalne osiągi charakter MINI John Cooper Works Paceman jest dodatkowo podkreślony przez instalowany w samochodzie zestaw aerodynamiczny. Szczególnie muskularne przednie i tylne spoilery oraz nakładki progów bocznych zapewniają jeszcze lepszy opływ powietrza wokół nadwozia samochodu. Zestaw aerodynamiczny jest częścią standardowej specyfikacji MINI John Cooper Works Paceman, podobnie jak sportowy układ wydechowy z końcówkami z polerowanej stali nierdzewnej i 18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich Twin Spoke Black Burnished o polerowanym froncie ramienia i czarnej obręczy. Na liście wyposażenia opcjonalnego umieszczono ekskluzywne 19-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich i nazwano ich wzór Cross-Spoke Crusher. Logo John Cooper Works umieszczono na osłonie chłodnicy, na drzwiach bagażnika, na listwach progów drzwi oraz w ramkach kierunkowskazów na błotnikach, co czyni identyfikację wersji samochodu wręcz nieuniknioną.

Dla nowej wersji samochodu przewidziano dziewięć kolorów nadwozia, w tym kolor Chili Red zarezerwowany wyłącznie dla modeli John Cooper Works. Jako kontrastowe kolory dla dachu, obudów lusterek bocznych i sportowych pasów nadwozia można wybrać kolory biały, czarny lub czerwony Chili Red.
Nieodparta kombinacja: atmosfera samochodu sportowego w kokpicie, za kierowcą salon dla dwójki pasażerów.
Wewnątrz samochodu charakterystyczny dla MINI projekt wnętrza łączy się w szczególnie udany sposób z typową dla modeli John Cooper Works atmosferą samochodów sportowych. Dwa osobne tylne fotele oferują imponującą ilość miejsca na wysokości ramion, a także sporo przestrzeni nad głowami tylnych pasażerów wzmacniając poczucie wysokiego poziomu komfortu. Podłokietniki umieszczone w bocznych panelach tylnej części nadwozia dodają salonowego stylu. Są one umieszczone w owalnych zagłębieniach paneli bocznych, a swoim materiałem i kolorem dokładnie odpowiadają wykończeniu samych foteli. Do indywidualnego układu foteli nawiązują dwie komory w półce bagażnika, które znajdują się tuż za zagłówkami tylnych foteli. Tylne oparcia można składać indywidualnie, co pozwala na elastyczne zwiększanie pojemności bagażnika MINI John Cooper Works Paceman z 330 do nawet 1080 litrów.
W skład wyposażenia standardowego wchodzi sportowa kierownica z kontrastującym, czerwonym przeszyciem i logo John Cooper Works, wyskalowany do 260 km/h prędkościomierz i obrotomierz z eleganckim, czarnym tłem, antracytowa podsufitka, dźwignia zmiany biegów z czerwonym nadrukiem rozkładu przełożeń i mieszkiem ochronnym o kontrastującym, czerwonym przeszyciu oraz podobnie wykończone dywaniki podłogowe i materiałowa tapicerka sportowych foteli Diagonal Track John Cooper Works Carbon Black. W opcji dostępne są również sportowe skórzane fotele Carbon Black Championship Red, a rasowy charakter wnętrza podkreślają standardowo montowane listwy wykończone czarnym lakierem fortepianowym. Z listy wyposażenia dodatkowego wybrać można również ekskluzywny pakiet Chili Red, w którego skład wchodzą czerwone elementy dekoracyjne kokpitu i drzwi oraz czerwone listwy ozdobne w konsoli środkowej.

MINI John Cooper Works Paceman będzie produkowany obok innych wariantów pierwszego Sports Activity Coupé i MINI Countryman w zakładach partnera BMW Group, firmy Magna Steyr Fahrzeugtechnik w austriackim Grazu. Produkcja będzie odbywać się przy specjalnych ustawieniach linii montażowej zgodnie z rygorystycznymi standardami Grupy BMW. Tak jak w przypadku wszystkich innych modeli marki MINI, najmocniejszy silnik dla najostrzejszej wersji MINI Paceman będzie dostarczany z zakładów Hall Hams, jednego z narożników trójkąta produkcyjnego MINI w Anglii.

Natychmiastowa gotowość dostarczania potrzebnej mocy i nienasycony apetyt na obroty definiują charakter czterocylindrowego silnika o pojemności 1598 cm3 umieszczonego pod maska MINI John Cooper Works Paceman. Najnowsza generacja turbodoładowanych silników John Cooper Works łączy szczegóły techniczne doskonalone na torach wyścigowych z najświeższymi innowacjami opracowanymi przez ekspertów od układów napędowych z BMW Group. Najważniejsze z nich to wzmocnione tłoki, zoptymalizowany masowo wał korbowy, aluminiowy blok cylindrów i pokrywy łożysk głównych oraz dalsza optymalizacja układów dolotu powietrza i wydechu spalin. Do tego turbosprężarka została połączona z intercoolerem o bardzo solidnych wymiarach i takich możliwościach. Cztery zawory każdego cylindra są obsługiwane przez dwa wałki rozrządu umieszczone w głowicy, dźwigienki zaworowe o zmniejszonych oporach tarcia i układ hydraulicznego kasowania luzów zaworowych. Zawory wydechowe są wypełnione sodem, aby zapewnić im efektywniejsze chłodzenie wymagane w wysilonym turbodoładowanym silniku.

Turbosprężarka twin-scroll łączy siły z bezpośrednim wtryskiem benzyny i bezstopniową regulacją faz rozrządu opartą o technologię VALVETRONIC opracowaną przez BMW Group. Taki system sterowania pracą silnia pozbawiony jest mechanicznej przepustnicy, a rezultatem jego zastosowania jest znaczna poprawa zarówno reakcji silnika, jak i jego sprawności energetycznej.

Wyjątkowa moc i jeszcze większy moment obrotowy przy funkcji overboost, sześciobiegowa automatyczna przekładnia dostępna jako opcja.
Silnik samochodu MINI John Cooper Works Paceman się rozwija moc maksymalną 160 kW / 218 KM przy 6000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 280 Nm występuje między 1900 a 5000 obrotów na minutę i może być chwilowo zwiększony do 300 Nm w zakresie między 2100 a 4500 obr/min przy użyciu funkcji overboost. Takie parametry silnika otwierają drzwi do przyspieszeń zadowalających całkiem wymagających kierowców, a przyspieszeniom standardowo towarzyszy dźwięk sportowego układu wydechowego zapewniający odpowiednią do dynamicznej scenerii ścieżkę dźwiękową.

Umieszczony poprzecznie z przodu silnik MINI John Cooper Works Paceman standardowo współpracuje z sześciobiegową przekładnią manualną. Sześciobiegowa przekładnia automatyczna jest dostępna jako opcja. Oba warianty przekładni zostały przekonstruowane z uwzględnieniem dodatkowego momentu rozwijanego przez silnik MINI John Cooper Works Paceman, co umożliwiło uzyskiwanie znakomitych osiągów w połączeniu z jeszcze lepszą sprawnością energetyczną układu napędowego. Automatyczna przekładnia występuje w komplecie z funkcją Steptronic, która pozwala kierowcy zmieniać biegi ręcznie przy użyciu dźwigni na konsoli środkowej lub łopatek umieszczonych przy kierownicy.

Również standardowo instalowany na konsoli środkowej przycisk Sport może być używany do agresywniejszego dostrojenia odpowiedzi silnika i jego dźwięku, jak również zmniejszenia siły wspomagania układu kierowniczego. Jeśli samochód wyposażony jest w automatyczną przekładnię, naciśnięcie przycisku Sport spowoduje również skrócenie czasu zmiany biegów.

Przyspieszenie rozjaśniające twarz kierowcy, imponująco niskie zużycie paliwa.
Wybór przekładni nie ma wpływu na przyspieszenia uzyskiwane przez MINI John Cooper Works Paceman. Na nowym prędkościomierzu samochodu prędkość 100 km/h pojawi się już po 6,9 sekundy, niezależnie od tego, czy silnik wysyła swoją moc poprzez przekładnię manualną, czy też  automatyczną. Prędkość maksymalna wynosi 226 kilometrów na godzinę w wersji manualnej lub 224 km/h w przypadku przekładni automatycznej.

MINI John Cooper Works Paceman łączy tę imponującą skuteczność w dostarczaniu wrażeń z zaskakująco niskim zapotrzebowaniem na paliwo. Sprawność energetyczna samego silnika otrzymała wsparcie w postaci szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych z pakietu MINIMALISM, takich jak system odzysku energii kinetycznej przy hamowaniu, wskaźnik optymalnego punktu zmiany przełożenia, czy funkcja Auto Start/Stop (w wersji z manualną skrzynią biegów), które są najsilniejszymi atutami w grze o niskie zużycie paliwa. Wśród innych rozwiązań pomagających MINI John Cooper Works Paceman zaoszczędzić jeszcze więcej paliwa należy wymienić elektryczne wspomaganie kierownicy, którego silnik elektryczny pracuje tylko wtedy, gdy wspomaganie jest rzeczywiście konieczne, pompa oleju sterowana mapą zmieniającą jej wydatek zależnie od potrzeb, pompa płynu chłodzącego uruchamiana tylko na żądanie układów sterujących, lekkie elementy konstrukcyjne i zoptymalizowane właściwości aerodynamiczne.







MINI John Cooper Works Paceman zamienia moc swojego turbodoładowanego silnika w skrajną przyjemności z jazdy samochodem entuzjastycznie reagującym na wciśnięcie gazu, dającym poczucie całkowitego panowania i pewność reakcji. By było to możliwe, za kulisami za sznurki pociągają nowoczesne technologie zastosowane w podwoziu – przede wszystkim zoptymalizowany specjalnie dla MINI John Cooper Works Paceman, standardowo instalowany napęd wszystkich kół ALL4. Silnik, układ przeniesienia napędu i podwozie nowego samochodu tworzą świetnie dobrany zespół współpracowników. Potężna wiedza i doświadczenie ekspertów z John Cooper Works zdobyte w czasie wielu lat pracy w sporcie samochodowym pozwoliły uzyskać wspaniałe prowadzenie się samochodu, który nie może wydostać się spod kontroli kierowcy.

Podwozie uszyte na miarę przez John Cooper Works zapewnia optymalną przyczepność i niezrównaną zwinność przy każdej zmianie kierunku ruchu. System napędu wszystkich kół ALL4 gwarantuje niepowtarzalne poczucie przyjemności z jazdy pojawiające się na szybko przejeżdżanych zakrętach, przy czym zakręty te wcale nie muszą być fragmentem gładkiej asfaltowej drogi.

Napęd wszystkich kół ALL4 zwiększa pewność i sportowe możliwości samochodu.
System napędu wszystkich kół ALL4 współpracuje z mocnym silnikiem o fascynującym brzmieniu, który znalazł się pod maską modelu MINI John Cooper Works Paceman, by wspólnie dostarczać ostrych jak brzytwa wrażeń z jazdy porównywalnych tylko do prowadzenia gokarta, co od dawna jest utożsamiane z samochodami MINI. Napęd wszystkich kół ALL4 opracowany MINI wykorzystuje elektromagnetycznie sterowany centralny mechanizm różnicowy do płynnego rozdzielania mocy między obie osie pojazdu.. Pozwala to wysyłać moc zawsze do tych kół, które mogą najlepiej ją wykorzystać i zamienić na siłę napędową. To z kolei oznacza, ze system napędu wszystkich kół nie tylko zapewnia wyraźny wzrost przyczepność i stabilność jazdy na luźnej nawierzchni oraz na asfalcie w trudnych warunkach atmosferycznych, ale również poprawia sprawność samochodu przy szybkim pokonywaniu zakrętów.

W normalnych warunkach jazdy system ALL4 kieruje maksymalnie 50 procent mocy silnika na tylne koła, ale z możliwością wzrostu udziału tylnych kół aż do 100 procent w szczególnych warunkach drogowych. Dzięki temu w każdym momencie samochód będzie mógł wykazać się znakomitym prowadzeniem wynikającym z maksymalnego wykorzystania przyczepności kół do nawierzchni, z czego samochody MINI słyną „od zawsze”. Elektronika sterująca w MINI systemem ALL4 jest wbudowana bezpośrednio w moduł sterujący systemu DSC (dynamiczna kontrola stabilności), co pozwoliło na natychmiastową wymianę informacji między systemami i dało ALL4 możliwość aktywnego działania celem eliminowania zagrożeń na bardzo wczesnym etapie. ALL4 otrzymuje dane, które gromadzi system DSC, by na ich podstawie poprzez zmianę rozdziału siły napędowej zapewnić (na przykład) maksymalnie precyzyjne prowadzenie się samochodu na szybko przejeżdżanym zakręcie. To oznacza z kolei, że kierowca może się cieszyć się wyjątkową zwinnością samochodu w połączeniu z jego przewidywalnym zachowaniem w wyjątkowym i wspaniałym stylu marki MINI.

Obniżone sportowe zawieszenie w standardzie.
Innym kluczowym elementem zapewniającym kierowcy MINI John Cooper Works Paceman wyjątkowy poziomy przyjemność z jazdy jest technologia podwozia z jego optymalizacją dokonaną specjalnie dla nowego modelu. Kolumny MacPhersona z odkuwanymi wahaczami z przodu, konstrukcja z centralnymi wahaczami poprzecznymi z tyłu, elektryczne wspomaganie kierownicy o sile działania uzależnionej od prędkości jazdy oraz układ hamulcowy o bardzo wysokiej wydajności wyróżniony czerwonymi zaciskami, są zestawem rozwiązań technicznych o ogromnym potencjale. Przednie tarcze hamulcowe mają średnicę 307 mm i 24 milimetry grubości, z tyłu umieszczono tarcze o wymiarach 296 x 10 milimetrów. Standardowe sportowe zawieszenie obejmuje szczególnie ostro zestrojone sprężyny i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory oraz obniżenie całego zawieszenia samochodu o 10 milimetrów.

18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich Twin Spoke Black Burnished o polerowanym froncie ramienia i czarnej obręczy są również częścią wyposażenia standardowego samochodu. Założono na nie opony o wymiarach 225/45 R18. Na liście wyposażenia opcjonalnego umieszczono ekskluzywne 19-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich o wzorze Cross-Spoke Crusher, które również zaprojektowano specjalnie dla MINI John Cooper Works Paceman.

W wyposażeniu standardowym znalazł się system DSC (dynamiczna kontrola stabilności), a w jego skład wchodzi także system DTC (dynamiczna kontrola trakcji), który pozwala na kontrolowany uślizg kół, aby ułatwić kierowcy - na przykład - wyjechanie z luźnego piasku lub śniegu. Po wyłączeniu przez kierowcę systemu DSC, do gry wkracza funkcja elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego przedniej osi. W ciasnych, ostro przejeżdżanych zakrętach pozwala to przyhamować koło, które traci przyczepność, co poprawia zachowanie się samochodu w takich warunkach. System ten znany jako elektronicznie sterowana blokada mechanizmu różnicowego (EDLC), zwiększa przyczepność samochodu bez negatywnego wpływu na jego kierowalność.

Pewne i przewidywalne maniery drogowe MINI John Cooper Works Countryman uzupełniono kompleksową gamą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa biernego. Samochód z nadwoziem o wysokiej wytrzymałości struktury wyposażono standardowo w takie elementy bezpieczeństwa, jak przednie i boczne poduszki gazowe, boczne kurtyny gazowe dla przednich i tylnych siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, napinacze pasów bezpieczeństwa i ograniczniki siły ich napięcia dla foteli przednich, a z tyłu umieszczono mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX, zapewniając w rezultacie doskonały i kompleksowy poziom ochrony kierowcy oraz wszystkich pasażerów.

Już pierwsze spojrzenie pozwala zidentyfikować MINI John Cooper Works Paceman jako indywidualistę o ekstremalnie sportowym zacięciu. Wystarczy też jeden dobrze przejechany zakręt, by dokładnie odgadnąć jego możliwości na drodze. Oprócz niezwykle potężnego silnika i specyficznej dla tego modelu technologii podwozia, kluczową rolę pełni tu standardowy system napędu wszystkich kół ALL4, standardowy zestaw aerodynamiczny, 18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich, sportowy układ wydechowy, przycisk Sport, a także system DSC (dynamiczna kontrola stabilności), w którym zmieszczono także system DTC (dynamiczna kontrola trakcji). Charakterystyczne logo John Cooper Works znalazło się z przodu, z tyłu i na bokach samochodu, dopełniając obrazu nadwozia w widoku z zewnątrz. Kierowca oprócz tego ma do dyspozycji specjalnie zaprojektowane wnętrze, które bez cienia wątpliwości otacza go skoncentrowanym klimatem samochodu sportowego. Profil MINI John Cooper Works Paceman jako samochodu klasy premium dodatkowo podkreślono wyposażając go standardowo w przednie reflektory przeciwmgielne, klimatyzację, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach, elektryczne sterowanie szyb, pilot centralnego zamka, elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, system mocowania Centre Rail oraz zestaw audio MINI Boost CD. Klienci mogą również zamówić swoje samochody z wszystkimi akcesoriami i dodatkami komfortowymi, opcjami zwiększającymi funkcjonalność oraz indywidualny wyraz samochodu, jakie są dostępne dla innych modeli MINI Paceman, dostępny jest też pełny komplet funkcji MINI Connected oraz akcesoriów John Cooper Works.

Wyścigowe wrażenia na każdym fotelu. 
MINI John Cooper Works Paceman gwarantuje niepowtarzalne poczucie udziału w wyścigu, którym może się delektować każda z czterech osób podróżujących samochodem. Zarówno sportowe fotele dla kierowcy i pasażera z przodu, jak i dwa indywidualne fotele tylne są pokryte tapicerką Track John Cooper Works Carbon Black z czerwonymi kontrastowymi przeszyciami, a sportowe fotele pokryte skórą Lounge Leather w kolorze Carbon Black Championship Red dostępne są jako opcja. Listwy progowe drzwi wyposażone są w wyraźne logo John Cooper Works, natomiast listwy ozdobne kokpitu, drzwi i konsoli środkowej wykonane są standardowo w kolorze czerni fortepianowej. Opcjonalny pakiet wykończenia wnętrza Chili Red dostępny wyłącznie dla modelu John Cooper Works składa się z czerwonych elementów kokpitu i drzwi z czerwonymi listwami na konsoli środkowej zastępującymi standardowe listwy wykonane w kolorze czarnym. Sportowa kierownica z czerwonymi kontrastowymi przeszyciami i z logo John Cooper Works, prędkościomierz wyskalowany do 260 km/h i obrotomierz z czarnymi tarczami, podsufitka w kolorze antracytu, dźwignia zmiany biegów z czerwonym nadrukiem rozkładu przełożeń i mieszkiem ochronnym o kontrastującym, czerwonym przeszyciu oraz podobnie wykończone dywaniki podłogowe są częścią standardowego wyposażenia nowego ekstremalnie sportowego samochodu.

Komfort, funkcjonalność i indywidualizm na zawołanie: ekskluzywne i innowacyjne funkcje MINI Connected.
Samochód w wersji John Cooper Works można zamówić praktycznie ze wszystkimi opcjami dostępnymi dla jego krewnych herbu MINI Paceman. Najważniejsze z nich to reflektory ksenonowe, reflektory adaptacyjne i czarne obudowy reflektorów, pakiet komfortowego dostępu, automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele, czujniki parkowania z tyłu, przyciski wielofunkcyjne na kierownicy (w tym tempomatu), sterowany elektrycznie wychylno - przesuwny szklany dach słoneczny, czujnik deszczu z automatyczną aktywacją reflektorów oraz automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne. Wśród elementów zapewniających dalszą poprawę funkcjonalności samochodu należy wymienić pakiet schowków, płaską płytę podłogi bagażnika ze zdejmowaną pokrywą i siatką dzielącą przedział bagażowy. Ciekawym dodatkiem jest też podświetlenie wnętrza (część opcjonalnego pakietu oświetleniowego) wzmacniające niepowtarzalną atmosferę przebywania w wyjątkowym samochodzie.

Jako alternatywa dla standardowego systemu audio MINI Boost CD, dostępne są w opcji takie elementy, jak zestaw głośników hi-fi Harman Kardon, zestaw audio MINI Visual Boost i system nawigacyjny MINI, zapewniające rozrywkę i pomoc w dotarciu do celu. Zestaw audio MINI Visual Boost i system nawigacyjny MINI oferowane są z 6,5-calowym kolorowym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości umieszczonym centralnym prędkościomierzu, z łącznością bezprzewodową Bluetooth oraz złączem audio USB. Mapy systemu nawigacyjnego MINI są przechowywane w samochodzie na wbudowanej pamięci typu flash. Na liście wyposażenia opcjonalnego nie zabrakło systemu sterowania głosowego, zestawu głośnomówiącego z przygotowaniem do podłączenia telefonu komórkowego, jest także tuner DAB do odbioru cyfrowych programów radiowych.

Opcje systemu MINI Connected dają właścicielowi samochodu John Cooper Works Paceman dostęp do szerokiego zakresu funkcji informacyjnych, rozrywkowych, łączności oraz usług związanych z analizowaniem samej jazdy samochodem. Możliwa jest pełna integracja telefonu iPhone firmy Apple. Ponadto, regularnie aktualizowane aplikacje MINI Connected zapewniają niezrównany i stale rozbudowywany zestaw funkcji, takich jak radio internetowe, korzystanie z Facebooka, Twittera i Foursquare, a także specyficznych dla MINI aplikacji Dynamic Music, Driving Excitement, Mission Control oraz MINIMALISM Analyser.

	Nadwozie
	
	MINI John Cooper Works Paceman
	MINI John Cooper Works Paceman Automatic

	Ilość drzwi/miejsc
	 
	3/4
	3/4

	Długość/szerokość/wysokość (bez obciążenia)
	mm
	4124 / 1786 / 1527
	4124 / 1786 / 1527

	Rozstaw osi
	mm
	2596
	2596

	Rozstaw kół, przód/tył
	mm
	1527 / 1554
	1527 / 1554 

	Promień skrętu
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia wraz z nagrzewnicą
	l
	6,5
	6,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	4.2
	4.2

	Pojemność skrzyni biegów i przekładni głównej
	l
	bezobsługowa
	bezobsługowa

	Masa pojazdu gotowego do drogi, DIN/EU1)
	kg
	1400 / 1475
	1420 / 1495

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa DIN
	kg
	1870
	1890

	Maksymalne naciski na oś, przód/tył
	kg
	975 / 915
	995 / 915

	Maksymalna masa przyczepy
hamowanej (12 %)/niehamowanej
	kg
	---
	---

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak holowniczy
	kg
	75/–
	75/–

	Pojemność bagażnika DIN
	l
	330 - 1080


	330 - 1080



	Opory powietrza
(cd – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	cd/A/cd x A
	0.36 / 2.33 / 0.84
	0.36 / 2.33 / 0.84

	Silnik
	
	
	

	Konfiguracja/il. cylindrów/zaworów
	
	rzędowy/4/4
	rzędowy/4/4

	Moduł sterujący pracą silnika
	
	MEVD 1727
	MEVD 1727

	Pojemność skokowa
	cm3
	1598
	1598

	Średnica cylindra/skok tłoka
	mm
	77/85,8
	77/85,8

	Stopień sprężania
	:1 
	10.5
	10.5

	Liczba oktanowa benzyny 
	RON
	91–98
	91–98

	Moc maksymalna
	kW/KM
	160 / 218
	160 / 218

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	6000
	6000

	Maksymalny moment obrotowy 
(z funkcją Overboost)
	Nm
	280 (300)
	280 (300)

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego (z funkcją Overboost)
	obr/min
	1900–5000 (2100–4500))
	1,850–5,600 (2,000–5,300)

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator/umieszczenie
	Ah/–
	70 / komora silnika
	70 / komora silnika

	Alternator
	A/W
	120
	120

	Podwozie i zawieszenie kół
	
	
	

	Zawieszenie przednie
	kolumny McPherson, z geometrią zapobiegającą nurkowaniu

	Zawieszenie tylne
	wielodrążkowe, z aluminiowymi wahaczami wleczonymi i podwójnymi centralnie mocowanymi drążkami poprzecznymi

	Hamulce, przód
	tarczowe, wentylowane
	tarczowe, wentylowane

	Średnica x grubość tarczy
mm
	mm
	307 × 24
	307 × 24

	Hamulce, tył
	
	tarczowe
	tarczowe

	Średnica x grubość tarczy 
mm
	mm
	296 x 10
	296 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy
	Hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z ABS, elektroniczny rozdział sił hamowania (EBFD), układ kontroli hamowania na zakrętach (CBC), układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) z asystentem hamowania, asystentem ruszania na wzniesieniu, układem dynamicznej kontroli trakcji (DTC) i elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego (EDLC), moduł sterujący DSC zintegrowany z układami elektronicznymi sterującymi systemem napędu wszystkich kół MINI ALL4 .
Hamulec ręczny działający mechanicznie na tylne koła.

	Układ kierowniczy
	
	ze wspomaganiem elektrycznym (EPS), 2,4 obrotu kierownicy

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	14,1
	14,1

	Opony
	 
	225/45 R18 91V
	225/45 R18 91V

	Obręcze
	 
	7.5J × 18 z lekkiego stopu
	7.5J × 18 z lekkiego stopu

	Przekładnia
	
	
	

	Typ przekładni
	
	sześciobiegowa, ręczna
	sześciobiegowa, automatyczna

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,044

	
II
	:1 
	2,130
	2.371

	
III
	:1 
	1,483
	1.556

	
IV
	:1 
	1,139
	1.159

	
V
	:1 
	0,949
	0.852

	
VI
	:1 
	0,816
	0.672

	
R
	:1 
	3,231

	3.193


	Przekładnia główna
	:1
	3,706
	3.683

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy DIN
	kg/kW
	8,8
	8,9

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW/l
	100,1
	100,1

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	6,9
	6,9

	
0 – 1 km
	s
	27,4
	27,4

	IV / V bieg
80–120 km/h
	s
	6.4 / 7.8
	-- / --

	Prędkość maksymalna
	km/h
	226
	224

	Zużycie paliwa (EU)
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	9,4
	10,7

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,2
	6,3

	Cykl mieszany
	l/100 km
	7,4
	7,9

	Emisja CO2 
	g/km
	172
	167

	Inne
	
	 
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU 5
	EU 5

	Prześwit
	mm
	107
	107


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa własna (DIN) plus 75 kg kierowca i bagaż.

[image: image1.jpg]450

400

350

300

250

200

150

00

50

= = Qverboost

----------------------------------------------------------------------------------- 180
160 KW
@ 6000 min-1
—~ 160
7
/
/
140
/
300Nm /
@ 2100-4500 min-'
7—~J———f—\ 120
N
/ AN
[ AN
/ \ 100
/ (N
/
/ 80
/
Iy
/ / 60
/
/
40
/ 20
/
‘ 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000





[image: image2.jpg]i

¢ o ;‘(ﬁﬁ\m;%\%}\:
| |

e













www.bmwgroup.com 

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup 

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup 

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl
MINI�Informacja�prasowa��03 2013�strona 3





MINI�Informacja�prasowa��03 2013�strona 4





MINI�Informacja�prasowa��03 2013�strona 6





MINI�Informacja�prasowa��03 2013�strona 7





MINI�Informacja�prasowa��03 2013�strona 8








