[image: image1.emf]


· Odświeżone wcielenie pierwszego samochodu typu Sports Activity Coupe w segmencie kompaktowym premium: nowy MINI Paceman (średnie zużycie paliwa 7,1-4,2 l/100 km, emisja CO2 165-111 g/km) potwierdza swą wyjątkową pozycję sportowego indywidualisty dzięki nowym detalom stylistycznym, jeszcze lepszym osiągom, jeszcze lepszej wydajności, innowacyjnemu wyposażeniu i wyrafinowanemu charakterowi premium w kabinie. To pionierska koncepcja samochodu kompaktowego 3-drzwiowego o linii coupe, unikatowa kombinacja radości z jazdy i funkcjonalności – teraz jeszcze bardziej przemawiająca do wyobraźni dzięki opcjonalnemu napędowi na 4 koła ALL4. Podniesione parametry silnika w wersji MINI Cooper S Paceman nie pozostawiają wątpliwości: to niepodważalny lider pod względem radości z jazdy w segmencie. W chwili wejścia na rynek w czerwcu 2014 r. w ofercie znajdzie się także nowa generacja ekstremalnego atlety, MINI John Cooper S Paceman.

· Ekstrawagancka i potężna, ekspresyjna karoseria charakteryzująca się przewagą linii poziomych, dynamicznych proporcjach i silnie uwydatnionych cechach designerskich typowych dla MINI wyraziście obiecuje radość z jazdy, charakterystyczne doznanie prowadzenia gokarta i zwiększoną użyteczność dzięki napędowi na 4 koła ALL4. Przedni pas emanuje jeszcze większą siłą, oczywiście z dominującym sześciokątnym grillem, drzwi są długie i nie mają ramek szyb – w typie klasycznych aut coupe, a tylna klapa otwiera się wysoko. Typowy dla MINI, osadzony poziomo dach może być na życzenie w kolorze innym niż reszta nadwozia, co dodatkowo podkreśla i tak silne wrażenie wydłużenia sylwetki uzyskane dzięki specyficznie uformowanym oknom bocznym i opcjonalnemu nowemu wykończeniu Piano Black Exterior. Nowe są zarówno seryjne, jak i opcjonalne koła aluminiowe o konstrukcji pozwalającej na obniżenie masy i zoptymalizowanej aerodynamice. Wśród opcji znajdziemy opony o obniżonych oporach toczenia, a także nowe lakiery: metalizowane Jungle Green i Midnight Grey.

· Wnętrze auta silniej akcentuje teraz sportowy charakter auta i jego przynależność do segmentu premium. Prędkościomierz i obrotomierz mają teraz ciemne cyfry w stylu zegarów MINI John Cooper Works Paceman, a kabinę wykończono w stylistyce klubowej, z czterema oddzielnymi fotelami, i starannie zoptymalizowano pod względem izolacji akustycznej. Elementy sterowania wentylacją i ogrzewaniem zdobią zaprojektowane od nowa aplikacje chromowe, a system schowków i uchwytów MINI Center Rail to teraz wyposażenie seryjne, podobnie jak sportowe fotele przednie oraz oddzielnie składane oparcia tylnych foteli, pozwalające na powiększanie przestrzeni bagażowej w zakresie od 330 do 1080 l.

· Nowy MINI Paceman oferuje jeszcze więcej radości z jazdy oraz jeszcze wyższą wydajność. Do wyboru są dwa silniki benzynowe i dwa wysokoprężne o czterech cylindrach każdy. W palecie jest także prawdziwy atleta: MINI John Cooper Works Paceman z silnikiem turbo o mocy 160 kW/218 KM. Wszystkie warianty silnikowe spełniają obecnie normę czystości spalin Euro 6, w czym wielki udział ma rozszerzone zastosowanie obniżającej zużycie paliwa i emisji CO2 technologii MINIMALISM, która obejmuje m.in. optymalizację własności aerodynamicznych. Wersja MINI Cooper S Paceman otrzymała silnik o mocy zwiększonej o 5 kW – rozwija teraz 140 kW/190 KM. Standardem jest 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, opcjonalnie można zamówić 6-stopniową skrzynię automatyczną. MINI John Cooper Works Paceman jest seryjnie wyposażony w napęd na 4 koła ALL4 – który opcjonalnie można zamówić do wszystkich pozostałych wersji MINI Paceman.

· Unikalne poczucie jazdy gokartem to efekt zastosowania układu jezdnego opartego na najnowocześniejszych technologicznie odmianach zawieszenia typu McPherson na kutych wahaczach poprzecznych z przodu oraz wielowahaczowej osi tylnej i elektromechanicznego układu kierowniczemu z technologią Servotronic. Wszystkie warianty modelowe i silnikowe są wyposażone seryjnie w sportowe nastawy zawieszenia, w niektórych seryjnie znajdzie się też elektronicznie sterowana blokada mechanizmu różnicowego (EDLC) jako element dynamicznej kontroli trakcji DTC – we wszystkich pozostałych jest opcją.

· Zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa obejmuje zoptymalizowaną pod względem zderzeniowym strukturę karoserii oraz poszerzoną paletę rozwiązań, jak kontrolę ciśnienia w oponach i światła dzienne. Ochrona pasażerów jest dokładnie na takim samym poziomie jak w modelu MINI Countryman, który uzyskał 5-gwiazdkowy wynik w testach zderzeniowych Euro-NCAP.

· Radość z jazdy i komfort odpowiedni dla segmentu premium to efekt obfitego wyposażenia seryjnego, ale i bogatej listy opcji. Na tej ostatniej znajdziemy wiele elementów z najwyższej półki, jak nowe lampy przeciwmgłowe LED, światła dzienne i pozycyjne LED, ksenonowe lampy główne i adaptacyjne światła zakrętowe, dostęp bezkluczykowy, uchylny i odsuwany dach szklany, automatyczna klimatyzacja, chowany hak holowniczy z uciągiem do 1200 kg, system nawigacyjny MINI, tryb Sport, skórzana kierownica sportowa z łopatkami do zmiany biegów dla automatycznej skrzyni biegów, wielofunkcyjna kierownica z tempomatem, system audio HiFi Harman Kardon, a także skonstruowane specjalnie do tego modelu akcesoria tuningowe John Cooper Works.

· Najbardziej zaawansowana i wszechstronna technologia łączności samochodu i świata zewnętrznego z systemami informacyjnymi oraz rozrywkowymi. MINI Connected oferuje wszechstronną integrację smartfonu z samochodem oraz unikatową różnorodność funkcjonalną opartą na oprogramowaniu (Apps). Aktualny program obejmuje funkcje ekskluzywne dla MINI, jak Mission Control, Dynamic Music, Driving Excitement i MINIMALISM Analyser, wykorzystanie Facebooka, Twittera, foursquare i Glympse, RSS czy programów rozrywkowych jak Aupeo!, Stitcher, Deezer, Audible, Napster/Rhapsody i Tuneln.

Dane techniczne.


MINI John Cooper Works Paceman,

MINI John Cooper Works Paceman*.

	
	
	MINI John Cooper Works Paceman
	MINI John Cooper Works Paceman* 

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4124 / 1786 / 1518
	4124 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2596
	2596

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1527 / 1554
	1527 / 1554

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	7,5
	7,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	4,2
	4,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1400 / 1475
	1420 / 1495

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1870
	1890

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1000 / 915
	980 / 915

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	– / –
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / –
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,36 / 2,32 / 0,84
	0,36 / 2,32 / 0,84

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	benzynowy, turbodoładowanie Twin Scroll, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienne fazy rozrządowe, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	MEVD 1727
	MEVD 1727

	Pojemność skokowa
	cm3
	1598
	1598

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	77,0 / 85,8
	77,0 / 85,8

	Stopień sprężania
	:1 
	10,5
	10,5

	Paliwo
	
	benzyna 91-98 okt.
	benzyna 91-98 okt.

	Moc maksymalna
	kW / KM
	160 / 218
	160 / 218

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	6000
	6000

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	280 (300)
	280 (300)

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	1900-5000 (2100-4500)
	1900-5000 (2100-4500)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI John Cooper Works Paceman
	MINI John Cooper Works Paceman* 

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	70 / komora silnika
	70 / komora silnika

	Alternator
	A
	120
	120

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi i centralnie mocowanymi wahaczami poprzecznymi

	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	307 x 24

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	296 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	225/45 R18 91 W
	225/45 R18 91 W

	Obręcze kół przód / tył
	
	7.5J x 18 alu
	7.5J x 18 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,044

	
II
	:1 
	2,130
	2,371

	
III
	:1 
	1,483
	1,556

	
IV
	:1 
	1,139
	1,159

	
V
	:1 
	0,949
	0,852

	
VI
	:1 
	0,816
	0,672

	
wsteczny
	:1 
	3,231
	3,193

	Przekładnia główna
	:1
	3,706
	3,683


	
	
	MINI John Cooper Works Paceman
	MINI John Cooper Works Paceman* 
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	8,8
	8,9
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	100,1
	100,1
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	6,8
	6,8
	

	
0 – 1000 m
	s
	27,5
	27,5
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	7,6
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	229
	226
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	9,1
	10,4
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,0
	5,9
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	7,1
	7,5
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	165
	175
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	128
	128
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji
*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper S Paceman,

MINI Cooper S Paceman*.
	
	
	MINI Cooper S Paceman
	MINI Cooper S Paceman* 

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4114 / 1786 / 1518
	4114 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2595
	2595

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1531 / 1558
	1531 / 1558

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	7,5
	7,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	4,2
	4,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1305 / 1380
	1330 / 1405

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1775
	1800

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	955 / 840
	980 / 840

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	750 / 500
	1000 / 500

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,36 / 2,32 / 0,84
	0,36 / 2,32 / 0,84

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	benzynowy, turbodoładowanie Twin Scroll, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienne fazy rozrządowe, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	MEVD 17.2.2
	17.2.2

	Pojemność skokowa
	cm3
	1598
	1598

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	77,0 / 85,8
	77,0 / 85,8

	Stopień sprężania
	:1 
	10,5
	10,5

	Paliwo
	
	benzyna 91-98 okt.
	benzyna 91-98 okt.

	Moc maksymalna
	kW / KM
	140 / 190
	140 / 190

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	5500-6500
	5500-6500

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	240 (260)
	240 (260)

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	1600-5000 (1700-4500)
	1600-5000 (1700-4500)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper S Paceman
	MINI Cooper S Paceman* 

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	60 / komora silnika
	60 / komora silnika

	Alternator
	A
	120
	120

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi 


	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	307 x 24

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	280 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDL. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	205/55 R17 91V
	205/55 R17 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	7J x 17 alu
	7J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,044

	
II
	:1 
	2,130
	2,371

	
III
	:1 
	1,483
	1,556

	
IV
	:1 
	1,139
	1,159

	
V
	:1 
	0,949
	0,852

	
VI
	:1 
	0,816
	0,672

	
wsteczny
	:1 
	3,231
	3,193

	Przekładnia główna
	:1
	3,706
	3,683


	
	
	MINI Cooper S Paceman
	MINI Cooper S Paceman*
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	9,3
	9,4
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	87,6
	87,6
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	7,4
	7,7
	

	
0 – 1000 m
	s
	28,2
	28,5
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	8,3
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	220
	216
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	7,5
	9,2
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,1
	5,4
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	6,0
	6,8
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	139
	157
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	124
	124
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.
MINI Cooper S Paceman ALL4,

MINI Cooper S Paceman ALL4*.

	
	
	MINI Cooper S Paceman ALL4
	MINI Cooper S Paceman ALL4* 

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4114 / 1786 / 1518
	4114 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2595
	2595

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1531 / 1558
	1531 / 1558

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	7,5
	7,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	4,2
	4,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1380 / 1455
	1405 / 1480

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1850
	1875

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	980 / 890
	1005 / 890

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	750 / 500
	1000 / 500

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,36 / 2,32 / 0,84
	0,36 / 2,32 / 0,84

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	benzynowy, turbodoładowanie Twin Scroll, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienne fazy rozrządowe, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	MEVD 17.2.2
	17.2.2

	Pojemność skokowa
	cm3
	1598
	1598

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	77,0 / 85,8
	77,0 / 85,8

	Stopień sprężania
	:1 
	10,5
	10,5

	Paliwo
	
	benzyna 91-98 okt.
	benzyna 91-98 okt.

	Moc maksymalna
	kW / KM
	140 / 190
	140 / 190

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	5500-6500
	5500-6500

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	240 (260)
	240 (260)

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	1600-5000 (1700-4500)
	1600-5000 (1700-4500)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper S Paceman ALL4
	MINI Cooper S Paceman ALL4* 

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	60 / komora silnika
	60 / komora silnika

	Alternator
	A
	120
	120

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi 

	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	307 x 24

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	280 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	205/55 R17 91V
	205/55 R17 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	7J x 17 alu
	7J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,044

	
II
	:1 
	2,130
	2,371

	
III
	:1 
	1,483
	1,556

	
IV
	:1 
	1,139
	1,159

	
V
	:1 
	0,949
	0,852

	
VI
	:1 
	0,816
	0,672

	
wsteczny
	:1 
	3,231
	3,193

	Przekładnia główna
	:1
	3,706
	3,683


	
	
	MINI Cooper S Paceman ALL4
	MINI Cooper S Paceman ALL4* 
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	9,9
	10,0
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	87,6
	87,6
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	7,6
	8,0
	

	
0 – 1000 m
	s
	28,4
	29,0
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	9,1
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	217
	215
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	8,0
	9,5
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,5
	5,7
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	6,4
	7,1
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	148
	165
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	124
	124
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji
*Z automatyczną skrzynią biegów.
MINI Cooper Paceman,

MINI Cooper Paceman*.

	
	
	MINI Cooper Paceman
	MINI Cooper Paceman*

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4109 / 1786 / 1518
	4109 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2595
	2595

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1538 / 1566
	1538 / 1566

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	7,5
	7,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	4,2
	4,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1255 / 1330
	1285 / 1360

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1725
	1755

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	910 / 840
	940 / 840

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	– / –
	1000 / 500

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / –
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,35 / 2,33 / 0,82
	0,35 / 2,33 / 0,82

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	benzynowy, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	MEVD 17.2.2
	17.2.2

	Pojemność skokowa
	cm3
	1598
	1598

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	77,0 / 85,8
	77,0 / 85,8

	Stopień sprężania
	:1 
	11,0
	11,0

	Paliwo
	
	benzyna 91-98 okt.
	benzyna 91-98 okt.

	Moc maksymalna
	kW / KM
	90 / 122
	90 / 122

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	6000
	6000

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	160
	160

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	4250
	4250

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper Paceman
	MINI Cooper Paceman*

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	60 / komora silnika
	60 / komora silnika

	Alternator
	A
	120
	120

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi 

	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	294 x 22

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	280 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	205/60 R16 92H
	205/60 R16 92H

	Obręcze kół przód / tył
	
	6,5J x 16 alu
	6,5J x 16 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,214
	4,148

	
II
	:1 
	1,792
	2,370

	
III
	:1 
	1,194
	1,556

	
IV
	:1 
	0,914
	1,155

	
V
	:1 
	0,784
	0,859


	
VI
	:1 
	0,683
	0,686

	
wsteczny
	:1 
	3,134
	3,394

	Przekładnia główna
	:1
	4,722
	4,643

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper Paceman
	MINI Cooper Paceman*
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	13,9
	14,3
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	56,3
	56,3
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	10,3
	11,5
	

	
0 – 1000 m
	s
	32,1
	33,2
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	14,6
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	193
	186
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	7,3
	9,0
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,1
	5,6
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,9
	6,9
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	137
	159
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	133
	133
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji
*Z automatyczną skrzynią biegów.
MINI Cooper Paceman ALL4,

MINI Cooper Paceman ALL4*.

	
	
	MINI Cooper Paceman ALL4
	MINI Cooper Paceman ALL4 * 

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4109 / 1786 / 1518
	4109 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2596
	2596

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1538 / 1566
	1538 / 1566

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	7,5
	7,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	4,2
	4,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1330 / 1405
	1375 / 1450

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1810
	1855

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	945 / 890
	990 / 890

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	– / –
	1000 / 500

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / –
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,35 / 2,33 / 0,82
	0,35 / 2,33 / 0,82

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	benzynowy, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC
	benzynowy, turbodoładowany (TwinScroll), wtrysk bezpośredni, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	MEVD 17.2.2
	17.2.2

	Pojemność skokowa
	cm3
	1598
	1598

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	77,0 / 85,8
	77,0 / 85,8

	Stopień sprężania
	:1 
	11,0
	10,5

	Paliwo
	
	benzyna 91-98 okt.
	benzyna 91-98 okt.

	Moc maksymalna
	kW / KM
	90 / 122
	90 / 122

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	6000
	6000

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	160
	190

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	4250
	4250

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper Paceman ALL4
	MINI Cooper Paceman ALL4 *

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	60 / komora silnika
	60 / komora silnika

	Alternator
	A
	120
	120

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi 

	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	294 x 22

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	280 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	205/60 R16 92H
	205/60 R16 92H

	Obręcze kół przód / tył
	
	6,5J x 16 alu
	6,5J x 16 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,148

	
II
	:1 
	2,130
	2,370

	
III
	:1 
	1,483
	1,556

	
IV
	:1 
	1,139
	1,155

	
V
	:1 
	0,949
	0,859

	
VI
	:1 
	0,816
	0,686

	
wsteczny
	:1 
	3,231
	3,394

	Przekładnia główna
	:1
	4,353
	3,683

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper Paceman ALL4
	MINI Cooper Paceman ALL4* 
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	14,8
	15,3
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	56,3
	56,3
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	11,4
	11,6
	

	
0 – 1000 m
	s
	33,4
	33,2
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	14,5
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	188
	186
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	8,2
	9,4
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,8
	5,7
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	6,7
	7,0
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	156
	164
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	133
	119
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji
*Z automatyczną skrzynią biegów.
MINI Cooper SD Paceman,

MINI Cooper SD Paceman*.

	
	
	MINI Cooper SD Paceman 
	MINI Cooper SD Paceman*

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4114 / 1786 / 1518
	4114 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2596
	2596

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1531 / 1558
	1531 / 1558

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	6,0
	6,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	5,2
	5,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1320 / 1395
	1345 / 1420

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1790
	1815

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	980 / 840
	1010 / 840

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	800 / 500
	1200 / 500

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,35 / 2,32 / 0,81
	0,35 / 2,32 / 0,81

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	DDE 701
	DDE 701

	Pojemność skokowa
	cm3
	1995
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	84,0 / 90,0
	84,0 / 90,0

	Stopień sprężania
	:1 
	16,5
	16,5

	Paliwo
	
	olej napędowy
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	105 / 143
	105 / 143

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	4000
	4000

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	305
	305

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	1750-2700
	1750-2700

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper SD Paceman 
	MINI Cooper SD Paceman* 

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	70 / komora silnika
	70 / komora silnika

	Alternator
	A
	150
	150

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi 

	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	307 x 24

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	280 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	205/55 R17 91V
	205/55 R17 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	7J x 17 alu
	7J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,044

	
II
	:1 
	1,870
	2,371

	
III
	:1 
	1,194
	1,556

	
IV
	:1 
	0,872
	1,159

	
V
	:1 
	0,721
	0,852

	
VI
	:1 
	0,596
	0,672

	
wsteczny
	:1 
	3,231
	3,193

	Przekładnia główna
	:1
	3,706
	3,683

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper SD Paceman 
	MINI Cooper SD Paceman* 
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	12,6
	12,8
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	52,6
	52,6
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	9,1
	9,3
	

	
0 – 1000 m
	s
	30,4
	30,6
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	9,6
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	202
	199
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,1
	7,2
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,2
	4,8
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,5
	5,7
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	119
	149
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	138
	138
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji
*Z automatyczną skrzynią biegów.
MINI Cooper SD Paceman  ALL4,

MINI Cooper SD Paceman  ALL4*.

	
	
	MINI Cooper SD Paceman  ALL4
	MINI Cooper SD Paceman ALL4* 

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4114 / 1786 / 1518
	4114 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2596
	2596

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1531 / 1558
	1531 / 1558

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	6,0
	6,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	5,2
	5,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1395 / 1470
	1420 / 1495

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1865
	1890

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	1000 / 890
	1025 / 890

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	800 / 500
	1200 / 500

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,35 / 2,32 / 0,81
	0,35 / 2,32 / 0,81

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	DDE 701
	DDE 701

	Pojemność skokowa
	cm3
	1995
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	84,0 / 90,0
	84,0 / 90,0

	Stopień sprężania
	:1 
	16,5
	16,5

	Paliwo
	
	olej napędowy
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	105 / 143
	105 / 143

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	4000
	4000

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	305
	305

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	1750-2700
	1750-2700

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper SD Paceman  ALL4
	MINI Cooper SD Paceman ALL4* 

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	70 / komora silnika
	70 / komora silnika

	Alternator
	A
	150
	150

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi 

	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	307 x 24

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	280 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	205/55 R17 91V
	205/55 R17 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	7J x 17 alu
	7J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,044

	
II
	:1 
	1,870
	2,371

	
III
	:1 
	1,194
	1,556

	
IV
	:1 
	0,872
	1,159

	
V
	:1 
	0,721
	0,852

	
VI
	:1 
	0,596
	0,672

	
wsteczny
	:1 
	3,231
	3,193

	Przekładnia główna
	:1
	3,706
	3,683

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper SD Paceman  ALL4
	MINI Cooper SD Paceman ALL4* 
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	13,3
	13,5
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	52,6
	52,6
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	9,2
	9,3
	

	
0 – 1000 m
	s
	30,7
	30,8
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	10,2
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	199
	197
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,4
	7,5
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,5
	5,0
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,8
	5,9
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	126
	156
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	138
	138
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji
*Z automatyczną skrzynią biegów.
MINI Cooper D Paceman,

MINI Cooper D Paceman*.

	
	
	MINI Cooper D Paceman 
	MINI Cooper D Paceman*

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4109 / 1786 / 1518
	4109 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2596
	2596

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1538 / 1566
	1538 / 1566

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	6,0
	6,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	5,2
	5,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1310 / 1385
	1330 / 1405

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1770
	1790

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	970 / 840
	990 / 840

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	800 / 500
	1200 / 500

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,35 / 2,33 / 0,82
	0,35 / 2,33 / 0,82

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	DDE 701
	DDE 701

	Pojemność skokowa
	cm3
	1598
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	78,0 / 83,6
	84,0 / 90,0

	Stopień sprężania
	:1 
	16,5
	16,5

	Paliwo
	
	olej napędowy
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	82 / 112
	82 / 112

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	4000
	4000

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	270
	270

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	1750-2250
	1750-2250

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper D Paceman 
	MINI Cooper D Paceman* 

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	70 / komora silnika
	70 / komora silnika

	Alternator
	A
	150
	150

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi 

	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	294 x 22

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	280 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	205/60 R16 92H
	205/60 R16 92H

	Obręcze kół przód / tył
	
	6,5J x 16
	6,5J x 16

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,044

	
II
	:1 
	1,870
	2,371

	
III
	:1 
	1,194
	1,556

	
IV
	:1 
	0,872
	1,159

	
V
	:1 
	0,721
	0,852

	
VI
	:1 
	0,596
	0,672

	
wsteczny
	:1 
	3,231
	3,193

	Przekładnia główna
	:1
	3,706
	3,683

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper D Paceman 
	MINI Cooper D Paceman* 
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	16,0
	16,2
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	51,3
	41,1
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	10,8
	11,2
	

	
0 – 1000 m
	s
	32,5
	32,9
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	11,4
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	188
	183
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	4,7
	7,2
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,9
	4,8
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,2
	5,6
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	111
	148
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	133
	133
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji
*Z automatyczną skrzynią biegów.
MINI Cooper D Paceman  ALL4,

MINI Cooper D Paceman  ALL4*.

	
	
	MINI Cooper D Paceman  ALL4
	MINI Cooper D Paceman ALL4* 

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi / miejsc
	 
	3 / 4
	3 / 4

	Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony)
	mm
	4109 / 1786 / 1518
	4109 / 1786 / 1518

	Rozstaw osi
	mm
	2596
	2596

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1538 / 1566
	1538 / 1566

	Średnica zawracania
	m
	11,6
	11,6

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	47
	47

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	6,0
	6,5

	Pojemność układu smarowania silnika
	l
	5,2
	5,2

	Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną
	
	niewymienny
	niewymienny

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1)
	kg
	1380 / 1455
	1405 / 1480

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	470
	470

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1850
	1875

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	990 / 890
	1015 / 890

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	800 / 500
	1200 / 500

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	330-1080
	330-1080

	Opory powietrza
(Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A
	– / m2 / m2
	0,35 / 2,33 / 0,82
	0,35 / 2,33 / 0,82

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Budowa
	
	turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	rzędowy / 4 / 4
	rzędowy / 4 / 4

	Sterowanie silnika
	
	DDE 701
	DDE 701

	Pojemność skokowa
	cm3
	1598
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	78,0 / 83,6
	84,0 / 90,0

	Stopień sprężania
	:1 
	16,5
	16,5

	Paliwo
	
	olej napędowy
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	82 / 112
	105 / 143

	Obroty mocy maksymalnej
	obr/min
	4000
	4000

	Maksymalny moment obrotowy (Overboost)
	Nm
	270
	305

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr/min
	1750-2250
	1750-2700

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper D Paceman  ALL4
	MINI Cooper D Paceman ALL4* 

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	70 / komora silnika
	70 / komora silnika

	Alternator
	A
	150
	150

	
	
	

	Układ jezdny
	
	

	Zawieszenie przednie
	jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania

	Zawieszenie tylne
	oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi 

	Hamulce, przód
	tarcze wentylowane

	średnica
	mm
	294 x 22

	Hamulce, tył
	tarcze 

	średnica
	mm
	280 x 10

	Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa
	hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne.

	Układ kierowniczy
	elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1
	14,1
	14,1

	Opony przód / tył
	
	205/60 R16 92H
	205/60 R16 92H

	Obręcze kół przód / tył
	
	6,5J x 16
	6,5J x 16

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa
	automatyczna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	3,308
	4,044

	
II
	:1 
	1,870
	2,371

	
III
	:1 
	1,194
	1,556

	
IV
	:1 
	0,872
	1,159

	
V
	:1 
	0,721
	0,852

	
VI
	:1 
	0,596
	0,672

	
wsteczny
	:1 
	3,231
	3,193

	Przekładnia główna
	:1
	3,706
	3,683

	
	
	
	


	
	
	MINI Cooper D Paceman  ALL4
	MINI Cooper D Paceman ALL4*
	

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	16,8
	17,1
	

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	51,3
	41,1
	

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	11,5
	11,8
	

	
0 – 1000 m
	s
	33,0
	33,4
	

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	12,4
	– / –
	

	Prędkość maksymalna
	km/h
	183
	178
	

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,2
	7,5
	
	

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,4
	5,0
	
	

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,7
	5,9
	
	

	Emisja CO2 
	g/km
	123
	155
	
	

	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	EU6
	EU6
	
	

	Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech)
	KH / VK / TK
	2)
	2)
	
	

	Prześwit (bez obciążenia)
	mm
	133
	133
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)
2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl
BMW Group
BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI i Rolls-Royce, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Ten międzynarodowy koncern obejmuje 28 zakładów produkcyjnych i montażowych w 13 krajach oraz międzynarodową sieć dystrybutorów z przedstawicielstwami w ponad 140 krajach.
W roku 2013 firma BMW Group sprzedała około 1963 mln samochodów oraz 115 215 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem za rok finansowy 2013 wyniósł 7,91 mld euro, a obroty wyniosły 76,06 mld euro. Na dzień 31 grudnia 2013 r. globalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosiło 110 351 pracowników.
Sukces BMW Group od samego początku wynika z myślenia długofalowego oraz podejmowania odpowiedzialnych działań. Dlatego też przedsiębiorstwo stworzyło politykę równowagi ekologicznej i społecznej w całym łańcuchu dostaw, pełnej odpowiedzialności za produkt i jasnych zobowiązań do oszczędzania zasobów, która to stanowi integralną część jego strategii rozwoju.
www.bmwgroup.com 

Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com









