1. Radość z jazdy kompaktowym autem – wydajnym, innowacyjnym, jedynym w swoim rodzaju. 
Wersja skrócona.


[image: image1.png]Torque N

Ouputin

80 kW @ 4250 rpm
P

0

180 Nm @ 1250.4250 rpm /

e [ 7 \
"

s

0

s

P

=

T o aw ww am o

Engine speea )




[image: image2.png]


Nowe BMW serii 1.

Spis treści.
[image: image3.png]


[image: image4.png]oo

100 kW @ 4400 rpm

/ 1\

220 Nm @ 1250-4300|rpm

lundorior

Engine spssa rpm]




 


1. Nowe BMW serii 1:
Wersja skrócona.............................................................................................................2

2. Design:
Sportowy ponad wszelką wątpliwość........................................................................5
3. Wyposażenie i linie specyfikacyjne (BMW Lines):
Większa indywidualizacja w segmencie kompaktowym premium…………. 8
4. BMW EfficientDynamics w nowym BMW serii 1:
Moc i wydajność……………………………………………………………......13
5. BMW ConnectedDrive w nowym BMW serii 1:
Inteligentna łączność, czyli nieograniczona radość z jazdy ………………...19
6. Dane techniczne:……………………………………………………….…....22
7. Wykresy mocy i momentu obrotowego………………………….……..76
8. Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne……………………………….……..85
Dalece zmodyfikowany przedni i tylny pas, wyrafinowana atmosfera premium we wnętrzu i zupełnie nowe rezerwy mocy pod maską – to wszystko elementy jeszcze bardziej ekspresyjnego, sportowego i wydajnego BMW serii 1 (średnie zużycie paliwa 8,0-3,4 l/100 km, średnia emisja CO2 188-89 g/km). W ciągu ostatnich 10 lat na świecie sprzedano niemal 2 mln egzemplarzy BMW serii 1. Nowe wcielenie tego modelu ustanowi kolejny standard w dziedzinie radości z jazdy w kompaktowej klasie premium. Nowe BMW serii 1 w 3- i 5-drzwiowym nadwoziu wchodzą na rynek z całkowicie zmienioną paletą silnikową i dodatkowymi rozwiązaniami mającymi wesprzeć redukcję zużycia paliwa i emisję CO2 – dzięki czemu model ten ponownie zostanie liderem w historii technologii BMW EfficientDynamics.

Paleta silników nowego BMW serii 1 została odświeżona dzięki obecności najnowszej generacji jednostek benzynowych i dieslowskich o 3 i 4 cylindrach. Rozwijające imponujący moment obrotowy, a zarazem wysokoobrotowe silniki wyposażone w technologię BMW TwinPower Turbo łączą się z napędem na koła tylne – wciąż unikatowe rozwiązanie w klasie kompaktowej – by zapewnić kierowcom możliwie najbardziej intensywne doznania z prowadzenia auta. Jeszcze obfitsze wyposażenie seryjne, wyższa moc dla najmocniejszego silnika 6-cylindrowego napędzającego model M135i M Performance oraz ultranowoczesne innowacje z zakresu BMW ConnectedDrive również przydają nowego wigoru typowym cechom marki w tym modelu.

Zmodyfikowany design nadwozia i wnętrza bazuje na znajomych cechach stylistycznych BMW, podkreślających sportowe osiągi i charakter premium.

Niezwykle starannie przemyślane modyfikacje stylistyki nadwozia nowego BMW serii 1 podkreślają sportową elegancję i wyrafinowaną prezencję. Nowoopracowane „nerki” grilla i większe wloty powietrza udanie eksponują potencjał dynamiczny samochodu w sposób typowy dla BMW – podobną rolę odgrywają lampy główne o zdecydowanie zmniejszonej wysokości. Są one standardowo wyposażone w światła dzienne LED, a opcjonalnie można je zamówić w wersji full-LED. Także tylne lampy kompletnie przemodelowano. Są teraz uformowane w typowy dla BMW kształt litery L i świecą dzięki modułom LED. 

Natomiast we wnętrzu auta za współtworzenie atmosfery premium odpowiada przede wszystkim wyrafinowany design górnej części konsoli środkowej z elementami sterowania radiem i klimatyzacją. 

Automatyczna klimatyzacja, radio BMW Professional i kontroler BMW iDrive montowane w standardzie; nowe standardy specyfikacyjne.
Seryjne wyposażenie nowego BMW serii 1 obejmuje obecnie również automatyczną klimatyzację, czujnik deszczu, radio BMW Professional oraz kompletny system kontrolera iDrive wraz z wysokiej rozdzielczości 6,5-calowym ekranem zintegrowanym z deską rozdzielczą jako wolno stojący monitor. A dostępne poza standardową specyfikacją linie Advantage, Sport Line, Urban Line i M Sport zapewniają mnóstwo możliwości indywidualizacji auta.

Nowa generacja silników, nowe standardy wydajności.
Głęboko odświeżona i powiększona paleta silników oraz poszerzony zakres technologii BMW EfficientDynamics sprawiają, że nowe BMW serii 1 ponownie ustanawia nowe standardy w swej klasie w zakresie redukcji zużycia paliwa i emisji CO2. Klienci BMW serii 1 będą mieli teraz do wyboru 3- i 4-cylindrowe jednostki napędowe z nowej rodziny silników BMW Group. Nowym mistrzem i wzorcem wydajności w palecie modelu jest BMW 116d EfficientDynamics Edition o mocy 85 kW/116 KM, zużywające średnio 3,4 l/100 km i emitujące 89 g CO2/km.

Alternatywą dla standardowej 6-stopniowej manualnej skrzyni biegów jest 8-stopniowa skrzynia automatyczna Steptronic (standard w BMW 125d, BMW 120d xDrive i BMW M135i xDrive). Najnowsza wersja skrzyni automatycznej oferuje również funkcję zarządzania przekładnią w oparciu o dane z systemu nawigacji. 

5-kilowatowy wzrost mocy (do 240 kW/326 KM) rzędowego silnika 6-cylindrowego pozwala nowemu BMW M135i (średnie zużycie paliwa 8,0 l/100 km, emisja CO2 188 g/km) umocnić się na pozycji elitarnego sportowca wyczynowego wśród rywali w segmencie BMW serii 1. Podobnie jak modele BMW 120d i BMW 118d, tak i model przygotowany przez BMW M Performance może być wyposażony w inteligentny napęd na cztery koła xDrive, który – służąc przede wszystkim maksymalizacji trakcji i stabilności wzdłużnej – jeszcze bardziej poprawia dynamikę auta. Nowe BMW M135i xDrive (średnie zużycie paliwa 7,8 l/100 km, emisja CO2 182 g/km) przyspiesza od zera do 100 km/h w zaledwie 4,7 s.

Wyrafinowana technologia podwoziowa, wskaźnik ciśnienia w oponach w wyposażeniu seryjnym.
Zaawansowane techniki i technologie podwoziowe w połączeniu z napędem na oś tylną i niemal idealnym rozkładem masy (50:50) pomiędzy osie przednią i tylną sprawiają, że nowe BMW serii 1 zapewnia nieodmiennie niedoścignioną zwinność i dynamikę jazdy. Wśród opcji znajdują się adaptacyjne zawieszenie, zawieszenie sportowe M, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu oraz sportowy układ hamulcowy M. Wskaźnik ciśnienia w każdej z opon oddzielnie jest teraz wyposażeniem seryjnym.

Nowe systemy wsparcia kierowcy i usługi z zakresu BMW ConnectedDrive.
Paleta opcjonalnych systemów wsparcia kierowcy z oferty BMW ConnectedDrive obejmuje teraz w nowym BMW serii 1 także oparty na radarze aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go. Najnowszej generacji Parking Assistant umożliwia teraz parkowanie równoległe w ciasnych miejscach, a także automatyczne parkowanie prostopadłe. Zamówić można także takie wyposażenie jak Driving Assistant oparty na kamerze, kamerę cofania czy system informowania o ograniczeniach prędkości i zakazach wyprzedzania.

Wszystkie wersje i warianty nowego BMW serii 1 są teraz seryjnie wyposażone w kartę łączności komórkowej SIM, która umożliwia pełną funkcjonalność również standardowego systemu inteligentnego powiadomienia o kolizji (Emergency Call) i funkcje BME TeleServices, jak też dostęp do opcjonalnych usług bazujących na łączności internetowej. Poza informacją BMW Online i o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym RTTI, klienci mogą również cieszyć się funkcją rozrywki online. Inne usługi online można integrować w samochodzie przez aplikacje do smartfonów – bezpiecznie, łatwo i intuicyjnie obsługiwane poprzez kontroler iDrive. A nowy system nawigacyjny Professional można automatycznie uaktualniać za pośrednictwem telefonu komórkowego i zintegrowaną kartę SIM – co jest bezpłatne dla klientów przez pierwsze 3 lata od rejestracji auta.

Typowy dla BMW design to zapowiedź typowej dla BMW radości z jazdy. BMW serii 1 dowodzi tej prawdy już od dekady, a jego proporcje, linia i design płaszczyzn współtworzą świeże, młodzieńcze nadwozie, obiecujące charakter skupiający się na zwinności i dynamice. W swoim segmencie BMW serii 1 jest standardem, wzorcem, nośnikiem tych właśnie cech – a jego najnowsze wcielenie jeszcze mocniej je akcentuje. Wszystkie modyfikacje, jakich dokonano, zmierzają do jednego: podkreślenia, że to dynamiczny, elegancki, wyrafinowany pojazd premium przepełniony innowacyjną technologią. Czyli podkreślają, że także najnowsze zmiany dotknęły przede wszystkim tych dziedzin, które są najważniejsze dla radości z jazdy, z której słynie BMW.

Długa maska, krótkie zwisy, długi rozstaw osi, przesunięta w tył kabina, szeroko rozstawione koła i muskularne łuki tylnych nadkoli to klasyczne proporcje BMW. W BMW serii 1 ożywają one w dwubryłowym designie typowym w swej funkcjonalności dla aut kompaktowych – w połączeniu z cechami typowymi dla nadwozia coupe, jak wąskie, zbiegające się w tył linie okien, jak opadający w tył dach… Efekt ten jest szczególnie silny w wariancie 3-drzwiowym, gdzie długie drzwi bez ramek w oknach dorzucają jeszcze większą dawkę dynamiki sylwetce samochodu.

Precyzyjny przedni pas, nowe lampy – opcjonalnie full-LED
Pełne gracji linie i większe wloty powietrza oraz precyzyjnie zarysowana zwartość powierzchni w przednim pasie nowego BMW serii 1 z miejsca nadają samochodowi aurę ekspresji i sportowego charakteru. Na nowo uformowane „nerki” grilla i niższe, węższe, dłuższe lampy optycznie zbliżają się do siebie, współtworząc harmonijny widok i pewne siebie „spojrzenie”, co jednoznacznie wskazuje na skupienie auta na drodze. Nowe lampy w szczególnie silny sposób przyczyniają się do tego wrażenia. Teraz seryjnie wyposażone w światłowodowe światła dzienne LED w klasycznej dla BMW postaci „ringów” – podwójnych pierścieni świetlnych. Wśród opcji znalazły się lampy główne „full-LED”, a więc realizujące funkcję świateł mijania i drogowych dzięki modułom diodowym LED, wytwarzającym wyjątkowo jasne światło, a tym samym podnoszącym poziom bezpieczeństwa. Jeśli zamówione zostaną lampy główne full-LED, także kierunkowskazy będą w technologii LED.

Lampy full-LED można doposażyć w funkcję Adaptive LED, a więc lampy aktywnie doświetlające zakręty, po których jedzie samochód. Ich wychyleniem steruje komputer na bazie obserwowanego skrętu kierownicy, prędkości jazdy i lokalizacji – bo możliwe jest automatyczne przełączanie między różnymi trybami jazdy (miasto, poza miastem, autostrada). Adaptacyjne lampy wyposażone są również w funkcję świateł przy złej pogodzie oraz automatycznego przełączania między trybami mijania-drogowe (High Beam Assistant). Opcjonalnie auto może być wyposażone w światła przeciwmgłowe. Jeśli wyspecyfikowano lampy główne full-LED, diody LED będą zasilać także lampy przeciwmgłowe – które przy okazji spełniać będą funkcję lamp zakrętowych statycznych.

Clear-surface design i tylne lampy zespolone w „rodzinnym” kształcie litery L
Tylny pas kompletnie przestylizowano, jednak utrzymując zasady clear-surface design, a więc stosując mocne, proste i czyste formy powierzchni z jasną strukturalizacją, co prowadzi do stworzenia wrażenia siły bez konieczności jej demonstrowania. Najsilniejszą definicją tego nowego tylnego pasa są dwuczęściowe lampy zespolone, uformowane w typowy dla marki kształt litery L i zachodzące daleko na burty auta. W nocy lampy stwarzają niepowtarzalne widowisko dzięki dwóm zestawom świateł zasilanych diodami LED (dotyczy to także tylnego światła przeciwmgłowego).

Klienci nabywający nowe BMW serii 1 mogą wybierać spośród 3 niemetalizowanych i 10 metalizowanych lakierów, przy czym w palecie tej nowościami są Platinum Silver i Sparkling Brown. Lakier Estoril Blue metalic jest zarezerwowany wyłącznie dla modelu BMW M135i i w połączeniu z pakietem M Sport.

Wysokiej jakości materiały i wyrafinowana atmosfera premium w kabinie
Kabina nowego BMW serii 1 charakteryzuje się oczywiście typowym dla BMW kokpitem nachylonym w stronę kierowcy oraz wysokiej jakości materiałami, nową tapicerką foteli i wyrafinowanym charakterem premium konsoli środkowej.

Do seryjnego wyposażenia każdej specyfikacji nowego BMW serii 1 dodano radio BMW Professional oraz system operacyjny iDrive z kontrolerem i zintegrowanym 6,5-calowym wyświetlaczem zamontowanym na środku deski rozdzielczej. Przy wyspecyfikowaniu opcjonalnego systemu nawigacyjnego Professional, kontroler iDrive ma inny wygląd i kształt – jest większy, a jego górna powierzchnia jest gładzikiem służącym do wpisywania ruchami palca liter i cyfr, rozpoznawanych przez system operacyjny i przekształcanych w odpowiednie wyszukiwanie w pamięci urządzenia. Ekran ma wówczas przekątną 8,8 cala.

Elementy sterowania umieszczone poniżej wyświetlacza także zostały zmodyfikowane. Część z nich ma teraz wysokiej jakości chromowe otoczki, a tłem wszystkich jest czarny, lśniący lakier fortepianowy. Jeśli wyspecyfikowana jest opcjonalna dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, informacje na jej wyświetlaczu są białe w trybie dziennym, a pomarańczowe – w nocnym. 
Nowa edycja BMW serii 1 wnosi jeszcze więcej radości z jazdy w typie BMW do segmentu kompaktowego premium – a standardowe i opcjonalne wyposażenie z całą pewnością dorasta do te pozycji na rynku. Wszystkie wersje i warianty nowego BMW serii 1 otrzymały obfitsze wyposażenie seryjne, a lista opcji, wśród których znajdziemy także takie, jakich zwykle się nie projektuje dla aut tego segmentu, pozwalają wynieść komfort i funkcjonalność na zupełnie nowe wyżyny – podobnie jak personalizację auta. Temu ostatniemu celowi służy wprowadzenie nowych poziomów specyfikacyjnych.

Do seryjnego wyposażenia nowego BMW serii 1 weszła teraz automatyczna klimatyzacja, skórzana kierownica, czujnik deszczu i zmierzchu, radio BMW Professional z 6 głośnikami i odtwarzaczem CD oraz gniazdem AUX, system operacyjny iDrive z wyświetlaczem 6,5 cala i kontrolerem iDrive oraz przyciskami funkcyjnymi i programowalnymi. Seryjny jest tryb wyświetlania Sport Display, pokazujący aktualne wykorzystanie mocy i momentu obrotowego silnika, a także wskaźnik chwilowego zużycia paliwa. Pakiet Advantage dodaje do tego przyciski wielofunkcyjne kierownicy, zestaw głośno mówiący Bluetooth dla kompatybilnych telefonów, interfejs USB, lampy przeciwmgłowe, regulator prędkości z funkcją hamowania, czujniki parkowania z tyłu, przesuwny podłokietnik między przednimi fotelami, pakiet schowków oraz dywaniki welurowe. 

Nowoczesność i dynamika, dokładnie jak chce tego klient: pakiety Urban Line, Sport Line i M Sport
Wszystkie elementy wyposażenia pakietu Advantage znajdziemy także w pozostałych, wyższych pakietach, akcentujących albo progresywny i nowoczesny, albo ambitny i sportowy charakter nowego BMW serii 1. Wariant Sport Line dorzuca do tego 16- lub 17-calowe (w zależności od wersji) koła z lekkich stopów w designie Star Spoke, nakładki progowe „BMW Sport”, specjalne czarne nakładki na końcówki wydechu i charakterystyczne poprzeczki w grillu („nerkach”). Wnętrze cechuje się sportowymi fotelami ze specjalnym obiciem Corner, obiciami kolanowymi po stronie kierowcy na konsoli środkowej, akcentami Coral Red lub Silver, pakietem oświetlenia i chronometrowymi cyferblatami zegarów. Kluczyk auta wyspecyfikowanego w Sport Line ma czerwony pasek.

Urban Line to listewki w wykończeniu Oxide Silver połączone z lśniąco czarnymi poprzeczkami grilla oraz 16- lub 17-calowe koła z lekkich stopów w designie V. W kabinie znajdziemy fotele obite kombinacją materiałowo-skórzaną Path w kolorach Silver/Black lub Silver/Pearl Grey, sportową kierownicę i pakiet oświetlenia wnętrza (do wyboru: podświetlenie pomarańczowe lub błękitne). Kluczyk Urban Line ma pasek Pearl Gloss Chrome. Akcentowe wykończenia wnętrza mogą mieć postać czarnego lub białego szkła akrylowego z paskami w matowym Oxide Silver.

Pakiet M Sport obejmuje uderzające stylistycznie elementy designerskie i pakiet wyposażeniowy podkreślające niesłychaną zwinność auta. Do tego dochodzi sportowe zawieszenie (obniżone o 10 mm) i 17- bądź 18-calowe koła z lekkich stopów w designie M Double Spoke. Pasję dla sportu podkreśla obecność fartuchów przedniego, tylnego i bocznych oraz dyfuzor pod tylnym pasem plus pochodzące z palety BMW Individual lśniące wykończenie Shadow Line, specjalnie zaprojektowany grill i chromowane końcówki wydechu. 

Wnętrze auta w specyfikacji M Sport także ma indywidualny charakter – progi i podnóżki opatrzone są logo M, a sportowe fotele pokryte kombinacją materiału Hexagon i Alcantary w ekskluzywnym wzorze M. Oczywiście, także kierownica to sportowa kierownica M, podobnie jak dźwignia zmiany biegów. Ciemnoszara podsufitka BMW Individual dopełnia seryjnego wyposażenia, które można wzbogacić jeszcze o wykończenie wnętrza Hexagon z akcentami Estoril Blue lub lakierem forte[pianowym. Kluczyk ma niebieski pasek.

BMW M135i: elitarny samochód sportowy o wyróżniających się elementach designerskich i specyficznej tylko dla tej wersji specyfikacji wyposażeniowej
BMW M135i ma wyjątkową pozycję w palecie modelowej nowego BMW serii 1 – a poza tym jest wiodącym supersportowcem w segmencie kompaktowym premium. Seryjnie wyposażone jest w dwustrefową automatyczną klimatyzację, a także wiele elementów specyficznych tylko dla tej wersji, z zakresu układu jezdnego, napędowego, aerodynamiki i wyposażenia kokpitu. Z przodu natychmiast rzuca się w oczy pakiet aerodynamiczny M, a w tym wielkie wloty powietrza w miejscu zwykle zarezerwowanym dla lamp przeciwmgłowych. Zewnętrzne lusterka są w typowy dla BMW M Performance polakierowane Ferric Grey, a tylny dyfuzor pod fartuchem – w kolorze Dark Shadow. Otacza on podwójne wyloty wydechu, który zarówno optycznie – dzięki wykończeniu w czarnym chromie – jak i akustycznie doskonale podkreślają charakter auta i jego 6-cylindrowego silnika. Do wyczynowego profilu tego napędu doskonale pasują specjalnie opracowane dla tego modelu sportowe zawieszenie M i 18-calowe alufelgi M Double Spoke lakierowane w kolorze Ferric Grey z mieszanej szerokości ogumieniem, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu, układ hamulcowy M Sport i system Short Shifter, skracający skoki lewarka manualnej, seryjnej skrzyni 6-stopniowej. Celem było stworzenie samochodu o niespotykanej zwinności, który poddawałby się z łatwością kontroli podczas dynamicznej jazdy na co dzień. Specjalnie opracowane dla tego modelu opony o maksymalnej przyczepności (225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu) optymalizują sposób, w jaki siły przyspieszające lub hamujące są przenoszone na podłoże.

Wśród cech pozwalających użytkownikowi tego auta poczuć się za kierownicą BMW M135i naprawdę wyjątkowo, znajdziemy nakładki progowe z napisem M135i, sportowe fotele wykończone w stylistyce M, sportową kierownicę M i takiż lewarek biegów, w pełni skórzane obicie dźwigni hamulca ręcznego, antracytową podsufitkę BMW Individual, nakolannik na konsoli środkowej, podstawkę pod lewą stopę M oraz pakiet oświetleniowy – a na koniec także napis M135i na zestawie zegarów.

Wszechstronne wnętrze, atmosfera premium
Wszystkie wersje i warianty nowego BMW serii 1 zapewniają wysoką funkcjonalność i wszechstronność użytkową kabiny i bagażnika. 5-drzwiowy wariant nadwoziowy oferuje seryjnie miejsca dla 5 pasażerów, zaś 3-drzwiowy – dla podkreślenia jego sportowego charakteru – dla 4, ale i tu można zamówić (jako bezpłatną opcję) pełną kanapę. Niezależnie od liczby miejsc w kabinie, każdą wersję można opcjonalnie wyposażyć w kanapę dzieloną i składaną w proporcjach 40:20:40. Jej złożenie (w całości lub partiami) pozwala na wykorzystywanie przestrzeni transportowej w zakresie od bazowych 360 l aż po maksymalnie 1200 l.

Lista opcji dostępnych dla nowego BMW serii 3 obejmuje wiele elementów najwyższej jakości, zaprojektowanych by spełniać indywidualne potrzeby i wymagania z zakresu komfortu, funkcjonalności i rozrywki. Znajdziemy tu zarówno ogrzewane i elektrycznie regulowane fotele przednie, jak dwustrefową automatyczną klimatyzację, podgrzewanie koła kierownicy, bezkluczykowy dostęp Comfort Access, automatycznie ściemniające się lusterka wsteczne i boczne, elektrycznie sterowany szklany szyberdach, a także demontowalny fabryczny hak holowniczy z możliwością zwiększenia uciągu auta do 1500 kg. Znakomite doznania akustyczne w trasie zapewnia cyfrowe radio DAB oraz opcja Online Entertainment z palety usług BMW ConnectedDrive, oraz system audio Harman Kardon Hi-Fi z 12 głośnikami i cyfrowym wzmacniaczem o mocy 360 W.

Obfite wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, włącznie ze wskaźnikiem ciśnienia w oponach

Znakomita ochrona, jaką zapewnia swym pasażerom BMW serii 1, znalazła potwierdzenie m.in. w 5-gwiazdkowych wynikach crash-testów Euro NCAP. Precyzyjnie zdefiniowane drogi rozprowadzania obciążeń, duże strefy kontrolowanego zgniotu i wyjątkowo mocna struktura kabiny pasażerskiej to podstawa dla świetnych wyników testów zderzeniowych wszelkich typów. Wśród seryjnych elementów wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa znajdziemy tu przednie czołowe i boczne airbagi i boczne poduszki kurtynowe dla obu rzędów siedzeń. Wszystkie siedzenia są wyposażone w 3-punktowe inercyjne pasy bezpieczeństwa, przy czym przednie dwa mają jeszcze napinacze i ograniczniki napięcia. Tylne siedzenia mają punkty kotwiczenia Isofix.

Jako opcja dostępne są opony run-flat, pozwalające na kontynuowanie podróży – i dokończenie – nawet po przebiciu opony i kompletnej utracie ciśnienia. Nowym dodatkiem do seryjnego wyposażenia BMW serii 1 jest wskaźnik ciśnienia w oponach, pokazujący dane dla każdej z opon osobno na monitorze przed kierowcą.

Do nowego BMW serii 1 wprowadzono 3- i 4-cylindrowe jednostki napędowe z nowej rodziny silników BMW Group. Dzięki temu – oraz szerokiemu stosowaniu technologii systemu BMW EfficientDynamics – BMW serii 1 ponownie jest poza zasięgiem rywali w segmencie w dziedzinie wydajności. Wprowadzone zmiany pozwoliły na uzyskanie redukcji zużycia paliwa o nawet 12% (w zależności od modelu), a zarazem jeszcze bardziej spontanicznych, sportowych reakcji na dodanie gazu. Nowe silniki w palecie reprezentują najnowsze dowody na niedoścignioną biegłość BMW Group w konstruowaniu silników i innowacyjny przyczynek do dalszego zwiększania typowej dla BMW radości z jazdy – dostępnej teraz dla użytkowników BMW serii 1.

Dla nowego BMW serii 1 przewidziano 5 benzynowych i 5 wysokoprężnych silników wyposażonych w technologię BMW TwinPower Turbo. Wszystkie spełniają normę czystości spalin Euro 6. Na szczycie palety plasuje się supersportowy silnik w modelu BMW M135i – rzędowa, 6-cylindrowa jednostka M Performance, rozwijająca moc 240 kW/326 KM (o 5 kW więcej niż w poprzednim modelu). Natomiast liderem w dziedzinie wydajności jest silnik w modelu BMW 116d EfficientDynamics Edition, który rozwijając 84 kW/116 KM, zużywa średnio zaledwie 3,4 l oleju napędowego na 100 km (emisja CO2: 89 g/km). Unikatową cechą w segmencie kompaktowym jest poza 8-stopniową skrzynią automatyczną (nowo opracowaną, by sprostać możliwościom nowej generacji ultrawydajnych silników) jest stosowany w BMW serii 1 napęd na tylną oś.. Klienci mogą jednak zamówić inteligentny napęd na cztery koła xDrive – dla modeli BMW M135i, BMW 120d oraz BMW 118d.

Nowa generacja silników ustanawia nowe wzorce wydajności.
Najnowsza generacja technologii BMW EfficientDynamics ma swą premierę w nowym wcieleniu kompaktowego modelu BMW. Wszystkie silniki wysokoprężne stosowane w nowym BMW serii 1 oraz 3-cylindrowy benzynowy silnik w modelu BMW 116i to jednostki z nowej rodziny silników BMW Group. Ich jeszcze bardziej wyśrubowana wydajność ma korzenie we współdzielonych elementach konstrukcyjnych, w tym aluminiowych skrzyń korbowych i głowic, w wałach korbowych z kutej stali ze zintegrowanym wałkiem wyrównoważającym, konfiguracji elementów kolektorów do-i wylotowych oraz systemów pomocniczych, elektronicznie sterowanej pompie oleju i wzdłużnym zamontowaniu w komorze silnikowej. Inne wspólne cechy to pokrycie ścianek cylindrów, ultralekkie tłoki, kute korbowody, skok tłoka i średnica cylindra, pojemność skokowa cylindrów (500 cm3) – maksymalnie zbliżone do termodynamicznego ideału.

W silnikach benzynowych system technologii BMW EfficientDynamics obejmuje nie tylko BMW TwinPower Turbo, ale również bezpośredni system wtrysku benzyny HPDI, w pełni zmienny system faz rozrządu (Double-VANOS) oraz zmienny wznios zaworów VALVETRONIC. Tak skomponowany pakiet zapewnia silnikom niezrównanie spontaniczne reakcje na gaz, a także wspaniałą wydajność i czystość emitowanych spalin. 

Silniki benzynowe o 3, 4 i 6 cylindrach.
Także nowy silnik benzynowy o 3 cylindrach wyróżnia się pełnym emocji brzmieniem i imponującą gładkością pracy. Jeśli chodzi o wibracje, ma on wiele wspólnego z rzędowymi jednostkami 6-cylindrowymi, przede wszystkim z powodu braku sił bezwładnościowych 1- i 2-rzędowych. 3-cylindrowa jednostka również ma turbosprężarkę zintegrowaną w kolektor wydechowy, najnowszej generacji wtrysk paliwa oraz systemy VALVETRONIC i Double-VANOS. W nowym BMW 116i generuje on moc 80 kW/106 KM oraz maksymalny moment obrotowy 180 Nm, co pozwala mu na rozpędzenie auta do 100 km/h w 10,9 s. Jest znacząco wydajniejszym i oszczędniejszym silnikiem od swego „imiennika” w poprzednim modelu: zużywa średnio 5,4-5,0 l/100 km i emituje 126-116 g CO2/km. 

Modele BMW 118i oraz 120i są napędzane przez 4-cylindrowe silniki o pojemności 1,6 l, rozwijające odpowiednio 100 kW/136 KM i 130 kW/177 KM. Nowe BMW 118i ma 220 Nm momentu obrotowego, zaś 120i – aż 250 Nm. Pierwszy przyspiesza do 100 km/h w 8,5 s (z automatyczną skrzynią biegów – 8,7 s) i zużywa średnio 5,7-5,4 l/100 km (aut. 5,9-5,6), emitując 133-125 g CO2/km (aut. 137-129). Drugi odpowiednio w 7,4 s (aut.: 7,2 s), spalając 6,0-5,7 l/100 km (aut. 5,9-5,6) i emitując 139-132 g CO2/km (aut. 137-129).

4-cylindrowy silnik modelu BMW 125i rozwija z 2,0-litrowej pojemności maksymalnie 160 kW/218 KM i 310 Nm. Pozwala to na przyspieszenie do 100 km/h w czasie 6,4 s (aut. 6,2 s). Średnie zużycie paliwa wynosi 6,7-6,6 l/100 km (aut. 6,5-6,3), a emisja CO2 157-154 g/km (aut. 151-148).

BMW M135i gra we własnej lidze supersportowej. Rozwijana przez jego rzędowy, 6-cylindrowy silnik 3.0 moc maksymalna 240 kW/326 KM i moment obrotowy 450 Nm pozwalają na katapultowanie auta do 100 km/h w zaledwie 5,1 s (aut. 4,9). Średnie zużycie paliwa to 8,0 l/100 km (aut. 7,5), a emisja CO2 188 g/km (aut. 175). 

Zmiana warty: 5 nowych silników wysokoprężnych w palecie napędów nowego BMW serii 1.
To właściwie kompletnie nowa paleta silników. Zarówno jednostki 3-cylindrowe, jak i 4-cylindrowe bazują na tej samej zoptymalizowanej wydajnościowo koncepcji, opierając się na nowej technologii turbodoładowania i kolejnej generacji systemu wtryskowego common rail. Zmienna geometria turbin i prowadnice wałka turbosprężarki (które w zależności od modelu bazuje na łożyskach ślizgowych lub rolkowych) optymalizują responsywność silników, podczas gdy nowe solenoidowe wtryskiwacze pozwalają realizować wtrysk pod ciśnieniem 2500 barów, zwiększając precyzję rozpylania paliwa. Optymalizacja dotknęła także charakterystykę akustyczną nowych silników wysokoprężnych, ich termodynamicznych własności oraz wydajności.

Zakres mocy rozwijanych przez diesle uległa zwiększeniu – sięga teraz od 85 kW/116 KM aż po 165 kW/224 KM. Osiągnięto przy tym obniżenie zapotrzebowania na paliwo sięgające nawet 12% (w zależności od modelu). Wszystkie warianty silnikowe emitują mniej niż 120 g CO2/km.

1,5-litrowy, 3-cylindrowy silnik pod maską nowego BMW 116d rozwija moc 85 kW/116 KM i moment 270 Nm – o 10 Nm więcej od poprzednika. Wystarcza to, by rozpędzić BMW 116d do 100 km/h w 10,3 s (zarówno z seryjną 6-biegową skrzynią manualną, jak i opcjonalną automatyczną 8-stopniową Steptronic). Zużycie paliwa i emisje CO2 dla tego modelu wynoszą odpowiednio 4,1-3,7 l/100 km (aut. 4,1-3,6) i 107-97 g/km (107-96).

Nowe BMW 116d EfficientDynamics Edition jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę: przy identycznych parametrach silnik ten wyposażony jest w odłączalne pompy chłodziwa i oleju oraz specjalny system kontroli ciśnienia w komorach spalania. M.in. dzięki tym cechom uzyskano tu średnie zużycie paliwa 3,8-3,4 l/100 km (emisja CO2: 101-89 g/km). Przyspieszenie do 100 km/h trwa 10,4 s.

Nowy 4-cylindrowy, 2,0-litrowy silnik wysokoprężny występuje w 3 wariantach. Różnią się od siebie zasadniczo rodzajem systemu turbodoładowania. W modelu BMW 118d silnik ten rozwija moc 110 kW/150 KM i moment obrotowy 320 Nm, co wystarcza na przyspieszenie do 100 km/h w 8,3 s (aut. 8,1). Średnie zużycie paliwa wynosi tu 4,3-4,0 l/100 km (aut. 4,2-3,8), a emisja CO2 114-104 g/km (110-99).

140-kilowatowa (190 KM) wersja rozwija aż 400 Nm i przyspiesza BMW 120d do 100 km/h w ciągi 7,1 s (aut. 7,0), spalając średnio 4,5-4,1 l/100 km (aut. 4,3-3,9) i emitując 118-108 g CO2/km (aut. 114-103). 

Najmocniejszy wariant tego silnika pracuje pod maską BMW 125d. Tu jest on wspomagany wielostopniowym systemem turbodoładowania i zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny dla strony wysokociśnieniowej, dzięki czemu silnik reaguje absolutnie natychmiast na każdy ruch pedału gazu, a krzywa mocy utrzymuje imponująco wysokie wartości w bardzo dużym zakresie obrotów. Za wyjątkowo precyzyjne rozpytanie paliwa odpowiada nowa wersja bezpośredniego wtrysku common rail, operującego pod ciśnieniem 2500 barów. Moc 165 kW/224 KM i maksymalny moment 450 Nm katapultują BMW 125d – seryjnie wyposażane w automatyczną 8-stopniową skrzynię Steptronic – do 100 km/h w zaledwie 6,3 s! Temu fenomenalnemu wynikowi towarzyszą także najlepsze w klasie parametry ekonomiczne: średnie spalanie wynosi zaledwie 4,6-4,3 l/100 km, a emisja CO2 121-114 g/km.

Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji spalin mogą się różnić w zależności od zastosowanego rozmiaru i rodzaju ogumienia.
Jeszcze większa radość z jazdy i wyższa wydajność: skrzynia manualna ma czujnik przełożeń, a 8-stopniowy automat Steptronic jest zintegrowany ze wskazaniami systemu nawigacji.
Podobnie jak nowe BMW 125d, napędzane na cztery koła modele BMW 120d xDrive oraz BMW M135i xDrive są seryjnie wyposażane w automatyczne skrzynie biegów, 8-stopniowe sportowe przekładnie Steptronic. Wszystkie inne warianty BMW serii 1 są standardowo wyposażane w 6-stopniowe przekładnie manualne. Ta skrzynia biegów jest serynie połączona elektronicznie z czujnikami obrotów wału korbowego i wałka głównego skrzyni, co pozwala sterować prędkością sprzęglania podczas zmiany biegu, by czynność ta przebiegała jak najbardziej płynnie.

Wszystkie modele – z wyjątkiem BMW 116i, BMW 116d EfficientDynamics Edition oraz BMW 118d xDrive – można zamówić (co jest unikalne w segmencie kompaktowym) z automatycznymi skrzyniami biegów, 8-stopniowymi przekładniami Steptronic. Z wszystkimi nowymi silnikami łączy się uaktualniona wersja tej skrzyni – cechująca się zwiększoną wydajnością wewnętrzną, dłuższymi przełożeniami, zoptymalizowanym zarządzaniem funkcjami, wyższym komfortem pracy i jeszcze niższą hałaśliwością. Wśród najbardziej imponujących cech tej 8-stopniowej przekładni jest proaktywna strategia działania przewidującego, współdziałająca z systemem nawigacji – nawet gdy nawigacja nie jest aktywna – by załączanie poszczególnych biegów było idealnie zsynchronizowane z sytuacją drogową. Bazując na danych nawigacyjnych, skrzynia identyfikuje i bierze pod uwagę np. zbliżający się zakręt, skrzyżowanie, rondo lub zjazd z autostrady. Jeśli więc np. samochód zbliża się do skrzyżowania czy zakrętu, skrzynia proaktywnie redukuje przełożenia do najbardziej odpowiedniego biegu, przy okazji oferując efekt hamowania silnikiem. Przed wyjściem z łuku natomiast załączany jest bieg zapewniający najbardziej dynamiczne wyjście z zakrętu. Tego typu współpraca z nawigacją zapobiega też niepotrzebnemu operowaniu biegami pomiędzy dwoma naprzemiennie nadciagającymi zakrętami.

8-stopniowa sportowa skrzynia automatyczna Steptronic sport dostępna jako opcja w BMW 125i, BMW M135i, BMW 120d, BMW 120d xDrive i BMW 125d (a seryjna w BMW M135i xDrive) wyróżnia się zdolnością do błyskawicznej zmiany biegów. Wraz z nią nabywca otrzymuje możliwość manualnego sterowania poprzez łopatki pod kierownicą, a także tryb startowy Launch Control.

Dalsze poszerzenie palety technologii BMW EfficientDynamics.
To kolejny sposób na obniżenie zużycia paliwa i emisji CO2: stosowanie elementów technologii BMW EfficientDynamics. W skład standardowego wyposażenia nowego BMW serii 1 w tej dziedzinie wchodzą odzysk energii hamowania, uzależnione od potrzeb załączanie funkcji agregatów pomocniczych, elektryczne wspomaganie kierownicy, wskaźnik optymalnego przełożenia czy funkcja Auto Start Stop (dostępna również w połączeniu z automatycznymi skrzyniami biegów) – oraz tryb ECO PRO, który można aktywować standardowym wybierakiem trybu jazdy Driving Experience Control. W samochodach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów (poza BMW 118i oraz BMW 120i) tryb ECO PRO obejmuje także funkcję żeglowania (wybiegu). Po puszczeniu pedału gazu przy prędkościach między 50 a 160 km/h silnik jest odłączany od reszty zespołu napędowego i nie hamuje, auto jedzie „na luzie”. Samochody wyposażone w opcjonalny system nawigacji Professional mają również funkcję Proactive Driving Assistant, która podpowiada kierowcy, kiedy zdjąć nogę z gazu przed dojazdem do zakrętu, skrzyżowania, ronda, ograniczenia prędkości. Ta inteligentna praca zespołowa pozwala także wpływać na funkcjonowanie trybu żeglowania, jeśli efekt hamowania silnikiem okazałby się bardziej wskazany czy też wydajny w danej sytuacji.

Nowe BMW serii 1 imponuje również znakomitymi własnościami aerodynamicznymi. Na nowo uformowany przedni pas i zoptymalizowane prowadzenie uszczelek między lampami głównymi a maską poprawiają opływ powietrza. W modelu BMW 116d EfficientDynamics Edition dodatkowo znajdziemy aktywne klapy i specjalnie ukształtowany grill „nerek”, by do komory silnika nie wpadało więcej powietrza, niż jest to niezbędne dla jego chłodzenia. Dzięki tym wszystkim cechom nowe BMW serii 1 ma niższy współczynnik oporu powietrza niż jego poprzednik – dla modelu BMW 116d EfficientDynamics Edition wynosi on np. 0.29.

Inteligentna łączność to wyższa radość z codziennej jazdy – nie tylko w luksusowych limuzynach, ale i w autach segmentu kompaktowego. Także w tej dziedzinie nowe BMW serii 1 może się oprzeć na mistrzowskich doświadczeniach wiodącego globalnie producenta samochodów premium, a tym samym zaoferować swym nabywcom obfity wybór systemów wsparcia kierowcy i usług sieciowych. W palecie BMW ConnectedDrive znalazły się dodatkowe opcje optymalizujące wygodę, bezpieczeństwo i łatwość korzystania z funkcji multimedialnych samochodu. 

Seryjnym wyposażeniem nowego BMW serii 1 jest karta telefonii komórkowej SIM zintegrowana z instalacją samochodu. Jest ona niezbędna, by dzięki ustanawianemu połączeniu telefonicznemu móc obsłużyć również seryjną funkcję inteligentnego wezwania pomocy (Emergency Call), a także usługi BMW TeleServices oraz usługi bazujące na łączności internetowej. Wśród tych ostatnich znajdziemy usługi ConnectedDrive, w tym internetowy portal BMW Online, usługi Concierge (osobisty serwis informacyjny), Remote Services i informacja drogowa w czasie rzeczywistym RTTI. Funkcje te są obecnie dostępne także w połączeniu z systemem nawigacyjnym Business. Ponadto poszerzono spektrum usług, które użytkownicy mogą zintegrować ze swym autem za pośrednictwem aplikacji na smartfony, dostępnych w BMW ConnectedDrive Store po jednorazowej rejestracji. Wszystkie te funkcje są bezpieczne, wygodne i intuicyjne w użyciu dzięki obsłudze za pośrednictwem kontrolera iDrive – obecnie również w seryjnej specyfikacji. Jeśli auto jest wyposażone w nowy system nawigacji Professional, objęte jest także innowacyjną usługą aktualizacji map online, za pośrednictwem karty SIM wbudowanej w auto. System samoczynnie się aktualizuje kilka razy do roku, kiedy tylko w systemie pojawi się nowa wersja oprogramowania, a jej pobranie nie będzie się wiązało z opłatami licencyjnymi lub transferowymi.

Pokładowe ekrany nawigacyjne mają postać kolorowego wyświetlacza wysokiej rozdzielczości o przekątnej 6,5 cala (dla wersji Business) lub 8,8 cala (Professional). Z nawigacją Professional wiąże się obecność topowego wariantu systemu operacyjnego iDrive, cechującego się większym pokrętłem kontrolera, którego górna powierzchnia jest gładzikiem służącym do wpisywania palcem cyfr i liter rozpoznawanych przez system i wiązanych z danymi w pamięci kontaktów lub nawigacji.

Nowy asystent parkowania: równolegle czy prostopadle – bez stresu.
Wśród opcji dostępnych dla nowego BMW serii 1 jest nowa wersja asystenta parkowania. Ma ona 12 (zamiast 10) czujników i wspiera kierowcę nie tylko w wyszukiwaniu miejsca do parkowania, ale także przejmuje od niego czynności parkowania, zarówno równoległego, jak i prostopadłego. Wykorzysta każde miejsce o długości większej o co najmniej 80 cm od długości auta lub o szerokości min. 250 cm. System rozpoznaje także miejsca ograniczane przez przedmioty inne niż samochody (np. słupy, klomby, śmietniki). Przekazanie kierownicy asystentowi parowania polega na wciśnięciu przełącznika lub kontrolera iDrive po włączeniu wstecznego biegu. 

Prostsza opcja, system kontroli parkowania (PDC), może być zamówiony w postaci czujników tylko z tyłu lub i z tyłu, i z przodu. Nowością w jego funkcjonowaniu jest jego automatyczna aktywacja, jeśli samochód jedzie powoli do przodu. Podczas jazdy z prędkością poniżej 4 km/h kierowca dostanie natychmiast informację o możliwości parkowania.

Aktywny regulator prędkości z funkcją stop & go.
Kolejnym nowym elementem na liście systemów wsparcia kierowcy z palety BMW ConnectedDrive dostępnych dla nowego BMW serii 1, jest aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go. Bazujący na radarze, a więc bardzo precyzyjny, regulator opiera się konstrukcyjnie na również opcjonalnym regulatorze prędkości z funkcją hamowania, dorzucając do jego funkcjonalności automatyczny radarowy pomiar odległości od poprzednika, dzięki czemu kierowca może wygodnie przemieszczać się w płynnym ruchu na trasach, mając gwarancję zawsze odpowiedniego, bezpiecznego odstępu. Jego wielkość można regulować w czterech stopniach. Jeśli inny samochód znajdzie się w zaprogramowanej odległości, system dostosowuje się do warunków jazdy na drodze interwencji w zarządzanie silnikiem i zwiększanie ciśnienia w układzie hamulcowym. Kiedy tylko pas przed samochodem będzie wolny, system zacznie przyspieszać, aż auto osiągnie zadaną uprzednio prędkość – między 30 a 210 km/h. W ruchu start & stop system zdejmuje z kierowcy uciążliwy obowiązek ciągłego zatrzymywania i ruszania. W takimi ruchu auto z włączonym aktywnym regulatorem prędkości płynnie dostosowuje się do ruchu innych aut, zatrzymując się i ruszając samoczynnie – jeśli jednak zatrzyma się na dłużej niż 3 sekundy, ponowne ruszenie musi inicjować kierowca, dotykając stopą pedału gazu lub krótko naciskając przełącznik „Resume” na kierownicy. Wówczas wszystkie funkcje aktywnego regulatora prędkości zostają przywrócone.

Wśród opcji z zakresu BMW ConnectedDrive dostępnych dla nowego BMW serii 1 są jeszcze kamera cofania, asystent świateł drogowych, informacja o ograniczeniach prędkości i zakazie wyprzedzania oraz Driving Assistant. Ten ostatni obejmuje oparty na kamerze system ostrzegania o nieplanowanym zjeżdżaniu z pasa ruchu oraz ostrzeżenie o możliwej kolizji i o zmęczeniu kierowcy. Ostrzeżenie o nieplanowanym zjeżdżaniu z pasa działa powyżej 70 km/h. Przy prędkościach powyżej 15 km/h system ostrzegania o kolizji powiadamia kierowcę o możliwości najechania, wysyłając sygnały akustyczne i wizualne, a także zwiększając ciśnienie w układzie hamulcowym – by hamowanie w ramach działań podjętych przez kierowcę było jak najkrótsze i najskuteczniejsze.

	
	
	
	BMW 116i 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1535 / 1569

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,7

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	4,25

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1300 / 1375

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1865

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	850 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1200 / 650

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 3 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, 

zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC), zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1499

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	94,6 / 82,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	11,0

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	80 / 109

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4500-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	180

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1250


	
	
	
	BMW 116i 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	195/55 R16 87H

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	6,5J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,552

	
II
	:1 
	
	2,548

	
III
	:1 
	
	1,659

	
IV
	:1 
	
	1,230

	
V
	:1 
	
	1,000

	
VI
	:1 
	
	0,830 

	
wsteczny
	:1 
	
	4,138

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813


	
	
	
	BMW 116i 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	16,3

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	53,4

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	10,9

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	14,8

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	195

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu, na kołach 7J x 16 z oponami 205/55 R16 oraz na oponach zimowych

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	6,3

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	4,2

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	5,0

	Emisja CO2 
	g/km
	
	116

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17,

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu 

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	6,7

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	4,5

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	5,3

	Emisja CO2 
	g/km
	
	123

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	6,8

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	4,6

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	5,4

	Emisja CO2 
	g/km
	
	126

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
	
	
	BMW 118i 3d
	BMW 120i 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1535 / 1569

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	6,4

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	4,2

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1300 / 1375

(1315 / 1390)

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1865 (1880)

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	865 / 1090
	870 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1200 / 670

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, 

zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC), zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1598

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	85,8 / 77,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,5

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	100 / 136
	130 / 177

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	4400-6450
	4800-6450

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	220
	250

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	1350-4300
	1500-4500


	
	
	BMW 118i 3d
	BMW 120i 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	80 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	195/55 R16 87H
	195/55 R16 87W

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	6,5J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,552 (4,714)

	
II
	:1 
	
	2,548 (3,143)

	
III
	:1 
	
	1,659 (2,106)

	
IV
	:1 
	
	1,230 (1,667)

	
V
	:1 
	
	1,000 (1,285)

	
VI
	:1 
	
	0,830 (1,000)

	
VII
	:1
	
	– (0,839)

	
VIII
	:1
	
	– (0,667)

	
wsteczny
	:1 
	
	4,138 (3,295)

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813 (3,077)


	
	
	BMW 118i 3d
	BMW 120i 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	13,0 (13,2)
	10,0 (10,1)

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	62,6
	81,4

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	8,5 (8,7)
	7,4 (7,2)

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	10,6 (–)
	8,8 (–)

	Prędkość maksymalna
	km/h
	210 (210)
	225 (222)

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu, na kołach 7J x 16 z oponami 205/55 R16 oraz na oponach zimowych

	Cykl miejski
	l/100 km
	7,0 (7,2)
	7,4 (7,1)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,5 (4,6)
	4,7 (4,6)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,4 (5,6)
	5,7 (5,6)

	Emisja CO2 
	g/km
	125 (129)
	132 (129)

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17,

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu 

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	7,2 (7,4)
	7,6 (7,4)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,6 (4,8)
	4,8 (4,8)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,6 (5,7)
	5,7 (5,6)

	Emisja CO2 
	g/km
	129 (133)
	136 (133)

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	7,4 (7,6)
	7,8 (7,6)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,7 (4,9)
	4,9 (4,9)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,7 (5,9)
	6,0 (5,9)

	Emisja CO2 
	g/km
	133 (137)
	139 (137)

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 125i 3d(w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów).

	
	
	
	BMW 125i 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1521 / 1556

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0 (7,6)

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	5,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1350 / 1425

(1370 / 1445)

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1915 (1935)

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	895 / 1120

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1200 / 650

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,32 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, 

zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC), zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1997

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,1 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,0

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	160 / 218

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	310

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1350-4800


	
	
	
	BMW 125i 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	80 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2380

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	205/50 R17 89Y

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)

	Przełożenia
I
	:1 
	
	3,683 (4,714)

	
II
	:1 
	
	2,062 (3,143)

	
III
	:1 
	
	1,313 (2,106)

	
IV
	:1 
	
	1,000 (1,667)

	
V
	:1 
	
	0,809 (1,285)

	
VI
	:1 
	
	0,677 (1,000)

	
VII
	:1
	
	– (0,839)

	
VIII
	:1
	
	– (0,667)

	
wsteczny
	:1 
	
	3,348 (3,295)

	Przekładnia główna
	:1
	
	3,909 (3,077)


[image: image5.png]Toraue P

130 KW @ 5000 rpm)
s

250 Nm @ 1500-4500 rpm
w0
75
B
=
o

1000 200 00 00 e 0 000

Engine speea ).





	
	
	
	BMW 125i 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	8,4 (8,6)

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	80,1

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	6,4 (6,2)

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	7,5

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	245 (243)

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	8,6 (8,5)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	5,4 (5,1)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	6,6 (6,3)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	154 (148)

	z felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17 oraz oponami zimowymi

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu 

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	8,9 (8,7)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	5,4 (5,2)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	6,7 (6,5)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	157 (151)

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW M135i 3d (w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów),
BMW M135i xDrive 3d (wyłącznie automatyczna).

	
	
	BMW M135i 3d
	BMW M135i xDrive 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4324 / 1765 / 1411

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1516 / 1534

	Prześwit
	mm
	
	130

	Średnica zawracania
	m
	10,9
	11,3

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	6,9 (7,1)
	6,5

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	6,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1430 / 1505

(1445 / 1520)
	1515 / 1590

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	565
	550

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1995 (2010)
	2065

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	955 / 1120
	1010 / 1120

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,34 x 2,14
	0,35 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 6 / 4

	Budowa silnika
	
	M Performance TwinPower Turbo, turbosprężarka dwuślimakowa
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, 

zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC), zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	2979

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	89,6 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,2

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	240 / 326

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5800-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	450

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1300-4500


	
	
	BMW M135i 3d
	BMW M135i xDrive 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	80 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2380

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, elastokinematyka typu M

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski czterotłoczkowe stałe, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski dwutłoczkowe stałe, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, BMW M135i xDrive: zintegrowany system zarządzania układem jezdnym

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS),z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	14,5
	14,6

	Opony przód / tył
	
	
	225/40 ZR18 88Y / 

245/35 ZR18 92Y XL

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7,5J x 18 alu

8J x 18 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)
	8-stopniowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	4,110 (4,714)
	4,714

	
II
	:1 
	2,315 (3,143)
	3,143

	
III
	:1 
	1,542 (2,106)
	2,106

	
IV
	:1 
	1,179 (1,667)
	1,667

	
V
	:1 
	1,000 (1,285)
	1,285

	
VI
	:1 
	0,846 (1,000)
	1,000

	
VII
	:1
	– (0,839)
	0,839

	
VIII
	:1
	– (0,667)
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	3,727 (3,295)
	3,295

	Przekładnia główna
	:1
	3,077 (3,077)
	3,077


	
	
	BMW M135i 3d
	BMW M135i xDrive 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	6,0 (6,0)
	6,3

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	80,6
	80,6

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	5,1 (4,9)
	4,7

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	5,0 (–)
	(–)

	Prędkość maksymalna
	km/h
	250 (250)
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, zoptymalizowana pod względem wydajności i masy skrzynka rozdzielcza (BMW M135i xDrive), opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,9 (10,3)
	10,8

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,4 (5,9)
	6,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	8,0 (7,5)
	7,8

	Emisja CO2 
	g/km
	188 (175)
	182

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1430 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 116d 3d (w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów).

	
	
	
	BMW 116d 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1535 / 1569

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	4,4

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1320 / 1395

(1350 / 1425)

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1885 (1915)

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	885 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1500 / 650

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,30 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 3 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2000 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1496

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	85 / 116

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	270

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1750-2250


	
	
	
	BMW 116d 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	195/55 R16 87H

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	6,5J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,002 (5,000)

	
II
	:1 
	
	2,130 (3,200)

	
III
	:1 
	
	1,396 (2,143)

	
IV
	:1 
	
	1,000 (1,720)

	
V
	:1 
	
	0,781 (1,314)

	
VI
	:1 
	
	0,668 (1,000)

	
VII
	:1
	
	– (0,822)

	
VIII
	:1
	
	– (0,640)

	
wsteczny
	:1 
	
	3,647 (3,456)

	Przekładnia główna
	:1
	
	3,077 (2,647)


	
	
	
	BMW 116d 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	15,5 (15,9)

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	56,8

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	10,3 (10,3)

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	11,7

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	200 (200)

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu, na kołach 7J x 16 z oponami 205/55 R16 oraz na oponach zimowych

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,3 (4,1)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,3 (3,4)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	3,7 (3,6)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	97 (96)

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17,

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu 

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,7 (4,4)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,6 (3,6)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	4,0 (3,9)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	104 (103)

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,8 (4,6)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,7 (3,8)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	4,1 (4,1)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	107 (107)

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 116d EfficientDynamics Edition   3d.

	
	
	
	BMW 116d EfficientDynamics Edition 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1523 / 1558

	Prześwit
	mm
	
	132

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	4,4

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1320 / 1395

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1885

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	885 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,29 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 3 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2000 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1496

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	85 / 116

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	270

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1750-2250


	
	
	
	BMW 116d EfficientDynamics Edition 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	205/55 R16 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,002

	
II
	:1 
	
	2,130

	
III
	:1 
	
	1,396

	
IV
	:1 
	
	1,000

	
V
	:1 
	
	0,781

	
VI
	:1 
	
	0,668 

	
wsteczny
	:1 
	
	3,647

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,929


	
	
	
	BMW 116d EfficientDynamics Edition 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	15,5

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	56,8

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	10,4

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	12,9

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	195

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	3,9

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	3,4

	Emisja CO2 
	g/km
	
	89

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17,

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu
oraz na oponach zimowych

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,3

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,4

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	3,7

	Emisja CO2 
	g/km
	
	98

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,5

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	3,8

	Emisja CO2 
	g/km
	
	101

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 118d 3d (w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów), BMW 118d xDrive 3d (tylko skrzynia manualna).

	
	
	BMW 118d 3d
	BMW 118d xDrive 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1535 / 1569
	1522 / 1556

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	10,9
	11,3

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	5,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1350 / 1425

(1375 / 1450)
	1420 / 1495

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	565
	550

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1915 (1940)
	1970

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	900 / 1090
	940 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	1500 / 690
	1500 / 710

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,30 x 2,14
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2000 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	110 / 150

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	320

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1500-3000


	
	
	BMW 118d 3d
	BMW 118d xDrive 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	150 / 2100

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, BMW 118d xDrive: zintegrowany system zarządzania układem jezdnym

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	15,0
	15,1

	Opony przód / tył
	
	195/55 R16 87W
	205/55 R16 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	6,5j x 16 stalowe
	7J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)
	manualna, 6-stopniowa



	Przełożenia
I
	:1 
	4,002 (5,000)
	4,110

	
II
	:1 
	2,130 (3,200)
	2,248

	
III
	:1 
	1,396 (2,143)
	1,403

	
IV
	:1 
	1,000 (1,720)
	1,000

	
V
	:1 
	0,781 (1,314)
	0,802

	
VI
	:1 
	0,668 (1,000)
	0,659

	
VII
	:1
	– (0,822)
	–

	
VIII
	:1
	– (0,640)
	–

	
wsteczny
	:1 
	3,647 (3,456)
	3,727

	Przekładnia główna
	:1
	3,077 (2,647)
	3,154

	
	
	
	


	
	
	BMW 118d 3d
	BMW 118d xDrive 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	12,3 (12,5)
	12,9

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	55,1
	55,1

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	8,3 (8,1)
	8,4

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	9,2 (–)
	9,5

	Prędkość maksymalna
	km/h
	212 (212)
	210

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, zoptymalizowana pod względem wydajności i masy skrzynka rozdzielcza (BMW 118d xDrive), opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,0 (4,7)
	5,1

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,6 (3,6)
	3,8

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,1(4,0)
	4,3

	Emisja CO2 
	g/km
	109 (105)
	113

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45205/50 R17,

z felgami 7,5J x 17, na oponach 225/45 R17 i zimowych
z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	4,8 (4,5)
	5,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,5 (3,4)
	4,0

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,0 (3,8)
	4,5

	Emisja CO2 
	g/km
	104 (99)
	119

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,2 (4,9)
	5,6

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,8 (3,8)
	4,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,3 (4,2)
	4,7

	Emisja CO2 
	g/km
	114 (110)
	123

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 120d 3d (w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów), BMW 120d xDrive 3d (tylko skrzynia automatyczna).

	
	
	BMW 120d 3d
	BMW 120d xDrive 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1521 / 1556
	1522 / 1556

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	10,9
	11,3

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	5,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1370 / 1445

1385 / 1460
	1450 / 1525

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	565
	550

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1935 (1950)
	2000

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	900 / 1090
	975 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	1500 / 710
	1500 / 750

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,30 x 2,14
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2000 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	140 / 190

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	400

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1750-2500


	
	
	BMW 120d 3d
	BMW 120d xDrive 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	150 / 2100

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, BMW 120d xDrive: zintegrowany system zarządzania układem jezdnym

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,1

	Opony przód / tył
	
	
	205/55 R16 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)
	8-stopniowa, automatyczna Steptronic 

	Przełożenia
I
	:1 
	4,110 (5,000)
	5,000

	
II
	:1 
	2,248 (3,200)
	3,200

	
III
	:1 
	1,403 (2,143)
	2,143

	
IV
	:1 
	1,000 (1,720)
	1,720

	
V
	:1 
	0,802 (1,314)
	1,314

	
VI
	:1 
	0,659 (1,000)
	1,000

	
VII
	:1
	– (0,822)
	0,822

	
VIII
	:1
	– (0,640)
	0,640

	
wsteczny
	:1 
	3,727 (3,456)
	3,456

	Przekładnia główna
	:1
	3,077 (2,647)
	2,647

	
	
	
	


	
	
	BMW 120d 3d
	BMW 120d xDrive 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	9,8 (9,9)
	10,4

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	70,2
	70,2

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	7,1 (7,0)
	6,8

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	7,2 (–)
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	228 (228)
	222

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, zoptymalizowana pod względem wydajności i masy skrzynka rozdzielcza (BMW 120d xDrive), opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,0 (4,6)
	5,1

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,6 (3,5)
	3,9

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,1(3,9)
	4,3

	Emisja CO2 
	g/km
	108 (103)
	113

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45205/50 R17, oraz na zimowych

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,3 (4,9)
	5,3

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,7 (3,7)
	4,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,3 (4,1)
	4,5

	Emisja CO2 
	g/km
	114 (109)
	119

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,5 (5,1)
	5,5

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,9 (3,9)
	4,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,5 (4,3)
	4,7

	Emisja CO2 
	g/km
	118 (114)
	124

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 125d 3d (tylko skrzynia automatyczna).

	
	
	
	BMW 125d 3d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	3 / 4 (5)

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1521 / 1556

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	5,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1425 / 1500

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1990

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	940 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1500 / 740

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2500 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	165 / 224

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4400

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	450

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1500-3000


	
	
	
	BMW 125d 3d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	150 / 2100

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	205/50 R17 89Y

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	
	8-stopniowa, automatyczna Steptronic 

	Przełożenia
I
	:1 
	
	5,000

	
II
	:1 
	
	3,200

	
III
	:1 
	
	2,143

	
IV
	:1 
	
	1,720

	
V
	:1 
	
	1,314

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,822

	
VIII
	:1
	
	0,640

	
wsteczny
	:1 
	
	3,456

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,647

	
	
	
	


	
	
	
	BMW 125d 3d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	8,6

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	82,7

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	6,3

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	240

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	5,1

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,9

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	4,3

	Emisja CO2 
	g/km
	
	114

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45205/50 R17, oraz na zimowych

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	5,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	4,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	4,6

	Emisja CO2 
	g/km
	
	121

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 116i 5d.

	
	
	
	BMW 116i 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1535 / 1569

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,7

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	4,25

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1305 / 1380

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1870

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	850 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1200 / 650

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 3 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, 

zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC), zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1499

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	94,6 / 82,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	11,0

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	80 / 109

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4500-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	180

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1250


	
	
	
	BMW 116i 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	195/55 R16 87H

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	6,5J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,552

	
II
	:1 
	
	2,548

	
III
	:1 
	
	1,659

	
IV
	:1 
	
	1,230

	
V
	:1 
	
	1,000

	
VI
	:1 
	
	0,830 

	
wsteczny
	:1 
	
	4,138

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813


	
	
	
	BMW 116i 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	16,3

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	53,4

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	10,9

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	14,8

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	195

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu, na kołach 7J x 16 z oponami 205/55 R16 oraz na oponach zimowych

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	6,3

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	4,2

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	5,0

	Emisja CO2 
	g/km
	
	116

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17,

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu 

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	6,7

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	4,5

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	5,3

	Emisja CO2 
	g/km
	
	123

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	6,8

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	4,6

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	5,4

	Emisja CO2 
	g/km
	
	126

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 118i 5d, 
BMW 120i 5d (w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów).

	
	
	BMW 118i 5d
	BMW 120i 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1535 / 1569

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	6,4

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	4,2

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1300 / 1375

(1320 / 1395)
	1305 / 1380

(1320 / 1395)

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1865 (1885)
	1870 (1885)

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	865 / 1090
	870 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	1200 / 650
	1200 / 670

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, 

zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC), zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1598

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	85,8 / 77,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,5

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	100 / 136
	130 / 177

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	4400-6450
	4800-6450

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	220
	250

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	1350-4300
	1500-4500


	
	
	BMW 118i 5d
	BMW 120i 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	80 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	195/55 R16 87H
	195/55 R16 87W

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	6,5J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,552 (4,714)

	
II
	:1 
	
	2,548 (3,143)

	
III
	:1 
	
	1,659 (2,106)

	
IV
	:1 
	
	1,230 (1,667)

	
V
	:1 
	
	1,000 (1,285)

	
VI
	:1 
	
	0,830 (1,000)

	
VII
	:1
	
	– (0,839)

	
VIII
	:1
	
	– (0,667)

	
wsteczny
	:1 
	
	4,138 (3,295)

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,813 (3,077)


	
	
	BMW 118i 5d
	BMW 120i 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	13,0 (13,2)
	10,0 (10,2)

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	62,6
	81,4

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	8,5 (8,7)
	7,4 (7,2)

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	10,6 (–)
	8,8 (–)

	Prędkość maksymalna
	km/h
	210 (210)
	225 (222)

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu, na kołach 7J x 16 z oponami 205/55 R16 oraz na oponach zimowych

	Cykl miejski
	l/100 km
	7,0 (7,2)
	7,4 (7,1)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,5 (4,6)
	4,7 (4,6)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,4 (5,6)
	5,7 (5,6)

	Emisja CO2 
	g/km
	125 (129)
	132 (129)

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17,

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	7,2 (7,4)
	7,6 (7,4)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,6 (4,8)
	4,8 (4,8)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,6 (5,7)
	5,7 (5,6)

	Emisja CO2 
	g/km
	129 (133)
	136 (133)

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	7,4 (7,6)
	7,8 (7,6)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	4,7 (4,9)
	4,9 (4,9)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	5,7 (5,9)
	6,0 (5,9)

	Emisja CO2 
	g/km
	133 (137)
	139 (137)

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 125i 5d(w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów).

	
	
	
	BMW 125i 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1521 / 1556

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0 (7,6)

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	5,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1355 / 1430

(1377 / 1450)

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1920 (1940)

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	895 / 1120

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1200 / 680

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,32 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, 
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, 

zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC), zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1997

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,1 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,0

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	160 / 218

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	310

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1350-4800


	
	
	
	BMW 125i 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	80 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2380

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	205/50 R17 89Y

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)

	Przełożenia
I
	:1 
	
	3,683 (4,714)

	
II
	:1 
	
	2,062 (3,143)

	
III
	:1 
	
	1,313 (2,106)

	
IV
	:1 
	
	1,000 (1,667)

	
V
	:1 
	
	0,809 (1,285)

	
VI
	:1 
	
	0,677 (1,000)

	
VII
	:1
	
	– (0,839)

	
VIII
	:1
	
	– (0,667)

	
wsteczny
	:1 
	
	3,348 (3,295)

	Przekładnia główna
	:1
	
	3,909 (3,077)


	
	
	
	BMW 125i 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	8,5 (8,6)

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	80,1

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	6,4 (6,2)

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	7,5 (–)

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	245 (243)

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	8,6 (8,5)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	5,4 (5,1)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	6,6 (6,3)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	154 (148)

	z felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17 oraz oponami zimowymi

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu 

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	8,9 (8,7)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	5,4 (5,2)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	6,7 (6,5)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	157 (151)

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW M135i 5d (w nawiasach dane dla  automatycznej skrzyni biegów),

BMW M135i xDrive 5d (wyłącznie automatyczna).

	
	
	BMW M135i 5d
	BMW M135i xDrive 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4324 / 1765 / 1411

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1516 / 1534

	Prześwit
	mm
	
	130

	Średnica zawracania
	m
	10,9
	11,3

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	6,9 (7,1)
	6,5

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	6,5

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1430 / 1505

(1450 / 1525)
	1520 / 1595

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	565
	550

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1995 (2015)
	2070

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	955 / 1120
	1010 / 1120

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,34 x 2,14
	0,35 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 6 / 4

	Budowa silnika
	
	M Performance TwinPower Turbo, turbosprężarka dwuślimakowa
bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, 

zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC), zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	2979

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	89,6 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	10,2

	Paliwo
	
	
	benzyna RON 91 (min.)

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	240 / 326

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	5800-6000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	450

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1300-4500


	
	
	BMW M135i 5d
	BMW M135i xDrive 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	80 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	170 / 2380

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe, elastokinematyka typu M

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski czterotłoczkowe stałe, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski dwutłoczkowe stałe, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, BMW M135i xDrive: zintegrowany system zarządzania układem jezdnym

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS),z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	14,5
	14,6

	Opony przód / tył
	
	
	225/40 ZR18 88Y / 

245/35 ZR18 92Y XL

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7,5J x 18 alu

8J x 18 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)
	8-stopniowa, automatyczna Steptronic

	Przełożenia
I
	:1 
	4,110 (4,714)
	4,714

	
II
	:1 
	2,315 (3,143)
	3,143

	
III
	:1 
	1,542 (2,106)
	2,106

	
IV
	:1 
	1,179 (1,667)
	1,667

	
V
	:1 
	1,000 (1,285)
	1,285

	
VI
	:1 
	0,846 (1,000)
	1,000

	
VII
	:1
	– (0,839)
	0,839

	
VIII
	:1
	– (0,667)
	0,667

	
wsteczny
	:1 
	3,727 (3,295)
	3,295

	Przekładnia główna
	:1
	3,077 (3,077)
	3,077


	
	
	BMW M135i 5d
	BMW M135i xDrive 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	6,0 (6,0)
	6,3

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	80,6
	80,6

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	5,1 (4,9)
	4,7

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	5,0 (–)
	(–)

	Prędkość maksymalna
	km/h
	250 (250)
	250

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, zoptymalizowana pod względem wydajności i masy skrzynka rozdzielcza (BMW M135i xDrive), opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Cykl miejski
	l/100 km
	10,9 (10,3)
	10,8

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,4 (5,9)
	6,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	8,0 (7,5)
	7,8

	Emisja CO2 
	g/km
	188 (175)
	182

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1430 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

BMW 116d 5d (w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów).

	
	
	
	BMW 116d 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1535 / 1569

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	4,4

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1320 / 1395

(1350 / 1425)

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1885 (1915)

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	885 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1500 / 650

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,30 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 3 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2000 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1496

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	85 / 116

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	270

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1750-2250


	
	
	
	BMW 116d 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	195/55 R16 87H

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	6,5J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,002 (5,000)

	
II
	:1 
	
	2,130 (3,200)

	
III
	:1 
	
	1,396 (2,143)

	
IV
	:1 
	
	1,000 (1,720)

	
V
	:1 
	
	0,781 (1,314)

	
VI
	:1 
	
	0,668 (1,000)

	
VII
	:1
	
	– (0,822)

	
VIII
	:1
	
	– (0,640)

	
wsteczny
	:1 
	
	3,647 (3,456)

	Przekładnia główna
	:1
	
	3,077 (2,647)


	
	
	
	BMW 116d 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	15,5 (15,9)

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	56,8

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	10,3 (10,3)

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	11,7

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	200 (200)

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu, na kołach 7J x 16 z oponami 205/55 R16 oraz na oponach zimowych

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,3 (4,1)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,3 (3,4)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	3,7 (3,6)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	97 (96)

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17,

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu 

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,7 (4,4)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,6 (3,6)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	4,0 (3,9)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	104 (103)

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,8 (4,6)

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,7 (3,8)

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	4,1 (4,1)

	Emisja CO2 
	g/km
	
	107 (107)

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 116d EfficientDynamics Edition 5d.

	
	
	
	BMW 116d EfficientDynamics Edition 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1523 / 1558

	Prześwit
	mm
	
	132

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	4,4

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1320 / 1395

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1885

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	885 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	– / –

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / –

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,29 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 3 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2000 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1496

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	85 / 116

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	270

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1750-2250


	
	
	
	BMW 116d EfficientDynamics Edition 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	180 / 2520

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	205/55 R16 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

	Przełożenia
I
	:1 
	
	4,002

	
II
	:1 
	
	2,130

	
III
	:1 
	
	1,396

	
IV
	:1 
	
	1,000

	
V
	:1 
	
	0,781

	
VI
	:1 
	
	0,668 

	
wsteczny
	:1 
	
	3,647

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,929


	
	
	
	BMW 116d EfficientDynamics Edition 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	15,5

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	56,8

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	10,4

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	12,9

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	195

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	3,9

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	3,4

	Emisja CO2 
	g/km
	
	89

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45 R17,

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu
oraz na oponach zimowych

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,3

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,4

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	3,7

	Emisja CO2 
	g/km
	
	98

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	4,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,5

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	3,8

	Emisja CO2 
	g/km
	
	101

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 118d 5d (w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów),

BMW 118d xDrive 5d (tylko skrzynia manualna).

	
	
	BMW 118d 5d
	BMW 118d xDrive 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1535 / 1569
	1522 / 1556

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	10,9
	11,3

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	5,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1350 / 1425

(1375 / 1450)
	1425 / 1500

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	565
	550

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1915 (1940)
	1975

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	900 / 1090
	940 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	1500 / 690
	1500 / 710

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,30 x 2,14
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2000 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	110 / 150

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	320

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1500-3000


	
	
	BMW 118d 5d
	BMW 118d xDrive 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	150 / 2100

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, BMW 118d xDrive: zintegrowany system zarządzania układem jezdnym

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	15,0
	15,1

	Opony przód / tył
	
	195/55 R16 87W
	205/55 R16 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	6,5j x 16 stalowe
	7J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)
	manualna, 6-stopniowa



	Przełożenia
I
	:1 
	4,002 (5,000)
	4,110

	
II
	:1 
	2,130 (3,200)
	2,248

	
III
	:1 
	1,396 (2,143)
	1,403

	
IV
	:1 
	1,000 (1,720)
	1,000

	
V
	:1 
	0,781 (1,314)
	0,802

	
VI
	:1 
	0,668 (1,000)
	0,659

	
VII
	:1
	– (0,822)
	–

	
VIII
	:1
	– (0,640)
	–

	
wsteczny
	:1 
	3,647 (3,456)
	3,727

	Przekładnia główna
	:1
	3,077 (2,647)
	3,154

	
	
	
	


	
	
	BMW 118d 5d
	BMW 118d xDrive 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	12,3 (12,5)
	12,9

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	55,1
	55,1

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	8,3 (8,1)
	8,4

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	9,2 (–)
	9,5

	Prędkość maksymalna
	km/h
	212 (212)
	210

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, zoptymalizowana pod względem wydajności i masy skrzynka rozdzielcza (BMW 118d xDrive), opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,0 (4,7)
	5,1

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,6 (3,6)
	3,8

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,1(4,0)
	4,3

	Emisja CO2 
	g/km
	109 (105)
	113

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45205/50 R17,

z felgami 7,5J x 17, na oponach 225/45 R17 i zimowych
z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	4,8 (4,5)
	5,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,5 (3,4)
	4,0

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,0 (3,8)
	4,5

	Emisja CO2 
	g/km
	104 (99)
	119

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,2 (4,9)
	5,6

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,8 (3,8)
	4,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,3 (4,2)
	4,7

	Emisja CO2 
	g/km
	114 (110)
	123

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 120d 5d (w nawiasach dane dla automatycznej skrzyni biegów),

BMW 120d xDrive 5d (tylko skrzynia automatyczna).

	
	
	BMW 120d 5d
	BMW 120d xDrive 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	1521 / 1556
	1522 / 1556

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	10,9
	11,3

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	5,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	1375 / 1450

(1390 / 1465)
	1455 / 1530

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	565
	550

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	1940 (1955)
	2005

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	900 / 1090
	975 / 1090

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	1500 / 710
	1500 / 750

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	75 / 75
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	0,30 x 2,14
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2000 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	140 / 190

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	400

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1750-2500


	
	
	BMW 120d 5d
	BMW 120d xDrive 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	150 / 2100

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, BMW 120d xDrive: zintegrowany system zarządzania układem jezdnym

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,1

	Opony przód / tył
	
	
	205/55 R16 91V

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7J x 16 stalowe

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	manualna, 6-stopniowa

(opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna Steptronic)
	8-stopniowa, automatyczna Steptronic 

	Przełożenia
I
	:1 
	4,110 (5,000)
	5,000

	
II
	:1 
	2,248 (3,200)
	3,200

	
III
	:1 
	1,403 (2,143)
	2,143

	
IV
	:1 
	1,000 (1,720)
	1,720

	
V
	:1 
	0,802 (1,314)
	1,314

	
VI
	:1 
	0,659 (1,000)
	1,000

	
VII
	:1
	– (0,822)
	0,822

	
VIII
	:1
	– (0,640)
	0,640

	
wsteczny
	:1 
	3,727 (3,456)
	3,456

	Przekładnia główna
	:1
	3,077 (2,647)
	2,647

	
	
	
	


	
	
	BMW 120d 5d
	BMW 120d xDrive 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	9,8 (9,9)
	10,4

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	70,2
	70,2

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	7,1 (7,0)
	6,8

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	7,2 (–)
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	228 (228)
	222

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, zoptymalizowana pod względem wydajności i masy skrzynka rozdzielcza (BMW 120d xDrive), opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,0 (4,6)
	5,1

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,6 (3,5)
	3,9

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,1(3,9)
	4,3

	Emisja CO2 
	g/km
	108 (103)
	113

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45205/50 R17, oraz na zimowych

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,3 (4,9)
	5,3

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,7 (3,7)
	4,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,3 (4,1)
	4,5

	Emisja CO2 
	g/km
	114 (109)
	119

	z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	5,5 (5,1)
	5,5

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	3,9 (3,9)
	4,3

	Zużycie średnie
	l/100 km
	4,5 (4,3)
	4,7

	Emisja CO2 
	g/km
	118 (114)
	124

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
BMW 125d 5d (tylko skrzynia automatyczna).

	
	
	
	BMW 125d 5d

	
	
	
	

	Nadwozie
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	 
	
	5 / 5

	Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony)
	mm
	
	4329 / 1765 / 1421

	Rozstaw osi
	mm
	
	2690

	Rozstaw kół, przód / tył
	mm
	
	1521 / 1556

	Prześwit
	mm
	
	140

	Średnica zawracania
	m
	
	10,9

	Pojemność zbiornika paliwa
	~l
	
	52

	Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą)
	l
	
	7,0

	Pojemność układu smarowania silnika 2)
	l
	
	5,0

	Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU
	kg
	
	1430 / 1505

	Maksymalna ładowność, DIN
	kg
	
	565

	Maksymalna dopuszczalna masa
	kg
	
	1995

	Maksymalne naciski na oś, przód / tył
	kg
	
	940 / 1115

	Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej
	kg
	
	1500 / 710

	Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak
	kg
	
	75 / 75

	Pojemność bagażnika
	l
	
	360-1200

	Opory powietrza
(cx – współczynnik oporu czołowego)
(A – powierzchnia czołowa)
	Cx x A
	
	0,31 x 2,14

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder
	
	
	rzędowy / 4 / 4

	Budowa silnika
	
	BMW TwinPower Turbo, turbina o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maksymalne ciśnienie wtrysku 2500 barów

	Pojemność skokowa
	cm3
	
	1995

	Skok tłoka / średnica cylindra
	mm
	
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1 
	
	16,5

	Paliwo
	
	
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW / KM
	
	165 / 224

	Obroty mocy maksymalnej
	obr / min
	
	4400

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	
	450

	Obroty maksymalnego momentu obrotowego
	obr / min
	
	1500-3000


	
	
	
	BMW 125d 5d

	
	
	
	

	Układ elektryczny
	
	
	

	Akumulator / lokalizacja
	Ah / –
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A / W
	
	150 / 2100

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo
	
	

	Zawieszenie przednie
	Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe

	Zawieszenie tylne
	Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, z podwójnym elastycznym ułożyskowaniem

	Hamulce, przód
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Hamulce, tył
	zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe

	Systemy stabilizacji jazdy
	standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca

ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu

	Systemy bezpieczeństwa
	standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

	Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), opcjonalnie: z funkcją Servotronic, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

	Przełożenie przekładni kierowniczej
	:1 
	
	15,0

	Opony przód / tył
	
	
	205/50 R17 89Y

	Obręcze kół przód / tył
	
	
	7J x 17 alu

	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	
	

	Typ przekładni
	
	
	8-stopniowa, automatyczna Steptronic 

	Przełożenia
I
	:1 
	
	5,000

	
II
	:1 
	
	3,200

	
III
	:1 
	
	2,143

	
IV
	:1 
	
	1,720

	
V
	:1 
	
	1,314

	
VI
	:1 
	
	1,000

	
VII
	:1
	
	0,822

	
VIII
	:1
	
	0,640

	
wsteczny
	:1 
	
	3,456

	Przekładnia główna
	:1
	
	2,647

	
	
	
	


	
	
	
	BMW 125d 5d

	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	

	Stosunek masy do mocy
	kg / kW
	
	8,6

	Moc jednostkowa z 1 l pojemności
	kW / l
	
	82,7

	Przyspieszenia
0 - 100 km/h
	s
	
	6,3

	
5. bieg 80-120 km/h
	s
	
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	
	240

	BMW EfficientDynamics
	
	
	

	Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics
	
	odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne

uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia

	Zużycie paliwa (EU) 3)
	
	
	

	Na standardowym ogumieniu 

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	5,1

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	3,9

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	4,3

	Emisja CO2 
	g/km
	
	114

	z felgami 7J x 17 i oponami 205/50 R17, felgami 7,5J x 17 i oponami 225/45205/50 R17, oraz na zimowych

z felgami 7,5J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, na oponach 225/45 R17 z przodu i 245/40 R17 z tyłu

z felgami 7,5J x 18 z przodu i 8J x 18 z tyłu, na oponach 225/40 R18 z przodu i 245/35 R18 z tyłu

	Cykl miejski
	l/100 km
	
	5,4

	Cykl pozamiejski
	l/100 km
	
	4,1

	Zużycie średnie
	l/100 km
	
	4,6

	Emisja CO2 
	g/km
	
	121

	Spełniana norma emisji spalin
	–
	
	EU6

	
	
	
	


Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Z anteną dachową 1440 mm
2) Przy zmianie oleju
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
7. Wykresy mocy i momentu obrotowego.
BMW 116i.
[image: image6.png]Torque Nl

KW @ 5000

m

310 N}

@ 1350-4800 rpm.

Engne speed [pm

ouparnl




[image: image7.png]2u0ch @500

500-4500 rp

oo (]

Oupatin




BMW 118i.
[image: image8.png]Torque ]

270 Nm @ 1750,

Va

2250 pm

85KW @

#000 rpm

Enge speed ]

s

Oupuren




BMW 120i.
[image: image9.png]Engae speea ]





BMW 125i.
[image: image10.png]Toraue

140 kW @

4000 rpm

400 Nm @ 17502500 pm

/

Enge spsed ]

vt




BMW M135i.
[image: image11.png]Toraue el

150
165 kW @ 4400 rpm
i
w0
450 Nm @ 1500-3000 rpm
w
=
0
@
@
©
2
o
1000 200 o0 B

Engine speea ).

Output kW)




BMW 116d i BMW 116d ED.
[image: image12.png]



BMW 118d.

BMW 120d.

BMW 125d.


8. Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne.
BMW serii 1 3-drzwiowe.
BMW serii 1 5-drzwiowe.

















































