Dane techniczne.
BMW X1.
X1 sDrive18i.

| BMW X1 sDrive18i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karoseria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  |  |  |  | 5 / 5 |  |  |  |
| Dł. / szer. / wys. (pusty) |  |  | mm |  | 4500 / 1845 / 1642 |  |  |  |
| Rozstaw osi |  |  | mm |  | 2692 |  |  |  |
| Rozstaw kół przednich / tylnych |  |  | mm |  | 1592 / 1593 |  |  |  |
| Prześwit |  |  |  |  | 205 |  |  |  |
| Średnica zawracania |  |  | m |  | 11,7 |  |  |  |
| Pojemność zbiornika paliwa |  |  | ok. l |  | 45 |  |  |  |
| Olej silnikowy1) |  |  | l |  | 4,5 |  |  |  |
| Masa własna wg DIN/UE |  |  | kg |  | 1500 / 1575 |  |  |  |
| Ładowność wg DIN |  |  | kg |  | 575 |  |  |  |
| Dop. masa całkowita |  |  | kg |  | 2075 |  |  |  |
| Dop. nacisk na oś przednią / tylną |  |  | kg |  | 1090 / 1050 |  |  |  |
| Dop. masa przyczepy (12%) z hamulcem / bez hamulca |  |  | kg |  | 1700 / 750 |  |  |  |
| Dop. obciążenie dachu / dop. obciążenie haka holowniczego |  |  | kg |  | 75 / 80 |  |  |  |
| Pojemność bagażnika |  |  | l |  | 540-1600 |  |  |  |
| Opór powietrza |  |  | cX |  | 0,26 |  |  |  |
| Silnik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Układ / liczba cylindrów / zaworów |  |  |  |  | R / 3 / 4 |  |  |  |
| Technologia silnika |  |  | BMW TwinPower Turbo: turbosprężarka, wtrysk bezpośredni High Precision Injection, adaptacyjne sterowanie zaworami VALVETRONIC i zmienna regulacja faz rozrządu Double VANOS |  |  |  |  |  |
| Efektywna pojemność skokowa |  |  | cm³ |  | 1499 |  |  |  |
| Skok / średnica |  |  | mm |  | 94,6 / 82,0 |  |  |  |
| Stopień sprężania |  |  | :1 |  | 11,1 |  |  |  |
| Paliwo |  |  |  |  | min. LO 91 |  |  |  |
| Moc |  |  | kW / KM |  | 100 / 136 |  |  |  |
| przy |  |  | obr/min |  | 4400 – 6500 |  |  |  |
| Moment obrotowy |  |  | Nm |  | 230 |  |  |  |
| przy |  |  | obr/min |  | 1500 – 4000 |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akumulator / miejsce montażu |  |  | Ah / – |  | 70 / komora silnika |  |  |  |
| Dynamika jazdy i bezpieczeństwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie przednie |  |  | Lekka jednoprzegubowa aluminiowo-stalowa oś z kolumnami resorującymi |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie tylne |  |  | Trójwahaczowa oś w lekkiej konstrukcji stalowej |  |  |  |  |  |
| Hamulce przednie |  |  | Tarczowe pływające z zaciskami jednotłoczkowymi |  |  |  |  |  |
| Hamulce tylne |  |  | Tarczowe pływające z zaciskami jednotłoczkowymi |  |  |  |  |  |
| Układy stabilizacji jazdy |  |  | W wyposażeniu standardowym: DSC z ABS i DTC (dynamiczną kontrolą trakcji), kontrola hamowania na zakrętach CBC, technologia ARB (ograniczenie poślizgu kół w pobliżu aktuatora), asystent hamowania DBC Performance Control, funkcja suszenia tarcz hamulcowych, kompensacja efektu przegrzania tarcz, asystent ruszania, kontrola stabilności przyczepy; opcjonalnie: adaptacyjny układ jezdny M |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie bezpieczeństwa |  |  | W wyposażeniu standardowym: poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, interaktywna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą i pasażerem, trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, z przodu z napinaczami pasów i ogranicznikami siły naciągu, czujniki kolizji, wskazanie ciśnienia w oponach |  |  |  |  |  |
| Układ kierowniczy |  |  | Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy (EPS) z funkcja Servotronic; opcjonalnie: sportowy układ kierowniczy |  |  |  |  |  |
| Całk. przełożenie układu kier. |  |  | :1 |  | 15,5 |  |  |  |
| Opony przednie / tylne |  |  |  |  | 205/65 R17 100Y XL |  |  |  |
| Obręcze kół przednich / tylnych |  |  |  |  | 7 J x 17, stop lekki |  |  |  |
| Skrzynia biegów |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ skrzyni biegów |  |  |  | 7-biegowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem |  |  |  |
| Przełożenia |  | I |  | :1 |  |  | 16,991 |
|  |  | II |  | :1 |  |  | 10,588 |
|  |  | III |  | :1 |  |  | 7,072 |
|  |  | IV |  | :1 |  |  | 4,945 |
|  |  | V |  | :1 |  |  | 3,777 |
|  |  | VI |  | :1 |  |  | 3,043 |
|  |  | VII |  | :1 |  |  | 2,518 |
|  |  | R |  | :1 |  |  | 16,323 |
| Przełożenie osi |  |  |  | :1 |  |  | 3,944 |
| Osiągi |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie jednostkowe mocy (DIN) |  |  |  | kg/kW |  |  | 15,0 |
| Pojemnościowy wskaźnik mocy |  |  |  | kW/l |  |  | 66,7 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h |  |  |  | s |  |  | 9,2 |
| Prędkość maksymalna |  |  |  | km/h |  |  | 208 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy pakietu BMW EfficientDynamics w wyposażeniu standardowym |  |  |  | Odzysk energii hamowania ze wskazaniem rekuperacji, elektromechaniczne wspomaganie kierownicy, funkcja Auto Start/Stop, wskaźnik zmiany biegu, tryb PERSONAL i EFFICIENT z funkcją swobodnego toczenia i asystent przewidywania, BMW EfficientLightweight, zoptymalizowane właściwości aerodynamiczne, aktywne klapy powietrza, adaptacyjne sterowanie agregatami pomocniczymi, pompa olejowa sterowana mapą, przekładnia główna o zoptymalizowanym nagrzewaniu, opony o niższych oporach toczenia |  |  |  |
| Zużycie paliwa wg normy UE |  |  |  |  |  |  |  |
| cykl mieszany (WLTP) | l/100 km |  |  |  |  | 7,0 – 6,3 |  |
| cykl mieszany (NEFZ) | l/100 km |  |  |  |  | – |  |
| CO2 (WLTP) | g/km |  |  |  |  | 158-143 |  |
| CO2 (NEDC) | g/km |  |  |  |  | – |  |
| Klasa emisji spalin |  |  |  |  |  | Euro 6d |  |

Dane techniczne obowiązują na rynkach ACEA / niektóre dane wymagane przy rejestracji tylko w Niemczech (masy).

1) Wymieniana ilość oleju silnikowego.
2) Dane jeszcze niedostępne.

Wartości zużycia paliwa, emisji CO2, zużycia energii elektrycznej i zasięgu w trybie elektrycznym są ustalane zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon oraz wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.com/wltp.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.

BMW X1.
X1 xDrive23i.

| BMW X1 xDrive23i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karoseria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  |  |  |  | 5 / 5 |  |  |  |
| Dł. / szer. / wys. (pusty) |  |  | mm |  | 4500 / 1845 / 1642 |  |  |  |
| Rozstaw osi |  |  | mm |  | 2692 |  |  |  |
| Rozstaw kół przednich / tylnych |  |  | mm |  | 1592 / 1593 |  |  |  |
| Prześwit |  |  |  |  | 205 |  |  |  |
| Średnica zawracania |  |  | m |  | 11,7 |  |  |  |
| Pojemność zbiornika paliwa |  |  | ok. l |  | 45 |  |  |  |
| Olej silnikowy1) |  |  | l |  | 5,25 |  |  |  |
| Masa własna wg DIN/UE |  |  | kg |  | 1655 / 1730 |  |  |  |
| Ładowność wg DIN |  |  | kg |  | 565 |  |  |  |
| Dop. masa całkowita |  |  | kg |  | 2220 |  |  |  |
| Dop. nacisk na oś przednią / tylną |  |  | kg |  | 1165 / 1120 |  |  |  |
| Dop. masa przyczepy (12%) z hamulcem / bez hamulca |  |  | kg |  | 2000 / 750 |  |  |  |
| Dop. obciążenie dachu / dop. obciążenie haka holowniczego |  |  | kg |  | 75 / 80 |  |  |  |
| Pojemność bagażnika |  |  | l |  | 500-1545 |  |  |  |
| Opór powietrza |  |  | cX |  | 0,27 |  |  |  |
| Napęd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologia silnika |  |  | BMW TwinPower Turbo: turbosprężarka, wtrysk bezpośredni High Precision Injection, adaptacyjne sterowanie zaworami VALVETRONIC i zmienna regulacja faz rozrządu Double VANOS, 48-woltowa technologia mild hybrid z silnikiem elektrycznym zintegrowanym ze skrzynią biegów |  |  |  |  |  |
| Moc / łącznie 2) |  |  | kW / KM |  | 160 / 218 |  |  |  |
| Moment obrotowy / łącznie 2) |  |  | Nm |  | 360 |  |  |  |
| Silnik benzynowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Układ / liczba cylindrów / zaworów |  |  |  |  | R / 4 / 4 |  |  |  |
| Efektywna pojemność skokowa |  |  | cm3 |  | 1998 |  |  |  |
| Skok / średnica |  |  | mm |  | 94,6 / 82,0 |  |  |  |
| Stopień sprężania |  |  | :1 |  | 11,1 |  |  |  |
| Paliwo |  |  |  |  | min. LO 91 |  |  |  |
| Moc znamionowa |  |  | kW / KM |  | 150 / 204 |  |  |  |
| przy |  |  | obr/min |  | 5000 – 6500 |  |  |  |
| Znamionowy moment obrotowy |  |  | Nm |  | 320 |  |  |  |
| przy |  |  | obr/min |  | 1500 – 4000 |  |  |  |
| Pojemnościowy wskaźnik mocy |  |  | kW/l |  | 75,1 |  |  |  |
| Silnik elektryczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc znamionowa |  |  | kW / KM |  | 14 / 19 |  |  |  |
| Znamionowy moment obrotowy |  |  | Nm |  | 55 |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akumulator 12 V / miejsce montażu |  |  | Ah / – |  | 60 / komora silnika |  |  |  |
| Akumulator 48 V / miejsce montażu |  |  | Ah / – |  | 20/bagażnik |  |  |  |
| Dynamika jazdy i bezpieczeństwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie przednie |  |  | Lekka jednoprzegubowa aluminiowo-stalowa oś z kolumnami resorującymi |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie tylne |  |  | Trójwahaczowa oś w lekkiej konstrukcji stalowej |  |  |  |  |  |
| Hamulce przednie |  |  | Tarczowe pływające z zaciskami jednotłoczkowymi |  |  |  |  |  |
| Hamulce tylne |  |  | Tarczowe pływające z zaciskami jednotłoczkowymi |  |  |  |  |  |
| Układy stabilizacji jazdy |  |  | W wyposażeniu standardowym: DSC z ABS i DTC (dynamiczną kontrolą trakcji), kontrola hamowania na zakrętach CBC, technologia ARB (ograniczenie poślizgu kół w pobliżu aktuatora), asystent hamowania DBC Performance Control, funkcja suszenia tarcz hamulcowych, kompensacja efektu przegrzania tarcz, asystent ruszania, kontrola stabilności przyczepy, układ DSC powiązany z napędem na wszystkie koła xDrive; opcjonalnie: adaptacyjny układ jezdny M |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie bezpieczeństwa |  |  | W wyposażeniu standardowym: poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, interaktywna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą i pasażerem, trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, z przodu z napinaczami pasów i ogranicznikami siły naciągu, czujniki kolizji, wskazanie ciśnienia w oponach |  |  |  |  |  |
| Układ kierowniczy |  |  | Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy (EPS) z funkcja Servotronic; opcjonalnie: sportowy układ kierowniczy |  |  |  |  |  |
| Całk. przełożenie układu kier. |  |  | :1 |  | 15,5 |  |  |  |
| Opony przednie / tylne |  |  |  |  | 205/65 R17 100Y XL |  |  |  |
| Obręcze kół przednich / tylnych |  |  |  |  | 7 J x 17, stop lekki |  |  |  |
| Skrzynia biegów |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ skrzyni biegów |  |  |  | 7-biegowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem |  |  |  |
| Przełożenia |  | I |  | :1 |  |  | 16,991 |
|  |  | II |  | :1 |  |  | 9,965 |
|  |  | III |  | :1 |  |  | 6,181 |
|  |  | IV |  | :1 |  |  | 4,327 |
|  |  | V |  | :1 |  |  | 3,349 |
|  |  | VI |  | :1 |  |  | 2,663 |
|  |  | VII |  | :1 |  |  | 2,158 |
|  |  | R |  | :1 |  |  | 15,363 |
| Przełożenie osi |  |  |  | :1 |  |  | 2,857 |
| Osiągi |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie jednostkowe mocy (DIN) |  |  |  | kg/kW |  |  | 10,3 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h |  |  |  | s |  |  | 7,1 |
| Prędkość maksymalna |  |  |  | km/h |  |  | 233 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy pakietu BMW EfficientDynamics w wyposażeniu standardowym |  | 48-woltowa technologia mild hybrid, odzysk energii hamowania ze wskazaniem rekuperacji, funkcja Auto Start/Stop, tryb PERSONAL i EFFICIENT z funkcją swobodnego toczenia i asystent przewidywania, wskaźnik zmiany biegu, elektromechaniczne wspomaganie kierownicy, BMW EfficientLightweight, zoptymalizowana aerodynamika, aktywne klapy powietrza, adaptacyjne sterowanie agregatami pomocniczymi, pompa olejowa sterowana mapą, przekładnia główna o zoptymalizowanym nagrzewaniu, opony o niższych oporach toczenia |  |  |  |  |  |
| Zużycie paliwa wg normy UE |  |  |  |  |  |  |  |
| cykl mieszany (WLTP) | l/100 km |  |  |  |  | 7,2–6,5 |  |
| cykl mieszany (NEFZ) | l/100 km |  |  |  |  | – |  |
| CO2 (WLTP) | g/km |  |  |  |  | 162–146 |  |
| CO2 (NEDC) | g/km |  |  |  |  | – |  |
| Klasa emisji spalin |  |  |  |  |  | Euro 6d |  |

Dane techniczne obowiązują na rynkach ACEA / niektóre dane wymagane przy rejestracji tylko w Niemczech (masy).

1) Wymieniana ilość oleju silnikowego.
2 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).
3) Dane jeszcze niedostępne.

Wartości zużycia paliwa, emisji CO2, zużycia energii elektrycznej i zasięgu w trybie elektrycznym są ustalane zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon oraz wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.com/wltp.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.

BMW X1.
X1 sDrive18d.

| BMW X1 sDrive18d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karoseria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  |  |  |  | 5 / 5 |  |  |  |
| Dł. / szer. / wys. (pusty) |  |  | mm |  | 4500 / 1845 / 1642 |  |  |  |
| Rozstaw osi |  |  | mm |  | 2692 |  |  |  |
| Rozstaw kół przednich / tylnych |  |  | mm |  | 1592 / 1593 |  |  |  |
| Prześwit |  |  |  |  | 205 |  |  |  |
| Średnica zawracania |  |  | m |  | 11,7 |  |  |  |
| Pojemność zbiornika paliwa |  |  | ok. l |  | 45 |  |  |  |
| Olej silnikowy1) |  |  | l |  | 6,5 |  |  |  |
| Masa własna wg DIN/UE |  |  | kg |  | 1575 / 1650 |  |  |  |
| Ładowność wg DIN |  |  | kg |  | 575 |  |  |  |
| Dop. masa całkowita |  |  | kg |  | 2150 |  |  |  |
| Dop. nacisk na oś przednią / tylną |  |  | kg |  | 1135 / 1075 |  |  |  |
| Dop. masa przyczepy (12%) z hamulcem / bez hamulca |  |  | kg |  | 1800 / 750 |  |  |  |
| Dop. obciążenie dachu / dop. obciążenie haka holowniczego |  |  | kg |  | 75 / 80 |  |  |  |
| Pojemność bagażnika |  |  | l |  | 540-1600 |  |  |  |
| Opór powietrza |  |  | cX |  | 0,26 |  |  |  |
| Silnik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Układ / liczba cylindrów / zaworów |  |  |  |  | R / 4 / 4 |  |  |  |
| Technologia silnika |  |  | BMW TwinPower Turbo: doładowanie stopniowe, turbosprężarka niskociśnieniowa o zmiennej geometrii dolotu, wtrysk bezpośredni Common Rail z wtryskiwaczami elektromagnetycznymi, (maks. ciśnienie wtrysku: 2500 bar) |  |  |  |  |  |
| Efektywna pojemność skokowa |  |  | cm³ |  | 1995 |  |  |  |
| Skok / średnica |  |  | mm |  | 90,0 / 84,0 |  |  |  |
| Stopień sprężania |  |  | :1 |  | 16,5 |  |  |  |
| Paliwo |  |  |  |  | olej napędowy |  |  |  |
| Moc |  |  | kW / KM |  | 110 / 150 |  |  |  |
| przy |  |  | obr/min |  | 3750 – 4000 |  |  |  |
| Moment obrotowy |  |  | Nm |  | 360 |  |  |  |
| przy |  |  | obr/min |  | 1500-2500 |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akumulator / miejsce montażu |  |  | Ah / – |  | 70 / komora silnika |  |  |  |
| Dynamika jazdy i bezpieczeństwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie przednie |  |  | Lekka jednoprzegubowa aluminiowo-stalowa oś z kolumnami resorującymi |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie tylne |  |  | Trójwahaczowa oś w lekkiej konstrukcji stalowej |  |  |  |  |  |
| Hamulce przednie |  |  | Tarczowe pływające z zaciskami jednotłoczkowymi |  |  |  |  |  |
| Hamulce tylne |  |  | Tarczowe pływające z zaciskami jednotłoczkowymi |  |  |  |  |  |
| Układy stabilizacji jazdy |  |  | W wyposażeniu standardowym: DSC z ABS i DTC (dynamiczną kontrolą trakcji), kontrola hamowania na zakrętach CBC, technologia ARB (ograniczenie poślizgu kół w pobliżu aktuatora), asystent hamowania DBC Performance Control, funkcja suszenia tarcz hamulcowych, kompensacja efektu przegrzania tarcz, asystent ruszania, kontrola stabilności przyczepy; opcjonalnie: adaptacyjny układ jezdny M |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie bezpieczeństwa |  |  | W wyposażeniu standardowym: poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, interaktywna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą i pasażerem, trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, z przodu z napinaczami pasów i ogranicznikami siły naciągu, czujniki kolizji, wskazanie ciśnienia w oponach |  |  |  |  |  |
| Układ kierowniczy |  |  | Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy (EPS) z funkcja Servotronic; opcjonalnie: sportowy układ kierowniczy |  |  |  |  |  |
| Całk. przełożenie układu kier. |  |  | :1 |  | 15,5 |  |  |  |
| Opony przednie / tylne |  |  |  |  | 205/65 R17 100Y XL |  |  |  |
| Obręcze kół przednich / tylnych |  |  |  |  | 7 J x 17, stop lekki |  |  |  |
| Skrzynia biegów |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ skrzyni biegów |  |  |  | 7-biegowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem |  |  |  |
| Przełożenia |  | I |  | :1 |  |  | 15,870 |
|  |  | II |  | :1 |  |  | 9,302 |
|  |  | III |  | :1 |  |  | 5,735 |
|  |  | IV |  | :1 |  |  | 4,015 |
|  |  | V |  | :1 |  |  | 3,108 |
|  |  | VI |  | :1 |  |  | 2,487 |
|  |  | VII |  | :1 |  |  | 2,016 |
|  |  | R |  | :1 |  |  | 14,255 |
| Przełożenie osi |  |  |  | :1 |  |  | 2) |
| Osiągi |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie jednostkowe mocy (DIN) |  |  |  | kg/kW |  |  | 14,3 |
| Pojemnościowy wskaźnik mocy |  |  |  | kW/l |  |  | 55,1 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h |  |  |  | s |  |  | 8,9 |
| Prędkość maksymalna |  |  |  | km/h |  |  | 210 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy pakietu BMW EfficientDynamics w wyposażeniu standardowym |  |  |  | Odzysk energii hamowania ze wskazaniem rekuperacji, elektromechaniczne wspomaganie kierownicy, funkcja Auto Start/Stop, wskaźnik zmiany biegu, tryb PERSONAL i EFFICIENT z funkcją swobodnego toczenia i asystent przewidywania, BMW EfficientLightweight, zoptymalizowane właściwości aerodynamiczne, aktywne klapy powietrza, adaptacyjne sterowanie agregatami pomocniczymi, pompa olejowa sterowana mapą, przekładnia główna o zoptymalizowanym nagrzewaniu, opony o niższych oporach toczenia, technologia BMW Blue Performance z katalizatorem SCR |  |  |  |
| Zużycie paliwa wg normy UE |  |  |  |  |  |  |  |
| cykl mieszany (WLTP) | l/100 km |  |  |  |  | 5,5–4,9 |  |
| cykl mieszany (NEFZ) | l/100 km |  |  |  |  | – |  |
| CO2 (WLTP) | g/km |  |  |  |  | 144–129 |  |
| CO2 (NEDC) | g/km |  |  |  |  | – |  |
| Klasa emisji spalin |  |  |  |  |  | Euro 6d |  |

Dane techniczne obowiązują na rynkach ACEA / niektóre dane wymagane przy rejestracji tylko w Niemczech (masy).

1) Wymieniana ilość oleju silnikowego.
2) Dane jeszcze niedostępne.

Wartości zużycia paliwa, emisji CO2, zużycia energii elektrycznej i zasięgu w trybie elektrycznym są ustalane zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon oraz wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.com/wltp.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.

BMW X1.
X1 xDrive23d.

| BMW X1 xDrive23d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karoseria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  |  |  |  |  | 5 / 5 |  |  |  |
| Dł. / szer. / wys. (pusty) |  |  | mm |  |  | 4500 / 1845 / 1642 |  |  |  |
| Rozstaw osi |  |  | mm |  |  | 2692 |  |  |  |
| Rozstaw kół przednich / tylnych |  |  |  | mm |  | 1592 / 1593 |  |  |  |
| Prześwit |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |
| Średnica zawracania |  |  | m |  |  | 11,7 |  |  |  |
| Pojemność zbiornika paliwa |  |  | ok. l |  |  | 45 |  |  |  |
| Olej silnikowy1) |  |  | l |  |  | 6,5 |  |  |  |
| Masa własna wg DIN/UE |  |  | kg |  |  | 1690 / 1765 |  |  |  |
| Ładowność wg DIN |  |  | kg |  |  | 575 |  |  |  |
| Dop. masa całkowita |  |  | kg |  |  | 2265 |  |  |  |
| Dop. nacisk na oś przednią / tylną |  |  |  | kg |  | 1170 / 1155 |  |  |  |
| Dop. masa przyczepy (12%) z hamulcem / bez hamulca |  |  | kg |  |  | 2000 / 750 |  |  |  |
| Dop. obciążenie dachu / dop. obciążenie haka holowniczego |  |  | kg |  |  | 75 / 80 |  |  |  |
| Pojemność bagażnika |  |  | l |  |  | 500-1545 |  |  |  |
| Opór powietrza |  |  | cX |  |  | 0,27 |  |  |  |
| Napęd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologia silnika |  | Technologia BMW TwinPower Turbo: doładowanie stopniowe, turbosprężarka wysokiego i niskiego ciśnienia o zmiennej geometrii wlotu, wtrysk bezpośredni Common Rail z wtryskiwaczami elektromagnetycznymi, (maks. ciśnienie wtrysku: 2500 bar), 48-woltowa technologia mild hybrid z silnikiem elektrycznym zintegrowanym ze skrzynią biegów |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc / łącznie 2) |  |  | kW / KM |  |  | 155 / 211 |  |  |  |
| Moment obrotowy / łącznie 2) |  |  | Nm |  |  | 400 |  |  |  |
| Silnik benzynowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Układ / liczba cylindrów / zaworów |  |  |  |  |  | R / 4 / 4 |  |  |  |
| Efektywna pojemność skokowa |  |  | cm3 |  |  | 1995 |  |  |  |
| Skok / średnica |  |  | mm |  |  | 90,0 / 84,0 |  |  |  |
| Stopień sprężania |  |  | :1 |  |  | 16,5 |  |  |  |
| Paliwo |  |  |  |  |  | olej napędowy |  |  |  |
| Moc znamionowa |  |  | kW / KM |  |  | 145 / 197 |  |  |  |
| przy |  |  | obr/min |  |  | 4000 |  |  |  |
| Znamionowy moment obrotowy |  |  | Nm |  |  | 400 |  |  |  |
| przy |  |  | obr/min |  |  | 1500 – 2750 |  |  |  |
| Pojemnościowy wskaźnik mocy |  |  |  | kW/l |  | 72,7 |  |  |  |
| Silnik elektryczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc znamionowa |  |  | kW / KM |  |  | 14 / 19 |  |  |  |
| Znamionowy moment obrotowy |  |  | Nm |  |  | 55 |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akumulator 12 V / miejsce montażu |  |  | Ah / – |  |  | 70 / komora silnika |  |  |  |
| Akumulator 48 V / miejsce montażu |  |  | Ah / – |  |  | 20/bagażnik |  |  |  |
| Dynamika jazdy i bezpieczeństwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie przednie |  |  | Lekka jednoprzegubowa aluminiowo-stalowa oś z kolumnami resorującymi |  |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie tylne |  |  | Trójwahaczowa oś w lekkiej konstrukcji stalowej |  |  |  |  |  |  |
| Hamulce przednie |  |  | Tarczowe pływające z zaciskami jednotłoczkowymi |  |  |  |  |  |  |
| Hamulce tylne |  |  | Tarczowe pływające z zaciskami jednotłoczkowymi |  |  |  |  |  |  |
| Układy stabilizacji jazdy |  |  | w wyposażeniu standardowym: DSC z ABS i DTC (dynamiczną kontrolą trakcji), kontrola hamowania na zakrętach CBC, technologia ARB (ograniczenie poślizgu kół w pobliżu aktuatora), asystent hamowania DBC Performance Control, funkcja suszenia tarcz hamulcowych, kompensacja efektu przegrzania tarcz, asystent ruszania, kontrola stabilności przyczepy, układ DSC powiązany z napędem na wszystkie koła xDrive; opcjonalnie: adaptacyjny układ jezdny M |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie bezpieczeństwa |  |  | W wyposażeniu standardowym: poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, interaktywna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą i pasażerem, trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, z przodu z napinaczami pasów i ogranicznikami siły naciągu, czujniki kolizji, wskazanie ciśnienia w oponach |  |  |  |  |  |  |
| Układ kierowniczy |  |  | Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy (EPS) z funkcja Servotronic; opcjonalnie: sportowy układ kierowniczy |  |  |  |  |  |  |
| Całk. przełożenie układu kier. |  |  | :1 |  |  | 15,5 |  |  |  |
| Opony przednie / tylne |  |  |  |  |  | 205/65 R17 100Y XL |  |  |  |
| Obręcze kół przednich / tylnych |  |  |  |  |  | 7 J x 17, stop lekki |  |  |  |
| Skrzynia biegów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ skrzyni biegów |  |  |  |  | 7-biegowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem |  |  |  |
| Przełożenia |  | I |  |  | :1 |  |  | 15,870 |
|  |  | II |  |  | :1 |  |  | 9,302 |
|  |  | III |  |  | :1 |  |  | 5,735 |
|  |  | IV |  |  | :1 |  |  | 4,015 |
|  |  | V |  |  | :1 |  |  | 3,108 |
|  |  | VI |  |  | :1 |  |  | 2,487 |
|  |  | VII |  |  | :1 |  |  | 2,016 |
|  |  | R |  |  | :1 |  |  | 14,255 |
| Przełożenie osi |  |  |  |  | :1 |  |  | 3) |
| Osiągi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie jednostkowe mocy (DIN) |  |  |  |  | kg/kW |  |  | 10,9 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h |  |  |  |  | s |  |  | 7,4 |
| Prędkość maksymalna |  |  |  |  | km/h |  |  | 225 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy pakietu BMW EfficientDynamics w wyposażeniu standardowym |  |  | 48-woltowa technologia mild hybrid, odzysk energii hamowania ze wskazaniem rekuperacji, elektromechaniczne wspomaganie kierownicy, funkcja Auto Start/Stop, wskaźnik zmiany biegu, tryb PERSONAL i EFFICIENT z funkcją swobodnego toczenia i asystent przewidywania, BMW EfficientLightweight, zoptymalizowane właściwości aerodynamiczne, aktywne klapy powietrza, adaptacyjne sterowanie agregatami pomocniczymi, pompa olejowa sterowana mapą, przekładnia główna o zoptymalizowanym nagrzewaniu, opony o niższych oporach toczenia, technologia BMW Blue Performance z katalizatorem SCR |  |  |  |  |  |
| Zużycie paliwa wg normy UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cykl mieszany (WLTP) | l/100 km |  |  |  |  |  | 5,3-4,8 |  |
| cykl mieszany (NEFZ) | l/100 km |  |  |  |  |  | – |  |
| CO2 (WLTP) | g/km |  |  |  |  |  | 140-125 |  |
| CO2 (NEDC) | g/km |  |  |  |  |  | – |  |
| Klasa emisji spalin |  |  |  |  |  |  | Euro 6d |  |

Dane techniczne obowiązują na rynkach ACEA / niektóre dane wymagane przy rejestracji tylko w Niemczech (masy).

1) Wymieniana ilość oleju silnikowego.
2 Generowana przez silnik spalinowy (podana wartość znamionowa) oraz silnik elektryczny (maksymalnie podana wartość znamionowa).
3) Dane jeszcze niedostępne.

Wartości zużycia paliwa, emisji CO2, zużycia energii elektrycznej i zasięgu w trybie elektrycznym są ustalane zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół i opon oraz wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.com/wltp.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.

Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne.
BMW X1

Wartości na rysunkach technicznych podano w mm i mogą one różnić się w zależności od modelu i wyposażenia dodatkowego.