PAGE  
BMW
Media
Information

1/2004
Page 21

[image: image1.wmf] 

La nuova BMW R 1200 GS.
Indice.
1.
La nuova BMW R 1200 GS. 
 3

2.
La storia delle GS. 
 22

3.
Potenza e coppia. 
 25

4.
I dati tecnici della BMW R 1200 GS. 
 26
5.
I colori della R 1200 GS. 
 27

[image: image2.png]


1. La nuova BMW R 1200 GS.

Chi inventò le enduro da turismo stabilisce 
ora nuovi parametri per l’originale.
•
Nuove dimensioni nella dinamica, nell’agilità, nel piacere di guidare 
e nella sicurezza.

•
Eccellente idoneità all’impiego fuoristrada ma anche qualità stradiste ulteriormente migliorate.

•
Massa ridotta di 30 kg grazie a modernissimi metodi di progettazione 
ed intelligente costruzione alleggerita.

•
Nuovo motore boxer di 1.200 cm3 con albero contrappesato 
per un funzionamento quasi esente da vibrazioni.

•
Coppia e potenza incrementate di quasi il 18 per cento.

•
Consumo ridotto dell’8 per cento.

•
Nuova e modernissima elettronica del motore e tecnologia aggiornatissima per le emissioni al fine di ridurre al minimo l’inquinamento.

•
Impianto di scarico con suono contenuto e pieno.

•
Cambio a sei marce completamente ridisegnato 
con funzionamento e cambiate molto confortevoli.

•
Nuovo Paralever in costruzione alleggerita con trasmissione 
cardanica dal peso ottimizzata.

•
Nuovo Telelever per una guida ancora più precisa della ruota anteriore 
con contemporanea riduzione del peso.

•
Ciclistica estremamente rigida per la massima sicurezza 
grande stabilità nella marcia rettilinea anche a velocità elevata, 
maneggevolezza entusiasmante e guida in curva molto precisa.

•
Efficienti freni EVO con Integral ABS escludibile.

•
Resistentissimi cerchi in lega leggera e cerchi a raggi incrociati a richiesta.

•
Impiego mirato dell’elettronica ai fini della funzionalità, 
con riduzione del cablaggio e del peso.

•
Sicurezza antiavviamento elettronica prevista di serie.

•
Ricco corredo ed accessori su misura sempre conformi 
all’elevato livello BMW.

Più agile, più potente, più leggera – 
massimo divertimento nella guida onroad e offroad.

Con la nuova BMW R 1200 GS si materializza la enduro da turismo ideale tanto a lungo sognata: tranquilla, potente e confortevole anche su lunghissimi viaggi, maneggevole ed agile per il massimo piacere guidando su strade provinciali e di montagna con curve strette. A questo si aggiunge una massa, che con soli 228 kg in ordine di marcia è unica in questa categoria. 
A questa si abbinano eccellenti caratteristiche di ciclistica e sospensioni, 
che rendono godibili anche le tappe su terreno difficile. 

La R 1200 GS unisce le caratteristiche fuoristradiste e stradiste, 
con un’armoniosità mai ottenuta finora. Se già il modello precedente, 
la R 1150 GS che ha incontrato un successo senza precedenti, 
è stata per anni una pietra di paragone nel suo settore, la R 1200 GS dischiude nuove dimensioni. In tutti i criteri importanti essa supera 
le buone qualità che venivano riconosciute al modello che l’ha preceduta.

Restano naturalmente intoccate le qualità e caratteristiche tradizionali che hanno sempre distinto tutte le moto BMW: guida eccezionale e sicura grazie alla ciclistica ancora più stabile. Guida della ruota anteriore con lo straordinario Telelever BMW e guida della ruota posteriore con un Paralever ridisegnato 
per ottimizzarne il peso e la geometria. Freni estremamente efficienti, dotati dell’eccezionale Integral ABS BMW Motorrad. Questo garantisce 
massima sicurezza anche quando si dovessero presentare situazioni critiche. Proteggere l’ambiente mediante una modernissima depurazione dei gas di scarico con catalizzatore a tre vie, da anni un’ovvietà per tutte le motociclette BMW. Con la doppia accensione, un’elettronica digitale completamente 
nuova per il motore con prevenzione del battito in testa integrata, e una sonda lambda per ciascun cilindro, la R 1200 GS rafforza il vantaggio che le 
moto BMW detengono da anni nel campo delle enduro da turismo di grossa cilindrata.

Senza dimenticare la trasmissione cardanica esente da manutenzione, 
che elimina perdite di tempo per la manutenzione, che diventano spiacevoli specialmente nei lunghi viaggi. Un nuovo, ingegnoso sistema portabagagli, nonché la tradizionale ricchezza di accessori fatti su misura, di cui la moto può 

essere corredata in fabbrica, confermano: la R 1200 GS prosegue con successo la tradizione quasi venticinquennale delle enduro da turismo di grossa cilindrata, iniziata nel 1980 con la R 80 G/S. Essa è l’originale dell’«inventore» di questo tipo di motociclette e, ancora una volta, è una pietra di paragone per questa categoria.

Nuovo motore – più potenza, più comfort, meno emissioni.

Principio costruttivo e impostazione fondamentale di questo nuovo motore boxer della R 1200 GS corrispondono a quelli dei precedenti motori affermati. Ma nonostante ciò, tutti i suoi componenti sono stati ristudiati, ridisegnati 
e perfezionati. Grazie ad un’ottimizzazione geometrica e all’impiego di metodi di calcolazione e simulazione avanzatissimi, il motore ha potuto essere alleggerito di 3 kg – pari ad un 8 per cento – nonostante la maggiore cilindrata e l’estensione delle funzioni. La larghezza d’ingombro è uguale a quella 
del predecessore. Una nuova gestione del motore e catalizzatori perfezionati riducono ulteriormente le emissioni nocive.
È il motore più grande finora montato su una enduro. L’incremento della cilindrata a 1.200 cm3 tondi, crea le premesse per abbinare una potenza massima di ben 74 kW/100 CV (in Germania 72 kW/98 CV) ad una notevole coppia lungo una fascia di regimi mai raggiunta finora. Conseguenza: dispiegamento tranquillo della potenza in tutte le condizioni e in qualsiasi situazione. Un vantaggio apprezzato proprio su terreno difficile, quando, indipendentemente dal regime di giri, dalla marcia e dalla situazione di guida, 
è sempre disponibile forza di trazione in eccedenza. 

Manovellismo e motore base – cilindrata di 1.200 cm3 
ed albero contrappesato per eliminare vibrazioni.

Novità più importante del motore base è l’albero contrappesato per escludere vibrazioni fastidiose. Infatti, nonostante il principio vantaggioso dei cilindri contrapposti, grazie al quale le cosiddette forze di massa libere (bielle e pistoni che si muovono avanti e indietro) annullano reciprocamente il loro effetto, 
i motori boxer convenzionali non possono funzionare completamente senza vibrazioni. L’inevitabile disallineamento dei cilindri (le forze non agiscono esattamente su un livello), comporta sempre un cosiddetto momento di massa rotante il quale provoca fastidiose oscillazioni, che al manubrio, 
alle pedane e alla sella vengono percepite come vibrazioni. L’entità di tale momento di massa e delle relative vibrazioni, cresce con l’aumentare 
della cilindrata e soprattutto del regime di giri.

Per la prima volta nella storia dei motori boxer, viene pertanto adottato 
un albero contrappesato per il propulsore della R 1200 GS. Quest’albero controrotante rispetto all’albero motore, monta due masse di squilibrio spostate di 180°, la cui grandezza è stata tarata in modo che generino un momento contrastante. Con la sovrapposizione al momento di massa dell’albero motore, le vibrazioni che ne derivano vengono eliminate fino ad una 

grandezza residua. In questo modo, la propulsione resta confortevole lungo l’intera fascia di regimi e specialmente ai regimi elevati si percepisce la riduzione delle vibrazioni, senza che vada perduta la vigorosa caratteristica fondamentale del duecilindri.

Per la disposizione dell’albero contrappesato è stata trovata una raffinata soluzione di poco ingombro. L’albero contrappesato gira su cuscinetti di rotolamento, all’interno dell’albero secondario e viene azionato dall’albero motore attraverso ingranaggi cilindrici (rapporto 1:1). La massa d’equilibratura posteriore si trova al di fuori del vano d’olio ed è avvitata all’albero passante. 
La massa d’equilibratura anteriore è integrata nel pignone della catena di distribuzione e funge da massa di squilibrio.

Come nel motore precedente, anche in questo caso l’albero secondario aziona le pompe dell’olio, inoltre vi sono montati i pignoni della catena per l’azionamento degli alberi a camme. Di conseguenza è demoltiplicato 
con un rapporto di 2:1 rispetto all’albero motore; l’azionamento avviene 
tramite catena a rulli.

Anche l’albero motore è stato completamente rivisitato. Per aumentarne la rigidità è stato reso più compatto, i perni di biella sono ora più vicini. 
Questo è stato ottenuto, fra l’altro, usando contrappesi più stretti. Con questo provvedimento è stato possibile ridurre il peso di 1 kg – pari al 9 per 
cento circa – nonostante l’aumento della corsa da 70,5 a 73 mm. Per ottenere il necessario grado di bilanciamento del manovellismo, una parte delle contromasse è stata spostata sul volano e sull’ingranaggio di trasmissione che comanda l’albero contrappesato.

Come in passato, sul volano è montata la frizione monodisco a secco, il cui diametro è stato portato da 165 mm a 180 mm. La guarnizione d’attrito è priva di amianto e di metallo pesante. Anello spingidisco, molla a diaframma e 
disco dentato sono equilibrati separatamente, per cui possono essere montati a piacimento, senza influssi negativi sulla silenziosità di funzionamento.

La costruzione dei pistoni è stata modificata solo minimamente rispetto al motore precedente. Vengono montati pistoni a mantello parziale alleggeriti, con tre fasce elastiche; il loro peso di 410 g risulta essere ancora 
leggermente inferiore a quello dei pistoni del motore precedente (420 g). 

Il basamento è sensibilmente più leggero. Grazie all’impiego di modernissimi sistemi di calcolo, abbinati ad una tecnologia di fusione innovativa, è stato possibile ottimizzare gli spessori, nonché aumentare la rigidità e la resistenza, 
il ché comportava una riduzione di 1,4 kg del peso.  

Soluzioni ingegnose ed efficaci si incontrano anche in – apparenti – dettagli, come per esempio nello sfiato del basamento. Per minimizzare indesiderate pulsazioni della pressione dell’aria ivi racchiusa, causate dal movimento 
dei pistoni, è stata adottata una valvola con lingue a membrana, la quale apre 
e chiude automaticamente il passaggio dello sfiato, a seconda della 
pressione esistente nel basamento, e offre nel contempo una grande sezione 
per lo sfiato. In questo modo, vengono ridotte al minimo le oscillazioni della pressione e le correnti d’aria nel basamento, cosa che influisce favorevolmente sulla potenza del motore, sul rendimento indicato (riduzione delle perdite 
per ventilazione), sulla formazione di schiuma nell’olio ed sul consumo dello stesso, specialmente ai regimi elevati. 

Testate ridisegnate.

Anche le testate sono state modificate, pur mantenendo invariata la costruzione fondamentale. Esternamente si riconoscono dal nuovo profilo con i coperchi valvole che spiccano per la loro angolarità. Il principio degli alberi a camme disposti sotto il livello delle valvole ed azionati da catena, e del comando valvole a punterie e bilancieri, è rimasto invariato, essendosi affermato centinaia di migliaia di volte e, benché non si tratti di un’impostazione studiata per regimi elevati, ha dimostrato la propria efficienza perfino nelle 
dure competizioni del BoxerCup BMW Motorrad. I grandi vantaggi di questa disposizione degli alberi a camme risiedono nell’ingombro ridotto (larghezza della testata) e nella facilitazione della manutenzione (registrazione dei 
gioco valvole), un fattore molto importante sia per l’uso giornaliero sia nei lunghi viaggi.

I diametri delle valvole sono stati maggiorati di 2 mm (aspirazione 36 mm contro i precedenti 34 mm, scarico 31 mm contro i precedenti 29 mm); 
le valvole di scarico sono riempite di sodio per migliorare la sottrazione del calore. La conformazione dei condotti è stata adeguata ai maggiori 
diametri delle valvole e il loro profilo è stato perfezionato fluodinamicamente. Unitamente all’aumento della cilindrata, questi provvedimenti contribuiscono 
a incrementare del 18 per cento i valori massimi di potenza (74 kW) e coppia (115 Nm). Tale rivisitazione eseguita con l’appoggio dei più avanzati processi assistiti da computer, ha permesso anche di ridurre del 15 per cento il peso delle testate.

Il raffreddamento interno ad olio delle testate, già adottato per il predecessore, è stato adeguato alla maggiore potenza diminuendo lo strozzamento. 
Il raffreddamento ad olio migliora la sottrazione di calore dalla zona degli steli valvole e provvede ad una distribuzione uniforme della temperatura nella testata. Tutto ciò contribuisce a rafforzare la resistenza termica del motore ed alla sua ben nota affidabilità – criteri importanti, quando con pieno carico 
ci si reca in Paesi lontani e le condizioni ambientali raggiungono livelli estremi.

Gestione del motore – ora due sonde lambda, 
doppia accensione modificata e prevenzione del battito in testa.

La posizione leader che BMW Motorrad detiene da anni nella gestione elettronica del motore, viene ulteriormente rafforzata con la nuova R 1200 GS. L’elettronica digitale del motore, la cosiddetta BMS-K (gestione motore 
BMW), è stata studiata in proprio, appositamente per le particolari esigenze 
delle motociclette. Iniezione perfettamente sequenziale, prevenzione 
del battito in testa integrata, più rapida elaborazione dei numerosi segnali dei sensori grazie ad un’avanzatissima microelettronica, un layout compatto 
e una peso contenuto, sono le principali caratteristiche. 

Il principio del rilevamento indiretto della quantità d’aria aspirata tramite l’angolo della farfalla ed il regime di giri del motore (comando alfa-n), 
adottato per le precedenti motociclette BMW, è stato perfezionato per la 
R 1200 GS in una cosiddetta gestione del motore basata sui momenti.
Grandezze base per il valore d’esercizio del motore, sono tuttora il regime del motore e l’angolo della farfalla il quale viene rilevato per mezzo di un potenziometro (uno per ogni cilindro). Attraverso ulteriori parametri di motore ed ambiente (fra cui le temperature del motore, la temperatura dell’aria, 
la pressione dell’aria), la gestione del motore genera, sulla scorta di mappature memorizzate e funzioni di correzione registrate, valori adattati individualmente per la quantità iniettata e il punto d’accensione. Tenendo conto di tali numerosi valori è possibile influire in modo mirato sull’erogazione della coppia, 
ed ottenere pertanto un adeguamento sensibile del funzionamento del motore alle più svariate condizioni esistenti.

Il carburante viene iniettato nel condotto d’aspirazione, individualmente 
per ogni cilindro, in relazione alla fase d’aspirazione dello stesso (iniezione pienamente sequenziale). Grazie all’assegnazione di una sonda lambda 
a ciascun cilindro, la carburazione viene regolata selettivamente per ogni cilindro. Entrambe le sonde si trovano nel relativo collettore di scarico 
in posizione vicina al motore, assicurando così un rilevamento individuale 
e ancora più preciso della composizione dei gas di scarico. Di conseguenza, correzioni della carburazione possono avvenire molto più rapidamente 
e separatamente per ogni cilindro. Emissioni esemplari, minore consumo, 
un comportamento su strada ulteriormente migliorato e reazioni ancora 
più sensibili, ne sono i risultati positivi. O in altre parole: una moto ancora 
più ecologica per un «piacere di guidare» sempre maggiore.

La BMS-K comprende inoltre le funzioni di regolazione automatica del minimo, nonché di arricchimento all’avviamento a freddo con regolazione del riscaldamento. Il necessario aumento del minimo durante la fase di riscaldamento, avviene automaticamente ed è gestito attraverso cosiddetti «stepper del minimo» (condotti by-pass comandati per l’aria supplementare), integrati nel corpo farfallato, ed un’iniezione di carburante adeguatamente adattata.

La doppia accensione, adottata dal 2003 per tutti i boxer (eccetto i motori di 850 cm3), è stata modificata e perfezionata per la R 1200 GS. La candela secondaria si trova sul bordo esterno del cilindro. Ora il punto d’accensione 
è liberamente programmabile per ciascuna candela ed il momento può differenziarsi in relazione al carico e al regime di giri, al fine di ottimizzare ulteriormente la qualità del funzionamento, le emissioni ed il consumo. 
Questa cosiddetta differenza di fase ha luogo costantemente, dal carico parziale al pieno carico. In pratica ciò significa differenti punti d’accensione 
a entrambe le candele entro fasce ben definite della mappatura. Verso 
il pieno carico, dove la doppia accensione non comporta più alcun vantaggio, la differenza di fase è stata scelta così grande, che la scarica alla candela secondaria ha luogo nella fase di espansione (60° dopo il PMS). Di fatto, ciò corrisponde quindi ad un’accensione semplice alla candela centrale a 
pieno carico. 

Con la R 1200 GS viene introdotta una prevenzione del battito, adottata per 
la prima volta in questa forma in un motore di motocicletta. Per riconoscere una combustione con battito in testa vi è un sensore per le vibrazioni in un solido, adattato ai cilindri. A determinati segnali, l’elettronica del motore reagisce riducendo l’angolo d’accensione (ritardo), e protegge così il motore da possibili danni. L’analisi dei segnali include anche un rilevamento supplementare della temperatura, che completa la funzione protettiva. Grazie alla prevenzione del battito è stato possibile aumentare la compressione geometrica del motore 
a 11,0:1; un notevole valore per un motore di questa cilindrata raffreddato ad aria/olio. Altrettanto vantaggiosi sono gli effetti sul consumo specifico di carburante. Nel ciclo di prova (prova di omologazione antinquinamento Euro2), la R 1200 GS consuma quasi l’8 per cento in meno del modello precedente.

Pur essendo predisposto per benzina Super (RON 95), grazie alla prevenzione del battito il motore può funzionare anche – senza interventi manuali – 
con benzina normale (RON 91) o qualità di carburante corrispondenti, come si trovano talvolta in Paesi lontani. La prevenzione del battito adatta l’angolo d’accensione automaticamente – entro i limiti possibili – al relativo carburante. Grazie ai numerosi sensori, la regolazione del battito si adegua anche 
a condizioni estreme, come per esempio l’altissimo carico termico del motore viaggiando in zone desertiche. L’elettronica del motore adatta i parametri d’esercizio del motore, assicurando così la massima affidabilità in ogni condizione d’esercizio possibile ed immaginabile. 

Impianto d’aspirazione – massimo volume per riempimento ottimale.

Per ottenere massimi gradi di riempimento lungo una larga fascia di regimi, sono stati necessari approfonditi calcoli ed esami dell’intero ricambio della carica, incluso l’impianto d’aspirazione. Ingrandendo la scatola filtro aria a quasi 9 litri sono state ottenute premesse geometriche ottimali, determinate dalla moto e dalla posizione di montaggio. Per il filtraggio dell’aria aspirata è stato 

adottato il filtro di carta già affermatosi nella R 1150 GS. Nella conformazione e nell’impostazione del cornetto d’aspirazione, si è riusciti a far concordare perfettamente le condizioni fluodinamiche con le esigenze di silenziosità (livello dei rumori d’aspirazione).

Impianto di scarico – suono pieno e contenuto grazie 
al «soundengineering».

L’impianto di scarico è costituito da due collettori, una prima marmitta con catalizzatore ed una marmitta finale. Fino alla prima marmitta, posizionata sotto il cambio, il sistema è a due condotti ed è interamente in acciaio inossidabile. L’intero impianto di scarico pesa 10,7 kg ed è più leggero del 33 per cento di quello del modello precedente.

Dopo aver attraversato i due singoli collettori, i gas di scarico entrano in un raccordo a Y in cui vengono riuniti. Da qui entrano nella prima marmitta che supporta il catalizzatore disposto centralmente. Un tubo di compensazione 
fra i due collettori, posto vicino al motore, equilibra la pressione ed agisce vantaggiosamente sull’andamento della coppia nella fascia di regimi 
inferiore e media. Il catalizzatore con monolito metallico e 200 cellule/inch² ha un rivestimento in rodio/palladio che si distingue per la sua resistenza alla temperatura e per la lunga durata.

Con la marmitta posteriore completamente ridisegnata è stato possibile coniliare in modo ideale le contrastanti esigenze di buon andamento 
della coppia, nonché di suono contenuto e gradevole. Internamente è costruita secondo il principio di riflessione; per lo smorzamento di 
frequenze elevate vi è un’incamiciatura interna in materiale assorbente.

La forma ovale della marmitta non è stata scelta solo per motivi estetici, 
essa influisce anche vantaggiosamente sull’irradiamento delle vibrazioni intrinseche contribuendo così alla riduzione dei rumori. Un’ulteriore 
peculiarità è una valvola comandata dalla pressione, integrata nella marmitta, che gestisce la contropressione dei gas di scarico in modo che, nella fascia 
di funzionamento principale del motore, ossia a regimi medi e bassi, il livello 
di rumorosità viene ulteriormente abbassato, per cui il rumore del motore, benché obiettivamente e soggettivamente contenuto, mantiene quel «suono pieno» desiderato dal motociclista.

Riduzioni di peso per alternatore e motorino d’avviamento.

Oltre ai componenti meccanici, anche gli aggregati elettrici forniscono 
un contributo alla riduzione del peso complessivo. È stato adottato un nuovo alternatore più leggero, con una potenza di 600 W. Anche il motorino d’avviamento con rinvio ha ora una peso ottimizzato, così come la batteria completamente esente da manutenzione. Complessivamente, il peso 
di questi componenti è stato ridotto di 2,2 kg, ossia del 17 per cento.

Nuovo cambio meccanico a sei marce con dentatura elicoidale.

Anche per la R 1200 GS è stato adottato il principio vantaggioso del cambio separato dal motore. Nonostante ciò, il cambio meccanico a sei marce 
è completamente nuovo ed ha caratteristiche decisamente migliorate rispetto al predecessore. Esso pesa solo circa 13 kg. Per gli ingranaggi del cambio BMW adotta per la prima volta una dentatura elicoidale resistentissima che grazie ad un ingranamento più dolce assicura un funzionamento più silenzioso. Tutti i rapporti sono stati studiati per un comportamento attivo alla guida. 
Di conseguenza è stata omessa la surmoltiplicazione della sesta marcia; l’ultima marcia ha un rapporto «corto».

Gli alberi del cambio girano su cuscinetti a sfere, gli ingranaggi (liberi) girano 
su cuscinetti a spilli a basso attrito. I cuscinetti a sfere sono del tipo «Clean Bearing» dotati di guarnizioni che impediscono anche alle particelle più fini di penetrare nel cuscinetto. Si allungano così gli intervalli fra le manutenzioni e si riducono i relativi costi; l’olio del cambio va sostituito ora solo ogni 40.000 km.

Gli ingranaggi del cambio vengono innestati mediante tamburo desmodromico, forcelle e manicotti scorrevoli (finora mediante ingranaggi scorrevoli), per ottenere un accoppiamento dinamico degli ingranaggi. 
Il tamburo desmodromico cavo, in alluminio, gira su cuscinetti a sfere. L’ottimizzazione di dettagli al fine di ridurre l’attrito di camme desmodromiche, albero di comando e forcelle, migliora ulteriormente la manovrabilità 
e assicura un innesto preciso e sicuro delle singole marce.

Trasmissione cardanica alleggerita e braccio Paralever – 
un principio tradizionale con impostazione innovativa.

Irrinunciabile per la nuova R 1200 GS come per tutte le BMW boxer: 
la tradizionale trasmissione cardanica della ruota posteriore, esente da manutenzione. L’unico tipo logico di trasmissione per un albero motore disposto longitudinalmente, dimostra ormai da 80 la sua efficienza. A tutto vantaggio del cliente: infatti, nonostante tutte le migliorie possibili, una trasmissione a catena che deve essere regolarmente tesa e frequentemente lubrificata, non è proprio l’ideale per una enduro potente e di grossa cilindrata.

BMW ha costantemente perfezionato la trasmissione cardanica adeguandola alle sempre nuove esigenze. Nel 1988, con l’introduzione del cosiddetto braccio Paralever sulla R 100 GS, l’allora più potente enduro, si ebbe il più importante salto innovativo. Prevedendo un’articolazione addizionale 
fra il carter della ruota posteriore e il braccio oscillante, è stato possibile disaccoppiare dallo stesso l’inevitabile momento di reazione della trasmissione. Lo spesso citato «effetto ascensore», il sollevamento ed abbassamento della coda quando si accelera o si frena, è stato efficacemente eliminato con questa soluzione. Oltre a ciò, il Paralever impedisce un indurimento della sospensione in caso di forte accelerazione, con notevole miglioramento della trazione – importante, per esempio, su forti salite con terreno accidentato.

Il maggiore peso e le più grandi masse non molleggiate che presenta una trasmissione cardanica rispetto alla catena, incidono molto meno dei vantaggi che essa offre.

Ma nella progettazione della R 1200 GS, i tecnici BMW non si diedero pace finché non riuscirono a perfezionare anche questa caratteristica del sistema cardanico, che in una enduro si percepisce maggiormente nell’uso fuoristrada che non sulla strada. L’intera catena cinematica verso la ruota posteriore 
della nuova R 1200 GS è stata rivisitata ed ottimizzata fin nei minimi dettagli. Risultato: una trasmissione cardanica con braccio Paralever nettamente più rigido che pesa circa il 10 per cento in meno. Le masse non molleggiate sono state ridotte in relazione, con conseguente reazione ancora più sensibile 
della sospensione posteriore, che già in precedenza veniva considerata buona. 

Elementi principali della nuova progettazione sono la trasmissione posteriore 
e il braccio stesso. Grazie alla sua impostazione e al suo dimensionamento adattato in modo mirato al carico, è stato possibile alleggerire il Paralever fuso in lega d’alluminio. Nonostante ciò, esso ha una rigidità superiore. L’impostazione geometrica è stata modificata, il beccheggio viene eliminato quasi al 100 per cento. Il sostegno dei momenti per il carter della trasmissione posteriore si trova ora al di sopra del braccio. Viene così aumentata l’altezza libera dal suolo in questa zona, e su terreno molto accidentato il puntone 
è ben protetto contro rocce o simili. Il puntone stesso è costituito da un elemento bipartito in alluminio fucinato. Nuovo è anche l’alloggiamento del braccio, che è stato spostato dal cambio al telaio posteriore. Motivo di tale spostamento è anche in questo caso la maggiore robustezza per un impiego fuori strada esasperato.

Il fulcro per l’alloggiamento del carter della trasmissione posteriore nel braccio, è stato spostato verso il basso. Grazie alla geometria più vantaggiosa, 
si ottiene una maggiore rigidità. L’alloggiamento stesso è stato rinforzato per adattarlo al maggiore carico dovuto al motore più potente.

Grazie all’impostazione mirata della cinematica, l’albero cardanico non è più soggetto ad una variazione della lunghezza dovuta alla geometria; l’eliminazione della necessaria compensazione della lunghezza, riduce la massa. L’albero è ora monolitico e gira a secco (come finora), 
ossia senza olio nel fodero del braccio.

Il carter della trasmissione posteriore è esattamente adattato al profilo interno del rinvio ad angolo; è stato evitato ogni spazio vuoto inutile. La corona conica è stata ricalcolata ed ha potuto essere anche alleggerita. Per motivi di peso, 
la relativa flangia è ora in alluminio. Grazie al suo maggiore diametro, essa offre un migliore sostegno alla corona, per cui sono risultati ulteriori potenziali di massa nella zona del mozzo della ruota posteriore. Contraddistinzione esterna 

e segno distintivo di questa struttura leggera, estremamente compatta 
ed elegante, è il foro passante di 50 mm nel tubo dell’asse del carter della trasmissione posteriore. Quest’ultima ha una carica d’olio a vita, per cui 
non è più necessario un cambio dell’olio.

Con la nuova impostazione è stato semplificato il montaggio dell’intera trasmissione posteriore e sono state realizzate ulteriori raffinatezze costruttive: il tubo cavo dell’asse favorisce la sottrazione di calore dal carter, grazie alla 
sua notevole superficie e agli effetti fluodinamici. Il sensore prende i segnali per l’ABS ed il tachimetro direttamente dai settori sulla corona conica, 
è stato così possibile eliminare la ruota fonica esterna. Grazie al maggiore diametro di giaciture dei fori sulla flangia della corona, al posto dei bulloni 
ruota con cono, relativamente pesanti, si possono ora usare viti leggere 
(5 pezzi) con diametro di 10 mm e gambo scaricato più lungo; questo significa ancora maggiore sicurezza nell’avvitatura della ruota e una relativa chiave 
più piccola (peso degli attrezzi di bordo). 

Nuova ciclistica – telaio in tubo d’acciaio, rigido e molto resistente.

Il principio fondamentale di tutte le ciclistiche boxer con unità motore/cambio come elemento portante e collegamento delle guide delle ruote tramite 
parti del telaio avvitate, è stato mantenuto. Il braccio longitudinale del Telelever resta alloggiato nel carter motore. Il telaio vero e proprio della R 1200 GS 
è costituito dal telaio anteriore per il sostegno e l’alloggiamento superiore del Telelever, e il telaio posteriore con alloggiamento del braccio oscillante integrato. Il gruppo motore/cambio è avvitato in quattro punti al telaio posteriore e in due punti al telaio anteriore. Nel suo complesso, quest’unità di propulsione forma la struttura portante della moto.

I due elementi del telaio della R 1200 GS rappresentano una cosiddetta costruzione a traliccio alleggerita. Il telaio anteriore è costituito da tubi in acciaio molto resistenti, saldati a triangolo. Si distingue per la sua elevata robustezza nell’impiego fuoristrada e, rispetto al precedente telaio anteriore 
in alluminio fuso, presenta un vantaggio come unità costruttiva ed ha una maggiore rigidità con peso uguale. 

Anche il telaio posteriore è in tubi d’acciaio diritti saldati fra loro. Grazie ad un calcolo preciso di tutti gli elementi, è stata possibile una scelta mirata del diametro e dello spessore dei tubi, in modo da ottenere massima rigidità e resistenza del complesso, nonostante il suo peso contenuto. Nuovo è l’alloggiamento del cavalletto laterale e di quello centrale, nonché il fissaggio delle pedane per il pilota nel telaio posteriore. Il cavalletto laterale 
è studiato in modo da poter essere aperto comodamente stando seduti.

Telelever perfezionato e più rigido.

A tutt’oggi, nessun altro tipo di guida della ruota anteriore si avvicina alle eccellenti caratteristiche funzionali del Telelever introdotto nel 1993 da 
BMW Motorrad assieme ai boxer a quattro valvole per cilindro. Il suo principio pionieristico – eliminazione delle forze longitudinali e trasversali della guida telescopica per mezzo di un braccio triangolare – comporta una reazione di sensibilità mai vista finora in una guida della ruota anteriore, su qualsiasi 
manto stradale, e un’eccellente stabilità di direzione. Massima precisione nella guida , abbinata ad un molleggio estremamente confortevole, nonché 
alla compensazione del beccheggio in frenata, sono i vantaggi più salienti.  

Perfezionando e modificando la geometria, è stato possibile migliorare le caratteristiche del Telelever della R 1200 GS rispetto al modello precedente. 
Il braccio longitudinale è un elemento in alluminio fucinato, molto resistente 
e leggero, completamente ridisegnato. L’avancorsa della ruota anteriore è stata ridotta di 5 mm portandola a 110 mm per aumentare la maneggevolezza, l’angolo della testa dello sterzo di 62,9° in assetto normale, è stato mantenuto. Una modifica della cinematica elimina il beccheggio in frenata fino ad 
un insignificante residuo voluto. L’elevata rigidità dovuta al principio è stata accresciuta ulteriormente aumentando il diametro dello stelo da 35 mm 
a 41 mm. Questo contribuisce al comportamento «pulito» ed estremamente preciso su strada. 

Un particolare raffinato sono i fori integrati nel triangolo inferiore della forcella, che – in modo elegante e senza rendere necessario un ulteriore elemento 
di distribuzione – ripartiscono la pressione di frenata sui tubi del freno in acciaio flessibile per la pinza destra e sinistra. 

Grazie agli snodi sferici capsulati con lubrificazione a vita, e al telescopio 
con carica d’olio a vita, tutto il Telelever risulta esente da manutenzione.

Sospensione con base della molla regolabile 
ed unità ammortizzante WAD.

Data l’estesa possibilità d’impiego al di fuori delle strade asfaltate, la base della molla dell’unità ammortizzante anteriore a gas compresso può essere 
regolata meccanicamente in nove gradini, al fine di avere sufficienti riserve anche nell’impiego fuoristrada esasperato. L’escursione del molleggio anteriore è pari a 190 mm. Mentre la fase di estensione e compressione è suddivisa con un rapporto di 68 mm su 122 mm (nella regolazione base).  

Per la sospensione della ruota posteriore viene impiegata un’unità ammortizzante di alta qualità con ammortizzazione in funzione dell’escursione (WAD), con base della molla regolabile idraulicamente a piacimento. L’ammortizzazione della fase di estensione è regolabile manualmente. 
BMW Motorrad ha adottato per la prima volta il principio dell’ammortizzazione in funzione dell’escursione nel 2002 per la R 1150 GS Adventure; 


con questo sistema l’ammortizzazione aumenta progressivamente in relazione all’escursione del molleggio. Pertanto, pur reagendo con molta sensibilità 
e comfort alle più piccole asperità del piano stradale, esso offre un potenziale sufficiente per terreni molto dissestati ed ondulati che provocano forti colpi. 
Il molleggio posteriore ha un’escursione di 200 mm. Ora il rapporto fra escursione positiva (compressione) ed escursione negativa (estensione) è pari a 135 mm su 65 mm a (nella regolazione base).

Ruote e pneumatici – per la prima volta si può scegliere fra cerchi 
fusi e cerchi a raggi incrociati.

Per le ruote della nuova R 1200 GS il cliente può scegliere fra resistentissimi cerchi fusi il lega leggera ed i noti cerchi a raggi incrociati, nelle dimensioni 2,50 x 19´´ davanti e 4,00 x 17´´ dietro, per pneumatici con dimensioni di rispettivamente 110/80-19´´ e 150/70-17´´. 

I cerchi fusi in lega leggera con cinque raggi sdoppiati, completamente nuovi ed appositamente studiati per la R 1200 GS, sono robusti e leggeri. Davanti, 
si ha un vantaggio di un trascurabile 0,1 kg rispetto ai cerchi a raggi incrociati, mentre per il cerchio posteriore il vantaggio sale a 1,6 kg, pari al 12 per cento. 
I cerchi fusi conservano tutta la «vita» le loro eccellenti caratteristiche di rotolamento e sono più semplici da curare. Per un impiego principalmente su strada e su sentieri secondari non asfaltati, essi rappresentano la migliore scelta.

Data la loro specifica progettazione, i cerchi fusi della R 1200 GS sono adatti anche ad un impiego fuoristrada moderato. Sentieri con pietrisco, percorsi naturali e le piste praticabili di tutto il mondo non costituiscono un problema per queste ruote, finché vengono impiegate con una «guida normale ». 
Solo forti carichi permanenti come si possono avere su piste estreme, percorsi fuoristrada a velocità elevata e nei salti in percorsi offroad con sollecitazioni d’urto, si raggiunge il limite naturale dei cerchi fusi. Il pilota con ambizioni enduro, che impiega la sua R 1200 GS prevalentemente fuoristrada, preferibilmente su terreni pesanti e a velocità elevate, dovrebbe scegliere gli affermati cerchi a raggi incrociati. Ovviamente, essi sono anche un’alternativa per chi non trova molto adatti i cerchi fusi per una enduro. La disposizione incrociata dei raggi consente, come in passato, il montaggio di pneumatici tubeless; i raggi possono essere sostituiti singolarmente.

Freni – l’efficiente impianto EVO e Integral ABS.

La R 1200 GS è dotata del noto impianto freni EVO, che ha dato prova dei suoi vantaggi, come massima decelerazione con minimo sforzo sulla leva, già sulla R 1150 GS e su altre motociclette BMW. Il disco del freno anteriore 
ha un diametro di 305 mm, quello del freno posteriore di 265 mm. A richiesta è disponibile come optional (con sovrapprezzo) l’Integral ABS, già offerto 
per il modello precedente e che può essere escluso sui percorsi fuoristrada. L’Integral ABS offre una funzione semintegrale, in cui azionando la leva 


del freno a mano vengono attivati entrambi i freni (della ruota anteriore 
e posteriore). Il pedale del freno agisce, come d’abitudine, solo sul freno posteriore, consentendo quindi un suo impiego mirato in curve 
strette e su percorsi fuoristrada. I tubi flessibili del freno con guaina in acciaio, 
non hanno solo un aspetto gradevole, ma offrono anche leggeri 
vantaggi di peso ed assicurano un punto di resistenza più stabile.

Innovazioni nella rete di bordo – 
«Single-Wire-System» (SWS) BMW Motorrad.

Un’altra peculiarità della R 1200 GS è il suo impianto elettrico completamente rinnovato. Dietro l’interessante nome di «Single-Wire-System» si cela 
una concezione completamente nuova della rete di bordo, con l’adozione dell’elettronica e della cosiddetta tecnologia CAN-bus (Controller Area Network). Nonostante la riduzione del numero di cavi, questa rete offre un numero ben più grande di funzioni di una rete di bordo convenzionale. 
In questa rete, le informazioni vengono trasmesse attraverso una sola linea (ecco il perché del nome «single-wire»). In realtà, questa linea è un sistema 
a due conduttori. 

Oltre ad offrire numerose funzioni, i principali vantaggi di questa combinazione intelligente di sistemi elettrici ed elettronici sono, un cablaggio di peso 
minore, elevata sicurezza contro disturbi e diagnosticabilità completa. Sono già previste, in parte, possibilità per un ampliamento flessibile del sistema mediante semplice riprogrammazione («update»). 

Il principio fondamentale è, che tutte le centraline, i sensori e le utenze 
sono unite per mezzo di un’unica linea comune formando una rete attraverso la quale vengono trasmessi tutti i segnali, indipendentemente dalla loro successiva funzione. Pertanto, in questa rete tutte le informazioni sono sempre disponibili per tutti i componenti allacciati. L’assegnazione dei segnali 
e l’inoltro mirato alle utenze, avviene ai punti nodali integrati nell’elettronica di ogni singola centralina. Qui vengono elaborati i segnali e/o le informazioni 
e successivamente attivate nell’utenza le funzioni desiderate. Il dispendioso collegamento di ciascuna funzione con una propria linea, può essere 
quindi eliminato. In questo modo si riducono anche potenziali fonti di difetti, come s’incontrano nelle convenzionali reti di bordo a causa dei numerosi 
cavi; un fattore importante per un’affidabilità completa. 

Tutte le centraline sono collegate in una rete, possono comunicare fra loro e scambiarsi bidirezionalmente dati. Di conseguenza, è possibile una diagnosi semplice, completa e centrale per tutto il sistema. A seguito di un’adeguata programmazione, l’elettronica filtra – con una determinata tolleranza – dati insignificanti e segnali perturbanti, aumentando così l’insensibilità, per esempio, ad interferenze elettromagnetiche. 

Nell’equipaggiamento di serie, la nuova R 1200 GS monta complessivamente tre centraline (la strumentazione combinata ha la funzione di una 
centralina). La centralina dell’elettronica digitale del motore (BMS-K) non provvede solo alla gestione del motore sopra descritta, essa trasmette 
anche tutti i dati alla diagnosi centrale. All’elettronica centrale della ciclistica (ZFE) compete la gestione dell’impianto elettrico non specifico per 
il motore. Se una moto monta come optional l’Integral-ABS e l’impianto antifurto, anche le relative centraline sono incorporate nella rete. 

L’intera rete di bordo è in grado di rinunciare ai convenzionali fusibili. In caso 
di cortocircuito o errore funzionale, l’elettronica disinserisce semplicemente la funzione in questione. Alla diagnosi, il guasto può essere localizzato esattamente e rapidamente. Un eventuale guasto non colpisce le altre funzioni – un ulteriore punto a vantaggio di un’elevata affidabilità e sicurezza contro panne offerto da questa impostazione. 

Anche le funzioni dei relè vengono assunte dalle centraline. Solamente il motorino d’avviamento continua ad essere attivato da un convenzionale relè.

L’impianto elettrico della R 1200 GS viene alimentato da un alternatore con peso ottimizzato, che eroga una potenza di 600 Watt a 40 Ampere. La batteria ha una capacità di 14 Ah e non richiede manutenzione. 

Dopo un’esperienza ventennale nella gestione elettronica dei motori e 
15 anni di pratica nel campo dell’ABS, con la realizzazione di questa rete di bordo BMW Motorrad ha fatto un ulteriore passo decisivo verso il futuro. 
Sicurezza antiavviamento elettronica (EWS) per la massima protezione possibile contro i furti.

Per una protezione ottimale contro i furti, la R 1200 GS è equipaggiata 
con la sicurezza antiavviamento elettronica (EWS), facente parte del corredo 
di serie. Con un comando tramite un transponder nella chiave, viene così offerta un’altissima sicurezza nella protezione contro il furto, conformemente 
a quella prevista per le automobili BMW. 

Quando si infila la chiave dell’accensione e si inserisce l’accensione, 
un chip contenuto nella chiave comunica con l’EWS integrata nella centralina dell’elettronica digitale del motore, attraverso l’antenna anulare nella serratura dell’accensione. Vengono scambiati e confrontati i dati codificati del 
chip ed i dati dell’EWS. Se questi corrispondono, la centralina del motore da il consenso all’accensione e all’iniezione di carburante e la moto può essere avviata. Attualmente, questa tecnologia è il metodo migliore e più sicuro per bloccare un avviamento.

Nuova strumentazione combinata con tecnica digitale.

La nuova elettronica di bordo della R 1200 GS consente il montaggio 
di una strumentazione combinata leggera, moderna, interamente digitalizzata, comprendente il tachimetro, il contagiri e un display d’informazione, 
il cosiddetto «Info-Flatscreen» che sostituisce il precedente display d’informazione (FID) ed informa costantemente sulla temperatura dell’olio, 
il contenuto del serbatoio, l’autonomia residua, l’ora e la marcia innestata. Possono essere richiamati il chilometraggio e la percorrenza giornaliera. Disturbi vengono visualizzati tramite appositi avvisi. Quando si fa buio, una fotocellula attiva automaticamente l’illuminazione dell’intera strumentazione.

Interruttori elettrici. 

Interruttori e comandi sul manubrio sono nuovi. Il principio nella disposizione degli interruttori e la tipica logica BMW per il comando dei lampeggiatori, 
sono stati mantenuti, ma ora gli interruttori sono più comodamente azionabili 
e raggiungibili, oltre ad avere un’impostazione più chiara.

Carrozzeria e design – 
funzionalità e forme rimarchevoli ed inconfondibili.

Per molti componenti visibili della moto, funzione e design sono strettamente collegati, molto più strettamente che non nell’automobile. Per esempio, 
il serbatoio non è solo un contenitore per il carburante, la sua forma determina anche – dato che vi appoggiano le ginocchia – la posizione di guida, 
e definisce anche l’aspetto complessivo della moto. Lo stesso vale per la carenatura anteriore con il vetro del cupolino: protegge il pilota, assieme 
al proiettore conferisce alla moto il suo «volto» e caratterizza la zona laterale anteriore. Nel linguaggio di BMW Motorrad, le carenature, il serbatoio, 
nonché ulteriori elementi funzionali e di comando vengono riuniti sotto il termine «carrozzeria».

Nel suo complesso, il design della R 1200 GS simbolizza dinamicità, 
agilità e leggerezza abbinate alla robustezza tipica di una enduro. Superfici chiaramente articolate con contorni netti generano tensione, dal loro 
insieme risulta una linea pulita ed armoniosa. Differenti superfici in materiale sintetico, verniciate e in alluminio hanno un abbinamento funzionale ed uniscono eleganza e pregio alla resistenza che ci si aspetta da una enduro. 

Del design fanno parte anche i componenti tecnici visibili. La struttura raffinata e la leggerezza del telaio posteriore vengono sottolineati dalla verniciatura argentea. La forma leggermente arcuata ed ovalizzata del braccio Paralever 
gli conferisce rigidità nonostante il suo aspetto slanciato e dinamico.

Colori – estetica, punti salienti ed individualismo.

La colorazione riunisce in sé varietà ed estetica e conferisce un tocco di unicità. Grazie alla libera abbinabilità di verniciatura e colori della sella e dei fianchetti, si hanno interessanti possibilità di personalizzazione. Sono disponibili, a scelta, tre colori base: l’elegante, classico blu oceano metallizzato, nonché due colori standard con metallizzazione speciale, ossia rosso roccia 
e giallo deserto, che sottolineano entrambi molto bene il carattere sportivo della R 1200 GS. Due colori per la sella (grigio chiairo e nero) e fianchetti del serbatoio in due diversi colori (grigio granito metallizzato e nero in verniciatura soft), offrono in totale dodici diverse combinazioni e personalizzazioni della motocicletta. 

Carena frontale con vetro del cupolino regolabile.

La funzione di determinati componenti rappresenta anche un elemento di stile. La carenatura frontale, per esempio, con il suo prolungamento in avanti diventa la tipica contraddistinzione, rimarchevole ed inconfondibile, «della GS». Questo componente serve nel contempo per convogliare l’aria al radiatore dell’olio.

Gli elementi nella zona del proiettore, presi dal modello precedente, vengono interpretati in chiave moderna per la R 1200 GS. Il proiettore doppio assimmetrico, completamente ridisegnato, con anabbagliante e abbagliante di differenti diametri, forma il tipico «volto» di una GS. Ma i suoi riflettori con tecnologia a forma libera ed il vetro diffusore trasparente, lo fanno immediatamente riconoscere come nuovo. La forma ovalizzata dei riflettori non rappresenta solo un elemento di modernità, grazie alla grande superficie per l’irradiazione della luce, si ottiene anche una migliore illuminazione del piano stradale.

L’inclinazione del vetro del cupolino è regolabile senza attrezzi in cinque posizioni, e grazie alla sua conformazione offre una protezione ottimale contro il vento, qualunque sia l’altezza del pilota. I due elementi laterali in materiale sintetico, sulla sinistra e sulla destra del serbatoio, possono essere smontati facilmente grazie loro fissaggio a chiusura rapida.

Serbatoio in materiale sintetico con fianchetti.

Il serbatoio della R 1200 GS con una capienza di 20 litri è in materiale 
sintetico leggero e resiliente. Due fianchetti in alluminio sottile e una copertura superiore verniciata determinano la sua forma esterna visibile. Sufficientemente assottigliato nella sua parte posteriore, il serbatoio offre un buon appoggio per le ginocchia e/o le gambe, anche nei percorsi fuoristrada 
in cui il pilota si alza in piedi sulle pedane.

Sella ergonomica e con maggiore variabilità in altezza.

Una nuova sella doppia divisa, offre al pilota e al passeggero la comoda spaziosità abituale per una BMW. È disponibile in due colori, grigio e nero. 
La sella del pilota è bloccabile a due altezze (840 e 860 mm). Grazie all’ulteriore sella più alta (+30 mm) oppure più bassa (–30 mm), disponibili come optional, il cliente può scegliere un’altezza fatta su misura, che spazia da 810 a 890 mm. Questa variabilità dovrebbe essere unica nel suo genere. 

Nella progettazione della sella della R 1200 GS è stata adottata una nuova misura: la cosiddetta lunghezza dell’arco del cavallo. Indicando la lunghezza totale fra i due punti d’appoggio dei piedi (misurata lungo la lunghezza interna delle gambe), essa tiene conto, oltre che dell’altezza geometrica assoluta, anche della forma e della larghezza della sella del pilota nell’importante zona anteriore. Nonostante le altezze geometriche uguali al modello precedente (840 e 860 mm), diventa così molto più facile appoggiare i piedi sul terreno, pur mantenendo una piega moderata ai ginocchi durante la guida.

Portapacchi e sella del passeggero amovibile – 
ingegnosa possibilità di trasportare anche bagaglio voluminoso.

Il portapacchi della R 1200 GS in materiale sintetico robusto e leggero, 
è completamente ridisegnato ed offre un appoggio sufficiente per il trasporto sicuro di bagaglio addizionale, fissabile comodamente in anelli d’ancoraggio. 
È inoltre possibile montare un topcase. Funzionale e pratica è la copertura in materiale sintetico fungente da piano d’appoggio, prevista sotto la sella amovibile del passeggero. Questa si trova all’altezza del bordo superiore delle motovalige. Con motovalige (optional) montate, si ottiene così una notevole superficie per bagaglio addizionale. Anche qui vi sono anelli d’ancoraggio che facilitano un fissaggio sicuro.

Forma ergonomica di manubrio e leve a mano.

Il manubrio in tubo d’acciaio di alta qualità a pareti sottili, è progettato in funzione del carico e si restringe conicamente verso le estremità. 
Nonostante la peso leggermente superiore, un manubrio in acciaio offre maggiore sicurezza contro i danni in caso di caduta (percorsi fuoristrada), 
che non un manubrio in alluminio, e consente riparazioni d’emergenza. Quando è dotato di manopole riscaldabili (optional), risalta positivamente 
la sua cattiva conducibilità termica. 

Le leve a mano per l’azionamento della frizione e del freno, sono state ottimizzate ergonomicamente e la loro larghezza di presa è regolabile. 
I diametri delle manopole sono stati ridotti per facilitarne la presa.

Optionals ed accessori speciali – motovalige con volume variabile 
e molte possibilità di personalizzazione.

Come tradizionale fornitore di sistemi, BMW Motorrad ha sviluppato per la nuova R 1200 GS numerosi optionals ed una vasta scelta di accessori speciali fatti su misura. Vi sono così moltissime possibilità di personalizzazione. Equipaggiamenti speciali vengono montati direttamente in fabbrica durante la produzione nello stabilimento di Berlino. Gli optionals vengono montati dal concessionario BMW Motorrad. 

Optionals.

•
Integral ABS BMW Motorrad (semintegrale, escludibile).

•
Cerchi a raggi incrociati.

•
Manopole riscaldabili.

•
Paramano.

•
Supporto motovalige.

•
Impianto antifurto.

Accessori speciali.

•
Sella alta per il pilota (+30 mm rispetto a quella di serie) 
regolabile (massima altezza 890 mm). 

•
Sella bassa per il pilota (–30 mm rispetto a quella di serie), 
regolabile (minima altezza 810 mm).

•
Supporto motovalige (anche come optional). 

•
Motovalige, volume variabile con una leva.

•
Piastra di ritegno per topcase.

•
Topcase.

•
Tasche interne per motovalige /topcase.

•
Borsa da serbatoio impermeabile.

•
Paramano.

•
Paracilindri piccolo. 

•
Staffa paracilindri grande.

•
Impianto antifurto (anche come optional).

•
Presa addizionale.

•
Sistema di navigazione BMW Motorrad. 

Motovalige e topcase sono completamente nuovi. Eccezionale è la variabilità del volume ottenuta mediante un ingegnoso meccanismo di regolazione azionabile confortevolmente con una sola leva. Il volume sia delle motovalige che del topcase può essere variato di nove litri. In questo modo, il sistema dei bagagli può essere adeguato a piacimento in relazione allo spazio occorrente riducendo la larghezza delle motovalige e l’altezza del topcase quando si viaggia con poco bagaglio. 

La motovaligia sinistra (sul lato del silenziatore) ha un volume massimo di 
29 litri, quella destra arriva fino a 39 litri. Il topcase ha una capienza di 32,5 litri. Complessivamente, si ha una capacità massima di 100 litri. 

[image: image3.wmf] 

2. La storia delle GS.

Punto di partenza per la progettazione della «GS» è stato, verso la fine degli anni 70, l’impegno, appoggiato dalla Casa, nelle manifestazioni di sport fuoristradista, come per esempio la famosa «Six-Days». Queste attività sportive fuoristrada hanno una lunga tradizione in BMW e risalgono fino agli anni 30. Da allora, le motociclette boxer BMW partecipavano ripetutamente con successo a gare di sport fuoristrada.

L’ultimo impulso lo ha dato la vincita del campionato tedesco fuoristrada da parte di BMW nel 1979. Alcuni entusiasti della BMW Motorrad GmbH, come si chiamava allora ufficialmente la divisione moto, proposero alla direzione dell’azienda di sviluppare una versione di serie omologabile, prendendo come base le esperienze acquisite con le moto da competizione. Le prove su strada con i primi prototipi furono subito talmente convincenti, che BMW Motorrad decise la progettazione di una moto di serie.

La prima grossa enduro bicilindrica mai costruita, venne lanciata nel 1980 su un mercato che, allora, era costituito esclusivamente da moto monocilindriche. La R 80 G/S con una cilindrata di 800 cm3, trasmissione cardanica e monoleva oscillante fu una sensazione. Essa fondava un settore completamente nuovo, inesistente fino ad allora – quello delle grandi enduro da turismo, adatte ad ogni impiego.

In breve tempo, la R 80 G/S divenne «la» moto dei globetrotter. Viaggiatori 
di tutto il mondo, amanti di Paesi lontani, apprezzarono ben presto le riserve di potenza e il comfort su lunghi percorsi, nonché la spesso sorprendente idoneità ai percorsi fuoristrada di questa enduro la turismo. Il piacere di guidarla sulla strada veniva fornito da una potenza comparativamente alta, dalla straordinaria ripresa dal «fondo dei regimi», dal comportamento stabile su strada e dall’eccellente maneggevolezza.

Al rally di lungo raggio da Parigi a Dakar nel Senegal dell’Africa occidentale, 
le fuoristrada BMW hanno partecipato fin dall’inizio. Alla terza gara nel 1981, 
si affermava definitivamente la boxer per il suo raffreddamento efficiente assicurato dal vento della corsa, il suo basso baricentro e la poca manutenzione richiesta con la trasmissione cardanica. Il francese Hubert Auriol, specialista in gare nel deserto, vinse nella classe motociclette, e ripeté questo 

successo nel 1983. Le bicilindriche di 1.000 cm3, sempre basate sui 
modelli di serie, vinsero anche nel 1984, e nel 1985 l’ex campione mondiale 
di motocross, il belga Gaston Rahier, mise una bella distanza fra se e la concorrenza.

Con la R 100 GS lanciata nel 1988, le caratteristiche positive fecero un ulteriore passo in avanti. A quei tempi, essa era la enduro con la più grossa cilindrata esistente sul mercato mondiale. Dei modelli R 80/R 100 GS 
vennero vendute complessivamente 69.000 unità in tutto il mondo, veramente un enorme successo di mercato.

Un successo ancora maggiore lo hanno incontrato i modelli GS, con motore 
a quattro valvole per cilindro – allora una grande novità – commercializzati 
a partire dal 1994. Dalla sua introduzione sul mercato nell’autunno del 1999 – a cui nell’autunno del 2002 si aggiunse la R 1150 GS Adventure – 
la R 1150 GS detiene i primi posti nella statistica delle immatricolazioni in Germania e in molti altri Paesi. Come negli anni precedenti, anche 
nel 2003 essa fu la motocicletta di gran lunga più venduta in Germania.

Dal 1980 vennero venduti ai clienti di tutto il mondo circa 
170.000 BMW boxer del settore GS.

Come quello precedente, anche il nuovo modello R 1200 GS con la sua impostazione come «GS» (ossia, fuoristrada/strada, in tedesco Gelände/ Straße), è una motocicletta con un grande campo d’impiego. Può essere guidata senza problemi e in modo sicuro anche fuoristrada. Motociclisti esperti la usano disinvoltamente anche su terreno off-road molto difficile. 
Sulla strada, la GS conquista per la sua eccellente maneggevolezza, la sua ciclistica estremamente stabile e confortevole, nonché per le sue grandi riserve di forza. Pregi, che la predestinano a predominare su strade provinciali e alpine con molte curve. Grazie alla buona protezione contro il vento, 
non risultano disagevoli nemmeno lunghe tappe in autostrada. Pertanto, 
la R 1200 GS viene usata anche per lunghi viaggi su strada.

Panoramica di tutti i modelli GS prodotti dal 1980:

1980–1987
R 80 G/S



 
797 cm3, ohv 37 kW (50 CV)


1988–1990
R 65 GS
 
649 cm3, ohv 20 kW (27 CV)

1996
R 80 G/S Basic
 
797 cm3, ohv 37 kW (50 CV)

1987–1996
R 100 GS
 
980 cm3, ohv 44 kW (60 CV)

1987–1996
R 80 GS
 
797 cm3, ohv 37 kW (50 CV)

1990–1995
R 100 GS Paris–Dakar
 
980 cm3, ohv 44 kW (60 CV)

1993–1999
R 1100 GS
 
1.085 cm3, hc 59 kW (80 CV)

1999–2000
R 850 GS
 
848 cm3, hc 51 kW (70 CV) 
 
a scelta 25 kW (34 CV)

1999–2003
R 1150 GS
 
1.130 cm3, hc 63 kW (85 CV)

2002
R 1150 GS Adventure
 
1.130 cm3, hc 63 kW (85 CV)

2004
R 1200 GS
 
1.170 cm3, hc 72 kW (98 CV)

3. Potenza e coppia.

4. I dati tecnici della BMW R 1200 GS.

	
	
	R 1200 GS (74 kW)
	
	R 1200 GS (72 kW)*
	

	Motore
	
	
	
	
	

	Cilindrata
	cm3
	1.170
	
	
	

	Alesaggio/corsa
	mm
	101/73
	
	
	

	Potenza
	kW/CV
	74/100 
	
	72/98
	

	a
	giri/min
	7.000
	
	
	

	Coppia
	Nm
	115
	
	
	

	a
	giri/min
	5.500
	
	
	

	Tipo di costruzione
	
	boxer
	
	
	

	Nº cilindri
	
	2
	
	
	

	Compressione/carburante
	
	11,0/S
	
	
	

	Comando valvole/accelerazione
	
	HC (high camshaft)
	
	
	

	Nº valvole per cilindro
	
	4
	
	
	

	Aspirazione/scarico Ø
	mm
	36/31
	
	
	

	Carburazione
	
	BMS-K
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Impianto elettrico
	
	
	
	
	

	Alternatore
	W
	600
	
	
	

	Batteria
	V/Ah
	12V/14Ah esente da manutenzione
	 
	
	

	Proiettore
	W
	H7
	
	
	

	Avviatore
	kW
	1,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Trasmissione forza, cambio
	
	
	
	
	

	Frizione
	
	monodisco a secco Ø 180 mm 
	
	
	

	Cambio
	
	meccanico a 6 marce
	
	
	

	Rapporto primario
	
	1,823
	
	
	

	Rapporti in
I
	
	2,277
	
	
	

	
II
	
	1,583
	
	
	

	
III
	
	1,259
	
	
	

	
IV
	
	1,033
	
	
	

	
V
	
	0,903
	
	
	

	
VI
	
	0,805
	
	
	

	Trasmissione posteriore
	
	albero cardanico
	
	
	

	Rapporto
	
	2,82
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ciclistica
	
	
	
	
	

	Telaio
	
	a traliccio, motore portante
	
	
	

	Guida ruota anteriore
	
	Telelever BMW
	
	
	

	Guida ruota posteriore
	
	Paralever BMW
	
	
	

	Escursione ant./post.
	mm
	190/200
	
	
	

	Avancorsa
	mm
	110
	
	
	

	Passo
	mm
	1.519
	
	
	

	Angolo della testa del manubrio
	°
	62,9
	
	
	

	Freni
	anteriore
	
bidisco Ø 305 mm 
	
	
	

	
	posteriore
	
monodisco Ø 265 mm  
	
	

	
	
	a richiesta, BMW Integral ABS (semintegrale))
	
	
	

	Ruote
	
	fuse, a richiesta a raggi incrociati
	
	
	

	
	anteriore
	2,5 x 19 
	
	
	

	
	posteriore
	4,0 x 17
	
	
	

	Pneumatici
	anteriore
	110/80 H 19 TL
	
	
	

	
	posteriore
	150/70 H 17 TL
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dimensioni e masse
	
	
	
	
	

	Lunghezza totale
	mm
	2.210
	
	
	

	Larghezza totale con retrovisori
	mm
	915
	
	
	

	Larghezza manubrio senza retrovisori
	mm
	871
	
	
	

	Altezza sella
	mm
	840/860
	
	
	

	Massa a vuoto con pieno di benzina
	kg
	225
	
	
	

	Massa totale ammessa
	kg
	425
	
	
	

	Capacità serbatoio
	l
	20
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Prestazioni
	
	
	
	
	

	Consumo carburante
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,3
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,5
	
	
	

	Accelerazione
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,4
	
	
	

	0–1000 m
	s
	24,7
	
	
	

	Velocità massima
	km/h
	>200 
	
	>200
	


* offerta solo in Germania.

5. I colori della R 1200 GS.

	Modello
	Colore
	Sella
	Fianchetti

	R 1200 GS
	giallo deserto standard metallizzato
	grigio chiaro 
oppure 
nero
	grigio granito metall. oppure 
vernice soft nera

	
	rosso roccia standard metallizzato
	grigio chiaro 
oppure 
nero
	grigio granito metall. oppure 
vernice soft nera

	
	blu oceano metallizzato
	grigio chiaro 
oppure 
nero
	grigio granito metall. oppure 
vernice soft nera





Potenza (secondo 95/1/CE)





Nm





Coppia (secondo 95/1/CE)





� EMBED Word.Picture.8  ���





kW

















Giri (giri/min)











_1130690298.doc
[image: image1.png]Leistung (nach 95/1/EG)
80

60

0 =

20

kW

Drehmoment (nach 95/1/EG)
150

100
e ~

50

£
2 0
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Drehzahl [min-1]








