[image: image1.wmf]Office address:

Russia

Moscow region

141407, 

Khimki

Panfilova 

str. 19

Building 1

Telephone:

(007 095) 795 2900

Telefax:

(007 095) 795 2912

www:

http://www.bmw.ru


[image: image2.png]




Новый BMW X5. 

Краткая информация.

Второе поколение успешной модели, основавшей класс Sports Activity Vehicle (SAV); продажи которой составили около 580 000 автомобилей. Полностью новая разработка, сохранившая концепцию кузова и привода и обладающая еще большей динамикой, функциональностью и эксклюзивностью. 

Значительно улучшенные динамические характеристики и маневренность, более мощные и экономичные двигатели, жесткий на скручивание кузов, улучшенная аэродинамика, независимая передняя подвеска на двух поперечных рычагах и интегральная четырехрычажная задняя подвеска, низкий центр тяжести, модернизированная система полного привода BMW xDrive.

Первый автомобиль в своем классе, оснащенный активным рулевым управлением, гарантирующим еще большую маневренность и удовольствие от вождения. Спортивное поведение автомобиля обеспечивается системой AdaptiveDrive с подавлением кренов и регулируемой жесткостью амортизаторов, а также входящими в базовую комплектацию безопасными шинами, что тоже является новинкой для данного класса. 

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач, еще более быстро и комфортно переключающая передачи, сокращающая расход топлива и оснащенная электронной системой выбора передач.

Значительно возросла функциональность салона, внутреннее пространство автомобиля стало более просторным, в качестве опции предлагается третий ряд сидений, а багажный отсек стал просто огромен (максимальный объем: 620 – 1750 л). 

Обновленная система iDrive, позволяющая с помощью нажатия одной из восьми основных кнопок выбирать пункты назначения в навигационной системе, номера телефонов и радиостанции. Это единственный автомобиль в классе SAV с проекционным дисплеем, устанавливаемым в качестве опции. 

Дизайн с гармоничными пропорциями кузова, элегантными тонкими линиями, а также мощным и спортивным внешним видом.

Эксклюзивный интерьер, с использованием высококачественных материалов, с превосходным качеством отделки и инновационным дополнительным оборудованием: система BMW Online, многоканальная аудиосистема, DVD-проигрыватель, камера заднего вида.

Предлагаемые двигатели:

BMW X5 4.8i:
Бензиновый двигатель V8, рабочий объем 4799 см3, мощность 261 кВт/355 л.с. (+11 %), максимальный крутящий момент 475 Нм (+8 %), разгон от 0 до 100 км/ч за 6,5 с (–7 %), максимальная скорость 240 км/ч, средний расход топлива по циклу ЕС 12,5 л/100 км (–5 %). 

BMW X5 3.0si: 
6-цилиндровый бензиновый двигатель, рабочий объем 2 996 см3, мощность 200 кВт/272 л.с. (+18 %), максимальный крутящий момент 315 Нм (+5 %), разгон от 0 до 100 км/ч за 8,1 с (–8 %), максимальная скорость 225 км/ч (210 км/ч с шинами с индексом скорости H), средний расход топлива по циклу ЕС 10,9 л/100 км (–14 %). 

BMW X5 3.0d:
6-цилиндровый дизельный двигатель, рабочий объем 2 993 см3, мощность 170 кВт/231 л.с. (+6 %), максимальный крутящий момент 520 Нм (+4 %), разгон от 0 до 100 км/ч 8,3 с (–3%), максимальная скорость 216 км/ч (210 км/ч с шинами с индексом скорости H), средний расход топлива по циклу ЕС 8,7 л/100 км (–7%).
Превосходная комбинация динамики,

функциональности и эксклюзивности:

Новый BMW X5.
• Автомобиль класса SAV с улучшенной динамикой.

• Увеличенная мощность в сочетании с экономичностью: бензиновый V8, 6-цилиндровый бензиновый двигатель, 6-цилиндровый дизель с полностью алюминиевым блоком цилиндров.

• Единственный автомобиль в своем классе, оснащенный активным рулевым управлением, системой AdaptiveDrive, проекционным дисплеем и входящими в базовую комплектацию безопасными шинами.

• В базовой комплектации новая шестиступенчатая коробка передач с электронной системой выбора передачи.

• Модернизированная система постоянного полного привода BMW xDrive.

• Уменьшенная масса кузова, обладающего чрезвычайной жесткостью на скручивание.

• Увеличенный салон, способный вместить до семи человек.

• Система iDrive с восемью основными кнопками.

• Эксклюзивный интерьер и инновационное дополнительное оборудование.

Мюнхен. Предшественник этой модели стал основателем совершенно нового класса автомобилей. Теперь новый BMW X5 выводит ощущения от вождения автомобиля класса SAV на еще более высокий уровень. Мощные 8- и 6-цилиндровые двигатели, уникальная конструкция ходовой части, модернизированная система полного привода BMW xDrive, а также облегченный и сверхжесткий на скручивание кузов – всё это обеспечивает новому автомобилю превосходную маневренность и динамику. Новый BMW X5 – единственный автомобиль в своем классе, который может оснащаться не только разработанным BMW активным рулевым управлением, но и системой AdaptiveDrive (подавление кренов и регулировка жесткости амортизаторов). Кроме того, это единственный в мире представитель класса SAV, в базовую комплектацию которого входят безопасные шины. Независимый характер нового BMW X5 подчеркивают читающиеся в его внешнем виде мощь и грация, а также индивидуальная и эксклюзивная отделка салона. Автомобиль выйдет на рынок с V-образным 8-цилиндровым бензиновым двигателем с рабочим объемом 4,8 л и мощностью 261 кВт/355 л.с., рядным 6-циллиндровым бензиновым силовым агрегатом рабочим объемом 3,0 л и мощностью 200 кВт/272 л.с., а также 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым дизелем мощностью 170 кВт/231 л.с.

Выдающиеся характеристики по наиболее важным для автомобилей SAV параметрам позволяют новому BMW X5 занять лидирующую позицию в своем классе. Его динамика позволяет получить максимальное удовольствие от вождения, его просторный и функциональный салон свободно вмещает до семи человек – все это позволяет добиться исключительной мобильности. Салон нового BMW X5 сочетает в себе высококачественные материалы отделки с многочисленным новым для класса SAV дополнительным оборудованием, что свидетельствует о первоклассности автомобиля.

Вышедшая на рынок в 1999 году модель BMW X5, продажи которой составили около 580 000 автомобилей, получила всемирное признание. Представив концепцию большеразмерного автомобиля с комплектацией класса "люкс", обладающего выдающимися динамическими качествами и одновременно способного передвигаться по бездорожью благодаря полному приводу и большому клиренсу, компания BMW стала родоначальником абсолютно новой тенденции на всемирном автомобильном рынке. Преимущества, благодаря которым добился успеха первый в мире представитель класса Sports Activity Vehicle (SAV), нашли еще более сильное выражение в новом BMW X5. Он воплощает в себе успешную концепцию, последовательное развитие которой придает автомобилю дополнительные качества, соответствующие растущим запросам покупателей к представителям этого еще молодого класса.

Характерная посадка, трансформируемый салон.

Новый BMW X5 длиннее своего предшественника почти на 19 см. И все же дизайнеры сохранили типичные для автомобилей SAV пропорции кузова, а внешний вид по-прежнему остался спортивным. Поэтому увеличение размеров заметно только в салоне. Большой дорожный просвет и высокая посадка по-прежнему характерно сказываются на ощущениях от вождения. Салон имеет еще больше возможностей для трансформации. Так, например, теперь стала возможной установка третьего ряда сидений. Кроме того, интерьер поражает качеством отделки и количеством оборудования, что ставит новый BMW X5 на один уровень с седанами класса "люкс".

Типичная для BMW динамика в классе SAV.

Новый BMW X5 укрепляет свою лидирующую позицию в области динамики. Предшествующая модель тоже устанавливала стандарты в своем классе. Теперь же разработчики привода и ходовой части повысили планку мощности, маневренности, динамики, а также комфортности подвески. Основные принципы сохранены: несущий кузов, независимая подвеска и постоянный управляемый электроникой полный привод. Устанавливаемые на автомобиль бензиновые и дизельный силовые агрегаты были серьезно модернизированы, их мощность была повышена, а плавность работы улучшена. Полностью заново разработана была ходовая часть, передающая силу двигателя на дорогу. 
Инновации и эксклюзивность в технике ходовой части. 

Новый BMW X5 обладает уникальной для своего класса двухрычажной передней подвеской на поперечных рычагах. Этот тип подвески позволяет улучшить контакт шин с дорогой и передачу боковых сил, что обеспечивает высокие поперечные ускорения. Кроме того, удалось повысить устойчивость при прямолинейном движении. Запатентованная компанией BMW интегральная четырехрычажная подвеска благодаря своим уникальным характеристикам, обеспечивает превосходное поведение нового BMW X5 на трассе. Ее конструкция позволяет "разделить" функции по передаче силы двигателя на дорогу и функции амортизации. Мягкие передние опоры задней подвески оптимизируют продольную амортизацию и направление колес, способствуя тем самым достижению высокой комфортабельности движения.
Новый реечный рулевой механизм с изменяемым в зависимости от угла поворота рулевого колеса передаточным отношением призван улучшить управляемость автомобиля в различных ситуациях. В нулевом диапазоне благодаря постоянной работе гидроусилителя рулевое управление позволяет спокойно контролировать автомобиль на высокой скорости. В поворотах же, наоборот, передаточное отношение становится более прямым. Изменение передаточного отношения в зависимости от угла поворота рулевого колеса существенно поможет любителям динамичной езды.
Уникальное для данного класса решение: активное рулевое управление и система AdaptiveDrive. 

Новый BMW X5 впервые для автомобилей этого класса может в качестве опции оснащаться активным рулевым управлением. Разработанная компанией BMW система обеспечивает оптимальное передаточное отношение рулевого управления для каждой скорости. Примерно до 90 км/ч доминирует более прямое передаточное отношение, удобное для активной спортивной езды. При парковке рулевое колесо делает всего лишь два оборота от упора до упора. При увеличении скорости передаточное число активного рулевого управления становится менее прямым, что позволяет повысить безопасность и комфорт при прямолинейном движении. Активное рулевое управление в новом BMW X5 сочетается с системой Servotronic и при возникновении избыточной поворачиваемости, а также при резком торможении значительно способствует стабилизации автомобиля. Так, при торможении на неоднородном покрытии направленный и несильный поворот руля препятствует заносу автомобиля.
Мировая премьера – передача данных с помощью технологии FlexRay.

Также новинкой для класса SAV является согласованное управление работой стабилизаторов и амортизаторов с помощью устанавливаемой в качестве опции системы AdaptiveDrive. Комбинация активного подавления кренов и регулировки жесткости амортизаторов позволяет новому BMW X5 выйти на недостижимый для одноклассников уровень характеристик. С помощью датчиков система AdaptiveDrive постоянно фиксирует и анализирует данные о скорости, угле поворота рулевого колеса, продольном и поперечном ускорении, ускорении кузова и отдельных колес, а также об уровне кузова. В соответствии с полученной информацией посылаются управляющие сигналы на исполнительные электродвигатели стабилизаторов и на электромагнитные клапаны амортизаторов. Это позволяет в любой момент в зависимости от ситуации регулировать поперечные крены и жесткость амортизаторов. Нажатием кнопки можно выбрать настройку системы AdaptiveDrive для спортивной или комфортной езды. Для быстрой и надежной координации система AdaptiveDrive впервые использует высокоскоростную шину передачи данных FlexRay. Система, запущенная в производство исследовательским консорциумом при активном участии компании BMW, отличается недостижимой до сих пор скоростью передачи данных. Новый BMW X5 стал первым автомобилем в мире, на котором была применена технология FlexRay.

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive стала еще точнее. 

Превосходные динамические характеристики нового BMW X5 в любой ситуации и на любом покрытии в значительной мере обеспечиваются интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive. В обычных условиях крутящий момент между передней и задней осью распределяется в соотношении 40 : 60. Система xDrive с исключительной быстротой и точностью реагирует на изменение дорожной ситуации или состояния покрытия, перераспределяя момент между колесами передней и задней оси. С помощью раздаточной коробки и многодисковой муфты с электронным управлением система направляет тягу двигателя туда, где она может быть наиболее эффективно использована. Это позволяет разработанной BMW системе полного привода улучшить динамику автомобиля, так как она заблаговременно препятствует возникновению недостаточной и избыточной поворачиваемости. Кроме того, система xDrive подчеркивает еще одну характерную особенность автомобилей SAV, обеспечивая максимальную тягу на сложной поверхности. В этом случае эффективное перераспределение сил также осуществляется молниеносно – система направляет крутящий момент на ту ось, колеса которой имеют наилучшее сцепление с дорогой. Эти многочисленные возможности системы полного привода с электронным управлением помогают добиться выдающихся динамических характеристик не только моделям BMW X5 и BMW X3, но и всем автомобилям BMW, оснащенным системой xDrive. Высокая эффективность системы привела к тому, что компания BMW стала самым успешным производителем полноприводных автомобилей премиум-класса.

Встроенная система управления ходовой частью для оптимального качества регулировок. 

Для быстрого и точного распределения крутящего момента система полного привода xDrive, система контроля стабильности DSC, блок управления двигателя и активное управление "общаются" друг с другом с помощью встроенной системы управления ходовой частью. Благодаря такому решению осуществляется оптимальное согласование распределения приводного момента, притормаживания отдельных колес и управления двигателем. Такое сочетание регулировок ходовой части позволяет достичь максимального уровня динамики и активной безопасности.

Система DSC с новыми функциями, более быстрая и точная гидравлика. 

Модернизированная система стабилизации DSC нового BMW X5, обладая множеством дополнительных функций, интенсивно способствует безопасной и активной езде. К основным функциям системы DSC помимо собственно "динамического контроля стабильности" (DSC) относятся: антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости (ASC), система стабилизации прицепа, система ограничения скорости спуска (HDC), система динамического контроля торможения (DBC), самостоятельно увеличивающая давление в тормозной системе при потребности в сильном торможении, а также система контроля торможения в поворотах CBC (Cornering Brake Control). При легком торможении в поворотах последняя система препятствует возникновению нежелательной избыточной поворачиваемости. С помощью электронной системы имитации блокировки межколесных дифференциалов (ADB) автоматически притормаживается склонное к пробуксовке колесо.

Кроме того, новая система DSC улучшает работу тормозной системы. Она компенсирует вызванную сверхвысокими температурами тормозных механизмов потерю эффективности торможения, целенаправленно увеличивая давление в тормозной системе. Повышение давления в тормозной системе обеспечивает максимальную готовность тормозных механизмов в критических ситуациях. Периодическая просушка тормозов увеличивает эффективность торможения в сырую погоду. Кроме того, специальная система облегчает процесс трогания на подъеме. Новый BMW X5 оснащен стояночным тормозом, действующим с помощью электромеханики и гидравлики. Поставить или снять автомобиль со стояночного тормоза можно одним нажатием кнопки.

Система DTC позволяет колесам немного пробуксовывать, увеличивая динамику. 

В огромный потенциал динамических качеств нового BMW X5 входит система динамического контроля тяги (DTC), представляющая собой специальный режим системы DSC, и включаемая с помощью кнопки на центральной консоли. Она увеличивает предельные значения включения регулировок двигателя и тормозной системы, что позволяет автомобилю BMW X5 двигаться, например, по рыхлому снегу или по песку со слегка буксующими колесами. Кроме того, система DTC способствует активной спортивной езде.

Высокоэффективная тормозная система нового BMW X5, поддерживаемая многочисленными функциями новой системы DSC, обеспечивает превосходное торможение в любой ситуации. Автомобиль оснащен вентилируемыми тормозными дисками для всех четырех колес. Диаметр тормозных дисков у BMW X5 с двигателем 3.0si составляет 332 мм спереди и 320 мм сзади. У BMW X5 с двигателем 4.8i на передней оси тормозные диски имеют диаметр 365 мм, а на задней – 345 мм.

Первый автомобиль в классе SAV с безопасными шинами в базовой комплектации. 

Новый BMW X5 первым среди одноклассников получил безопасные шины в базовой комплектации. Эти шины монтируются на диски с расширенными хампами. На новом BMW X5 применяются безопасные шины четвертого поколения. Безопасные шины позволяют продолжать движение даже при полной потере давления. На скорости до 80 км/ч полностью загруженный автомобиль может проехать еще около 150 км, а при меньшей загрузке даже значительно больше. В базовой комплектации новый BMW X5 оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами размерностью 255/55. В качестве опции можно установить легкосплавные диски диаметром 19 и 20 дюймов с шинами 275/40 для передней и 315/35 для задней оси. Устанавливаемые в качестве опции шины также являются безопасными. Кроме того, система индикации прокола шин (RPA) информирует водителя о медленной потере давления. Постоянно сравнивая частоту вращения колес, система регистрирует отклонения от нормального состояния. Графический символ появляется на дисплее комбинации приборов, когда давление в одной из шин падает более чем на 30 % ниже номинального. 

Бензиновый двигатель V8 – независимость в любую секунду. 

Автомобиль SAV премиум-класса нуждается в мощном силовом агрегате, обладающем к тому же исключительной плавностью работы. Линейка двигателей нового BMW X5 состоит из одного дизельного и двух бензиновых силовых агрегатов, соответствующих этому требованию. Новый 8-цилиндровый бензиновый двигатель BMW X5 4.8i достигает совершенно нового уровня мощности. Основательно модернизированный силовой агрегат извлекает из рабочего объема 4 799 см3 мощность 261 кВт/355 л.с. Помимо системы изменения фаз газораспределения Doppel-VANOS и системы изменения хода клапанов VALVETRONIC новый 8-циллиндровый силовой агрегат обладает более эффективной системой управления двигателем. Улучшенная форма впускных каналов и клапанов, двухступенчатая переключаемая система впуска с двухпоточным впускным коллектором, а также полностью новая выпускная система позволяют сократить потери на дросселирование, что положительно влияет на приемистость двигателя и динамику автомобиля.

Двигатель V8 BMW X5 4.8i достигает максимального крутящего момента 475 Нм в диапазоне от 3400 до 3800 об/мин и позволяет автомобилю достичь наивысших динамических характеристик. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего лишь 6,5 с, максимальная скорость ограничивается электроникой до 240 км/ч. Несмотря на возросшую на 11% мощность, расход топлива удалось сократить на 5%. По циклу ЕС он составляет 12,5 л/100 км. Новый V8 BMW X5 4.8i выполняет норму токсичности Евро 4 и действительный в США стандарт ULEV II.

"Оборотистый" и легкий рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель.

Рядный шестицилиндровый BMW X5 3.0si также соответствует современному уровню двигателестроения. Трехлитровый силовой агрегат впечатляет не только высокой частотой вращения, но и ровной и гармоничной работой. Максимальная мощность составляет 200 кВт/272 л.с., максимального крутящего момента 315 Нм двигатель достигает при 2 750 об/мин.

Системы Doppel-VANOS и VALVETRONIC увеличивают мощность и экономичность этого двигателя. Кроме того, удалось сократить массу двигателя. Благодаря использованию сплава магния и алюминия для изготовления блока цилиндров новый шестицилиндровый силовой агрегат весит всего 161 кг, что на 10 кг меньше предшественника – преимущество, которое способствует равномерному распределению нагрузки на оси, увеличению маневренности автомобиля и снижению расхода топлива. Свой вклад в увеличение экономичности вносит и электрический насос системы охлаждения, работающий только при необходимости. BMW X5 с двигателем 3.0si разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с, а его максимальная скорость составляет 225 км/ч (или 210 км/ч с шинами с индексом скорости H). Средний расход топлива по циклу ЕС составляет 10,9 л на 100 км, что на 14% меньше, чем у предшествующей модели, при возросшей на 18% мощности.

Алюминиевый дизельный двигатель с системой Common Rail 3 и пьезофорсунками.
Мощный дизельный двигатель нового BMW X5 подходит под все характеристики SAV премиум-класса. Рядный шестицилиндровый двигатель, весящий благодаря полностью алюминиевому блоку цилиндров на 25 кг меньше своего предшественника, с помощью системы непосредственного впрыска Common Rail и пьезофорсунок "выжимает" из рабочего объема 3,0 л мощность 170 кВт/231 л.с. Максимальный крутящий момент 520 Нм доступен в диапазоне от 2 000 до 2 750 об/мин. Высокая тяга на низких оборотах достигается благодаря совершенно новому турбонагнетателю. Нагнетатель обладает изменяемой геометрией турбины и электрической регулировкой, он срабатывает уже на низких оборотах и без задержек. Его эффективная работа повышает не только крутящий момент, но и мощность двигателя.

Система Common Rail третьего поколения позволяет, применяемая в 6-цилиндровом BMW X5 3.0d, является самой современной системой впрыска, устанавливаемой на дизельных двигателях. Пьезофорсунки эффективно и точно впрыскивают топливо под давлением 1600 бар во все шесть цилиндров. Сгорание смеси происходит с выходом большого количества энергии, при этом экономится топливо, а токсичность отработанных газов сводится к минимуму. Расположенный близко к двигателю сажевый фильтр, а также находящийся с ним в одном корпусе катализатор очищают отработавшие газы в соответствии с нормой Евро 4. Новый BMW X5 с двигателем 3.0d разгоняется до 100 км/ч за 8,3 с, а его максимальная скорость составляет 216 км/ч (или 210 км/ч с шинами с индексом скорости H). Расход топлива составляет 8,7 л/100 км по циклу ЕС, что экономичнее предшественника на 7%, несмотря на увеличение мощности на 6%.

Новая шестиступенчатая автоматическая коробка передач, переключение происходит быстро и комфортно. 

Новый BMW X5 в базовой комплектации оснащается шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Новая шестиступенчатая автоматическая коробка передач выбирает необходимую передачу с невероятной быстротой, точностью и эффективностью. Она не только повышает уровень комфорта нового BMW X5, но и положительно влияет на его динамику. Кроме того, она позволяет работать двигателю особенно экономично.

Новая автоматическая коробка передач производится в двух вариантах, один из которых предназначен для 6-цилиндровых бензинового и дизельного двигателей, а другой для бензинового V8. Обе версии оснащены новыми гидротрансформаторами и высокопроизводительным программным обеспечением. Такие изменения позволили сократить время реакции и переключения почти на 50% по сравнению с предыдущей моделью. Благодаря прямому включению необходимой передачи, переключение "вниз" сразу на несколько передач не требует дополнительного времени. Необычайная динамика переключения и превосходная согласованность новой АКП с двигателем позволяет ездить на новом BMW X5 в еще более активном и спортивном стиле. Кроме того, данная коробка передач обеспечит комфорт и экономию топлива в длительных поездках, т.к. позволяет двигаться на низких оборотах.

Новая электронная система выбора передачи.

Управление автоматической коробкой передач осуществляется с помощью электронной системы выбора передачи, примененной впервые на новом BMW X5. Схема переключения соответствует обычному для автоматической трансмиссии порядку, однако селектор после каждого выбора передачи возвращается в исходное положение. Управление коробкой передач осуществляется не с помощью механики, а электрическими сигналами. Положение Р устанавливается путем нажатия соответствующей кнопки в верхней части селектора. Для того чтобы активировать ручной режим переключения передач, достаточно подать селектор влево. После этого передачи можно последовательно переключать вручную. Для повышения передачи селектор нужно потянуть назад, а для понижения подать вперед. Информация о включенной в данный момент передаче отображается на дисплее селектора и на индикаторе в комбинации приборов. Новая система выбора передачи позволяет сделать ходы рычага короткими и эргономичными. Другим преимуществом системы является экономия места на центральной консоли, которое используется для дополнительных отделений и подстаканника.

Представительность и элегантность. 

Новый BMW X5 впечатляет дизайном кузова, своими размерами свидетельствующим не просто о величине автомобиля, а о его независимости, мощи, элегантности и представительности. Пропорции предыдущей модели были тщательно проработаны. При этом во внешнем виде автомобиля был сделан еще больший акцент на динамичность, несмотря на то, что длина кузова увеличилась на 18,7 см, а ширина на 6,1 см. Этому способствуют не только короткие свесы спереди и сзади, но и колеса большого размера. Небольшое расстояние между передней осью и панелью приборов более четко выделяет переднюю часть автомобиля. Такие пропорции визуально уравнивают переднюю и заднюю часть автомобиля. Гармония пропорций нового BMW X5 явно свидетельствует о том, что перед вами автомобиль с полным приводом. 

Удлинение колесной базы значительно увеличило стабильность нового BMW X5 и сделало его внешний вид еще более внушительным. Вытянутая боковая часть завершается мощной стойкой D. Совокупность линий стоек сокращает линию крыши, из-за чего автомобиль выглядит элегантно и утонченно. На боковой части автомобиля выделяется ставшая классическим элементом дизайна BMW выштамповка, проходящая на уровне дверных ручек и слегка поднимающаяся вверх ближе к задней части кузова. На этой линии соединяются выпуклые и вогнутые поверхности кузова. Выштамповка начинается от передних колесных арок и, не прерываясь, огибает весь кузов, проходя около задних фонарей.

Кузов – выразительный спереди и мощный сзади.
Атлетически загнутый контур капота, выпуклая решетка "ноздрей" BMW и встроенные в крылья фары формируют выразительную переднюю часть автомобиля. Стремящиеся вперед линии подчеркиваются швами между сужающимся к началу капотом и мощными крыльями, которые образуют с фарами единую поверхность. Круглые сдвоенные фары кажутся слегка урезанными сверху и делают "взгляд" автомобиля сосредоточенным. Мощь и элегантность характерны и для задней части нового BMW X5. Высоко расположенная верхняя грань бампера подчеркивает ширину автомобиля, а значит и его устойчивость на дороге. Это впечатление усиливают горизонтальные задние фонари, далеко заходящие на крышку багажного отсека и выполненные в типичной для BMW L-образной форме. Четыре полосы светодиодов придают новому BMW X5 характерный внешний вид в темное время суток.

Сочетание выпуклых и вогнутых поверхностей соединяет в себе типичную для моделей BMW сегмента SAV мощь и элегантную представительность автомобилей премиум-класса. Такой дизайн создает динамичную комбинацию света и тени, символизирующую легкость и придающую поверхностям четкую структуру. Атлетические формы колесных арок символизируют стабильность. Широкая колея подчеркивает индивидуальность нового BMW X5.

Кузов: аэродинамика, безопасность и простор.

К качественным отличиям дизайна кузова нового BMW X5 относятся чрезвычайно хорошие аэродинамические показатели. Низкая подъемная сила позитивно влияет не только на динамику, но и на безопасность. А коэффициент аэродинамического сопротивления 0,33 (X5 3.0si) ставит новый BMW X5 на первое место в своем классе по данному показателю. Такого результата удалось добиться благодаря почти полностью гладкому днищу, элементам для снижения аэродинамического напора, а также специальным мерам по улучшению аэродинамики задней части. Новый BMW X5 стал первым серийным автомобилем в мире с установленным на крыше спойлером, боковые ребра которого определенным образом рассекают встречный поток. Наряду со спойлером на крыше задние фонари тоже имеют специальные края, улучшающие обтекание воздушным потоком.

Имея длину 4854 мм и ширину 1933 мм, новый BMW X5 значительно превосходит в размерах своего предшественника. Однако его внешний вид остается спортивным и элегантным. Салон впечатляет своими размерами и функциональностью. Новый BMW X5 имеет пять не только "полноценных", но и пригодных для комфортной езды на дальние дистанции мест.

Максимум возможностей трансформации, два дополнительных сиденья в третьем ряду.

В качестве опции с завода можно заказать установку третьего ряда сидений. Такая мера позволяет добавить в салон еще два дополнительных места, на которых могут комфортно разместиться люди ростом около 170 см. Оба сидения оборудованы трехточечными ремнями безопасности и регулируемыми по высоте подголовниками. Для удобства посадки на третий ряд сидений второй ряд полностью сдвигается вперед. Ручки-выемки на обшивке стойки C дополнительно облегчают посадку. Спинки сидений второго ряда имеют четыре фиксированных положения. Сиденья также регулируются в продольном положении, что облегчает загрузку объемного багажа. Для комфорта пассажиров на третьем ряду сидений предусмотрены дефлекторы отопителя и кондиционера. Если в дополнительных местах нет необходимости, сиденья можно по отдельности или полностью сложить в пол багажного отсека. Сложенные спинки второго ряда сидений еще больше увеличат пространство для багажа. Пассажиры второго ряда сидений в новом BMW X5 имеют в своем распоряжении на 40 мм большее пространство для ног, чем в предыдущей модели.

Независимо от числа используемых сидений, за состоящей из двух частей крышкой багажного отсека остается достаточно пространства: на 100 мм больше в длину, чем у модели-предшественника. Дополнительный отсек под полом багажника автомобилей без третьего ряда сидений имеет объем 90 л. Общий объем багажного отсека пятиместной версии нового BMW X5 по норме VDA увеличился на 110 л или 22% до 620 л. Если сложить спинку несимметрично разделяемых сидений второго ряда, то пространство для багажа увеличится до 1750 л (+200 л или +13% по сравнению с предшественником). Даже при разложенных сиденьях третьего ряда объем багажника составляет 200 л.

Облегченная конструкция – увеличенные размеры, но почти не изменившаяся масса.

Несмотря на возросшие по сравнению с предыдущей моделью размеры, конструкторам удалось сохранить массу нового BMW X5 практически такой же, как у предшественника. Кузов стал еще более жестким на скручивание. Чтобы увеличить размеры автомобиля и пространство в салоне, не допустив при этом значительного прибавления массы, был применен инновационный подход к облегчению конструкции. Подбор материалов, расположение и геометрия силовых элементов кузова основываются на общей концепции, одновременно направленной на максимальную безопасность при столкновении и улучшение динамических характеристик автомобиля. Жесткость кузова на скручивание по сравнению с предыдущей моделью была увеличена почти на 15%, с 23500 до 27000 Нм/°.

Результатом таких конструктивных изменений стало значительно улучшенное отношение жесткости на скручивание к массе и опорной поверхности автомобиля. Этот критерий свидетельствует о высоком качестве нового BMW X5 как автомобиля, обладающего максимальной для своих размеров динамикой и представительностью. Установка предлагаемой в качестве опции стеклянной панорамной крыши столь незначительно сказывается на жесткости кузова, что об этом вообще можно не упоминать.

Высочайшей уровень безопасности и жесткости на скручивание. 

Улучшение жесткости передней части автомобиля, не сказывающееся на увеличении массы, обеспечивается с помощью низко расположенных рядом с колесными нишами балок, тянущихся к середине автомобиля и жестко прикрепленных к подрамнику. В районе стойки C проходит замкнутый в кольцо силовой элемент кузова, существенно повышающий его жесткость. Кроме того, на жесткость кузова положительно влияют клиновые элементы крышки багажного отсека, расположенные на уровне середины стоек D. Контакт между клиновыми элементами и выемками обеспечивается с помощью функции автоматического доводчика крышки багажника.

Эффект для жесткости задней части автомобиля оказался значительным. Чтобы добиться такого же эффекта другим способом, конструкторам пришлось бы установить дополнительные силовые элементы общей массой около 6 кг.

В задней части нового BMW X5 используются более прочные сорта стали, что позволяет при минимальном применении материалов добиться максимальной жесткости и безопасности при ударе сзади. В передней части автомобиля применены алюминиевые опоры амортизационных стоек, сокращающие массу автомобиля и одновременно увеличивающие жесткость кузова. Выбор пластмассы для изготовления передних крыльев и их модульных блоков решил сразу несколько задач. Сокращая массу автомобиля и предоставляя более широкие возможности воплощения дизайнерской мысли, они еще и увеличивают безопасность для пешеходов.

Прочный каркас салона - основной элемент пассивной безопасности. 

Для повышения уровня пассивной безопасности уже на стадии разработки кузова для нового BMW X5 основной упор делался на максимально прочный каркас салона. Возникающие при столкновении силы принимают на себя подрамник и ходовая часть, что позволяет избежать пиковых нагрузок на отдельные несущие элементы кузова.

Благодаря структуре кузова и различным системам безопасности новый BMW X5 отвечает всем мировым стандартам, заслуживая самые высокие оценки во всевозможных краш-тестах. При выборе концепции активной и пассивной безопасности разработчики автомобиля опирались на новейшие результаты исследований компании BMW в области безопасности при столкновениях. В базовую комплектацию нового BMW X5 входят не только фронтальные подушки безопасности и подушки безопасности для защиты грудной клетки, но и боковые подушки-занавески. Они находятся в обшивке стоек A и потолка и защищают водителя и пассажиров, сидящих на первых двух рядах сидений. Все сиденья нового BMW X5 оснащены трехточечными автоматическими ремнями безопасности. Ремни оснащены ограничителями усилия натяжения, а ремни передних сиденья имеют преднатяжители. Кроме того, в базовую комплектацию входят крепления ISOFIX для детских кресел установленные на втором ряду сидений.

В случае аварии специальные датчики нового BMW X5 активируют подушки-занавески и преднатяжители ремней. Эти датчики соединены с системой DSC и гарантируют заблаговременное и оправданное срабатывание систем безопасности. Для предотвращения наезда сзади новый BMW X5 оснащается двухступенчатыми стоп-сигналами. При особенно интенсивном торможении область свечения стоп-сигналов увеличивается. Этот оптический сигнал побуждает следующих за автомобилем участников дорожного движения затормозить как можно сильнее.

Функциональный и продуманный салон.
Водителю за рулем нового BMW X5 обеспечено независимое общение с мощным, динамичным и разносторонним автомобилем. Высокая посадка и удобное для водителя расположение передней панели придает ощущение полного контроля над автомобилем. В расположенной посередине зоне обеспечения комфорта все функции и индикаторы хорошо видны и доступны не только для водителя, но и для переднего пассажира. Непосредственно в поле зрения обоих находятся дисплей системы iDrive, расположенный на одной высоте с комбинацией приборов. 

Изящные формы и гармоничное сочетание с обшивкой дверей придает передней панели элегантный, но в тоже время внушительный внешний вид. При взгляде на переднюю панель в сочетании с уходящей вниз центральной консолью кажется, что она свободно парит в салоне. Наряду с выразительным дизайном стильную атмосферу салона создают высококачественные материалы отделки, подобранные со вкусом сочетания цветов, удобные сиденья и обшитые подлокотники. Простор салона, большое количество отсеков для хранения вещей и основательная отделка отражают типичный характер высококачественного и функционального автомобиля класса SAV. Интерьер нового BMW X5 сочетает в себе эксклюзивный стиль лимузина высшего класса с функциональностью современного представителя сегмента SAV. Пять вариантов комплектации, шесть цветов отделки, а также декоративные накладки в пяти различных вариантах в сочетании с девятью цветами кузова открывают широкое возможности для оснащения автомобиля по собственному вкусу. Хромированные декоративные накладки с перламутровым отливом подчеркивают элегантность и качество отделки интерьера.

Система BMW iDrive с восемью основными кнопками.
Для управления навигационной системой, климатической установкой, информационно-развлекательным комплексом и устройствами коммуникации новый BMW X5 оснащается вспомогательной системой BMW iDrive. Настройки систем комфорта и коммуникации осуществляются с помощью многопозиционного контроллера iDrive на центральной консоли, выбираемые функции и варианты настройки отображаются на контрольном дисплее. Новый не отсвечивающий монитор, яркость которого автоматически адаптируется к уровню освещения, расположен на передней панели с максимально продуманной эргономикой. Отображаемую на нем информацию водитель может читать, не поворачивая головы, и лишь ненадолго отрывая взгляд от ситуации на проезжей части. Для большей простоты пользования можно использовать восемь основных кнопок. Одним нажатием кнопки можно набрать один из наиболее часто используемых телефонных номеров, указать регулярно требуемый пункт назначения или выбрать любимую радиостанцию.

В качестве опции можно заказать непривычный для автомобилей класса SAV проекционный дисплей, позволяющий отображать необходимую водителю информацию на лобовом стекле. В непосредственном поле зрения водителя могут отображаться данные о скорости, указания навигационной системы, показания круиз-контроля, а также предупредительные сообщения системы автоматической диагностики.

Ксеноновые фары, адаптивное освещение и освещение поворота.

В сочетании с устанавливаемыми в качестве опции ксеноновыми фарами новый BMW X5 обладает привлекательной и практичной функцией использования дневного света. Этот режим освещения обеспечивается светящимися кольцами круглых сдвоенных фар. Светящиеся кольца внутренних фар обеспечивают наиболее интенсивный свет, который значительно ярче ламп стояночного освещения. Это позволяет автомобилю стать более заметным даже на большом расстоянии. Кроме того, благодаря типичной для марки форме дневного света легче будет угадать принадлежность автомобиля к BMW. По сравнению с обычным ближним светом расход энергии сокращается более чем на половину.

В качестве опции для нового BMW X5 можно заказать функцию управления дальним светом, облегчающую езду в темное время суток. Система самостоятельно переключается на ближний свет, как только в зоне видимости появляется встречный транспорт или дистанция до движущегося впереди автомобиля оказывается ниже установленного значения. Кроме того, противотуманные фары выполняют дополнительную функцию освещения в повороте. При каждом повороте световой конус смещается в сторону с помощью отражателя, что позволяет осветить дорожное полотно в направлении поворота.

Также в перечень дополнительного оборудования нового BMW X5 входит круиз-контроль с функцией торможения. Данная опция задействует систему управления двигателем, коробку передач и тормозную систему, чтобы постоянно поддерживать заданную водителем скорость движения. Постоянно фиксируя значения поперечного ускорения, круиз-контроль с функцией торможения распознает ситуации, способные повлиять на комфорт и безопасность при прохождении поворотов, и снижает скорость. Спуск – даже при движении с прицепом – при необходимости контролируется с помощью задействования тормозной системы.

Инновационное дополнительное оборудование.

Высококачественные навигационные и акустические системы позволяют еще больше повысить уровень комфорта нового BMW X5. Видеосистема с DVD-проигрывателем для пассажиров второго ряда сидений, расположенный в перчаточном ящике CD-/ DVD-чейнджер, а также многоканальная аудиосистема – вот функции мобильного информационно-развлекательного комплекса. Даже стандартная, устанавливаемая в базовой комплектации аудиосистема включает в себя шесть динамиков, а система HiFi Professional, разработанная для передачи многоканальных аудиосигналов, насчитывает 16 динамиков. Благодаря входящему в базовую комплектацию входу AUX через динамики автомобиля можно слушать музыку от внешних источников, например MP3-плеера. Кроме того, доступен мобильный Интернет-портал BMW Online, а также система BMW Assist.

Новинкой для BMW X5 стала система BMW TeleServices. Она при необходимости автоматически отсылает всю информацию о техническом обслуживании на сервисную станцию BMW. После этого представители станции связываются с клиентом по телефону для согласования срока проведения и объема работ по ТО. Система теледиагностики BMW позволяет клиенту получить "рентгеновский снимок" автомобиля. Осмотрев сохраненные в памяти всех блоков управления сообщения, дилер BMW получает полный отчет о состоянии систем автомобиля. Клиенту непосредственно перед очередным ТО предоставляется индивидуальное предложение по плановым работам. В случая возникновения электронных ошибок система теледиагностики BMW наряду с проведением удаленных консультаций позволяет дистанционно оказывать помощь клиенту. На расстоянии может быть проведена очистка памяти неисправностей или перезагрузка блоков управления. Зачастую таким образом удается устранить причину неисправности.

В качестве дополнения к системе сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC) для нового BMW X5 предлагается камера заднего вида. Видеосистема существенно упрощает парковку и маневрирование в тесном или плохо просматриваемом пространстве. Камера заднего вида может активироваться вручную с помощью нажатия кнопки или автоматически совместно с системой PDC при включении передачи заднего хода. Помимо трансляции цветного широкоугольного изображения на центральном контрольном дисплее, камера заднего вида обладает рядом дополнительных функций. Так на экране появляются вспомогательные линии, указывающие оптимальную дистанцию и направление при парковке. Другая функция позволяет выделять на экране с транслируемым камерой изображением опознанные ультразвуковыми датчиками объекты в виде графики с объемным эффектом.

Изображение с камеры можно увеличить на весь экран. При этом изображение в зависимости от скорости может изменять масштаб. Для помощи при присоединении прицепа камера заднего вида имеет функцию Zoom и отображает соответствующую интерактивную графику, что существенно упрощает процедуру стыковки с прицепом. В мороз объектив камеры автоматически обогревается для защиты от льда и снега.

Инновационные технологии, соответствующее автомобилю премиум-класса оснащение, мощь и элегантность дизайна кузова и превосходные динамические характеристики делают новый BMW X5 исключительным представителем своего класса. Тем самым он продолжает традицию, начатую его предшественником, заложившим основу класса SAV. Конструкторам нового BMW X5 снова удалось создать уникальный автомобиль.

В классе, где идет жесткая конкурентная борьба, новый BMW X5 снова устанавливает стандарты динамики и маневренности. Ни один другой автомобиль не соединяет в себе типичные для моделей BMW качества с характеристиками и внешним видом стильного и функционального представителя SAV. Новый BMW X5 полностью соответствует требованиям тех водителей, которые хотят выразить в автомобиле свой активный, индивидуальный и независимый стиль жизни, а также открыть для себя мир совершенно новых ощущений от вождения.

***

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в BMW Russland Trading к Ксении Климушиной по тел. +7 495 795-29-23 или по e-mail Ksenia.Klimushina@bmw.com
[image: image3.png]




