PAGE  
BMW
Presse-
Information

6/2004
Страница 2

[image: image1.png]


Привод нового BMW M5. 
Содержание.

1.
Мировая премьера привода для нового BMW M5. 
(краткое изложение) 
 3

2.
Новый двигатель V10 в BMW M5: шедевр моторостроения.
(полное изложение) 
 8

3.
Новая секвентальная коробка переключения передач M:
еще быстрее и с семью ступенями. 
 20

4.
Производство двигателя для BMW M5:
моторостроение на высочайшем уровне. 
 24

5.
Кривая крутящего момента. 
 27

[image: image2.png]-
Es
Za
Lo
=
Zi
Sw
S
Em
S0

BMW M5

Leistung 507 PS
Drehmoment 520 Nm

S00 1000 1500 2000 2500 3000 3600 0AD €500 5000 SEAD 500 GE00 7AAD TS0 6000 4500
Drehzanl [min~'1

"

o

w

@

n

-

£

W

@

£

a

)

an

)

m

1m0

10

o

)

1

@

@

0

Leisting [PS]

£

£

e

£

£

)

20

a

)

m

10

150

u

I

1m0

o

w0

m

Leistung (ki1



1.
Мировая премьера привода 
для нового BMW M5
(краткое изложение).

Когда BMW M GmbH представляет новый автомобиль серии M, главное внимание по традиции приковано к тому, что находится у него под капотом. У нового M5 это особенно интересно: его двигатель V10  является одним из самых любопытных приводов, который когда-либо использовался для серийного автомобиля.

У этого шедевра техники не только одинаковое количество цилиндров с гоночным двигателем BMW WilliamsF1, но и одинаковая концепция высоких оборотов. Как и все высокоэффективные атмосферные двигатели BMW M, он развивает невероятную тягу во всех диапазонах частоты вращения. 

Первый высокооборотный двигатель V10 для серийного седана.

В настоящее время двигатель V10 представляет собой единственный высокооборотный силовой агрегат  для серийного автомобиля. Десять цилиндров, пять литров рабочего объема, мощность 507 л.с. и 520 ньютон-метров крутящего момента - M5 это самая сильная серийная модель в семействе BMW. Через 20 лет после того, как первый BMW M5 основал сегмент мощных спортивных седанов, двигатель M5 снова стал эталоном в этом классе.

Но мощность - это еще не все. Гораздо важнее способность автомобиля к разгону и его динамичность. Она зависит от развиваемой тяги и массы автомобиля. Тяга на ведущих колесах создается крутящим моментом и передаточным отношением в коробке. Концепция высоких оборотов обеспечивает оптимальное передаточное число в коробке и тем самым реализацию впечатляющей тяги. 

Концепция высоких оборотов - это именно то, что надо.

Для инженеров BMW M путь создания компактного, высокооборотного атмосферного двигателя - это верный путь. Раскручиваясь до
8 250 об/мин, десятицилиндровый двигатель при этом выходит в такие области оборотов, которые были до сих пор присущи только чистокровным спортивным автомобилям. По сравнению с прежним восьмицилиндровым M5  повышение мощности составляет более 25 процентов. M5 перешел тем самым магическую границу в 100 л.с. с каждого литра. Его удельная мощность находится на уровне спортивных моделей.

Шедевр моторостроения.

BMW как одна из ведущих моторостроительных фирм прославилась своими рядными двигателями. Оба ряда из пяти цилиндров двигателя V10 расположены под углом 90 градусов, что обеспечивает оптимизированный по вибрационным характеристикам и комфорту баланс масс кривошипно-шатунного механизма. В связи с необходимостью обеспечения достаточной жесткости, то есть из-за высоких нагрузок в результате воздействия со стороны давления сгорания, оборотов и вибраций, для блока была выбрана конструкция типа Bedplate (постель двигателя). Для оптимальной опоры коленчатого вала в постель из алюминия залиты вставки из серого чугуна. Они обеспечивают также акустический и вибрационный комфорт и гарантируют высокую маслопропускную способность. Исключительно жесткий коленчатый вал имеет шесть коренных подшипников. BMW впервые использует у нового двигателя M5 конструкцию Bedplate, то есть она впервые применена на серийном V-образном двигателе.

В облегченных конструкциях важен каждый грамм.

Односоставные алюминиевые головки блока двигателя V10 созданы каждая специально для своего ряда и обладают, как это и принято на BMW, четырьмя клапанами на каждый цилиндр. Привод клапанов создан с учетом приницпа максимальной экономии массы. Так,  впервые в двигателях М используются оптимизированные по массе и газодинамическим характеристикам клапаны с 5-миллиметровым стержнем, круглые тарельчатые толкатели с гидрокомпенсаторами зазора и одиночные клапанные пружины. Достигнутое сокращение массы является условием реализации концепции высоких оборотов.

Двойной VANOS высокого давления для оптимального газообмена.
Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения двойной VANOS заботится в новом двигателе M5 об оптимальном газообмене. Эта система позволяет добиться того, что регулировка осуществляется за очень короткое время. На практике это означает следующее: больше мощности, лучше характеристика крутящего момента, оптимальные реакции, меньше расход топлива и меньшая токсичность отработавших газов. Все дело в том, что двойной VANOS позволяет открывать и закрывать впускные и выпускные клапана в оптимальный момент времени.

Отдельные дроссельные заслонки позволяют глубоко дышать двигателю. 

Атмосферный двигатель забирает воздух, который позволяет ему дышать, через десять оптимизированных по газодинамическим характеристикам воронок, которые соединены с двумя воздушными коллекторами. Как и в автоспорте, каждый цилиндр имеет собственную дроссельную заслонку. Все заслонки задействуются одновременно. Для обеспечения, с одной стороны, чуткости реакций двигателя на низких оборотах, а с другой стороны, мгновенного отклика при вызове всех резервов мощности управление дроссельными заслонками осуществляется с помощью электроники. 

Двухпоточная система выпуска отработавших газов из высококачественной нержавеющей стали.

Выпускная система нового двигателя M5 из высококачественной нержавеющей стали проведена без каких-либо швов в два потока до глушителей, после которых стоят типичные для автомобилей M четыре концевые трубы. Токсичность выхлопа соответствует стандарту Евро 4 и американскому стандарту LEV 2.

Уникальная система управления двигателем.

Главную ответственность за выдающиеся показатели мощности и чистоты выхлопа двигателя V10 несет система управления MS S65. Ни одна другая система управления двигателем не отличается такой комплексностью - MS S65 состоит более чем из 1000 отдельных деталей. Ее процессоры - самые мощные из тех, что допущены к использованию в автомобиле. Ведь  требования к производительности системы управления двигателем очень высоки, в первую очередь из-за высоких оборотов, а также всей суммы задач по управлению и регулированию. Ведь она на основе более чем 50 входных сигналов рассчитывает оптимальный для каждого цилиндра момент зажигания, идеальное наполнение, количество впрыскиваемого топлива, а также момент впрыска. Параллельно с этим рассчитывается и осуществляется регулировка распределительных валов, а также соответствующее положение каждой из десяти отдельных дроссельных заслонок.

Самая эффективная технология управления двигателем - технология ионного тока.

Что самое интересное в системе управления двигателем, так это технология ионного тока, которая используется для определения детонации, перебоев в зажигании и сгорании. Она позволяет определить с помощью свечи возможную детонацию в каждом цилиндре, контролировать правильность зажигания и распознавать возможные перебои. Свеча зажигания выступает при этом одновременно как исполнительный элемент – для зажигания – и как датчик для контроля процесса сгорания. Измерение ионного тока осуществляется прямо в процессе сгорания. Так называемый сателлит принимает сигналы от пяти свечей каждого ряда цилиндров. Он усиливает их в зависимости от нагрузки и передает в систему управления двигателем, которая затем их анализирует и изменяет при необходимости для каждого цилиндра момент зажигания, идеально адаптируя его к процессу сгорания. Водитель нового М5 получает в результате меньший расход топлива, а также более высокий крутящий момент и большую отдачу мощности.

Семиступенчатая коробка SMG направляет энергию двигателя M Power на дорогу.

Концепция высокооборотного двигателя может быть реализована только в том случае, если двигатель будет скомбинирован с коробкой передач, имеющей соответствующие передаточные числа. Только так можно преобразовать развиваемый двигателем крутящий момент в оптимальную тягу.

Семиступенчатая коробка SMG представляет собой именно ту механическую коробку, которая идеально пригодна для передачи всей силы двигателя V10 через трансмиссию на колеса. BMW M впервые в мире предлагает секвентальную коробку с семью ступенями и функцией Drivelogic. В отличие от прежней шестиступенчатой коробки семиступенчатая SMG обеспечивает еще более четкие и крайне быстрые ручные переключения, а также комфортабельность движения в автоматизированном режиме переключения передач. Дополнительная ступень позволила сократить скачки оборотов и момента.

Новая SMG обеспечивает 20-процентное увеличение быстроты переключений.

Управление семиступенчатой коробкой SMG осуществляется либо с помощью рычага на центральной консоли, либо с помощью так называемых "лепестков" на руле. По сравнению с прежней коробкой SMG новое поколение коробки SMG выполняет переключения на 20 процентов быстрее. Быстрее переключать ступени в коробке подобной конструкции еще никому не удавалось. Преимущество для водителя M5: переключение происходит плавно и значительно быстрее того, что могут сделать даже самые опытные водители. Тем самым неизбежные при переключении прерывания передачи момента практически не ощущаются. M5 разгоняется с места до максимальной скорости практически без рывков. 

Drivelogic: водитель определяет характеристику переключений коробки SMG.

Функция Drivelogic коробки SMG предоставляет в распоряжение водителя в общей сложности 11 вариантов переключений, с помощью которых он может индивидуально адаптировать характеристику смены ступеней к своему стилю вождения. 

Шесть из этих 11 программ можно выбрать в рамках секвентального ручного переключения (режима S). Они включают в себя переключения от сбалансировано динамичного до чисто спортивного стиля. В режиме S водитель сам выполняет переключения вручную. Однако если задействована функция Launch Control, то функция Drivelogic коробки SMG сама производит переключения в оптимальном режиме незадолго до достижения максимальной частоты вращения и с оптимальной пробуксовкой до тех пор, пока M5 не наберет максимальную скорость.

В автоматизированном режиме переключений D коробка самостоятельно переключает все семь передач. Смена ступеней производится в зависимости от выбранной программы, ситуации, скорости и положения педали акселератора. 

SMG повышает также безопасность и комфорт.

Семиступенчатая коробка SMG не только помогает водителю в максимальной степени использовать возможности двигателя. Она обладает также и многими функциями обеспечения безопасности. Так, в критических ситуациях движения – например, при переключении на пониженную передачу на скользкой дороге  – она моментально выключает сцепление, чтобы M5 не ушел в занос из-за слишком сильного торможения двигателем. Среди других особых функций - система облегчения трогания с места на подъеме, которая не допускает скатывания автомобиля назад, а также функция распознавания движения в горах, которая смещает на подъемах и спусках моменты переключений. При движении в гору тем самым удается избежать  многократных переключений "вверх-вниз". При спуске с горы функция более продолжительное время удерживает включенными низкие передачи, чтобы максимально использовать тормозной момент двигателя.

Производство высокоэффективных двигателей – вершина моторостроения.

В высокотехнологичном двигателе нового BMW M5 отражается вся компетентность специалистов BMW в области моторостроения. Самый мощный серийный двигатель для легкового автомобиля в истории предприятия создается вместе с другими специальными силовыми агрегатами BMW на исключительно гибкой производственной линии завода BMW в Мюнхене.

Широкая гамма продукции требует, с одной стороны, очень динамичных процессов, а с другой стороны, максимум гибкости сотрудников в сочетании с глубокими знаниями и большим умением.

Как на механическом производстве, так и на сборке высокооборотного силового агрегата действуют суровые требования к качеству. В связи с невероятной нагрузкой на материалы и детали высокооборотного двигателя требования к качеству поверхностей и технологические допуски находятся на особом уровне. Поэтому некоторые детали обрабатываются с точностью до  1∕1000 мм.

Кодирование основных деталей позволяет отследить их путь от поступления на завод и механической обработки вплоть до установки в двигатель. Благодаря отдельному для каждого двигателя блоку памяти путем обмена данными на каждом монтажном участке обеспечивается использование нужных инструментов и деталей.

2.
Новый двигатель V10 в BMW M5: 
шедевр моторостроения
(полная версия).

"Сердцем" каждого BMW является мощный двигатель. Совершенно ясно, что это в первую очередь относится к моделям подразделения BMW M GmbH. Но говорить так о новом двигателе в М5 было бы не совсем правильно: если говорить скромно, то этот десятицилиндровый двигатель является вехой в истории современного моторостроения, это один из самых потрясающих силовых агрегатов для серийного автомобиля.

Знаток автомобилей всегда хочет сначала послушать двигатель. Тем более, если речь заходит о новом V10: этот шедевр техники звучит для любителя спортивных автомобилей, как симфонический концерт для любителя музыки. Потрясает при этом, насколько звук напоминает звук гоночного двигателя BMW WilliamsF1. С двигателем из мира "Формулы-1" этот V10 в M5 роднит не только одинаковое количество цилиндров, но и концепция использования высоких оборотов. Этот принцип позволяет получить невероятную тягу на высоких оборотах и характерен для всех высокоэффективных атмосферных двигателей BMW M GmbH. Десять цилиндров создают такую музыку, услышать которую можно только на гоночной трассе. 

Первый высокооборотный двигатель V10 в серийном седане.

Двигатель V10, который до сих пор использовался только в гонках или отдельных экзотических моделях, впервые нашел применение в серийном автомобиле - BMW М5. В соответствии с высокими претензиями семейства М, этот двигатель с высочайшими возможностями не может оставить никого равнодушным: десять цилиндров, пять литров рабочего объема, мощность 507 л.с., крутящий момент 520 ньютон-метров, максимальная частота вращения 8 250 об/мин – настоящий сгусток силы. 

И тем не менее этот двигатель представляет собой нечто большее, чем просто сумму впечатляющих свойств. Высокооборотный атмосферный двигатель при малейшем нажатии на педаль акселератора раскрывается как типичный спортивный мотор. Но при этом он без каких-либо проблем работает в условиях повседневной эксплуатации. Седан на каждый день с сердцем спортсмена – спортивный автомобиль для повседневной эксплуатации. M5 прекрасно удовлетворяет обоим требованиям. Через 20 лет после того, как первый BMW M5 основал сегмент мощных спортивных седанов, двигатель M5 снова стал эталоном в этом классе.

Вдохновленные мотором из мира "Формулы-1".

Основой этого послужила совершенно новая конструкция двигателя, разработанная инженерами BMW M GmbH. При этом  они черпали вдохновение в двигателе BMW WilliamsF1, самом мощном двигателе на стартовой решетке королевского класса автоспорта. С другой стороны, они использовали все специфические особенности прежних серийных автомобилей М, среди которых  двойной VANOS, отдельные дроссельные заслонки, разработанная собственными силами самая высокопроизводительная электронная система управления двигателем и система смазки с регулировкой по центробежному усилию.

Тот, кто хочет стать преемником прежнего M5, обладавшего 400-сильным двигателем V8, должен обеспечить в этом сегменте рынка прежде всего одно: еще больше мощности. В моторостроении для этого есть три пути: увеличение рабочего объема и связанное с этим увеличение крутящего момента, увеличение мощности путем использования турбонагнетателя или компрессора, а также повышение частоты вращения с помощью соответствующей концепции высоких оборотов. 

Мощность - это не только лошадиные силы.

Мощность - это еще не все. Гораздо важнее способность автомобиля к разгону и его динамичность. Она зависит от развиваемой тяги и массы автомобиля. Тяга на ведущих колесах создается крутящим моментом и передаточным отношением в коробке. Концепция высоких оборотов обеспечивает оптимальное передаточное число в коробке и тем самым реализацию впечатляющей тяги.

Даже у двигателей, формально имеющих одинаковую мощность, приходится, что называется, отделять зерна от плевел. Так крупнообъемный двигатель, несмотря на высокую мощность и высокий крутящий момент, имеет такой недостаток, как обусловленная его конструкцией большая масса, а также большая потребность в монтажном пространстве и больший расход топлива. Не лучше выглядит ситуация и с надувными двигателями. Они редко имеют приемлемый расход топлива, а по приемистости, то есть по скорости реакции двигателя на желания водителя, они не соответствуют высоким требованиям, которые предъявляются к концепции M.

Концепция высоких оборотов - это именно то, что надо.

Остается третий путь: путь создания компактного высокооборотного атмосферного двигателя. Для инженеров BMW это именно тот путь, который нужен: повышение мощности путем повышения оборотов. Не стоит забывать в этой связи, что концепция высоких оборотов по своей технической сложности значительно выше и, соответственно, более трудна в реализации. Наконец, совершенно не случайно, что марка BMW первой в мире вывела высокооборотный двигатель V10 в класс серийных спортивных седанов.

Обладая максимальной частотой вращения 8 250 об/мин, M5 "забирается" в такие области оборотов, еще недавно были свойственны только чистокровным спортивным автомобилям. Для сравнения: прежний M5 имел электронный ограничитель оборотов, срабатывавший при 7 000 об/мин. А новый десятицилиндровый двигатель теперь превысил отметку 8 000 об/мин. 

Технология "Формулы 1" для дорог общего пользования.

Таким образом, новый BMW M5 еще дальше отодвигает границы технически осуществимого в серийном моторостроении. Потому что чем выше частота вращения, тем ближе становится предел двигателя. Какие при этом нагрузки испытывают материалы, видно из следующего сравнения: при частоте вращения коленчатого вала 8 000 оборотов в минуту каждый из десяти поршней за одну секунду проделывает путь, равный примерно 20 метрам. Еще раз обратимся к десятицилиндровому двигателю BMW WilliamsF1: его поршни при 18 000 об/мин в секунду проходят целых 25 метров. Однако если за время гонок в выходные дни "Формула-1" преодолевает всего 800 километров, то двигатель M должен проработать в течение всего срока службы автомобиля – в любом климате, в любой дорожной ситуации и при любом стиле вождения. 

Совершенно очевидно, что для двигателя M5 использованы те же основные технологические принципы, производственные методы и материалы, что и на двигателе "Формулы-1", то есть используется передача технологии. 

На 25 процентов мощности больше – новый мир динамичности.

Совершенно новая разработка – двигатель V10 – представляет собой высокооборотный десятицилиндровый силовой агрегат, превосходящий своего восьмицилиндрового предшественника того же рабочего объема во всех дисциплинах. Об этом свидетельствует уже повышение мощности более чем на 25 процентов. Так, новый двигатель V10 развивает 507 л.с. (373 кВт) при 7 750 об/мин, двигатель же V8 выдавал на коленчатый вал 400 л.с. (294 кВт) при 6 600 об/мин. Тем не менее, масса нового десятицилиндрового двигателя, составляющая 240 килограммов, почти равна массе его восьмицилиндрового предшественника. Поэтому с учетом мощности нового десятицилиндрового двигателя можно говорить о нем как о легковесе. Но с точки зрения литровой мощности – это тяжелоатлет: десятицилиндровый двигатель M5 превышает магическую отметку в 100 л.с. на литр рабочего объема. Таким образом, удельная мощность  нового двигателя находится на уровне, характерном для спортивных гоночных автомобилей.

Только частота вращения по-настоящему раскрывает мощность и крутящий момент.

520 ньютон-метров максимального крутящего момента нового силового агрегата находятся на уровне восьмицилиндрового двигателя. Тем не менее, новый M5 превосходит своего предшественника во всех динамических дисциплинах. Этот феномен также связан с частотой вращения. Наглядный пример: когда велосипедист при движении в гору включает пониженную передачу, ему приходится крутить педали несколько быстрее, но, тем не менее, он может преодолеть почти любой подъем. Если же он останется на той же передаче или вовсе включит более высокую передачу, ему придется нажимать на педали намного сильнее или остановиться. Поэтому при условии одинаковой силы победит тот из велосипедистов, который будет в состоянии быстрее нажимать на педали.

В соответствии с логикой новый M5 благодаря своему высокооборотному двигателю также с уверенностью превосходит всех своих прямых конкурентов, которые полагаются почти исключительно на "концепцию крутящего момента" восьмицилиндрового двигателя с большим рабочим объемом. Он побеждает еще и потому, что у конкурентов соответствующий их концепции чрезвычайно высокий крутящий момент приходится передавать через усиленную и поэтому тяжелую трансмиссию, то есть в первую очередь разгонять грузы и массы, обладающие большой инерцией. Зато благодаря высокооборотной концепции компактного двигателя V10 трансмиссия стала значительно легче, а передаточные отношения – заметно короче. 

Впрочем, новому двигателю M5 не приходится стыдиться своих показателей крутящего момента: впечатляющие 520 ньютон-метров достигаются при 6100 об/мин, уже при 3 500 об/мин он выдает 450 ньютон-метров. А 80 процентов максимального крутящего момента  – для спортивного двигателя – достигается в широком диапазоне частоты вращения, составляющем 5 500 об/мин. Для сравнения: спортивный и энергичный двигатель на топ-модели BMW 545i развивает максимальный крутящий момент 450 ньютон-метров.

Двенадцать цилиндров тоже остались позади.

Насколько уверенно десятицилиндровый двигатель превосходит восьмицилиндровых конкурентов, настолько же последовательно он избегает недостатков двенадцатицилиндрового двигателя, обусловленных конструкцией. Ведь такой мотор имел бы большие габариты, а из-за количества деталей и узлов, а также больших емкостных параметров был бы тяжелее, чем компактно устроенный двигатель V10. Расход топлива тоже ясно свидетельствует в пользу десяти цилиндров, имеющих более низкие потери на трение благодаря меньшему количеству узлов и деталей.

Таким образом, новый двигатель V10 представляет собой оптимальное решение для такого автомобиля, как BMW M5. Конструкция из десяти цилиндров, имеющих рабочий объем по 500 кубических сантиметров, кроме всего прочего, соответствует идеальным представлениям взыскательных конструкторов-двигателистов.

Компактная конструкция обеспечивает прочность узлов и комфорт.

Как одна из ведущих моторостроительных компаний, BMW прославилась прежде всего благодаря своим рядным двигателям. На новом десятицилиндровом двигателе конструкторы объединили в один компактный агрегат два ряда по пять цилиндров с углом развала 90 градусов и смещением рядов цилиндров друг относительно друга на 
17 мм. Угол 90 градусов выбран из-за балансировки, оптимальной с точки зрения вибраций и комфорта. В результате геометрия конструкции одновременно обеспечивает минимум вибраций при оптимальной прочности узлов.

Блок цилиндров изготавливается методом литья в кокиль под низким давлением из заэвтектического сплава алюминия и кремния. Доля кремния в этом специальном сплаве составляет не менее 
17 процентов. Зеркало цилиндра создается благодаря кристаллизации кремния. Поэтому дополнительных гильз не требуется: поршни с тонким железным покрытием двигаются непосредственно в этих цилиндрах, не имеющих специального покрытия. Ход поршня равен 
75,2 мм, диаметр цилиндра – 92 мм, в результате общий рабочий объем двигателя составляет 4 999 см3. Кстати, блоки для двигателя M5 отливаются там же, где и блоки для "Формулы-1" – в цехе литья легких металлов BMW в Ландсхуте. 

Постель двигателя, как у гоночных автомобилей.

Высокая частота вращения, большие значения давления сгорания и высокие температуры создают экстремальную нагрузку на блок цилиндров. Поэтому инженеры разработали его в виде очень компактной и необычайно жесткой на кручение конструкции, известной в мире гоночных автомобилей под названием Bedplate (постель двигателя). Новый двигатель для BMW M5 – это первый серийный 
V-образный двигатель, где используется такая конструкция постели. Алюминиевая постель двигателя с влитыми вставками из серого чугуна обеспечивает очень точную опору коленчатого вала, в частности, удерживает зазор в коренных подшипниках в узких пределах во всем диапазоне рабочих температур. Влитые вставки из серого чугуна при этом сокращают сильное тепловое расширение алюминиевого корпуса. Для обеспечения геометрического замыкания соединения с окружающей алюминиевой рамой влитые вставки снабжены сквозными отверстиями. Одновременно эта конструкция вносит свой вклад в выполнение требований к двигателю BMW M5 по акустике.

Коленчатый вал, обладающий очень высокой жесткостью и точно сбалансированный, устанавливается на шесть коренных подшипников и весит всего 21,8 килограмма. Он обладает низкими инерционными массами и рассчитан на максимальную прочность при кручении. Диаметр его коренных подшипников составляет 60 мм при несущей ширине 28,2 мм. По два шатуна воздействует на каждую из пяти шатунных шеек, которые, в свою очередь, смещены друг относительно друга на 72 градуса. Малое межцилиндровое расстояние, составляющее всего 98 мм, и короткий благодаря этому коленчатый вал обеспечили очень высокую прочность при изгибе и кручении и одновременно очень низкую массу.

В облегченной конструкции счет идет на граммы.

Оптимизированные по массе поршни с вырезом в юбке до зоны поршневых колец отлиты из алюминиевого сплава, стойкого к воздействию высоких температур, и имеют тонкое покрытие из железа. Они весят всего 481,7 грамма, включая поршневые палец и кольца. Высота головки поршня составляет 27,4 мм, а степень сжатия – 12,0:1. Поршни охлаждаются маслом непосредственно через маслоразбрызгивающие форсунки, соединенные с напорной смазочной линией. 

Трапециевидные ломаные шатуны длиной 140,7 мм, также оптимизированные по массе, состоят из высокопрочной стали. Они эффективно снижают осциллирующие массы. Каждый из десяти шатунов, кованных из стали марки 70MnVS4, вместе с вкладышами подшипника весит всего 623 грамма. 

Цельноалюминиевые головки блоков нового двигателя V10 отливаются также в цехе литья легких металлов BMW в Ландсхуте. В головках блоков имеются воздушные каналы для подачи вторичного воздуха, который важен для быстрого прогрева каталитического нейтрализатора. Головки блоков имеют характерную для двигателей BMW конструкцию с четырьмя клапанами на цилиндр. Клапаны приводятся в действие с помощью выпуклых тарельчатых толкателей с гидравлической компенсацией зазоров (HVA). Благодаря этому удалось снизить диаметр толкателей до 28 миллиметров, а массу – до 31 грамма. Путем оптимизации всех деталей привода клапанов подвижная масса по сравнению с предшественником снизилась в общей сложности на 17,5 процента. Диаметр впускного клапана составляет 35 миллиметров, выпускного – 30,5 миллиметра. Диаметр стержня клапана составляет 5 миллиметров.

Инновационные детали снижают расходы на техническое обслуживание.

Впускные клапаны выпускаются исключительно для двигателя 
BMW M5. Имея диаметр стержня всего 5 мм, они практически не ухудшают поток во впускном тракте. Всегда правильная установка зазоров клапанов автоматически обеспечивается элементами гидравлической компенсации зазоров клапанов (HVA). Здесь выигрыш клиента заключается в снижении расходов на техническое обслуживание. 

С мощностью двигателя возрастает и его тепловая нагрузка, прежде всего вблизи камеры сгорания. По сравнению с традиционными системами концепция охлаждения поперечным потоком двигателя M5 заметно минимизирует потери давления в системе охлаждения. Концепция обеспечивает равномерное распределение температуры в головке блока и снижает пики температур в критических зонах головки блока. Каждый цилиндр в отдельности равномерно омывается оптимальным количеством жидкости. Для этого охлаждающая жидкость поступает от блока цилиндров со стороны выпуска и проходит поперечно через головку блока, затем через сборник на стороне впуска она направляется к термостату или радиатору.

Система двойной VANOS высокого давления для оптимального газообмена.
Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения двойной VANOS, представленная еще в 1995 году и дополнительно оптимизированная для современной модели BMW M3, в новом двигателе M5 также обеспечивает оптимальный газообмен. С ее помощью достигается кратчайшее время регулирования. На практике это означает увеличение мощности, лучшие характеристики крутящего момента, оптимальные характеристики срабатывания, уменьшение расхода топлива и снижение вредных выбросов в ОГ. 

Например, в нижнем диапазоне нагрузок и частоты вращения при движении перекрытие клапанов и, следовательно, рециркуляция ОГ могут быть больше. В результате сокращаются потери на газообмен, и тем самым повышается эффективность использования топлива.

В зависимости от положения педали газа и частоты вращения двигателя – параметров в соответствии с требованиями к мощности двигателя – осуществляется бесступенчатое регулирование распределительных валов с управлением по специальным алгоритмам. Для этого звездочка, связанная с коленчатым валом однорядной цепью, соединена с распределительным валом через двухступенчатый редуктор с косозубыми шестернями. При осевом перемещении регулировочного поршня косозубые шестерни вызывают поворот распределительного вала относительно звездочки. Это позволяет изменять угловое положение впускного распределительного вала на величину до 66°, а выпускного распределительного вала – максимум на 37°.

Система двойной VANOS М требует очень высоких значений давления масла, чтобы регулировать распределительные валы с максимальной скоростью и точностью. Поэтому с помощью радиально-поршневого насоса, расположенного в кривошипной камере, давление моторного масла поднимается до рабочего значения 80 бар. Высокое давление и управление по специальным алгоритмам гарантируют короткое время регулирования. Благодаря этому для любого рабочего режима в зависимости от нагрузки и частоты вращения обеспечивается оптимальное угловое положение распредвала, соответствующее моменту зажигания и количеству впрыскиваемого топлива. 

Надежная подача масла при движении на поворотах в экстремальном режиме. 

Подача масла для смазки двигателя осуществляется в общей сложности четырьмя масляными насосами. Причиной столь необычайно сложной системы подачи масла является высокая динамичность BMW M5 с его экстремальными ускорениями. Так, боковые ускорения спортивного седана на повороте достигают величины 1 g. При этом моторное масло вдавливается под воздействием центробежной силы в наружный ряд цилиндров так, что становится невозможным какой-либо естественный сток масла из головки блока цилиндров. В результате может возникнуть "масляное голодание" в масляном поддоне. В самом неблагоприятном случае это может привести к тому, что масляный насос начнет всасывать воздух. Чтобы надежно воспрепятствовать этому, двигатель оснащается системой подачи масла с регулированием в зависимости от поперечных сил. Когда величина бокового ускорения на повороте достигнет 0,6 g, система с помощью одного из двух электрических насосов с изменяемым эксцентриситетом начнет откачивать масло из головки наружного блока цилиндров и направлять в основной масляный поддон. Сигналы для насосов подает датчик боковых ускорений. Сам масляный насос представляет собой так называемый маятниковый пластинчатый насос с регулированием по потоку. Он подает ровно столько масла, сколько нужно двигателю. Это достигается благодаря изменяемому эксцентриситету (несоосное расположение) внутреннего ротора насоса по отношению к его корпусу в зависимости от давления масла в главной масляной линии. 

При торможении смазочная пленка отрываться не должна.

При экстренном торможении отрицательное ускорение BMW M5 может достигать целых 1,3 g. Столь высокое замедление при известных условиях может привести к недостаточному стоку масла обратно в картер, служащий промежуточным накопителем, тем более что по соображениям компоновки он расположен за кронштейном передней подвески. В наихудшем случае это может вызвать нарушение процесса смазки. Чтобы воспрепятствовать этому, двигатель M5 оборудован квазисухой системой картеров, имеющей два картера: один небольшой перед кронштейном передней подвески и один большой позади этого кронштейна. В корпус нагнетательного масляного насоса встроен отсасывающий маслонасос, перекачивающий масло из переднего в большой задний картер. Этот картер тщательно экранирован. Отверстия для рециркуляции и точка отсасывания нагнетательного масляного насоса точно настроены в соответствии с возникающими ускорениями. 

Электроника управляет десятью отдельными дроссельными заслонками.

Каждый из десяти цилиндров имеет собственную дроссельную заслонку, как на гоночных автомобилях. При этом заслонками каждого ряда цилиндров управляет свой сервомотор. Хотя эта система очень сложна в техническом отношении, тем не менее, этот принцип работы обеспечивает максимально возможную приемистость двигателя. Для того, чтобы обеспечить чуткие отклики двигателя в нижнем диапазоне скоростей, а при "запросе" большой мощности также получить немедленную реакцию автомобиля, управление дроссельными заслонками целиком осуществляется электроникой. Для этого с помощью двух бесконтактных датчиков Холла 200 раз в секунду опрашиваются и обрабатываются данные о положении педали газа. Система управления двигателем реагирует на изменения и с помощью обоих сервомоторов подает команды на перестановку десяти отдельных дроссельных заслонок. Разумеется, это происходит мгновенно: на максимальное открытие дроссельных заслонок требуется всего 120 миллисекунд – примерно столько же, сколько нужно опытному водителю, чтобы нажать до отказа на педаль газа. Благодаря этому водитель ощущает "нормальную" реакцию на нажатие педали. Он может также тонко дозировать востребованную мощность двигателя. Одновременно электронная система управления дроссельными заслонками позволяет абсолютно гармонично переходить с режима тяги на режим частичных нагрузок и обратно. 

"Воздух для дыхания" двигатель V10 забирает из двух воздухосборников через десять всасывающих диффузоров с оптимизированным потоком. Воздухосборники и диффузоры состоят из легкого композиционного материала с 30-процентной долей стекловолокна.

Двухпоточная выпускная система из высококачественной стали.

Насколько для блестящих мощностных характеристик нового двигателя BMW M5 важна впускная система, настолько же нельзя пренебрегать системой выпуска. Здесь в соответствии с требованиями инженеров подразделения BMW M также установлено все самое лучшее. Благодаря оптимизации путем сложного расчета оба выпускных коллектора из высококачественной стали, объединяющие пять каналов в один, имеют одинаковую длину. Для обеспечения точного диаметра формование цельнотянутых труб из высококачественной стали осуществляется в процессе обработки с подачей давления до 800 бар изнутри. В результате трубы коллекторов имеют толщину стенки всего около 0,8 мм. Это также свидетельствует об особой тщательности конструкторов подразделения BMW M, с которой они создавали каждую деталь этого шедевра моторостроения.

Спортивный двигатель тоже может быть образцом экологичности.

При расчете выпускной системы постоянное внимание уделялось возможно более низкому сопротивлению, а газодинамический расчет был направлен на улучшение мощностных характеристик и оптимальное протекание крутящего момента. Система выпуска вплоть до глушителей выполнена по двухпоточной схеме, которую завершают четыре характерных для автомобилей BMW M выходных патрубка. Как и следует ожидать от автомобиля BMW M, по два каталитических нейтрализатора с триметаллическим покрытием на каждом выпускном тракте очищают отработавшие газы в соответствии с высокими требованиями стандарта Евро 4 или стандарта США LEV 2. Два нейтрализатора расположены в основании пола, и по одному нейтрализатору на каждый выпускной тракт установлено вблизи двигателя. Благодаря этому каталитические нейтрализаторы в сочетании с тонкостенными выпускными коллекторами с максимальной скоростью достигают оптимальной рабочей температуры. Так же быстро нейтрализаторы срабатывают и при холодном пуске. Они отличаются низкой потерей
 давления и высокой механической прочностью.

Блок управления двигателем, не имеющий аналогов в мире.

Главную роль в обеспечении выдающихся характеристик мощности и ОГ двигателя V10 играет система управления двигателем MS S65. Она оптимально координирует все функции двигателя с различными системами управления автомобиля, в частности с SMG. Этот инновационный блок управления является для серийного двигателя во всем мире уникальным: он состоит более чем из 1000 отдельных деталей и оставляет по сложности далеко позади любую другую систему управления двигателем. Кстати, техническое и программное обеспечение, а также принцип действия являются собственными разработками подразделения BMW M.

Высокие обороты двигателя требует высочайшей производительности системы управления.

В силу высоких значений частоты вращения двигателя BMW M5 и большого объема функций по управлению и регулированию система управления двигателем MS S65 должна иметь очень высокую производительность. Для этого система управления двигателем снабжена тремя 32-разрядными процессорами. Они способны производить более 200 миллионов операций в секунду. Это в восемь раз выше производительности системы управления двигателем BMW M3, представленной всего четыре года назад. Что касается емкости ЗУ, то память MS S65 больше в целых десять раз. Наконец, система  после обработки более 50 входящих сигналов рассчитывает оптимальный момент зажигания отдельно для каждого цилиндра и каждого рабочего такта, а также идеальное наполнение, количество впрыскиваемого топлива и момент впрыска. Синхронно с этим рассчитывается и устанавливается оптимальное угловое положение распределительных валов и соответствующая позиция десяти отдельных дроссельных заслонок. 

С помощью выключателя водитель может активизировать два более спортивных алгоритма, благодаря которым зависимость открытия дроссельных заслонок от хода педали газа становится более прогрессивной. При включении этих алгоритмов динамические переходные функции электронной системы управления двигателем изменяются в сторону повышения приемистости двигателя. Более комфортабельная из этих двух характеристик активизируется в М5 автоматически при следующем запуске двигателя.

Обширные "второстепенные" задачи системы управления двигателем.

В основе электронного управления дроссельными заслонками лежит так называемая моментная структура. Водитель нажимает на педаль газа с определенным ходом педали, который замеряется с помощью потенциометра и преобразуется в нужный момент. В блоке управления моментами этот момент корректируется на величину момента, необходимую для привода вспомогательных агрегатов, таких как компрессор кондиционера или генератор. Также осуществляется координация таких функций, как регулирование частоты вращения при холостом ходе, очистка отработавших газов и регулирование угла опережения зажигания в зависимости от детонации и их регулировка в зависимости от требуемого максимального или минимального момента системы динамического контроля устойчивости (DSC) и системы регулирования тормозного момента двигателя (MSR). 
После этого рассчитанный таким образом номинальный момент устанавливается с учетом текущего угла зажигания. Кроме того, система управления двигателем выполняет многочисленные задачи бортовой диагностики с помощью различных стандартных диагностических программ для автосервиса, а также другие функции и управление периферийными агрегатами.

Особенность системы управления двигателем: технология с использованием ионного тока.

Характерной особенностью блока управления двигателем является использование ионной технологии для распознавания детонации двигателя, а также пропусков зажигания и сгорания. Детонацией называют нежелательное самовоспламенение топлива в цилиндре. Чтобы воспрепятствовать этому, двигатели, не имеющие системы регулирования угла опережения зажигания в зависимости от детонации, имеют более низкую компрессию и более поздний момент зажигания. Это делается для того, чтобы ни один цилиндр ни в коем случае не достиг границы детонации. Ведь это могло бы привести к повреждению двигателя. Однако получающееся в результате "безопасное расстояние" до границы детонации всегда идет во вред расходу топлива, мощности двигателя и крутящему моменту. С помощью активного регулирования угла опережения зажигания можно реализовать оптимальный момент зажигания, так как такое регулирование оберегает двигатель от повреждений в рабочих точках, ограниченных детонацией. Благодаря таким параметрам работы двигателя достигается наилучший кпд.

При традиционном решении проблемы детонации система регулирования угла опережения зажигания получает сигнал о детонации с помощью нескольких датчиков корпусного шума, установленных на цилиндре снаружи. На BMW M каждый датчик контролирует два цилиндра. Однако на многоцилиндровом и к тому же высокооборотном двигателе, например десятицилиндровом, таких датчиков корпусного шума недостаточно для надежного распознавания угрозы детонации. Из-за высокой частоты вращения требуется относительно высокая точность обработки данных, чтобы обеспечить качественный процесс сгорания в цилиндрах и, следовательно, длительный срок службы узлов и нужные параметры токсичности ОГ. Поэтому теперь используется ионная технология.

Свеча зажигания получает дополнительные контрольные функции.

Эта технология с помощью свечи позволяет не только «почувствовать» и предотвратить детонацию в каждом цилиндре, но и контролировать правильность зажигания и распознавать возможные пропуски зажигания. Свеча зажигания таким образом действует одновременно как актуатор для зажигания и как датчик для контроля над процессом сгорания. Это еще более подчеркивает отличие новой системы от традиционных датчиков детонации и зажигания: датчики находятся за пределами камеры сгорания. Измерение же ионного тока осуществляется непосредственно в камере сгорания, так как свеча зажигания сама является датчиком.

Измерения в центре зоны сгорания.

В бензиновом двигателе в камере сгорания температуры достигают 2 500 градусов. Столь высокие температуры и химические реакции, протекающие при сгорании, вызывают частичную ионизацию топливовоздушной смеси, находящейся в камере сгорания. В частности, во фронте пламени газ благодаря генерированию ионов в результате отщепления или присоединения электронов (ионизация) становится электропроводным. Электрод свечи зажигания не имеет электрического контакта с головкой блока и соединен с маленьким блоком управления (так называемым сателлитом ионного тока), связанным с системой управления двигателем. К электроду приложено постоянное напряжение. Таким образом, замеряется так называемый ионный ток между электродами. Его величина при этом зависит от степени ионизации газа между электродами. В результате измерения ионного тока информация о процессе сгорания в камере поступает в режиме реального времени. Сателлит ионного тока получает сигналы от пяти свечей зажигания одного ряда двигателей, усиливает их и направляет данные системе управления двигателем, которая анализирует их и при необходимости выборочно воздействует на процесс сгорания в цилиндрах. Например, регулируя угол опережения зажигания, система управления двигателем идеально адаптирует момент зажигания  к процессу сгорания в каждом цилиндре.

Одновременно двойная функция свечи зажигания – источник искры и датчик – облегчает диагностику в автосервисе. 

3.
Новая секвентальная коробка передач M: еще быстрее и на семи передачах.
Концепция высокооборотного двигателя оправдывает себя лишь в комбинации с коробкой передач с соответствующим подбором передаточных чисел. Только так предоставляемый двигателем крутящий момент можно с помощью общего короткого передаточного отношения преобразовать в оптимальную силу тяги.

Секвентальная коробка передач M (SMG) с семью ступенями представляет собой именно такой агрегат, который идеально передает мощность двигателя через трансмиссию на задние колеса. Подразделение BMW M является первым в мире производителем, предлагающим семиступенчатую коробку передач с последовательным переключением ступеней и функцией Drivelogic. Новая семиступенчатая КПП SMG не является расширенным вариантом шестиступенчатой, здесь речь идет о радикально новой коробке передач, устанавливаемой исключительно на новый BMW M5. Семиступенчатая коробка передач SMG позволяет еще более четко, чем шестиступенчатая, переключать передачи вручную с крайне коротким временем переключения, а также путешествовать с комфортом благодаря автоматизированному выбору передач.

Новая коробка передач технически рассчитана на крутящий момент до 550 ньютон-метров и частоту вращения до 8 500 об/мин. Благодаря этому она располагает достаточным запасом для постоянной надежной работы в течение всего срока службы нового BMW M5. Надежную работу дополнительно обеспечивает отдельное масляное охлаждение для высокоэффективной коробки передач.

Скачки частоты вращения стали по сравнению с шестиступенчатой коробкой передач еще менее заметными.

Семь ступеней коробки передач обеспечивают меньшие скачки частоты вращения и крутящего момента при переключении передач по сравнению с шестиcтупенчатой КПП. Поскольку сила тяги зависит от максимально возможных значений частоты вращения, благодаря уменьшенным скачкам новый М5 обладает более впечатляющим разгоном.

Коробка SMG доставляет настоящее удовольствие при переключении.

Разумеется, новая семиступенчатая коробка передач SMG обладает всеми достоинствами концепции секвентальной КПП. Передачи переключаются либо при помощи рычага переключения передач, либо так называемыми "лепестками" на руле. Нажимать педаль сцепления не нужно. При переключении можно даже не сбавлять газ. Но в отличие от «автомата» коробка передач SMG работает без гидротрансформатора, снижающего мощность и ухудшающего ходовые качества. 

Все передачи коробки SMG имеют электрогидравлическое переключение. Ее органы управления работают «по проводам», то есть мгновенно и надежно, без механических связей, как в авиации и космонавтике. В отличие от прежней шестиступенчатой коробки SMG на новом BMW M5 гидравлический блок SMG и исполнительные переключающие элементы встроены в картер коробки передач. Если требуется переключить передачу, блок управления в течение тысячных долей секунды выбирает соответствующие электромагнитные клапаны, которые управляют гидравликой всей системы. Теперь жидкость гидросистемы, находящаяся под высоким давлением до 90 бар, может через электромагнитный клапан мгновенно попасть в главный цилиндр сцепления и выключить сцепление. Затем через электромагнитные клапаны гидравлического блока включается четыре гидравлических цилиндра в актуаторе переключения. Они собственно и выполняют переключение передачи с помощью четырех отдельных штоков. При включении сцепления двигатель "перегазовывает" автоматически.

Новая коробка SMG дает 20-процентный выигрыш в быстроте переключения.

Если уже прежняя коробка передач SMG второго поколения потрясала быстротой переключения, то новая коробка третьего поколения ускоряет процесс переключения еще на 20 процентов: еще никогда коробка передач этой конструкции не позволяла переключать передачи так быстро! Преимущество для водителя M5 заключается в том, что переключение передач происходит почти плавно и значительно быстрее, чем это мог бы сделать даже искусный водитель. Благодаря этому неизбежное при переключении передач прерывание потока мощности становится едва ощутимым. BMW M5 разгоняется практически без рывков с места до максимальной скорости. 
В результате водитель испытывает заметно большее удовольствие от переключения передач, так как коробка SMG создает захватывающее впечатление, характерное для "Формулы-1".

Переключение с помощью коробки передач SMG повышает также безопасность движения. Так как переключение передач всегда происходит с одной и той же скоростью и точностью и, следовательно, абсолютно предсказуемо, водителю больше не нужно сосредоточивать на этом много внимания. Благодаря этому коробка передач SMG помогает точно, безопасно и непринужденно управлять автомобилем.

Функция Drivelogic: водитель задает режим переключения коробки передач SMG.

Благодаря функции Drivelogic коробки передач SMG в распоряжении у водителя имеется в общей сложности одиннадцать вариантов переключения, с помощью которых он может привести режим переключения передач в соответствие со своим индивидуальным стилем вождения. Принципиально режимы переключения отличаются друг от друга значением времени переключения, которое устанавливается предварительно: чем выше режим, частота вращения и нагрузка, тем короче время переключения.

Шесть из одиннадцати вариантов переключения можно выбрать в пределах функции секвентального ручного переключения (режим S). Эти варианты переключения включают режимы от сбалансированно динамичного до очень спортивного. В режиме S водитель переключает передачи только вручную, ни в одном из этих вариантов переключения коробка передач не меняет ступени автоматически.

Система быстрого старта Launch Control: на полной мощности до максимальной скорости.

В режиме S также имеется функция быстрого старта Launch Control. Она дополняет чисто спортивную программу переключения S6. Система Launch Control позволяет автомобилистам с меньшим гоночным опытом оптимально стартовать с места, чтобы использовать максимальное ускорение. Для этого предварительно следует выключить систему динамического контроля устойчивости DSC.

Цель системы быстрого старта заключается в том, чтобы освободить водителя от переключения отдельных передач, и он мог бы целиком сосредоточиться на управлении автомобилем. Водителю в неподвижном автомобиле требуется только перевести рычаг переключения передач вперед и держать его. Если теперь он утопит педаль в пол, автоматически установится частота вращения, оптимальная для старта с места. Теперь стоит только отпустить рычаг, и M5 начнет разгоняться с идеально регулируемой пробуксовкой. Вплоть до максимальной скорости переключать передачи не требуется: коробка SMG с функцией Drivelogic включит все семь передач автоматически, выполняя смену ступени незадолго до достижения максимально допустимой частоты вращения. 

Как и во всех режимах переключения, в этом режиме указатель на приборном щитке также информирует водителя о включенной передаче. 

Автоматизированная коробка передач, но только для гоночной трассы!

Пять из одиннадцати возможных вариантов переключения функции Drivelogic доступны в так называемом режиме D (Drive). В этом автоматизированном режиме коробка передач включает семь передач автоматически. Такое переключение осуществляется в зависимости от выбранного режима движения, соответствующей дорожной ситуации, скорости и положения педали газа. В режиме движения D1, например, для трогания с места выбирается вторая передача. В этом случае сцепление работает особенно мягко, что облегчает трогание с места на зимних дорогах. 

Но водитель может также влиять на автоматизированное переключение передач, например, медленно уменьшая газ, и таким образом самостоятельно определяя момент включения более высокой ступени. И наоборот, нажатие на педаль газа вызывает быстрое включение более низкой ступени. Как в режиме S, так и в режиме D при остановке коробка передач автоматически включает первую передачу. Для продолжения движения достаточно нажать на педаль газа.

Специальные функции повышают безопасность и комфорт.

Однако семиступенчатая коробка передач SMG не только помогает водителю BMW M5 достичь высоких спортивных показателей, но и предоставляет многочисленные функции обеспечения безопасности. Так, в критических ситуациях, например при переключении «вниз» на скользком покрытии, коробка передач мгновенно выключает сцепление, чтобы автомобиль внезапно не сорвался задними колесами в занос из-за торможения двигателем. 

Другой практичной специальной функцией коробки SMG является функция, облегчающая трогание с места на подъемах, которая до сих пор предлагалась только на BMW M3. Эта функция позволяет трогаться с места на подъемах, не скатываясь назад. Она осуществляется с помощью тормозящего воздействия и может применяться как в секвентальном, так и в автоматизированном режиме, при движении вперед и назад. Для этого водителю при остановке требуется лишь нажать на педаль тормоза. В течение двух секунд после отпускания педали тормоза BMW M5 может тронуться с места, никуда не скатываясь. 

На горе коробка передач "думает" вместе с вами.

Так называемая функция распознавания горных условий смещает на подъемах и склонах моменты переключения. При движении в гору исключаются переключения «вверх-вниз». При движении под гору нижние ступени удерживаются дольше для более полного использования торможения двигателем. В режиме D к тому же выбор передачи адаптируется к подъему дороги. 

Эти функции также возможны лишь потому, что блок управления коробки передач SMG и система управления двигателем M5 имеют между собой тесную связь. Она осуществляется с помощью особенно мощной шины передачи данных CAN, которая связывает блок управления двигателем MS S65 с блоком управления коробки SMG, объединенным в сеть с двенадцатью резервированными датчиками коробки SMG. Таким образом, блок управления коробки SMG получает от MS S65 важные данные о положении педали газа, частоте вращения колес и двигателя, температурах, угле поворота передних колес и данных Key Memory. Такая же прямая связь имеется между коробкой передач SMG и системой DSC. 

4.
Производство двигателей BMW M5:
моторостроение на высшем уровне.
Основные особенности:

•
высокая гибкость производственной линии с широкой гаммой изделий на заводе BMW в Мюнхене, 

•
квалифицированные сотрудники и гибкие процессы, 

•
обеспечение качества благодаря обмену данными, 

•
высочайшие критерии качества.

Высокоэффективный двигатель мощностью  507 л.с. нового BMW M5 
отражает весь производственный опыт специалистов BMW. Производство самого мощного в истории предприятия серийного двигателя для легковых автомобилей представляет собой сложный процесс с самыми высокими требованиями к качеству.

Ключевые компоненты из производственной сети. 

Головки блоков и блоки цилиндров для нового двигателя V10 поступают из цеха литья легких металлов завода BMW в Ландсхуте, где выпускаются также детали двигателей BMW для "Формулы-1".

Из-за чрезвычайно высокой нагрузки высокооборотного агрегата на заводе BMW в Мюнхене предъявляются очень высокие требования по качеству механической обработки поверхностей и действуют очень строгие производственные допуски. Так, детали обрабатываются с точностью до 1∕1000 миллиметра. Для сравнения: человеческий волос имеет диаметр 50∕1000 или 0,05 миллиметра.

Гибкая сборка.

Сборка осуществляется в две смены на участке монтажа специальных двигателей завода в Мюнхене и отличается высокой гибкостью процесса. Наряду с двигателем V10 там производятся также шестицилиндровые двигатели для BMW M3, дизельные двигатели V8 и двенадцатицилиндровые двигатели для BMW 7-й серии.

Такое разнообразие требует от специалистов высочайшей гибкости, основательных знаний об изделиях и больших производственных навыков. Поэтому все сотрудники прошли обучение на моторостроительном производстве BMW и являются опытными специалистами.

В силу не слишком больших объемов производства полная автоматизация сборочных операций целесообразна лишь в узких пределах. Поэтому ручная работа и устройства для автоматической сборки здесь великолепно дополняют друг друга. 

Основой для наилучших условий труда и высокого качества изделий являются рабочие места, организованные с учетом требований эргономики, устройства для поворота и подъема двигателя, а также приспособления, облегчающие работу с тяжелыми грузами.  

Для контроля качества на каждом двигателе проверяется герметичность водяного контура и масляного контура, не находящегося под давлением. После этого на испытательном стенде проверяется работа двигателя.

Обеспечение качества благодаря обмену данными. 

Двигатели устанавливаются на специальные устройства, в которые встроены блоки памяти. В них заложены важнейшие производственные данные. В память в ходе сборки записываются важные с точки зрения качества данные, например моменты затяжки или зазор клапанов, которые заносятся в базу данных. В то же время память обеспечивает включение нужной программы для соответствующего типа двигателя на системах автоматизированной затяжки резьбовых соединений. 
На позициях монтажа с встроенными инструментами обмен данными гарантирует, что рабочие будут использовать только нужный инструмент и правильные моменты затяжки.

Ключевые узлы, такие как головки блоков или шатуны, кроме того, снабжены кодом, который позволяет проследить «историю» узла от момента поступления товара и механической обработки вплоть до установки узла на двигатель.

На рабочих местах, где выполняются особо сложные операции, мониторы указывают, например, какой из помеченных цветовым кодом вкладышей коренных подшипников коленчатого вала нужно установить.

Спросом пользуется умение работать руками.

Особенно предварительная сборка клапанного привода и кривошипно-шатунного механизма требует опыта, тщательности и качественной ручной работы. При регулировке распределительных валов с VANOS и синхронизации десяти отдельных дроссельных заслонок требуется также очень большое умение.

Разделенная на две части конструкция блока цилиндров требует специальной технологии уплотнения. Через круговую канавку поверхности уплотнения автоматически нагнетается уплотняющая масса. Как только масса выступит на другом конце канавки, в этом месте начинается ее отверждение с помощью ультрафиолетовых лучей. Уплотняющее вещество внутри отверждается после этого в ходе сборки.

Высокие требования к логистике. 

Обеспечение деталями предъявляет высокие требования к логистике, так как каждый из четырех выпускаемых типов двигателей и их многочисленных вариантов состоит почти из 400 различных отдельных деталей и узлов. Сотрудники являются важной составляющей этого сложного процесса, ведь в зависимости от типа двигателя им приходится устанавливать разные детали и пользоваться разными инструментами.

Работа участка сборки специальных двигателей ведется по конкретным заказам, то есть сборка в соответствии со спецификацией клиента начинается только после поступления заказа с одного из автомобильных заводов. Время прохождения двигателя по всей сборочной линии в зависимости от спецификации составляет до 24 часов.


