PAGE  
BMW
Presse-
Information

9/2004
Страница 7

[image: image1.png]


Новый BMW M5. 
Содержание.


1.
Мировая премьера нового BMW M5. 
(краткое изложение) 
 3


2.
Новый двигатель V10 в BMW M5:
Шедевр моторостроения. 
 10


3.
Новая секвентальная коробка передач M:
еще быстрее на семи передачах. 
 22


4.
Производство двигателя для BMW M5:
моторостроение на высочайшем уровне. 
 26

5.
Ходовая часть M5:
на службе динамичности. 
 29


6.
Кузов, дизайн, комплектация:
уверенность, вызов, роскошь. 
 36


7.
Производство BMW M5: 
эксклюзив прямо с конвейера. 
 44


8.
Позиционирование BMW M5: 
Бизенс-экспресс. 
 47


9.
История BMW M5: 
Основатель нового класса. 
 48

10.

Технические данные. 
 51
1.
Мировая премьера нового BMW M5.
(краткое изложение)
Уникальное явление в области спортивных седанов имеет свое название – М5. Этот элитарный автомобиль 5-й серии к тому же еще и самый мощный из всех когда-либо существовавших: пять литров рабочего объема, десять цилиндров, мощность 507 л.с. (373 кВт), крутящий момент 520 ньютон-метров и максимальная частота вращения более 8 000 об/мин. Эти показатели позволяют водителям BMW, предпочитающим спортивный стиль вождения, иметь в одном автомобиле и седан для повседневных поездок, и автомобиль для амбициозных гонок.
Успешный принцип, которому уже 20 лет: сила без хвастовства!
Благодаря своим характеристикам M5 четвертого поколения снова задает тон в сегменте мощных спортивных седанов. Этот класс автомобилей был основан первым M5 в 1984 году. Здесь первый M5 и его наследники за последние 20 лет постоянно задавали тон. Эти автомобили представляли собой совершенный синтез комфортабельного и элегантного седана для повседневных поездок, огромной мощности двигателя и вытекающей отсюда исключительной спортивности. Всего было продано более 20 000 автомобилей M5. В результате можно сказать, что этот очень успешный и с экономической точки зрения принцип исключительной мощности, облаченной в неброскую форму, стал фамильным признаком всех автомобилей M.
Новый M5 поднимает этот принцип на новую высоту: выглядящий внешне, как сдержанный профессиональный спортсмен, этот автомобиль благодаря неизбывной мощности десятицилиндрового высокооборотного двигателя, работающего в паре с семиступенчатой коробкой SMG, позволяет водителю насладиться совершенно новыми ощущениями. Одним словом, M5 обладает в своем непростом классе самой инновационной концепцией привода, лучшим показателем удельной массы, впечатляющей управляемостью и полной пригодностью к повседневной эксплуатации. Седан на каждый день с сердцем спортсмена. Спортивный автомобиль, пригодный к повседневной эксплуатации. Оба требования новый М5 удовлетворяет идеальным образом.
Первый высокооборотный двигатель V10 для серийного седана.

В настоящее время двигатель V10 представляет собой единственный высокооборотный силовой агрегат  для серийного автомобиля. Будучи самым мощным силовым агрегатом для серийного автомобиля в семействе BMW, новый двигатель снова задает тон в своем классе.

Но мощность - это еще не все. Гораздо важнее для автомобиля серии М его способность к разгону и его динамичность. Она зависит от развиваемой тяги и массы автомобиля. Тяга на ведущих колесах создается крутящим моментом и передаточным отношением в коробке. Концепция высоких оборотов обеспечивает оптимальное передаточное число в коробке и в главной передаче, а тем самым и реализацию впечатляющей тяги.
Концепция высоких оборотов - это именно то, что надо.

Для инженеров BMW M путь создания компактного, высокооборотного атмосферного двигателя - это верный путь. Раскручиваясь до
8 250 об/мин, десятицилиндровый двигатель при этом выходит в такие области оборотов, которые были до сих пор присущи только спортивным автомобилям. По сравнению с прежним восьмицилиндровым M5  повышение мощности составляет более
25 процентов. M5 перешел тем самым магическую границу в 100 л.с.
с каждого литра. Его удельная мощность находится на уровне спортивных моделей.
Шедевр моторостроения.

Оба ряда из пяти цилиндров двигателя V10 расположены под углом 90 градусов, что обеспечивает оптимизированный по вибрационным характеристикам и комфорту баланс масс кривошипно-шатунного механизма. В связи с необходимостью обеспечения достаточной жесткости, то есть из-за высоких нагрузок в результате воздействия со стороны давления сгорания, оборотов и вибраций, для блока была выбрана – впервые у V-образного двигателя BMW – конструкция типа Bedplate (постель двигателя). Для оптимальной опоры коленчатого вала в постель из алюминия залиты вставки из серого чугуна. Они обеспечивают также акустический и вибрационный комфорт и гарантируют высокую маслопропускную способность. Исключительно жесткий коленчатый вал имеет шесть коренных подшипников.
Двойной VANOS высокого давления и отдельные дроссельные заслонки.
Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения двойной VANOS заботится об оптимальном газообмене. Эта система позволяет добиться того, что регулировка осуществляется за очень короткое время. На практике это означает следующее: больше мощности, лучше характеристика крутящего момента, оптимальные реакции, меньше расход топлива и меньшая токсичность отработавших газов. Как и в автоспорте, каждый цилиндр имеет собственную дроссельную заслонку, управление которой осуществляется с помощью электроники.
Двухпоточная система выпуска отработавших газов из высококачественной нержавеющей стали.

Выпускная система нового двигателя M5 из высококачественной нержавеющей стали проведена без каких-либо стыков в два потока до глушителей, после которых стоят типичные для автомобилей M четыре концевые трубы. Токсичность выхлопа соответствует стандарту Евро 4 и американскому стандарту LEV 2.

Уникальная система управления двигателем.

Главную ответственность за выдающиеся показатели мощности и чистоты выхлопа двигателя V10 несет система управления MS S65. Ни одна другая система управления двигателем не отличается такой комплексностью. Ее процессоры - самые мощные из тех, что допущены к использованию в автомобиле. Ведь  требования к производительности системы управления двигателем очень высоки, в первую очередь из-за высоких оборотов, а также всей суммы задач по управлению и регулированию.
Самая эффективная технология управления двигателем - технология ионного тока.

Что самое интересное в системе управления двигателем, так это технология ионного тока, которая используется для определения детонации, перебоев в зажигании и сгорании. Она позволяет определить с помощью свечи возможную детонацию в каждом цилиндре, контролировать правильность зажигания и распознавать возможные перебои. Свеча зажигания выступает при этом одновременно как исполнительный элемент – для зажигания – и как датчик для контроля процесса сгорания.
Семиступенчатая коробка SMG направляет энергию двигателя
M Power на дорогу.

Концепция высокооборотного двигателя может быть реализована только в том случае, если двигатель будет скомбинирован с коробкой передач, имеющей соответствующие передаточные числа. Только так с помощью короткого общего передаточного отношения можно преобразовать развиваемый двигателем крутящий момент в оптимальную тягу
Семиступенчатая коробка SMG представляет собой именно ту механическую коробку, которая идеально пригодна для передачи всей силы двигателя V10 через трансмиссию на колеса. BMW M впервые в мире предлагает секвентальную коробку с семью ступенями и функцией Drivelogic. В отличие от прежней шестиступенчатой коробки семиступенчатая SMG обеспечивает еще более четкие и крайне быстрые ручные переключения, а также комфортабельность движения в автоматизированном режиме переключения передач. Дополнительная ступень позволила сократить скачки оборотов и момента.
Новая SMG обеспечивает 20-процентное увеличение быстроты переключений.

Управление семиступенчатой коробкой SMG осуществляется либо с помощью рычага на центральной консоли, либо с помощью так называемых "лепестков" на руле. По сравнению с прежней коробкой SMG новое поколение коробки SMG выполняет переключения на 20 процентов быстрее. Быстрее переключать ступени в коробке подобной конструкции еще никому не удавалось. Преимущество для водителя M5: переключение происходит плавно и значительно быстрее того, что могут сделать даже самые опытные водители. Тем самым неизбежные при переключении прерывания передачи момента практически не ощущаются. M5 разгоняется с места до максимальной скорости практически без рывков.

Drivelogic: водитель определяет характеристику переключений коробки SMG.

Функция Drivelogic коробки SMG предоставляет в распоряжение водителя в общей сложности 11 вариантов переключений, с помощью которых он может индивидуально адаптировать характеристику смены ступеней к своему стилю вождения.
Шесть из этих 11 программ можно выбрать в рамках секвентального ручного переключения (режима S). Они включают в себя переключения от сбалансировано динамичного до чисто спортивного стиля. В режиме S водитель сам выполняет переключения вручную. Однако если задействована функция Launch Control, то функция Drivelogic коробки SMG сама производит переключения в оптимальном режиме незадолго до достижения максимальной частоты вращения и с оптимальной пробуксовкой до тех пор, пока M5 не наберет максимальную скорость.
В автоматизированном режиме переключений D коробка самостоятельно переключает все семь передач. Смена ступеней производится в зависимости от выбранной программы, ситуации, скорости и положения педали акселератора.
SMG повышает также безопасность и комфорт.

Семиступенчатая коробка SMG не только помогает водителю в максимальной степени использовать возможности двигателя. Она обладает также и многими функциями обеспечения безопасности. Так, в критических ситуациях движения – например, при переключении на пониженную передачу на скользкой дороге  – она моментально выключает сцепление, чтобы M5 не ушел в занос из-за слишком сильного торможения двигателем. Среди других особых функций - система облегчения трогания с места на подъеме, которая не допускает скатывания автомобиля назад, а также функция распознавания движения в горах, которая смещает на подъемах и спусках моменты переключений. При движении в гору тем самым удается избежать  многократных переключений "вверх-вниз". При спуске с горы функция более продолжительное время удерживает включенными низкие передачи, чтобы максимально использовать тормозной момент двигателя.

Максимальное чувство удовольствия за рулем.

Сочетание двигателя V10 и семиступенчатой коробки SMG позволяет получить такие ходовые качества, которые у серийных седанов до сих пор считались невозможными. Прежде всего новый М5 дарит своему водителю невероятное чувство удовольствия за рулем. По сравнению с прежним M5 он лучше как по объективным, так и по субъективным показателям. Разгон с места до 100 км/ч осуществляется менее чем за пять секунд, отметку 200 км/ч автомобиль преодолевает приблизительно через 15 секунд. На скорости 250 км/ч срабатывает электронный ограничитель, останавливая неудержимое движение вперед. Спидометр позволяет понять, до каких пределов могла бы довести неизбывная сила двигателя, если бы не было ограничителя: спидометр размечен до 330 км/ч.
Нюрбургринг как тестовая трасса.

В пользу нового М5 говорит и сочетание мощности с низкой массой автомобиля, которое выделяет его на фоне всех других конкурентов. Здесь M5 также устанавливает планку на новую высоту и заставляет своих конкурентов лицезреть только свои четыре выхлопные трубы.
Истинная проверка динамичности автомобиля – это поездка по Северной петле легендарного Нюрбургринга. На самой сложной гоночной трассе в мире уже в течение десятилетий специалисты по динамике автомобилей отделяют зерна от плевел. Нигде в мире, кроме как на Северной петле, нельзя так хорошо проверить в предельных режимах, насколько хорошо сочетаются между собой все компоненты автомобиля. M5, который проходит круг приблизительно за восемь минут, опережая всех своих конкурентов, можно причислить к чистокровным спортивным болидам. Кстати, по традиции все модели М проходят испытания этой гоночной трассе.
Ходовая часть M: доведенная до совершенства ходовая часть базовой "пятерки".

Подобное время прохождения круга свидетельствует, насколько спортивен М5. Хотя ходовая часть базовой "пятерки", безусловно, хороша, подобные рекорды ей не под силу. Поэтому M5 по конструкции ходовой части и ее настройке следует рассматривать как совершенно самостоятельную модель.
Многие детальные изменения превращают 5-ю серию в M5.

Так, ходовая часть и ее регулировочные системы для нового М5 были либо разработаны заново, либо сильно модернизированы, либо адаптированы к возможностям автомобилей М. Например, ходовая часть М5 – это не опущенная ходовая "пятерки", а оптимизированная отдельная разработка. Регулировочные системы, хотя их названия и остались без изменений, были адаптированы к возможностям нового автомобиля. Поэтому M5, что касается его ходовой части, можно рассматривать, с одной стороны, как технологическую вершину успешной 5-й серии, а с другой стороны, как самостоятельную модель – и по внешнему виду, и по характеру.
Регулируемая блокировка дифференциала M.

М5 обладает задним дифференциалом с регулируемой, реагирующей на частоту вращения блокировкой. Эта блокировка дифференциала M придает автомобилю высокую устойчивость движения, а также обеспечивает оптимальную тягу, прежде всего на выходе из поворотов. Регулируемая блокировка дифференциала М в состоянии в самых сложных ситуациях – то есть даже при сильно разнящихся коэффициентах сцепления ведущих колес – обеспечить значительный выигрыш в тяге. Еще одно преимущество регулируемой блокировки дифференциала M состоит в том, что при росте разницы в частоте вращения между ведущими колесами немедленно устанавливается больший момент блокировки. В результате тяга будет в любой ситуации.

Только для M5: DSC с двумя программами регулировки динамичности движения.

Специально для M5 была разработана система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) нового поколения. Система DSC может быть отключена нажатием кнопки на центральной консоли. Выбор программ регулировки динамичности движения производится с помощью так называемого MDrive, и их вызов осуществляется нажатием кнопки MDrive на руле. В то время как первая ступень DSC в основном соответствует настройке системы обычной "пятерки", вторая ступень – динамический режим M – будет высоко оценен водителями, предпочитающими спортивный стиль.
EDC: от по-спортивному жесткой до комфортабельной настройки.

Система электронной регулировки жесткости амортизаторов (EDC) модели M5 позволяет водителю менять настройку ходовой части от по-спортивному жесткой до комфортабельной, используя три программы: "комфортная", "нормальная" и "спортивная". Управление EDC осуществляется водителем с помощью кнопки MDrive на руле или нажимного выключателя рядом с рычагом коробки SMG.
Кнопка Power меняет характеристики двигателя "по требованию".

Иногда водителю не нужна вся мощность двигателя и вся динамичность M5. Например, в условиях городского движения. Поэтому после пуска двигателя автоматически задействуется подчеркнуто комфортабельная программа P400, которая использует 400 л.с. Но всего одного нажатия кнопки Power рядом с рычагом коробки достаточно, чтобы получить в свое распоряжение всю силу десятицилиндрового двигателя. В результате кинематика педали акселератора меняется в сторону большей чуткости откликов, что позволяет в программе P500 наслаждаться спортивным, а в программе P500-Sport бескомпромиссно гоночным характером автомобиля.
Высокоэффективные тормоза, как в автоспорте.

В соответствии с исключительной мощностью М5 обладает высокоэффективной тормозной системой с особо крупными оптимизированными по массе перфорированными композитными дисками. Оптимизированные по массе и жесткости плавающие двухпоршневые скобы из алюминия (как у BMW 7-й серии) позволили M5 иметь тормозной путь, как у высококлассных спортивных автомобилей: для полной остановки при торможении со скорости
100 км/ч ему требуется 36 метров, а со скорости 200 км/ч – менее
140 метров.
Профессиональный спортсмен в деловом костюме.

Волк в овечьей шкуре – такое сравнение подошло бы, если бы не внешность 5-й серии. Действительно, облик самой "пятерки" производит впечатление спортивности, элегантности и энергичности. Не случайно она представляет динамичный бизнес-класс BMW. 
M5 отличается от 5-й серии многочисленными явными и скрытыми деталями, которые в целом усиливают впечатление энергичности, уверенности и динамичности. Скорее, его можно сравнить с профессиональным спортсменом в деловом костюме.
Сдержанный внешний вид.

Внешние различия с базовой "пятеркой" не бросаются в глаза, но говорят о последовательности. Благодаря этому M5 внешне оказывается неожиданно самобытным, не отрекаясь от своего родства с 5-й серией. По сравнению с базовой моделью бросаются в глаза измененные передние и задние фартуки. Обновлены также боковые пороги, а колесные арки стали более широкими. По традиции M отличается от "нормального" BMW  эксклюзивным дизайном наружных зеркал заднего вида, четырьмя выхлопными трубами, также ставшими отличительными признаками марки, и изысканным дизайном дисков. Впервые М5 получил на передних крыльях очень красивые "жабры".
Интерьер с еще более спортивным духом.

Внутри М5 по сравнению с довольно солидно оснащенной базовой моделью отличается еще более благородной кожаной отделкой в трех цветовых вариантах или – за отдельную плату – полной кожаной отделкой, которая способна удовлетворить любые пожелания. Важные отличия от 5-й серии заключаются также в приборном щитке, опциональном проекционном дисплее, который адаптирован к особым условиям автомобилей М, рулевом колесе с кнопкой MDrive, а также по-новому оформленной центральной консолью.

Бизнес-экспресс на каждый день.

Все автомобили BMW M GmbH отличаются полной пригодностью к повседневной эксплуатации. К M5 это относится в особой степени: Несмотря на свои характеристики, которые скорее свойственны спортивным автомобилям, эта модель осталась элегантно-комфортабельным седаном, как и BMW 5-й серии. Спортивные амбиции М5 реализуются не в ущерб комфортабельности, наличия свободного места для пассажиров и багажа, а также активной и пассивной безопасности. Даже по расходу топлива и экологической чистоте M5 смело можно ставить в один ряд с образцовыми автомобилями BMW.
2.
Новый двигатель V10 в BMW M5: 
шедевр моторостроения.
"Сердцем" каждого BMW является мощный двигатель. Совершенно ясно, что это в первую очередь относится к моделям подразделения BMW M GmbH. Но говорить так о новом двигателе в М5 было бы не совсем правильно: если говорить скромно, то этот десятицилиндровый двигатель является вехой в истории современного моторостроения, это один из самых потрясающих силовых агрегатов для серийного автомобиля.

Знаток автомобилей всегда хочет сначала послушать двигатель. Тем более, если речь заходит о новом V10: этот шедевр техники звучит для любителя спортивных автомобилей, как симфонический концерт для любителя музыки. Потрясает при этом, насколько звук напоминает звук гоночного двигателя BMW WilliamsF1. С двигателем из мира "Формулы-1" этот V10 в M5 роднит не только одинаковое количество цилиндров, но и концепция использования высоких оборотов. Этот принцип позволяет получить невероятную тягу на высоких оборотах и характерен для всех высокоэффективных атмосферных двигателей BMW M GmbH. Десять цилиндров создают такую музыку, услышать которую можно только на гоночной трассе.

Первый высокооборотный двигатель V10 в серийном седане.

Двигатель V10, который до сих пор использовался только в гонках или отдельных экзотических моделях, впервые нашел применение в серийном автомобиле - BMW М5. В соответствии с высокими претензиями семейства М, этот двигатель с высочайшими возможностями не может оставить никого равнодушным: десять цилиндров, пять литров рабочего объема, мощность 507 л.с., крутящий момент 520 ньютон-метров, максимальная частота вращения 
8250 об/мин – настоящий сгусток силы.

И тем не менее этот двигатель представляет собой нечто большее, чем просто сумму впечатляющих свойств. Высокооборотный атмосферный двигатель при малейшем нажатии на педаль акселератора раскрывается как типичный спортивный мотор. Но при этом он без каких-либо проблем работает в условиях повседневной эксплуатации. Седан на каждый день с сердцем спортсмена – спортивный автомобиль для повседневной эксплуатации. M5 прекрасно удовлетворяет обоим требованиям. Через 20 лет после того, как первый BMW M5 основал сегмент мощных спортивных седанов, двигатель M5 снова стал эталоном в этом классе.

Вдохновленные мотором из мира "Формулы-1".
Основой этого послужила совершенно новая конструкция двигателя, разработанная инженерами BMW M GmbH. При этом  они черпали вдохновение в двигателе BMW WilliamsF1, самом мощном двигателе на стартовой решетке королевского класса автоспорта. С другой стороны, они использовали все специфические особенности прежних серийных автомобилей М, среди которых  двойной VANOS, отдельные дроссельные заслонки, разработанная собственными силами самая высокопроизводительная электронная система управления двигателем и система смазки с регулировкой по центробежному усилию.

Тот, кто хочет стать преемником прежнего M5, обладавшего 400-сильным двигателем V8, должен обеспечить в этом сегменте рынка прежде всего одно: еще больше мощности. В моторостроении для этого есть три пути: увеличение рабочего объема и связанное с этим увеличение крутящего момента, увеличение мощности путем использования турбонагнетателя или компрессора, а также повышение частоты вращения с помощью соответствующей концепции высоких оборотов.

Мощность - это не только лошадиные силы.

Мощность - это еще не все. Гораздо важнее способность автомобиля к разгону и его динамичность. Она зависит от развиваемой тяги и массы автомобиля. Тяга на ведущих колесах создается крутящим моментом и передаточным отношением в коробке. Концепция высоких оборотов обеспечивает оптимальное передаточное число в коробке и тем самым реализацию впечатляющей тяги.

Даже у двигателей, формально имеющих одинаковую мощность, приходится, что называется, отделять зерна от плевел. Так крупнообъемный двигатель, несмотря на высокую мощность и высокий крутящий момент, имеет такой недостаток, как обусловленная его конструкцией большая масса, а также большая потребность в монтажном пространстве и больший расход топлива. Не лучше выглядит ситуация и с надувными двигателями. Они редко имеют приемлемый расход топлива, а по приемистости, то есть по скорости реакции двигателя на желания водителя, они не соответствуют высоким требованиям, которые предъявляются к концепции M.

Концепция высоких оборотов - это именно то, что надо.

Остается третий путь: путь создания компактного высокооборотного атмосферного двигателя. Для инженеров BMW это именно тот путь, который нужен: повышение мощности путем повышения оборотов. Не стоит забывать в этой связи, что концепция высоких оборотов по своей технической сложности значительно выше и, соответственно, более трудна в реализации. Наконец, совершенно не случайно, что марка BMW первой в мире вывела высокооборотный двигатель V10 в класс серийных спортивных седанов.

Обладая максимальной частотой вращения 8 250 об/мин, M5 "забирается" в такие области оборотов, еще недавно были свойственны только чистокровным спортивным автомобилям. Для сравнения: прежний M5 имел электронный ограничитель оборотов, срабатывавший при 7 000 об/мин. А новый десятицилиндровый двигатель теперь превысил отметку 8 000 об/мин.

Технология "Формулы 1" для дорог общего пользования.

Таким образом, новый BMW M5 еще дальше отодвигает границы технически осуществимого в серийном моторостроении. Потому что чем выше частота вращения, тем ближе становится предел двигателя. Какие при этом нагрузки испытывают материалы, видно из следующего сравнения: при частоте вращения коленчатого вала 8 000 оборотов в минуту каждый из десяти поршней за одну секунду проделывает путь, равный примерно 20 метрам. Еще раз обратимся к десятицилиндровому двигателю BMW WilliamsF1: его поршни при 18 000 об/мин в секунду проходят целых 25 метров. Однако если за время гонок в выходные дни "Формула-1" преодолевает всего 800 километров, то двигатель M должен проработать в течение всего срока службы автомобиля – в любом климате, в любой дорожной ситуации и при любом стиле вождения.

Совершенно очевидно, что для двигателя M5 использованы те же основные технологические принципы, производственные методы и материалы, что и на двигателе "Формулы-1", то есть используется передача технологии.

На 25 процентов мощности больше – новый мир динамичности.

Совершенно новая разработка – двигатель V10 – представляет собой высокооборотный десятицилиндровый силовой агрегат, превосходящий своего восьмицилиндрового предшественника того же рабочего объема во всех дисциплинах. Об этом свидетельствует уже повышение мощности более чем на 25 процентов. Так, новый двигатель V10 развивает 507 л.с. (373 кВт) при 7 750 об/мин, двигатель же V8 выдавал на коленчатый вал 400 л.с. (294 кВт) при 6 600 об/мин. Тем не менее, масса нового десятицилиндрового двигателя, составляющая 240 килограммов, почти равна массе его восьмицилиндрового предшественника. Поэтому с учетом мощности нового десятицилиндрового двигателя можно говорить о нем как о легковесе. Но с точки зрения литровой мощности – это тяжелоатлет: десятицилиндровый двигатель M5 превышает магическую отметку в 100 л.с. на литр рабочего объема. Таким образом, удельная мощность  нового двигателя находится на уровне, характерном для спортивных гоночных автомобилей.

Только частота вращения по-настоящему раскрывает мощность и крутящий момент.

520 ньютон-метров максимального крутящего момента нового силового агрегата находятся на уровне восьмицилиндрового двигателя. Тем не менее, новый M5 превосходит своего предшественника во всех динамических дисциплинах. Этот феномен также связан с частотой вращения. Наглядный пример: когда велосипедист при движении в гору включает пониженную передачу, ему приходится крутить педали несколько быстрее, но, тем не менее, он может преодолеть почти любой подъем. Если же он останется на той же передаче или вовсе включит более высокую передачу, ему придется нажимать на педали намного сильнее или остановиться. Поэтому при условии одинаковой силы победит тот из велосипедистов, который будет в состоянии быстрее нажимать на педали.
В соответствии с логикой новый M5 благодаря своему высокооборотному двигателю также с уверенностью превосходит всех своих прямых конкурентов, которые полагаются почти исключительно на "концепцию крутящего момента" восьмицилиндрового двигателя с большим рабочим объемом. Он побеждает еще и потому, что у конкурентов соответствующий их концепции чрезвычайно высокий крутящий момент приходится передавать через усиленную и поэтому тяжелую трансмиссию, то есть в первую очередь разгонять грузы и массы, обладающие большой инерцией. Зато благодаря высокооборотной концепции компактного двигателя V10 трансмиссия стала значительно легче, а передаточные отношения – заметно короче.

Впрочем, новому двигателю M5 не приходится стыдиться своих показателей крутящего момента: впечатляющие 520 ньютон-метров достигаются при 6100 об/мин, уже при 3 500 об/мин он выдает 450 ньютон-метров. А 80 процентов максимального крутящего момента достигается в широком – для спортивного двигателя – диапазоне частоты вращения, составляющем 5 500 об/мин.

Десять цилиндров – спортивная концепция.

Десятицилиндровый силовой агрегат – это оптимальное решение для высокоэффективного спортивного двигателя. Подобный двигатель по своим размерам, количеству компонентов и заправочным емкостям представляет собой оптимальную концепцию. Таким образом, новый двигатель V10 представляет собой оптимальное решение для такого автомобиля, как BMW M5. Конструкция из десяти цилиндров, имеющих рабочий объем по 500 кубических сантиметров, кроме всего прочего, соответствует  представлениям взыскательных конструкторов об идеальном двигателе.

Компактная конструкция обеспечивает прочность узлов и комфорт.

Как одна из ведущих моторостроительных компаний, BMW прославилась прежде всего благодаря своим рядным двигателям. На новом десятицилиндровом двигателе конструкторы объединили в один компактный агрегат два ряда по пять цилиндров с углом развала 90 градусов и смещением рядов цилиндров друг относительно друга на 
17 мм. Угол 90 градусов выбран из-за балансировки, оптимальной с точки зрения вибраций и комфорта. В результате геометрия конструкции одновременно обеспечивает минимум вибраций при оптимальной прочности узлов.

Блок цилиндров изготавливается методом литья в кокиль под низким давлением из заэвтектического сплава алюминия и кремния. Доля кремния в этом специальном сплаве составляет не менее 
17 процентов. Зеркало цилиндра создается благодаря кристаллизации кремния. 

Поэтому дополнительных гильз не требуется: поршни с тонким железным покрытием двигаются непосредственно в этих цилиндрах, не имеющих специального покрытия. Ход поршня равен 
75,2 мм, диаметр цилиндра – 92 мм, в результате общий рабочий объем двигателя составляет 4 999 см3. Кстати, блоки для двигателя M5 отливаются там же, где и блоки для "Формулы-1" – в цехе литья легких металлов BMW в Ландсхуте.

Постель двигателя, как у гоночных автомобилей.

Высокая частота вращения, большие значения давления сгорания и высокие температуры создают экстремальную нагрузку на блок цилиндров. Поэтому инженеры разработали его в виде очень компактной и необычайно жесткой на кручение конструкции, известной в мире гоночных автомобилей под названием Bedplate (постель двигателя). Новый двигатель для BMW M5 – это первый серийный 
V-образный двигатель, где используется такая конструкция постели. Алюминиевая постель двигателя с влитыми вставками из серого чугуна обеспечивает очень точную опору коленчатого вала, в частности, удерживает зазор в коренных подшипниках в узких пределах во всем диапазоне рабочих температур. Влитые вставки из серого чугуна при этом сокращают сильное тепловое расширение алюминиевого корпуса. Для обеспечения геометрического замыкания с окружающей алюминиевой рамой влитые вставки снабжены сквозными отверстиями. Одновременно эта конструкция вносит свой вклад в выполнение требований к двигателю BMW M5 по акустике.

Коленчатый вал, обладающий очень высокой жесткостью и точно сбалансированный, устанавливается на шесть коренных подшипников и весит всего 21,8 килограмма. Он обладает низкими инерционными массами и рассчитан на максимальную прочность при кручении. Диаметр его коренных подшипников составляет 60 мм при несущей ширине 28,2 мм. По два шатуна воздействует на каждую из пяти шатунных шеек, которые, в свою очередь, смещены друг относительно друга на 72 градуса. Малое межцилиндровое расстояние, составляющее всего 98 мм, и короткий благодаря этому коленчатый вал обеспечили очень высокую прочность при изгибе и кручении и одновременно очень низкую массу.

В облегченной конструкции счет идет на граммы.

Оптимизированные по массе поршни с вырезом в юбке до зоны поршневых колец отлиты из алюминиевого сплава, стойкого к воздействию высоких температур, и имеют тонкое покрытие из железа. Они весят всего 481,7 грамма, включая поршневые палец и кольца. Высота головки поршня составляет 27,4 мм, а степень сжатия – 12,0:1. Поршни охлаждаются маслом непосредственно через маслоразбрызгивающие форсунки, соединенные с напорной смазочной линией. Трапециевидные ломаные шатуны длиной 140,7 мм, также оптимизированные по массе, состоят из высокопрочной стали. Они эффективно снижают осциллирующие массы. Каждый из десяти шатунов, кованных из стали марки 70MnVS4, вместе с вкладышами подшипника весит всего 623 грамма.
Цельноалюминиевые головки блоков нового двигателя V10 отливаются также в цехе литья легких металлов BMW в Ландсхуте. В головках блоков имеются воздушные каналы для подачи вторичного воздуха, который важен для быстрого прогрева каталитического нейтрализатора. Головки блоков имеют характерную для двигателей BMW конструкцию с четырьмя клапанами на цилиндр. Клапаны приводятся в действие с помощью выпуклых тарельчатых толкателей с гидравлической компенсацией зазоров (HVA). Благодаря этому удалось снизить диаметр толкателей до 28 миллиметров, а массу – до 31 грамма. Путем оптимизации всех деталей привода клапанов подвижная масса по сравнению с предшественником снизилась в общей сложности на 17,5 процента. Диаметр впускного клапана составляет 35 миллиметров, выпускного – 30,5 миллиметра.
Инновационные детали снижают расходы на техническое обслуживание.

Впускные клапаны выпускаются исключительно для двигателя 
BMW M5. Имея диаметр стержня всего 5 мм, они практически не ухудшают поток во впускном тракте. Всегда правильная установка зазоров клапанов автоматически обеспечивается элементами гидравлической компенсации зазоров клапанов (HVA). Выигрыш клиента заключается в снижении расходов на техническое обслуживание.

С мощностью двигателя возрастает и его тепловая нагрузка, прежде всего вблизи камеры сгорания. По сравнению с традиционными системами концепция охлаждения поперечным потоком двигателя M5 заметно минимизирует потери давления в системе охлаждения. Концепция обеспечивает равномерное распределение температуры в головке блока и снижает пики температур в критических зонах головки блока. Каждый цилиндр в отдельности равномерно омывается оптимальным количеством жидкости. Для этого охлаждающая жидкость поступает от блока цилиндров со стороны выпуска и проходит поперечно через головку блока, затем через сборник на стороне впуска она направляется к термостату или радиатору.

Система двойной VANOS высокого давления для оптимального газообмена.
Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения двойной VANOS, представленная еще в 1995 году и дополнительно оптимизированная для современной модели BMW M3, в новом двигателе M5 также обеспечивает оптимальный газообмен. С ее помощью достигается кратчайшее время регулирования. На практике это означает увеличение мощности, лучшие характеристики крутящего момента, оптимальные характеристики срабатывания, уменьшение расхода топлива и снижение вредных выбросов в ОГ.
Например, в нижнем диапазоне нагрузок и частоты вращения при движении перекрытие клапанов и, следовательно, рециркуляция ОГ могут быть больше. В результате сокращаются потери на газообмен, и тем самым повышается эффективность использования топлива.

В зависимости от положения педали газа и частоты вращения двигателя – параметров в соответствии с требованиями к мощности двигателя – осуществляется бесступенчатое регулирование распределительных валов с управлением по специальным алгоритмам. Для этого звездочка, связанная с коленчатым валом однорядной цепью, соединена с распределительным валом через двухступенчатый редуктор с косозубыми шестернями. При осевом перемещении регулировочного поршня косозубые шестерни вызывают поворот распределительного вала относительно звездочки. Это позволяет изменять угловое положение впускного распределительного вала на величину до 66°, а выпускного распределительного вала – максимум на 37°.

Система двойной VANOS М требует очень высоких значений давления масла, чтобы регулировать распределительные валы с максимальной скоростью и точностью. Поэтому с помощью радиально-поршневого насоса, расположенного в кривошипной камере, давление моторного масла поднимается до рабочего значения 80 бар. Высокое давление и управление по специальным алгоритмам гарантируют короткое время регулирования. Благодаря этому для любого рабочего режима в зависимости от нагрузки и частоты вращения обеспечивается оптимальное угловое положение распредвала, соответствующее моменту зажигания и количеству впрыскиваемого топлива.

Надежная подача масла при движении на поворотах в экстремальном режиме.

Подача масла для смазки двигателя осуществляется в общей сложности четырьмя масляными насосами. Причиной столь необычайно сложной системы подачи масла является высокая динамичность BMW M5 с его экстремальными ускорениями. Так, боковые ускорения спортивного седана на повороте достигают величины 1 g. При этом моторное масло вдавливается под воздействием центробежной силы в наружный ряд цилиндров так, что становится невозможным какой-либо естественный сток масла из головки блока цилиндров. В результате может возникнуть "масляное голодание" в масляном поддоне. В самом неблагоприятном случае это может привести к тому, что масляный насос начнет всасывать воздух. Чтобы надежно воспрепятствовать этому, двигатель оснащается системой подачи масла с регулированием в зависимости от поперечных сил. Когда величина бокового ускорения на повороте достигнет 0,6 g, система с помощью одного из двух электрических насосов с изменяемым эксцентриситетом начнет откачивать масло из головки наружного блока цилиндров и направлять в основной масляный поддон. Сигналы для насосов подает датчик боковых ускорений. Сам масляный насос представляет собой так называемый маятниковый пластинчатый насос с регулированием по потоку. Он подает ровно столько масла, сколько нужно двигателю. Это достигается благодаря изменяемому эксцентриситету (несоосное расположение) внутреннего ротора насоса по отношению к его корпусу в зависимости от давления масла в главной масляной линии.

При торможении смазочная пленка отрываться не должна.

При экстренном торможении отрицательное ускорение BMW M5 может достигать целых 1,3 g. Столь высокое замедление при известных условиях может привести к недостаточному стоку масла обратно в картер, служащий промежуточным накопителем, тем более что по соображениям компоновки он расположен за кронштейном передней подвески. В наихудшем случае это может вызвать нарушение процесса смазки. Чтобы воспрепятствовать этому, двигатель M5 оборудован квазисухой системой картеров, имеющей два картера: один небольшой перед кронштейном передней подвески и один большой позади этого кронштейна. В корпус нагнетательного масляного насоса встроен отсасывающий маслонасос, перекачивающий масло из переднего в большой задний картер. Этот картер тщательно экранирован. Отверстия для рециркуляции и точка отсасывания нагнетательного масляного насоса точно настроены в соответствии с возникающими ускорениями.

Электроника управляет десятью отдельными дроссельными заслонками.

Каждый из десяти цилиндров имеет собственную дроссельную заслонку, как на гоночных автомобилях. При этом заслонками каждого ряда цилиндров управляет свой сервомотор. Хотя эта система очень сложна в техническом отношении, тем не менее, этот принцип работы обеспечивает максимально возможную приемистость двигателя. Для того, чтобы обеспечить чуткие отклики двигателя в нижнем диапазоне скоростей, а при "запросе" большой мощности также получить немедленную реакцию автомобиля, управление дроссельными заслонками целиком осуществляется электроникой. Для этого с помощью двух бесконтактных датчиков Холла 200 раз в секунду опрашиваются и обрабатываются данные о положении педали газа. Система управления двигателем реагирует на изменения и с помощью обоих сервомоторов подает команды на перестановку десяти отдельных дроссельных заслонок. Разумеется, это происходит мгновенно: на максимальное открытие дроссельных заслонок требуется всего 120 миллисекунд – примерно столько же, сколько нужно опытному водителю, чтобы нажать до отказа на педаль газа. Благодаря этому водитель ощущает "нормальную" реакцию на нажатие педали. Он может также тонко дозировать востребованную мощность двигателя. Одновременно электронная система управления дроссельными заслонками позволяет абсолютно гармонично переходить с режима тяги на режим частичных нагрузок и обратно.

"Воздух для дыхания" двигатель V10 забирает из двух воздухосборников через десять всасывающих диффузоров с оптимизированным потоком. Воздухосборники и диффузоры состоят из легкого композиционного материала с 30-процентной долей стекловолокна.

Двухпоточная выпускная система из высококачественной стали.

Насколько для блестящих мощностных характеристик нового двигателя BMW M5 важна впускная система, настолько же нельзя пренебрегать системой выпуска. Здесь в соответствии с требованиями инженеров подразделения BMW M также установлено все самое лучшее. Благодаря оптимизации путем сложного расчета оба выпускных коллектора из высококачественной стали, объединяющие пять каналов в один, имеют одинаковую длину. Для обеспечения точного диаметра формование цельнотянутых труб из высококачественной стали осуществляется в процессе обработки с подачей давления до 800 бар изнутри. В результате трубы коллекторов имеют толщину стенки всего около 0,8 мм. Это также свидетельствует об особой тщательности конструкторов подразделения BMW M, с которой они создавали каждую деталь этого шедевра моторостроения.

Спортивный двигатель тоже может быть образцом экологической чистоты.

При расчете выпускной системы постоянное внимание уделялось возможно более низкому сопротивлению, а газодинамический расчет был направлен на улучшение мощностных характеристик и оптимальное протекание крутящего момента. Система выпуска вплоть до глушителей выполнена по двухпоточной схеме, которую завершают четыре характерных для автомобилей BMW M выходных патрубка. Как и следует ожидать от автомобиля BMW M, по два каталитических нейтрализатора с триметаллическим покрытием на каждом выпускном тракте очищают отработавшие газы в соответствии с высокими требованиями стандарта Евро 4 или стандарта США LEV 2. Два нейтрализатора расположены в основании пола, и по одному нейтрализатору на каждый выпускной тракт установлено вблизи двигателя. Благодаря этому каталитические нейтрализаторы в сочетании с тонкостенными выпускными коллекторами с максимальной скоростью достигают оптимальной рабочей температуры. Так же быстро нейтрализаторы срабатывают и при холодном пуске. Они отличаются низкой потерей
 давления и высокой механической прочностью.

Блок управления двигателем, не имеющий аналогов в мире.

Главную роль в обеспечении выдающихся характеристик мощности и ОГ двигателя V10 играет система управления двигателем MS S65. Она оптимально координирует все функции двигателя с различными системами управления автомобиля, в частности с SMG. Этот инновационный блок управления является для серийного двигателя во всем мире уникальным: он состоит более чем из 1000 отдельных деталей и оставляет по сложности далеко позади любую другую систему управления двигателем. Кстати, техническое и программное обеспечение, а также принцип действия являются собственными разработками подразделения BMW M.

Высокие обороты двигателя требует высочайшей производительности системы управления.

В силу высоких значений частоты вращения двигателя BMW M5 и большого объема функций по управлению и регулированию система управления двигателем MS S65 должна иметь очень высокую производительность. Для этого система управления двигателем снабжена тремя 32-разрядными процессорами. Они способны производить более 200 миллионов операций в секунду. Это в восемь раз выше производительности системы управления двигателем BMW M3, представленной всего четыре года назад. Что касается емкости ЗУ, то память MS S65 больше в целых десять раз. Наконец, система  после обработки более 50 входящих сигналов рассчитывает оптимальный момент зажигания отдельно для каждого цилиндра и каждого рабочего такта, а также идеальное наполнение, количество впрыскиваемого топлива и момент впрыска. Синхронно с этим рассчитывается и устанавливается оптимальное угловое положение распределительных валов и соответствующая позиция десяти отдельных дроссельных заслонок.

С помощью выключателя водитель может активизировать два более спортивных алгоритма, благодаря которым зависимость открытия дроссельных заслонок от хода педали газа становится более прогрессивной. При включении этих алгоритмов динамические переходные функции электронной системы управления двигателем изменяются в сторону повышения приемистости двигателя. Более комфортабельная из этих двух характеристик активизируется в М5 автоматически при следующем запуске двигателя. Переключение программы может быть предварительно сконфигурировано и вызвано с помощью MDrive. Только MDrive позволяет вызывать еще одну, очень спортивную программу.
Обширные "второстепенные" задачи системы управления двигателем.

В основе электронного управления дроссельными заслонками лежит так называемая моментная структура. Водитель нажимает на педаль газа с определенным ходом педали, который замеряется с помощью потенциометра и преобразуется в нужный момент. В блоке управления моментами этот момент корректируется на величину момента, необходимую для привода вспомогательных агрегатов, таких как компрессор кондиционера или генератор. Также осуществляется координация таких функций, как регулирование частоты вращения при холостом ходе, очистка отработавших газов и регулирование угла опережения зажигания в зависимости от детонации и их регулировка в зависимости от требуемого максимального или минимального момента системы динамического контроля устойчивости (DSC) и системы регулирования тормозного момента двигателя (MSR). После этого рассчитанный таким образом номинальный момент устанавливается с учетом текущего угла зажигания. Кроме того, система управления двигателем выполняет многочисленные задачи бортовой диагностики с помощью различных стандартных диагностических программ для автосервиса, а также другие функции и управление периферийными агрегатами.

Особенность системы управления двигателем: технология
с использованием ионного тока.

Характерной особенностью блока управления двигателем является использование ионной технологии для распознавания детонации двигателя, а также пропусков зажигания и сгорания. Детонацией называют нежелательное самовоспламенение топлива в цилиндре. Чтобы воспрепятствовать этому, двигатели, не имеющие системы регулирования угла опережения зажигания в зависимости от детонации, имеют более низкую компрессию и более поздний момент зажигания. Это делается для того, чтобы ни один цилиндр ни в коем случае не достиг границы детонации. Ведь это могло бы привести к повреждению двигателя. Однако получающееся в результате "безопасное расстояние" до границы детонации всегда идет во вред расходу топлива, мощности двигателя и крутящему моменту. С помощью активного регулирования угла опережения зажигания можно реализовать оптимальный момент зажигания, так как такое регулирование оберегает двигатель от повреждений в рабочих точках, ограниченных детонацией. Благодаря таким параметрам работы двигателя достигается наилучший кпд.

При традиционном решении проблемы детонации система регулирования угла опережения зажигания получает сигнал о детонации с помощью нескольких датчиков корпусного шума, установленных на цилиндре снаружи. На BMW M каждый датчик контролирует два цилиндра. Однако на многоцилиндровом и к тому же высокооборотном двигателе, например десятицилиндровом, таких датчиков корпусного шума недостаточно для надежного распознавания угрозы детонации. Из-за высокой частоты вращения требуется относительно высокая точность обработки данных, чтобы обеспечить качественный процесс сгорания в цилиндрах и, следовательно, длительный срок службы узлов и нужные параметры токсичности ОГ. Поэтому теперь используется ионная технология.

Свеча зажигания получает дополнительные контрольные функции.

Эта технология с помощью свечи позволяет не только "почувствовать" и предотвратить детонацию в каждом цилиндре, но и контролировать правильность зажигания и распознавать возможные пропуски зажигания. Свеча зажигания таким образом действует одновременно как актуатор для зажигания и как датчик для контроля над процессом сгорания. Это еще более подчеркивает отличие новой системы от традиционных датчиков детонации и зажигания: датчики находятся за пределами камеры сгорания. Измерение же ионного тока осуществляется непосредственно в камере сгорания, так как свеча зажигания сама является датчиком.

Измерения в центре зоны сгорания.

В бензиновом двигателе в камере сгорания температуры достигают 2 500 градусов. Столь высокие температуры и химические реакции, протекающие при сгорании, вызывают частичную ионизацию топливовоздушной смеси, находящейся в камере сгорания. В частности, во фронте пламени газ благодаря генерированию ионов в результате отщепления или присоединения электронов (ионизация) становится электропроводным. Электрод свечи зажигания не имеет электрического контакта с головкой блока и соединен с маленьким блоком управления (так называемым сателлитом ионного тока), связанным с системой управления двигателем. К электроду приложено постоянное напряжение. Таким образом, замеряется так называемый ионный ток между электродами. Его величина при этом зависит от степени ионизации газа между электродами. В результате измерения ионного тока информация о процессе сгорания в камере поступает в режиме реального времени. Сателлит ионного тока получает сигналы от пяти свечей зажигания одного ряда двигателей, усиливает их и направляет данные системе управления двигателем, которая анализирует их и при необходимости выборочно воздействует на процесс сгорания в цилиндрах. Например, регулируя угол опережения зажигания, система управления двигателем идеально адаптирует момент зажигания  к процессу сгорания в каждом цилиндре.

Одновременно двойная функция свечи зажигания – источник искры и датчик – облегчает диагностику в автосервисе.
3.
Новая секвентальная коробка передач M: еще быстрее на семи передачах.
Концепция высокооборотного двигателя оправдывает себя лишь в комбинации с коробкой передач с соответствующим подбором передаточных чисел. Только так предоставляемый двигателем крутящий момент можно с помощью общего короткого передаточного отношения преобразовать в оптимальную силу тяги.

Секвентальная коробка передач M (SMG) с семью ступенями представляет собой именно такой агрегат, который идеально передает мощность двигателя через трансмиссию на задние колеса. Подразделение BMW M является первым в мире производителем, предлагающим семиступенчатую коробку передач с последовательным переключением ступеней и функцией Drivelogic. Новая семиступенчатая КПП SMG не является расширенным вариантом шестиступенчатой, здесь речь идет о радикально новой коробке передач, устанавливаемой исключительно на новый BMW M5. Семиступенчатая коробка передач SMG позволяет еще более четко, чем шестиступенчатая, переключать передачи вручную с крайне коротким временем переключения, а также путешествовать с комфортом благодаря автоматизированному выбору передач.

Новая коробка передач технически рассчитана на крутящий момент до 550 ньютон-метров и частоту вращения до 8 500 об/мин. Благодаря этому она располагает достаточным запасом для постоянной надежной работы в течение всего срока службы нового BMW M5. Надежную работу дополнительно обеспечивает отдельное масляное охлаждение для высокоэффективной коробки передач.

Скачки частоты вращения стали по сравнению
с шестиступенчатой коробкой передач еще менее заметными.

Семь ступеней коробки передач обеспечивают меньшие скачки частоты вращения и крутящего момента при переключении передач по сравнению с шестиcтупенчатой КПП. Поскольку сила тяги зависит от максимально возможных значений частоты вращения, благодаря уменьшенным скачкам новый М5 обладает более впечатляющим разгоном.

Коробка SMG доставляет настоящее удовольствие при переключении.

Разумеется, новая семиступенчатая коробка передач SMG обладает всеми достоинствами концепции секвентальной КПП. Передачи переключаются либо при помощи рычага переключения передач, либо так называемыми "лепестками" на руле. Нажимать педаль сцепления не нужно. При переключении можно даже не сбавлять газ. Но в отличие от "автомата" коробка передач SMG работает без гидротрансформатора, снижающего мощность и ухудшающего ходовые качества.

Все передачи коробки SMG имеют электрогидравлическое переключение. Ее органы управления работают "по проводам", то есть мгновенно и надежно, без механических связей, как в авиации и космонавтике. В отличие от прежней шестиступенчатой коробки SMG на новом BMW M5 гидравлический блок SMG и исполнительные переключающие элементы встроены в картер коробки передач. Если требуется переключить передачу, блок управления в течение тысячных долей секунды выбирает соответствующие электромагнитные клапаны, которые управляют гидравликой всей системы. Теперь жидкость гидросистемы, находящаяся под высоким давлением до 90 бар, может через электромагнитный клапан мгновенно попасть в главный цилиндр сцепления и выключить сцепление. Затем через электромагнитные клапаны гидравлического блока включается четыре гидравлических цилиндра в актуаторе переключения. Они собственно и выполняют переключение передачи с помощью четырех отдельных штоков. При переключении "вниз" двигатель "перегазовывает" автоматически.

Новая коробка SMG дает 20-процентный выигрыш в быстроте переключения.

Если уже прежняя коробка передач SMG второго поколения потрясала быстротой переключения, то новая коробка третьего поколения ускоряет процесс переключения еще на 20 процентов: еще никогда коробка передач этой конструкции не позволяла переключать передачи так быстро! Преимущество для водителя M5 заключается в том, что переключение передач происходит почти плавно и значительно быстрее, чем это мог бы сделать даже искусный водитель. Благодаря этому неизбежное при переключении передач прерывание потока мощности становится едва ощутимым. BMW M5 разгоняется практически без рывков с места до максимальной скорости. 
В результате водитель испытывает заметно большее удовольствие от переключения передач, так как коробка SMG создает захватывающее впечатление, характерное для "Формулы-1".

Переключение с помощью коробки передач SMG повышает также безопасность движения. Так как переключение передач всегда происходит с одной и той же скоростью и точностью и, следовательно, абсолютно предсказуемо, водителю больше не нужно сосредоточивать на этом много внимания. Благодаря этому коробка передач SMG помогает точно, безопасно и непринужденно управлять автомобилем.

Функция Drivelogic: водитель задает режим переключения коробки передач SMG.

Благодаря функции Drivelogic коробки передач SMG в распоряжении у водителя имеется в общей сложности одиннадцать вариантов переключения, с помощью которых он может привести режим переключения передач в соответствие со своим индивидуальным стилем вождения. Принципиально режимы переключения отличаются друг от друга значением времени переключения, которое устанавливается предварительно: чем выше режим, частота вращения и нагрузка, тем короче время переключения.

Шесть из одиннадцати вариантов переключения можно выбрать в пределах функции секвентального ручного переключения (режим S). Эти варианты переключения включают режимы от сбалансированно динамичного до очень спортивного. В режиме S водитель переключает передачи только вручную, ни в одном из этих вариантов переключения коробка передач не меняет ступени автоматически.

Система быстрого старта Launch Control: на полной мощности до максимальной скорости.

В режиме S также имеется функция быстрого старта Launch Control. Она дополняет чисто спортивную программу переключения S6. Система Launch Control позволяет автомобилистам с меньшим гоночным опытом оптимально стартовать с места, чтобы использовать максимальное ускорение. Для этого предварительно следует выключить систему динамического контроля устойчивости DSC.

Цель системы быстрого старта заключается в том, чтобы освободить водителя от переключения отдельных передач, и он мог бы целиком сосредоточиться на управлении автомобилем. Водителю в неподвижном автомобиле требуется только перевести рычаг переключения передач вперед и держать его. Если теперь он утопит педаль в пол, автоматически установится частота вращения, оптимальная для старта с места. Теперь стоит только отпустить рычаг, и M5 начнет разгоняться с идеально регулируемой пробуксовкой. Вплоть до максимальной скорости переключать передачи не требуется: коробка SMG с функцией Drivelogic включит все семь передач автоматически, выполняя смену ступени незадолго до достижения максимально допустимой частоты вращения.
Как и во всех режимах переключения, в этом режиме указатель на приборном щитке также информирует водителя о включенной передаче.

Автоматизированная коробка передач, но она подходит и для гоночной трассы!

Пять из одиннадцати возможных вариантов переключения функции Drivelogic доступны в так называемом режиме D (Drive). В этом автоматизированном режиме коробка передач включает семь передач автоматически. Такое переключение осуществляется в зависимости от выбранного режима движения, соответствующей дорожной ситуации, скорости и положения педали газа. В режиме движения D1, например, для трогания с места выбирается вторая передача. В этом случае сцепление работает особенно мягко, что облегчает трогание с места на зимних дорогах.

Но водитель может также влиять на автоматизированное переключение передач, например, медленно сбрасывая  газ и таким образом самостоятельно определяя момент включения более высокой ступени. И наоборот, нажатие на педаль газа вызывает быстрое включение более низкой ступени. Как в режиме S, так и в режиме D при остановке коробка передач автоматически включает первую передачу. Для продолжения движения достаточно нажать на педаль газа.

Специальные функции повышают безопасность и комфорт.

Однако семиступенчатая коробка передач SMG не только помогает водителю BMW M5 достичь высоких спортивных показателей, но и предоставляет многочисленные функции обеспечения безопасности. Так, в критических ситуациях, например при переключении «вниз» на скользком покрытии, коробка передач мгновенно выключает сцепление, чтобы автомобиль внезапно не сорвался задними колесами в занос из-за торможения двигателем.

Другой практичной специальной функцией коробки SMG является функция, облегчающая трогание с места на подъемах, которая до сих пор предлагалась только на BMW M3. Эта функция позволяет трогаться с места на подъемах, не скатываясь назад. Она осуществляется с помощью тормозящего воздействия и может применяться как в секвентальном, так и в автоматизированном режиме, при движении вперед и назад. Для этого водителю при остановке требуется лишь нажать на педаль тормоза. В течение двух секунд после отпускания педали тормоза BMW M5 может тронуться с места, никуда не скатываясь.

На горе коробка передач "думает" вместе с вами.

Так называемая функция распознавания горных условий смещает на подъемах и склонах моменты переключения. При движении в гору исключаются переключения "вверх-вниз". При движении под гору нижние ступени удерживаются дольше для более полного использования торможения двигателем. В режиме D к тому же выбор передачи адаптируется к подъему дороги.

Эти функции также возможны лишь потому, что блок управления коробки передач SMG и система управления двигателем M5 имеют между собой тесную связь. Она осуществляется с помощью особенно мощной шины передачи данных CAN, которая связывает блок управления двигателем MS S65 с блоком управления коробки SMG, объединенным в сеть с двенадцатью резервированными датчиками коробки SMG. Таким образом, блок управления коробки SMG получает от MS S65 важные данные о положении педали газа, частоте вращения колес и двигателя, температурах, угле поворота передних колес и данных Key Memory. Такая же прямая связь имеется между коробкой передач SMG и системой DSC.
4.
Производство двигателей BMW M5:
моторостроение на высшем уровне.
Основные особенности:

•
высокая гибкость производственной линии с широкой гаммой изделий на заводе BMW в Мюнхене, 

•
квалифицированные сотрудники и гибкие процессы, 

•
обеспечение качества благодаря обмену данными, 

•
высочайшие критерии качества.

Высокоэффективный двигатель мощностью  507 л.с. нового BMW M5 
отражает весь производственный опыт специалистов BMW. Производство самого мощного в истории предприятия серийного двигателя для легковых автомобилей представляет собой сложный процесс с самыми высокими требованиями к качеству.

Ключевые компоненты из производственной сети. 

Головки блоков и блоки цилиндров для нового двигателя V10 поступают из цеха литья легких металлов завода BMW в Ландсхуте, где выпускаются также детали двигателей BMW для "Формулы-1".

Из-за чрезвычайно высокой нагрузки высокооборотного агрегата на заводе BMW в Мюнхене предъявляются очень высокие требования по качеству механической обработки поверхностей и действуют очень строгие производственные допуски. Так, детали обрабатываются с точностью до 1∕1000 миллиметра. Для сравнения: человеческий волос имеет диаметр 50∕1000 или 0,05 миллиметра.

Гибкая сборка.

Сборка осуществляется в две смены на участке монтажа специальных двигателей завода в Мюнхене и отличается высокой гибкостью процесса. Наряду с двигателем V10 там производятся также шестицилиндровые двигатели для BMW M3, дизельные двигатели V8 и двенадцатицилиндровые двигатели для BMW 7-й серии.

Такое разнообразие требует от специалистов высочайшей гибкости, основательных знаний об изделиях и больших производственных навыков. Поэтому все сотрудники прошли обучение на моторостроительном производстве BMW и являются опытными специалистами.

В силу не слишком больших объемов производства полная автоматизация сборочных операций целесообразна лишь в узких пределах. Поэтому ручная работа и устройства для автоматической сборки здесь великолепно дополняют друг друга. 

Основой для наилучших условий труда и высокого качества изделий являются рабочие места, организованные с учетом требований эргономики, устройства для поворота и подъема двигателя, а также приспособления, облегчающие работу с тяжелыми грузами.  

Для контроля качества на каждом двигателе проверяется герметичность водяного контура и масляного контура, не находящегося под давлением. После этого на испытательном стенде проверяется работа двигателя.

Обеспечение качества благодаря обмену данными. 

Двигатели устанавливаются на специальные устройства, в которые встроены блоки памяти. В них заложены важнейшие производственные данные. В память в ходе сборки записываются важные с точки зрения качества данные, например моменты затяжки или зазор клапанов, которые заносятся в базу данных. В то же время память обеспечивает включение нужной программы для соответствующего типа двигателя на системах автоматизированной затяжки резьбовых соединений. 
На позициях монтажа с встроенными инструментами обмен данными гарантирует, что рабочие будут использовать только нужный инструмент и правильные моменты затяжки.

Ключевые узлы, такие как головки блоков или шатуны, кроме того, снабжены кодом, который позволяет проследить «историю» узла от момента поступления товара и механической обработки вплоть до установки узла на двигатель.

На рабочих местах, где выполняются особо сложные операции, мониторы указывают, например, какой из помеченных цветовым кодом вкладышей коренных подшипников коленчатого вала нужно установить.

Спросом пользуется умение работать руками.

Особенно предварительная сборка клапанного привода и кривошипно-шатунного механизма требует опыта, тщательности и качественной ручной работы. При регулировке распределительных валов с VANOS и синхронизации десяти отдельных дроссельных заслонок требуется также очень большое умение.

Разделенная на две части конструкция блока цилиндров требует специальной технологии уплотнения. Через круговую канавку поверхности уплотнения автоматически нагнетается уплотняющая масса. Как только масса выступит на другом конце канавки, в этом месте начинается ее отверждение с помощью ультрафиолетовых лучей. Уплотняющее вещество внутри отверждается после этого в ходе сборки.

Высокие требования к логистике. 

Обеспечение деталями предъявляет высокие требования к логистике, так как каждый из четырех выпускаемых типов двигателей и их многочисленных вариантов состоит почти из 400 различных отдельных деталей и узлов. Сотрудники являются важной составляющей этого сложного процесса, ведь в зависимости от типа двигателя им приходится устанавливать разные детали и пользоваться разными инструментами.

Работа участка сборки специальных двигателей ведется по конкретным заказам, то есть сборка в соответствии со спецификацией клиента начинается только после поступления заказа с одного из автомобильных заводов. Время прохождения двигателя по всей сборочной линии в зависимости от спецификации составляет до 24 часов.
5.
Ходовая часть M5: 
на службе динамичности.
Один из главных принципов каждого автомобиля серии M звучит следующим образом: "Ходовая часть должна всегда быть быстрее двигателя!" Так как у нового М5 стоит высокооборотный двигатель, то реализация этого принципа превратилась для разработчиков ходовой части на BMW M GmbH в особенно сложную задачу.

Основой ходовой части M5 послужила полностью алюминиевая ходовая базовой "пятерки", кинематика которой была адаптирована к более мощному M5. Очень жесткий кузов 5-й серии и высокая доля элементов подвески и прочих узлов из легкого алюминия являются идеальными предпосылками для наслаждения чистым чувством удовольствия за рулем. Этому способствуют также распределение массы между передней и задней осью в пропорции, бликой к 50:50, и, разумеется, типичный для BMW задний привод, благодаря которому привод не оказывает никакого воздействия на рулевое управление.

Базовая геометрия ходовой части "пятерки" была сохранена. Колея передних колес составляет 1580 мм, а задних - 1566 мм, колесная база равна 2 889 мм. Колеса имеют отрицательный развал, что отвечает повышенным требованиям к динамичности движения, а также учитывает повышенные нагрузки.
Под знаком спорта: регулировочные системы ходовой части.

Система электронной регулировки жесткости амортизаторов (EDC) модели M5 позволяет водителю благодаря наличию трех программ - "комфортная", "нормальная" и "спортивная" - менять настройку ходовой части от по-спортивному жесткой до комфортной. Управление системой EDC водитель осуществляет с помощью кнопки MDrive на руле или кнопкой рядом с рычагом коробки SMG.

Ходовая часть M5 обладает также оптимизированной системой стабилизации DSC. Оптимизированное по массе реечное рулевое управление с двумя алгоритмами работы усилителя Servotronic было специально адаптировано к M5 .
Интеллектуальный подход к облегченным конструкциям: малая масса – высокая жесткость.

Как и у базовой модели, передняя подвеска практически полностью состоит из алюминия, за исключением особо нагруженных элементов, среди которых поперечная рулевая тяга, колесные подшипники или пальцы шарниров. На подрамнике крепятся рулевой механизм, стабилизатор, поперечный рычаг и тяговые растяжки. Он имеет U-образную форму и дополнительный элемент жесткости. В отличие от базовой модели этот элемент оснащен двумя так называемыми воздухозаборниками NACA, которые известны по автоспорту или авиации. Через эти воздухозаборники осуществляется подвод охлаждающего воздуха, в частности, к коробке передач, причем это не ухудшает аэродинамики днища. Изготовленный из алюминия элемент обеспечивает максимальную поперечную жесткость подрамника. Это сказывается на особой чуткости реакций подвески. Упорный подшипник вместе с раздельными опорами пружин и амортизаторов обеспечивает особую точность направления колеса.

Усилитель Servotronic с двумя алгоритмами работы.

Servotronic регулирует усиление по двум алгоритмам в зависимости от скорости движения и оборотов двигателя. Тем самым разрешается принципиальный конфликт между высокой степенью усиления в целях максимально комфортабельной парковки и малой степенью усиления, которая целесообразна на высоких скоростях, так как это снижает опасность срыва руля при резких маневрах объезда.

M5 обладает двумя алгоритмами работы усилителя Servotronic, которые соотносятся с установленным режимом работы EDC: то есть очень спортивный и скорее комфортабельный алгоритмы. При спортивном алгоритме рулевое управление очень острое, и водитель при высоких поперечных ускорениях, которые возникают во время быстрого прохождения поворотов, имеет четкую и точную обратную связь. Комфортабельная настройка способствует большей комфортабельности движения. Оба алгоритма гарантируют водителю неизменные ощущения за рулем при оптимальной обратной связи.

Задняя подвеска: оптимизирована для M5.

Задняя подвеска, которая почти целиком состоит из алюминия, соответствует  в основном многорычажной задней подвеске, которая используется в 7-й и 5-й сериях. Эта исключительно удачная конструкция, обеспечивающая прекрасную траекторную устойчивость и комфорт, была адаптирована к значительно более высоким требованиям, которые предъявляет М5. Была изменена эластокинематика, а важные элементы, например опоры, рычаги и шарниры, были усилены. Так, например, направляющие шарниры подвески колеса имеют жесткое исполнение вместо прежнего варианта с резиновыми амортизирующими элементами. Это обеспечивает еще более точное направление колеса и его центровку. Чтобы масса была как можно меньше, а вся мощность передавалась с достаточной степенью надежности, задний редуктор M5 был разработан совершенно заново. Благодаря охлаждающим ребрам на крышке заднего редуктора из алюминия инженерам удалось снизить в нем температуру на 10-15 градусов по сравнению с обычной конструкцией. Это означает значительное снижение термической нагрузки на детали. Задний редуктор связан с семиступенчатой  коробкой SMG двусоставным карданным валом, который имеет спереди диск Харди, шарнир равных угловых скоростей сзади и центральную опору. Приводные валы имеют жесткую на кручение и легкую трубчатую конструкцию, что позволяет свести к минимуму подвижные массы.

Регулируемая блокировка дифференциала M.

Как и самый спортивный до сих пор М3, модель М5 обладает разработанным на M GmbH задним дифференциалом с регулируемой, реагирующей на частоту вращения блокировкой. Эта блокировка дифференциала M придает автомобилю высокую устойчивость движения, а также обеспечивает оптимальную тягу, прежде всего на выходе из поворотов.

Блокировка дифференциала M обеспечивает больший комфорт и большую безопасность.

Дифференциал при необходимости блокируется. Эту возможность конструкторы использовали на тот случай, если одному из ведущих колес грозит пробуксовка, например на скользкой поверхности. Кроме того, блокировка дифференциала высоко ценится спортивными водителями, так как она помогает при спортивном стиле вождения и при движении по дорогам со средним или высоким коэффициентом сцепления, способствуя еще более яркому проявлению положительных качеств заднего привода.
Хорошие зимние свойства.

У "нормальных" блокировок дифференциала, реагирующих на частоту вращения, передаваемый момент привода определяется по моменту, который колесо может передавать на поверхность с низким коэффициентом сцепления. Но если этот коэффициент очень низкий, например на заснеженных, щебенчатых или обледенелых дорогах, выигрыш в сцеплении колес с опорной поверхностью, обеспечиваемый традиционной блокировкой, довольно невысок из-за так называемого опорного момента.

Регулируемая блокировка дифференциала М в состоянии в самых сложных ситуациях – то есть даже при сильно разнящихся коэффициентах сцепления ведущих колес – обеспечить значительный выигрыш в тяге. Тем самым регулируемая блокировка дифференциала М у нового M5 в сочетании с тонко настроенной системой DSC и сбалансированной развесовкой способствует тому, что автомобиль очень хорошо пригоден к условиям зимней эксплуатации.

Тяга будет в любой ситуации.

Еще одно преимущество регулируемой блокировки дифференциала M состоит в том, что при росте разницы в частоте вращения между ведущими колесами немедленно устанавливается больший момент блокировки. В результате "разгруженное" колесо – например, ближнее к внутреннему радиусу поворота при активном движении по горам – не приведет к тому, что момент привода "исчезнет", тяга будет в любой ситуации.

Блокировка до 100 процентов.

Регулируемая блокировка дифференциала М действует по следующему принципу: разница в частоте вращения ведущих колес, которая возникает при разгрузке одного из колес или его вращении на очень скользкой поверхности, ведет к тому, что встроенный насос повышает давление. Это давление передается поршнем на многодисковую муфту, в результате чего – в зависимости от разницы в частоте вращения – момент привода направляется на колесо с лучшими сцепными свойствами. В крайнем случае весь момент может быть направлен на колесо, имеющее лучший коэффициент сцепления с дорогой. Если разница в частоте вращения колес уменьшается, то, следовательно, сокращается и давление, создаваемое насосом, что ведет к уменьшению степени блокировки. Эта саморегулирующаяся насосная система не требует обслуживания и заполнена силиконовым маслом с высокой вязкостью.

Преимущество для водителя заключается в том, что он может значительно более уверенно трогаться на своем М5 с места на поверхности с разными коэффициентами сцепления под ведущими колесами, так как у него в распоряжении гораздо больше тяги. Кроме того, регулируемая блокировка дифференциала М ощутимо улучшает управляемость и устойчивость движения, что обеспечивает дополнительный выигрыш в безопасности и наслаждении поездкой.

Только для M5: DSC с двумя программами регулировки динамичности движения.

Специально для M5 была разработана система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) нового поколения. Система DSC может быть отключена нажатием кнопки на центральной консоли. Выбор программ регулировки динамичности движения производится с помощью так называемого MDrive, и их вызов осуществляется нажатием кнопки MDrive на руле. В то время как первая ступень DSC в основном соответствует настройке системы обычной "пятерки", вторая ступень – динамический режим M – будет высоко оценен водителями, предпочитающими спортивный стиль.

Динамический режим M – истинное наслаждение динамичностью.

Динамический режим М – это совершенно особое явление в автомобилестроении, представляющее особый интерес для водителей со спортивными амбициями. Подобный режим можно было раньше встретить только у суперспортивного M3 CSL под обозначением "M Track". Эта подсистема DSC, настроенная на использование в гоночных условиях, позволяет водителю M5 одним нажатием кнопки на руле использовать максимальные продольные и поперечные ускорения. Тот, кто использует эту опцию, может в реальности ощутить границы физически допустимого! В этом режиме DSC вмешивается только в самых предельных ситуациях, позволяя при этом водителю движение в контролируемом заносе. Динамический режим М должен поэтому использоваться только на закрытых гоночных трассах. Предупредительная информация, которая выводится на приборный щиток, напоминает водителю о том, что включен динамический режим М. Наконец, система DSC может быть вообще выключена водителем. При выключенной системе также появляется соответствующее предупреждение.

DSC обеспечивает значительный выигрыш в безопасности.

DSC представляет собой систему обеспечения безопасности в опасных и критических с точки зрения физики режимах: путем целенаправленного вмешательства в работу системы управления двигателем и индивидуального притормаживания отдельных колес система повышает безопасность движения, например на скользкой дороге, при резких маневрах или потере устойчивости в повороте.

Кнопка Power меняет характеристики двигателя "по требованию".

Иногда водителю не нужна вся мощность двигателя и вся динамичность M5. Например, в условиях городского движения. Поэтому после пуска двигателя автоматически задействуется подчеркнуто комфортабельная программа P400, которая использует 400 л.с. Но всего одного нажатия кнопки Power рядом с рычагом коробки достаточно, чтобы получить в свое распоряжение всю силу десятицилиндрового двигателя. В результате кинематика педали акселератора меняется в сторону большей чуткости откликов, что позволяет в программе P500 наслаждаться спортивным, а в программе P500-Sport бескомпромиссно гоночным характером автомобиля.

EDC: от по-спортивному жесткой до комфортабельной настройки.
Система электронной регулировки жесткости амортизаторов (EDC) модели M5 позволяет водителю менять настройку ходовой части от по-спортивному жесткой до комфортабельной, используя три программы: "комфортная", "нормальная" и "спортивная". Управление EDC осуществляется водителем с помощью кнопки MDrive на руле или нажимного выключателя рядом с рычагом коробки SMG.

Система EDC обеспечивает непрерывную и бесступенчатую электронную регулировку усилия амортизации. В "нормальной" программе усилие амортизации автоматически адаптируется в соответствии с потребностью. Система выбирает идеальный вариант, в одинаковой степени обеспечивающий комфортабельность и безопасность движения. Дополнительно водитель может выбрать другие характеристики амортизации, воспользовавшись комфортной или спортивной программой. В спортивном режиме ходовая часть реагирует на неровности дороги с большим усилием амортизации, что позволяет снизить колебания кузова и обеспечить более четкий контакт автомобиля с дорогой. В комфортном режиме в целях обеспечения большего комфорта EDC устанавливает меньшее усилие амортизации.

EDC повышает безопасность движения.

На поворотах, при торможениях и разгонах безопасность движения во всех режимах повышается благодаря более высокому усилию амортизации. Это также улучшает устойчивость автомобиля к кренам и клевкам. Еще одно преимущество заключается в неизменно хороших вибрационных характеристиках автомобиля, независимо от состояния загрузки и на протяжении всего срока службы.

Высокоэффективные тормоза, как в автоспорте.

В соответствии с исключительной мощностью М5 обладает высокоэффективной тормозной системой с особо крупными оптимизированными по массе перфорированными композитными дисками, пришедшими из автоспорта. Как и в автоспорте, оптимальное расположение и форма отверстий в ходе тщательных экспериментов были рассчитаны так, чтобы обеспечивать отличное замедление как в сухую, так и сырую погоду. На передних колесах тормозные диски имеют размер 374 x 36 мм, а на задних колесах - 370 x 24 мм.

Если нужно, М5 останавливается, как вкопанный.

Оптимизированные по массе и жесткости плавающие двухпоршневые скобы из алюминия (как у BMW 7-й серии) позволили значительно сократить неподрессоренные массы и тем самым способствуют росту динамичности, безопасности и комфортабельности движения. В результате тормозной путь М5 соответствует тормозному пути спортивного автомобиля: для полной остановки при торможении со скорости 100 км/ч ему требуется 36 метров, а со скорости 200 км/ч – менее 140 метров.

Система диагностики износа тормозных колодок.

M5 обладает диагностической системой, позволяющей оценить состояние тормозных колодок. Специальный датчик снимает показания уровня износа и передает их в управляющий блок DSC. Система, исходя из поведения автомобиля, рассчитывает фактическое состояние колодок и прогнозирует на этой основе их остаточный ресурс в километрах. Эта информация используется системой расчета межсервисных интервалов CBS, чтобы представить обоснованные предложения по срокам обслуживания и тем самым свести к минимуму необходимость визитов на сервисную станцию.

Колеса - образец красоты и технического совершенства.

Уже из-за большого диаметра тормозных дисков пришлось сделать выбор в пользу колес большого диаметра. Устанавливаемые серийно алюминиевые литые диски шириной 8½ дюйма на передних и 9½ дюйма на задних колесах и диаметром 19 дюймов подчеркивают динамичный внешний вид M5, так как они прекрасно соответствуют сбалансированным пропорциям кузова.

Специальные шины, разработанные для M5.

Шины M5 – продукт совершенно особый: спереди стоят шины размерности 255/40 ZR 19, а сзади - 285/35 ZR 19. Они были разработаны в ходе тщательных экспериментов специально для M5. Состав резины и их размеры ориентированы на то, чтобы на сухой и мокрой дороге точно передавать большие боковые и продольные силы при довольно высоком комфорте качения. Также шины обладают соответствующими свойствами, обеспечивающими надежную обратную связь, которая позволяет водителю уверенно управлять автомобилем в ситуациях на пределе физически возможного. 

Система предупреждения о падении давления и ремкомплект позволяют избавиться от запасного колеса.

В базовой комплектации M5 оснащается индикатором утечки воздуха в шинах, а также ремонтным комплектом M Mobility System второго поколения. Индикатор утечки воздуха в шинах подает звуковой и визуальный сигналы при внезапном или постепенном падении давления в одной или нескольких шинах, как только будет превышено определенное пороговое значение. Благодаря особой геометрии хампов даже спущенная шина не соскакивает с диска, что позволяет водителю уверенно остановить свой автомобиль. Затем с помощью ремонтного комплекта можно заделать проколы диаметром до 6 мм и спокойно продолжить движение до ближайшей сервисной станции. Ремкомплект позволяет ликвидировать практически любые проколы без необходимости замены колеса на месте. Благодаря этому можно отказаться от "докатки" или полноразмерного запасного колеса. Это позволяет снизить массу автомобиля (учитывая вес отсутствующего колеса) более чем на 20 кг, что, в свою очередь, положительно сказывается на удельной массе и динамичности.
6.
Кузов, дизайн, оснащение BMW М5:
уверенность, вызов, роскошь.
Благодаря своему силовому агрегату и динамическим качествам BMW M5 с самого начала установил масштабы в своем классе. Однако секрет его теперь уже 20-летнего успеха в равной степени заключается в удавшемся синтезе высокоэффективной технологии и ненавязчивой, но энергичной внешности. Ведь он представляет собой комфортабельный и просторный седан для путешествий, пригодный для ежедневной эксплуатации, хотя по динамическим характеристикам его нужно сравнивать с "чистокровными" спортивными автомобилями. Тем сложнее была задача по приданию М5 подчеркнуто спортивного внешнего вида. Еще важнее то, что при разработке кузова нужно было избежать лишних килограммов массы в пользу великолепной динамичности и управляемости. И, разумеется, без ущерба для комфорта и вместимости!

Инновационный кузов благодаря облегченной конструкции.

Как и для ходовой части, "крестным отцом" для кузова М5 стал BMW 
5-й серии. Инновационная конструкция его кузова прогрессивна и для спортивного суперседана М5. Использованная для структуры кузова смешанная конструкция из стали и алюминия по праву заслуживает титула "интеллектуальной облегченной конструкции".

Интеллектуальная облегченная конструкция на BMW значит, что в соответствующем месте должен использоваться соответствующий материал. Только благодаря облегченной алюминиевой передней части автомобиля общая масса снизилась почти на 20 кг. В других частях конструкции путем последовательного выбора материалов также удалось избавиться от лишней массы. Оптимизированные таким образом развесовка по осям и положение центра тяжести значительно повышают динамичность M5. Благодаря интеллектуальной облегченной конструкции собственная масса BMW М5 (согласно DIN) осталась на уровне предшественника.

Активная и пассивная безопасность на высоком уровне 5-й серии.

С точки зрения активной и пассивной безопасности М5 без оговорок соответствует высокому уровню базовой модели 5-й серии. Высокий уровень безопасности, совершенная амортизация оптимизированной ходовой части, целиком выполненной из алюминия, а также сдвинутый еще больше назад легкий и компактный десятицилиндровый двигатель обеспечивают BMW M5 наилучшие и безопасные ходовые качества при движении на любой дороге, будь то автобан или просто загородная дорога, городская улица или трасса Нюрбургринг.

То, как добросовестно инженеры боролись за каждый сэкономленный грамм, поясняет один показатель – так называемая удельная масса. Она показывает, какую массу в конечном итоге должен разгонять двигатель. Поэтому она говорит намного больше, чем голые данные о мощности или максимальном крутящем моменте.

Наилучшая удельная масса среди конкурентов.

Удельная масса нового М5 составляет 3,5 кг на 1 л.с. – это снова говорит о превосходстве, характерном скорее для гоночного спорта, нежели для пятиместного спортивного седана. Для сравнения: настоящий "уличный гонщик" BMW M3 CSL имеет удельную массу 3,85 кг на 1 л.с. Для M5 3,5 кг/л.с. значат, что в изысканном классе высокоэффективных спортивных седанов он значительно превосходит всех остальных по удельной массе.

Охлаждение – особо сложная задача.

Особую сложность неизбежно представляли  крайне стесненные монтажные условия, заданные габаритами базовой модели 5-й серии. Какие при этом конкретные проблемы пришлось решать, видно на примере подачи и отвода охлаждающего воздуха. По сравнению с флагманской моделью серии, BMW 545i, на M5 необходимо подавать в два раза больше (!) воздуха для впускной системы и охлаждения. Это количество воздуха, разумеется, необходимо отводить из автомобиля, не ухудшая при этом аэродинамику. Поэтому M5 получил совершенно новые систему охлаждения и направляющие воздушного потока. Вентилятор повышенной мощности, водяной радиатор системы охлаждения двигателя, конденсатор кондиционера, масляный радиатор гидроусилителя руля и радиатор для охлаждения моторного масла размещены в крайне узком пространстве непосредственно позади «ноздрей» облицовки радиатора. Из-за плотного монтажа радиатор для охлаждения моторного масла размещен по диагонали перед водяным радиатором охлаждения двигателя, а последний выполнен двухсекционным. Специальные направляющие потока воздуха пропускают воздух позади масляного радиатора и направляют к днищу, где он отводится наружу через элемент, использующий принцип трубки Вентури. Благодаря своей специфической форме этот элемент снижает подъемную силу, действующую на переднюю часть автомобиля. Несмотря на плотность монтажа, имеется хороший доступ ко всем обслуживаемым в автосервисе компонентам, в частности, фильтрующему элементу воздушного фильтра, микрофильтру и масляному фильтру, а также к свечам зажигания.

В переднем фартуке обращают на себя внимание большие воздухозаборники, обеспечивающие воздух для охлаждения и системы впуска. Боковые отверстия, расположенные слева и справа от большого переднего возухозаборника, служат не только для вентиляции тормозов, через них воздух поступает также в систему впуска двигателя. Впервые М5 оснащается боковыми "жабрами", которые заметно повышают внешнюю привлекательность и узнаваемость нового BMW M5.

Профессиональный спортсмен в деловом костюме.

Волк в овечьей шкуре – такое сравнение подошло бы, если бы не внешность 5-й серии. Действительно, облик самой "пятерки" производит впечатление спортивности, элегантности и энергичности. Не случайно она представляет динамичный бизнес-класс BMW. 
M5 отличается от 5-й серии многочисленными явными и скрытыми деталями, которые в целом усиливают впечатление энергичности, уверенности и динамичности. Скорее, его можно сравнить с профессиональным спортсменом в деловом костюме.

Сдержанный внешний вид.

Внешние различия с базовой "пятеркой" не бросаются в глаза, но говорят о последовательности. Благодаря этому M5 внешне оказывается неожиданно самобытным, не отрекаясь от своего родства с 5-й серией. Одновременно средства дизайна подчеркивают его сильный и самоуверенный характер: где бы М5 не появился, он ясно и твердо отстаивает позицию в высшей степени энергичного, высокоэффективного седана, пригодного и для ежедневной эксплуатации. Он в совершенстве воплощает решающие для философии подразделения BMW M характеристики: ходовые качества, дизайн и удовольствие от вождения.

Мускулистее и стремительнее, чем 5-я серия.

Передний фартук М5 имеет энергичные очертания и снабжен большими воздухозаборниками, обеспечивающими высокооборотному двигателю воздух для "дыхания". Небольшие спойлеры на фартуке снижают коэффициент подъемной силы. В результате обеспечивается наилучшая устойчивость при движении даже на высоких скоростях.

Вид сбоку также говорит об энергичности.

Передние алюминиевые крылья по форме и ширине соответствуют размеру колес. Очень глубокие и широкие пороги благодаря игре света и тени подчеркивают длину автомобиля и создают впечатление еще большей динамичности. Причиной для этого изменения по сравнению с базовой моделью 5-й серии также послужили соображения, касающиеся не только облика автомобиля: пороги оптимизируют поток воздуха у днища и улучшают аэродинамические качества автомобиля. Эксклюзивные 19-дюймовые колеса с традиционными для BMW M сдвоенными спицами также подчеркивает сбалансированные и энергичные пропорции M5.

Наружные зеркала – в традиции BMW M.

Согласно доброй традиции BMW М, наружные зеркала отличаются своим неподражаемым дизайном. Характерная форма зеркал и создаваемая ими игра света и тени подчеркивают спортивную и динамичную внешность М5. Форма зеркал, разработанная с использованием аэродинамической трубы, вносит свой вклад в снижение подъемной силы, действующей на переднюю часть автомобиля.

Корма свидетельствует об особой динамичности.

Арки задних колес, вогнутые внутрь у заднего фартука, усиливают визуальное впечатление от шин шириной 285 мм, свидетельствуя также о внушительной колее задних колес. Благодаря заднему диффузору и расположенным слева и справа от него язычкам корма производит особо мощное впечатление. Как и все модели М, М5 имеет четыре характерные круглые выпускные трубы.

Задний диффузор выполняет главную функцию в обеспечении оптимального воздушного потока у днища. Оптимизированные благодаря диффузору характеристики потока в сочетании с небольшим спойлером, встроенным в крышку багажника, и гладким днищем, почти полностью закрытым облицовкой, привели к очень хорошему значению коэффициента аэродинамического сопротивления и снижению подъемной силы. В качестве дополнительного оборудования клиенты с особыми спортивными амбициями могут приобрести задний спойлер, в два раза снижающий подъемную силу на задней оси. Новая панель номерного знака дополняет самобытную и совершенную внешность кормы М5.

Аккумулятор в багажнике.

Для размещения двухпоточной выпускной системы пол багажника получил новую форму. В нем установлен аккумулятор AGM, дополнительно обеспечивающий сбалансированную развесовку по осям. Этот тип аккумуляторной батареи дает преимущества в зарядных характеристиках. Количество циклов заряда-разряда по сравнению с обычными автомобильными аккумуляторами в три раза больше. Это положительно сказывается на сроке службы.

70-литровый топливный бак из пластмассы расположен перед задней осью. Сдвоенный топливный насос с регулируемым давлением и подачей в сочетании с эжектором постоянно обеспечивает надежную подачу топлива даже при высоких продольных и боковых ускорениях.

Три эксклюзивных варианта лакокрасочного покрытия для 
BMW M5.

Лакокрасочное покрытие также подчеркивает самостоятельность модели М5 по сравнению с BMW 5-й серии: покрытия с эффектом "металлик" бронза "сепанг", "сильверстоун II" и синий "интергалос" являются исключительной привилегией М5. Дополнительно можно заказать другие цвета: белоснежный, черный сапфир "металлик" и серебристый "металлик". Шильдик "M5" украшает "жабры" в передних крыльях, крышку багажника, а также накладки на порогах всех дверей.

Интерьер: спортивный характер с нотой комфорта.

У M5 есть все, чем отличается "породистый" спортивный автомобиль. Но у него есть также и то, чем не может похвастаться ни один другой спортивный автомобиль! Чтобы понять это, стоит только обратить внимание на его салон и оснащение. Ибо по вместимости и комфорту М5 соответствует современному седану премиум-класса. Так, четырехдверный M5 предоставляет отличные условия для размещения с комфортом пяти человек, а также оборудование систем активной и пассивной безопасности на высоком уровне BMW 5-й серии. В общей сложности шесть подушек безопасности в базовой комплектации, ограничители натяжения ремней безопасности, интеллектуальная электроника системы безопасности, а также автоматический или ручной экстренный вызов с помощью функции BMW Assist находятся в распоряжении пассажиров. И даже места для багажа в новом М5 нисколько не меньше, чем у "пятерки": багажник имеет объем примерно 500 литров. Этого хватит для размещения двух больших и трех маленьких жестких чемоданов или четырех 9-дюймовых сумок для гольфа.

Спортивная роскошь вместо пуристической концентрации.

Особую атмосферу в салоне создают искусный выбор в высшей степени эксклюзивных материалов и оформление в спортивном стиле. Сразу же ощущается отличие от известных спортивных автомобилей: вместо пуристической концентрации на самом главном М5 предлагает атмосферу спортивной роскоши, ни в чем не ограничивающую индивидуальные пожелания клиентов.

В базовой комплектации салон М5 оснащается "расширенной" отделкой кожей Merino эксклюзивного качества. Такая отделка предлагается в трех вариантах цветов – черный, "сильверстоун" и светлая бронза "сепанг" – и включает кожаную отделку центральной части передней панели, центральной консоли и чехла рычага стояночного тормоза, а также обивку дверей и подлокотников. В качестве дополнительного оборудования предлагается еще более обширная отделка кожей Merino пяти цветов (дополнительные цвета красный "индианаполис" и коричневый "портланд" ). В этом варианте отделки следует подчеркнуть полную отделку кожей передней панели и обивку потолка алькантарой антрацитового цвета. Другое дополнительное оборудование включает вариант с активной вентиляцией сидений водителя и переднего пассажира.

В M5 много внимания уделено рабочему месту водителя.

За рулем M5 водитель найдет превосходные условия для уверенного управления автомобилем. В базовой комплектации точно подогнанное сиденье М с пассивной регулировкой ширины спинки обеспечит ему наилучшую боковую поддержку. Это сиденье специально разработано для нового М5. Благодаря разнообразным регулировкам оно позволяет водителю найти оптимальное положение в полном соответствии с желанием и стилем вождения – от чисто спортивного до удобного. В базовую комплектацию входят функция памяти для водителя и переднего пассажира и обогрев передних сидений. В качестве дополнительного оборудования можно заказать поясничную опору с электрической регулировкой.

Совершенные сиденья создают условия для спортивного вождения.

Специально для любителей спортивного стиля вождения в качестве дополнительного оборудования предлагается активная регулировка ширины спинки многофункционального сиденья модели M. Для этого сиденья также заново переработана геометрия элементов из вспененного материала для обеспечения оптимального комфорта и создания совершенной боковой поддержки. Здесь ширина спинки, а, следовательно, и боковая поддержка автоматически адаптируется к соответствующей ситуации движения. При этом автоматическая регулировка осуществляется в том числе в зависимости от бокового ускорения и угла поворота рулевого колеса. С помощью кнопки или системы MDrive водитель выбирает одну из трех программ: комфортную, нормальную, спортивную. Далее в комплектацию входят активный подголовник, функция памяти, обогрев сиденья и поясничная опора с электрической регулировкой. Активный подголовник защищает шейный отдел позвоночника прежде всего при наезде сзади. Дополнительно можно заказать сиденье с активной вентиляцией.

Место для пяти человек с багажом.

В базовой комплектации на заднем сиденье для пассажиров  предусмотрен центральный подлокотник с отсеком для вещей и подстаканником. При необходимости он служит спинкой для места в середине, где при поездках на небольшие расстояния найдется место и третьему пассажиру. В качестве дополнительного оборудования предлагается складывающаяся спинка заднего сиденья, разделенная в пропорции 60 : 40, а также чехол для лыж и обогрев сиденья.

Новые круглые приборы создают особую, "формульную" атмосферу.

Совершенно по-новому оформлены спидометр и тахометр на приборном щитке: оба круглых прибора имеют хромированное обрамление. Циферблат в новом дизайне – черный с белыми цифрами и стрелками традиционного красного цвета в стиле "М". Белая круговая подсветка включена постоянно и усиливает ощущение изысканности даже днем. Уникален способ индикации диапазона частоты вращения на тахометре: желтая зона предупреждает, а красная – ограничивает допустимую в данный момент частоту вращения двигателя в зависимости от текущей температуры масла. С ростом температуры моторного масла увеличивается допустимый диапазон частоты вращения. Благодаря такому решению водитель интуитивно следит за температурой. Между спидометром и тахометром находятся контрольные лампы, индикатор уровня масла, счетчики пробега и дисплей SMG с индикацией включенной ступени и системы Drivelogic.

Проекционный дисплей отображает специфическую для М5 информацию.

Опциональный проекционный дисплей, отображающий важную информацию при движении непосредственно в поле зрения водителя, имеет дополнительную индикацию. При этом проекционный дисплей устроен так, что водитель с помощью кнопки сам определяет, какую индикацию будет проецировать дисплей: стандартную или специфическую для М5.

На специфический для М5 дисплей выводится динамический диапазон частоты вращения, который подает водителю визуальный сигнал, когда наступит оптимальный для переключения передачи момент. Эта функция перешла на М5 из "Формулы-1". Индикация объединена с информацией о включенной передаче и скорости.

Также новое, отделанное кожей рулевое колесо на М5 имеет диаметр, соответствующий требованиям эргономики. Новые "лепестки" для переключения передач коробки SMG расположены по-другому и позволяют менять ступень нажатием пальца: слева осуществляется включение вниз, справа - вверх. При этом водитель постоянно крепко держит руль, что повышает безопасность при движении на большой скорости или по извилистой дороге.

Система MDrive дополнительно повышает комфорт.

Новой является так называемая функция MDrive, которая включается с помощью кнопки на руле. Она позволяет одним нажатием пальца превратить комфортабельный седан в настоящую гоночную машину и наоборот. С помощью этой системы водитель запрашивает нужные настройки и программы движения, которые раньше находились в меню системы iDrive. Предварительные настройки можно запрограммировать в системе Key Memory.

В частности, с помощью системы MDrive можно выбрать и включить следующие функции: 

– 
кнопка Power, с помощью которой выбирается один из трех вариантов работы двигателя, определяющих уровень используемой мощности и приемистости;

–
функция SMG Drivelogic, в пределах которой выбирается одна из шести секвентальных или пяти автоматизированных программ переключения. Здесь водитель также имеет преимущество благодаря прямому выбору нужной программы движения или переключения передач;

–
система динамического контроля устойчивости DSC с двумя 

динамическими программами; 

–
система электронной регулировки жесткости амортизаторов EDC с тремя режимами: комфортабельный, нормальный и спортивный;

–
проекционный дисплей и

–
активная регулировка ширины спинки сиденья.

Рычаг КПП SMG с подсветкой индикации его положения.

Подсветка для выбора положения рычага переключения КПП и индикация его положения активируются при включении зажигания. Рядом с рычагом КПП SMG находятся четыре кнопки, нажимая на которые можно непосредственно управлять динамическими функциями: Power, DSC, EDC и Drivelogic.

За несколькими исключениями покупатель BMW M5 может выбирать комплектацию из обширного списка оборудования и возможностей для индивидуализации, предлагаемого для BMW 5-й серии. Здесь следует особо подчеркнуть адаптивные поворотные фары, которые при движении на поворотах, как по мановению волшебной палочки, поворачиваются и "заглядывают" в поворот, а также круиз-контроль. 

Наконец, новые масштабы устанавливает климат-контроль с функцией автоматической рециркуляции воздуха (AUC), с помощью которого устанавливается и поддерживается постоянной нужная температура раздельно для водителя, переднего пассажира и задних пассажиров. Эта система кондиционирования включает также комфортные функции встроенного датчика солнечного излучения и датчика запотевания, а также фильтры для наружного и рециркуляционного воздуха.
7.
Производство BMW M5:
эксклюзив прямо с конвейера.

Новый BMW M5 выпускается на заводе в Дингольфинге, самом большом из 23 расположенных по всему миру производственных предприятий, которые входят в сеть концерна BMW Group. Исключительно гибкое производство на автомобильном заводе BMW в дингольфинге - это место работы почти для 23 000 сотрудников, причем более 80 процентов из них - это квалифицированные рабочие, которые производят ежедневно около 1300 автомобилей BMW 5-й, 6-й и 7-й серий. 

Отточенная система логистики, сокращенно называемая KOVP, то есть "ориентированный на клиента процесс производства и сбыта" позволяет выпускать каждый автомобиль в срок, в соответствующем экспортном варианте и прежде всего в соответствии с индивидуальными потребностями клиента. 

Постоянно совершенствующеся системы управления качеством с многочисленными проверками функциональности и надежности на всех этапах производства гарантируют выполнение строгих стандартов BMW по качеству. 

Кузов выпускается вместе с кузовами других моделей 5-й серии.

Кузов нового М5 создается гибкими роботами на тех же самых производственных площадях, где осуществляется серийный выпуск седана и туринга BMW 5-й серии. Машины идет в произвольном порядке, но в точном соответствии с очередностью, установленной системой управления производством. Здесь также используются инновационная техника клейки и стыковки, которая находит применение в серийном производстве BMW 5-й серии. Это также относится и к технологии штамповки и клепки алюминиевого передка облегченной конструкции.

Производство специфических компонентов М5 интегрировано в соответствующие производственные участки. Так, на участке производства задней части изменяется днище, чтобы создать место для установки двухпоточной системы выпуска отработавших газов. Благодаря усилению в области крепления задней подвески она соответствует требованиям, выдвигаемым высокой мощностью двигателя М5. Чтобы создать достаточно места для задних колес, были изменены боковые рамы в области задних колесных арок. Аналогично этому при изготовлении передних крыльев используются соответствующим образом отформованные и специально изготовленные на прессовом производстве листовые детали. 

При производстве алюминиевой передней части облегченной конструкции используются клейка, клепка, сварка в инертном газе и лазерная сварка. 

В общей сложности на кузовном производстве 5-й серии (седан, туринг и М5) работает около 1000 роботов. Сам кузов, который весит около 350 килограммов, состоит приблизительно из 500 стальных и алюминиевых деталей. 

Лакокрасочный цех позволяет окрашивать автомобили в совершенно уникальные цвета.

Кузов M5 проходит в лакокрасочном цеху все этапы серийной окраски. Сначала он попадает в подготовительную установку RoDip (Rotation und Dipping поворот и погружение), затем фосфатированные кузова приходят на этап катодной погружной окраски внешних и внутренних поверхностей, то есть антикоррозинный защитный слой наносится везде, даже в самых мелких полостях. После нанесений слоя наполнителя с использованием совершенно новой роботизированной технологии, кузова получают новые изысканные цвета серии М на специальной окрасочной линии. Она позволяет с высочайшим качеством работать с четырьмя цветами серии М, а также другими 250 индивидуальными цветами. Это позволяет крайне гибко реагировать на пожелания клиентов. Завершающий этап - нанесение прозрачного порошкового лака - придает поверхностям необходимый глянец и защищает от ультрафиолетовых лучей и других воздействий окружающей среды. 

Особая задача на лакокрасочном производстве заключается втом, чтобы обеспечить однородность цветовых оттенков кузова и отдельных навесных элементов - бамперов, порогов или зеркал заднего вида. Решение этой задачи гарантирует метод подбора цвета, который использует новая автоматическая система определения цветового тона.  

На сборке главное - это качество работы людей.

В отличие от прессового, кузовного илит лакокрасочного производства – там рабочие процессы в значительной степени автоматизированы – на сборке в центре внимания находится человек. Его руки способны работать почти по 30 осям, в то время как современный промышленный робот может освоить максимум семь.

Квалификация и мотивация сотрудников образуют основу идеального производства индивидуальных автомобилей высочайшего качества. Ведь каждый M5 представляет собой индивидуальный, созданный для конкретного клиента автомобиль – от трансмиссии, ходовой части и окраски до сидений и оснащения салона.

Рабочие получают всестороннюю помощь от разнообразных манипуляторов, которые переносят тяжелые детали и таким образом облегчают труд человека. В результате рабочие могут полностью сконцентрироваться на точной подгонке деталей. В этом помощь им оказывает специальная "система информирования сотрудников", которая показывает на экране устанавливаемые детали и компоненты. Это совершенно необходимо, учитывая множество различных моделей и типов, которые выпускаются на заводе в Дингольфинге. 

Специальные детали для M5 – двигатель, сиденья, руль, задняя подвеска  и т.д. – поставляются на конвейер в точном соответствии с порядком следования по нему автомобилей. Различные тесты и проверки, а также обстоятельная "пробная поездка" на роликовом стенде завершают производство каждого М5, прежде чем он окажется у своего покупателя. 

8.
Позиционирование BMW M5:
Бизнес-экспресс.

Как и прошлая модель, новый М5 однозначно определяется как "бизнес-экспресс". То есть это эксклюзивный автомобиль, который ровно 20 лет назад открыл новую рыночную нишу: сегмент так называемых суперседанов.

В производственной палитре BMW модель M5 позиционируется как чистокровный спортивный автомобиль, обладающий традиционными качествами роскошного седана. M5 располагается значительно выше других моделей 5-й серии; в своем небольшом, но очень важном сегменте M5 является явным лидером - как по своим техническим возможностям, так и по значению на рынке: ни один другой конкурент в этом сегменте не смог даже приблизительно достичь М5 по количеству выпущенных автомобилей.

M5 используется своими владельцами каждый день, преимущественно для долгих деловых поездок. 75 процентов всех M5 являются служебными автомобилями, большей частью приобретенными в лизинг. Годовой пробег M5 достигает или даже нередко превосходит границу 100 000 километров.

Клиенты M5 - это преимущественно мужчины, они женаты и, как правило, у них в семье еще два автомобиля. В среднем им 45 лет, что на несколько лет меньше, чем у традиционных покупателей 5-й серии. В большинстве своем у них высокий уровень образования и доход выше среднего уровня.

Клиенты M5 занимаются самыми разнообразными свободными профессиями. У них ориентированный на престиж, активный стиль жизни. Такие виды спорта, как гольф, парусный спорт, выездка или гонки на катерах точно так же привычны для них, как и эксклюзивные путешествия в далекие страны.      

9.
История BMW M5:
Основатель нового класса.

Идея создания M5 появилась 20 лет назад: еще в 1984 году некоторые талантливые инженеры и маркетинговые стратеги тогдашнего подразделения BMW Motorsport GmbH посчитали, что было бы крайне интересно поставить мощнейший высокоэффективный двигатель в зрительно неброский седан и создать в результате такой эффектной комбинации совершенно новый класс автомобилей – класс суперседанов.

Тем временем другие изготовители попытались скопировать эту удачную концепцию BMW. Однако на протяжении многих лет BMW M5 остается самым инновационным и успешным автомобилем в этом сегменте.

Первое поколение M5: с 1984 по 1987 г.

Уже в середине 80-х годов существовали требовательные клиенты BMW, которые хотели иметь под капотом своего седана силу спортивного автомобиля, но тем не менее не желали выделяться на общем фоне. Для создания такого особого автомобиля у подразделения BMW Motorsport GmbH были все необходимые "ингредиенты": центральномоторный спортивный автомобиль M1 стал донором мощного рядного шестицилиндрового двигателя мощностью 210 кВт (286 л.с.), а для его размещения отлично подходил кузов тогдашнего BMW 5-й серии.

Соответствующую безопасность движения обеспечивала адаптированная к возросшим возможностям спортивная ходовая часть с газонаполненными амортизаторами, специальными шинами Michelin размерности 220/55 VR 390, увеличенными дисковыми тормозами, особым образом настроенной АБС и серийным блокируемым дифференциалом с коэффициентом блокировки 25 процентов.

Этот первый M5 разгонялся с места до 100 км/ч за 6,5 секунды, его максимальная скорость составляла 245 км/ч. Таким образом он был самым быстрым седаном своего времени и, несмотря на свои технические возможности, довольствовался всего 11,3 литра бензина Super на 100 километров.

Если какой-либо клиент хотел заказать для своего М5 особое оснащение салона, то ему оказывали всестороннюю помощь на BMW Motorsport GmbH. В общей сложности в Мюнхене было вручную изготовлено около 2 200 автомобилей.

Второе поколение М5: с 1988 по 1995 г.

Второе поколение в конце своего жизненного цикла при мощности
250 кВт (340 л.с.) располагало одним из самых мощных рядных шестицилиндровых двигателей, которые когда-либо выпускались BMW. Однако в начале своей карьеры М5 вышел на международные рынки, располагая мощностью 232 кВт (315 л.с.), и был встречен там с восхищением. 

Его внешний вид был более сдержанный и индивидуальный  по сравнению с предшественником: "мускулистые" передний и задний фартуки, пороги с контрастной окраской и своеобразный дизайн колес характеризовали его экстерьер.

Двигателем служил в принципе тот же самый успешный силовой агрегат от M1, однако он подвергся серьезной модернизации. В качестве конструктивной особенности следует назвать резонансную систему впуска, которая в зависимости от нагрузки и частоты вращения меняла длину впускного трубопровода. Соответствующий управляющий блок был собственной разработкой BMW M GmbH.

По сравнению с BMW 535i того времени кузов располагался на
20 миллиметров ниже, для особо спортивных водителей в качестве опции предлагался так называемый пакет "Нюрбургринг". В базовой комплектации M5 второго поколения имел регулятор высоты кузова на задней подвеске и блокировку дифференциала с 25-процентной степенью блокировки.

Этот высокомощный автомобиль мог разогнаться с места до 100 км/ч всего за 6,3 секунды, а максимальная скорость была ограничена электроникой на уровне 250 км/ч. Вместе с турингом M5, который был представлен в 1992 году, второе поколение М5 - всего в Мюнхене вручную было изготовлено около 12 000 машин - значительно превзошло своего предшественника по количеству выпущенных экземпляров.

Третье поколение М5: с 1998 по 2003 г.

До сих пор скорее сдержанный дизайн высокомощного седана стал у этой модели значительно более эстетичным и солидным. Впечатляющие передний и задний фартуки, ярко выраженные пороги, аэродинамические наружные зеркала заднего вида в стиле М, 18-дюймовые диски со сдвоенными спицами, а также четыре выхлопные трубы свидетельствовали, что это самый настоящий сгусток силы высочайшего уровня.

Действительно, мощность 294 кВт (400 л.с.), извлекаемая из пяти литров рабочего объема восьмицилиндрового двигателя, обеспечивала этому автомобилю исключительные ходовые качества: классический спурт с места до 100 км/ч продолжался всего 5,3 секунды, а скорости 160 км/ч автомобиль достигал уже через 11,6 секунды. Максимальная скорость была ограничена электроникой на уровне 250 км/ч.

Но не только сложная техника отличала третье поколение М5 от его предшественников, способ его производства тоже был иным. Ведь теперь он, как и другие модели 5-й серии, выпускался на конвейере в Дингольфинге, а двигатели M5 создавались вручную на специальном конвейере в Мюнхене. Двигатель V8 модели M5 также использовался в эксклюзивном родстере BMW Z8. Всего на BMW было выпущено более 20 000 экземпляров M5 третьего поколения.

Технические характеристики.
BMW M5.     

	Кузов

Anzahl Türen / s
	
	M5
	
	
	

	Количество дверей/мест
	 
	4/5
	
	
	

	Длина/Ширина/Высота (ненагр.)
	мм
	4 855/1846/1469
	
	
	

	Колесная база
	мм
	2 889
	
	
	

	Колея передних/задних колес
	мм
	1580/1566
	
	
	

	Диаметр разворота
	м
	12,4
	
	
	

	Вместимость бака
	ок. л
	70
	
	
	

	Сист. охл. вкл. отопитель
	л
	15
	
	
	

	Моторное масло

Getriebeöl


	л
	13
	
	
	

	Масло коробки передач
	л
	2,6
	
	
	

	Масло заднего редуктора
	л
	1,2
	
	
	

	Собств. масса по EU1
	кг
	1830
	
	
	


	Полезная нагрузка по  DIN
	кг
	545
	
	
	

	Доп. полная масса по DIN
	кг
	2 300
	
	
	

	Доп. осев. нагр. спереди/сзади
	кг
	1090/1270
	
	
	

	Доп. масса буксир. груза2
	
	
	
	
	

	прицеп с торм.(12%)/без торм.


	кг
	2 100/750
	
	
	

	Доп. нагр. на крышу/сцепн. у-во
	кг
	100/90
	
	
	

	Вместимость багажника по VDA
	л
	500
	
	
	

	Коэфф. аэродин. сопротивл.
	cX x A
	0,701
	
	
	

	Двигатель
	
	
	
	
	

	Конструкция/цил./клапаны

	 
	V/10/4
	
	
	

	Управление двигателем
	 
	MS S65
	
	
	

	Рабочий объем
	см³
	4 999
	
	
	

	Диаметр цилиндра/ход поршня
	мм
	92,0/75,2
	
	
	

	Степень сжатия


	:1
	       12,0:1 
	
	
	

	Топливо
	ОЧ
	98
	
	
	

	Мощность
	кВт/л.с.
	373/507
	
	
	

	при частоте вращения
	мин–1
	7 750
	
	
	

	Крутящий момент
	Нм
	520
	
	
	

	при частоте вращения
	мин–1
	6100
	
	
	

	Электрооборудование
	
	
	
	
	

	Аккумулятор/место установки
	Aч/–
	90/багажник
	
	
	

	Генератор
	A/Вт
	170/2 380
	
	
	

	Ходовая часть
	
	
	
	
	

	Передняя подвеска
	 
	Двухшарнирная подвеска на амортизационных стойках с тяговыми растяжками; 

	
	
	малое положит. плечо обкатки, компенсатор попер. сил; компенс. клевков при торм.

	Задняя подвеска
	
	Алюминиевая интегральная подвеска с прод. рычагами и двойн. поперечн. рычагами

	
	
	Компенсатор момента сил инерции, действующих при трогании с места и торможении

	Передние тормоза
	 
	Дисковые двухпоршневые с фиксированными скобами, композитные

	Диаметр
	мм
	374 x 36, вентилируемые и перфорированные

	Задние тормоза
	 
	Дисковые однопоршневые с фиксированными скобами, композитные

	Диаметр
	мм
	370 x 24, вентилируемые и перфорированные

	Системы стабилизации
	 
	ABS, CBC, DSC; изменяемая блокировка дифференциала М

	Рулевое управление

	 
	Реечное с гидроусилителем и Servotronic
	

	Перед. отнош. рул. управл.
	:1 
	12,4
	
	
	

	Коробка передач
	 
	SMG III
	

	Перед. отношение
	I
	:1 
	3,985
	
	
	

	
	II
	:1 
	2,652
	
	
	

	
	III
	:1 
	1,806
	
	
	

	                                  
	IV
	:1 
	1,392
	
	
	

	                                  
	V
	:1 
	1,159
	
	
	

	
	VI
	:1 
	1
	
	
	

	                                  
	VII
	:1
	0,833
	
	
	

	                                   
	R
	:1 
	3,985
	
	
	

	Перед. отнош. главн. передачи
	:1 
	3,620
	
	
	

	Шины спереди/сзади
	 
	255/40 ZR19/285/35 ZR19

	Диски спереди/сзади
	 
	8,5J x 19 EH 2 IS 12 алюм. / 9,5J x 19 EH 2 IS 28 ал.м.

	Ходовые качества
	
	
	
	
	

	Удельная масса по DIN
	кг/кВт
	4,7
	
	
	

	Литровая мощность
	кВт/л
	74,6
	
	
	

	Разгон  
	0–100 км/ч
	с
	4,7
	
	
	

	                           
	0–1000 м
	с
	22,7
	
	
	

	на 4-й передаче
	80–120 км/ч
	с
	–
	
	
	

	Макс. скорость3
	км/ч
	250
	
	
	

	Расход по циклу ЕС
	
	
	
	
	

	В городе
	л/100 км
	22,7
	
	
	

	За городом
	л/100 км
	10,2
	
	
	

	В среднем
	л/100 км
	14,8
	
	
	

	Выброс CO2 
	г/км
	357
	
	
	

	Прочее
	
	
	
	
	

	Стандарт пред. токсичности
	
	EU4
	
	
	



Масса снаряженного автомобиля (DIN) плюс 75 кг для водителя и багажа.

2При определенных условиях возможно увеличение.



3Ограничена электроникой.

