45
BMW
Media
Information

6/2005
Page 5

[image: image1.png]


El nuevo BMW Serie 3 Touring.
Índice.

1.

El nuevo BMW Serie 3 Touring:
Armonía entre dinamismo, funcionalidad y confort. 
(Versión resumida) 
 3

2.

El diseño:
 

Perfecto equilibrio de dinamismo, agilidad y versatilidad. 
 11
3.

El propulsor:
La referencia para la competencia. 
 16
4.

El chasis:
 

Evolución perceptible en uno de los puntos fuertes de BMW. 
 23
5.

La carrocería:
 

Más espacio, menos peso y mayor seguridad. 
 31

6.

El maletero:
 

Soluciones ingeniosas y elegantes a la vez. 
 34

7.

Los sistemas de asistencia:
 

Ayuda fiable en cualquier situación. 
 37

8.

Habitáculo y equipamiento:
 

El placer de conducir, visible y perceptible. 
 42

9.  

Ficha técnica. 
 49
1.
El nuevo BMW Serie 3 Touring: 
Armonía entre dinamismo, funcionalidad y confort.
(Versión resumida)

Todos los modelos de la Serie 3 resultan convincentes por su logrado equilibrio entre elegancia, dinamismo y por su compacto diseño. El nuevo BMW Serie 3 Touring ofrece, además, una gran versatilidad. En el uso cotidiano, resulta ser un coche deportivo y versátil, apropiado para transportar objetos voluminosos de casi cualquier índole. Es el modelo de la Serie 3 con el diseño más vanguardista y más deportivo hasta hoy. Al mismo tiempo, es el modelo familiar más “abierto” del mundo: su gran techo solar consigue que uno casi se sienta al volante de un descapotable.

Más grande, potente, versátil… y más rápido: el nuevo Serie 3 Touring.

El Touring de la cuarta generación ofrece innovaciones que lo hacen líder de su segmento: dispone de motores más potentes, su chasis resulta apropiado para una conducción más deportiva, tiene más detalles que aumentan el confort de sus ocupantes y que solucionan el transporte de los más diversos objetos, con lo que el valor del producto experimenta una considerable mejora. El Touring puede acompañarte en todas las ocasiones, y a la vez, permite disfrutar al máximo de la conducción. 

Así lo demuestran las vueltas rápidas en la variante norte del clásico circuito de Nürburgring, donde consigue un crono de 8 minutos 49 segundos, siendo tan rápido como la deportiva berlina de la Serie 3.

Compartimento de carga más espacioso. Mejores ideas para transportar objetos.

Los clientes de los BMW Touring le conceden especial importancia, aunque no únicamente, al espacio disponible para transportar diferentes objetos. Midiendo hasta la parte superior del respaldo del asiento posterior, el compartimento de carga es 25 litros más grande que el del modelo anterior, sumando 460 litros en total. Se puede abatir el respaldo en proporción 60:40. Si se pliega totalmente, se dispone de un espacio de carga de 1.385 litros, con la ventaja adicional de contar con un piso casi plano en el maletero. En este caso el compartimento tiene 40 litros más que su antecesor.

En el día a día se aprecian muchas mejoras en diversos detalles, que consiguen que el Touring sea aún más práctico. Por ejemplo, el compartimento debajo del piso del maletero; o el propio piso de maletero, que es reversible, con el reverso cubierto por una lámina resistente y lavable, que además puede extenderse más allá del maletero, por encima del paragolpes posterior. Si en lugar del portón abrimos sólo la luneta trasera, la cubierta del equipaje se eleva para permitir un acceso más cómodo. El carácter práctico aumenta considerablemente gracias a una caja plegable e impermeable, diversas redes, un soporte para paraguas, ganchos para colgar bolsas y, también, a un enchufe eléctrico de 12 voltios.

Lanzamiento al mercado con cinco motores nuevos.

El Touring empezará a venderse con tres motores de gasolina (320i, 325i y 330i) y dos motores diesel (320d y 330d). Todos son más potentes, su funcionamiento es más suave y consumen menos que las versiones anteriores. Posteriormente se ofrecerán también los motores 318i y 318d, de cuatro cilindros. Los modelos provistos de motores de seis cilindros 325i, 330i y 330d también podrán adquirirse en versión de tracción total.

Motor de seis cilindros ultraligero, gracias al empleo del magnesio.

El motor de seis cilindros en línea del máximo representante de la Serie, el BMW 330i Touring, tiene una potencia de 190 kW/258 CV, con lo que supera en 20 kW/27 CV la de su antecesor. Su par motor es de 300 Nm entre las 2.500 y las 4.000 vueltas. En su segmento, es el motor de 3.000 cc más potente y ligero del mundo.

Éste es el primer propulsor de gran producción, en el que se usa el magnesio en el bloque, el cárter del cigüeñal y la tapa de la culata; el magnesio es un material que pesa un 30 por ciento menos que el aluminio. 

En este motor de seis cilindros se estrena el sistema VALVETRONIC, que regula de forma continua la alzada y la duración de la apertura de las válvulas de admisión, en función de la posición del pedal del acelerador. De esta manera se aprovecha de modo más eficiente el combustible y mejora la respuesta del motor. Este sistema está combinado con el sistema doble VANOS de regulación variable del árbol de levas, tanto para las válvulas de admisión como las de escape. 

El BMW 330i Touring puede acelerar de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y su capacidad de recuperación en cuarta de 80 a 120 km/h es de 6,9 segundos. La velocidad punta es de 250 km/h, limitada electrónicamente. El modesto consumo es de 8,9 litros cada cien kilómetros, según el ciclo de pruebas UE.

También el motor de seis cilindros en línea del BMW 325i Touring es más eficiente. Tiene una potencia de 160 kW/218 CV a 6.500 r.p.m. (+ 19 kW) y su par máximo es de 250 Nm entre las 2.700 y 4.250 vueltas (+ 5 Nm). 

Este nivel de potencia le otorga el primer lugar en comparación con los motores de la competencia, con una velocidad máxima de 243 km/h, aceleración de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos y capacidad de recuperación en cuarta de 80 a 120 km/h en 7,9 segundos. 

El BMW 320i, con un potente motor de cuatro cilindros.

El motor del 320i Touring se basa en el motor de cuatro cilindros y 2.000 cc que llevaba el modelo que antes se llamó 318i. Este motor, equipado con VALVETRONIC y doble VANOS, tiene una potencia de 110 kW/150 CV a 6.200 r.p.m. con un par máximo de 200 Nm a 3.600 r.p.m. La aceleración de 0 a 100 km/h es de 9,4 segundos, y la velocidad punta es de 218 km/h. El consumo es de 7,6 litros cada 100 kilómetros en el ciclo combinado UE.

Diesel deportivo, también en el Touring.

Las variantes provistas de motor diesel tienen cualidades deportivas gracias al potente propulsor. Sus prestaciones son superiores a las de su antecesor gracias a la utilización de la tecnología common-rail más moderna, y al turbo de geometría variable.

El buque insignia de los diesel, el 330d Touring, obtiene del seis cilindros nada menos que 170 kW/231 CV y un aún más impresionante par motor de 500 Nm entre las 1.750 y las 3.000 vueltas. De esta manera, tanto su confort como su dinamismo vuelven a ser los primeros del segmento. 

Naturalmente estas cifras proporcionan unas prestaciones sobresalientes, con un tiempo de 6,8 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h y una velocidad punta de 248 km/h. El consumo es de apenas 6,7 litros cada 100 kilómetros en el ciclo combinado UE. El BMW 330d Touring cumple la norma de emisiones UE4 y está equipado de serie con un filtro de partículas.

Deportivo y económico a la vez: el BMW 320d Touring.

El potente propulsor diesel montado en el 320d, brilla por la entrega de su potencia de 120 kW/163 CV y por su gran par motor de 340 Nm, disponible entre 2.000 r.p.m. y 2.750 r.p.m., datos que marcan la referencia en su segmento. Este modelo es capaz de acelerar en 8,6 segundos de 0 a 100 km/h y su velocidad máxima es de 223 km/h. El 320d consume 5,9 litros cada cien kilómetros y cumple la norma UE4. Para el 320d está disponible un filtro de partículas como opción.

Caja de cambios de seis velocidades para todos los modelos.

Todos los modelos llevan de serie una caja de cambios manual de seis velocidades. Disponiendo de saltos más cortos entre marchas y de un  margen más amplio entre la primera y la sexta, siempre es posible cambiar de marcha a revoluciones óptimas. La primera marcha ha sido concebida para ofrecer una mayor capacidad de tracción, por lo que resulta óptima al poner en movimiento el coche. 

En términos generales, el Touring se conduce de modo aún más dinámico, tiene mayor capacidad de aceleración y su velocidad punta es más alta. Además, consume menos. Opcionalmente se puede adquirir una caja de cambios automática de seis velocidades.

Tecnología punta para una conducción más dinámica.

Tradicionalmente, el BMW Touring dispone de la suspensión más ágil de su segmento. Esta suspensión, con la suprema combinación del motor montado longitudinalmente, la tracción trasera y el equilibrado reparto de peso entre los ejes, hacen que este familiar deportivo vuelva a marcar las diferencias.

El nuevo eje delantero de aluminio de doble articulación consigue una armonía perfecta entre dinamismo y confort. Combina la estabilidad direccional con unos ruidos de rodadura mínimos, el resultado es incluso superior al ya excelente del modelo anterior. A pesar de su menor peso, este eje contribuye significativamente a la gran rigidez del coche.

La gran agilidad y el comportamiento deportivo del coche también se deben al eje posterior de cinco brazos. Este eje garantiza un guiado muy preciso de las ruedas y un excelente confort de rodadura. El chasis del Touring es básicamente el mismo que el de la berlina, aunque puesto a punto considerando las exigencias específicas de un coche de este tipo.

DSC de última generación.

El sistema de control dinámico de estabilidad DSC de última generación hace que el BMW Serie 3 Touring sea aún más seguro. Los modelos con motores de seis cilindros llevan un DSC con funciones adicionales, entre ellas el secado de los discos de freno al conducir sobre calzadas mojadas y la función de frenos en alerta, que acerca ligeramente las pastillas en caso de una posible frenada de emergencia. Además, una función adicional evita que el coche retroceda al arrancar cuesta arriba y que se hunda la parte delantera poco antes de detenerse al frenar.

Más seguridad para remolques.

El sistema de estabilización de remolques ASL aumenta la seguridad en la medida en que detectan precozmente movimientos pendulares del remolque para estabilizarlo, activando los frenos del coche y evitando así que la situación se torne peligrosa.

Diseño para disfrutar de la estética del coche y de la conducción.

El Serie 3 Touring hace visible el dinamismo y la agilidad del coche, cualidades que redundan en el placer de conducir. Sus proporciones y la expresión de sus superficies le confieren un carácter propio dentro de la gama de modelos de la Serie 3. Gracias a sus formas fluidas expresa funcionalidad emparejada con la elegancia deportiva clásica, siendo fiel reflejo de un estilo de vida moderno y activo.
Deportividad, dinamismo y elegancia en perfecto equilibrio.

El largo vano motor, los voladizos cortos y el centro óptico del habitáculo muy desplazado hacia atrás, son clara expresión de las cualidades típicas de los modelos de BMW con motor de seis cilindros y tracción trasera. Con el fin de conseguir una gran armonía entre las generosas superficies acristaladas del modelo familiar y las cualidades deportivas del coche, el techo se ha diseñado de tal modo que, visto de perfil, la línea desciende suavemente hasta el paragolpes y, a la vez, la línea lateral de la cintura es ligeramente ascendente en la parte posterior. Las dos líneas quedan unidas por la curvatura típica de BMW. De esta manera, el dinamismo del coche queda integrado en las líneas de su diseño.

El habitáculo: expresión del más puro placer de conducir.

Al igual que el diseño exterior, también la estética del habitáculo se distingue por sus superficies convexas y cóncavas, lo que le confiere un ambiente de dinamismo controlado y ligereza. De esta manera, el Touring conjuga dos características: por un lado es un coche deportivo y, por otro, un coche tremendamente espacioso, con un diseño vanguardista y muy moderno.

El salpicadero está óptimamente estructurado y acentúa la experiencia de la conducción con sus clásicos instrumentos redondos. Todas las funciones de relevancia para la conducción están integradas en el volante o muy cerca de él. Las informaciones esenciales para conducir y las funciones de confort se encuentran en el campo visual del conductor. El acompañante también puede acceder cómodamente a los mandos de confort, que se encuentran en la parte central.

iDrive, el sistema de mando e indicación superior.

Si el cliente opta por uno de los dos sistemas de navegación, obtiene también el sistema iDrive, compuesto por el mando de control y una pantalla situada bajo una segunda visera en la parte superior del salpicadero, diferenciándose así de las versiones de serie. Con este equipamiento, el conductor se beneficia de un sistema de mandos e informaciones de perfecta ergonomía. También el acompañante puede acceder fácilmente a todas las informaciones y funciones de confort del sistema.

Mayores dimensiones: más confort y seguridad.

Sin prescindir del carácter compacto que distingue a los modelos de la Serie 3, el Touring es más largo, ancho y alto que su antecesor y, además, también la batalla ha aumentado. Esto beneficia claramente a los ocupantes, proporciona mayor espacio para el equipaje y eleva el nivel de seguridad pasiva.

Soluciones ingeniosas para el equipaje.

El maletero tiene una capacidad de entre 460 y 1.385 litros, por lo que es sumamente espacioso y, además, incluye numerosas soluciones muy ingeniosas. El equipamiento básico ya incluye un enchufe de 12 voltios, argollas de amarre, cintas de fijación del equipaje, ganchos para bolsas y un soporte para paraguas. Considerando que el Touring lleva neumáticos tipo “runflat” para mayor seguridad, se puede aprovechar adicionalmente el vano que se encuentra debajo del piso del maletero para transportar diversos objetos. 

Cómoda luneta practicable. Plano de carga del maletero rebajado.

De serie, la luneta se puede abrir por separado, con lo que resulta más sencillo introducir objetos en el maletero o retirarlos y, además, es posible transportar objetos largos. Al abrir la luneta, el cubre-equipajes del maletero se desplaza hacia arriba, lo que permite acceder al maletero directamente. El paragolpes posterior tiene un rebaje para poder introducir más cómodamente objetos pesados o voluminosos en el maletero. Así, la altura del plano de carga es de apenas 59 centímetros.

Soluciones ingeniosas en diversos detalles, para un uso cotidiano más cómodo.

Opcionalmente se puede adquirir una serie de mejoras para el maletero, con cual aumenta considerablemente la utilidad del Touring. Además, este paquete opcional se diferencia claramente de las ofertas que en ese sentido hacen los fabricantes de la competencia. La parte esencial del paquete consiste en un piso reversible que lleva en un lado una lámina de material plástico lavable que puede extenderse en toda la superficie del maletero y ampliarse hasta cubrir el paragolpes posterior para evitar que se ensucie o arañe durante las operaciones de carga o descarga. Además, este piso reversible también lleva una caja plegable e impermeable que puede contener, por ejemplo, botas mojadas o sucias. Con la bolsa opcional para esquíes, este módulo puede sustituirse por otros componentes que se montan en el lugar correspondiente entre los asientos posteriores, como, por ejemplo, una nevera.

Evolución en la carrocería: más ligera, rígida y segura.

Mediante la utilización inteligente de materiales ligeros, fue posible conseguir que la carrocería sea aún más rígida y que el peso específico sea menor. La carrocería de aceros modernos, con tecnologías especiales de conformación del acero y con un sistema de barras de refuerzo en las estructuras portantes, es ahora un 25 por ciento más rígida sin haber aumentado su peso en comparación con el modelo anterior.

En caso de un choque lateral: el Touring más seguro hasta ahora fabricado.

El nuevo BMW Serie 3 Touring fue concebido desde el principio para obtener el mejor resultado posible (cinco estrellas) en las pruebas europeas de choque EuroNCAP.

El sistema de protección de los ocupantes incluye de serie, además de cinturones optimizados, no menos de seis airbags: para el conductor y para el acompañante, airbags para caderas y tórax y airbags de cortina para las cabezas. El asiento del acompañante y los asientos laterales traseros llevan anclajes ISOFIX para ofrecer una protección óptima a los niños. El airbag del acompañante se puede desconectar para colocar un asiento para niños, montado en sentido contrario al de la marcha.

La dirección activa de BMW, única en el segmento.

El nuevo BMW Serie 3 Touring es el único familiar del segmento medio que lleva un sistema de dirección activa. Este sistema, que se puede solicitar en todos los modelos de seis cilindros, consigue mejorar la agilidad y maniobrabilidad del coche y, por lo tanto, contribuye a aumentar el placer de la conducción. La dirección es más directa a bajas velocidades y más indirecta a altas velocidades. De esta manera se consigue solucionar el conflicto que tienen todos los sistemas de dirección convencionales entre agilidad, estabilidad de marcha y confort. 

Además, la dirección activa de BMW aumenta el nivel de seguridad: si se frena sobre una calzada irregular con placas de hielo y asfalto seco o mojado, la dirección interviene activamente estabilizando el coche de modo rápido y preciso. En caso necesario, el conductor tiene que intervenir adicionalmente, corrigiendo el ángulo de giro del volante. De esta manera, es más sencillo y seguro conducir el coche ágilmente. Además, gracias a la dirección activa, se reduce la intervención de los sistemas de control que actúan sobre los frenos y el motor. Otra ventaja evidente consiste en que el conductor tiene que dar menos vueltas al volante al aparcar o maniobrar y al conducir en la ciudad.

La innovadora tecnología de iluminación aumenta la seguridad.

El coche monta de serie faros halógenos dobles, y el cliente puede pedir opcionalmente faros bi-xenón o faros bi-xenón autoadaptables. Estos faros de orientación automática en curvas adaptan continua y dinámicamente el haz de luz a la trayectoria, consiguiendo una iluminación óptima: da la sensación de que la luz se anticipa a la trayectoria como por arte de magia.

Óptimo confort en calefacción y climatización.

El sistema de calefacción y climatización en un coche como el BMW Serie 3 Touring constituye un reto especial para los ingenieros debido al gran tamaño del habitáculo. 

En comparación con los productos de la competencia, el sistema de climatización del BMW Serie 3 Touring resulta tan convincente por la velocidad con la que consigue calentar o refrigerar el habitáculo. El climatizador automático (equipamiento de serie) es la solución óptima en este caso. Este sistema no provoca molestas corrientes de aire y consigue ajustar la temperatura deseada en muy poco tiempo, manteniéndola a ese nivel constantemente y sin oscilaciones. La posibilidad de ajustar la temperatura por separado en la parte trasera del habitáculo es una función que contribuye sensiblemente a mejorar el nivel de confort. El Touring de la Serie 3 es el primero de su segmento que lleva persianas que protegen contra la incidencia de rayos solares en las ventanas laterales posteriores.

Acústica perfecta para disfrutar del sistema audio.

Si, por un lado, es difícil conseguir una solución óptima para la climatización de un coche como el Touring, por otro lado un sistema audio se beneficia precisamente de la posibilidad de aprovechar el compartimento de carga como caja de resonancia. 

El equipo estéreo del Touring no solamente lo hace de modo óptimo, sino que, además, marca un nuevo listón de referencia mediante un sistema audio perfectamente equilibrado. El equipo de serie puede ser mejorado aún más con el sistema de alta fidelidad opcional LOGIC7 HIFI Professional. En el BMW Serie 3 Touring, este equipo alcanza niveles de calidad acústica desconocidos hasta ahora en este segmento automovilístico.

2.
El diseño: 
Perfecto equilibrio de dinamismo, agilidad y versatilidad.

•
Deportividad y dinamismo en un coche funcional.

•
Conjugación perfecta de elementos de diseño 
 
clásicos y modernos.

•
La gran variedad de materiales y colores permiten 
un máximo nivel de personalización.
Por un lado, agilidad y dinamismo, por el otro, funcionalidad y versatilidad. Estos atributos, que podrían contradecirse, son características reales en el BMW Touring y significaron un reto muy especial para los encargados de su diseño. Además, tuvieron que conseguir que el diseño del BMW Touring sea exclusivo y que, a la vez, armonice con las formas actuales de la gama. El resultado es un BMW Serie 3 Touring de personalidad moderna y contemporánea, capaz de expresar el estilo de vida moderno y activo de sus clientes.

La historia del diseño del BMW Serie 3 Touring está acuñada por modificaciones pequeñas y grandes. La evolución fue estilísticamente discreta en unos casos, y en otros significó un cambio considerable. 

En ese sentido, el nuevo BMW Serie 3 Touring representa un importante cambio. Si bien es cierto que sus proporciones han cambiado moderadamente en comparación con el modelo anterior, sí se han producido modificaciones importantes en la estética de sus superficies convexas y cóncavas, con el consecuente juego de planos claros y más oscuros, dependiendo de la incidencia de la luz. La parte delantera, los laterales y la zaga forman una unidad fluida gracias a las grandes dimensiones de las superficies. De esta manera, el Touring se diferencia claramente de su antecesor.

Más deportivo que el Touring de la Serie 5. Más elegante 
que el Z4.

El Serie 3 Touring parece más deportivo y ágil que el Serie 5 Touring debido a sus dimensiones y a las proporciones de sus superficies. Pero resulta más elegante que un BMW Z4 porque el carácter cóncavo y convexo de sus superficies es más discreto. Aunque su concepto estético es similar al del BMW X3, se diferencia claramente de este modelo de tracción total. Mientras que el X3 tiene las proporciones que corresponden a un SUV de BMW, con líneas y superficies que subrayan sus cualidades y su capacidad de transitar por todo tipo de terreno, el Serie 3 Touring se caracteriza por la fluidez de sus formas dinámicas, estableciendo un perfecto equilibrio entre su utilidad funcional y su carácter de deportiva elegancia.

La cuarta generación del BMW Serie 3 Touring retoma aspectos clásicos de su diseño y establece un puente hacia el futuro con su interpretación de las nuevas formas de BMW. A pesar de tratarse de un coche funcional, es expresión de una interpretación muy propia del diseño moderno de BMW, con proporciones y superficies típicas que generan una imagen de coche que confiere un gran placer de conducción para clientes que saben disfrutar de la vida. Así, el BMW Serie 3 Touring es un BMW genuino, con una larga parte delantera, cortos voladizos y -considerando la batalla- un centro del habitáculo muy desplazado hacia atrás, reflejando el montaje de un motor de seis cilindros en línea con tracción trasera. 

La estética de cualquier coche de su segmento está determinada por el diseño de la gran superficie acristalada posterior. Precisamente por eso la línea del techo del Touring desciende con suavidad en la zaga, mientras que la línea de la cintura se eleva ligeramente en la parte posterior. El arco al pie del montante D constituye un elemento estilístico típico de BMW, que logra unir las dos líneas que expresan una tensión que se corresponde con el carácter deportivo del coche, y que parecen unirse muy por detrás de la zaga. El spoiler del techo optimiza la aerodinámica, y prolonga muy acertadamente la dinámica línea del techo.

Visto de perfil: líneas y superficies principales y secundarias perfectamente combinadas.

El lateral del coche está determinado por la combinación de líneas y superficies predominantes y subordinadas. La línea de la cintura, fina y tensa, contrasta  con las superficies relativamente grandes y dominantes de las chapas laterales. Esta línea parte de los grupos ópticos delanteros, transcurre por debajo del habitáculo y continúa en la zaga, marcando un canto preciso y claramente visible. Esta fina línea consigue alargar ópticamente el coche y, además, interrumpe la superficie por debajo del montante D, haciéndola parecer más pequeña. 

La segunda línea que resalta en el Touring tiene la forma típica del moderno diseño de BMW, aunque con una tridimensionalidad más marcada. Esta línea transcurre de modo ligeramente ascendente desde el musculoso paso de rueda delantero hasta los pilotos posteriores, donde confluye con las superficies que la circundan. La tercera línea característica parte del umbral de las puertas delanteras y continúa de modo dinámico hacia arriba, hasta que se pierde en las superficies que se encuentran delante de las ruedas posteriores. Esta línea le confiere al Touring un aspecto especialmente deportivo.
Desde delante: frontal ágil y despierto.

El Touring posee un frontal típico de BMW, con la parrilla de doble riñón y faros dobles que terminan en la parte superior en líneas onduladas. Las luces intermitentes se prolongan hacia los costados, subrayando el ancho del vehículo. Esta expresión concentrada del frente es la manifestación de su agilidad y presteza. 

Otro rasgo característico de la parte delantera son los nervios del capó. Siendo parte de una forma completa en sí misma, salen del paragolpes delantero y fluyen hacia los montantes A, continúan por la línea del techo y terminan en la zaga. Estos resaltes forman un marco alrededor de la dinámica y elegante parrilla que con sus superficies cromadas le confieren un toque de especial elegancia al carácter deportivo del frontal. Tratándose de modelos con motor de seis cilindros, también están cromadas las rejillas de la parrilla doble.

Visto desde atrás: dinamismo a pesar del portón de generosas dimensiones.

La forma de la zaga del nuevo BMW Serie 3 Touring refleja, por una parte, la gran capacidad del compartimento de carga y, por otra, es expresión de la sencillez con la que se accede al maletero. Al mismo tiempo, refleja el dinamismo típico que distingue a todos los vehículos de la marca.

La superficie acristalada de grandes dimensiones, enmarcada por esbeltos montantes, consigue que el Serie 3 Touring también emane ligereza visto desde atrás. El juego de superficies claras y sombreadas de las chapas cóncavas y convexas crea varias líneas y superficies horizontales, con lo que la parte posterior del coche parece más ancha y baja. Visto desde atrás, predomina la nueva forma en L de los pilotos, en los que llama la atención la configuración de los elementos luminosos. 

Para conseguir que el acceso al maletero sea lo más ancho posible, la mitad de los pilotos posteriores está integrada en el portón. Y para que el plano de carga del maletero sea lo más bajo posible, el paragolpes posterior tiene un acentuado rebaje.

Habitáculo concentrado en la conducción.

Reflejando el diseño exterior del nuevo Serie 3 Touring, la estética del habitáculo resulta muy moderna y armoniosa con un toque emocional. Se imponen las fluidas superficies cóncavas y convexas, de acuerdo con la idea de una lámina envolvente, por lo que en el interior impera un ambiente de dinamismo y ligereza. El Serie 3 Touring conjuga así dos características, siendo, por un lado, un coche deportivo y, por el otro, un vehículo confortable. 

Debido al protagonismo de los elementos horizontales, el panel de instrumentos da una gran sensación de amplitud y sus elementos se concentran en las funciones de conducción. La parte superior está más dirigida hacia el conductor y sus líneas bajan suavemente hacia el lado del acompañante. Los elementos de mando e indicación secundarios también están orientados ligeramente hacia el conductor. Lo mismo sucede con la consola central, en la que se encuentra la palanca de cambios. La consola se pierde bajo el salpicadero y los contrastes luminosos y sombreados de sus superficies consiguen que parezca más ligera, como si estuviera suspendida. Todas las líneas y superficies de las puertas y de la consola central están dirigidas dinámicamente hacia delante, en el sentido de la conducción.

Si el cliente pide uno de los dos sistemas de navegación, el interior se diferencia esencialmente por estar equipado con el sistema iDrive, que consta del mando de control y la pantalla que se encuentra bajo una segunda visera en la parte superior de la consola. Asimismo, esta versión del panel de instrumentos y mandos se distingue por su perfecta ergonomía. También el acompañante puede acceder cómodamente a todas las informaciones y los mandos de las funciones de confort.

Un puesto de mando para disfrutar intensamente de la conducción.

La experiencia de conducir un BMW de la Serie 3 también se acentúa por la optimización de la estructura de todo el puesto de mando. Los instrumentos clásicamente redondos y de fácil lectura son la expresión del placer de conducir que establece esa relación tan especial entre el conductor y su automóvil. 

En un estilo muy propio de BMW, todas las funciones de relevancia para la conducción se encuentran en el volante o muy cerca de él. Los mandos y las informaciones de los sistemas de conducción y de confort se encuentran en el campo visual del conductor. La zona de confort se encuentra en el centro, por lo que también el acompañante puede acceder perfectamente a los mandos respectivos. Con el fin de equilibrar la estética del habitáculo, se ha reducido drásticamente la cantidad de interruptores y teclas.

Variedad de materiales y colores.

El carácter versátil del BMW Serie 3 Touring también se pone de manifiesto a través de los numerosos materiales y colores a elegir. Estableciendo un equilibrio perfecto entre los colores, materiales y diseños de gran calidad, resulta visible la estética exclusiva de la Serie 3 de BMW. El salpicadero, la consola central y las puertas tienen superficies que determinan la distinción del diseño, destacando también la elegante rugosidad y el fino color de las partes de material sintético inyectado.

624 variantes de colores.

Los colores del interior y exterior, especialmente desarrollados para los modelos de la Serie 3 de BMW, así como los materiales de los asientos, consiguen diferenciar al nuevo Touring de los demás modelos de la gama BMW. La extraordinaria variedad de colores y materiales permite al cliente personalizar su Touring según sus propias preferencias. Dispone para ello de cuatro tipos de tapicería (tela, Sensatec, combinación tela/cuero y cuero) que puede combinar con doce colores exteriores, tres colores para el habitáculo (negro, gris y beige), equipamientos del habitáculo de ocho colores (antracita, gris, beige, negro, gris cuarzo, azul, Terra y Lemon), además de cuatro tipos de revestimientos interiores (madera de raíz de nogal, madera de álamo con vetas, titanio mate y aluminio cepillado finamente en sentido longitudinal). De esta manera se obtienen, en total, 624 variantes, de las que 472 son recomendadas por los diseñadores de BMW.

Todos los colores exteriores armonizan a la perfección con los correspondientes colores del habitáculo. Por su tonalidad y efecto, acentúan el carácter deportivo (Schwarz II, Titansilber, Japanrot, Mysticblau), moderno (Arktis, Sparkiling graphite, Barriquerot, Sonora) o elegante (Monacoblau, Tiiefrguen, Saphirschwarz) del coche.

3.
El propulsor:
La referencia para 
la competencia.

•
Motor de gasolina de seis cilindros, bloque con cárter de 
magnesio y VALVETRONIC.
•
Motor de gasolina de cuatro cilindros con VALVETRONIC 
y doble VANOS. 

•
Potentes motores diesel de seis y cuatro cilindros con turbo 
de geometría variable e intercooler.

•
Motores diesel con filtro de partículas.

•
Cajas de cambio de seis velocidades de serie en todos los modelos.

Los clientes del Touring pueden elegir entre todos los motores de la Serie 3. Porque quien exige un coche versátil, no tiene que renunciar a la filosofía de BMW del placer de conducir deportivamente. Todos los modelos Touring son la síntesis perfecta de placer al conducir y funcionalidad.

Cuando se lance al mercado el BMW Serie 3 Touring en septiembre, podrá elegirse entre tres motores de gasolina y dos motores diesel:

– 
320i Touring, motor de gasolina de cuatro cilindros, 110 kW (150 CV), 
200 Nm
– 
325i Touring, motor de gasolina de seis cilindros, 160 kW (218 CV), 
 
250 Nm
– 
330i Touring, motor de gasolina de seis cilindros, 190 kW (258 CV), 
 
300 Nm

– 
320d Touring, motor diesel de cuatro cilindros, 120 kW (163 CV), 340 Nm
– 
330d Touring, motor diesel de seis cilindros, 170 kW (231 CV), 500 Nm

Posteriormente se ofrecerán los modelos 318i Touring y 318d Touring, con motores de cuatro cilindros.

Revolución en la fabricación de motores: el nuevo motor de seis cilindros.

Para muchos, la reputación de la marca BMW está determinada por el liderazgo que ostenta en la fabricación de motores innovadores y, en especial, de propulsores de seis cilindros en línea. Este motor ha ganado ya varios años el «International Engine Award»: el “Oscar” de los fabricantes de motores.

El nuevo motor de seis cilindros en línea de 3.000 cc que se monta en el buque insignia de la serie, el 330i Touring, es un motor completamente nuevo respecto de su antecesor. Se trata del propulsor más innovador del mundo, y constituye una referencia en lo que se refiere a la suavidad de funcionamiento. Ofrece la mayor potencia específica, el peso más bajo con respecto a su potencia y también el consumo específico más bajo, lo que lo hacen claramente superior a todos los productos de la competencia.

Más potencia y eficiencia, menos peso, consumo y gases contaminantes.

Con sus 190 kW/258 CV a 6.600 r.p.m. y sus 3.000 cc, este motor supera a su antecesor en 20 kW/27 CV, lo que equivale a un aumento del doce por ciento. El par máximo de 300 Nm está disponible entre las 2.500 r.p.m. y las 4.000 r.p.m. A pesar de ello, el motor apenas pesa 161 kilogramos, lo que significa que en su segmento es el motor de seis cilindros más ligero del mundo. La relación peso/potencia es de 1,18 kW por kilo. Cumpliendo las normas europeas de gases de escape (UE4), el motor también es ejemplar en términos de respeto al medio ambiente.

Sustituyendo el aluminio por magnesio se reduce el peso del motor.

Con el fin de ahorrar peso, BMW utiliza por primera vez magnesio en un motor de gran producción en el bloque, en el cárter del cigüeñal y en la tapa de la culata, reduciendo el peso un 30 por ciento con respecto al aluminio. El bloque, el componente más grande del motor, pesa sólo el 57 por ciento de uno comparable tradicional de fundición gris. De esta forma, por sí solo, consigue aportar el diez por ciento del ahorro total de combustible.

Considerando las revoluciones máximas de 6.650 r.p.m., extremadamente altas para un motor de serie, se optó por una estructura con cárter de cigüeñal, similar a las utilizadas en competición. También la tapa de la culata es de magnesio, lo que demuestra que BMW aplica de modo constante la estrategia de utilización inteligente de materiales ligeros.

VALVETRONIC, ahora también en el motor de seis cilindros.

El motor de seis cilindros está dotado por primera vez del sistema VALVETRONIC, que regula el alzado y la duración de la apertura de las válvulas de admisión, en función de la posición del pedal del acelerador. De esta manera se minimiza el esfuerzo ocasionado por cambios de carga en el motor y se aprovecha de modo más eficiente el combustible. Además, mejora la respuesta del motor. El sistema VALVETRONIC está combinado con el sistema doble VANOS de BMW de regulación variable continua de los árboles de levas de admisión y escape. El actuador del sistema VANOS y la rueda dentada de la unidad de regulación son de aluminio.

Las innovaciones técnicas incluso pueden oírse.

Otras innovaciones adicionales subrayan el progreso en términos de potencia y eficiencia. Por ejemplo, la bomba de agua eléctrica funciona de modo independiente de las revoluciones del motor, activándose únicamente en función de las necesidades de refrigeración. Así, su consumo de energía es un 90 por ciento inferior en comparación con una solución convencional. 

Cada árbol de levas de material ligero significa un ahorro de 600 gramos, mejorando la eficiencia y ayudando a reducir el peso. 

Utilizando una sola correa para el accionamiento de todos los elementos secundarios, se prescinde de una segunda correa, lo que redunda en un peso menor y en una mayor fiabilidad. El sistema de resonancia en la admisión, que ahora tiene tres fases, consigue que se disponga de más par a menores revoluciones. De este modo se obtiene el efecto de autocarga en la admisión en un margen de revoluciones más amplio.
Así, el peculiar sonido del motor de seis cilindros garantiza su disfrute: la mariposa de gases de escape, controlada por la centralita del motor, provoca un sonido ronco y deportivo, tanto a plena carga como en carga parcial.

Un nuevo nivel de potencia y eficiencia.

El nuevo 330i Touring marca un listón de referencia muy alto en materia de prestaciones y eficiencia. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. Su capacidad de recuperación en cuarta de 80 a 120 km/h es de 6,9 segundos. La velocidad punta es de 250 km/h, limitada electrónicamente. El consumo es de 8,9 litros cada 100 kilómetros, según el ciclo de pruebas combinado UE.

En el medio, sin ser mediocre: el suave motor de seis cilindros 
de 2.500 cc.

El motor de seis cilindros en línea de 2.500 cc del BMW 325i Touring es justo lo contrario de mediocre. Tiene una potencia de 160 kW/218 CV y un par motor de 250 Nm disponible entre las 2.750 y las 4.250 vueltas. Con este motor, el Touring detiene el cronómetro en 7,2 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h. Su gran capacidad de recuperación queda demostrada con los 7,9 segundos que necesita para pasar de 80 a 120 km/h. La velocidad máxima es de 243 km/h. El consumo según ciclo de pruebas UE es de 8,6 litros cada 100 kilómetros.

Pero también en este caso vale más estar al volante del coche que estudiar los datos técnicos sobre papel. Este motor de seis cilindros dispone de todas las características que distinguen a los propulsores BMW y entusiasma por su dinamismo, su suavidad y la progresividad de la entrega de potencia al acariciar el pedal del acelerador. Por supuesto, está equipado con VALVETRONIC, doble VANOS, cuatro válvulas por cilindro, sensores de detonación adaptativos y colector de admisión resonante. Estas tecnologías son decisivas para el bajo consumo y la reducción de los gases de escape contaminantes, haciendo que el coche cumpla las normas UE4.

BMW 320i con motor de cuatro cilindros más potente.

El motor de gasolina de 2.000 cc del 320i Touring se basa en el motor de cuatro cilindros y 2.000 cc que llevaba el 318i anterior. Este motor ha sido objeto de una profunda remodelación, aumentando su potencia y la suavidad de su funcionamiento y, al mismo tiempo, reduciendo el consumo y la emisión de gases contaminantes. El motor de cuatro válvulas por cilindro tiene una potencia de 110 kW/150 CV a 6.200 r.p.m.; su par máximo es de 200 Nm a 3.600 r.p.m. Acelera de 0 a 100 km/h en tan sólo 9,4 segundos y su capacidad de recuperación en cuarta de 80 a 120 km/h es de 9,6 segundos. La velocidad máxima son unos respetables 218 km/h.

El más dinámico del segmento, con una suavidad impresionante.

El propulsor de cuatro cilindros entrega su potencia con vehemencia y de modo continuo, impresionando por un dinamismo hasta ahora desconocido en su segmento. El aumento del par motor se hace sentir especialmente a bajas revoluciones. Al mismo tiempo, el motor funciona con gran suavidad a cualquier régimen. El sistema de escape tiene secciones asimétricas en los conductos anteriores y un silencioso concebido en función de la secuencia de los ciclos de encendido, por lo que se obtiene un sonido muy deportivo.

Además, fue posible reducir el consumo promedio en aproximadamente un 2 por ciento, siendo de apenas 7,6 litros a los 100 kilómetros según el nuevo ciclo normalizado europeo. Por supuesto, todo ello cumpliendo la norma de gases de escape europea UE4.

El rendimiento más que convincente del propulsor se debe especialmente a la gestión electrónica del motor y a los sistemas VALVETRONIC y doble VANOS en el lado de admisión y en el de escape. El sistema de admisión DISA permite modificar la longitud del colector de admisión en función de la carga del motor. Estos sistemas, sumados a la nueva unidad de control del motor, redundan en una mejor respuesta al pisar el acelerador, una característica que antes sólo tenían los motores deportivos más radicales.

El 330d y el 320d: diesel deportivo para el Touring.

El 330d Touring es expresión del más puro dinamismo. Con su tecnología common-rail de segunda generación, este diesel deportivo de seis cilindros tiene una potencia de 170 kW/231 CV y un par de 500 Nm, disponible entre 1.750 y 3.000 r.p.m. Ello significa que es el mejor en su segmento en lo que se refiere a dinamismo, suavidad, potencia y par. El 330d Touring detiene el cronómetro en 6,8 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h, y alcanza una velocidad punta de 248 km/h. Su capacidad de recuperación es de 5,2 segundos al acelerar de 80 a 120 km/h en cuarta. Estos datos corresponden más bien a un deportivo, siendo realmente sorprendentes en un coche de su segmento.

Éxito de ventas: 320d Touring, ahora con más potencia y par.

El motor diesel de 2.000 cc es el más vendido en los modelos Touring. El propulsor de cuatro cilindros tiene ahora 120 kW/163 CV a 4.000 r.p.m. (+ 10 kW); el par máximo es de 340 Nm entre 2.000 r.p.m. y 2.750 r.p.m. (+ 10 Nm). En estas condiciones, el 320d tiene un comportamiento francamente deportivo, acelerando en tan sólo 7,1 segundos de 0 a 100 km/h. El generoso par motor se confirma al medir su capacidad de recuperación: para recuperar en cuarta desde 80 hasta 120 km/h, el 320d Touring apenas necesita 7,1 segundos. La velocidad punta de este automóvil es de 223 km/h.

El consumo de combustible es uno de los fuertes de los motores diesel: el motor de 2.000 cc es todo un ejemplo de bajo consumo, ya que tan sólo necesita 5,9 litros de diesel a los 100 kilómetros según el nuevo ciclo normalizado europeo. Además, cumple la estricta norma UE4 de gases de escape. El motor de seis cilindros y 3.000 cc consume apenas 6,7 litros de gasoil a los 100 kilómetros, con lo que también es extremadamente económico. También este propulsor cumple la norma UE4.

La tecnología common-rail modificada aumenta la eficiencia.

Ambos propulsores diesel son una referencia en materia de suavidad y eficiencia. Ello se debe a los árboles contrarrotantes y a la mejorada tecnología common-rail. Ésta funciona con una presión de hasta 1.600 bar e incluye inyectores MI, que permiten inyecciones múltiples, con lo que la inyección transcurre linealmente y las tolerancias de la cantidad de combustible inyectado son mínimas. De esta manera, las cámaras de combustión reciben más rápidamente justo el combustible necesario para un proceso de combustión óptimo. Este sistema logra también una mejor difusión del combustible inyectado. La ventaja para el cliente es evidente: más potencia, menor nivel de ruidos y menos consumo de gasoil. 

Turbo de geometría variable.

Con el fin de obtener un elevado nivel de potencia específica, el turbo dispone de una turbina de geometría variable con accionamiento eléctrico. La tecnología VNT (siglas en inglés de “turbocompresor con turbina de geometría variable”) permite una adaptación óptima de las características del turbocompresor al nivel de carga del motor. La geometría de las palas y del intercooler se han revisado, consiguiéndose mejorar el grado de eficiencia de la turbina y del compresor. El control de flujo en la admisión se ha optimizado para obtener más potencia, disminuir el consumo y la emisión de gases de escape nocivos.

Arrancar el motor pulsando un botón.

Para poner en marcha cualquiera de los nuevos modelos, basta pulsar brevemente un botón. El sistema se encarga, automáticamente, de poner en marcha suavemente el motor.

Caja de cambios de seis marchas para todos los modelos.

Recorridos cortos de la palanca de cambios, funcionamiento suave y guiado preciso de la palanca son las características que distinguen a la caja de cambios manual de seis velocidades que se ofrece de serie. Disponiendo de una velocidad más, el salto entre las marchas es más corto y el margen entre la primera y la sexta es mayor, por lo que el conductor puede adaptar el cambio de velocidades de modo óptimo a las revoluciones del motor. Esto se nota también al poner en movimiento el coche, ya que la primera velocidad permite disponer de más tracción. Además, con esta caja se reduce el consumo de combustible hasta un 4 por ciento gracias a las revoluciones más bajas del motor.

Cambio de velocidad más preciso y suave.

La caja de cambios ha sido rediseñada, de forma que la palanca está guiada de modo más suave y preciso. El confort al cambiar de velocidades es mayor también gracias al nuevo sistema de sincronización. Además, el ángulo más acentuado de los dientes de los engranajes permiten un funcionamiento óptimo. El cliente se beneficia de estas soluciones en la medida en que el nivel de ruidos de la caja de cambios es aún menor.

Caja de cambios automática con Steptronic: cambiar de velocidades automática o manualmente.

La caja de cambios automática ofrece un máximo nivel de confort. Gracias a la sexta velocidad, el margen entre la primera y la sexta velocidad ha aumentado un 22 por ciento y los saltos entre relaciones son menores. De esta manera mejoran las prestaciones y disminuye el consumo de combustible. La caja automática se distingue por el paso muy suave de una velocidad a la otra, al mismo tiempo que el Steptronic permite que el conductor cambie de velocidades manualmente. Basta que pulse la palanca en uno de los dos sentidos para subir o bajar de velocidades.

Relaciones hechas a medida para cada modelo.

Otro «secreto» que explica el extraordinario dinamismo del Touring de la Serie 3 estriba en la perfecta elección de la relación del grupo diferencial, en función de la combinación de motor y caja de cambios. De esta manera se pone la guinda en la puesta a punto de todo el conjunto propulsor y se obtiene un resultado más dinámico y económico a la vez.

4.
El chasis: 
Evolución perceptible en uno de los puntos fuertes de BMW.

•
El mejor chasis del segmento con gran diferencia.

•
Eje delantero de materiales ligeros y eje posterior de cinco brazos.

•
Dirección activa de segunda generación.

•
Sistema DSC ampliado con estabilización activa de remolque.

•
El mismo tiempo por vuelta que las berlinas deportivas BMW en el circuito de Nürburgring.

Ningún Touring de BMW ha ofrecido la agilidad de conducción del nuevo BMW Serie 3 Touring. Esta superioridad se hace patente tanto en forma de prestaciones y velocidad máxima como también en lo que se refiere a la seguridad activa, que ahora es todavía mayor. Todo el chasis ha experimentado, junto con el conjunto propulsor y la carrocería, un progreso claramente perceptible. El Touring se mantiene aún más fiel a su trayectoria en rectas, se deja dirigir de modo preciso e inmediato al trazar las curvas y frena de modo óptimo.

El caso ideal: perfecta distribución del peso entre los dos ejes 
y tracción posterior.

La calidad del chasis se explica por la distribución equitativa del peso sobre los ejes, la tracción posterior que resulta óptima para una conducción dinámica y la dirección, que está exenta de influencias causadas por fuerzas provenientes del conjunto propulsor. Además, otra ventaja de la tracción trasera es su capacidad de tracción, especialmente si el coche lleva mucha carga.

Cronos extraordinarios en el trazado clásico del circuito Nürburgring.

El Touring no tiene nada que enviarle a la berlina deportiva de la Serie 3 en cuanto a prestaciones y velocidad. Así lo demuestran los tiempos conseguidos en el famoso circuito de Nürburgring. Logrando un crono de 8:49, el nuevo Touring le saca una ventaja de 9 segundos al modelo anterior que, sin duda alguna, fue un coche que permitía una conducción muy deportiva. Esos 9 segundos son una eternidad en competición, y la prueba fehaciente del gran progreso logrado en el chasis. Ello se explica por la batalla 35 milímetros mayor, la vía delantera 29 milímetros mayor y la perfecta puesta a punto de ejes, amortiguación, suspensión, dirección y sistemas de control, además de la armoniosa interacción del conjunto propulsor y la carrocería.

El eje delantero aligerado proporciona mejores características dinámicas.

El eje delantero de doble articulación permite una regulación óptima de la cinemática y elastocinemática en lo que se refiere a la agilidad y las características dinámicas. Al mismo tiempo, ofrece una gran rigidez y, además, su peso es mínimo. Los tirantes, los brazos transversales y el propio subchasis están construidos completamente de aluminio. Esta circunstancia mejora también la respuesta de la dirección, que se distingue por su carácter directo y deportivo, típico en BMW. En comparación con la competencia, BMW es la empresa que de forma más constante ha desarrollado la utilización de materiales ligeros.

Nuevo eje posterior de cinco brazos.

El nuevo eje posterior de cinco brazos cumple de modo idóneo las exigencias planteadas al Touring en cuanto a dinamismo y agilidad. Los cinco brazos por rueda permiten determinar con mucha precisión los puntos cinemáticos virtuales. 

Los grandes apoyos en los soporte de la rueda, que regulan la caída y la convergencia, los brazos extremadamente rígidos, el rígido subchasis posterior y el anclaje en la carrocería mediante tirantes permiten obtener una elastocinemática que logra un guiado preciso de cada rueda a lo largo de todo el recorrido de la amortiguación, con lo que el comportamiento dinámico del coche es excelente en cualquier situación. Además, el eje posterior apenas se inmuta a causa de irregularidades de la calzada gracias a unas fuerzas de palanca mínimas.

El confort de rodadura es muy alto, debido a que el eje de cinco brazos soluciona de modo ideal el conflicto normalmente existente entre una conducción dinámica y un alto nivel de confort. La armoniosa puesta a punto de tracción y compresión acentúa el carácter deportivo del coche. Quien prefiere un estilo de conducción aún más deportivo puede adquirir opcionalmente una suspensión deportiva 15 milímetros más baja.

La dirección activa de BMW marca la referencia.

El placer, el confort y la seguridad de la conducción también son consecuencia de la precisión de la dirección de cremallera asistida hidráulicamente, que se ofrece de serie y que siempre mantiene informado al conductor sobre lo que sucede en la carretera. Pero sólo un sistema de dirección activa es capaz de solucionar el conflicto que siempre existe entre agilidad, estabilidad y confort. La dirección activa de BMW es un sistema regulado electrónicamente para variar la relación de la dirección y que, adicionalmente, ofrece funciones de estabilización dinámica. 

Esta dirección puede obtenerse opcionalmente en combinación con motores de seis cilindros y con Servotronic. Mientras que la dirección activa adapta de modo óptimo el ángulo de giro del volante en función de la velocidad del coche, la Servotronic varía la fuerza que debe aplicarse al volante en función de la velocidad y del ángulo de giro. Ambos sistemas se complementan de modo ideal.

Evidentemente, disfrutar más de la conducción.

La dirección activa varía la relación de la dirección en función de la velocidad del coche de forma continua, empezando por una relación más directa hasta velocidades de aproximadamente 100 km/h y llegando hasta una relación más indirecta a altas velocidades. De esta manera, el coche resulta más maniobrable en la ciudad o en puertos de montaña y más estable conduciendo en rectas a altas velocidades por autopistas. Si el coche está parado, hay que dar menos de dos vueltas al volante para que la dirección gire de tope a tope. 
Si el BMW Serie 3 amenaza con derrapar, interviene la 
dirección activa.

Al frenar sobre calzadas con superficies variadas con diferentes coeficientes de adherencia, la dirección interviene activamente para estabilizar el coche. Si, por ejemplo, el conductor frena mientras que las ruedas de un lado pierden la adherencia a la calzada por agua, el sistema ABS aplica presiones de frenado diferentes en las dos ruedas delanteras. En estas condiciones, se produce un momento de giro a lo largo del eje vertical del coche, por lo que el conductor antes tenía que hacer contravolante para mantener la trayectoria de su vehículo. El sistema de dirección activa reacciona de forma más rápida y precisa que un conductor normal. Si, por ejemplo, el coche sobrevira, la dirección corrige el ángulo de giro del volante para que el coche recupere su estabilidad. En estas condiciones, el vehículo se conduce de forma más sencilla, segura y ágil, minimizando además la intervención de los sistemas de control que actúan sobre los frenos y el motor.

DSC mejorado, con sensores adicionales.

El BMW Serie 3 Touring lleva un sistema de control dinámico de la estabilidad DSC de última generación. La novedad del DSC utilizado en los modelos con motor de cuatro cilindros consiste en la integración de un sensor de presión para determinar inmediatamente las acciones del conductor. En el DSC de los modelos con seis cilindros, hay cuatro sensores de presión adicionales para detectar la presión aplicada en los frenos y también válvulas analógicas en este circuito hidráulico, elevando el nivel de calidad de la regulación de presión del sistema DSC.

El DSC se transforma en el sistema clave de la electrónica 
del coche.

El sistema DSC se está convirtiendo cada vez más en el sistema principal de toda la red electrónica del automóvil. Además de incluir el ABS, el DSC ofrece las siguientes funciones básicas:

•
Sistema antipatinamiento (control automático de tracción, ASC): 
al poner en movimiento el coche o al acelerar, el sistema evita que las ruedas patinen y, por lo tanto, que el coche amenace con derrapar.

•
Control automático del giro del coche a lo largo de su eje vertical (AYC, según las siglas en inglés): sistema que detecta la falta de estabilidad y la contrarresta reduciendo el par motor y activando los frenos que correspondan. 

•
Regulación del momento de arrastre del motor (MSR, según las siglas en alemán): sistema que reduce la tendencia de las ruedas motrices a bloquearse al soltar el acelerador rápidamente.

•
Sistema de control de frenado en curvas (Cornering Brake Control, CBC): evita la tendencia a sobrevirar al frenar ligeramente en una curva, para lo que regula asimétricamente la presión aplicada en los frenos. 

•
Sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV según las siglas en alemán): reduce la distancia necesaria para frenar, adaptando de modo óptimo el rendimiento de los frenos de las ruedas posteriores en función de la carga del coche. 

•
Sistema de control dinámico de los frenos (Dynamic Brake Control, DBC): este sistema maximiza la presión en los frenos en caso de frenar a tope, con el fin de reducir al máximo la trayectoria necesaria para detener el coche. 

•
Sistema de control dinámico de tracción (Dynamic Traction Control, DTC): se ocupa de una máxima capacidad de tracción sobre terrenos resbaladizos o sueltos, elevando el umbral de intervención del sistema DSC. El sistema DTC se activa cuando el conductor pulsa la tecla correspondiente.

•
Sistema de estabilización de remolque: detecta movimientos pendulares del remolque y lo estabiliza activando los frenos del coche (ver también página 27).

Hay funciones adicionales que aportan las correspondientes ventajas a los usuarios, entre ellas el control continuo del desgaste de las pastillas de los frenos con indicación de los datos y cálculo del kilometraje restante, que permiten tener una indicación más precisa sobre la necesidad de cambio de las pastillas de los frenos, y la conexión entre el DSC y el bloqueo electrónico de la columna de la dirección, parte del nuevo sistema antirrobo de BMW.

Funciones ampliadas del DSC en combinación con motores de seis cilindros.

Además de las funciones básicas, el DSC en los modelos de seis cilindros cuenta con un sistema más eficiente de regulación de la presión de los frenos. Este DSC incluye las siguientes funciones adicionales: 

•
Asistente al arrancar el coche: al soltar el freno estando parado en una rampa cuesta arriba, evita que el coche retroceda antes de ponerse en movimiento.

•
Soft Stop: esta función reduce la presión en el sistema de frenos justo antes que el coche se detenga, para que la parte delantera no rebote en la fase final de frenado.

•
Compensación del «fading»: sistema que aumenta la presión en el sistema de frenado para compensar la pérdida de rendimiento de los frenos, provocada por el aumento de la temperatura. De esta manera, la capacidad de frenado es constante al aplicar la misma fuerza en el pedal del freno.

•
Frenos en modo de alerta: esta función reduce el tiempo necesario para generar presión en el sistema cuando el conductor frena en caso de emergencia. Al retirar repentinamente el pie del pedal del acelerador, las pastillas se acercan inmediatamente al disco durante unos instantes, reduciendo el tiempo de respuesta de los frenos.

•
Secado de los discos: con esta función, se optimiza el rendimiento de los frenos en mojado. Si el sensor de lluvia o el funcionamiento de los limpiaparabrisas indican que hay agua, las pastillas se apoyan ligeramente sobre los discos en determinados intervalos con el fin de retirar la película de agua de los discos.

•
Activación automática de los frenos: se trata de una función adicional del sistema de regulación de la velocidad, que consigue que el coche mantenga la velocidad programada aunque esté rodando cuesta abajo.

•
Control de crucero activo (Active Cruise Control, ACC): amplía la función de regulación de la velocidad, proporcionando la posibilidad de mantener automáticamente la distancia hasta vehículo precedente.

•
Compensación del momento de giro del coche a lo largo de su eje vertical (ver capítulo sobre la dirección activa en la página 24).

Sistema de estabilización de remolque: mayor seguridad cuando se transporta un remolque.

Los remolques pueden tender a moverse pendularmente sobre su eje vertical, dependiendo de la velocidad. A veces, los conductores tienen poca experiencia transportando remolques, y pueden reaccionar tarde o mal. El sistema de estabilización detecta precozmente los movimientos pendulares del conjunto formado por el coche y el remolque y, entonces, activa automáticamente los frenos. De esta manera, el conjunto vuelve a recuperar su estabilidad.

El sistema de estabilización de remolques no puede evitar los movimientos pendulares, pero sí puede detectarlos a tiempo. Si se superan determinados valores límite, el sistema de estabilización de remolques activa los frenos del coche para estabilizar el conjunto formado por el coche y el remolque. Este sistema funciona también perfectamente si se usa con amortiguadores de movimientos pendulares. Con este tipo de amortiguación, la «velocidad crítica» (velocidad con la que ni aumenta ni disminuye un movimiento pendular) es más elevada. Si se utilizan estos amortiguadores de movimientos pendulares, el sistema intervendrá de la misma forma, aunque que a velocidades mayores.

El control de crucero activo siempre considera la situación del tráfico.

El control de crucero activo (ACC) es un equipamiento opcional. Se trata de un sistema tan completo que bien puede hablarse de un sistema «inteligente» y activo de regulación de la velocidad. El radar mide la distancia y la velocidad de los coches que circulan delante sobre el mismo carril. El conductor puede elegir entre cuatro distancias. Si la distancia disminuye, el ACC adapta la velocidad del coche a la del vehículo precedente, activando ligeramente los frenos. Si en el propio carril no hay coche que circule delante, el ACC acelera hasta alcanzar la distancia a la que se ha ajustado. El ACC es especialmente apropiado al conducir en tráfico denso en autopistas  o carreteras, ya que así el conductor puede circular cómodamente con el tráfico sin tener que estar acelerando y frenando constantemente. Por supuesto, el conductor puede intervenir en cualquier momento pisando el freno o el acelerador.

Frenos de material ligero de rendimiento óptimo.

Los frenos del Touring se distinguen por su bajo peso, gran resistencia y óptima duración. Gracias al sistema de alerta del servicio técnico en función de las necesidades reales, el conductor recibe de modo continuo un pronóstico sobre el kilometraje restante de la duración de las pastillas de frenos. Este sistema está integrado en el sistema CBS (Condition Based Service), que informa al cliente anticipadamente sobre la necesidad del siguiente servicio de mantenimiento de su coche. BMW es el primer fabricante que ofrece esta función.

Aunque un pinchazo es poco frecuente, siempre es inconveniente.

Para evitar este problema, los BMW Serie 3 Touring llevan de serie neumáticos tipo runflat RSC. El sistema está compuesto de una combinación de neumáticos RSC montados en llantas EH2 (EH = Extended Hump) y del sistema de advertencia electrónica RPA. En caso de producirse una pérdida de presión, el RPA avisa de inmediato al conductor, que tiene la posibilidad de seguir conduciendo aunque el neumático pierda todo el aire. En esas circunstancias, siguen funcionando los sistemas ABS, ASC y DSC. La llanta EH2 evita que el neumático se salga si se pierde toda la presión. Con estos neumáticos se puede seguir conduciendo una distancia de entre 50 y 250 kilómetros a una velocidad máxima de 80 km/h (dependiendo del peso del coche), aunque estén completamente desinflados. En el ochenta por ciento de los casos, la pérdida de presión es paulatina, lo que puede hacer posible seguir conduciendo hasta 2.000 kilómetros.

El sistema de indicación de pinchazos RPA, incluido en el sistema, controla la presión de todos los neumáticos comparando permanentemente su velocidad de giro. Cualquier irregularidad activa un aviso óptico y acústico para advertir al conductor de la situación.

Reducción considerable del riesgo de accidentes.

El sistema RSC significa un enorme progreso en materia de seguridad y confort. Incluso si se produce la temida pérdida de presión en un neumático del BMW Serie 3 Touring, el sistema RSC consigue que también un conductor poco experimentado mantenga el control de su coche. Además, ya nadie tiene que detener el coche en zonas angostas, curvas, túneles o zonas de obras en la autopista o en cualquier otro lugar peligroso. 

Adicionalmente, el conductor ahorra tiempo y evita problemas, ya que puede cambiar el neumático en el siguiente taller o en uno de su confianza, si no está demasiado lejos. Otra ventaja del sistema consiste en que permite ahorrar peso por prescindirse de la rueda de repuesto, gato y herramientas, una circunstancia que incide positivamente en las características dinámicas del coche y que contribuye a reducir el consumo de combustible.

5.
La carrocería: 
Más espacio, menos peso y mayor seguridad.

•
Carrocería de materiales ligeros con barras de refuerzo.
•
Estructura concebida para obtener los mejores resultados posibles en la prueba de choque EuroNCAP.

•
Los mejores resultados en las pruebas de choque lateral 
y trasero según norma EE.UU.

•
Sistema de retención mejorado y protección optimizada 
de los ocupantes.

•
Activación más precisa de los airbags y de los tensores 
de los cinturones de seguridad.

El BMW Serie 3 Touring es más grande en todos los sentidos. Es 42 milímetros más largo, 78 milímetros más ancho y 9 milímetros más alto. De ello se benefician los ocupantes del habitáculo, contando con un mayor nivel de confort, pero también resulta ventajoso para sus características dinámicas, ya que la batalla, siendo 35 milímetros mayor, reduce las vibraciones que puede sufrir el vehículo. Pero, antes que nada, estas mayores dimensiones redundan en un mayor nivel de seguridad pasiva, ya que la carrocería del Touring es un 25 por ciento más rígida, por lo que es más segura que nunca. A pesar de su mayor tamaño, el coche pesa 15 kilogramos menos, lo que significa que el peso adicional ocasionado por las mayores dimensiones y el equipamiento más completo se ha compensado apropiadamente. El compacto Touring ahora ofrece más espacio y confort, es más dinámico y consume menos. 

Aprovechando constantemente el progreso de la industria
del acero.

Los modelos de la Serie 3 de BMW se benefician de los progresos obtenidos en los aceros y en las tecnologías utilizadas para su conformación. Por ejemplo, se utilizan tipos de acero que son extremadamente rígidos, aunque sus secciones sean relativamente pequeñas. Los aceros multifase, altamente resistentes, son perfectos para ser utilizados en las partes de la carrocería que más influyen en la seguridad. Otros aceros, en cambio, se conforman más fácilmente que los anteriores. Para las estructuras portantes del coche se eligió un sistema de barras de refuerzo en las zonas expuestas a los mayores esfuerzos.

El sistema de seguridad de avanzada tecnología contribuye esencialmente a la seguridad del coche en caso de choques. Cabe suponer que el Touring obtendrá los mejores resultados posibles en la exigente prueba de impacto frontal de la EuroNCAP.

Choque trasero a 80 km/h estando el coche parado

En las pruebas de choque, la zaga es la parte débil de cualquier coche de este segmento, ya que el portón posterior no admite el montaje de una estructura entre el plano de carga del maletero y el techo. La estructura de seguridad más bien tiene que ser ligera y esbelta, con el fin de poder integrarla en el portón. Considerando estos factores, la prueba estadounidense de choque en la zaga FMVSS 301 es durísima: se lanza un bloque rígido a 80 km/h contra el coche, teniendo el impacto una cobertura del 70 por ciento de la superficie del coche. Pero el Serie 3 Touring es capaz de soportar con éxito este enorme impacto.

Otra ventaja significativa es que los costos de reparación son relativamente bajos, lo que resulta beneficioso para el cliente, que puede contar con pólizas de seguro menos costosas.

Protección de los ocupantes al máximo nivel.

El sistema de cinturones de seguridad incluye tensores y limitadores de fuerza. El cierre del cinturón de seguridad está sujeto al bastidor del asiento, por lo que el cinturón se adapta mejor al cuerpo del ocupante. Además, así ocasiona menos fricción. El lugar donde el cinturón entra en la carrocería es el óptimo para personas de cualquier tamaño, y el sistema excluye el riesgo de colocar el cinturón de modo incorrecto. También los ocupantes de los asientos laterales posteriores disponen de cinturones con tensores y limitadores de fuerza. La plaza en el centro está dotada de un cinturón de tres puntos de tipo convencional. Los tres reposacabezas posteriores pueden abatirse, para que el conductor tenga una mejor visibilidad hacia atrás.

Los airbags para el conductor y el acompañante se activan en dos fases, en función de la fuerza del impacto. Los nuevos generadores de gas no contienen substancias contaminantes y ocasionan menos humo al activarse su encendido pirotécnico. El conductor y su acompañante se benefician, además, de un airbag para la cadera y el tórax, integrado en el asiento. Al estar montado en el asiento, el airbag se «desplaza» junto con el ocupante del asiento, por lo que siempre tiene una posición óptima en relación con la persona que lo puede necesitar. Los ocupantes de los dos asientos delanteros y aquellos de los dos asientos laterales posteriores están protegidos adicionalmente por airbags para la cabeza. Estos airbags de cortina se activan con gran rapidez y cubren la superficie entre los montantes A y D a lo largo de las ventanas laterales, con lo que adicionalmente protegen contra esquirlas de vidrio.

Protegiendo a los niños: tres anclajes Isofix para asientos de niños.

Los anclajes Isofix, normalizados mundialmente y sujetos firmemente a la carrocería, permiten montar de modo sencillo y rápido asientos para niños. En el caso del Touring, estos anclajes se ofrecen para el asiento del acompañante y para los dos asientos laterales traseros.

Central electrónica de seguridad para coordinar el funcionamiento 
de los sistemas de seguridad.

Un sistema electrónico central se ocupa de los sistemas de seguridad y coordina de modo fiable el accionamiento de los componentes respectivos, en especial de los airbags. Gracias a los sensores, únicamente se activan aquellas unidades pirotécnicas que son útiles realmente para proteger a los ocupantes de los asientos, según las circunstancias del accidente. Además, estos sensores permiten detectar un choque en una fase muy temprana, por lo que se ganan unas fracciones de segundo que pueden resultar decisivas para activar a tiempo los sistemas de seguridad que procedan.

La electrónica de seguridad también controla las así llamadas «funciones post-impacto». Éstas contribuyen a aumentar el nivel de seguridad y facilitan las acciones de salvamento después de un accidente. Por ejemplo, el cierre centralizado se abre automáticamente, se activan las luces intermitentes de emergencia y la luz del habitáculo. A partir de una determinada fuerza del impacto, se desconecta la bomba de combustible y el borne de seguridad de la batería interviene para evitar posibles cortocircuitos. Una conexión separada a la red eléctrica de a bordo mantiene activas diversas funciones de seguridad, como, por ejemplo, la luz, las luces intermitentes y la llamada telefónica automática de emergencia. 

6.
El maletero: 
Soluciones ingeniosas y 
elegantes a la vez.

•
Luneta practicable.

•
Apertura automática del cubre-equipajes del maletero.

•
Suelo reversible en el compartimento de carga.

•
Innovadoras opciones para el maletero, que aumentan el confort.
Desde fuera, el BMW Serie 3 Touring resulta muy elegante y no se intuye la gran capacidad del maletero que abarca la zona entre los montantes C y D. Sin embargo, el compartimento de carga es bastante más grande que el del modelo anterior. Tiene capacidad para 460 litros (medición hecha hasta la altura de la parte superior del respaldo del asiento posterior). Si se abate completamente el respaldo de los asientos del fondo, la capacidad del maletero es de 1.385 litros, un importante aumento en comparación con el modelo anterior.

Luneta practicable.

El Touring ofrece de serie una luneta que se abre por separado para acceder más rápidamente al maletero, con el fin de cargar y descargar objetos de menor tamaño, una función única en el segmento. La ventaja de este sistema resulta evidente en el día a día. Supongamos que el Touring está aparcado muy cerca de una pared o de unos arbustos, de modo que no es posible abrir el portón. A pesar de ello, el espacio es suficiente para abrir la luneta hacia arriba. Además, en comparación con el portón, la luneta pesa mucho menos, de modo que perfectamente puede abrirse con una sola mano accediendo desde un costado a la zaga del coche.

Solución de confort para el cubre-equipaje del maletero.

El BMW Serie 3 Touring ofrece por primera vez la función de apertura de confort de la lámina que cubre el maletero. Al abrir la luneta, el cubre-equipajes se desplaza automáticamente hacia arriba, con lo que permite el acceso al maletero. Esta es una solución muy práctica, ya que así, el cliente no tiene que dejar el equipaje en el suelo antes de hacerlo en la maletero. Para ocultar el equipaje, puede cerrarse nuevamente el cubre-equipajes de modo muy sencillo con una sola mano. Además se combina con una red de separación que cubre la zona desde el canto superior del respaldo de los asientos posteriores hasta el techo o, si se abaten los asientos, desde el piso del maletero hasta el techo. Esta red permite cargar el maletero hasta el techo sin correr el peligro de un posible desplazamiento de objetos hacia el habitáculo.

Mucho espacio y gran capacidad de carga para salir de vacaciones.

Al viajar con la familia, es posible colocar en el maletero dos maletas grandes y otra mediana, además de una bolsa de viaje. Como alternativa, caben tres bolsas de golf de 46 pulgadas. La carga útil es de 540 kilogramos. Para poder llenar cómodamente el maletero a tope, el paragolpes posterior tiene un marcado rebaje, con lo que el plano de carga del maletero tiene una altura de apenas 59 centímetros. El portón se abre hasta una altura de 199 centímetros, de modo que uno puede estar de pie debajo de él. Todas estas medidas contribuyen a aumentar adicionalmente el nivel de confort y utilidad del Touring.

Respaldo de los asientos posteriores abatible por separado.

Los respaldos de los asientos posteriores pueden abatirse asimétricamente en relación 40:60. Una vez abatidos, quedan casi a ras con el piso del maletero. Todas las variantes llevan el maletero revestido de material textil, por lo que también el familiar de BMW resulta especialmente elegante y sofisticado. Las cintas de fijación y las argollas de amarre se ofrecen de serie, así como diversos ganchos para colgar bolsas y el sistema para llevar paraguas, además de otros ganchos abatibles para colgar más bolsas. También el enchufe de 12 voltios que se encuentra en el maletero se ofrece de serie. Dado que el BMW Serie 3 Touring lleva neumáticos tipo runflat, no tiene rueda de repuesto. El espacio correspondiente debajo del piso del maletero se puede aprovechar como vano portaobjetos adicional.

Innovadoras opciones para el maletero.

Adicionalmente se puede adquirir este paquete de opciones, con el que la utilidad del maletero aumenta considerablemente. Este paquete se suma al equipamiento de serie, e incluye una red para el piso y una división variable para el vano de la rueda de repuesto, debajo del piso del maletero.

Otra exclusiva de BMW es el piso reversible del maletero. En un lado lleva una resistente lámina lavable de material plástico que, además, puede extenderse de tal modo que cubra el paragolpes posterior con el fin de evitar que éste se ensucie o arañe. Además, hay una caja plegable e impermeable en la que se pueden colocar, por ejemplo, botas mojadas. Esta caja también puede utilizarse para transportar objetos diversos.

Bolsa modular para esquíes: espacio para esquíes, portaobjetos, portavasos o nevera.

Opcionalmente también puede adquirirse el portaesquíes modular, capaz de acoger hasta dos pares de esquíes. La bolsa puede retirarse completamente, por ejemplo, para secarla. Además, puede sustituirse por otros componentes, como un vano portaobjetos, un portavasos o una nevera muy útil cuando se viaja en verano.

Gancho de remolques, preparado pulsando un botón.

Se acabaron las manos sucias al manipular el gancho para remolques. Basta pulsar un botón para que la rótula de enganche se accione eléctricamente y aparezca por debajo del coche.

7.
Los sistemas de asistencia: 
Ayuda fiable en cualquier situación.

•
Luces autoadaptables.

•
Luces de freno de intensidad variable.

•
Avanzadas funciones telemáticas.

•
Sistema de mando iDrive.

•
Volante multifunción con teclas programables.

Con el BMW Serie 3 Touring, el cliente se beneficia de sistemas de asistencia que antes eran exclusivos de los automóviles correspondientes a segmentos superiores. Además, el cliente puede pedir sistemas adicionales al equipamiento de serie que, de por sí, es muy completo. 

Tres sistemas de faros para una óptima visibilidad.

Un buen ejemplo de ello son los faros. De serie se ofrecen faros halógenos dobles con reflectores de superficie compleja y de geometría optimizada. Opcionalmente pueden adquirirse faros dobles bi-xenón, que iluminan de modo óptimo tanto con la luz de cruce como con las largas. Pero lo mejor de lo mejor son los faros bi-xenón autoadaptables . En su segmento, el Serie 3 Touring de BMW es el único que ofrece este tipo de faros de avanzada tecnología. 

Perfección nocturna: faros autoadaptables.

El sistema de adaptación automática del haz de luz en curvas regula de modo continuo y dinámico los faros en función de la trayectoria, con lo que la iluminación de la calzada es siempre perfecta. Con faros convencionales, el conductor se enfrenta a la oscuridad al girar. El sistema de adaptación automática sigue el trazado de la calzada como por arte de magia. Los faros bi-xenón de este sistema giran en función del ángulo de giro del volante, del giro del coche en su eje vertical y de la velocidad. Para evitar deslumbrar a los coches que vienen de frente, el sistema de faros autoadaptables incluye un sistema dinámico de regulación del alcance del haz de luz. Además, los grupos ópticos disponen de lavafaros.

Luces de freno de intensidad variable para evitar alcances.

También la luz de freno activada en dos fases mejora considerablemente el nivel de seguridad vial, ya que alerta al conductor que circula detrás de la fuerza de la frenada. Al frenar con normalidad, se encienden las luces de freno laterales y la central. Al frenar con fuerza o cuando interviene el ABS, se ilumina una superficie mayor de las luces de freno laterales. Así, el conductor que va detrás se da cuenta que el BMW que va delante de él está frenando con fuerza, por lo que también puede reaccionar frenando fuertemente, ganando así algunos metros decisivos en la distancia de frenado.


La llave memoriza los datos del coche.

Cuando el cliente entrega las llaves de su automóvil en el concesionario, el encargado puede acceder a todos los datos relevantes del coche, ya que en la llave se guardan esos datos, que pueden ser leídos mediante una unidad lectora conectada al ordenador del concesionario. Gracias a la captación y transmisión de estos datos, se evitan errores y malentendidos. Además, el cliente ahorra tiempo, ya que no tiene que esperar hasta que el encargado haya tecleado personalmente todos los datos del coche y del mantenimiento necesario.

iDrive conjuga una gran cantidad de informaciones con una utilización muy sencilla.

El carácter complejo de muchos sistemas de asistencia suele redundar en una utilización más bien complicada. Pero con el sistema iDrive de BMW, acoplado al sistema de navegación opcional, la utilización resulta muy sencilla. iDrive combina la densidad de las informaciones con un sistema de mando que puede utilizarse de modo intuitivo mediante el mando de control. Además, el acompañante también puede utilizar casi todas las funciones, ya que únicamente aquellas que son relevantes para la conducción se encuentran ergonómicamente dispuestas en el volante o muy cerca de él. Las funciones básicas de confort pueden utilizarse con la misma facilidad por el conductor y por su acompañante. Todos los demás mandos y servicios pueden utilizarse por ambos mediante el mando de control y la pantalla.

Pantalla de antirreflejos.

La pantalla opcional se encuentra debajo de una segunda visera en la parte superior del salpicadero. Esta pantalla puede adquirirse en dos versiones: una tiene 6,5 pulgadas, mientras que la otra tiene 8,8 pulgadas. Su superficie refleja pasivamente la luz solar incidente, por lo que la imagen siempre es clara, brillante y de fácil lectura. La pantalla tiene una luz de fondo que permite consultar las representaciones gráficas aunque las condiciones lumínicas sean insuficientes.

Todo al alcance de la mano con el mando de control.

El menú principal que aparece en pantalla tiene cuatro sectores: comunicación, navegación, entretenimiento y climatización. Cada uno de estos temas incluye submenús con diversas funciones que se activan con el mando de control. Desplazándolo en cuatro direcciones se seleccionan las funciones y, a continuación, se navega a través de las subfunciones. Pulsando el mando de control se activa la función correspondiente.

Numerosas funciones pueden controlarse con la voz.

Para utilizar el teléfono, el sistema de navegación, la guía telefónica, la radio y las unidades de audio y el climatizador automático, puede recurrirse al botón controlador o, simplemente, a la voz. El llamado sistema «text-to-speech-engine» permite también que el sistema lea en voz alta los textos. De esta manera aumentan los niveles de confort y seguridad, por ejemplo al buscar una estación de radio. Adicionalmente, el sistema dispone de un sistema de diálogo por voz mejorado, además de otras funciones adicionales.

Volante multifunción con teclas programables.

Además de cumplir su función principal, el volante multifunción incluye diversas teclas ergonómicas para activar funciones importantes o utilizadas con frecuencia. Para activarlas, el conductor no tiene que retirar las manos del volante ni apartar la vista de la carretera. Las teclas se utilizan para controlar el volumen de la radio (teclas «subir» y «bajar» el volumen), el teléfono, el cambio de la fuente de audio, la búsqueda de estaciones de radio, la desconexión de avisos de tráfico y la activación del mando por voz. Los coches equipados con el sistema de navegación Business o Professional permiten adicionalmente la programación de las teclas de acuerdo con una lista de funciones previstas para ello.

8.
Habitáculo y equipamiento: 
El placer de conducir, visible y perceptible.

•
Las dimensiones más grandes benefician a los ocupantes de todos los asientos.
•
Enorme techo solar para sentirse como en un descapotable.

•
Asientos deportivos con regulación del ancho del respaldo.

•
El mejor climatizador del segmento.

•
Excelente equipo audio.

Aunque el nuevo Serie 3 Touring de BMW tiene dimensiones mayores, sigue siendo un familiar compacto y deportivo. Pero el aumento del tamaño beneficia a todos los ocupantes. El Touring se diferencia de su antecesor por disponer de un espacio interior mayor y, además, supera una vez más a los productos de la competencia.

El aumento del tamaño no es casualidad: los seres humanos son cada vez más altos; concretamente, su altura es cada año, en promedio, un milímetro mayor. Si los coches quieren crecer a la vez, ello significa que cada generación automovilística tiene que crecer unos 7 milímetros más. En el caso del Touring, se ha ampliado el espacio especialmente en la parte posterior, ya que los jóvenes de hoy en día suelen ser más altos que sus padres. Más del 50 por ciento del aumento de tamaño se debe al mayor espacio en la parte posterior del habitáculo. A pesar del diseño tipo coupé del techo, el espacio libre entre el techo y las cabezas aumentó 7 milímetros. Al mismo tiempo, los asientos posteriores fueron optimizados según criterios ergonómicos.

El techo solar proporciona una mayor sensación de espacio.

También las viviendas, los puestos de trabajo y los centros de ocio son más grandes que antes. En la arquitectura actual predominan los grandes espacios, ya que se crean ambientes más amplios y luminosos.

El nuevo techo solar de grandes dimensiones del Touring se rige por los mismos criterios. En comparación con la competencia, se trata del techo con la superficie acristalada más grande del mercado y también el que proporciona la mayor abertura. En comparación con la versión del modelo anterior, el techo de vidrio de dos partes tiene medio metro más de largo, lo que beneficia especialmente a los pasajeros que van sentados en las plazas traseras. Con su ancho de 745 milímetros y su largo de 800 milímetros, se puede abrir una superficie de aproximadamente 0,6 metros cuadrados, con lo que entra mucha luz en el habitáculo. Gracias a esta luminosidad se obtiene una sensación de espacio completamente nueva, muy de acuerdo con los criterios modernos. 

Estilo de vida: un familiar deportivo con ambiente de descapotable.

La superficie abierta del techo ha aumentado casi en un 60 por ciento, superando el medio metro cuadrado, con lo que en el moderno y deportivo Touring casi se tiene la sensación de estar en un descapotable. Un nuevo deflector consigue reducir más el nivel de ruidos ocasionados por el aire, por lo que en el fondo ya casi no se siente el molesto ruido intermitente del aire. El techo panorámico se completa mediante un recubrimiento interior resistente y desplazable, con el que se evita la incidencia de los rayos solares y de la luz en general. De esta manera, estando cerrado completamente, el techo protege perfectamente frente al calor y al frío y, además, contribuye a reducir el nivel de ruidos dentro del habitáculo.

La ergonomía y el confort son cada vez más importantes.

La gente pasa más tiempo en el coche que antes. Por lo tanto, es cada vez más importante que en el habitáculo imperen ergonomía, sencillez en la utilización de los mandos, asientos cómodos, bajo nivel de ruidos para poder conversar tranquilamente y, además, es conveniente que los materiales sean de alta calidad y de diseño agradable.

Especialmente el conductor se beneficia de un asiento óptimo en términos ergonómicos. Su asiento es deportivamente bajo, con lo que tiene mucho espacio libre hasta el techo, y, además, ofrece una excelente sujeción lateral. Opcionalmente puede adquirirse un asiento para el conductor con regulación longitudinal y vertical eléctrica, y regulación de la inclinación de la banqueta y del respaldo. Una función de memoria guarda los ajustes personalizados por una o dos personas. El asiento puede llevar opcionalmente un sistema de calefacción. Se trata de una calefacción que actúa en toda la superficie de la banqueta y del respaldo, incluyendo los resaltes ergonómicos laterales. De esta manera, se calienta homogéneamente toda la superficie de contacto con el cuerpo.

Asientos deportivos con regulación del ancho del respaldo 
y del apoyo lumbar.

El asiento deportivo está equipado adicionalmente con un sistema de regulación del ancho del respaldo, igual que en el BMW M3. El ancho se regula electroneumáticamente inflando o desinflando unas almohadillas neumáticas, para adaptarlo a la forma del cuerpo y permitir una conducción 

más deportiva y para que el conductor se sienta a gusto. El asiento es muy envolvente, con lo que se tiene un contacto más directo con el coche. El sistema electroneumático de regulación del apoyo lumbar consigue adaptar el respaldo en la zona inferior de la columna vertebral en el plano vertical y horizontal.

El apoyabrazos central puede regularse longitudinalmente (opcional), según las preferencias del conductor. Este apoyabrazos acolchado lleva un compartimento de grandes dimensiones, en el que se pueden guardar, por ejemplo, latas de bebidas sin que ocasionen ruidos molestos. También se puede climatizar este vano con el climatizador automático.

Diversos vanos portaobjetos hacen que sea un coche más práctico.

Tratándose de un coche muy versátil, el Serie 3 Touring de BMW dispone de un conjunto de vanos portaobjetos muy variado. Incluye de serie varios vanos y espacios abiertos al alcance del conductor y de su acompañante. El paquete de compartimentos (opcional) incluye más lugares para guardar objetos diversos, redes en el dorso de los respaldos y dos enchufes en la consola central posterior.

Más confort sin llave de encendido.

El Serie 3 Touring ya no tiene llave de encendido convencional ni cerradura de puesta en marcha. Estas funciones están ahora a cargo de una llave electrónica con transmisión de datos por ondas de radio. En la versión de serie, el conductor no tiene más que introducir esta llave electrónica en una ranura que se encuentra junto al volante. A continuación tiene que pulsar el botón de Start/Stop (pisando el freno si el coche tiene una caja de cambios automática y pisando el embrague si los cambios son manuales) para que arranque el motor. De la misma manera se apaga el motor.

Para entrar en el coche, la «llave» se queda en el bolsillo.

Si el cliente optó por el equipo de acceso de confort, ni siquiera tiene que sacar la llave del bolsillo para abrir, poner en marcha o cerrar su BMW. Basta que lleve la llave en el bolsillo.

Cuando el cliente se acerca a su coche cerrado y asegurado, sólo tiene que tirar de la manecilla de la puerta para abrirlo. Mientras que toma asiento al volante, se activa la regulación personalizada de asiento, el climatizador y la emisora de radio. El sistema de personalización, individualización e identificación (PIA, según las siglas en alemán) también se ocupa de la regulación automática de los tres espejos retrovisores, del cierre centralizado, de la iluminación del habitáculo, del sistema audio, de la pantalla y del sistema de control por voz.

Una vez que llega a su destino, el conductor no tiene más que cerrar la puerta y colocar un dedo sobre la manilla. De esta manera, su BMW se cierra y queda asegurado. Si se olvidase la llave dentro del coche, no se bloquean las puertas y el sistema emite un aviso para que el conductor se percate de la situación. Si fallara la electrónica de la llave, introduciendo la llave en la ranura correspondiente en el tablero el coche puede utilizarse.

Calefacción y climatización optimizadas.

El confort de calefacción y climatización adquiere una importancia cada vez mayor. En comparación con los sistemas de la competencia, el climatizador del Touring es el que más rápidamente calienta o enfría el habitáculo. Y consigue hacerlo sin molestar por el nivel de ruidos y permitiendo efectuar múltiples ajustes individuales. Para obtener este resultado se aumentó el caudal de aire, alcanzando niveles hasta ahora desconocidos en este segmento automovilístico. En teoría, es posible cambiar todo el aire contenido en el habitáculo tres veces por minuto. La regulación de la temperatura por separado en el lado izquierdo y en el lado derecho y, además, la posibilidad de regular el sistema de climatización para las plazas traseras, permiten conseguir siempre el ambiente más apropiado según los gustos personales de los ocupantes.

Con el climatizador automático, el confort es óptimo. Sin que se produzcan desagradables corrientes de aire y sin molestias acústicas, es posible obtener el ambiente apropiado en brevísimo tiempo, manteniéndolo constante y sin oscilaciones durante todo el viaje. El gran confort climático mejora aún más con el microfiltro de carbón activo, el sensor de gases nocivos, la activación de líneas características específicas y con la función antivaho. Todas estas funciones marcan una diferencia más frente a la competencia.

Cristales térmicos y persianas.

Por lo general, la incidencia directa de la luz solar resulta molesta en el coche. Con los cristales de confort climático opcionales para las ventanas laterales traseras, puede evitarse este problema. Este cristal filtra más de la mitad de la luz y de la radiación térmica. Se sobreentiende que, además, estos cristales cumplen todas las normas de seguridad. Las persianas solares opcionales para ambas ventanas laterales traseras se cierran y abren manualmente. En su segmento, únicamente el Touring ofrece este tipo de persianas.

La luz del habitáculo es importante para sentirse a gusto.

La luz interior incide en la sensación de espacio y en el bienestar de los ocupantes. El Touring incorpora de serie una luz central delante y otra detrás, además de tres luces en el maletero (una en cada montante D y otra en el portón). Con estas luces, la iluminación del habitáculo es muy buena. Además, también la guantera está iluminada.

El paquete de iluminación (opcional) permite iluminar el habitáculo de modo más homogéneo y sin deslumbrar a los ocupantes, por lo que el ambiente resulta más espacioso y agradable. Este equipo incluye diodos luminosos, que dan la sensación de mayor seguridad al utilizar los mandos del coche y que crean un ambiente muy agradable. Además, el kit incluye iluminación para las zonas de los pies delante, luces en los dos espejos de cortesía, luces en las puertas e iluminación de la zona exterior delante de las puertas. Esta iluminación exterior está a cargo de diodos luminosos que se encuentran en las manecillas de las puertas y que se activan con el mando a distancia de confort a través de ondas de radio o se encienden junto con las luces interiores. La zona iluminada cubre aproximadamente un metro y medio delante de las puertas, algo muy práctico cuando el usuario se acerca a su coche.

Control de las distancias al aparcar: ayuda al maniobrar.

El sistema de control de las distancias al aparcar (Park Distance Control, PDC) facilita considerablemente las maniobras al aparcar o salir de una plaza de aparcamiento. Esta opción informa al conductor mediante gráficos y sonidos de la presencia de obstáculos a partir de una distancia de 1,5 metros (delante) y de 2 metros (detrás). La representación gráfica muestra un plano superior del coche y los obstáculos aparecen de otro color.

Sistema de audio con impresionante calidad de sonido.

El sistema de audio ofrece la calidad de los más ambiciosos equipos domésticos. El equipo estéreo con radio, unidad CD y seis altavoces se ofrece de serie. 

Opcionalmente se pueden adquirir los equipos estéreo HIFI e HIFI Professional. Sus altavoces de bajos se encuentran debajo de los asientos delanteros, con lo que se distribuyen más homogéneamente las ondas sonoras en el habitáculo. Las cajas de resonancia son más grandes gracias a su ubicación en los laterales. Los altavoces adicionales de tonos medias permiten obtener un sonido de calidad excelente también en los asientos traseros. Además, hay un sistema de ecualización en función de la velocidad, para  compensar los ruidos rodadura.

LOGIC7, la sala de concierto en el automóvil.

El equipo HIFI Professional funciona según el sistema LOGIC7, que procesa de modo especial las señales audio del equipo estéreo de dos canales y las del equipo multimedia de varios canales. La calidad de sonido se asemeja a la fuente de sonido original.

En realidad, con el equipo HIFI Professional con LOGIC7, no solamente se tiene una sala de concierto en el coche, sino todas las del mundo. Porque para conseguir un sonido ambiental similar al original, se aprovechan todas las informaciones contenidas en la señal estéreo para desglosarlas según las dos dimensiones del sonido: aquella correspondiente al lugar de la fuente del sonido y aquella en la que se escucha el sonido posteriormente. De este modo, el oyente tiene la sensación de encontrarse en un espacio mucho más amplio gracias a la reproducción muy precisa del sonido. Además, así también se puede localizar con mayor fiabilidad el lugar de cada una de las fuentes individuales de sonido. Ello resulta impresionante especialmente si se trata de fuentes de sonido en movimiento.

Receptor para TV analógica y digital.

BMW es el primer fabricante de automóviles que ofrece un receptor de TV híbrido, para la captación y el procesamiento de señales televisivas analógicas y digitales. Así se obtienen considerables ventajas en relación con la calidad y la utilización, también porque para la recepción de las señales digitales ya no es necesario disponer de un receptor adicional.

Con la televisión digital se pueden ver hasta 30 canales de TV con imágenes de brillante calidad en la mayoría de las grandes ciudades europeas. Además, permite utilizar la función de videotexto y contiene una guía electrónica de programas televisivos. Sin embargo, la ley exige que desaparezca la imagen de la pantalla cuando se pone en movimiento el coche, aunque sí se puede seguir escuchando el sonido.

Integración del teléfono mediante Bluetooth.

Con la preinstalación de teléfono móvil con Bluetooth, el Serie 3 Touring permite la utilización de teléfonos móviles de diversas marcas, siempre y cuando sean compatibles con la tecnología Bluetooth. Dado que la conexión con la electrónica de a bordo se realiza de modo inalámbrico, el teléfono se puede controlar con las teclas del volante multifunción. Es posible utilizar todas las funciones de mando y el control por voz, incluso si el móvil no se encuentra en su base. Basta con que esté en un radio de aproximadamente 10 metros alrededor del coche.

Datos técnicos.
320i, 325i, 330i.

	Carrocería


	
	320i Touring 
	325i Touring


	330i Touring



	Número de puertas/asientos
	
	5/5
	5/5
	5/5

	Largo/Ancho/Alto (en vacío)*

)
	mm
	4.520/1.817/1.418/1.442*
	4.520/1.817/1.418/1.442*
	4.520/1.817/1.418/1.442*

	Batalla
	mm
	2.760
	2.760
	2.760

	Vía delantera/trasera


	mm
	1.500/1.513
	1.500/1.513
	1.500/1.513

	Radio de giro
	m
	11,0
	11,0
	11,0

	Capacidad depósito
	Aprox. l
	63
	63
	63

	Sistema de refrig., incl. calefacción

L
	l
	7,5 (8,1)
	8,2 (8,5)
	8,2 (8,5)

	Aceite del motor**


	l
	4,25
	6,5
	6,5

	Aceite de la caja de cambios
	l
	De por vida
	De por vida
	De por vida

	Aceite del diferencial
	l
	De por vida
	De por vida
	De por vida

	Peso en orden de marcha UE1
	kg
	 1.505 (1.535)      
	1.545 (1.575)
	1.605 (1.630)

	Carga útil según DIN
	kg
	540
	540
	540

	Carga máx. autorizada según DIN
	kg
	1.970 (2.000)
	2.010 (2.040)
	2.080 (2.095)

	Carga máx. sobre ejes del./detrás
	kg
	900/1.135 
	925/1.160
	955/1.175

	Peso máx. Remolque2
	             
	
	
	

	con freno (12%)/sin freno


	kg
	1.400 (1.500)/750
	1.600/750
	1.700/750

	Carga máx. techo/máx. apoyo
	kg
	 75/75     
	75/75
	75/75

	Volumen maletero DIN 70020
	l
	460–1.385
	460–1.385
	460–1.385

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,29 x 2,11
	0,30 x 2,11
	0,31 x 2,11

	Motor
	
	
	

	Tipo/número de cilindros/válvulas 


	
	En línea/4/4
	En línea/6 /4
	En línea/6/4

	Gestión del motor
	
	MEV9
	MSV70
	MSV70

	Cilindrada real
	cm³
	1.995
	2.497
	2.996

	Diámetro/Carrera
	mm
	90,0/84,0
	78,8/82
	88,0/85,0

	Relación de compresión


	:1
	10,5 
	11,0
	10,7

	Combustible
	
	ROZ 91–98
	ROZ 91–98
	ROZ 91–98

	Potencia
	kW/CV
	110/150
	160/218
	190/258

	a revoluciones
	r.p.m.
	6.200
	6.500
	6.600

	Par motor
	Nm
	200
	250
	300

	a revoluciones
	r.p.m.
	3.600
	2.750–4.250
	2.500–4.000

	Sistema eléctrico
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	46/Maletero
	70/Maletero
	70/Maletero

	Alternador
	A/W
	110/1.540
	155/2.170 (180/2.520)
	155/2.170 (180/2.520)

	Chasis
	
	
	

	Suspensión delantera
	
	Eje de doble articulación doble, ángulo de caída ligeramente positivo 

Compensación de fuerzas laterales, reducción de hundimiento en frenada

Compensación de fuerzas laterales, reducción de hundimiento en frenada

	Suspensión posterior
	
	Eje posterior de acero ligero, de cinco brazos

	Frenos delante
	
	Frenos de disco de pinza flotante de un pistón, autoventilados

	Diámetro
	mm
	300 x 24
	300 x 24
	330 x 24

	Frenos detrás
	
	Frenos de disco de mordaza flotante de un pistón, autoventilados

	Diámetro
	mm
	300 x 20
	300 x 20
	336 x 22

	Sistemas de estabilización dinámica
	
	ABS, control de tracción (ASC+T), distribución electrónica selectiva de la fuerza de frenado

(EBV, CBC), control de estabilidad (DSC), bloqueo electrónico del diferencial (ADB), detección de frenado de emergencia (DBC)

	
	
	(EBV, CBC), control de estabilidad (DSC), bloqueo electrónico del diferencial (ADB),

	
	
	Frenado de emergencia (DBC)

	Dirección


	
	Servoasistida, de piñón y cremallera, 3,0 giros de tope a tope



	Relación de la dirección
	:1
	16,0:1
	16,0:1
	16,0:1

	Caja de cambios
	
	Caja manual de 6 velocidades (caja automática de 6 velocidades)



	Relación de velocidades
I

  
	:1
	4,323 (4,171)
	4,323 (4,171)
	4,350 (4,171)

	                                     
II
	:1
	2,456 (2,340)
	2,456 (2,340)


	2,496 (2,340)

	                                     
III
	:1
	1,659 (1,521)
	1,659 (1,521)
	1,665 (1,521)

	                                     
IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)


	1,230 (1,143)

	                                     
V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                     
VI
	             :1  :1
	0, 848 (0,691)
	0,848 (0,691)
	0,851 (0,691)

	                                     
R
	:1
	3,938 (3,403)
	3,938 (3,403)
	3,926 (3,403)

	Relación del diferencial
	:1
	3,38 (3,91)
	3,23 (3,73)
	3,15 (3,64)

	Neumáticos
	
	205/55 R16 91V RSC 
	205/55 R16 91W RSC
	      225/45 R17 91Y RSC

	Llantas 
	
	   7J x 16 LM
	7J x 16LM
	8J x 17 LM

	Prestaciones
	
	
	

	Relación potencia/peso, DIN
	kg/kW
	13,0 (13,3)
	9,2 (9,4)
	8,1 (8,2)

	Relación potencia/ cilindrada
	kW/l
	55,1
	64,1
	63,4

	Aceleración 0–100 km/h
	s
	9,4 (10,2)
	7,2 (7,9)
	6,4 (6,8)

	80–120 km/h en cuarta
	s
	9,6 (–)
	7,9 (–)
	6,9 (–)

	Velocidad máxima
	km/h
	218 (213)
	243 (240)
	250 

	Consumo según ciclo UE
	
	
	

	Urbano
	L/100 km
	10,8 (11,3)
	12,4 (13,2)
	12,8 (13,3)

	Extraurbano
	L/100 km
	5,7 (6,3)
	6,4 (6,9)
	6,6 (7,0)

	Total
	L/100 km
	7,6 (8,1)
	8,6 (9,2)
	8,9 (9,3)

	CO2
	g/km
	182 (196)
	208 (222)
	214 (224)

	Otros datos
	
	
	

	Clasificación según emisiones
	
	UE 4
	UE4
	UE 4

	Clasificación seguros
	KH/VK/TK
	16/19/24
	
	16/18/21

	
	
	
	
	


*Altura con antena de techo (con barras portaequipaje: 1.450 mm).

**Cantidad correspondiente al cambio de aceite.

320d, 330d.

	Carrocería


	
	320d Touring 
	330d Touring



	Número de puertas/asientos
	
	5/5
	5/5

	Largo/Ancho/Alto (en vacío) 

)
	mm
	4.520/1.817/1.418/1.442*
	4.520/1.817/1.418/1.442*

	Batalla
	mm
	2.760
	2.760

	Vía delantera/trasera


	mm
	1.500/1.513
	1.500/1.513

	Radio de giro
	m
	11,0
	11,0

	Capacidad depósito
	Aprox. l
	61
	61

	Sistema de refrig., incl. calefacción

l
	l
	7,5 (7,9)
	7,9 (8,2)

	Aceite del motor**


	l
	5,5
	7,5

	Aceite de la caja de cambios
	l
	De por vida
	De por vida

	Aceite del diferencial
	l
	De por vida
	De por vida

	Peso en orden de marcha UE1
	kg
	 1.580 (1.595)      
	1.675 (1.690)

	Carga útil según DIN
	kg
	540
	540

	Carga máx. autorizada según DIN
	kg
	       2.045 (2.060)
	2.140 (2.155)

	Carga máx. sobre ejes del./detrás
	kg
	940/1.160 
	1.000/1.200 

	Peso máx. Remolque2
	             
	
	

	con freno (12%)/sin freno


	kg
	1.600/750
	1.800/750

	Carga máx. techo/máx. apoyo
	kg
	 75/75     
	75/75

	Volumen maletero DIN 70020
	l
	460–1.385
	460–1.385

	Coeficiente aerodinámico
	cX x A
	0,30 x 2,11
	0,31 x 2,11

	Motor
	
	
	

	Tipo/Cantidad de cilindros/válvulas
	
	En línea/4/4
	En línea/6/4

	Gestión del motor
	
	CR/DDE6
	CR/DDE6

	Cilindrada real
	cm³
	1.995
	2.993

	Diámetro/Carrera
	mm
	90,0/84,0
	90,0/84,0

	Relación de compresión


	:1
	17,0 
	17,0

	Combustible
	
	Diesel
	Diesel

	Potencia
	kW/CV
	120/163
	170/231

	a revoluciones
	r.p.m.
	4.000
	4.000

	Par motor
	Nm
	340
	500

	a revoluciones
	r.p.m.
	2.000–2.750
	1.750–3.000

	Sistema eléctrico
	
	
	

	Batería/Lugar de montaje
	Ah/–
	80/Maletero
	90/Maletero

	Alternador
	A/W
	150/2.100
	150/2.100

	Chasis
	
	
	

	Suspensión delantera
	
	Eje de doble articulación doble, ángulo de caída ligeramente positivo

Compensación de fuerzas laterales, reducción de hundimiento en frenada

	Suspensión posterior
	
	Eje posterior de acero ligero, de cinco brazos

	Frenos delante
	
	Frenos de disco de pinza flotante de un pistón, autoventilados

	Diámetro
	mm
	300 x 24
	330 x 24

	Frenos detrás
	
	Frenos de disco de pinza flotante de un pistón, autoventilados

	Diámetro 
	mm
	300 x 20
	336 x 22

	Sistemas de estabilización dinámica
	
	ABS, control de tracción (ASC+T), distribución electrónica selectiva de la fuerza de

(EBV, CBC), control de estabilidad (DSC), bloqueo electrónico del diferencial (ADB), detección de frenado de emergencia (DBC)

	
	
	frenado (EBV, CBC), control de estabilidad (DSC), 

	
	
	bloqueo electrónico del diferencial (ADB), frenado de emergencia (DBC)

	Dirección


	
	Servoasistida, de piñón y cremallera, 3,0 giros de tope a tope



	Relación de la dirección
	:1
	16,0:1
	16,0:1

	Caja de cambios
	
	Caja manual de 6 velocidades (caja automática de 6 velocidades)



	Relación de velocidades
I

  
	:1
	5,140 (4,171)


	5,080 (4,171)

	                                  
II
	:1
	2,830 (2,340)
	2,804 (2,340)

	                                  
III
	:1
	1,804 (1,521)


	1,783 (1,521)

	                                  
IV
	:1
	1,257 (1,143)


	1,260 (1,143)

	                                  
V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                  
VI
	             :1  :1
	0,831 (0,691)
	0,835 (0,691)

	                                   
R
	:1
	4,638 (3,403)


	4,607 (3,403)

	Relación del diferencial
	:1
	2,56 (3,15)
	2,35 (2,81)

	Neumáticos
	
	205/55 R16 91V RSC 
	      225/45 R17 91Y RSC

	Llantas 
	
	   7J x 16 LM
	8J x 17 LM

	Prestaciones
	
	
	

	Relación potencia/peso, DIN
	kg/kW
	12,5 (12,7)
	9,4 (9,5)

	Relación potencia/cilindrada
	kW/l
	60,2
	56,8

	Aceleración 0–100 km/h
	s
	8,6 (8,8)


	6,8 (6,9)

	80–120 km/h en cuarta
	s
	7,1 (–)
	5,2 (–)

	Velocidad máxima
	km/h
	223 (218)
	248 (246)

	Consumo según ciclo UE
	
	
	

	Urbano
	L/100 km
	8,1 (9,4)
	9,1 (10,3) 

	Extraurbano
	L/100 km
	4,6 (5,5)
	5,3 (6,1)

	Total
	L/100 km
	5,9 (6,9)


	6,7 (7,6)

	CO2
	g/km
	158 (184)
	179 (203)

	Otros datos
	
	
	

	Clasificación según emisiones
	
	UE 4
	UE 4

	Clasificación seguros
	KH/VK/TK-
	16/19/24
	16/18/21


*Altura con antena de techo (con barras portaequipaje: 1.450 mm).

**Cantidad correspondiente al cambio de aceite. 





































