PAGE  
BMW
Media
Information

4/2006
Page 2

[image: image1.png]


La máxima expresión de la elegancia: 
El nuevo BMW Serie 3 Coupé.

•
Coupé con diseño propio de la carrocería y del habitáculo.
•
Estreno: motor turbo de seis cilindros en línea con 
225 kW/306 CV.
•
Por primera vez, sistema de tracción total inteligente 
BMW xDrive en el coupé.
•
Carrocería de acero ligero: mayor rigidez, menos peso.
•
Faros bi-xenón con anillos luminosos para las luces de posición.
•
Habitáculo exclusivo: kit de iluminación y equipamiento personalizado.
•
Unidad de acercamiento automático de los cinturones 
de seguridad para un mayor nivel de confort.

El estilo individual tiene ahora una nueva expresión. Con este nuevo automóvil de dos puertas, producto de un desarrollo específico, BMW consigue establecer pautas nuevas en relación a elegancia, calidad y confort. Además, también los criterios relacionados con el dinamismo de la conducción son ahora más estrictos con este nuevo modelo. En el nuevo BMW Serie 3 Coupé se estrena mundialmente un motor extraordinario: el primer motor sobrealimentado Twin Turbo de seis cilindros en línea, con sistema de inyección de alta precisión y bloque de cilindros completamente de aluminio. La potencia del propulsor de 225 kW/306 CV del BMW 335i Coupé redunda en un aumento palpable del par motor y de la capacidad de aceleración, aunque no del consumo. También las demás variantes que se pondrán a la venta en setiembre de 2006 (el BMW 330i Coupé con 200 kW/272 CV, el BMW 325i Coupé de 160 kW/218 CV y el BMW 330d Coupé de 170 kW/231 CV) cumplen de modo idóneo el criterio del dinamismo eficiente. En un momento posterior se agregarán otras variantes del coupé con motores de seis y cuatro cilindros para completar la gama. El BMW Serie 3 Coupé se ofrece con una caja de cambios manual de seis marchas, aunque también se puede adquirir con una nueva caja de cambios automática, también de seis marchas. Esta caja consigue que el coche reaccione aún más rápidamente a los movimientos del pedal del acelerador gracias a los tiempos de cambios de marcha más cortos. 
De esta manera, la nueva caja de cambios automática no solamente consigue aumentar el nivel de confort sino que, además, redunda en un dinamismo mayor. Otra novedad consiste en el sistema inteligente de tracción total 
BMW xDrive. El sistema de tracción en las cuatro ruedas actualmente más sofisticado del mercado, ahora también saca a relucir sus virtudes de seguridad y dinamismo en el modelo coupé.

El carácter propio y específico de este nuevo coche de dos puertas salta a la vista y así lo confirma cada detalle. Para el modelo coupé se desarrollaron específicamente la forma básica y los contornos, pero también la estética de los faros, la estructura y la forma de los pilotos posteriores, el diseño 
del habitáculo e, incluso, los espejos retrovisores externos. Por lo tanto, todas estas características de diseño son muy propias, tal como lo es el carácter 
de este elegante coche de dos puertas y cuatro plazas. El nuevo 
BMW Serie 3 Coupé es un automóvil que logra fascinar a primera vista y que resulta convincente a largo plazo. Su motor entusiasma por su potencia y sorprende por su ejemplar eficiencia. Y su chasis es capaz de transformar la potencia de modo seguro en puro dinamismo deportivo. Ello significa 
que el nuevo BMW Serie 3 Coupé cumple todos los requisitos necesarios para disfrutar conscientemente de la conducción.

La decisión en favor de un coupé es, a la vez, la decisión en favor del individualismo. La decisión implica plantear unas expectativas muy 
exigentes en relación con la estética y las cualidades dinámicas del coche. 
Por ello, el trabajo de desarrollo llevado a cabo para obtener el nuevo 
BMW Serie 3 Coupé se concentró en encontrar una combinación óptima de todas estas propiedades. Así se obtuvo un coche de dos puertas que 
permite experimentar un gran placer al volante de un automóvil de gran elegancia y diseño inconfundible. Con la presentación del coupé de la Serie 3, BMW demuestra ser una marca muy segura de sí misma y de buen gusto. Este coupé fue concebido para los clientes que prefieren utilizar su automóvil de modo activo y deportivo, aunque disfrutando de un coche con 
estilo, de máxima calidad, cuidadas formas y apropiado para el uso diario.

Diseño con carácter hasta en el más mínimo detalle.

A pesar del parentesco técnico con la berlina y el familiar, el nuevo 
BMW Serie 3 Coupé tiene una estética propia, más que nunca antes. 
Desde cualquier perspectiva, es evidente que se trata de un BMW 
genuino y, al mismo tiempo, es un coche individualista. El diseño de su carrocería prescinde de estridencias llamativas y por ello logra dejar 
una impresión positiva y duradera. El conjunto del diseño es armonioso, las proporciones son perfectas y todos los detalles están muy bien pensados. 
El nuevo BMW Serie 3 Coupé es la expresión más moderna de la elegancia emparejada con potencia.

El carácter de un coupé se define por su silueta. En el caso del nuevo 
BMW Serie 3 Coupé, la silueta lateral es fluyente, con lo que despierta de inmediato la pasión de la conducción dinámica. La larga distancia entre 
ejes, el habitáculo muy desplazado hacia atrás y la línea del techo baja y que termina suavemente en la zaga determinan las formas alargadas del coche, mientras que los pasos de rueda marcados y de superficies de gran tamaño irradian potencia y solidez.

La forma lateral del coche está determinada por las proporciones, pero también por la línea de la cintura, por la del umbral y por las que se crearon para acentuar su estética. La línea de la cintura y la línea que transcurre 
a lo largo de la manilla de la puerta se prolongan hasta la zaga del coche. Estas líneas no se acortan ni interrumpen, por lo que la vista del espectador puede seguirlas en toda su longitud, rápidamente y sin distracciones. 
También la línea del umbral, que transcurre a lo largo de la parte inferior de la puerta y que se prolonga hasta la parte delantera y la zaga, le confiere al 
coche una imagen deportiva y alargada. La impresión de dinamismo se acentúa mediante la relación que tienen las líneas entre sí. Mientras que la línea de la cintura se proyecta homogéneamente hacia atrás ganando ligeramente en altura, irradiando sobre todo elegancia junto con la línea del techo, la línea que pasa por la manilla empieza en el paso de rueda 
y termina en las luces posteriores. La línea del umbral, por su parte, asciende ligeramente en la parte posterior marcando una suave curva. Por ello, 
la distancia entre la línea central y la del umbral se reduce en la parte posterior, a la altura del paso de rueda. La acentuación del paso de rueda consigue que la línea central se tense tanto hacia arriba como hacia afuera. Esta conjunción del trazado de las líneas y de las formas de las superficies redunda en 
un efecto de marcado aspecto tridimensional. Las superficies guían la luz y, también, la vista de los amantes del automovilismo hacia el eje posterior. 
Este efecto es intencionado: la percepción visual corresponde a la vivencia real de conducción, porque también en el caso del BMW Serie 3 Coupé 
el extraordinario dinamismo proviene del eje posterior.

Visto desde delante, también se puede apreciar la clara diferencia en comparación con la berlina y el familiar. El nuevo BMW Serie 3 Coupé resulta bajo y deportivo gracias al perfil del capó y a la configuración del faldón delantero y de los faros. Los nervios del capó están muy marcados, sus líneas ejecutan un arco dinámico que empieza en los montantes A y termina en las partes exteriores de la parrilla ovoide doble de la marca BMW. La parrilla como tal, que es típica de todos los coches de la marca, está en posición más vertical que las superficies que la circundan. Junto con el marco de la parrilla de formas tridimensionales se obtiene una estética que irradia potencia, personalidad y gran calidad.

También los grupos ópticos delanteros del nuevo BMW Serie 3 Coupé tienen su perfil propio. El capó sobrepasa los faros. Los faros dobles redondos parecen estar cortados tajantemente en su parte superior. Así se asemejan a dos ojos que miran concentradamente. El nuevo BMW Serie 3 Coupé lleva 
de serie faros bi-xenón. Además, sus faros redondos llevan unos conductores de luz circulares en forma de anillos, que se utilizan como luces de posición 
o luz diurna. De este modo, el nuevo BMW Serie 3 Coupé ofrece una solución 

muy atractiva para cumplir con lo que en muchos países ya es reglamentario, es decir, la utilización obligatoria de las luces durante el día. Gracias 
a estos anillos conductores de luz, el coupé se hace ver perfectamente en la penumbra y, además, siempre es identificado como un coche de la 
marca BMW.

También la estética de los grupos ópticos posteriores garantiza una percepción clara y una imagen inconfundible. Los pilotos están divididos en dos secciones y se extienden hasta la tapa del maletero, enrasados con la parte trasera del coche. Las líneas laterales centrales continúan en las zonas exteriores de las luces posteriores. Las barras horizontales luminosas 
provistas de diodos LED le confieren una expresión inconfundible al coche, especialmente de noche, igual que los anillos luminosos de los faros delanteros. Toda la zaga está marcada por líneas horizontales, lográndose acentuar así también desde esta perspectiva la gran distancia entre 
ruedas, la poca altura del coche y su carácter deportivo. 

La meta de los diseñadores consistió en crear un conjunto que sea armonioso hasta en sus más mínimos detalles. Por ejemplo, el legendario vértice posterior de las ventanillas laterales traseras se opone a la línea curva en la base del montante C, con lo que la estética de esta parte del coche 
adquiere un matiz completamente nuevo. El vértice posterior de las ventanillas del coupé de la Serie 3 se prolonga más claramente hacia la línea de la cintura. Para conseguir este flujo de las líneas que logra acentuar el dinamismo del coupé, fue necesario fabricar de una sola pieza el listón embellecedor cromado del marco de las ventanillas. Ello es, a la vez, una prueba más de la alta calidad del coche. Además, también los espejos retrovisores exteriores fueron concebidos especialmente para el coupé de la Serie 3. Su perfil recoge el guiado de las líneas laterales, consiguiendo integrar los espejos armoniosamente en la estética lateral del coche. El carácter individual también se expresa a través de los colores de la carrocería. Cuando se lance 
al mercado el nuevo BMW Serie 3 Coupé, será ofrecido en seis colores exteriores nuevos.

La acentuación en el diseño de la individualidad, el dinamismo y la exclusividad también se expresa en el interior. En la zona del tablero de instrumentos predominan las líneas horizontales, y las superficies fluyentes de la consola central y de los recubrimientos laterales le confieren al habitáculo un ambiente ligero y dinámico. La parte superior del tablero de instrumentos esta orientada hacia el conductor, mientras que el acompañante sí tiene fácil acceso a los mandos del climatizador, del sistema de audio y del navegador.  Las superficies de los recubrimientos laterales tienen una ondulación que alcanza desde 
el tablero de instrumentos hasta los asientos posteriores. La forma y la función de la consola central vuelven a aparecer en el vano portaobjetos que se 

encuentra entre los asientos del fondo. Los efectos luminosos, la combinación de colores y los materiales cuidadosamente seleccionados crean un 
ambiente muy especial en el nuevo BMW Serie 3 Coupé. El canto luminoso 
opcional en el recubrimiento interior de las puertas y de las superficies laterales, consigue un toque de distinción. La banda luminosa, cubierta en la parte posterior, transcurre por la parte superior de los apoyabrazos, empezando en las bisagras y llegando hasta el fondo del habitáculo con una luz tenue, calurosa e indirecta. Los elementos de uso frecuente, como 
las manillas de la puerta y la palanca de cambios, son de metal de cuidadoso acabado, con lo que el encanto especial del diseño no solamente se puede apreciar con la vista, sino también con el tacto.

Las superficies de las ventanas del BMW Serie 3 Coupé son más 
pequeñas que las de la berlina debido al techo más bajo y a la línea de la cintura más alta. De esta manera, la incidencia directa de rayos solares 
es menor, lo que constituyó un nuevo reto en relación con la configuración 
del habitáculo. La selección de los colores del interior y de la tapicería del 
BMW Serie 3 Coupé no solamente incide fundamentalmente en el ambiente que impera a bordo, sino que también ofrece la posibilidad de conseguir resultados más individualizados. Los colores de la tapicería, del recubrimiento del techo y de los demás recubrimientos del interior son nuevos, especialmente concebidos para el BMW Serie 3 Coupé. Los colores claros del habitáculo acentúan especialmente el estilo elegante del modelo 
de dos puertas, mientras que el ambiente más bien oscuro recalca el carácter deportivo y dinámico del coche.

Motores de seis cilindros en línea, con rendimiento en nuevas dimensiones. 

Lo primero que llama la atención al ver el nuevo BMW Serie 3 Coupé es su estilizada elegancia y dinámico aplomo. Y esta impresión la confirma el propulsor. De ello se hacen cargo los motores de seis cilindros en línea de la marca, tradicionalmente dispuestos longitudinalmente debajo del capó. Cuando el BMW Serie 3 Coupé se lance al mercado, podrá escogerse entre tres motores de gasolina de seis cilindros. Y en el buque insignia de la 
Serie 3 se estrena un motor completamente nuevo. Se trata del primer motor de seis cilindros en línea con tecnología Twin Turbo, inyección directa de 
alta precisión y bloque de cilindros completamente de aluminio. La versión más potente del motor de seis cilindros en línea tiene 3.000 cc y 225 kW/
306 CV y un par motor máximo de 400 Nm. En el BMW 335i Coupé, estos datos se convierten óptimamente en el dinamismo más puro.

La combinación de sobrealimentación turbo e inyección directa de gasolina 
es la expresión más eficiente de lo que llamamos dinamismo eficiente. 
Con el sistema de inyección directa de alta precisión se dispone por primera vez de un sistema de inyección directa de gasolina que logra reducir realmente y de modo perceptible el consumo, por lo que satisface las estrictas exigencias que al respecto tiene la marca BMW. Al mismo tiempo, 
la sobrealimentación turbo es la forma más económica de conseguir un impresionante aumento de potencia. El motor de seis cilindros sobrealimentado pesa aproximadamente 70 kilogramos menos que un motor de ocho cilindros de la misma potencia y con una cilindrada de 4.000 cc. Su reducido peso 
no solamente redunda en un menor consumo, sino también en una distribución más equilibrada del peso sobre los ejes de los modelos BMW equipados con este propulsor de seis cilindros en línea.

Con el nuevo motor de altas prestaciones, este coupé optimizado aerodinámicamente y concebido para una conducción más activa, alcanza prestaciones extraordinarias al acelerar y al recuperar, por lo que el 
conductor tiene una sensación de conducción siempre más que convincente. El propulsor Twin Turbo del BMW 335i Coupé entrega su potencia 
mucho más rápidamente que otros motores turbo de tipo convencional. 
Las dos unidades turbo son más pequeñas, por lo que su inercia es menor 
y consiguen generar más rápidamente la presión necesaria que un turbo 
único de mayor tamaño. No se siente ningún retraso en la respuesta del turbo y el motor sube de vueltas con rapidez hasta aproximadamente 7.000 rpm. 
Y el motor brilla también en esas condiciones por su suavidad, una cualidad que ha hecho famosos en todo el mundo a los motores de seis cilindros 
en línea de BMW. Cabe mencionar adicionalmente que el imponente aumento de potencia que se consigue con la variante Twin Turbo en comparación con 
los motores atmosféricos de seis cilindros no implica un aumento significativo del consumo.

La utilización de dos unidades turbo, cada una de ellas a cargo de la alimentación de aire comprimido de tres cilindros, permite obtener un nivel de rapidez en la respuesta hasta ahora desconocida en motores turbo. El pico 
del par motor de 400 Nm se genera sin retardo perceptible y está disponible en un margen muy amplio entre las 1.300 y 5.000 r.p.m. Esta característica 
del motor significa que en la práctica se dispone de un motor que siempre ofrece reservas suficientes, como en realidad sólo las ofrecen motores atmosféricos de cilindrada mucho mayor. El BMW 335i Coupé detiene el cronómetro en 5,5 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h. Su capacidad 
de recuperación entre los 80 y los 120 km/h es de 6,2 segundos. La velocidad punta es de 250 km/h limitada electrónicamente. El consumo promedio según norma UE es de 9,5 litros de gasolina sin plomo a los 100 kilómetros, lo que es un valor muy moderado considerando la potencia del motor.

La forma extremadamente eficiente de conseguir el aumento de la 
potencia se debe especialmente al sistema de inyección directa de gasolina. 
El sistema de inyección de alta precisión (High Precision Injection) desarrollado por BMW consigue que la reducción del consumo se pueda medir efectivamente en la práctica, sin que por ello tengan que reducirse 
las cualidades dinámicas del motor. Este resultado se obtiene especialmente gracias a la disposición central del inyector piezoeléctrico entre las válvulas. 
En esa posición es posible repartir el combustible de modo especialmente homogéneo y en forma de cono en la cámara de combustión, no solamente logrando que la dosificación de la mezcla sea más precisa, sino produciéndose un efecto de refrigeración que, por su parte, permite una compresión mayor, por lo que se optimiza la eficiencia del proceso de combustión. Con el fin de ampliar aún más las ventajas que este motor ofrece en términos de eficiencia, las unidades turbo son de un material especialmente resistente al calor. 
De esa manera también soportan las elevadas temperaturas de los gases de escape, con lo que es posible obtener un proceso de combustión con bajo consumo, especialmente a plena carga. Así, la tecnología Twin Turbo utilizada en el BMW 335i Coupé ofrece ventajas perceptibles y cuantificables en comparación con todos los motores sobrealimentados convencionales en lo que se refiere a potencia y consumo.

El propulsor Twin turbo con inyección de alta precisión se estrena mundialmente en el nuevo BMW Serie 3 Coupé. Pero también los motores atmosféricos de seis cilindros son de tecnología punta. Antes que nada, 
el motor del BMW 330i Coupé: esta denominación de modelos de la marca siempre ha sido sinónimo de un vehículo con dinamismo extraordinario 
y especialmente atractivo. Ello seguirá siendo así en el futuro. En su versión más reciente, el motor de 3.000 cc de seis cilindros en línea tiene una potencia de 200 kW/272 CV. Su par máximo es de 315 Nm. No solamente es más potente que nunca, sino que funciona de modo especialmente eficiente y, además, es sumamente ligero ya que pesa únicamente 161 kilogramos. 
Ello es posible gracias a la utilización de una nueva combinación de materiales. 
El bloque de cilindros de este motor es de magnesio con refuerzos interiores de aluminio. Además, la tapa de la culata y el cárter del cigüeñal son de magnesio, un material especialmente liviano. También los árboles de levas de material ligero, especialmente desarrollados para el motor de 3.000 cc 
y seis cilindros en línea, aportan lo suyo a la reducción del peso. El sistema de regulación plenamente variable de las válvulas VALVETRONIC, la bomba 
de agua eléctrica y la bomba de aceite regulada son medidas adicionales que fueron adoptadas con la finalidad de aumentar el grado de eficiencia 
del motor.

El motor atmosférico de seis cilindros es el más sofisticado de su tipo en lo que se refiere a la entrega de la potencia y a la suavidad de su funcionamiento. Además, al igual que el motor Twin Turbo, es un ejemplo especialmente fascinante de dinamismo eficiente. En comparación con el modelo anterior de igual nombre, el nuevo BMW 330i Coupé es perceptiblemente más potente 
y, al mismo tiempo, más económico. Le bastan 6,1 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h y su velocidad punta es de 250 km/h limitada electrónicamente. El nuevo BMW 330i Coupé consume en promedio 8,8 litros según ciclo 
de pruebas UE, lo que significa que consume un 12 por ciento menos que el modelo antecesor.

El tercer motor de seis cilindros en línea marca el inicio del alto nivel que significa conducir un BMW Serie 3 Coupé con propulsor hexacilíndrico. 
El motor de 2.500 cc del BMW 325i Coupé también tiene un bloque de cilindros de magnesio y aluminio, el sistema de regulación continua de 
las válvulas VALVETRONIC, la bomba de agua eléctrica y la bomba de aceite regulada, igual que la variante de 3.000 cc. También en este motor se consigue optimizar el rendimiento y la eficiencia mediante la conjunción de todas las medidas innovadoras. El motor del nuevo BMW 325i Coupé 
tiene 160 kW/218 CV y su par máximo es de 250 Nm. La velocidad punta es de 247 km/h. Este coupé acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y el consumo promedio es de 8,4 litros a los 100 kilómetros, con lo que el nuevo motor también marca un nuevo listón de referencia en su segmento en lo 
que se refiere al consumo.

Adicionalmente se ofrece una variante más del motor de 2.500 cc de seis cilindros en línea, aunque únicamente destinada al mercado australiano. 
Con su potencia de 130 kW/177 CV, este motor montado en el BMW 323i Coupé también convence confirmando las cualidades que tiene este 
principio de construcción de un motor. Posteriormente se ofrecerán variantes de cuatro cilindros del nuevo coupé en Alemania y en otros mercados. Entonces, las variantes para iniciarse en el mundo de los coupé de la Serie 3 serán el BMW 320i Coupé con motor de gasolina y el BMW 320d Coupé 
con motor diésel.

BMW logró la aceptación del uso de motores diésel en modelos coupé. Concretamente, el antecesor del nuevo coupé, equipado con un motor diésel, logró contribuir a disipar las dudas que antes generaba esa combinación. Precisamente los modernos motores diésel de seis cilindros en línea de BMW lograron subrayar el carácter dinámico de los coupé. Con su extraordinaria capacidad de recuperación, su rápida subida de revoluciones y con la suavidad de su funcionamiento, lograron conjugar el estilo de conducción deportivo 
con un elevado grado de economía.

Por lo tanto, ya no sorprenderá la armonía de la combinación del nuevo 
BMW Serie 3 Coupé con tecnología diésel. En todo caso, esta combinación impresiona, ya que se dispondrá desde un principio de un motor diésel especialmente potente para el nuevo BMW Serie 3 Coupé. El propulsor de 3.000 cc dispone de turbocompresores nuevos de geometría variable, mariposas de regulación eléctrica e inyección common-rail con inyectores piezoeléctricos de última generación. Además, este motor lleva de serie 
un filtro de partículas diésel, que combinado con los catalizadores primarios montados cerca del motor, no solamente consigue retener las partículas 
de hollín más finas, sino también logra reducir la emisión de monóxido de nitrógeno. El motor diésel de seis cilindros en línea resulta convincente 
por su mayor potencia y menor consumo, pero también porque cumple ya ahora las futuras normas ecológicas. Además, la reducción de aproximadamente 25 kilogramos, lograda con un bloque de cilindros de aluminio, incide positivamente en la estabilidad del coche.

El nuevo motor del BMW 330d Coupé pone el listón muy alto en relación 
con la capacidad de recuperación en coches del segmento medio, pero también en el de los coupés deportivos. Su potencia de 170 kW/231 CV y su par máximo de 500 NM indican con claridad que se trata de un motor que entrega su potencia con vehemencia. Gracias al nuevo turbo y al sistema de inyección common-rail de última generación, este motor es capaz de conseguir una gran capacidad de aceleración y recuperación, funcionar de modo muy suave e incluso mejorar el grado de eficiencia ya bueno del modelo anterior. El 330d Coupé acelera de 0 a 100 km/h en apenas 6,6 segundos 
y su velocidad punta es de 250 km/h. Considerando estos valores, 
el nuevo BMW 330d Coupé se suma a la lista de los automóviles de dos puertas especialmente dinámicos. Además también marca nuevas 
pautas en términos de economía, ya que apenas consume 6,5 litros a los 
100 kilómetros en promedio.

Todas las variantes de motores de gasolina y diésel del nuevo coupé de la Serie 3 de BMW se combinan de serie con una caja de cambios manual 
de seis marchas. A pesar de la amplia diferencia de desarrollo entre la primera y la sexta, las relaciones de las marchas permiten siempre hacer que 
el motor funcione a revoluciones óptimas. De este modo es posible acelerar rápidamente y de forma continua y, además, el consumo es óptimo incluso 
a alta velocidad. Opcionalmente puede adquirirse el nuevo coupé de 
la Serie 3 de BMW con la caja de cambios automática considerablemente desarrollada, también de seis marchas. Esta caja cumple, más que nunca, 
las exigencias planteadas en relación con el confort y, también, en lo que se refiere a la transmisión dinámica de la gran potencia del motor.

El sistema hidráulico más eficiente, el nuevo convertidor de par y un software de control de mucho mayor rendimiento no solamente permiten reacciones más rápidas a cualquier movimiento del pedal del acelerador, sino que también consiguen que se pueda elegir muy rápidamente la marcha óptima en cada caso. Los tiempos de reacción del nuevo BMW Serie 3 Coupé son 
un 40 por ciento menores en comparación con los modelos equipados 
con la caja de cambios automática anterior. Adicionalmente fue posible reducir a casi la mitad el tiempo real para cambiar de marchas. Además ya no 
se necesita más tiempo al bajar de marchas saltándose algunas, gracias al sistema de detección directa de las marchas seleccionadas. El montaje directo del convertidor junto al motor le permite al conjunto una entrega especialmente dinámica de la potencia. Si el conductor quiere cambiar manualmente para acentuar el carácter deportivo de la entrega de potencia, puede hacerlo con las levas que se encuentran en el volante. 
El cambio manual se puede hacer con gran celeridad, ya que la modalidad del funcionamiento de las levas se puede activar en cualquier momento 
si la palanca se encuentra en la posición «D». Mientras que la rapidez de las reacciones al cambio de marchas redunda en una conducción más 
activa, la optimización de la selección de las marchas redunda en un menor consumo. Así se puede apreciar en qué medida también ha incidido 
el concepto de dinamismo eficiente en el trabajo de desarrollo de la nueva 
caja de cambios automática.

El chasis: transformando potencia en dinamismo.

El nuevo BMW Serie 3 Coupé resulta fascinante porque en todo momento combina sus excelentes prestaciones y potencia con una apariencia exclusiva y elegante. El reglaje del chasis se atuvo a metas igualmente exigentes. 
La agilidad del BMW Serie 3 Coupé es única en este segmento. Además, 
es posible disfrutarla al máximo, ya que el nuevo coupé de la Serie 3 de BMW no solamente dispone de un potencial dinámico mucho mayor, sino que 
sus sistemas de regulación y asistencia actúan preventivamente según criterios claramente definidos para activarse en aquellas situaciones en las que se alcanzan los límites que dicta la física. En otras palabras, la seguridad siempre va a bordo a cualquier velocidad.

Con tracción trasera y una distribución del peso sobre los ejes en proporción de 50 : 50, el nuevo BMW Serie 3 Coupé cumple las condiciones ideales para un dinamismo óptimo. Para traducir la potencia nominal en placer real de la conducción, el coche cuenta con un chasis de sofisticada tecnología. Con eje delantero de columnas telescópicas y tirantes de doble articulación y un 
eje posterior de cinco brazos, el nuevo BMW Serie 3 Coupé tiene el sistema de suspensión actualmente más moderno del segmento. Junto con los 
bajos reforzados se consigue un óptimo grado de rigidez. En combinación 

con el bajo centro de gravedad de la carrocería y el reglaje específico de la amortiguación, el conjunto es especialmente apropiado para un estilo de conducción activo a los mandos de este coupé. La dirección de cremallera de gran precisión y sin exposición a fuerzas de tracción gracias al sistema 
de tracción en el eje posterior, permite conducir con exactitud, manteniendo siempre informado al conductor sobre el estado dinámico de su coche. Opcionalmente puede adquirirse el innovador sistema de dirección activa, especialmente adaptado para este modelo. Este sistema adapta la relación 
de la caja de la dirección, el ángulo de giro del volante y la asistencia en función de la velocidad, por lo que es posible maniobrar lentamente aplicando mínimas fuerzas en el volante y conducir con gran precisión a altas velocidades.

El sistema de frenos de alto rendimiento, cuyos discos son de gran tamaño 
y exigen el uso de llantas de 17 pulgadas, permite alcanzar valores de deceleración excelentes y, a la vez, es muy resistente al uso continuado. 
Su eficiencia aumenta con las innovadoras funciones del sistema de control dinámico de la estabilidad DSC. Este DSC de última generación, montado 
en el coupé de la Serie 3 de BMW, se hace cargo de la regulación del ABS y, además, asegura la estabilidad en caso de agarre deficiente, para lo que activa los frenos de las ruedas que correspondan. Además, se encarga de otras funciones; concretamente, el DSC compensa cualquier merma del efecto de deceleración que puede producirse si los frenos alcanzan temperaturas 
muy altas, para lo que aumenta la presión del sistema de frenos. Así, el efecto de frenado sigue siendo óptimo aunque los frenos estén expuestos a esfuerzos muy grandes, sin que para ello el conductor tenga que pisar el pedal del freno con mayor fuerza y sin que aumente el recorrido del pedal.

Con la función de frenos en alerta, se acercan las pastillas a los discos en situaciones en las que es muy probable que el conductor pise a fondo el pedal del freno. Otra función consiste en secar el sistema aproximando las pastillas 
a los discos en intervalos definidos al conducir en lluvia. El sistema de control dinámico de los frenos (DBC) aplica automáticamente una mayor presión 
en el sistema de frenos cuando es necesario. La función SoftStop evita que al detener el coche completamente se hunda la parte delantera en el momento de la detención, y el asistente para arrancar cuesta arriba evita que el coche ruede hacia atrás al tratar de ponerlo en movimiento. También el sistema 
de control de frenado en curvas (CBC) es parte del DSC. Este sistema evita que el coche tienda a sobrevirar si se frena ligeramente en curva. Combinado con la dirección activa, el DSC logra que el coche mantenga su estabilidad 
al frenar sobre calzadas con coeficientes de fricción diferentes. En los casos en los que normalmente sería necesario efectuar una maniobra manual 
para corregir la trayectoria, el sistema reacciona de modo rápido y preciso 

interviniendo en la dirección. BMW es el primer fabricante del mundo que equipa sus modelos adicionalmente con un indicador continuo de desgaste, con lo que siempre se está informado sobre el estado real de las pastillas 
de los frenos.

El sistema integrado de control de la estabilidad ASC optimiza la capacidad de tracción activando los frenos de las ruedas que empiezan a patinar sobre suelo resbaladizo. La activación de la modalidad DTC (control dinámico de la tracción) consigue que la activación de los frenos se produzca más tarde. 
De esta manera es posible, por ejemplo, poner en movimiento el coupé de la Serie 3 sobre nieve dejando patinar ligeramente las ruedas motrices. Además, el DTC permite conducir de modo más activo y deportivo. Una vez activada la función, se admite un ligero resbalamiento controlable de las ruedas motrices, aunque la pista esté seca. De esta manera, los conductores que gustan de 
un estilo más deportivo pueden hacer derrapar su coche para tomar una 
curva. En el BMW Serie 3 Coupé es posible desconectar completamente el DSC.
El sistema de tracción total inteligente BMW xDrive se ofrece como alternativa frente al sistema convencional de tracción en el eje posterior. Este sistema de tracción en las cuatro ruedas, reconocidamente el más sofisticado del mercado y único por su efecto en relación con el dinamismo del coche, consigue que este potente y maniobrable coupé tenga cualidades de conducción extraordinarias sobre terrenos difíciles. El sistema distribuye el par motor de modo variable entre las cuatro ruedas y, al mismo tiempo, admite 
un estilo de conducción activo y deportivo. Montado en el coupé de la Serie 3 de BMW, el sistema xDrive reacciona de modo más preciso e inmediato a cualquier cambio de las condiciones de la calzada. Para lograrlo se estableció una nueva red que conecta las unidades de control del DSC con las del xDrive. Así se tiene la seguridad de que el par motor se distribuya entre las cuatro ruedas de tal modo que quede garantizado el máximo nivel de 
tracción, incluso al conducir rápidamente por carreteras reviradas o al efectuar maniobras rápidas esquivando obstáculos o acelerando con fuerza.

El nuevo coupé de la Serie 3 de BMW se ofrece de serie con llantas de aleación ligera combinadas con neumáticos de 225/45R17. Estos neumáticos son tipo runflat, por lo que pueden seguir utilizándose durante un máximo 
de 250 kilómetros aunque hayan perdido completamente la presión. Además, el sistema de indicación de pinchazos (RPA) controla ininterrumpidamente 
la presión de los neumáticos y advierte al conductor en el momento en que el valor real es un 30 por ciento inferior al valor nominal.

Carrocería de avanzada tecnología: menos peso, mayor seguridad.

El nuevo coupé de la Serie 3 de BMW es ligero y, al mismo tiempo, sólido y rígido. La agilidad de un coche tiene que estar acompañada de un máximo nivel de solidez. Gracias a su moderna y sofisticada carrocería, el nuevo coupé de la Serie 3 es capaz de conjugar criterios que durante mucho tiempo parecían irreconciliables. Ello es posible gracias a la fuerza innovadora de los ingenieros de seguridad de BMW, que utilizaron materiales innovadores, 
y a las tecnologías de fabricación más modernas. El nuevo BMW Serie 3 Coupé pesa diez kilogramos menos que la berlina de la misma serie. Ello se 
explica, entre otros, por las aletas de material sintético en la parte delantera del coche. La fascinante agilidad del coupé se debe al bajo peso, pero también 
a la gran rigidez torsional de la carrocería. Y en caso de un choque, el acero altamente resistente utilizado en las estructuras portantes y la configuración precisa de las zonas de deformación prevista, logran absorber o desviar las fuerzas del impacto.

El montante B reforzado es un muy buen ejemplo que demuestra el minucioso trabajo de desarrollo y construcción realizado. En el nuevo 
BMW Serie 3 Coupé, el montante B está reforzado por primera vez mediante un tubo continuo. Este tubo se obtiene mediante el método de conformación en caliente de acero altamente resistente y la operación de templado se realiza mientras el tubo está en la misma herramienta conformadora. Además, el tubo tiene secciones diferentes que varían en función del esfuerzo que deben soportar. Junto con la caja de absorción de impactos (crashbox), el nivel de seguridad es óptimo.

La selección del material y la configuración de las piezas de la carrocería tuvieron la finalidad de ofrecer un máximo nivel de seguridad en caso 
de impacto. En ese sentido se consideraron las diversas propiedades de varios tipos de aceros y de otros materiales. En el nuevo BMW Serie 3 Coupé se aprovecha de modo óptimo el espacio disponible para la deformación 
con el fin de evitar cualquier intromisión en la estructura del habitáculo. 
En caso de una colisión frontal, las zonas de deformación dinámica delanteras logran evitar que la energía del impacto llegue al salpicadero y, por lo tanto, 
a la zona de los pies dentro del habitáculo. Los bajos diseñados de modo especial logran desviar de modo controlado las fuerzas hacia el lado opuesto del coche en caso de un impacto lateral. El soporte de la chapa frontal del habitáculo es de un novedoso acero de varias fases, extremadamente rígido incluso con diámetros muy pequeños. El conjunto formado por las puertas, 
los montantes B reforzados, el soporte de los asientos y el soporte del tablero de instrumentos entre los montantes A crea una estructura que maximiza 
la resistencia lateral. Las consecuencias de un impacto en la zaga se atenúan mediante los perfiles longitudinales, diversas zonas reforzadas y la ejecución 
especialmente sólida del piso del maletero, de los revestimientos posteriores 
y de las aletas traseras. El habitáculo está protegido en caso de volcar mediante columnas y travesaños especialmente sólidos. El conjunto formado por todos los espacios de deformación programada y por estructuras portantes fue objeto de detallados análisis ya en una fase muy precoz del trabajo de desarrollo del nuevo BMW Serie 3 Coupé, realizándose simulaciones virtuales y pruebas de choque reales. También se le concedió especial atención a la reducción de los costos originados por reparaciones 
tras choques de menor trascendencia.

La meta que se impusieron los ingenieros de seguridad fue conseguir mantener entera la estructura del habitáculo para que haga la función de espacio de supervivencia en caso de accidentes muy graves. 
Los ocupantes están protegidos individualmente con sistemas de retención que son controlados centralmente y que están coordinados entre sí. 
Los airbag frontales, para las caderas y los tórax, los airbag de cortina y airbags laterales para las cabezas, los tensores de los cinturones de seguridad 
y los limitadores de tensión de los cinturones se activan por la electrónica de seguridad con sus diversos sensores. La activación se realiza en función de 
la fuerza del impacto. Contando con una carrocería muy robusta y disponiendo de una gran cantidad de sistemas de seguridad activa y pasiva, el nuevo 
BMW Serie 3 Coupé cumple todos los criterios para alcanzar la máxima puntuación en todas la pruebas de choque relevantes.

Considerando que un estilo de conducción más bien activo exige una visibilidad óptima, más aún de noche, el nuevo BMW Serie 3 Coupé 
está equipado de serie con faros bi-xenón. Estos eficientes faros pueden completarse opcionalmente mediante el sistema de luz de regulación automática en curvas. También las barras de material conductor de luz de los pilotos posteriores contribuyen a aumentar el nivel de seguridad en 
la oscuridad, porque así el coche es visible mucho antes. La luz de freno de activación en dos fases es un sistema de seguridad útil de día y de noche, 
y que avisa a los conductores que van detrás de que el conductor del BMW está frenando con fuerza, por lo que pueden reaccionar a tiempo. 
Pisando el freno con fuerza o si se activa el ABS, se amplía la superficie iluminada de la luz de freno. Por lo tanto, el otro conductor tenderá, 
a su vez, a frenar también con mayor vehemencia.

Equipamiento individual y exclusivo.

Así como es larga la lista de los equipos destinados a la seguridad, también lo es la de los equipos de confort que el BMW Serie 3 Coupé lleva de serie. Opcionalmente pueden adquirirse diversos equipos de alta tecnología, especialmente de audio, de navegación y telemática, que originalmente fueron concebidos para segmentos automovilísticos superiores y que ahora también se ofrecen en este segmento. También esta circunstancia subraya el carácter exclusivo del coupé. Su carácter individual ya se pone en evidencia gracias a la exclusividad de su habitáculo.

Pero también en este aspecto, lo importante es la vivencia que se tiene al volante. El asiento, bastante más bajo que el de la berlina, ofrece suficiente espacio por encima de la cabezas de los ocupantes, a pesar de tratarse 
de un techo más bajo. Los excelentes asientos son envolventes y sujetan bien a sus ocupantes, también a los de atrás. Las manillas de las puertas, 
los listones de los asideros, el anillo de la palanca de cambios, los reguladores de las rejillas de entradas de aire y los listones decorativos del volante deportivo forrado de piel que se ofrece de serie, están provistos de una superficie cromada de color gris aperlado, especialmente desarrollado para el BMW Serie 3 Coupé. Lo mismo se aplica al embellecedor del botón de arranque. Tanto en las variantes de motor de gasolina como aquellas con motor diésel, basta pulsar ese botón para que el motor se ponga en 
marcha. También la configuración del tablero acentúa el carácter deportivo y ergonómico del coupé. La vista del conductor se concentra en el velocímetro y en el cuentarrevoluciones que, en el caso del buque insignia 335i Coupé indican valores máximos de 280 km/h y 8.000 r.p.m. (las demás versiones tienen relojes que llegan hasta 260 km/h y 7.500 vueltas, respectivamente). Las variantes con motor de gasolina tienen un tablero de instrumentos de nuevo diseño que incluye adicionalmente un indicador de la temperatura de aceite que se encuentra debajo del cuentarrevoluciones. En el caso 
del BMW 330d Coupé, el indicador de consumo se encuentra en el centro.

El nuevo BMW Serie 3 Coupé tiene un sistema de acercamiento 
de cinturones de seguridad que simplifica su colocación. Los cinturones delanteros que, al tratarse de un coupé están anclados muy atrás en el montante B, se acercan a los ocupantes de los asientos cuando se cierran las puertas y después de haberse colocado la llave electrónica (que no tiene la parte metálica convencional) en la ranura correspondiente, que se encuentra 
a la derecha del volante. La función de este sistema de acercamiento de los cinturones de seguridad está conectada al sistema de detección de ocupación de los asientos. Por ello, sólo se acercan los dos cinturones si efectivamente está ocupado el asiento del acompañante. Gracias al 
poco espacio que ocupan los cinturones recogidos en los recubrimientos laterales, no rompen la estética armoniosa del habitáculo. 

El acceso a los dos asientos posteriores se facilita mediante la función de confort de los asientos delanteros. La palanca de desbloqueo, de ubicación y forma ergonómicas, se encuentra en el lado exterior del respaldo. Dado que 
el nuevo BMW Serie 3 Coupé fue concebido como coche de cuatro plazas, el confort de los asientos posteriores se acentúa mediante la consola central. Dependiendo de las preferencias del cliente, dicha consola central posterior puede tener vanos portaobjetos, cenicero, rejillas adicionales de salida de 
aire y luces para iluminar la zona de los pies. 

El maletero tiene un volumen de 440 litros (430 litros en el caso del 
BMW 335i Coupé), con lo que es el más amplio del segmento. También los vanos abatibles que se encuentran en los recubrimientos interiores de las puertas ofrecen un espacio considerable. Este detalle que por primera vez se ofrece en el BMW Serie 3 Coupé permite, adicionalmente, ocultar los objetos para que no se aprecien desde fuera del coche. 

El coupé de BMW: tradición e innovación.

La tarea de desarrollar un coupé siempre ha sido un reto exigente pero atractivo para los ingenieros de cualquier fabricante de automóviles. 
Debe tenerse en cuenta que la decisión en favor de la fabricación de un coupé está estrechamente relacionada con el deseo de ofrecer un automóvil que permita disfrutar de modo muy especial de la conducción. BMW ha logrado desde hace decenios satisfacer una y otra vez las estrictas expectativas 
que se plantean frente a un coche de esta índole y, al mismo tiempo, consiguió establecer listones de referencia cada vez más altos en este segmento. 

Los coupé tienen una larga tradición en BMW. Ya en la década de los años treinta del siglo pasado, la marca creó el BMW 327, un coche de dos puertas que sigue siendo legendario. Ya en aquella época tuvo gran acogida ese coupé, siendo considerado un coche especialmente deportivo y, a la vez, muy apropiado para viajar. Las propiedades básicas apenas han cambiado 
hasta hoy: la estética de los coupé de BMW está determinada por una parte delantera muy larga y por la línea del techo que desciende suavemente 
en la parte posterior. A diferencia de un coche deportivo de pura sangre, el típico coupé acoge a más que sólo dos personas y, adicionalmente, suficiente espacio para llevar equipaje en un maletero separado del habitáculo. Mientras que originalmente el concepto de coupé sólo se refería a un corte específico de la carrocería en la parte posterior, el significado real del término va más allá: el coupé ideal es un coche hecho a medida para individualistas que buscan una movilidad útil. Además, la diversidad de los colores exteriores y las ejecuciones diversas del habitáculo y de las tapicerías permiten elegir entre 
ni más ni menos que 1.176 combinaciones posibles.

Adicionalmente, el nuevo BMW Serie 3 Coupé recoge una larga tradición también en relación con el sistema de propulsión. Para BMW, el desarrollo de un coupé siempre está relacionado con la conquista de nuevas dimensiones en lo que se refiere al dinamismo de la conducción. Por ello, en los coupé de la marca suelen estrenarse motores y sistemas de suspensión nuevos. 
En el caso del nuevo BMW Serie 3 Coupé, se ofrece el nuevo motor Twin Turbo de seis cilindros en línea con sistema de inyección de alta precisión, 
por lo que se continúa con esa tradición de modo más que convincente.

Tratándose de la interpretación moderna de un concepto automovilístico tradicional, el nuevo BMW Serie 3 Coupé es, antes que nada, un coche muy especial. Más que sus antecesores, se distingue por un diseño muy marcado, que lo diferencia de la berlina de la misma serie. Más que nunca permite 
que sus conductores entren en los niveles máximos de la conducción dinámica. El nuevo BMW Serie 3 Coupé combina sus cualidades dinámicas 
y estéticas de modo especialmente cultivado y, por lo tanto, ocupa un lugar excepcional en su segmento.

El nuevo BMW Serie 3 Coupé es un automóvil para personas que exigen algo muy especial de sus automóviles. Además de conscientemente disfrutar 
al volante, exigen valores que no se limitan al efímero placer de conducir y que garantizan cualidades convincentes de modo duradero. Quien disfruta de 
las cualidades estéticas del nuevo BMW Serie 3 Coupé puede estar seguro de que seguirá opinando igual aunque pasen los años. También el habitáculo de este coche de dos puertas mantendrá su confort y su carácter ergonómico durante mucho tiempo, gracias al acabado de gran calidad. El placer que significa una conducción dinámica día a día va acompañado de la seguridad de disponer de un coche que ofrece suficientes reservas en situaciones difíciles. Y el placer de disponer de un motor potente tampoco se ve mermado por un consumo demasiado elevado. Todo lo contrario: este bello coupé es un excelente y fascinante ejemplo de lo que se entiende por dinamismo eficiente.

Gracias a estas cualidades, el BMW Coupé de la Serie 3 puede considerarse un automóvil sin soluciones intermedias, por lo general poco satisfactorias. 
En su caso no fue necesario ceder en nada, a diferencia de las limitaciones que ofrecen otros coches de su género en términos de diseño, potencia 
o dinamismo. El nuevo BMW Serie 3 Coupé resulta fascinante por su máxima agilidad y mima a sus usuarios con mucho espacio y confort, lo que se acentúa mediante un maletero de gran capacidad y poco usual en este tipo de coches. Sus cualidades de coche apropiado para largos trayectos permiten disfrutar de los viajes, aderezados por tramos en los que salen a relucir sus cualidades dinámicas. Gracias a su potente propulsor, el nuevo 
BMW Serie 3 Coupé impresiona en los circuitos y es, a la vez, apropiado para 

el uso diario. Cuando aparece este coupé acapara las miradas, 
precisamente porque su diseño prescinde de estridencias que pretenden subrayar la deportividad de un coche. Esta lograda combinación de 
elegancia y deportividad es única. Y es especialmente atractiva para aquellos que al optar por el nuevo BMW Serie 3 Coupé piensan en sus cualidades seductoras y, a la vez, en sus propiedades convincentemente prácticas. 





































