1
BMW
Media

Information

03/2008
Page 1

[image: image1.png]


[image: image2.jpg]



Resumen de lo más importante. 
 2
Tecnología híbrida y potencia diésel, combinadas de modo inteligente:
BMW Vision EfficientDynamics.
 6
Dimensiones exteriores e interiores. 
 18


El carácter:

•
Estreno mundial del concept car BMW Vision EfficientDynamics, 
un ejemplo más de los resultados que BMW obtiene con su estrategia 
de desarrollo EfficientDynamics. Primera combinación de un 
motor diésel de cuatro cilindros y tecnología BMW ActiveHybrid en un 
gran Sports Activity Vehicle.

•
El concept car se basa en el BMW X5, un modelo que en su versión de serie ya es sumamente eficiente y dinámico. El concept car pone de manifiesto el enorme potencial que ofrece la tecnología desarrollada de acuerdo con la estrategia BMW EfficientDynamics. En este caso se combinan la eficiencia de los motores diésel de BMW con las ventajas de 
la innovadora tecnología BMW ActiveHybrid. Y la eficiencia se logra acrecentar mediante la aplicación de diversas medidas adicionales de BMW EfficientDynamics en los grupos secundarios y, además, a través de la optimización de los flujos energéticos y la aerodinámica. 

•
Gracias a la combinación inteligente de un motor de combustión y 
un motor eléctrico de acuerdo con un concepto Mild-Hybrid, es posible aumentar tanto el dinamismo como la eficiencia. Aplicando numerosas medidas, algunas ya listas para su inclusión en coches fabricados en 
serie y otras desarrolladas específicamente para este concept car, se aprovechan de modo consecuente las posibilidades que ofrece la estrategia BMW EfficientDynamics para reducir el consumo y los valores 
de CO2, llegando hasta los límites de lo posible en el segmento del 
BMW X5. Al mismo tiempo resulta evidente que para lograr una mejora en comparación con los coches de la marca BMW, actualmente ya muy eficientes, es necesario realizar un gran esfuerzo e incurrir en considerables costos.
•
BMW Vision EfficientDynamics consume en promedio 6,5 litros a 
los 100 kilómetros según el ciclo de pruebas UE y su valor de CO2 es de 172 gramos por kilómetro, lo que significa que es, por mucho, el vehículo más eficiente de sus características en el segmento de los modelos X 
de BMW. La considerable reducción de los valores de consumo y de 
las emisiones se ha conseguido sin renunciar al dinamismo que distingue 
a todos los modelos de BMW. Tanto la capacidad de aceleración 
(de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos) como el nivel de confort y la versatilidad corresponden a lo que se espera de un gran SAV, pero el consumo y los valores de CO2 más bien corresponden a los valores usuales en coches del segmento de los compactos.


La tecnología:

•
El motor diésel de cuatro cilindros de 2.000 cc y Variable Twin Turbo, inyección common-rail de tercera generación y bloque de cilindros 
de aluminio tiene una potencia de 150 kW/204 CV y cuenta con un par máximo de 400 Nm entre las 2.000 y 2.250 vueltas. Se trata del 
primer diésel del mundo que tiene una potencia específica superior a 
100 CV por cada 1.000 cc. 

•
BMW ActiveHybrid se basa en un sistema de soluciones modulares, 
de acuerdo al criterio de aprovechar «lo mejor del concepto híbrido», integrando siempre los componentes óptimos en diversos tipos 
de conceptos. Los componentes utilizados en el concept car 
BMW Vision EfficientDynamics (Mild-Hybrid y motor diésel de cuatro cilindros) se complementan de manera ideal, tal como sucede 
en el caso del BMW Concept X6 ActiveHybrid con la combinación de 
Full-Hybrid y motor de ocho cilindros de gasolina. 

•
El innovador sistema híbrido del concept car BMW Vision EfficientDynamics representa el nivel hasta ahora más ambicioso de 
la gestión inteligente de energía en un automóvil. En este concepto 
Mild-Hybrid, el motor eléctrico, que tiene una potencia de 15 kW y un par máximo de 210 Nm, contribuye a la aceleración del coche. La potencia total del coche es de 165 kW. La tecnología híbrida acrecienta el potencial dinámico del motor diésel de cuatro cilindros, muy de acuerdo con el carácter que se espera de un BMW X5; además, únicamente la tecnología híbrida permite utilizar un motor pequeño en un coche grande. el 
motor eléctrico genera la electricidad para las unidades consumidoras 
de corriente eléctrica que se encuentran a bordo, recurriendo para ello al sistema de recuperación de la energía de frenado. De esta manera se minimiza la transformación de combustible en energía eléctrica, con lo que la transformación de la energía del combustible en momento de impulsión es máxima, por lo que el coche resulta más dinámico.

•
La generación de corriente eléctrica: el motor eléctrico compacto, integrado en la caja de cambios, sustituye al alternador convencional, que es accionado directamente por el motor de combustión. La energía eléctrica se obtiene mediante el sistema de recuperación de la energía 
de frenado, por lo que la eficiencia es máxima ya que no se reduce 
el momento de impulsión proveniente del motor de combustión. La electrónica funcional, abridada por primera vez directamente a la caja de cambios, permite obtener una solución extremadamente compacta y una configuración plenamente fiable de los componentes del sistema híbrido. 

•
Acumulación de corriente eléctrica: un acumulador de alto rendimiento 
de iones de litio, montado apropiadamente en el compartimiento de 
carga, se ocupa de abastecer la red de a bordo. Su gran capacidad 
de acumulación permite aprovechar de manera óptima el rendimiento 
del sistema de recuperación de la energía de frenado. 

•
Aprovechamiento de la corriente eléctrica: gracias a la mayor potencia eléctrica disponible, es posible que diversos equipos del vehículo funcionen de modo completamente eléctrico. La función Auto Start Stop, que apaga el motor cuando el coche está detenido para evitar el funcionamiento en ralentí, combinada con la tecnología ActiveHybrid, 
está disponible en todo momento y sin reducir por ello el nivel de confort. 

•
El módulo híbrido del BMW se basa en una tecnología que ha sido desarrollada a raíz de una cooperación acordada entre BMW y Daimler 
en materia de desarrollo de sistemas híbridos. Esta exitosa cooperación 
está redundando en componentes para sistemas híbridos, incluyendo 
la electrónica funcional y baterías de alto voltaje. Independientemente de 
la cooperación, BMW configura específicamente el sistema híbrido en 
sus vehículos. 

•
El concept car BMW Vision EfficientDynamics cuenta con una novedosa caja de cambios automática de ocho marchas, desarrollada conjuntamente por BMW y ZF Getriebe GmbH. Esta caja de cambios automática de 
ocho marchas que se estrena ahora y que está a punto de fabricarse en serie, contribuye adicionalmente a la reducción del consumo y de las emisiones por estar ubicada directamente a continuación del motor y 
por la minimización del resbalamiento del convertidor. Los cambios 
de marchas son más dinámicos y la caja permite activar directamente la marcha seleccionada, por lo que su funcionamiento es más rápido. La transmisión de la fuerza está a cargo del sistema inteligente de tracción total BMW xDrive, que distribuye la fuerza de modo plenamente variable entre los dos ejes.

•
El concept car BMW Vision EfficientDynamics lleva un techo provisto de células solares, por lo que cuenta con una fuente energética adicional que funciona independientemente del motor de combustión. Estas células 
de alto rendimiento cubren una superficie de aproximadamente 1 metro cuadrado y generan una potencia eléctrica de máximo un kilovatio/hora 
para diversas unidades consumidoras, ya estén instaladas en el coche o sean externas. De esta manera es posible precalentar el aceite de la caja 
de cambios, por lo que la poco eficiente fase de calentamiento dura menos. Además, el sistema de células solares aporta corriente para el funciona-miento de la ventilación, de la nevera, de unidades de audio o la estación de carga del teléfono móvil, además de contribuir a la recarga de la batería. En estas condiciones se logra optimizar la disponibilidad y el consumo 
de energía eléctrica de modo neutral en lo que se refiere al valor de CO2.

El diseño exterior:

•
El BMW Vision EfficientDynamics se basa en el BMW X5, tanto por 
su diseño como por su tecnología. Los componentes correspondientes al sistema BMW ActiveHybrid están montados apropiadamente en el coche, en concordancia con el concepto general del vehículo. El motor eléctrico 
y la electrónica funcional están integrados en la caja de cambios, por lo que no están visibles. Un vano especial en el compartimiento de carga acoge los acumuladores de iones de litio de diseño sumamente compacto. 

•
El innovador diseño de las llantas consigue optimizar las cualidades aero-dinámicas del coche. Las llantas Aero del concept car BMW Vision EfficientDynamics contribuyen a reducir el consumo del coche. Concreta-mente, al conducir, por ejemplo, a 160 km/h, se necesita un kilovatio 
de potencia menos. Las formas aerodinámicas de los radios reducen la resistencia que ofrecen las llantas al flujo de aire. De esta manera 
mejora el coeficiente aerodinámico del vehículo.

Disfrutar al volante, consumir menos y disminuir las emisiones nocivas: 
con BMW EfficientDynamics, todo ello es posible simultáneamente. Ahora, 
la excepcional estrategia de desarrollo de BMW agrega una solución más. 
El concept car BMW Vision EfficientDynamics del fabricante alemán de automóviles selectos combina un motor diésel con la tecnología ActiveHybrid de BMW, por lo que aumenta su dinamismo y alcanza una potencia total de 165 kW. En estas condiciones, este concept car es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, consume apenas 6,5 litros a los 100 kilómetros según ciclo de pruebas UE y el valor de CO2 es de 172 gramos por kilómetro. La combinación de un eficiente motor diésel de BMW con la futurista tecnología híbrida, pone de manifiesto el gran potencial que tiene la estrategia de desarrollo BMW EfficientDynamics. Aplicando soluciones innovadoras específicas en diversos modelos, BMW consigue en todos los segmentos automovilísticos una combinación óptima de placer de conducir y bajo consumo.

El concept car BMW Vision EfficientDynamics se basa en el Sports Activity Vehicle BMW X5, que en su segmento ya asume el liderazgo, tanto 
por sus cualidades dinámicas como por su gran eficiencia. Ello se explica 
por la aplicación de soluciones tecnológicas específicas para este 
modelo, desarrolladas dentro del marco establecido por la estrategia 
BMW EfficientDynamics. El concept car BMW Vision EfficientDynamics 
fue concebido en concordancia con los criterios de esta estrategia e 
incluye diversas soluciones de carácter innovador, debidamente coordinadas entre sí. La innovación principal consiste en la combinación de un motor diésel 
de cuatro cilindros y la tecnología Mild-Hybrid. Con esta combinación se ha alcanzado un nuevo nivel de eficiencia en este segmento automovilístico. Además, la presencia del motor eléctrico, que con su potencia de 15 kW y 
par máximo de 210 Nm apoya al motor de combustión, es indispensable 
para que con el motor diésel de cuatro cilindros sea posible que este vehículo cuente con las cualidades dinámicas que distinguen a todos los modelos 
de la gama BMW X5. 

El sistema Mild-Hybrid y el motor diésel de cuatro cilindros se complementan de manera ideal para optimizar el grado de eficiencia del conjunto, tal 
como lo hacen el concepto Full-Hybrid y el motor de gasolina de ocho cilindros 
del BMW Concept X6 ActiveHybrid. Con estas dos soluciones completamente diferentes, BMW demuestra cuán variadas pueden ser las soluciones de tipo híbrido. De esta manera resulta evidente que también la tecnología híbrida permite obtener soluciones específicas según modelo y concepto automovilístico, consiguiéndose en todos los casos un máximo nivel 
de eficiencia en cualquier categoría de potencia y en todos los segmentos automovilísticos. 

BMW Vision EfficientDynamics incluye una gran cantidad de soluciones destinadas a aumentar la eficiencia y que ya son hoy parte del equipamiento de serie de los modelos nuevos de BMW. Además, incluye otras soluciones que posiblemente se implementarán en el futuro. Cada una de estas soluciones innovadoras, presentadas en el concept car BMW Vision EfficientDynamics y que se han conseguido empleando tecnologías que también podrían aplicarse en coches fabricados en serie, redunda en un aumento de la eficiencia relevante para el cliente. Este es un criterio que ha determinado y seguirá determinando el trabajo de desarrollo realizado de acuerdo con la estrategia BMW EfficientDynamics. Estas soluciones se van implementando sucesivamente en las series de la marca, siempre en una configuración específica según las características de cada modelo. De esta manera, el aumento de la eficiencia ocasionado por estas soluciones innovadoras tiene una repercusión cada vez más amplia. 

Con el conjunto de las soluciones innovadoras incluidas en el concept car BMW Vision EfficientDynamics, se llega a los límites de lo posible en el segmento, mejorando la excelente eficiencia que ya tiene el BMW X5 de serie, sin importar la aceptación que pueda tener un coche con motor pequeño 
entre los clientes y sin considerar los costos. Este concept car combina el aplomo, el confort y la amplitud de un gran con niveles de consumo y valores de emisiones que más bien son propios de automóviles del segmento de los coches compactos. Considerando el elevado grado de optimización, resulta evidente que cualquier intento de reducir aun más el consumo y las emisiones implicaría una sofisticación tecnológica desproporcionada. La aplicación 
de medidas adicionales de este tipo en coches fabricados en serie no se justificaría, debido a los elevados costos.

Combinación innovadora: motor diésel de BMW y BMW ActiveHybrid.

También el motor de combustión utilizado en este concept car (motor diésel tetracilíndrico de 2.00 cc, con Variable Twin Turbo, inyección directa common-rail de tercera generación y bloque de cilindros de aluminio) es producto de 
la estrategia BMW EfficientDynamics. Este modernísimo propulsor tiene una potencia de 150 kW/204 CV. Su par máximo es de 400 Nm a partir de 
las 2.000 vueltas, con lo que su poder de recuperación corresponde al de un 
motor diésel de seis cilindros de bastante mayor cilindrada. A pesar de estas características, el nuevo motor de 2.000 cc es uno de los motores diésel más económicos del mundo. 

Esta eficiencia sin parangón también se explica por las medidas aplicadas 
a los grupos secundarios del motor, de acuerdo con la estrategia 
BMW EfficientDynamics. Se trata, entre otros, del sistema de recuperación 
de la energía de frenado, la activación de componentes secundarios sólo cuando realmente es necesario y la función Auto Start Stop. En el caso del concept car BMW Vision EfficientDynamics, este conjunto de medidas destinadas a la gestión inteligente de la energía se completa con la tecnología BMW ActiveHybrid, con la que se logra aumentar aun más el dinamismo y, 
a la vez, la eficiencia del coche. 

Un motor eléctrico de 15 kW y 210 Nm, que está integrado en la caja de cambios, complementa el funcionamiento del motor de combustión, aumentando el momento de impulsión y, junto con un acumulador de iones 
de litio montado en la parte posterior del vehículo, abastece de corriente eléctrica de modo muy eficiente a numerosas unidades consumidoras repartidas en el vehículo. Gracias al concepto Mild-Hybrid, el vehículo 
tiene una mayor capacidad de aceleración, por lo que resulta más dinámico. 
Con el motor eléctrico, la potencia total del coche es de 165 kW. 

Con el sistema de recuperación de energía de frenado, el motor eléctrico es capaz de generar corriente eléctrica de modo muy eficiente y sin transformar energía primaria. Debido al alto nivel de rendimiento del motor eléctrico y 
a la gran capacidad de acumulación de los acumuladores de iones de litio, es posible poner en funcionamiento una cantidad de componentes con energía eléctrica que supera en mucho a la cantidad posible hasta ahora en coches convencionales fabricados en serie. El nuevo concepto permite alimentar corriente eléctrica al compresor del climatizador, a la bomba eléctrica de agua refrigerante y a la dirección eléctrica asistida. Para ampliar las utilizaciones posibles, se instaló una red de a bordo de 120 V, que en el caso del concept car BMW Vision EfficientDynamics, funciona adicionalmente a la red de 12 V. La generación más eficiente y el mayor aprovechamiento de energía eléctrica significan una descarga para el motor de combustión, por lo que éste funciona consumiendo menos y, al mismo tiempo, entregando una potencia mayor. 

El BMW Vision EfficientDynamics también demuestra en otros campos 
cuáles son los progresos que podrán alcanzarse con la estrategia 
BMW EfficientDynamics. El concept car dispone de un techo solar provisto 
de células fotovoltaicas que generan corriente eléctrica aunque el coche 
no está en funcionamiento. Esta energía eléctrica puede acumularse o utilizarse de inmediato. Esta energía, obtenida sin producir emisiones de CO2, se puede utilizar principalmente para el precalentamiento del aceite de la caja de cambios, por lo que se reducen considerablemente las fases ineficientes 
de calentamiento. Además, este sistema permite el funcionamiento de los sistemas de ventilación, climatización y entretenimiento aunque el coche esté detenido, es decir, sin consumir las reservas de la batería del coche. Para optimizar el comportamiento aerodinámico del coche, el concept car 
BMW Vision EfficientDynamics no solamente cuenta con funcionamiento automático de las compuertas de las entradas de aire y con una suspensión más baja, tal y como las tiene el modelo de serie, sino que además lleva 
unas llantas de diseño completamente nuevo. La forma de las llantas 
de aleación ligera ha sido concebida con la principal finalidad de reducir la resistencia al flujo de aire.

Único: un gran SAV con 165 kW y un consumo promedio de 
tan sólo 6,5 litros a los 100 kilómetros.

Igual que impresiona la cantidad de medidas adoptadas para aumentar 
la eficiencia del coche, también sorprende la armonía de todo el conjunto del concept car BMW Vision EfficientDynamics. Sobre la base del Sports Activity Vehicle BMW X5 se desarrolló un concept car que demuestra el enorme potencial que alberga la estrategia BMW EfficientDynamics. Este gran SAV es muy voluminoso y cuenta con un gran espacio que se puede aprovechar de diversas maneras. Con la extraordinaria tecnología de su chasis y con el sistema inteligente de tracción total BMW xDrive, este modelo es capaz de transitar con gran agilidad sobre cualquier tipo de terreno. 

Gracias a la integración de la tecnología BMW ActiveHybrid, combinada con 
el eficiente y potente motor diésel de cuatro cilindros y 150 kW/204 CV, estas cualidades se combinan con un nivel de consumo y emisiones ejemplarmente bajo. El concept car BMW Vision EfficientDynamics satisface todas las exigencias planteadas a un gran SAV del segmento automovilístico superior en lo que se refiere a dinamismo, amplitud y confort. Con su potencia total 
de 165 kW, la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, su consumo promedio de 6,5 litros a los 100 kilómetros y su nivel de CO2 
de 172 gramos por kilómetro, este vehículo combina de modo ejemplar el dinamismo con la economía. 

BMW ActiveHybrid: más energía eléctrica con menos combustible.

La tecnología utilizada en el concept car BMW Vision EfficientDynamics tiene la finalidad de apoyar al motor de combustión a la hora de generar la potencia necesaria que el coche traduce en dinamismo y, al mismo tiempo, aprovechar la corriente eléctrica generada mediante el sistema de recuperación 
de la energía de frenado para hacer funcionar la mayor cantidad posible de componentes únicamente con corriente eléctrica. Ambas funciones están a cargo del compacto motor eléctrico integrado en la caja de cambios. Este motor tiene una potencia de 15 kilovatios y un par motor máximo de 210 Nm. Cuando se acelera, este motor eléctrico aporta un momento de impulsión adicional, por lo que el coche reacciona más rápidamente al arrancar, acentuándose de este modo la capacidad de respuesta del motor diésel con Variable Twin Turbo, de por sí excelente. Gracias a la ayuda del motor 
eléctrico, el motor de combustión de cuatro cilindros consigue que el vehículo disponga de cualidades dinámicas propias de un BMW X5. 

Durante las fases de deceleración y frenado, el motor eléctrico alimenta corriente eléctrica al acumulador de iones de litio a través de la electrónica funcional, también plenamente integrada. Este tipo de recuperación de la energía de frenado es una versión avanzada de la versión que ya llevan de serie los nuevos modelos de BMW. Con el sistema de recuperación de la energía 
de frenado, se genera sin coste corriente para la red de a bordo y su generación no supone una pérdida de potencia. El motor eléctrico integrado en la caja de cambios genera corriente eléctrica de modo mucho más eficiente que un alternador, ya que este último deriva la energía directamente del 
motor de combustión, por lo que se pierde potencia aprovechable para la impulsión del coche. La tecnología BMW ActiveHybrid también tiene un 
grado de eficiencia superior al de un alternador convencional. El grado de aprovechamiento de la energía que se obtiene mediante la recuperación de 
la energía de frenado y que utiliza el motor eléctrico es aproximadamente 
diez veces superior al grado de aprovechamiento factible con un alternador.

Gestión inteligente de la energía con acumulador de iones de litio, batería AGM y dos redes de a bordo.

La energía adicional únicamente se puede aprovechar si se puede acumular 
en todo momento y sin importar el estilo de conducción personal, para que esté disponible posteriormente. Además, la capacidad de acumulación debe ser muy amplia para que sea posible recorrer distancias largas sin fases de deceleración y frenado sin que se produzca un problema de abastecimiento 
de corriente eléctrica. Por ello, los coches de BMW que llevan de serie el sistema de recuperación de la energía de frenado también están dotados de baterías AGM (siglas en inglés de Absorbent Glass Matt), capaces de soportar ciclos de carga y descarga frecuentes e irregulares sin perder su capacidad 
de rendimiento. 

Otro importante paso del trabajo de desarrollo consiste en la utilización 
de acumuladores de iones de litio en el automóvil. Estas pilas de 
gran capacidad de acumulación y largo rendimiento ya se utilizan en muchas otras aplicaciones, como por ejemplo en ordenadores portátiles y teléfonos móviles. El acumulador de iones de litio utilizado en el concept car 
BMW Vision EfficientDynamics es un buen ejemplo de la posible utilización 
de esta tecnología en automóviles y bajo condiciones especialmente exigentes. Este acumulador de iones de litio está apropiadamente montado justo junto a la batería AGM del motor de arranque, es decir, debajo del recubrimiento del compartimiento de carga del Sports Activity Vehicle. Estas dos baterías ocupan aproximadamente el mismo espacio. 

Para que la gestión de energía se realice en función del consumo y de la 
forma más eficiente posible, el concept car BMW Vision EfficientDynamics cuenta con dos redes eléctricas que funcionan paralelamente. Además 
de la red convencional de 12 V que depende de la batería AGM, el coche tiene una novedosa red de 120 V para transmitir la corriente eléctrica proveniente 
del motor eléctrico y abastecer a las unidades consumidoras desde el acumulador de iones de litio. 

Gran capacidad de acumulación, con una mayor eficiencia y 
más confort.

El acumulador de iones de litio utilizado en el concept car BMW Vision EfficientDynamics puede abastecer de corriente eléctrica a una gran cantidad de unidades consumidoras a través de la red de a bordo de 120 V. 
Además, esta red de alto voltaje permite la conexión de aparatos eléctricos especialmente potentes. A diferencia de la red de a bordo convencional, 
la red de mayor voltaje admite la conexión directa de compresores de sistemas de aire acondicionado. Los equipos montados actualmente de serie en los modelos de BMW y que funcionan eléctricamente abarcan desde sistemas 
de ventilación y climatización, pasando por sistemas de iluminación, entretenimiento, navegación y comunicación, llegando hasta servomotores para la dirección, la bomba de líquido refrigerante y los sistemas de asistencia, entre ellos el control electrónico opcional de la amortiguación, que en el 
BMW X5 es parte del sistema Adaptive Drive. El suministro estable y fiable 
de la energía para todas las funciones eléctricas que lleva el concept car 
BMW Vision EfficientDynamics está siempre garantizado, independientemente de la situación dinámica en la que se encuentra el coche. 

Esto tiene como consecuencia, entre otras cosas, que es posible utilizar cómodamente la función Auto Start Stop combinada con la tecnología ActiveHybrid con mayor frecuencia que en los modelos de serie que actualmente llevan este sistema. Al detener el coche en un cruce porque el semáforo está en rojo o al parar en una retención de tráfico, el motor de combustión se apaga automáticamente con el fin de evitar el ineficiente funcionamiento del motor en ralentí. Si el conductor deja de pisar el freno 
y empieza a pisar el acelerador, el motor de pone en funcionamiento automáticamente. En el caso del concept car BMW Vision EfficientDynamics, es posible que los sistemas que no están conectados al alternador 
sigan funcionando cuando el coche está detenido, es decir, cuando no está funcionando el motor de combustión. La energía necesaria proviene 
del acumulador de gran capacidad de iones de litio. Para que el confort sea óptimo, continúa funcionando el sistema de ventilación y climatización 
para mantener constante la temperatura en el habitáculo aunque el coche esté detenido. Asimismo, todas las demás funciones de confort pueden seguir utilizándose mientras que el motor de combustión no está funcionando. 

Innovadora caja de cambios automática de ocho marchas, 
más eficiente y dinámica.

De los componentes del sistema híbrido, el motor eléctrico está integrado en 
la caja de cambios y la unidad de electrónica funcional está abridada a ella, 
por lo que la caja es algo más larga, aunque sólo 4 centímetros. Y la caja de cambios como tal también es una novedad. La nueva caja de cambios automática de ocho marchas, desarrollada por BMW y FZ Getriebe GmbH y que se estrena en el BMW Vision EfficientDynamics, está a punto de ser fabricada en serie para su montaje en diversos modelos de BMW. Esta 
caja se distingue por su gran dinamismo y por un grado de eficiencia hasta 
ahora desconocido en cajas de cambios automáticas.

Esta caja de cambios automática de ocho marchas, de funcionamiento extremadamente rápido y eficiente montada en el BMW Vision EfficientDynamics, logra aumentar aun más el dinamismo y la economía 
de este concept car. Gracias a sus ocho marchas, la extensión de las relaciones permite un funcionamiento más eficiente. Con esta caja, la selección de 
las marchas es más precisa que en el caso de las conocidas cajas de cambios automáticas de seis marchas de BMW, especialmente considerando criterios de dinamismo y eficiencia. El cambio de marchas es más rápido y preciso. 
La nueva caja cuenta con una sofisticada unidad de control electrónico e impresiona por la rapidez de sus respuestas, siendo posible un estilo de conducción francamente deportivo. La selección electrónica de las marchas permite obviar marchas intermedias para activar directamente la marcha más apropiada. Los pasos entre las marchas son suaves y los saltos de revoluciones son moderados, por lo que la caja de cambios automática de ocho marchas 
no solamente permite una conducción más dinámica, sino también más confortable.

Además, la nueva caja de cambios automática de ocho marchas también contribuye a aumentar la eficiencia de este concept car. La amplitud de 
las relaciones, los menores saltos de revoluciones y, especialmente, el montaje de la caja directamente junto al motor, son los factores que redundan en 
una disminución cuantificable del consumo en la conducción real. El convertidor se bloquea inmediatamente después de que el coche se ponga en movimiento. De esta manera el resbalamiento, que disminuye la potencia, 
es mínimo. Además, estando la caja conectada directamente al motor también se mejora la capacidad de aceleración del coche. 

Potentes motores diésel de BMW, como base para un 
dinamismo más eficiente.

No es casualidad que las variantes del BMW X5 equipadas con motor diésel cuenten con una gran demanda, especialmente en Alemania pero también 
en muchos otros mercados. BMW ha sabido aprovechar los conocimientos 
y las experiencias acumulados durante más o menos veinticinco años 
de trabajo de desarrollo de motores diésel, siendo capaz de ofrecer 
en la actualidad propulsores diésel de calidad y eficiencia reconocidas mundialmente. Los modelos equipados con motores diésel alcanzan desde 
el BMW 118d, equipado con un motor diésel especialmente económico 
de cuatro cilindros y 105 k/143 CV, pasando por el BMW 520d que tiene un propulsor diésel de eficiencia sin parangón en su segmento (cuatro cilindros, 130 kW/177 CV) y llegando hasta los modelos del segmento superior, el 
BMW 635d Coupé, el BMW 635d Cabrio (motores diésel de seis cilindros en línea; 210 kW/286 CV) y la berlina de lujo BMW 745d (motor diésel de ocho cilindros; 242 kW/330 CV). 

Todos los modelos diésel sobresalen en sus respectivos segmentos y 
se distinguen por su inigualable combinación de dinamismo y economía. 
La excelente relación entre gran potencia y bajo consumo se explica especialmente por la combinación del sistema Variable Twin Turbo con la inyección directa common-rail de tercera generación. El sistema de sobrealimentación consta de dos turbocompresores de diferentes tamaños, cuyo funcionamiento se controla y coordina mediante una unidad electrónica de control especialmente sofisticada. A bajas revoluciones empieza a 
funcionar primero el turbocompresor pequeño. Gracias a su bajo momento 
de inercia, reacciona al más ligero movimiento del acelerador. Al aumentar 
las revoluciones del motor, entra en acción el segundo turbocompresor. 
La gran capacidad de aceleración y recuperación del motor se pone a manifiesto a mínimas revoluciones, muy poco por encima del ralentí, y se mantiene así durante un margen de revoluciones muy amplio. El grado 
de eficiencia del motor se optimiza además mediante el sistema de inyección directa common-rail, con el que los inyectores piezoeléctricos inyectan 
el combustible en las cámaras de combustión a una presión muy alta y con extraordinaria precisión.

Motor superlativo: tetracilíndrico diésel de BMW con 
Variable Twin Turbo.

La tecnología Variable Twin Turbo, también llamada de sobrecarga escalonada, se utiliza por primera vez en los modelos del año 2008 en un motor diésel 
de cuatro cilindros de BMW. El nuevo propulsor de aluminio de 2.000 cc con Variable Twin Turbo e inyección directa common-rail de tercera generación, tiene una potencia de 150 kW/204 CV a 4.400 rpm. Este sistema de sobrealimentación logra que el nuevo motor de cuatro cilindros sea el primer motor diésel de aluminio que tiene una potencia específica superior a 100 CV por 1.000 cc. También su par máximo es impresionante: 400 Nm a partir 
de apenas 2.000 rpm. Gracias a la alegría con la que sube de revoluciones y a la contundente entrega de la potencia, este nuevo motor de cuatro cilindros supera con holgura a cualquier otro motor de este tipo. Su capacidad de aceleración y recuperación más bien se asemeja al rendimiento de motores diésel de seis cilindros de mucha mayor cilindrada. 

El nuevo motor diésel de cuatro cilindros no solamente marca un listón de referencia en cuanto a potencia, sino también en lo que se refiere a su 
grado de eficiencia. Este motor de aluminio es especialmente ligero y combina una imponente forma de entregar la potencia con una extraordinaria 
economía. Sus valores de consumo y emisiones son mejores que los valores correspondientes de otros motores diésel que tienen una potencia mucho menor. Esta ejemplar eficiencia es el segundo rasgo característico e impresionante de este motor. Esta cualidad se debe especialmente al sistema de inyección directa common-rail de tercera generación. En el caso del 
motor diésel de cuatro cilindros con Variable Twin Turbo, el combustible se transporta a través de un conducto único hacia los inyectores piezoeléctricos 
y se inyecta en las cámaras de combustión aplicando, por primera vez, 
una presión de 2.000 bar. De este modo, la dosificación es extremadamente precisa y la combustión es especialmente eficiente. Considerando que 
el combustible se inyecta en hasta tres fases, la llama se extiende de modo relativamente suave, lo que redunda en un funcionamiento más suave 
del motor.

Considerando todas estas cualidades, el nuevo motor diésel de cuatro 
cilindros con Variable Twin Turbo es ideal para transformarse en un pilar capaz de sustentar el desarrollo ulterior de la tecnología BMW EfficientDynamics. Gracias a su eficiencia, cumple todos los requisitos para alcanzar valores 
de consumo y emisiones excepcionalmente favorables. Gracias a su potencia y con la ayuda del motor eléctrico, satisface todas las condiciones que debe cumplir un modelo SAV del segmento automovilístico superior. 

Además, este moderno motor armoniza a la perfección con las demás soluciones innovadoras concebidas para reducir el consumo y las emisiones y que se incluyen en el concept car BMW Vision EfficientDynamics. Esto 
se aplica especialmente al módulo ActiveHybrid de este concept car. Al desarrollar los componentes del sistema híbrido, BMW apuesta por soluciones específicas según el modelo o concepto automovilístico. BMW ActiveHybrid se basa en un sistema por módulos que, de acuerdo con la estrategia «lo mejor del concepto híbrido», prevé la incorporación de los componentes óptimos 
en cada caso, según el concepto automovilístico. En el caso del concept car BMW Vision EfficientDynamics, el motor diésel de cuatro cilindros y el 
motor eléctrico como sistema Mild-Hybrid se complementan de manera ideal, como lo hacen el motor de gasolina de ocho cilindros y el sistema Full-Hybrid que en el año 2007 se presentó en el BMW Concept X6 ActiveHybrid. 
Esta gama de posibles soluciones híbridas se ajusta al principio de 
BMW EfficientDynamics, según el que se desarrollan soluciones específicas por concepto automovilístico y modelo, en función de la potencia del motor 
y dependiendo del segmento automovilístico. 

BMW desarrolla componentes híbridos cooperando en igualdad de condiciones con Daimler. La meta de esta cooperación consiste en desarrollar y probar componentes para sistemas híbridos previstos para automóviles 
del segmento superior del mercado. La integración de componentes híbridos en los respectivos automóviles es responsabilidad de cada uno de los fabricantes, respetando las características específicas de cada una de las marcas.

Techo solar: energía adicional sin consumir combustible.

En el caso del concept car BMW Vision EfficientDynamics, la gestión inteligente de energía va más allá de la conducción como tal. Este concept car dispone de un techo solar con células fotovoltaicas que generan energía aunque el coche esté detenido. Esta energía puede acumularse o consumirse de inmediato. El techo solar es, por lo tanto, una fuente energética adicional, independiente del motor de combustión, para alimentar corriente eléctrica a la red de a bordo. 

Las potentes células solares, que cubren una superficie de 1 m2 generan 
una potencia eléctrica de un kilovatio/hora para unidades consumidoras instaladas permanentemente en el coche o, también para unidades externas. Esta energía se aprovecha especialmente para precalentar el aceite de la 
caja de cambios, reduciéndose así considerablemente la ineficiente fase de calentamiento. Además, la alimentación de energía con el coche parado 
se aprovecha, por ejemplo, para el funcionamiento del sistema de ventilación, para una nevera, unidades de audio o estaciones de recarga de teléfonos móviles y, también, para recargar la batería del coche. De este modo se reduce la necesidad de transformar la energía contenida en el combustible en energía eléctrica. Aunque este sistema, que permite mantener en funcionamiento diversos equipos mientras que el coche no está en marcha, no redunda en una reducción del consumo cuantificable según el ciclo de pruebas oficial, 
es evidente que ofrece una gran ventaja para el cliente, ya que se trata de un aumento del nivel de confort de su coche recurriendo a energía generada 
sin provocar un aumento de las emisiones de CO2. 

Llantas Aero: diseño fascinante, aerodinámica optimizada.

La altura de la carrocería del coche se reduce mediante modificaciones específicas del chasis en comparación con el modelo fabricado en serie. Para mejorar adicionalmente la aerodinámica del concept car BMW Vision EfficientDynamics, se han desarrollado nuevas llantas de aleación ligera 
de 19 pulgadas, con menor resistencia al flujo de aire. La forma de los radios, optimizada en términos aerodinámicos, reduce la resistencia que se produce en el eje de la rueda. El diseño de estas llantas, específicamente concebidas para mejorar la aerodinámica y, por lo tanto, para mejorar el comportamiento dinámico del coche y para aumentar su eficiencia, tiene un efecto considerable. Al conducir, por ejemplo, a 160 km/h, un coche equipado con las llantas aerodinámicas tiene que utilizar 1 kW menos de potencia que el mismo coche con llantas convencionales. También esta es una ventaja que no se puede incluir en la medición del consumo según el ciclo de pruebas normalizado, aunque está claro que se hace sentir en la práctica.

Clara distinción en el diseño: progreso visible en los detalles.

El BMW Vision EfficientDynamics se basa en el concepto automovilístico 
y en el diseño del BMW X5. Este concept car mantiene las formas del exitoso Sports Activity Vehicle. Sin embargo, diversos detalles indican que se 
han producido modificaciones debido a las funciones del coche. Por ejemplo, 
se han adoptado medidas para optimizar la aerodinámica. Sin embargo, 
el evidente parecido con el vehículo de serie expresa la intención 
de este concept car de demostrar el potencial que alberga la estrategia 
BMW EfficientDynamics si se aplica en modelos ya existentes. El concept car 
BMW Vision EfficientDynamics indica en qué medida se puede aumentar 
la eficiencia de un modelo SAV del segmento automovilístico superior, sin por ello limitar las cualidades características de este modelo, especialmente 
en lo que se refiere a su comportamiento dinámico, su nivel de confort y su amplitud. 

Este concept car tiene un color exclusivo blanco mineral y su portaequipajes 
en el techo es de aluminio satinado. Los revestimientos de material sintético en la parte inferior de la carrocería son de color plata titanio, por lo que se diferencian de los correspondientes elementos de la versión de serie. Los componentes del sistema ActiveHybrid que se encuentran en el vano motor y en el maletero, están identificados mediante un distintivo. La identificación «EfficientDynamics – ActiveHybrid» que se puede leer en la parte inferior 
de las puertas indica a primera vista que este Sports Activity Vehicle es una versión especialmente económica y con bajo nivel de emisiones. 

Buenas perspectivas: BMW Vision EfficientDynamics.

Combinando la innovadora tecnología híbrida con un motor diésel de cuatro cilindros, el concept car BMW Vision EfficientDynamics es parte de la estrategia de desarrollo BMW EfficientDynamics. Al igual que en el pasado, las nuevas tecnologías destinadas a reducir el consumo y las emisiones seguirán combinando el aumento del dinamismo con el aumento de la economía, aplicando medidas específicas de acuerdo con las peculiaridades de cada modelo. La meta consiste en desarrollar conceptos para cada una de las series de modelos de la marca que permitan disfrutar al máximo de la conducción con el menor consumo posible de combustible. BMW siempre apuesta 
por soluciones específicas en función de conceptos automovilísticos y modelos, también en el caso de los sistemas híbridos. El concepto 
Mild-Hybrid, presentado en el concept car BMW Vision EfficientDynamics tiene muy buenas perspectivas, tal como también las tiene el concepto 
Full-Hybrid del BMW Concept X6 ActiveHybrid.

El carácter especial del concept car BMW Vision EfficientDynamics se explica por la gran cantidad de innovaciones que contiene y por la combinación inteligente de sus medidas destinadas a aumentar la eficiencia, que ya se utilizan en los coches fabricados en serie. El concept car demuestra lo que 
es posible en relación con la reducción del consumo y de las emisiones 
de CO2 si se desarrollan con éxito conceptos realmente innovadores. Cada 
una de las soluciones innovadoras incluidas en este concept car puede significar un relevante aumento de la eficiencia desde la perspectiva el cliente. La suma de los efectos positivos queda patente en el concept car BMW Vision EfficientDynamics, aunque este coche también marca los límites de lo es técnicamente factible en el segmento del BMW X5. Resulta evidente que un vehículo optimizado de serie, como sucede con el actual BMW X5, sólo 
puede adquirir una eficiencia mayor si se aplican soluciones tecnológicas extremadamente sofisticadas. Así también se entiende el alcance que ya hoy tiene el progreso conseguido mediante la estrategia BMW EfficientDynamics en materia de reducción del consumo y del nivel de emisiones nocivas.















BMW Vision EfficientDynamics.�Índice.




















Resumen de lo más importante.








Dimensiones exteriores e interiores.





Tecnología híbrida y potencia diésel, combinadas de modo inteligente:�BMW Vision EfficientDynamics.








