PAGE  
BMW
Presse-
Information

5/2004

Ficha técnica.

K 1200 S.

	
	
	
K 1200 S

	Motor
	
	

	Cilindrada
	c.c.
	1157

	Diámetro/Carrera
	mm
	79/59

	Potencia
	kW/CV
	123/167 

	a
	r.p.m.
	10250

	Par máximo
	Nm
	130

	a
	r.p.m.
	8250

	Construcción
	
	en línea

	Cilindros
	
	4

	Válvulas/Distribución
	
	DOHC ( double overhead camshaft)

	Válvulas por cilindro
	
	4

	Gestión
	
	Digital con control de picado integrado (BMSK)

	
	
	

	Transmisión
	
	

	Embrague
	
	multidisco en baño de aceite 

	Cambio
	
	6 velocidades

	Transmisión rueda posterior
	
	 cardán 

	Chasis
	
	

	Bastidor
	
	
delantero de aluminio



	Suspensión delantera
	
	BMW Duolever

	Suspensión posterior
	
	BMW Paralever

	Carrera útil delante/detrás
	mm
	115/135

	Avance
	mm
	112

	Batalla
	mm
	1571

	Ángulo cabezal de dirección
	°
	60,6

	Frenos
	delanteros
	Sistema de frenos EVO,

doble disco Ø 320 mm

	
	posteriores
	
monodisco Ø 265 mm 

	
	
	BMW Motorrad Integral ABS (semi-integral de serie)

	Ruedas
	
	aleación ligera

	
	delante
	3,50 x 17 MTH 2

	
	detrás
	6,00 x 17 MTH 2

	Neumáticos
	delante
	120/70 ZR 17

	
	detrás
	190/50 ZR 17

	
	
	

	Cotas y pesos
	
	

	Altura del asiento
	mm
	820 (790)

	Peso en vacío DIN, depósito lleno,

listo para conducir
	kg
	248

	Peso total admisible
	kg
	450

	
	
	

	Prestaciones
	
	

	Consumos
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,7

	120 km/h
	l/100 km
	5,5


