PAGE  
BMW
Presse

4/2001
Seite 2

BMW M3.

Inhaltsverzeichnis.

1.
Das Sequenzielle M Getriebe (SMG). 
1.1
Das Sequenzielle M Getriebe (SMG) der zweiten Generation mit Drivelogic. (Langfassung.). 
 3

1.2
SMG II mit Drivelogic in Stichworten: Getriebetechnik aus der Formel 1. (Kurzfassung.). 
 9

1.3
Technische Daten und Zeichnungen. 
 10

[image: image1.jpg]987

1338
1402




Das Sequenzielle M Getriebe (SMG) 
der zweiten Generation mit Drivelogic. 
(Langfassung.) 

Spätestens seit den Erfolgen von Ralf Schumacher im WilliamsF1 BMW Boliden weiß der interessierte Autofahrer, dass Gangwechsel in der internationalen Königsklasse des Motorsports nicht mehr über einen Schalthebel ausgelöst werden, sondern blitzschnell über so genannte Schaltwippen am Lenkrad. 

Während der Fahrer eines herkömmlichen Autos einen Schalthebel im klassischen H-Schema bewegt, um in den jeweils gewünschten Gang zu gelangen, ziehen Ralf Schumacher und seine Formel-1-Mitstreiter nur kurz an zwei schmetterlingsförmigen Wippen hinter dem Lenkrad, den so genannten „Paddles“ – ein Zug an der rechten Schaltwippe bewirkt Hochschalten, ein Zug links schaltet das Getriebe herunter.   

Dabei kann der Fahrer voll auf dem Gaspedal bleiben: Modernste Motorelektronik unterbricht für Millisekunden die Zugkraft des Motors, das Steuergerät übernimmt elektro-hydraulisch den Gang-wechsel sowie das Öffnen und Schließen der Kupplung; 
ein Kupplungspedal gibt es nicht mehr. 

Die Vorstufe dieses raffinierten Systems, das in der Formel 1 längst Standard ist, hat BMW schon vor rund einem Jahrzehnt in seinen erfolgreichen Renntourenwagen eingesetzt. Bei diesem System läuft, allerdings noch über einen Mittelschalthebel, der Gangwechsel in einer Ebene, also sequenziell wie bei einem Motorrad, ab: Zum Hochschalten zieht der Fahrer – ohne Betätigung einer Kupplung – nur den Schalthebel nach hinten, beim Herunterschalten drückt 
er ihn nach vorne. Dieses System beschert einerseits extrem kurze Schaltzeiten, andererseits verhindert es mögliches Verschalten.

BMW ist der erste Anbieter eines solchen Getriebes.

Diese Erfahrung aus dem Motorsport hat BMW M in enger Zusammenarbeit mit den Firmen Getrag und Sachs für den Straßengebrauch umgesetzt und ein neues Hochleistungs-Antriebskonzept entwickelt, das als „Sequenzielles M Getriebe“ (SMG II) im M3 jetzt in seiner zweiten Generation auf den Markt kommt. 

Schon 1996 hatte BMW M als weltweit erster Anbieter eines voll-automatisierten Schaltgetriebes von sich reden gemacht und SMG exklusiv im M3 auf den Markt gebracht. Dieses System setzte sich sehr gut durch und sorgte dafür, dass beim M3-Vorgängermodell fast jedes zweite Auto mit diesem fortschrittlichen Antriebskonzept ausgestattet war.  

Das gegenüber der ersten Variante erheblich weiterentwickelte SMG der zweiten Generation, technisch baugleich wie das reguläre Hand-schaltgetriebe des M3 mit sechs Vorwärtsgängen, lässt sich nicht nur wie bisher über einen Wählhebel bedienen, sondern hält für den Fahrer auch zwei Schaltwippen am Lenkrad bereit. Somit hat der Fahrer die freie Wahl der Bedienungsmöglichkeit. Vor allem das Schalten über die Wippen stellt einen Beitrag zu mehr aktiver Sicher-heit dar, denn die Hände können während der Fahrt permanent am Lenkrad bleiben.    

„Formel-1-Feeling“ beim Schalten am Lenkrad.

Dieses neue SMG-Getriebe, das in sich sowohl die Möglichkeit 
zum sportlich-sequenziellen Schalten, als auch die Erleichterung 
des automatisierten Schaltens vereint, bietet viele Vorteile, denn:

•
der Fahrer kann jederzeit zwischen zwei Schaltmodi wählen, 
dem sequenziellen („S“-) Modus oder dem automatisierten 
(„A“-) Modus;  

•
durch „Drivelogic“ kann der Fahrer die Schaltcharakteristik des
SMG seiner gewünschten Fahrweise in elf Fahrprogrammen 
individuell anpassen;

•
bei Rückschaltungen gibt der Motor selbsttätig Zwischengas;

•
das Betätigen der Kupplung und damit auch das Kupplungs-
Pedal entfallen, und anders als bei einem Automatikgetriebe 
arbeitet hier auch kein energieverzehrender und fahrleistungs-mindernder Drehmomentwandler;

•
der Spaß am Schalten erhöht sich merklich, denn SMG läßt sich
im sequenziellen Modus blitzschnell hoch- und runterschalten, erzeugt ein hautnahes „Formel-1-Erlebnis“;

•
gegenüber einem Handschaltgetriebe ergeben sich geringfügig
bessere und vor allem stets reproduzierbare Fahrleistungswerte;
•
dadurch, dass sich der Fahrer nicht mehr auf den Gangwechsel 
konzentrieren muss, wird durch das neue Getriebe präzises, sichereres und entspannteres Fahren möglich;

•
mit dem Sequenziellen M Getriebe lassen sich auch die hohen 
Leistungs-Reserven des M3 durch die optimale Hinführung an den besten Schaltzeitpunkt durch so genannte „shift lights“ (Leuchtdioden im Cockpit, welche den optimalen Schaltpunkt im Drehzahlmesser anzeigen) besser nutzen.

Schalten in Rekordzeit.

Die zweite Generation des SMG-Getriebes glänzt aber auch mit noch kürzeren Zugkraftunterbrechungen als bisher schon – jetzt beträgt die Zeit für die schnellsten Schaltvorgänge nur 80 Milli-sekunden: So schnell kann kaum jemand von Hand einen Gang wechseln. 

Außerdem hat der M3-Fahrer dank Drivelogic die Möglichkeit, beim sequenziellen Schaltvorgang von Hand die Schaltdynamik in sechs verschiedenen Programmen seiner Fahrweise anzupassen – von ausgeglichen dynamisch (Fahrprogramm S1) bis sehr sportlich (Fahrprogramm S5). Schließlich kann noch das Fahrprogramm S6 gewählt werden, wenn das beim M3 serienmäßige DSC-System (Dynamic Stability Control) ausgeschaltet ist. Dann schaltet SMG 
mit sportlich-puristischen Schaltzeiten wie im Rennwagen.

Aber auch hinsichtlich der Sicherheitsfunktion weist das neue Sequenzielle M Getriebe viele Vorzüge auf: 

In kritischen Fahrsituationen, etwa beim Zurückschalten auf glatter Fahrbahn, erfolgt eine blitzschnelle Öffnung der Kupplung. Das Auto kann bei zu hohem Motorschleppmoment an den Antriebsrädern nicht ausbrechen. Ein Verschalten durch den Fahrer ist nicht mehr möglich.

Schließlich ergibt sich eine erhebliche Bedienungserleichterung, denn das Sequenzielle M Getriebe macht es möglich, dank des automatisierten („A“-) Modus einen generell streßärmeren Fahr-betrieb – gleichermaßen sogar auf der Autobahn oder auf der Renn-strecke – zu gewährleisten. Sowohl im sequenziellen („S“-) Modus, als auch im „A“-Modus schaltet das Getriebe bei einem Halt selbst-tätig in den ersten Gang zurück, zur Weiterfahrt genügt dann lediglich ein Druck auf das Gaspedal.

Aktiv auch im automatisierten Modus

Im „A“-Modus schaltet das Getriebe selbsttätig, abhängig vom aus-gewählten Fahrprogramm der Drivelogic, der Fahrsituation, der 
Geschwindigkeit und der Stellung des Gaspedals. Im Fahrprogramm A1 etwa wird selbsttätig zum Anfahren der zweite Gang gewählt, 
die Kupplung arbeitet dann besonders weich, sehr vorteilhaft etwa zum Beispiel bei winterlichen Straßenbedingungen.

Ist eine gangabhängige Mindestgeschwindigkeit überschritten, 
kann durch ein langsames Zurücknehmen des Gaspedals ein Hoch-schalten ausgelöst werden. Damit hat der Fahrer die Möglichkeit, auch im automatisierten („A“-) Modus den Zeitpunkt des Hoch-schaltens mitzubestimmen. Die jeweilige Fahrsituation wird dabei von Sensoren erkannt und berücksichtigt.

Zum raschen Beschleunigen, etwa beim Überholen, kann der Fahrer das Gaspedal ganz durchtreten, was ein vom jeweiligen Fahrschalt-programm abhängiges schnelles Zurückschalten bewirkt. 

Die „Schaltzentrale“ dieses neuen Systems liegt bei der von BMW M selbst entwickelten elektronischen Motorsteuerung MS S54, 
in Verbindung mit dem Steuergerät des Sequenziellen M Getriebes. Beide Steuergeräte sind über einen höchst leistungsfähigen „Datenbus“ (SMG-CAN) miteinander verbunden. 

Mit dem CAN-Bus sind elf redundante SMG-eigene Sensoren vernetzt. Sie bilden den Schlüssel zu vielen weltexklusiven Spezialfunktionen von SMG. So bietet zum Beispiel nur ein Längsbeschleunigungssensor die Möglichkeit, Funktionen wie „Steigungsassistent“ oder „Bergerkennung“ zu nutzen. Das Getriebesteuergerät ist durch jede BMW Vertragswerkstatt voll diagnosefähig.

Wie arbeitet das Sequenzielle M Getriebe?

Alle Gänge werden elektro-hydraulisch geschaltet; die Bedien-elemente des SMG im M3 arbeiten „by wire“, also wie in der Luft- und Raumfahrt blitzschnell und sicher ohne mechanische Verbindungen.

Befindet sich das System während der Fahrt im automatisierten 
(„A“-) Modus, schaltet das Sequenzielle M Getriebe nach einem vom Fahrer individuell über „Drivelogic Control“ gewählten Programm selbsttätig hoch und runter. Wird durch den Wählhebel  vom „A“- in den „S“-Modus geschaltet – jederzeit während der Fahrt möglich – lassen sich die Gänge manuell durch ein Ziehen an der rechten Schaltwippe hinter dem Lenkrad oder durch ein Nach-hinten-Tippen des Wählhebels auf der Mittelkonsole zum Fahrer hin hochschalten.

Umgekehrt lässt sich das Getriebe durch ein Ziehen an der linken Schaltwippe oder durch ein Tippen des Wählhebels nach vorne  zurückschalten. Dabei gibt der Motor – abhängig vom gewählten Fahrprogramm und der jeweiligen Fahrsituation – selbsttätig Zwischengas wie ein routinierter Fahrer, um den Vorgang des Zurückschaltens schneller und ausgeglichener zu gestalten. 

Durch mehrfache Betätigung der Schaltwippen beziehungsweise des Wählhebels lassen sich Gänge beliebig „überspringen“. Diese Schaltbefehle werden aber nur dann von der Elektronik ausgeführt, wenn dies innerhalb des breiten Drehzahlbandes des M3-Motors möglich ist. Ein Überdrehen des Motors ist somit in allen Fahrsituationen ausgeschlossen. 

„Shift lights“ zeigen den optimalen Schaltzeitpunkt an. 

Welches Fahrprogramm gerade eingelegt ist und in welcher Position der Wählhebel sich befindet, bekommt der M3-Fahrer in einem SMG-Display am Armaturenbrett unterhalb des Drehzahlmessers angezeigt. Zusätzlich informieren nacheinander aufleuchtende so genannte „shift lights“ im Drehzahlmesser den Fahrer darüber, dass er, falls er sich im sequenziellen Modus befindet, sich der optimalen Schaltdrehzahl nähert. Analog zur Instrumentierung in Formel-1-Cockpits wird dem Fahrer beim M3 mit SMG damit die Möglichkeit gegeben, die maximale Leistung des Triebwerks für optimale Schub-kraft zu nutzen. Denn den Hochschaltvorgang führt das Sequenzielle M Getriebe im „S“-Modus keinesfalls selbsttätig aus – schließlich soll das „aktive“ Schalten von Hand ganz bewußt erhalten bleiben.       

Über den Wählhebel in der Mitte wird der Rückwärtsgang wie beim Handschaltgetriebe nach vorne links eingelegt. Wird das Auto mit eingelegter Fahrstellung abgestellt, kann es nicht wegrollen.

Ein nahezu rückrollfreies Anfahren an Steigungen ermöglicht eine weitere praktische Spezialfunktion von SMG, der so genannte Steigungsassistent. Er kann sowohl im sequenziellen, als auch im automatisierten Modus eingesetzt werden, für Vorwärts- wie für Rückwärtsfahrt. Dazu hat der Fahrer lediglich bei stehendem Auto die Fußbremse zu treten und die linke Schaltwippe am Lenkrad für kurze Zeit zu ziehen. Ist die Fußbremse wieder gelöst, kann der M3 innerhalb von zwei Sekunden losfahren, ohne zuvor unkontrolliert wegzurollen. 

Höchstmögliche Beschleunigung bietet der Beschleunigungs-Assistent. Wenn der Fahrer DSC ausgeschaltet und Fahrprogramm S6 gewählt hat, kann er bei stehendem Auto den Wählhebel nach vorne drücken und so halten. Tritt er jetzt das Gaspedal voll durch, wird automatisch die optimale Anfahrdrehzahl des Motors einge-regelt. Läßt der Fahrer den Wählhebel jetzt los, wird der M3 mit optimal geregeltem Schlupf beschleunigt. Diese Funktion ist im 
M3 einzigartig. 

Ein Starten des Motors ist nur möglich, wenn gleichzeitig die Fußbremse getreten und die Wählhebelposition „0“ (Leerlauf) eingelegt ist. Außerdem verhindert ein sogenannter „Shift-Lock“ nach dem Motorstart das ungewollte Einlegen einer Fahrstellung ohne Betätigung der Fußbremse.  

Magnetventile steuern das Gesamtsystem.

Welcher Gang eingelegt ist, erkennt das SMG-Steuergerät über einen redundanten Positionssensor der höchsten Selektionsstufe. Soll ein Schaltvorgang ausgelöst werden, wählt das Steuergerät innerhalb von Tausendstel Sekunden der Reihe nach entsprechende Magnetventile an, die die Hydraulik des Gesamtsystems steuern.

Nun kann das unter hohem Systemdruck (bis 85 bar) stehende Hydrauliköl über ein Magnetventil blitzschnell in den Kupplungs-geber-Zylinder strömen und die Kupplung öffnen, die baugleich ist wie beim Handschaltgetriebe. Im nächsten Schritt werden über Magnetventile in der Hydraulikeinheit maximal drei Hydraulik-Zylinder im Schaltaktuator angesteuert. 

Sie führen den Schaltvorgang aus, indem sie die ins Getriebe eingehende Hauptschaltwelle präzise in die entsprechende Schalt-gasse positionieren und dann die Schaltwelle vor- oder zurück-schalten, um den gewünschten Gang einzulegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Schaltmodus „A“ oder „S“ angewählt ist.

Bei Ausfall eines Prozessors im Getriebesteuergerät kann sofort auf ein Signal des parallel arbeitenden Prozessors zurückgegriffen werden – somit ist stets eine optimale Betriebssicherheit gegeben.

Es besteht eine Vielzahl von weiteren Sicherheitsfunktionen, wie etwa gegen ein unbeabsichtigtes Wegfahren bei geöffneter Fahrertür, zum Beispiel bei einem Fahrerwechsel: Dann läuft eine gewisse Frist (ca. vier Sekunden) ab. Sollten in dieser Zeit das Gas- oder Bremspedal nicht bedient werden, wird der Gang ausgelegt, bis die Türe wieder geschlossen und eine Fahrtrichtung neu angewählt werden. Auch wenn die Motorhaube geöffnet ist, lässt sich das Auto nicht wegfahren. 

Der M3 mit SMG kann in den Positionen „R“ (Rückwärtsfahrt), „S“, „A“ oder „0“ (mit optischer und akustischer Warnung) abgestellt werden; in diesen Positionen lässt sich auch der Zündschlüssel abziehen. 

SMG II mit Drivelogic in Stichworten: Getriebetechnik aus der Formel 1. (Kurzfassung.)

Historie: 

BMW M war 1996 weltweit der erste Anbieter eines vollautomatisierten Schaltgetriebes.

Formel-1-Feeling: 

Extrem schnelle und präzise Gangwechsel in bis zu 80 Milli-
sekunden, Schalten am Lenkrad, „shift lights“, Beschleunigungs-Assistent.

Individuelle Anpassung an persönlichen Fahrstil: 

Drivelogic („Your personal gearbox“) – Elf Fahrprogramme von ausgeglichen dynamisch bis sportlich puristisch.

Sequenzieller Schaltmodus: 

Gangwechsel über Schaltwippen am Lenkrad oder über Wählhebel in der Mittelkonsole.

Automatisierter Schaltmodus: 

System schaltet selbsttätig entsprechend dem gewählten Fahrprogramm und den in Drivelogic verknüpften Funktionen.

Spezialfunktionen: 

Schlupferkennung, Steigungsassistent, „shift lights“, Beschleunigungs-Assistent.

Aktive Sicherheit: 

Hände am Lenkrad, sichereres Fahren, fahrsituative Schaltungen.

Passive Sicherheit: 

Redundante Sensorik und Signalverarbeitung analog Luft- und Raumfahrt, Schutzsysteme gegen Fehlbedienung.

Leichtere Bedienung: 

Kein Kupplungspedal, kein Verschalten mehr.

Technische Daten BMW 3er Coupé.
M3.

	Karosserie
	
	M3
	
	
	

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	 
	2/5
	
	
	

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4492/1780/1372
	
	
	

	Radstand
	mm
	2731
	
	
	

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1508/1525
	
	
	

	Wendekreis
	m
	11,0
	
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	63
	
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,7
	
	
	

	Motoröl
	l
	7
	
	
	

	Getriebeöl
	l
	1,9
	
	
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	1,2
	
	
	

	Leergewicht nach EU1
	kg
	1570
	
	
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	505
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	2000
	
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	970/1140
	
	
	

	Zul. Anhängelast2
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	–
	
	
	

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75/–
	
	
	

	Kofferrauminhalt nach VDA
	L
	410
	
	
	

	Luftwiderstand
	cx x A
	0,688
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile
	 
	Reihe/6/4
	
	
	

	Motorsteuerung
	 
	MSS 54
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	3246
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	87,0/91,0
	
	
	

	Verdichtung
	:1
	11,5 
	
	
	

	Kraftstoff
	ROZ
	98
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	252/343
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	7900
	
	
	

	Drehmoment
	Nm
	365
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	4900
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70/Kofferraum
	
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	120/1260
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	 
	
Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius

	
	
	
Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	
Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker 

	
	
	
Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	 
	
Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	
325, belüftet
	
	
	

	Bremsen hinten
	 
	
Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	
328, belüftet
	
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	 
	
ABS, CBC, DSC; M Differenzialsperre

	Lenkung
	 
	
Zahnstangen-Servolenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	15,4
	
	
	

	Getriebeart
	 
	
6-Gang-Schaltgetriebe
	
	

	Getriebeübersetzung
I
	:1 
	4,227
	
	
	

	
II
	:1 
	2,528
	
	
	

	
III
	:1 
	1,669
	
	
	

	
IV
	:1 
	1,226
	
	
	

	
V
	:1 
	1,000
	
	
	

	
VI
	:1 
	0,828
	
	
	

	
R
	:1 
	3,746
	
	
	

	Hinterachsübersetzung
	:1 
	3,620
	
	
	

	Reifen v/h
	 
	
225/45 ZR18 / 255/40 ZR18 

	Felgen v/h
	 
	
8J x 18 EH Alu / 9J x 18 EH Alu

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	5,9
	
	
	

	Literleistung
	kW/l
	77,6
	
	
	

	Beschleunigung
0 –100 km/h
	s
	5,2
	
	
	

	
0 –1000 m
	s
	24,2
	
	
	

	im 4. Gang
80 –120 km/h
	s
	5,3
	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit3 
	km/h
	250
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	17,8
	
	
	

	außerstädtisch
	l/100km
	8,4
	
	
	

	insgesamt
	l/100km
	11,9
	
	
	

	CO2
	g/km
	287
	
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU 3
	
	
	

	Typklasseneinstufung
	HK/VK/TKKH/ UK  in Vorbereitung
	


1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
3 elektronisch abgeregelt

BMW M3 3,2 l.


[image: image2.wmf] 

1000

 

2000

 

3000

 

4000

 

5000

 

6000

 

7000

 

8000

 

Drehzahl [min

-

1

]

 

Leistung [kW]

 

0

 

80

 

160

 

240

 

320

 

400

 

280

 

200

 

360

 

Drehmoment [Nm]

 

365 Nm / 4900 min

-

1

 

252 kW / 7900 min

-

1

 

0

 

40

 

80

 

120

 

160

 

200

 

 

240

 

 

240

 

 

 

280

 

 

280

 

 

260

 

220

 

180

 

140

 

100

 

60

 

20

 

120

 

40

 


BMW M3.

Außen- und Innenmaße.

[image: image4.wmf] 

1000

 

2000

 

3000

 

4000

 

5000

 

6000

 

7000

 

8000

 

Drehzahl [min

-

1

]

 

Leistung [kW]

 

0

 

80

 

160

 

240

 

320

 

400

 

280

 

200

 

360

 

Drehmoment [Nm]

 

365 Nm / 4900 min

-

1

 

252 kW / 7900 min

-

1

 

0

 

40

 

80

 

120

 

160

 

200

 

 

240

 

 

240

 

 

 

280

 

 

280

 

 

260

 

220

 

180

 

140

 

100

 

60

 

20

 

120

 

40

 











� EMBED Word.Picture.8  ���





























[image: image3.png]


_1027932318.doc
[image: image1.wmf] 


240


 


[image: image2.wmf] 


240


 


[image: image3.wmf] 


280


 


[image: image4.wmf] 


280


 




260







0







40







80







120







160







200







��







��







1000







2000







3000







4000







5000







6000







7000







8000







Drehzahl [min-1]















Leistung [kW]







0







80







160







240







320







400







280







200







360







Drehmoment [Nm]







180







220







365 Nm / 4900 min-1







40







100







120







140







60







252 kW / 7900 min-1







20












