[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Technische Daten MINI One (55 kW). (Stand: September 2010) 

	Karosserie


	
	MINI One (55 kW)
	

	Anzahl Türen/Sitzplätze

L
	 
	3 / 4 
	

	Länge/Breite/Höhe (leer) 

)
	mm
	3723 / 1683 / 1407
	

	Radstand
	mm
	2467 
	

	Spurweite vorne/hinten

wgsdfg


	mm
	1459 / 1467
	

	Wendekreis
	m
	10,7
	

	Tankinhalt
	ca. l
	40
	

	Kühlsystem einschließlich Heizung

l
	l
	5,2
	

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	4,2
	

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung 
	

	Leergewicht nach DIN/EU1 
	kg
	1070 / 1145
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	450
	

	Zulässiges Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	1520
	

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	815 / 730
	

	Zulässige Anhängelast2
	
	
	

	gebremst (12 %) / ungebremst
	kg
	– / –
	

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / –
	

	Kofferrauminhalt nach DIN
	l
	160–680
	

	Luftwiderstand cx / A / cx × A
	– / m2 / m2
	0,32 / 1,99 / 0,64
	

	Motor
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile


	
	Reihe/ 4/ 4
	

	Motorsteuerung
	
	MEV 17.2.2
	

	Hubraum
	cm³
	1598
	

	Bohrung/Hub
	mm
	77 / 85,8
	

	Verdichtung


	:1 
	11:1
	

	Kraftstoff
	ROZ
	91–98
	

	Leistung
	kW/PS
	55 / 75
	

	bei Drehzahl
	min–1
	6000
	

	Drehmoment
	Nm
	140
	

	bei Drehzahl
	min–1
	2250
	

	Elektrik
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah / –
	55 / Motorraum
	

	Lichtmaschine
	A
	120
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	Eingelenk Mc Pherson Federbein Achse mit Bremsnickausgleich 

	Hinterradaufhängung
	Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	

	Durchmesser
	mm
	280 × 22 
	

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	

	Durchmesser
	mm
	259 × 10
	

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer 
Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

	Lenkung
	Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	

	Reifen 
	 
	175 / 65 R15 84H
	

	Felgen 
	 
	5,5J × 15 St
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe
	

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	3,214
	

	
II
	:1 
	1,792
	

	
III
	:1 
	1,194
	

	
IV
	:1 
	0,914
	

	
V
	:1 
	0,784
	

	
VI
	:1 
	0,683
	

	Rückwärtsgang
	:1 
	3,143
	

	Achsübersetzung
	:1
	3,706
	

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	19,5
	

	Literleistung
	kW/l
	34,4
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	13,2
	

	
0–1000 m
	s
	35,0
	

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	13,5 / 16,7
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	175
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	

	Städtisch
	l/100 km
	7,2
	

	Außerstädtisch
	l/100 km
	4,4
	

	Insgesamt
	l/100 km
	5,4
	

	CO2 
	g/km
	127
	

	Sonstiges
	
	 
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	14 / 16 / 19
	

	Bodenfreiheit
	mm
	139
	


[image: image1.png]


1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. �








