[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Technische Daten MINI John Cooper Works Clubman. (Stand: September 2010)
	Karosserie
	
	MINI John Cooper Works Clubman 
	
	
	

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	 
	5 / 5
	
	
	

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	3961 / 1683 / 1432
	
	
	

	Radstand
	mm
	2547 
	
	
	

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1453 / 1461
	
	
	

	Wendekreis
	m
	11,0
	
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	50
	
	
	

	Kühlsystem einschließlich Heizung
	l
	5,2
	
	
	

	Motoröl
	l
	4,2
	
	
	

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung
	
	
	

	Leergewicht nach DIN/EU1
	kg
	1205 / 1280
	
	
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	485
	
	
	

	Zulässiges Gesamtgewicht
	kg
	1690 
	
	
	

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	865 / 855
	
	
	

	Zulässige Anhängelast2 
gebremst (12 %) / ungebremst
	
kg
	
– / –
	

	
– / –
	


	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / –
	
	75 / –
	

	Kofferrauminhalt
	l
	260–930
	
	160–680
	

	Luftwiderstand cx / A / cx × A
	– / m2 / m2
	0,34 / 2,02 / 0,69
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 4 / 4
	
	
	

	Motorsteuerung
	
	MED 17.2
	
	
	

	Hubraum
	cm³
	1598
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	77,0 / 85,8
	
	
	

	Verdichtung
	:1 
	10,0
	
	
	

	Kraftstoff
	ROZ
	91–98
	
	
	

	Leistung
	kW / PS
	155 / 211
	
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	6000
	
	
	

	Drehmoment (mit Overboost)
	Nm
	260 (280) 
	
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	1850 – 5600 (2000 – 5100)
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah / –
	55 / Motorraum
	
	
	

	Lichtmaschine
	A
	120  
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich

	Hinterradaufhängung
	
	Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	
	
	

	Durchmesser
	mm
	316 × 22 
	
	
	

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	
	
	

	Durchmesser
	mm
	280 × 10
	
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer 
Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

	Lenkung
	Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	
	
	

	Reifen 
	 
	205/45 R17 84W
	
	
	

	Felgen 
	 
	7J × 17 LM
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe 
	
	
	

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	3,308
	
	
	

	
II
	:1 
	2,130
	
	
	

	
III
	:1 
	1,483
	
	
	

	
IV
	:1 
	1,139
	
	
	

	
V
	:1 
	0,949
	
	
	

	
VI
	:1 
	0,816
	
	
	

	Rückwärtsgang
	:1
	3,231
	
	
	

	Achsübersetzung
	:1
	3,647
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	7,8
	
	
	

	Literleistung
	kW/l
	97,0
	
	
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	6,8
	
	
	

	
0–1000 m
	s
	26,7
	
	
	

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	5,4 / 6,6
	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	238 
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	Städtisch
	l/100 km
	9,5
	
	
	

	Außerstädtisch
	l/100 km
	5,8
	
	
	

	Insgesamt
	l/100 km
	7,2 
	
	
	

	CO2 
	g/km
	167 
	
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	
	

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	
	
	
	

	Bodenfreiheit (leer)
	mm
	135
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bodenfreiheit (leer)
	mm
	149
	
	
	149




[image: image1.png]
1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. �











